مشخصه های فیزیکی شیمیایی کلیدی حاکم بر جذب و انتقال میکر آلاینده آلی در غشاهای تبادل یونی در طی الکترودیالیز معکوس

چکیده گرافیکی

چکیده

تولید همزمان الکتریسیته و الکترودیالیز آب دریا در یک سیستم ترکیبی (هیبریدی) یک روش امیدوار کننده برای غلبه بر کمبود آب است. الکترودیالیز معکوس انرژی را از گرادیان شوری بدست می آورد، که در آن از آب دریا به عنوان یک جریان بالا شوری استفاده می شود در حالی که پساب تصفیه شده ثانویه می تواند به عنوان یک جریان کم شوری پایدار استفاده شود. پساب تصفیه شده حاوی میکرو آلاینده های آلی است که می توانند به جریان آب دریا منتقل شوند. پژوهش حاضر ارتباط بین جذب و انتقال میکرو آلاینده های آلی در غشای تبادل یونی با استفاده از یک توده جریان متقاطع در جذب و آزمایش های جریان صفر بیان می کند. برای همگونی  ترکیب پساب تصفیه شده ، مخلوطی از نوزده میکرو آلاینده آلی با خصوصیات فیزیکی شیمیایی متنوع (به عنوان مثال اندازه ، بار ، قطبیت ، تعداد دهنده / گیرنده هیدروژن هیدروژن ، آبگریزی) در غلظت های مربوط به محیط زیست استفاده شد. بسته به میزان بار ، میکرو آلاینده ها انواع مختلفی از مكانیسم ها را ایجاد می كنند كه مسئول برهم کنش های مسافت كوتاه با غشای تبادل یونی هستند كه تأثیر مستقیمی در رفتار انتقالی آنها دارد. این مطالعه یک مبنای منطقی برای بهینه سازی / طراحی در تولید غشاء تبادل یونی بعدی ارائه می دهد ، که در آن نفوذپذیری میکرو آلاینده های آلی نیز باید شامل شود. این تحقیق به شدت در درک خطر احتمالی ناشی از میکرو آلاینده های آلی در الکترودیالیز معکوس در سیستم های نمک زدایی آب دریا، جایی که پساب تصفیه شده به عنوان یه جریان کم شوری استفاده می شود، کمک می کند.

کلمات کلیدی: میکرو آلاینده های آلی، نمک زدایی آب دریا، الکترودیالیز معکوس، غشاهای تبادل یونی

1-مقدمه

نمک زدایی آب دریا می تواند منبع پایداری از آب آشامیدنی با کیفیت بالا را فراهم کند [1-3]. پیشرفت های اخیر در فناوری غشای تبادل یونی(IEM) اجازه داده است تا الکترودیالیز (ED) به عملکردهای بهتر و رقابت نسبت به سایر تکنیک های نمک زدایی آب دریا برسد [4]. ED هنوز در حالت کار خودکفا انرژی و هزینه زیادی باقی می گذارد [5]. بنابراین ، تولید همزمان الکتریسیته و نمک زدایی ED در یک سیستم ترکیبی یک روش امیدوار کننده برای پیشرفت است [6]. انرژی مورد نیاز ED می تواند در الكترودیالیز معكوس(RED) ، قبل از ED تولید شود [1]. الکترودیالیز معکوس یک فرآیند مبتنی بر IEM است که انرژی را از یک گرادیان شوری بدست می آورد. آب دریا به عنوان یک جریان بالا شوری در RED استفاده می شود در حالی که پساب تصفیه شده می تواند به عنوان یک جریان کم شوری پایدار استفاده شود. با این حال ، پساب تصفیه شده حاوی میکرو آلاینده های آلی(OMP) است. در فرآیندهای نمک زدایی ترکیبی، جایی که RED به عنوان مرحله پیش تصفیه برای تولید آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد ، استفاده مجدد از پساب تصفیه شده با خطر آلودگی OMP ها از جریان آب دریا مجدداً مورد استفاده قرار می گیرد که در نهایت منبع آب آشامیدنی خواهد بود [7].

واژه OMP به هرگونه آلاینده آلی با منشأ انسانی (به عنوان مثال آفت کش ها ، علف کش ها ، محصولات مراقبت شخصی یا دارویی) در ngL-1 تا حداکثر محدوده غلظت μgL-1 اشاره دارد. مطالعات متعددی خطرات ناشی از OMP ها را برای سلامتی انسان ها و گونه های حیوانی گزارش داده است. به عنوان مثال ، مسدود کردن یا مختل کردن عملکرد هورمون ها توسط مواد شیمیایی مختل کننده درون ریز در پساب ، و افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های ناشی از داروها در محیط زیست [16،17]. با توجه به تأثیر منفی OMP ها بر سلامتی انسان ، بررسی برهم کنش آنها با IEMs و دگاه انتقال آنها در سیستم های RED ، که در آن پساب تصفیه شده به عنوان یک جریان کم شوری مورد استفاده قرار می گیرد ، بسیار مهم است.

مطالعات قبلی نشان می دهد که جذب هورمون های استروئیدی بر روی IEM ها بر اساس پیوند هیدروژن و برهم کنش های کاتیونی-π است [18]. همچنین ، نفوذ با همکاری قوی از همرفت (ناشی از انتقال آب الکترو اسمزی) به عنوان مسئول انتقال مواد حل شده آلی خنثی در ED مشاهده شد [19،20]. از سوی دیگر ، نفوذ به عنوان مکانیسم اصلی انتقال مسئول انتقال OMP با خواص مختلف فیزیکی شیمیایی (به عنوان مثال ، بار ، اندازه و آبگریزی) در ED ثبت شد ، در حالی که همرفت نادیده گرفته شد [21،22]. در همان مطالعات مشخص شد كه چگالی جریان اعمال شده تأثیر ناچیزی بر میزان انتقال OMP ها دارد و دیالیز دونان انتقال OMP های شارژ شده را در شرایط جریان باز تسهیل می کند.

فرضیه متنوع در مورد انتقال OMP در IEM از این واقعیت ناشی می شود که محققان از منظرهای مختلف به همان موضوع نزدیک می شوند و فقدان یک مدل انتقال کلی OMP ها در IEM ها وجود دارد. همچنین ، مطالعات انجام شده مربوط به انتقال و جذب OMP در IEM ها بسیار محدود است. به خصوص ، دانش در مورد رفتار OMP ها در شرایط مدار باز(RED) وجود ندارد. علاوه بر این ، تحقیقات در مورد رفتار OMP ها در IEM همیشه در زمینه انتقال یا جذب فقط مورد بررسی قرار گرفته است. این دو پدیده هرگز با هم تجزیه و تحلیل نشده اند ، که باعث می شود دیدگاه تلفیقی در مورد رفتار OMP در IEM ها دشوار شود زیرا نوع و قدرت پیوند جذب می تواند انتقال را یا افزایش یا کاهش دهد.

هدف از پژوهش حاضر ، ایجاد ارتباط بین جذب و انتقال OMP در IEM در طی فرایند RED با استفاده از پایه جریان متقاطع در جذب و آزمایش های جریان صفر است. برای همگونی  ترکیب پساب تصفیه شده ، مخلوطی از نوزده میکرو آلاینده آلی با خصوصیات فیزیکی شیمیایی متنوع (به عنوان مثال اندازه ، بار ، قطبیت ، تعداد دهنده / گیرنده هیدروژن هیدروژن ، آبگریزی) در غلظت های مربوط به محیط زیست استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری دقیق برای مشخص کردن مکانیزم های اصلی برهم کنش بین OMP ها و IEM به عنوان عملکردی از خصوصیات فیزیکی شیمیایی، شیمی محلول و شرایط آزمایشگاهی انجام شد. این نتایج به شدت به: الف) فراهم آوردن مبنایی منطقی برای بهینه سازی/ طراحی IEM های نسل بعدی ، و ب) درک خطر احتمالی ناشی از OMP ها در سیستم های پیش نمک زدایی آب دریا RED ، در هنگامی که تصفیه پساب به عنوان جریان کم شوری مورد استفاده قرار گرفته است، کمک می کند. سرانجام ، تحقیقات کنونی برای اولین بار در زمینه خود است که تجزیه و تحلیل آماری مفصلی را برای ارتباط رفتار انتقال OMP ها در سیستم های RED با خصوصیات فیزیکی شیمیایی آنها ارائه می دهد. بنابراین ، به وضوح اهمیت برهم کنش های سطحی در فاز میانی غشا-محلول را نشان می دهد. همچنین ، این مطالعه یک ارتباط قوی بین دانش گسترده در مورد عملکرد فرآیندهای غشای تبادل یونی ، علم و فن آوری بین سطحی و شیمی آلی ایجاد می کند.

2- مواد و روش ها

1-2 میکرو آلاینده های آلی

نوزده OMP بر اساس مربوط بودن زیست محیطی و خصوصیات فیزیکی شیمیایی متنوع آنها (اطلاعات تکمیلی (SI) ، جدول S1 ، جدول S2) انتخاب شدند. انتخاب خصوصیات فیزیکی- شیمیایی OMP های مورد استفاده در فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها (جدول S1) ، بر اساس ویژگی های مختلف ساختار OMP ها بود. به عنوان مثال ، گروهی از خواص اندازه و شکل مولكول ها را توصیف كردند (به عنوان مثال شعاع واندروالس و سطح ویژه در دسترس حلال) در حالی كه گروه دیگر از خصوصیات احتمال وقوع پیوند های غیر کووالانسی مختلف را نشان دادند (به عنوان مثال تعداد حلقه ، تعداد حلقه های آروماتیک ، LogP). یک محلول پایه 2 میلی گرم بر لیتر (هر مواد محلول آلی) حاوی مخلوط آبی همه OMP ها (درجه تحلیلی ، سیگما-آلدریچ ،> 98٪) تهیه و در 4 درجه سانتیگراد آماده و ذخیره شد. محلول پایه برای آزمایش های بعدی به غلظت نهایی 100 میکروگرم بر لیتر (هر مواد محلول آلی) رقیق شد.

2-2 آنالیز شیمیایی

غلظت OMP ها در محلول با استفاده از طیف سنج جرمی-کروماتوگرافیمایع ( آگیلنت 6420 LC-MS / MS) با استفاده از انتقال های پایش واکنش چندگانه (MRM) 3 الکترواسپری انتخابی چهار گانه LC-MS / MS  انجام شد. برای جداسازی از یک ستون فنومنکس فنیل هگزیل ( 150 میلی متر در 3 میلی متر ، اندازه حفره 3 میکرومتر) مجهز به یک ستون محافظ استفاده شد. فاز متحرک خنثی آبی با 5/2 لیتر آب مقطر 2بار تقطیر شده ، 5 میلی لیتر آمونیاک 5 مولار ، 1 میلی لیتر اسید فرمیک 99٪ ، و 1/0 میلی لیتر اسید اگزالیک 1 مولار آماده شد. استونیتریل به عنوان فاز متحرک آلی B استفاده شد. نمونه ها (1 میلی لیتر) با اصلاح کننده ماتریس (50 میکرولیتر) (برای غلبه بر اثرات ماتریس) ، و یک استاندارد داخلی (50 میکرولیتر) قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Agilent Mass Hunter Quant برای ادغام و مقداریابی کردن پیک ها در فایل های داده استفاده شد.

3-2 ستاپ (راه اندازی) آزمایشگاهی

آزمایشات در یک پایه غشایی جریان متقاطع IEM (REDstack BV، هلند) انجام شد. نمودار جریان ستاپ آزمایشگاهی در SI ، شکل S1 نشان داده شده است. محلول مصنوعی گرفته شده از پساب تصفیه شده با شوری 017/0 مولار (کلرید سدیم ، سیگما-آلدریچ) و غلظت 100 میکروگرم بر لیتر از OMP تهیه شد. به عنوان آب دریا مصنوعی ، از محلول کلرید سدیم (سیگما-آلدریچ) به میزان 5/0 مولار استفاده شد. پایه شامل پنج جفت سلولی متناوب غشای تبادل آنیونی(AEM) و غشای تبادل کاتیون(CEM) بود. برای ایجاد محفظه های جریان بین غشاها ، فاصله ساز های 270 میکرومتری مورد استفاده قرار گرفت (دوکوم، آلمان). در محفظه های الکترولیت ، واشرهای سیلیکون 346 میکرومتر به عنوان یک آب بندی اضافی برای جلوگیری از هرگونه نشت مورد استفاده قرار گرفت. غشاها در انتهای پایه، غشای تبادل کاتیونی بود (Neosepta CMX)، در حالی که غشاهای داخلی، غشاهای تبادل کاتیونی و آنیونی فوجی فیلم نوع 10 (فوجی فیلم ، هلند) بودند. این غشاها به صورت تجاری برای الکترودیالیز استفاده می شوند. مشخصات این غشاهای تجاری را می توان در SI ، جدول S3 یافت. الکترودهای پوشیده از پلاتین در هر طرف پایه به پتانسیوستات (پتانسیل پای) (A85111 ، تکنولوژی های ایویم، هلند) وصل شد. بطری های شیشه کهربایی 5 لیتری (شات، آلمان) به عنوان ظروف پساب و آب دریا استفاده شد. بطری ها بر روی موازنه جرمی (MS8001 TS ، متلر تولدو، آلمان) قرار گرفتند تا تغییرات در جرم پساب و آب دریا را ثبت کنند ، که از طریق آن انتقال آب محاسبه شد. 5 لیتر از سولفات سدیم 5/0 مولار (سیگما-آلدریچ) به عنوان محلول شستشوی الکترود (ERS) استفاده شد. اجزای سیستم توسط یک لوله پلی اتیلن با قطر داخلی 4 میلی متر متصل شدند. پمپ های پریستالتیک (کرمکی) Masterflex L/S (ابزار کول-پارمر، ایالات متحده آمریکا) برای پساب ، آب دریا و کانال های ERS استفاده شد. برای جمع آوری نمونه ها برای تجزیه و تحلیل LC-MS از یک کولکتور بخش بندی شده خودکار (LGS B.V. ، اوبنا، هلند) استفاده شد. دریچه های مغناطیسی سه طرفه (CS3-230 AC) در ترکیب با تایمرهای دیجیتال (کنترل سیال JP ، هلند) برای جمع آوری نمونه ها در فواصل زمانی مشخص استفاده شد. پس از آزمایش ، تمام شناساگرها و محلول ها به روش های مطمئن به درستی مرتب شدند.

4-2 روش آزمایشگاهی

1-4-2 جذب OMP ها در پایه غشای RED

آزمایش های جذب برای بررسی میزان جذب OMP در سیستم RED ، که قبلاً در معرض OMP قرار نمی گرفت، انجام شد. بنابراین ، پساب مصنوعی (017/0 مولار NaCl و 100 میکروگرم بر لیتر OMPs) با استفاده از سیستم (در تمام محفظه های RED) با سرعت جریان 170 میلی لیتر بر دقیقه (0.105 ms-1 ) به صورت دسته ای دوباره به چرخش در آمد. آزمون جذب در دو مرحله آزمایشی متوالی 24 ساعت انجام شد ، از این پس به عنوان ES1 و ES2 گفته می شود. این زمان به طور دلخواه به عنوان زمان کافی برای مشاهده میزان جذب انتخاب شد. پس از 24 ساعت اول (ES1) ، محلول اولیه با پساب مصنوعی تازه در همان غلظت اولیه OMP ها جایگزین شد ، و این روش برای 24 ساعت دیگر (ES2) ادامه یافت. جذب OMPs همانطور که در معادله (1) نشان داده شده است محاسبه شد.

(1)
 که در آن ، n0 و nt ، مقادیر اولیه و نهایی OMPs [مول ها] برای هر مرحله از جذب (هر یک بعد از 24 ساعت) است.

2-4-2 انتقال OMP ها در شرایط مدار باز

به منظور بررسی انتقال OMPs که توسط گرادیان غلظت بین پساب و آب دریا انجام می شود ، آزمایش های مدار باز انجام شد. پساب مصنوعی به عنوان یک جریان کم شوری مورد استفاده قرار گرفت ، در حالی که از آب دریا مصنوعی (5/0 مولار NaCl) به عنوان یک جریان بالا شوری استفاده می شود. برای بررسی اثر احتمالی سرعت جریان ، این آزمایش تحت دو سرعت جریان انجام شد: 170 میلی لیتر بر دقیقه (سرعت جریان 0.105 ms-1 و زمان اقامت 952/0 ثانیه) و 100 میلی لیتر بر دقیقه (سرعت جریان 0.062 ms-1 و زمان اقامت 62/1 ثانیه). هر دو آزمایش به مدت 96 ساعت (به عنوان زمان کافی) برای مشاهده انتقال OMP ها از طریق IEMs بر اساس مطالعات قبلی انجام شد ، جایی که نفوذ در همان اختلاف غلظت بعد از 48 ساعت مشاهده شده است [21]. موازنه جرمی بر سیستم در پایان آزمایش برای همه OMP به طور جداگانه با توجه به معادلات (2) و (3) محاسبه شد:

(2)

(3)

که در آن، nIW(t=0) مقدار اولیه OMP [مول ها] در آب آلوده شده است ، که مقدار کل OMP در سیستم در مرحله آزمایشگاهی است. nIW(t) و nSW(t) به ترتیب مقادیر OMP [مول ها] در آب آلوده و آب دریا بعد از 96 ساعت است.

5-2 تجزیه و تحلیل آماری

برای کاهش تعداد ابعاد مجموعه داده ها و خصوصیات فیزیکی شیمیایی ترکیبات از تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی(PCA) استفاده شد. PCA اشیاء را در فضای کمتری با یافتن جهت ها (مؤلفه های اصلی) که به بهترین وجه پراکندگی مشاهدات (مقادیر) را در فضای چند بعدی حفظ می کنند ، نمایش می دهد ، بنابراین ، منجر به فاکتورهای متعامد (ناهمبسته) می شود. PCA واریانس کل (متداول و منحصر به فرد) را تجزیه و تحلیل می کند.

یک ماتریس همبستگی پیرسون برای بررسی تأثیر هر یک از خصوصیات فیزیکی شیمیایی OMP ها در جذب و انتقال استفاده شد. جزئیات محاسبه در SI ، پیوست A درج شده است.

3- نتایج و بحث

1-3 جذب OMP ها در پایه RED

پایه غشاء مورد استفاده در این مطالعه شامل پنج AEM و شش CEM بود. جذب OMPs شارژ شده با بار مثبت (50 تا 100 درصد) در بین ترکیبات مورد بررسی در هر دو مرحله آزمایشی (ES1 و ES2) ، به استثنای پیریمیکارب (شکل 1) بالاترین بود. در مقابل ، OMPs شارژ شده با بار منفی جذب پایینی در ES1 (تا 10٪)، به جز دیکلوفناک (شکل 1) نشان داد، در حالی که در ES2 ، جذب اندک بود. جالب اینجاست که ، تریکلوپیر و ایبوپروفن در ES2 از غشاها واجذب می شوند (شکل S2 ، SI). رفتار استثنایی پیریمیکارب و دیکلوفناک بیشتر در این بخش توضیح داده خواهد شد. به همین ترتیب OMP های شارژ شده با بار منفی و غیر شارژ با جذب کم در ES1 و واجذب دو ترکیب (به عنوان مثال ، کافئین و دی متوات) در ES2 (شکل S2 ، SI) مشخص می شوند. بر اساس این مشاهدات و تجزیه و تحلیل پروفایل های غلظت (شکل S2 ، SI) ، نتیجه گرفته شد که مکانیزم جذب OMPs در IEM ها به میزان بار آنها بستگی دارد. بنابراین ، برهم کنش های الکترواستاتیکی (یعنی نیروهای دوربرد) در مکان اول بر جذب OMP ها در سیستم RED حاکم است.

شکل 1: جذب میکرو آلاینده های آلی (OMP) در پایه غشای تبادل یونی. OMP ها با بار ترتیب داده می شوند. پساب مصنوعی (017/0 مولار NaCl با 100 میکروگرم بر لیتر در هر OMPs) از طریق سیستم به صورت دسته ای پمپاژ می شد. پس از 24 ساعت اول (ES1) ، محلول با پساب مصنوعی تازه (ES2) جایگزین شد. این روش برای 24 ساعت دیگر ادامه یافت.

برای درک بهتر مکانیزم های جذب OMP ها، یک ماتریس همبستگی پیرسون بین جذب محاسبه شده و پارامترهای فیزیکی شیمیایی OMP ها (جدول S1 ، SI) تعیین شد (شکل 2). این همبستگی به طور جداگانه برای OMP های شارژ شده با بار مثبت ، منفی و بدون بار انجام شد. همبستگی چندگانه قوی بین جذب و پارامترهای فیزیکی شیمیایی مشاهده شد (به عنوان مثال ، همبستگی بین سطح ویژه قطبی و مقدار جاذب OMP با بار مثبت). با این حال ، فقط همبستگی برای ضریب تقسیم (LogP) ، ضریب توزیع (LogD) ، تعداد حلقه آروماتیک، تعداد مجموع دهنده و گیرنده هیدروژن, و سطح ویژه قطبی برای OMP های دارای بار مثبت با مقادیر p پایین تر از سطح معنی داری مشخصه شده بودند (05/0 = α). از نقطه نظر آماری ، این نتایج رد فرض صفر برای بقیه همبستگی ها را نشان می دهد که در آن مقدار p بالاتر از سطح معنی داری است (05/0 = α). با این وجود ، استفاده از اهمیت آماری به عنوان ابزاری برای تأیید یا رد همبستگی بین جذب و پارامترهای انتخاب شده (یعنی خصوصیات فیزیکی شیمیایی) با توجه به شرایط آزمایشی خاص در مطالعه حاضر نمی تواند کاملاً توجیه شود. به طور خاص ، تعداد ترکیبات آزمایش شده در هر گروه (مثلاً مثبت ، منفی و بدون بار) کم است. بنابراین ، منجر به: الف) پایین بودن درجه از آزادی ، و ب) تأثیر آماری بر مقادیر P بدست آمده می شود. طراحی آزمایشی که نیازهای آماری را برآورده می کند (به عنوان مثال افزایش تعداد OMP ها) به دلیل محدودیت تکنیک های تحلیلی و برهم کنش های شیمیایی احتمالی بین OMP ها، یک کار پیچیده است. اگرچه روش تحلیل همبستگی پیرسون از محدودیت های ذکر شده رنج می برد ، اما فرضیه ارائه شده در این تحقیق با مطالعات قبلی بسیار سازگار است و از آن پشتیبانی می کند.

شکل 2: ضرایب همبستگی پیرسون (r) بین جذب و پارامترهای فیزیکی شیمیایی ترکیبات با بار مثبت ، بار منفی و بدون بار ، با درجه آزادی n-2. فقط آن همبستگی هایی که حداقل یک مرحله آزمایشی (به عنوان مثال ES1 یا ES2) با ضریب همبستگی قوی ( r≥0.5 یا r≤-0.5 ) مشخصه شدند، برروی نمودار نشان داده شدند. همبستگی هایی که مقدار p پایین تر از سطح معنی داری داشتند (05/0 = α) توسط فریم های قرمز نشان داده شدند. (برای تفسیر ارجاعات به رنگ در این شکل، خواننده به نسخه وب این مقاله رجوع کند).

جذب OMPs شارژ شده با بار مثبت با همبستگی قوی و مثبت با تعداد حلقه های آروماتیک مشخصه می شود (شکل 2). نتیجه گرفته شده است که هرچه تعداد حلقه های آروماتیک بیشتر در ساختار OMP ها وجود داشته باشد ، مقدار بیشتری از جذب های OMP ها وجود دارد. این نشان دهنده اهمیت برهم کنش های π-π است که توسط الکترون ها در همپوشانی اوربیتال های موازی P بین حلقه آرومایک در OMP ها و IEM ها ایجاد می شود [23]. برهم کنش های π-π به عنوان مکانیسم اصلی تسهیل در جذب داروها روی جاذب های برپایه کربن گزارش شده است [24]. مشابه این مطالعه قبلی ، برهم کنش های π-π نقش اساسی در تحقیقات فعلی داشته است. با این حال ، بر اساس همبستگی های مشاهده شده در این مطالعه ، برهم کنش های π-π نمی تواند به عنوان مکانیسم پیشرو بیان شود.

LogP و LogD همچنین با میزان جذب همبستگی مثبت داشتند و این نشان دهنده نقش مهمی از برهم کنش های آبگریز در جذب OMPs در IEM ها است. اهمیت این برهم کنش ها همچنین با یک همبستگی منفی بین تعداد کلی دهنده/گیرنده هیدروژن و جذب مشخص می شود. به طور خاص ، وجود تعداد دهنده / گیرنده هیدروژن در این مولکول باعث افزایش آبدوستی آن می شود. همبستگی های مشخص شده در این مطالعه بر اهمیت برهم کنش های آبگریز برای جذب OMP های شارژ شده با بار مثبت تأکید دارد. بنابراین ، نشان می دهد که اثر برهم کنش های آبگریز نسبت به اثر پیوند هیدروژن در گروه انتخابی از ترکیبات برای جذب از اهمیت بیشتری برخوردار است.

برهم کنش آبگریز به اندازه و شکل آبگریزها بستگی دارد [25،26]، که نشان می دهد ممانعت فضایی یک عامل محدود کننده برای جذب ناشی از برهم کنش های آبگریز است. اندازه و شکل ، سطح ویژه قطبی توپولوژیکی (همبستگی قوی ، پشتیبانی شده توسط مقدار p) و جرم مولکولی ، تعداد اتم سنگین ، حجم واندروالس ، و حداقل سطح تصویر نشان دهنده رابطه همبستگی منفی با جذب است. به عنوان مثال ، تأثیر ممانعت فضایی در جذب برای لینکومایسین، که با بزرگترین اندازه مولکولی مشخصه شده است، تأثیر گذار است. بنابراین ، جذب آن بسیار کم بود (<20٪).

پیریمیکارب یک استثنا در میان OMPs شارژ شده با بار مثبت بود که با کمترین جذب (<5٪) مشخص شد (شکل S2 ، SI). برخلاف سایر OMP های مثبت ، پیریمیکارب با بار قابل توجهی پایین تر (بار قراردادی 24/0 [-]) مشخص می شود ، در حالی که سایر موارد تقریباً یک (جدولS1 ، SI) بودند. بنابراین ، به دلیل تأثیر کمتر بار آن ، پیریمیکارب به طور مشابه با OMP های بدون بار رفتار کرد.

ظرفیت سیستم برای جذب OMP شارژ شده با بار منفی در مقایسه با OMP های شارژ شده با بار مثبت کمتر بود. اشباع قبلاً در ES1 بدست آمده بود (شکل 1). بنابراین ، تنها ES1 در تجزیه و تحلیل همبستگی در نظر گرفته شد. جذب OMPs شارژ شده با بار منفی با تعداد حلقه های آروماتیک در ارتباط است، که نشان دهنده اهمیت برهم کنش های π-π است. این نیز مطابق با مشاهدات قبلی است که جذب دیکلوفناک به اکسید گرافن را گزارش می کند [27].

دیکلوفناک با بالاترین میزان جذب در بین OMP های شارژ شده با بار منفی مشخصه شد، که مربوط به حجم مولکولی و آبگریزی بود. دیکلوفناک بیشترین حجم مولکولی را در مقایسه با سایر OMP های شارژ شده با بار منفی دارد. بنابراین ، احتمال برهم کنش بین مولکول های دیکلوفناک و جاذب بیشترین مقدار است و منجر به جذب بیشتر می شود. آبگریزی ، که می تواند توسط LogP و LogD توصیف شود ، نقش مهمی در جذب دیکلوفناک بازی می کند. هر دو LogP و LogD به نسبت غلظت ترکیب بین فاز آبی و اوکتانول اشاره دارند. با این حال ، LogP فقط شامل گونه های خنثی است ، در حالی که LogD شامل هردو گونه های شارژ شده و شارژ نشده نیز می شود [28]. دیکلوفناک بالاترین مقدار LogP (26/4) را نشان می دهد ، در حالی که LogD آن در میان سایر OMP های مورد استفاده در این مطالعه متوسط ​​(79/1) است. این نشان می دهد که مکانیسم جذب دیکلوفناک میل ترکیبی فیزیکی به فرم خنثی و جدا نشده آن دارد. این یافته مطابق با نتایج قبلی است که گزارش می دهد لیپوفیلیسیتی برای هدایت املاح به ناحیه بین سطحی یک غشاء ضروری است [29].

بر خلاف OMP های شارژ شده با بار مثبت ، جذب OMP های شارژ شده با بار منفی از قاعده Traube پیروی می کند ، که تأثیر طول زنجیره و اندازه مولکولی در جذب را توضیح می دهد [30]. به طور خاص ، در شرایطی که میل ترکیبی بین املاح و جاذب کم باشد، اندازه بزرگتر املاح یک سطح قابل تماس بزرگتر بین املاح و جاذب (غشاء) ایجاد می کند و بنابراین احتمال بیشتری برای برهم کنش با غشای ایجاد می شود. این نشان می دهد که OMP های شارژ شده با بار منفی در سطوح غشاها جذب می شوند ، در حالی که OMP های شارژ شده با بار مثبت در داخل غشاها جذب می شوند.

جذب OMP های بدون بار تحت تأثیر برهم کنش های الکترواستاتیک نیست، بنابراین بر اساس برهم کنش های کوتاه برد است که در فصل مشترک غشاها اتفاق می افتد. برهم کنش های آبگریزی پیش بینی می شود که تأثیرگذارترین برهم کنش مسئول جذب OMP بدون بار باشد. این به دلیل همبستگی مثبت بین LogP و جذب است. همبستگی منفی بین جذب و پارامترهای اندازه / شکل مشاهده شد که اهمیت اثر ممانعت فضایی به همان روشی که برای OMP های شارژ شده با بار مثبت مشاهده شده است را نشان می دهد. بنابراین ، می توان نتیجه گرفت که جذب OMP های بدون بار در داخل پلیمر غشاء رخ می دهد.

انتقال OMPs در پایه RED تحت یک گرادیان بالقوه شیمیایی از خوراک (پساب مصنوعی) به آب دریا مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر سرعت جریان در پایه نیز مورد بررسی قرار گرفت ، که آزمایش در دو شرایط مختلف سرعت جریان انجام شد: 100 و 170 میلی لیتر در دقیقه ، و در نتیجه سرعت جریان به ترتیب 105/0 و 062/0 ms-1 بدست آمد.

شکل 3 انتقال و جذب OMP ها در سیستم را نشان می دهد (مطابق با معادله (2) و معادله (3) محاسبه شده است). پریمیکارب، آترازین، سیمازین و کافئین به دلیل واجذب در قسمت خوراک از موازنه جرمی فراتر رفتند. انتقال OMPs شارژ شده با بار مثبت کمتر از 10٪ بود ، در حالی که هنوز جذب آن قابل توجه بود. ترکیبات شارژ شده با بار منفی بالاترین میزان انتقال را نشان دادند. ترکیبات بدون بار به سختی جذب می شدند.

شکل 3: انتقال به سمت محفظه آب دریا و جذب میکرو آلاینده های آلی (OMP) در سیستم برای آزمایش جریان صفر ، جایی که v1 = 0.105ms-1 و v2 = 0.062ms-1. پساب مصنوعی (017/0 مولار NaCl با 100 میکرو گرم بر لیتر ، از هر OMPs) به عنوان غلیظ کننده استفاده شد ، در حالی که از آب دریا مصنوعی (5/0 مولار NaCl) به عنوان رقیق کننده استفاده می شد. آزمایشات در یک حالت دسته ای به مدت 96 ساعت و برای دو سرعت جریان: 105/0 و 062/0 ms-1 انجام شد.

در هر دو سرعت جریان ، جذب OMP های شارژ شده با بار منفی در مقایسه با ES1 و ES2 که در بخش 1-3 توضیح داده شده ، بالاتر بود. در ES1 ، جذب OMP شارژ شده با بار منفی تقریبا 15٪ بود ، در حالی که در ES2 به سختی رخ داده است (شکل 1). در شرایط مدار باز ، تنها ایبوپروفن و تری کلوپیر هنوز جذب کم (حدود 15٪) را نشان دادند. کلفیبریک اسید ، فنوپروفن ، کتوپروفن و دیکلوفناک به شدت، یعنی تقریباً 40٪ با سرعت جریان 0.105 ms-1 و تقریباً 20٪ با سرعت جریان 0.062 ms-1 جذب می شوند. رفتار متفاوت ایبوپروفن و تری کلوپیر با نتایج بررسی شده در بخش 1-3 مطابقت دارد. به طور خاص ، ترکیبات شارژ شده با بار منفی بزرگتر جذب مطلوب تری به IEM ها دارند. ایبوپروفن ترکیبی است که با کمترین جرم مولکولی مشخصه شده است و تری کلوپیر دارای کمترین حجم وانروالسی است. براساس تفاوت بین آزمایش های جذب و مدار باز، حالت دوم نیروی محرک بالاتری برای انتقال مولکول های آلی به فاز غشاء دارد. دلیل این امر این است که گرادیان غلظت نه تنها بین محلول اطراف و غشاها بلکه در بین غشاها برقرار می شود (تفاوت غلظت OMPs بین پساب و آب دریا). افزایش جذب تنها برای OMP های شارژ شده با بار منفی در بین OMP های شارژ شده با بار مثبت و بدون شارژ در آزمایش های مدار باز مشاهده شد. در بخش 1-3 مشخص شد که OMP های شارژ شده با بار منفی در سطح غشاها جذب می شوند ، در حالی که OMP های شارژ شده با بار مثبت و غیر شارژ شده در داخل غشاها جذب می شوند. در آزمایش های مدار باز ، با این حال ، به دلیل نیروی محرکه بالاتر است، که بر سد انرژی سطح غلبه می کند و OMP های  شارژ شده با بار منفی را به سمت آب دریا می کشاند، OMP های شارژ شده با بار منفی در ساختار غشایی نفوذ کرده و در فاز غشایی جذب می شوند.

علاوه بر این ، بسیاری از OMP های شارژ شده با بار منفی بیش از غلظت در جریان آب دریا مصنوعی مربوط به تعادل نفوذ (شکل 4) هستند. پس از رسیدن به غلظت هم مول در آب و پساب ، انتقال OMP شارژ شده با بار منفی در برابر گرادیان غلظت ادامه یافت. از آنجا که آزمایش های مدار باز بدون شار خالص بارهای الکتریکی انجام می شد، این پدیده با انتقال سربالایی ناشی از دیالیز دونان توضیح داده می شود. هنگامی که دو نوع پتانسیل شیمیایی نوع مشابهی از بار را دارند (به عنوان مثال ، کلرید و OMP شارژ شده با بار منفی) و این پتانسیل ها در یک جهت متضاد جهت یابی می شوند ، سیستم به سمت تعادل ترمودینامیکی گرایش پیدا می کند [31]. از آنجا که ∆Ecl-0>>∆EOMP-0 ، تفاوت بین این پتانسیل ها یک نیروی محرکه برای انتقال سربالایی OMP ها است ، که توسط انتقال سراشیبی cl- رانده می شود، زیرا OMP ها الکترولیت های ضعیفی هستند و در غلظت قابل توجهی کمتری از NaCL وجود دارند. شکل 4 همچنین اثر سرعت جریان جریان های رقیق و غلیظ در انتقال OMP های شارژ شده با بار منفی از طریق IEMs را نشان می دهد. پروفیل های غلظت در سرعت جریان بالاتر تندتر است. بنابراین ، انتقال بستگی به زمان ماندگاری عبور یک محلول ندارد ، بلکه به تعداد کل عبور محلول از طریق پایه غشایی بستگی دارد. پروفایل های غلظت نشان داده شده در شکل 4 به دلیل جذب متقارن نیستند.

شکل 4: پروفیل غلظت OMPs شارژ شده با بار منفی در طول آزمایشRED در پساب (خوراک) و در یک محفظه آب دریا، جایی که v1 = 0.105ms-1 و v2 = 0.062ms-1. پروفیل ها برای دو آزمایش با سرعت جریان 105/0 (مربع ها) و 062/0 (مثلث ها) ms-1 نشان داده شده است. بخشی از ترکیبات بیش از سطح غلظت در آب دریا مربوط به تعادل نفوذ ، و انتقال در برابر گرادیان غلظت آنها رخ داده است.

OMP های شارژ شده با بار مثبت با وجود این که همان نیروی محرکه، همانطور که برای OMP های شارژ شده با بار منفی وجود دارد ، در مورد آنها نیز صدق می کند، از طریق IEM ها با دیالیز دونان منتقل نمی شوند. OMP هایی که با بار مثبت شارژ شده اند از طریق برهم کنش های قوی الکترواستاتیکی، آبگریزی و π-π با غشاها تعامل برقرار می کنند (بخش 1-3). اگرچه این ها برهم کنش های غیر کووالانسی هستند ، اما باعث جذب قوی می شوند و این امر مانع انتقال OMP می شود. از طرف دیگر ، می توان انتظار داشت كه OMP های شارژ شده از اثر ممانعت دونان پیروی كنند و بنابراین ، OMP های شارژ شده با بار مثبت عمدتا از طریق CEM ها منتقل می شوند ، در حالی كه OMP های شارژ شده با بار منفی عمدتا از طریق AEM ها منتقل می شوند. حتی اگر غشاها یک نوع باشند، AEM و CEM در خصوصیات ساختاری مانند چگالی پلیمر یا اتصال عرضی غشاء متفاوت هستند. چگالی بار و در نتیجه ، تعداد سایت های فعال برای جذب مبتنی بر بار نیز بین AEM و CEM متفاوت است. این منجر به اختلاف در جذب و انتقال خواص به سمت OMP می شود. به عنوان مثال ، اتصال عرضی بالاتر پلیمر غشایی در CEM باعث افزایش سد انرژی سطح آنها و در نتیجه تأثیر ممانعت فضایی برای انتقال OMP های شارژ شده با بار مثبت می شود. همچنین ، چگالی پلیمر بالاتر منجر به تعداد بیشتر سایت های فعال جذب و ظرفیت جذب بالاتر نسبت به OMP های شارژ شده با بار مثبت می شود. ظرفیت جذب بسیار زیاد CEM به سمت OMP های شارژ شده با بار مثبت می تواند انتقال کم را توضیح دهد. غشاها به اشباع نرسیدند، بنابراین تمام ترکیباتی که وارد غشاها می شوند در داخل جذب می شوند. پیوند جذب بسیار بالاتر از پتانسیل دونان خواهد بود.

برای بررسی تأثیر جذب در انتقال از طریق پایه RED، همبستگی پیرسون بین جذب از ES1 و ES2 (بخش 1-3 ، شکل 1) ، جذب از آزمایشات مدار باز و انتقال مشاهده شده در آزمایش های مدار باز (شکل 3) انجام شد. بر اساس این تجزیه و تحلیل ، تنها انتقال OMP بدون بار همبستگی قوی (مثبت) با جذب در هر دو آزمایش نشان دادند (شکل 5). لازم به ذکر است که این نتایج از نظر آماری مرتبط هستند ، زیرا مقادیر p محاسبه شده پایین تر از سطح معنی دار است (05/0 = α). همانطور که گفته شد ، انتقال OMP های بدون بار در IEM ها توسط نفوذ هدایت می شود. مطابق مدل نفوذ-محلول، جذب اولین مرحله انتقال تراغشایی است که در سطح غشایی اتفاق می افتد. بنابراین ، جذب آسان در سطح غشاء انتقال را تسریع می کند. بنابراین ، جذب اندازه گیری شده با انتقال همراه است. از آنجا که فقط برای OMP های بدون بار مشاهده شده است، می توان نتیجه گرفت که مدل نفوذ-محلول یک مدل انتقال معتبر است که انتقال OMP های بدون بار را از طریق IEM ها توصیف می کند.

برای درک بهتر پدیده انتقال OMPs در IEMs، آنالیز همبستگی با خصوصیات مولکولی مختلف انجام شد. ماتریس ضریب همبستگی پیرسون بین انتقال اندازه گیری شده (درصد در آب دریا) و پارامترهای فیزیکی شیمیایی ترکیبات مشخص شد. این همبستگی برای OMP های شارژ شده با بار مثب ، منفی و بدون بار به طور جداگانه شکل گرفت. شکل 6 همبستگی ها که با ضریب همبستگی قوی مشخصه شده اند را خلاصه می کند (به عنوان مثال r≥0.5 و r≤-0.5 ).

همبستگی چندگانه قوی بین پارامترهای انتقال و فیزیکی شیمیایی OMP های شارژ شده با بار مثبت ، بار منفی و بدون بار مشاهده شد. با این حال ، شبیه به آزمایش های جذب (بخش 1-3) ، فقط همبستگی برای ترکیبات شارژ شده با بار مثبت با مقادیر p پایین تر از سطح معنی دار (0.05 = α) مشخصه شد.

شکل 5: تحلیل همبستگی بین جذب (٪) از آزمایش جذب (ES1 و ES2 ، بخش 1-3) و جذب (٪) و انتقال (٪) از آزمایش RED. آزمايش RED در دو سرعت جريان خوراک (پساب مصنوعي) و رقیق (آب معدنی مصنوعی) ، که v1 = 0.105ms-1 و v2 = 0.062ms-1 بود، انجام شد. فقط OMP های بدون بار ، همبستگی قوی با میزان جذب در هر دو آزمایش نشان دادند (r≥0.5 و r≤-0.5) ، که توسط مقادیر p پایین تر از سطح معنی دار (05/0 = α) تأیید شد (با فریم های قرمز نشان داده شده است ). (برای تفسیر ارجاعات به رنگ در این شکل، خواننده به نسخه وب این مقاله مراجعه کند.)

شکل 6: ضرایب همبستگی پیرسون (r) بین انتقال (٪ در آب دریا) و پارامترهای فیزیکی شیمیایی ترکیبات شارژ شده با بار مثبت، منفی و بدون بار با درجه آزادی n-2. آزمايش RED در دو سرعت جريان خوراک (پساب مصنوعي) و رقیق (آب معدنی مصنوعی) ، که v1 = 0.105ms-1 و v2 = 0.062ms-1 بود، انجام شد. فقط همبستگی مشخصه شده با ضریب همبستگی قوی بر روی نمودار نشان داده شدند (r≥0.5 و r≤-0.5). همبستگی ها جاییکه مقادیر p پایین تر از سطح معنی دار (05/0 = α) بود، با فریم های قرمز نشان داده شده است. (برای تفسیر ارجاعات به رنگ در این شکل، خواننده به نسخه وب این مقاله مراجعه کند.)

ترکیبات شارژ شده با بار مثبت با هیچ یک از پارامترهای مورد بررسی همبستگی مثبت نشان نداد. اهمیت ممانعت فضایی با همبستگی منفی شدید بین انتقال و پارامترهای نمایانگر ترکیب (اندازه و شکل) مولکول (به عنوان مثال، حداکثر سطح تصویر) نشان داده شد. به عنوان مثال ، لینکومایسین بزرگترین ترکیب این گروه است و به دلیل ممانعت فضایی به سختی منتقل شده است (شکل 3). اثر فضایی به طور گسترده ای به عنوان عاملی مؤثر در دفع املاح آلی در غشاهای تحت فشار مطابق با IEM ها گزارش شده است [32-35].

همبستگی های مثبت و قوی بین انتقال، سطح ویژه قطبی توپولوژیکی و تعداد هیدروژن برای OMP های شارژ شده با بار منفی یافت شد (شکل 6). سطح ویژه قطبی توپولوژیکی به عنوان سطح سطح واندروالسی ناشی از اتم های اکسیژن یا نیتروژن یا اتم های هیدروژن متصل به اتم های اکسیژن یا نیتروژن تعریف شده است. به این ترتیب، این یک اندازه گیری از ظرفیت ترکیب برای تشکیل پیوندهای هیدروژن است [36]. اثر سطح ویژه قطبی توپولوژیکی منطبق با تعداد کل هیدروژن است. همبستگی مثبت قوی با تعداد هیدروژن، آبگریز بودن را به عنوان مکانیسم انتقال مولکول از غشاء نشان می دهد. همبستگی قوی بین تعداد انتقال و تعداد حلقه ناهمگن نیز یافت شد (شکل 6). این مشاهدات مطابق با یافته های حاصل از آزمایش جذب (بخش 1-3) است، که در آن تعداد حلقه ناهمگن با جذب همه OMP ها ارتباط منفی دارد، و بیانگر این است که یک میل ترکیبی کمتر به فاز غشایی پس از عبور از آن، باعث بهبود واجذب آن از غشاها می شود.

تجزیه و تحلیل همبستگی OMP های بدون بار نشان داد که انتقال آنها به ممانعت فضایی بستگی دارد. انتقال OMPs بدون بار نفوذ انجام شده با استفاده از اختلاف پتانسیل شیمیایی آنها است. به دلیل نبود بار، OMP های بدون بار تحت ممانعت دونان نیستند، بنابراین می توانند از طریق CEM و AEMs منتقل شوند. به دلیل نیروی محرکه پایین، یعنی غلظت کم املاح آلی در آزمایش، انتقال قابل توجه نبود.

3-3 PCA و بحث کلی

PCA برای تأیید بیشتر رابطه بین ترکیبات و تأثیر آنها بر جذب و OMP ها انجام شد. این تجزیه و تحلیل: الف) روی خصوصیات فیزیکی شیمیایی، و ب) در جذب اندازه گیری شده (ES1 و ES2) ، اندازه گیری انتقال در آزمایش های مدار باز ، جذب محاسبه شده در آزمایش های مدار باز و اندازه گیری میزان ماندگاری (یا مقدار OMP جذب یا انتقال داده نشده) در آزمایش مدار باز صورت گرفته است.

شکل 7 خصوصیات فیزیکی شیمیایی در سه خوشه گروه بندی را نشان می دهد. در خوشه اول؛ LogP ، تعداد حلقه ها و تعداد حلقه های آروماتیک مهمترین خواص برای تعیین معنی فیزیکی مؤلفه 2 بودند. همچنین ، این سه ویژگی در درجه بعدی مهمترین پارامتر تعیین کننده جذب بودند. گروه دوم و بزرگترین گروه دارای خواص مسئول ترکیب OMP ها بود. گروه سوم شامل تعداد حلقه های ناهمگن، تعداد دهنده / گیرنده هیدروژن، سطح ویژه قطبی توپولوژیکی و خواص بار بود.

شکل 8 PCA از نتایج تجربی را از هر دو نشان می دهد: جذب (ES1 و ES2) و RED ، یعنی جذب ، انتقال (آب دریا) و ماندگاری (پساب). PCA بار را به عنوان مهمترین پارامتر املاح حاکم بر جذب و انتقال OMP ها در نظر گرفت. ترکیبات شارژ شده با بار مثبت در نزدیکی جذب خوشه ای قرار گرفتند ، ترکیبات  شارژ شده با بار منفی در نزدیکی انتقال گروهی قرار گرفتند، در حالی که ترکیبات بدون بار به دلیل نفوذپذیری کم و جذب کم در نزدیکی ماندگاری (پساب) گروهی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل محل بردارها نتایج تجربی نشان می دهد که نتایج جذب، مستقل از آزمایشات، به طور گروهی انجام می شود. همچنین ، نتایج PCA تأیید کرد که OMP های شارژ شده با بار مثبت به طور عمده جذب می شوند، و OMP های شارژ شده با بار منفی به طور عمده منتقل می شوند، در حالی که ترکیبات بدون بار به طور عمده در محلول خوراک ماندگار می شوند.

شکل 7: PCA خصوصیات فیزیکی شیمیایی OMP نتایج را در داده های متعامد نشان می دهد، جایی که بردارهای سبز خصوصیات فیزیکی شیمیایی ترکیبات را نشان می دهن ، در حالی که نقاط نشان دهنده موقعیت برخی از ترکیبات در مقابل مؤلفه اصلی 1 و مؤلفه اصلی 2 است. (برای تفسیر در مورد منابع موجود در این شکل ، خواننده به نسخه وب این مقاله مراجعه کند.)

شکل 8: PCA نتایج تجربی از: جذب (ES1 و ES2) و آزمایش های مدار باز ، یعنی جذب ، انتقال (آب دریا) و ماندگاری (پساب). نتایج در داده های متعامد نشان داده شده است ، جایی که بردارهای سبز نتایج تجربی را نشان می دهند، در حالی که نقاط نشان دهنده موقعیت برخی از ترکیبات در مقابل مؤلفه اصلی 1 و مؤلفه اصلی 2 است. (برای تفسیر در مورد منابع موجود در این شکل ، خواننده به نسخه وب این مقاله مراجعه کند.)

4- نتیجه گیری

این تحقیق انواع برهم کنش های مولکولی تعیین کننده خواص جذب و انتقال OMP ها در IEMs را مشخص می کند. در این مطالعه ما ارائه دادیم که بار (نیروهای دوربرد) OMP ها در درجه اول بر جذب و انتقال آنها در پایه IEMs حاکم است ، و برهم کنش های غیر کووالانسی دیگر در درجه دوم رفتار OMP ها را در سطح غشاها تعیین می کند.

OMPs شارژ شده با بار مثبت با بالاترین جذب جذب (100-50 درصد) مشخص شد، که در آن برهم کنش π-π و برهم کنش آبگریزی به عنوان نیروهای ثانویه مسئول جذب هستند که در داخل غشاء رخ می دهد. در شرایط مدار باز ، OMP های شارژ شده با بار مثبت بسیار جاذب بوده و به طور قابل توجهی (زیر 20٪)، حتی اگر آنها تحت نیروی محرکه دیالیز دونان قرار بگیرند، منتقل نمی شوند. ظرفیت زیادی از CEM برای جذب OMPs شارژ شده با بار مثبت و استحکام باند جذب غلبه بر اثر پتانسیل دونان است.

OMP های شارژ شده با بار منفی در مقایسه با OMP های شارژ شده با بار مثبت در مقدار قابل توجه کمتری (20-10 درصد) جذب شدند. در ES1 و ES2 جذب در سطح AEMs، به دلیل برهم کنش آبگریزی رخ داده است. در آزمایش های مدار باز، OMP های شارژ شده با بار منفی به دلیل دیالیز دونان در سراسر غشاء منتقل شدند. همچنین، در این آزمایش جذب افزایش یافته و در درون غشاها رخ داده است، زیرا پتانسیل دونان بر سد انرژی سطح AEM ها غلبه کرده است.

OMP های بدون بار در هر آزمایش به سختی جذب می شدند (زیر 10٪) و جذب به طور عمده به دلیل برهم کنش آبگریزی و π-π در داخل پلیمر غشایی اتفاق می افتد. در آزمایشات مدار باز ، OMP های بدون بار با نفوذ منتقل شدند. انتقال نفوذ OMPs بدون بار با جاذبه همراه بود که اعتبار مدل نفوذ-محلول در توصیف انتقال آنها در IEMs را تأیید می کند.

ion-exchange membrane

Electrodialysis

Reverse Electrodialysis

organic micropollutants

Donnan

open-circuit conditions

Agilent

multiple reaction monitoring

Sigma-Aldrich

anion- exchange membranes

cation-exchange membranes

Deukum

Fujifilm

Ivium Technologies

Schott

Mettler Toledo

electrode rinse solution

Cole-Parmer

Ubbena

principle component analysis

Pearson

pirimicarb

diclofenac

triclopyr

ibuprofen

dimethoate

lincomycin

atrazine

simazine