تعمير و نگهداري پلهاي بتني راه آهن جنوب در مقابل شرايط نامساعد محيطي با استفاده از مصالح و تكنيكهاي نوين

چکیده

با توجه به گستردگي جغرافيايي كشور و شرايط محيطي مختلف كشور ايران و نقش كليدي ايمني پلها در ايمني و سلامت خطوط راه آهن بايد از مصالح مناسب و با دوام براي هر منطقه در ساخت پلهاي راه آهن استفاده نمود. بتن و بتن مسلح به عنوان مصالح با دوام دربسياري از سازه ها به كار گرفته شده اند . اما در طول زمان، عملكرد و دوام بتن نشان داده است كه ساختار فيزيكي و رفتار سازه اي آن تابع شرايط محيطي است. در صورتي كه بتن مناسب با شرايط محيطي و اقليمي طراحي و اجرا نگردد، دوام و عمر مفيد آن كاهش يافته و نياز به تعمير آن افزايش مييابد. مصداق اين مورد در پلهاي راه آهن در سواحل جنوبي كشور و نواحي خليج فارس است. در اين منطقه به دليل شرايط خاص محيطي (وجود كلر،سولفات،رطوبت و دماي زياد) سازه هاي بتني از عمر كوتاهي برخوردارند. عمر مفيد يا سرويسدهي سازهها تابع كيفيت مصالح مصرفي و نحوه اجراست. به عبارت ديگر،چنانچه براي ساخت سازه از مصالح نامناسب و اجراي نامطلوب بهره گرفته شود، عمر مفيد سازه كوتاه بوده و نياز به تعمير خواهد داشت.

از آنجا كه در چند سال اخير، به علت آسيب ديدگي هاي شديد پل هاي بتني درمنطقه مجاورحوزه خليج فارس، عمليات تعمير به دفعات متعدد در منطقه اجرا گرديده، در بعضي موارد عملكرد مصالح تعميري با شكست روبرو شده و در كوتاه مدت بخشهاي تعمير شده دچار آسيب ديدگي مجدد شدهاند. لذا به منظور حفظ سرمايه هاي ملي و جلوگيري از دوباره كاري ها بايسته است كه تعمير و نگهداري اين گونه سازهها با روشها و مصالح مناسب انجام گيرد. استفاده از مصالح و تكنيك هاي نوين مهندسين را در نيل به اين هدف بهتر ياري خواهد نمود.

اين مقاله به بررسي هشت پل بزرگ بتني راه آهن زاد محمود - فين انشعاب بندر عباس ميپردازد كه ستون هاي آنها به دليل اثرات محيطي و عمدتاً نفوذ يون كلر دچار ترك خوردگي و آسيبديدگي شديد شدهاند و شدت اين آسيبها باعث اعمال تقليل سرعت قطار بر روي بعضي از اين پلها شده است.در اين راستا ابتدا به تشريح عمليات شناسايي و انجام بازرسيهاي لازم از پل ها پرداخته شده و سپس آزمايشهاي مخرب و نيمه مخرب لازم جهت تشخيص علت و گستره آسيبها تعيين ميشوند. با تفسير نتايج آزمايشها و مقايسه با استانداردهاي موجود به علل، چگونگي و گستره آسيبها پي برده ميشود و سپس با توجه به ماهيت و علل خرابي ها،شرايط منطقه و محدوديتهاي اجرايي، روشهاي نويني با استفاده از مصالح جديد جهت ترميم و حفاظت ستونهاي آسيب ديده ارائه و تشريح ميگردد.

كلمات كليدي: مصالح ترميمي، ، تعمير، حمله كلـروري، شـرايط محيطي، پل بتن مسلح

مقدمه

بلاك زاد محمود - فين بخشي از راهآهن محور بـافق - بنـدرعباس ميباشد. اين محور به علت مشخصات فنـي بـالاي آن بـيش از دو برابر احداث شبكه سراسري (بندر تركمن در شمال به بنـدر امـام در جنوب) وسعت و حجم عملياتي داشـته اسـت و عمـدتا" بـراي نيازهاي ترابري باري احداث شده است و بـه علـت متصـل كـردن قطبهاي مهـم بـاري و صـنعتي و قـرار گـرفتن در مسـير بارهـاي ترانزيتي برآورد شده است.

در اين محور قطارهاي باري و مسافري به ترتيب با سرعتهاي 120 و 160 كيلومتر بر ساعت مي توانند تردد نمايند و در آينده نزديك به سيسمتهاي علائم و ارتباطات پيشرفته نيز مجهز خواهد شد. همچنين در ساخت اين محور امكان برقي كردن آن نيز ملاحظه گرديده است. ملاحظه گرديده است. در مقالـه حاضـر رونـد بررسـي و طـرح تـرميم و بهسـازي 8 دستگاه پل از پلهاي موجود در محور مـذكور كـه پايـههـاي آنهـا آسيب ديدهاند، ارائه ميشود. پل هاي مورد مطالعه بـه ترتيـب در كيلومترهـــــــــــــاي1388+080 ،1387+550 ،1383+985،1395+550 ،1392+800، 1392+020 ،1388+400،1402+100 قرار دارند كــه از ايــن تعــداد تنهــا پــل كيلــوتر 100+1402 به فاصـله كمـي بعـد از ايسـتگاه فـين و بـه سـمت ايستگاه انشعاب واقع گرديده است.

شكل 1 :موقعيت بلاك زاد محمود- فين در نقشه بلاكهاي راه آهن بافق - بندرعباس

شكل نقشه بلاك هـاي راه آهـن بـافق - بنـدرعباس را كـه در آن بلاك زاد محمود - فين كه هشـت پـل مـورد بررسـي در آن قـرار دارند مشخص شده است را نشان ميدهد. در بررسي وضعيت سرويس دهي پلها و تعيـين طـرح بهسـازي و ترميم پلها ابتدا مبادرت به شناسايي و گردآوري اطلاعات، اسـناد و نقشههاي مربوط به پلها، موجود در آرشيو راهآهن و مشاور طراح وقت گرديد. در مرحله بعدي بازديد فني و بررسي معايـب موجـود سـازههـا در محل طي چند مرحله قبل و بعد از خاكبرداري اطـراف پايـه پلهـا صورت گرفت. در نهايت ضمن انجام بررسي نتايج آزمايشات مورد نيـاز مخـرب و غيرمخرب جهت اطمينان از علت و ميـزان خرابي هـاي موجـود در پلها روشهاي ترميم و بهسازي و حفاظت پايه ها ارائه شده است.

در بررسي وضعيت سرويس دهي پلها و تعيـين طـرح بهسـازي و ترميم پلها ابتدا مبادرت به شناسايي و گردآوري اطلاعات، اسـناد و نقشه هاي مربوط به پلها، موجود در آرشيو راهآهن و مشاور طراح وقت گرديد. در مرحله بعدي بازديد فني و بررسي معايـب موجـود سـازههـا در محل طي چند مرحله قبل و بعد از خاكبرداري اطـراف پايـه پلهـا صورت گرفت. در نهايت ضمن انجام بررسي نتايج آزمايشات مورد نيـاز مخـرب و غيرمخرب جهت اطمينان از علت و ميـزان خرابيهـاي موجـود در پلها روشهاي ترميم و بهسازي و حفاظت پايه ها ارائه شده است.

2- مشخصات سازه اي پل ها

در تمام پلهاي مورد بررسي سيسـتم سـازه اي عرشـه از نـوع تيـر پيشتنيده پيش كشيده T شكل و دال بتني درجا به ضـخامت 20 سانتيمتر ميباشد. تيرهاي عرشه در محل پايه ها بـر روي نئـوپرن قرار ميگيرند. پايه ها شامل ستون با مقطـع دايـره و سرسـتون بـا مقطع مستطيلي ميباشند. بر حسب دهانه پلها، قطر ستونها بـين 120 تا 140 سانتيمتر متغير مـي باشـد. بـه غيـر از پـل كيلـومتر020+1392 كه بر روي پي سطحي واقع ميباشد، پي باقي پلها از نوع سرشمع و شمع ميباشد. كوله پلها شامل هر دو نوع كوله بـاز و بسته مي باشد.

3- شرح آسيب پلها

با توجه وضع ظاهري پايه پـلهـا و بررسـي انجـام شـده نـوع خرابيها به سه دسته ذيل تقسيم شدند:

خرابي درجه A: اين نوع خرابي شامل تركهـاي ظـاهري بـر روي كاور بتن مـيباشـد كـه مبـين شـروع واكنشـهاي خـوردگي آرماتورها ميباشد.

خرابي درجه B: به معايبي گفته ميشود كه در آن كاور بـتن در اثر انبساط آرماتور طبلـه كـرده و در حـال جـدا شـدن از پايـه ميباشد. خرابي درجه  C: به معايبي گفته ميشود كه در آن كاور بـتن در قسمتهاي معيوب از پايه جدا شده است و آرماتورهاي دورپيچ ستونها كاملاً نمايان شدهاند. در كنار خرابي ستونها، خرابي هاي موضعي در عرشه پل و كولهها نيز مشاهده مي شد كه با توجه به اينكه از درجه دوم اهميت برخوردار بودند، در مقاله حاضر به آنها پرداخته نشده است. در هنگام بازديـد از پلهـا نسـبت بـه عكـسبـرداري از كليـه قسمتهاي آسيبديده پلها و به خصوص پايـههـا اقـدام شـده و بـا توجه به تقسيمبندي فوقالذكر نقشه تـرك (Pattern Crack) در كليه پايهها تهيه گرديد. اشكال 2 الي 4 نمونه هايي از خرابيهـاي پلها را نشان ميدهد. همچنين در شكل 5 نمونه اي از نقشـه هـاي تهيه شده از موقعيت ترك ستونها ارائه شده است.

شكل 2: نمونه اي از خرابي نوع A

شكل 3 :نمونه اي از خرابي نوع B

شكل 5 :نمونهاي از نقشه موقعيت ترك ستون

4-آزمايشات انجام گرفته و نتايج حاصله

يكي از مهمترين و قابل اعتمادترين روشهاي تعيين ميزان, وسعت و علت بروز خرابي ها در سازههـا در تكميـل بازرسـيهـاي محلـي چشمي انجام آزمايشات گوناكون نيمه مخرب و غيرمخرب بـر روي اعضاي سازه ميباشد. خلاصه نـوع و اهـداف آزمايشـات مخـرب و غيرمخرب انجام گرفته بر روي پلها توسط آزمايشگاه در جـدول 1 آورده شده است. هريك از آزمايشات ذكر شده در جدول 1 به تفكيك براي هـر پل انجام و نتايج آن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمايش ها نشان مي داد كه نفوذ يون كلرايد در بتن و ايجاد خـورگي در آرماتورهـا عامل اصلي ايجاد خرابي در پلها بوده و بقيه عوامل نقش چنـداني در اين زمينه نداشته اند. لذا در زير نتايج حاصل از آزمايشات يـون كلر به طور مختصر ذكر ميگردد: نتـايج آزمايشـات ميـزان يـون كلرايـد در خـاك و آب محـل ساختگاه پلها و همچنين آزمايش پروفيل كلر در عمق بتن ستونها وجود مقدار زياد (بيش از حد مجاز) يون كلرايد در اين قسمتها را تأييد مينمايد. ميزان مجاز يون كلرايد در شرايط جوي پروژه طبق استاندارد آبا به 0.15درصد نسبت به وزن سيمان ميباشد.

جدول 1 :آزمايشهاي لازم

5-بررسي اثر تغييرات سطح مقطع ستونها در باربري و رفتار پلها

رفتار لرزهاي و همچنين ميـزان بـاربري پـل بـه عوامـل مختلفـي وابسته است كه از آن جمله ميتوان به نسبت سختي اعضاي پـل، ميزان سختي زير سازه و ابعاد سازه اشاره كرد. با توجـه بـه اينكـه در پلهاي حاضر، قسمتي از پوشش بتن ستونها به علـت خـوردگي از بينرفته است، در نتيجه باربري پل نسـبت بـه حالـت مفـروض طراحي تغيير ميكند.

براي تعيين تغييرات باربري ستونها، بايـد نمـودار P-M بـراي ستونهاي با قطرهاي مختلف در دو حالت بـتن بـا پوشـش و بـتن بدون پوشش رسم شود. محاسبات با توجه به ميزان آرماتور معادل 2 %سطح مقطع براي ستون انجام شده است. براي تمام ستونها بار محوري موجود برابر ton 300 و ضريب Φ برابر .075 فرض شده است و ميزان لنگر نهايي قابل تحمل سـتون مـورد مقايسـه قـرار گرفته است. خلاصه نتايج در جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2 :تغييرات باربري خمشي ستون براي بار محوري ثابت 300 ton

بر اساس نتـايج جـدول 2 ميـزان بـاربري خمشـي سـتونها بـراي قطرهاي مختلـف سـتون، بـه طـور متوسـط حـدود 10 %كـاهش مييابد. با تمهيداتي در پروسه بهسازي اين ضعف جبـران خواهـد شد.

6- ارائه گزينه هاي مختلف طرح ترميم و بهسازي

با توجه به نتايج حاصل از آزمايشـها و مشـاهدات عينـي در مـورد ميزان , علل و مكانيزم خرابيهاي بوجود آمده در ستونها، استراتژي ترميم و بهسازي بر اين اسـاس اسـتوار شـد كـه ضـمن تعميـرات ظاهري و بر طرف نمودن تركها , مقاومت از دست رفته ستونها به دليل ايجاد خرابيها در آرماتور ها و در پوشش بتني ستونها جبران شده و اين مراحل ايجـاد كمتـرين تغييـر از نظـر سـختي , عـدم بالانس مقاومت و شكل ظاهري را در پل بنمايد. در ستونهايي كه آسيبهاي شديدي به بـتن وارد شـده اسـت مثلاً بتن قلوه كن شده بود و آرماتورها نمايـان شـده بودنـد و يـا تركهاي بزرگ با تراكم زياد وجود داشت و يا به علت وجود درصـد كلرايد بالا در بتن احتمال خوردگي آرماور در آنهـا وجـود داشـت، مراحل زير جهت ترميم انجام شد:

- برداشتن بتن آسيب ديده

– آماده سازي سطح

- آماده سازي ميلگردها

- اعمال پوشش بر آرماتورها

- اعمال پوشش بتني به جاي پوشش حذف شده

- اعمال يك لايه مقاوم بر نفوذ كلرايد بر روي پوشش بتن

- تقويت ستون جهت برطرف شدن ضعف ناشي از كـم شـدن سطح مقطع ميلگردها يا خاموتها همچنين در مواردي كه امكان نفوذ يون كلرايد از خـارج بـه داخل ستون وجود داشت، براي مقابله با نفوذ كلرايد، تركيب زير براي حفاظت قسمتهاي نمايان ستون انتخاب گرديد: - ماده تركيبـي سـيلن+ سيلوكسـان همـراه بـا انـدود نهـايي آكريليك

- پلييوريتان

- اپوكسي

شكل 6 : اعمال لايه سطحي محافظ بر ستون تعميري

7-محاسبه عمر مفيد باقي مانده پل ها پس از تعمير ستونها

براي تعيين عمر مفيد بهره برداري پل هاي مورد مطالعه از ضوابط آيين نامه 6.5 FIB استفاده مـي شـود. در ايـن آيـين نامـه از دو روش احتمــالاتي كامــل و روش شــبه احتمــالاتي (روش ضــرايب جزئي) براي تعيين عمر مفيد بهره برداري استفاده مـي شـود. بـر اين اساس رابطه احتمالاتي زير براي تعيين عمـر مفيـد در مقابـل نفوذ كلرايد بايد برآورده گردد:

در رابطه فوق {}p احتمال از بين رفتن لايه مقاوم، Ccrit مقدار كلرايد بحراني (% وزن سيمان )، (a,tsl)Cمقدار كلرايد در عمق a در زمان tSL) (%وزن سيمان) ،a  پوشش بتن (mm)، tSL عمر بهره برداري طراحي (سال) و P0 احتمال خرابي هدف مي باشند. با توجه به اين موضوع كه اغلب مشـاهدات نشـان مـيدهنـد كـه انتقال كلرايد به بتن از طريق انتشار است، لذا مدلهاي حتمـالاتي فوق در در ضميمه B آيين نامه FIB بر اسـاس قـانون دوم فيـك بنا نهاده شده است.

بر اين اساس معادله حالـت حـدي 2 ، كـه در آن غلظـت كلرايـد بحراني،Ccrit با غلظت كلرايد بحراني در محل آرماتورها در زمـان   C(x=a,t),tمقايسه ميشود، بنا نهاده شده است:.

در رابطه فوق داريم:

Ccrit : مقدار كلرايد بحراني [درصد وزن سيمان]

C(x,t): مقدار كلرايد در عمق x ) سـطح سـازه m 0= x (در زمان t ] درصد وزن سيمان]

C0:مقدار كلرايد اوليه بتن [درصد وزن سيمان]

CS Δx: مقـدار كلرايـد در عمـق Δx در زمـان t ] درصـد وزن سيمان]

x :عمق متناظر با مقدار كلرايد C(x,t)[m]

a: پوشش بتن [mm]

Δx :عمق ناحيه همرفت (لايه بتن كه تـا آن ناحيـه فرآينـد نفوذ كلرايـد از قـانون انتشـار دوم فيـك تبعيـت نمـيكنـد) [mm]

Dapp,c: ضريب انتشار كلرايد در بتن

erf:تابع خطا

ضريب انتشار كلرايد در بتن به وسيلة معادله 3 به دست ميآيد:

هر كدام از پارامترهاي فوق در اين آيين نامه بر اسـاس يـك تـابع احتمال تعريف مي شوند. بـا توجـه بـه در دسـترس نبـودن تمـام پارامترهاي فوق، از مقادير پيش فرض اين آيين نامه بـراي تعيـين عمر بهره برداري پلها استفاده شد. با توجه به محاسبات فوق مشخص است كه غلظت كلرايد در محل آرماتورها بعد از 10 سال كمتر از غلظت كلرايد آستانه ( 1.85درصد وزن سيمان) مي باشد. جدول 3 مقادير غلظت كلرايد در محل آرماتور را در زمانهاي مختلف بر اساس روابط فوق نشان ميدهد. لازم به ذكر است كه در محاسبات فوق از اثر بازدارندگي لايههاي محافظتي پوشش بتن به طور محافظهكارانه صرفنظر شده است. بر اين اساس با اعمال يك پوشش جديد در ستونها، عمر مفيد سازه بر اساس ضوابط آيين نامه fib به بيش از 50 سال افزايش مي يابد.

جدول 3 : تغييرات غلظت كلر در محل آرماتور با گذشت زمان

8-تقويت ستون جهت جبران ضعف سازه اي

پس از انجام عمليات ترميم و بدست آمدن سطحي صاف و آمـاده، جهت جبران ضعف سازهاي به وجود آمده در سـتونها بـه دليـل از بين رفتن كاور بتني و خوردگي آرماتورها سه روش مرسوم و مورد تأييد در ادبيات تعمير و بهسـازي سـازههـاي بتنـي جهـت انجـام بهسازي ستونهاي پلها به شرح زير مد نظر قرار گرفت:

اجراي ژاكت بتني به دور ستونها در ناحيه ترميم شده.

اجراي غلاف فولادي به دور ستونها در ناحيه ترميم شده.

استفاده از نوارهاي كامپوزيتي FRP به دور ستونها در ناحيه ترميم شده.

اسـتفاده از پوشـش هـاي بتنـي از روشـهاي تقويـت سـتونها ميباشد. با اين حال استفاده از غلاف بتني براي تقويت پايههـا در اين پروژه به دلايل مختلف چندان منطقي به نظر نمي رسـيد. اولاً به هيچ عنوان دور از ذهـن نيسـت كـه شـرايط محيطـي خورنـده منطقه كه بتن فعلي پايهها را به شدت تخريب كرده اسـت, باعـث تخريب بتن جديد گردد. همچنين ايـن روش نيـاز بـه عمـل آوري دقيق بتن دارد كه با توجه به شرايط آب و هواي منطقه، كار را بـا دشواري همراه خواهد ساخت. به علاوه اجراي ژاكـت بتنـي باعـث تغيير سختي قابل ملاحظهاي در ستون مي شود كه در بارگـذاري هاي لرزهاي باعث بر هم خوردن توزيع بارها بـين سـتونها خواهـد گرديد.

روش بعدي تأمين ظرفيت باربري از دست رفته با اسـتفاده از غلاف فولادي ميباشد. با اين حال استفاده از غلاف فولادي بـراي تقويت پايهها بـه دلايـل مختلـف توصـيه نمـي شـود. اولاً شـرايط خورنده منطقه ميتواند موجب خوردگي غلافهـا گـردد. بـه عـلاوه تعبيه غلاف باعث بروز تغيير سـختي قابـل ملاحظـهاي در ارتفـاع ستون مـيشـود كـه در بارگـذاريهـاي لـرزه اي مـيتوانـد باعـث مشكلاتي در پايهها گردد. از طرف ديگر نياز به محافظت در برابـر خوردگي, رنگآميزي و نگهداري پس از اجرا نيـز از ديگـر معايـب اين گزينه ميباشد كه هزينه ها را به صورت بسيار زيـادي افـزايش ميدهد.

روش سوم استفاده از مواد مركـب سـاخته شـده از اليـاف در محيط رزيـن پليمـري بعنـوان پليمرهـاي مسـلح شـده بـا اليـاف (FRP-Polymers Reinforced Fiber)ميباشد كه بعنوان يك ضرورت در جايگزيني مصالح سنتي و شـيوههـاي موجـود معرفـي شده اسـت. از آنجـا كـه كامپوزيـتهـاي FRP بشـدت در مقابـل محيطهاي خورنده مقاوم هستند لـذا در پـروژه حاضـر كـه عامـل اصلي خرابي، محيط خورنده اطراف ستونها است، گزينـه مناسـبي جهت جبران ضعف ناشي از خـوردگي آرماتورهـا ميباشـند. مـواد مركب كه دور تا دور ستونها به وسيله چسبهاي مخصوص اپوكسي چسبانده ميشوند علاوه بر نقش محصوركنندگي براي بـتن قـديم ستون, در افزايش مقاومت و شكل پـذيري سـتونها نقـش بسـزايي خواهد داشت. مضاف بر اينكه در تغيير سختي ستونها و به تبع آن سختي كلي سازه كه اثرات نامطلوبي بر كـارايي سـازهاي پـل دارد اثري نخواهد گذاشت.[5 ]سرعت اجـراي بـالاتر و نمـاي زيبـاتر از ديگر مزاياي استفاده از اين مصالح در پروژه حاضر ميباشد. لذا پس از مقايسه فني اجرايي و اقتصادي گزينه ها و با توجـه به مزيتهاي موجود در آن گزينه سـوم يعنـي اسـتفاده از نوارهـاي كامپوزيتي FRP به دور ستونها در ناحيه تـرميم شـده بـه عنـوان استراتژي بهسازي مورد اسفاده قرار گرفت.

8-1طراحي و اجراي نوارهاي FRP

پس از انتخاب گزينه FRP و با توجه به اطلاعات بدسـت آمـده از مشاهدات محلي و نتايج آزمايشات در مورد مقاومت بـتن و فـولاد بكارگرفته شده در پلها و تعداد و محل قرارگيري آنها و بـر اسـاس راهنماي طراحي و ضـوابط اجرايـي بهسـازي سـاختمانهاي بتنـي موجود با استفاده از مصـالح تقـويتي FRP) نشـريه 345 سـازمان مديريت و برنامهريزي) اقدام به طراحي نوارهاي تقويتي بـه شـرح زير گرديد . با توجه به مشاهدات محلي، ميزان خوردگي خاموتها بـه طـور متوسط حدود 20 %سطح مقطع خـاموت موجـود مـي باشـد. لـذا تعداد لايه هاي ورقهاي FRP به نحوي انتخاب شـدند كـه بتواننـد اين ظرفيت از دست رفته را تأمين كنند. بر اين اساس و بـا توجـه به ضوابط نشريه 345 سـازمان مـديريت و برنامـهريـزي[6 ]، از 3 لايه الياف FRP با مشخصات خاص استفاده شـد. ايـن اليـاف بـه صورت دورپيچ و در جهت عمود بر محور طـولي سـتون قـرار داده ميشوند. تعداد لايههاي الياف همچنين بايد به نحـوي باشـد كـه بتوانــد حــداقل فشــار محصــوركنندگي 4 مگاپاســكال را تــأمين كند.[5]با اين تعداد الياف و براي بتن با مقاومت 24 مگاپاسكال، حداقل فشار محصـوركنندگي 4/3 مگاپاسـكال در سـتونها تـأمين گرديد. همچنــين بــر اســاس مشــاهدات عينــي، ميــزان خــوردگي آرماتورهاي اصـلي سـتونها بـه طـور متوسـط 15 %سـطح مقطـع آرماتور ميباشد. لذا تعداد لايه هاي ورقهاي FRP به نحوي انتخاب شدند كه بتوانند اين ظرفيـت از دسـت رفتـه را تـأمين كننـد تـا ظرفيت خمشي ستون بدون FRP و ستون تقويت شده با FRP با هم برابر شود. بر اين اساس و با توجه به ضوابط نشـريه 345 از 2 لايه الياف FRP با مشخصات خاص اسـتفاده شـد. ايـن اليـاف در جهــت محــور طــولي ســتون و دور تــا دور ســتون قــرار داده ميشوند.[6 [شكل 7 يك نمونه از نقشه هاي مربوط بـه تقويـت سـتونها بـا FRP را نشان ميدهد.

9-1 آزمايش اولتراسونيك جهت كنترل كيفيت ملات تعميري

اين آزمايش بر روي ملات اجرا شده در ستونها انجام گرديد تا از كيفيت ملات مورد استفاده و همچنين چسـبندگي آن بـه بـتن قديم و عدم وجود ناحيه ناپيوسته قبـل از اتصـال FRP اطمينـان حاصل شود . شكل 8 تعدادي از نمودارهاي مربوط بـه آزمـايش را نشان مي دهد . بر اساس نتـايج حاصـل، تغييـر شـيب در نتيجـه تغييرات سرعت در اكثر نمودارها بسيار كم بوده و نمودارها وجـود شكستگي ناگهاني كه نشان دهنده وجود فاصله يا حباب در درون ملات باشد را نشـان نمـي دهنـد . لـذا نصـب FRP بـر روي ايـن قسمت از ملات بلامانع است. با اين حال در مواردي نيز ميزان شكست (تغييـر سـرعت) در برخي نقاط زياد بود كه نشان دهنده جداشدگي و عدم پيوسـتگي ملات تعميري در آن نقاط مي باشد. با بررسي و بازرسي محلهـاي ياد شده در سايت مشخص گرديد كه كليه نقاط داراي شكستگي، پوك بوده و لذا در اين بخشـها كليـه قسـمتهاي پـوك تخريـب و دوباره با ملات مناسب جايگزين شدند.

10-نتیجه گیری

در مقاله حاضر روند بررسي و تـرميم 8 پـل از پلهـاي مسـير راهآهــن بــافق - بنــدر عبــاس در محــدوده ايســتگاه هاي فــين و زادمحمود مورد بررسي قرار گرفت. بررسي نتايج آزماشهاي مخرب و غيرمخرب علت اصلي ترك خوردگي بتن سـتونها را نفـوذ يـون كلرايد و خوردگي آرماتور در ستونها نشان ميداد. به همين علـت در مورد تمامي ستونهاي آسيب ديـده كـاهش بـاربري سـتونها بـه علت كم شدن سطح مقطع ستون و خوردگي آرماتورهـا مشـاهده ميشد. براي تعمير ستونها ابتدا پوشش آلوده در ستونها برداشته شد و پس از آماده سازي سطح و آرماتورها، محل تخريب شده با چند لايه ملات تعميراتي پر شد. سپس چند لايه الياف FRP از نوع الياف كربن در جهت لازم بر روي ستون پيچيده شد تا ضعف سازه اي را جبران كند. در نهايت براي جلوگيري از نفوذ مجدد كلرايد يك لايه محافظ با نام تجاري Dekguard *S بر روي ستونها اجرا شد. در قسمتهاي زير خاك ستون به جاي ماده فوق از قطران اپوكسي استفاده شد.

شكل 7 : نمونه اي از نقشه هاي اجراي الياف FRP

شكل 8 نتايج آزمايش اولتراسونيك : نمونه هاي بدون شكستگي همچنين محاسبات مربوط به تعيين عمر مفيد نشان مي دهد كه پس از تعمير ستونها عمر مقيد سازه به 50 سال افزايش مييابد.

منابع

"آيين نامه بتن ايران"، سازمان مديريت و برنامه ريزي، دفتر تحقيقات و معيارهاي فني تجديد نظر اول، 1382

رهايي عليرضا، فيروزي افشين،"بررسي عملكرد آسيبپذيري و بهسازي پلها" انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير، .1384

صوفرزاده، ريموند "تعمير و مقاومسازي زير سازه پلها" معاونت آموزشي و تحقيقات فناوري وزارت راه و ترابري، 1385

اكبري رضا، صباغ زاده مجيد "ترك خوردگي در بتن و پلهاي بتني" انتشارات دانش پژوهان برين، 138.

رهايي عليرضا، زمرديان آرش "ترميم و تقويت سازه هاي بتن مسلح با الياف پليمري مركب FRP "انتشارات دانش نگار، 1384

راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي بهسازي ساختمانهاي بتني موجود با استفاده از مصالح تقويتي FRP ،نشريه 345" دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، .1385 –

رمضانيانپور. علي اكبر، حميديان محمدرضا "آزمايشهاي غيرمخرب بتن، مغزهگيري" مركز تحقيقات ساختمان مسكن، .1373 رمضانيانپور. علي اكبر، صارمي منصور "بررسي علل كاهش عمر مفيد سازههاي بتني مسلح" مركز تحقيقات و مطالعات راه و ترابري، 1375.