پرسش اصلی :

فنی ترین و اقتصادی ترین روش حذف شبه فلز ارسنیک از اب شرب کدام است؟

- بیان مسأله ( مقدمه، تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق ) :

آب ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچون دریا، باران، رودخانه و... دیده می‌شود. آب در چرخه خود، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود، اما از بین نمی‌رود. هر گونه حیات محتاج آب می‌باشد. انسان ها از آب آشامیدنی استفاده می‌کنند، یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.

آب اگرچه به عنوان مايه حيات شناخته شده اما حضور آلاينده هاي شيميايي و بيولوژيكي قادر است كيفيت آن را براي شرب نامطلوب ساخته و حتي باعث بروز بيماري هاي خطرناك از جمله سرطان در انسان ها گردد. از اينرو بهره مندي از آب آشاميدني سالم و كافي از حقوق اوليۀ انسان ها در كليۀ جوامع بوده و جزء شاخص هاي توسعه يافتگي محسوب مي شود. انتخاب دهه بين المللي آب از سال 2005 تا 2015 خود تائيدي بر اهميت موضوع است [دکتر محمد مسافری و همکاران، 1387] .

آرسنیک سومین عنصر گروه پنجم جدول تناوبی است. عدد اتمی آن 33 و جرم اتمی آن 92/74 می باشد. این عنصر با ظرفیت های مختلف و نیز به صورت معدنی و آلی در طبیعت یافت می شود. میزان آرسنیک در پوسته ی زمین 8/1 میلی گرم در کیلوگرم بوده، معمولاً به صورت ترکیب با گوگرد و یا فلزاتی نظیر مس، کبالت، سرب، روی و غیره یافت می شود[سازمان جهانی بهداشت، 2001] .

آرسنیک در کشاورزي، دامداري، پزشکی، الکترونیک ،صنعت و متالورژي کاربرد داشته و بسیاري ازترکیبات آن در آب محلول هستند، بنابراین آلودگی آب با این ترکیبات به سادگی ممکن می باشد و از طریق حل شدن از کانیها و مواد معدنی، تخلیه پسابهاي صنعتی و انباشت اتمسفري وارد منابع آب می گردد. سهم عمده آرسنیک در آبهاي طبیعی از تخلیه پسابها و مواد زاید آرسنیک دار می باشد و هیچ گواهی بر این که آرسنیک یک عنصر ضروري در فعل و انفعالات زیستی در انسان باشد، در دست نیست، اگرچه برخی از ترکیبات آلی آرسنیک دار در حیوانات به عنوان یک ماده محرك رشد شناخته شده اند[سازمان جهانی بهداشت، 2004] .

شکل شیمیایی آرسنیک بستگی به منبع آن دارد؛ ترکیبات معدنی آرسنیک از کانیها، فاضلاب صنایع مختلف و آفت کشها و آرسنیک آلی از فاضلابهاي صنعتی، حشره کشها و فعالیتهاي بیولوژیکی بر روي آرسنیک غیرآلی ، وارد آب می شود . سمیت ترکیبات آرسنیک بستگی به فرم فیزیکی و ترکیب شیمیایی آن، راه ورود آن به بدن، میزان و مدت تماس و مقادیر عناصر موثر در واکنشهاي ایجاد سمیت با آرسنیک در رژیم غذایی، سن و جنس متفاوت است. آرسنیک یک ماده سمی، تجمعی و بازدارنده آنزیم هاي گروه سولفیدریل است، ترکیبات معدنی آن بسیار سمی تر از ترکیبات آلی است و آرسنیت در اکثر اوقات سمی تر از آرسنات می باشد[سازمان جهانی بهداشت، 2001 و سازمان جهانی بهداشت، 2004].

آرسنیک در غلظتهاي مختلف در آبهاي آشامیدنی برخی از کشورها اندازه گیري شده است و در آبهای طبیعی مقدار آن در حد mg/L 2-1 و بعضا تا mg/L 5 نیز در برخی از نمونه های نزدیک مناطق آلوده گزارش شده است[سازمان جهانی بهداشت، 2001] .

مطالعات مختلف ارتباط معنی دار بین غلظت بالاي آرسنیک در آب آشامیدنی و سرطانهاي کبد، سوراخ بینی، ریه، پوست، مثانه و کلیه در مردان و زنان و پروستات و کبد در مردان را مشخص نموده است[آفا و همکاران، 1999] .

بر اساس تقسیم بنديIARC  ترکیبات غیر عالی آرسنیک در گروه 1 (سرطانزا براي انسان) قرار دارد[سازمان جهانی بهداشت، 2001] .

سازمان جهانی بهداشت (WHO) مقدار mg/L 01/0 را به عنوان مقدار رهنمود نظا رتی براي آرسنیک وضع کرده و این در حالی است که حداکثر مجاز تعیین شده در استاندارد ایرانmg/L 05/0 می باشد[مسافری، 2002] .

سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا(EPA)، توصیه می کند جهت دستیابی به میزان بالاي حذف آرسنیک از آب آشامیدنی، طی یک مرحله پیش تصفیه قبل از فرآیند اصلی حذف (با استفاده از یک ماده شیمیایی اکسید کننده و یا یک مرحله هوادهی )، آرسنیک سه ظرفیتی (آرسنیت) را به آرسنیک پنج ظرفیتی (آرسنات) تبدیل و سپس نسبت به حذف آرسنات اقدام نمود؛ با توجه به این که آرسنات در محدوده معمول PH  به صورت یک آنیون با بار منفی وجود دارد و آرسنیت در محدودهPH آب آشامیدنی به صورت یک مولکول با بار خنثی می باشد ، با یک اکسیداسیون ساده می توان این تبدیل را انجام و به طرز موثرتري اقدام به حذف آرسنیک نمود. روشهاي متعددي در تصفیه آب وجود دارند که قادرند مقادیر آرسنیک را در آب آشامیدنی به حدMCL  تعیین شده از طرف ارگانهای مسئول (WHO و EPA) برسانند. از جمله این روشها می توان فرایندهاي غشایی، انعقاد، آلومیناي فعال، تبادل یون، سختی گیري و غیره را نام برد [توماس، 2007] .

روش های غشایی در زمینه حذف آزسنیک کارایی بالایی را دارند.روش غشایی نانوفیلتراسیون درحذف آرسنیک ازآب آشامیدنی، همچنین عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف آرسنیک از آب آشامیدنی باکمک نانو ذرات آهن و حذف آلاینده های آلی به کمک نانو در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی روش های حذف آرسنیک از آب آشامیدنی مهم ترین گام برای کاهش اثرات خطرناک آن محسوب می شود که در این پژوهش ضمن بررسی روش های حذف آرسنیک از آب آشامیدنی، نقاط ضعف و قوت هر یک از روش های ارائه شده را تشریح کرده و رویکردی جدید را به عنوان روش پیشنهادی در حذف آرسنیک با حداقل مصرف انرژی ، هزینه و زمان ارائه می نماییم.

6- سوابق مربوط به پیشینه نظری و عملی (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و نظریه های علمی موجود درباره موضوع تحقیق) :

A. Abejón   و همکاران (2015) پژوهشی تحت عنوان آرسنیک زدایی از آب آشامیدنی به روش اسمز معکوس: به حداقل رساندن هزینه ها و مصرف انرژی انجام دادند که نتایج ان براساس مطالعه انجام شده مشخص گردید که چهار غشا اسمز معکوس پلی آمید، AD، BE، SW30HR و UTC80B برای محاسبه پارامتر های انتقال مورد نیاز برای عملیات های شبیه سازی و بهینه سازی، مورد بررسی قرار گرفتند. غشا BE بهترین نتایج برای حذف آرسنیک (V) از محلول آبی و همچنین بیشترین مقادیر نفوذ پذیری محلول و ضرایب اجتناب، از خود نشان داد.پاسخ های بهینه سازی چند منظوره که بهترین توافق بین کفیت و هزینه مورد نظر را در نظر میگیرد نشان دادند که تراکم ارسنیک (V) در آب نفوذی میتواند با یک هزینه مناسب تا 0.5 ppb کاهش پیدا کند.

Tuhin Banerji , Sanjeev Chaudharia (2016) پژوهشی تحت عنوان آرسنکی زدایی از آب آشامیدنی از طریق الکتروکواگولاسیون با الکترود های آهنی- درکی از پارامتر های فرآیند انجام دادند که نتایج حاکی از این است که اکسایش اهن (II) که طی ECFe اتفاق می افتد برای بازده بالا آرسنیک زدایی ضروری است (با تناسب میزان آهن). شدت جریان های پایین تر و pH7 به عنوان موثر ترین عوامل برای آرسنیک زدایی به ازای وزن واحد آهن حل شده شناخته شدند.

Barbara Casentini  و همکاران (2016) پژوهشی تحت عنوان ارسنیک زدایی با سیستم دو گامه ZVI ناپیوسته برای تولید آب آشامیدنی در مقیاس خانگی انجام دادند که نتاج حاکی از این است که با تاسیسات پیشنهادی، بازده ارسنیک زدایی در حدود 77-96 درصد بدست آمد. فیلتر های ZVI تاثیر بسزایی در ارسنیک زدایی ندارند اما اهن سرگردان در سیستم ایجاد می نمایند از این رو از طریق بستر ZVI، رسوب دهی مداوم ترویج پیدا میکند. فیلتر شنی زیر ناحیه هوا دهی شده، مرحله ای بود که بیشترین تولید را داشت.

R. Abejóna, A. Gareaa (2015) پژوهشی تحت عنوان یک تحلیل کتاب سنجی از تحقیقات بر روی ارسنیک در آب آشامیدنی طی دوره 1992-2012: چشم اندازی بر تصفیه های جایگزین برای ارسنیک زدایی انجام دادند که نتاج حاکی از این است که فناوری های غشایی کلاسیک مانند نانو فیلترینگ و اوسموز معکوس با پیشینه طولانیشان هنوز هم میتوانند به عنوان جایگزین مناسب استفاده شوند اما گزینه های پیشرفته تر مانند فیلتر های مایع یا دیالیز دونان ظهور پیدا کرده اند تا عملکرد بهتر خود را به نمایش بگذارند. گزینه سنتی دیگری مانند نمک های اهن هنوز نیر در تمرکز تحقیقات قرار دارد اما الکتروکوگلاسیون ظاهرا جایگزین ثمر بخش تری است. تحقیقات بیشتر برای نمایش کاربر اقتصادی و فنی بهتری سیستم های دارای پتانسیل، در سیستم های واقعی مورد نیاز میباشد.

حسین جعفری منصوریان و همکاران (1394) پژوهشی تحت عنوان بررسی کارآیی حذف آرسنیک توسط کربن فعال ساخته شده از پوست گردو از محیط های آبی انجام دادند که روش بررسی آن به این صورت بوده که پوست گردو سنتز شد و جاذب از ان تولید شد و به این نتیجه رسیدند کربن فعال سنتز شده توسط پوست گردو با توجه به ضایعاتی بودن پوست گردو در کشور و ارزان بودن سنتز ان می تواند به عنوان یک جاذب ارسنیک مورد استفاده قرار گیرد .

سید احمد مختاری و همکاران (1389)پژوهشی تحت عنوان تاثیر پارامترهای غلظت ،PH دما و فشار بر حسب ارسنیک از اب اشامیدنی با استفاده از فرایند اسمز معکوس انجام دادند  که در این تحقیق حذف ارسنیک با استفاده از غشاء اسمز معکوس با مدول مارپیچی (مدلTE2521ساخت شرکت CSMکره )مورد بررسی و ازمایش قرار گرفت که نتایج حاصل از ازمایشات و اندازه گیری ها نشان داد پارامترهای غلظت،وph ،دمای محلول ورودی و فشار و عملکرد غشای اسمز معکوس مدلTE 2521 تاثیر داشته و افزایش و یا کاهش هر کدام منجر به تغییر در راندمان و عملکرد ان می گردد با توجه به نتایج حاصل و راندمان قابل قبول و بالای عملکرد می توان این روش را به عنوان روشی موثر در حذف ارسنیک در مناطق دارای اب الوده به ارسنیک به کار برد.

فاطمه حاجی لاری و همکاران (1392) که در این مطالعه به مرور کلی روش های کاربردی حذف ارسنیک از اب شرب پرداخته شده و سپس کارایی شن های طبیعی حاوی اکسید اهن در حذف ارسنیک از نمونه های اب بررسی گردیده است که نتایج ان براساس مطالعه انجام شده مشخص گردید که شن های طبیعی حاوی اکسید اهن دارای کارایی بالایی در حذف ارسنیک می باشند از مزایای این روش می توان به راهبری ساده ،کاربرد اسان ،توانایی بالای حذف ارسنیک ،و ازاد نکردن اهن اضافی در اب فیلتر شده اشاره کرد.

فردوس کرد مصطفی پور و همکاران (1389)پژوهشی تحت عنوان بررسی قابلیت حذف ارسنیک از اب با استفاده از فرایند انعقاد و شناورسازی با هوای محلول انجام دادند که در این تحقیق ابتدا به منظور تعیین شرایط بهینه حذف ارسنیک در روش شناورسازی با هوای محلول، مقدار بهینه مواد منعقد کننده با توجه به شرایط خاص حاکم بر فرایند فوق تعیین شد و در ادامه پس از تهیه محلول های سنتیک ارسنیک (200،100،50میکروگرم در لیتر)با استفاده از ترکیب ارسنات سدیم ،راندمان حذف تحت تاثیر متغییرهای مختلف شامل غلظت ارسنیک ،زمان لخته سازی و شناور سازی و فشار اشباع سازی مورد بررسی قرار گرفت در پایان غلظت ارسنیک باقی مانده به روش دی اتیل دی تیو کارمات نقره تعیین مقدار شد که نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر ان است که روش شناور سازی با هوای محلول همراه با کاربرد منعقدکننده پلی الومینیوم کلراید از کارایی بالایی در حذف ارسنیک از اب حتی در غلظت های زیاد برخوردار بوده و بنابراین با توجه به مخاطرات فراوان ناشی از حضور این عنصر در اب شرب ،می تواند به عنوان یک گزینه مناسب حذف مدنظر متخصصین صنعت اب قرار گیرد.

علیرضا عسکری و همکاران (1387) پژوهشی تحت کارایی حذف ارسنیک از اب اشامیدنی توسط گرانول هیدروکسید اهن GFH)) انجام داده اند که در این مطالعه اثر تغیییرات زمان ،غلظت ارسنیک ،وزن جاذب ،PH اثر یونهای سولفات و کلراید در حذف ارسنیک و همچنین میزان اهن افزوده شده به اب در حضور و عدم حضور یونهای سولفات و کلراید در حین حذف ارسنیک توسط این جایذب بررسی شد و نتایج حاصل از این پژوهش که جاذب گرانول هیدروکسید اهن را می توان برای مناطق الوده کشور به خصوص استان کردستان استفاده نمود.چرا که دارای کارایی بالا در حذف ارسنیک ،بدون نیاز به اصلاح PH اب می باشد هر چند که دارای معایبی نظیر اضافه نمودن اهن به اب ،وارداتی بودن و هزینه نسبتا بالای اولیه است.

7-	اهداف تحقیق به صورت کلی و جزئی (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت  های خاص انجام تحقیق):

- یافتن کم هزینه ترین روش برای حذف ارسنیک از آب که دارای راندمان استاندارد باشد.

- برآورد راندمان و هزینه فرآیند حذف آرسنیک  بدون نیاز به مواد شیمیایی با استفاده از روش نانو فیلتراسیون (فرآیند نوین غشایی(

- برآورد راندمان و هزینه در حذف ارسنیک از آب با روش اسمزمعکوس

- برآورد راندمان و هزینه روشهای حذف ارسنیک مبتنی بر ته نشینی

- برآورد راندمان و هزینه روشهای حذف ارسنیک مبتنی بر جذب سطحی

- برآورد راندمان و هزینه روشهای حذف ارسنیک مبتنی بر تبادل یونی

8- فرضیه‌های تحقیق (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود):

1-روش ته نشینی برای حذف ارسنیک از آب دارای کم ترین هزینه می باشد اما راندمان حذف ارسنیک در آن پایین است.

2- روش های نانو ذرات با توجه به استفاده از مواد موجود در طبیعت دارای هزینه پایین تر بوده و راندمان نسبتا مناسبی دارد.

3- روش تبادل یونی دارای بیشترین راندمان بوده اما هزینه آن بسیار زیاد است.

4- به نظر می رسد در روش نانوفیلتراسیون به کمک تجهیزات خاص غشاء ها به طور خودکار تمیز می شود و به مراتب هزینه انرژی کمتر می باشد.

9-متغیرهای تحقیق:

متغیر مستقل : نوع روش حذف ارسنیک مانند روش های نانوفیلتراسیون، اسمز معکوس، تبادل یونی، جذب سطحی و ته نشینی.

متغیر وابسته : متغیر وابسته در این تحقیق راندمان حذف ارسنیک و هزینه هر روش برای حذف ارسنیک از مقدار مشخص آب

10-جامعه آماری (توضیح جامعه و حجم آن):

جامعه آماری در این تحقیق تمامی داده های تحقیقات صورت گرفته برای حذف ارسنیک از اب می باشد.

11-نمونه آماری حجم نمونه:

نمونه آماری داده های تحقیقات صورت گرفته با استفاده از روش های های نانوفیلتراسیون، اسمز معکوس، تبادل یونی، جذب سطحی و ته نشینی می باشد.

12-ابزارهای اندازه‌گیری و روش نمونه‌گیری:

نرم افزار اکسل

13-در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره‌وران اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره:

-اداره آب و فاضلاب منطقه ای

کارخانجات ساخت آب تصفیه کن

14-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟

تا  کنون در کشور ایران مقایسه و مطالعه جامع نسبت به بررسی اقتصادی و فنی روش های مختلف حذف شبه فلز ارسنیک صورت نگرفته است.

15-روش کار (چگونگی جمع‌آوری داده‌ها)

الف. نوع روش تحقیق:

اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه مقالات و منابع معتبر داخلی و خارجی فراهم می آید و تحلیل آن با استفاده از شیوه های اقتصاد مهندسی و محاسبه راندمان آن با استفاده از روش های آماری

ب. روش گرد‌آوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):

روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

ابزار گرد‌آوری اطلاعات (پرسشنامه‌، مصاحبه‌، مشاهده‌، آزمون‌، سنجش ،جدول‌، نمونه‌برداری‌، تجهیزات آزمایشگاهی، بانک های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و ماهواره‌ای و غیره):

اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه مقالات و منابع معتبر داخلی و خارجی فراهم می آید.

ت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

تحلیل اقتصادیبا  استفاده از شیوه های اقتصاد مهندسی و با نرم افزار excel و تحلیل مروبط به راندمان حذف ارسنیک با استفاده از روشهای آماری صورت می  گیرد.

جدول زمان‌بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی:

|  | از تاریخ: | تا تاریخ: |
| --- | --- | --- |
| مطالعه کتابخانه ای: | 96/2/23 | 96/3/23 |
| جمع اوری اطلاعات: | 96/3/24 | 96/4/24 |
| تجزیه و تحلیل داده ها: | 96/4/25 | 96/5/25 |
| نتیجه گیری و نگارش پایان نامه: | 96/5/26 | 96/7/26 |
| تاریخ دفاع: | 96/8/1 | 96/8/30 |
| طول مدت اجرای تحقیق:6 ماه |  |  |

17-فهرست مآخذ (فارسی و غیر فارسی ) مورد استفاده در پایان‌نامه به شرح زیر :کتاب، نام خانوادگی، نام، سال نشر، عنوان

کتاب، مترجم، محل انتشار، جلدمقاله، نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله، عنوان نشریه، سال، دوره، شماره، صفحه

منابع انگلیسی:

1. Abejóna, R., and  Gareaa, A. (2015)  A bibliometric analysis of research on arsenic in drinking waterduring the 1992–2012 period: An outlook to treatmentalternatives for arsenic removal. 6, 105-119

2. Abejón, A., Garea, A., and Irabien, A. (2015) Arsenic-removal-from-drinking-water-by-reverse-osmosis-Minimization-of-costs-and-energy-consumption. 144, 46-53

3. Barbara Casentini , Fabiano Teo Falcione, Stefano Amalfitano, Stefano Fazi, and Simona Rossetti (2016) Arsenic removal by discontinuous ZVI two steps system for drinking water production at household scale. 106, 135-145

4. Tuhin Banerji , and  Sanjeev Chaudharia (2016) Arsenic-removal-from-drinking-water-by-electrocoagulation-using-iron-electrodes-an-understanding-of-the-process-parameters. 4, 3990-4000

5- WHO. Environmental Health Criteria 224, Arsenic and Arsenic compounds. Geneva, 2001; 1-9.

6- WHO. Guidelines for drinking water quality. Geneva, 2004: 1-22

7- APHA, AWWA, WEF. Standard methods for examination of water and wastewater. 20th ed.1999; 440-444

8- Mosaferi M. Arsenic occurrence in drinking water of IR of Iran: The case of Kurdistan

province. PhD thesis; School of Public Health: Tehran University of Medical Science; 2002; p:23-24. (fulltext in persian)

9- Thomas SY, Choah TG, Robiah Y, Gregory KFL, Azni I. Arsenic toxicity, health hazards andremoval techniques from water: an overview. Desalination. 2007 Nov; 217 (1-3): 139-166.

منابع فارسی:

.1حاجی لاری، فاطمه، طالبی، سهراب و شمچی، یوسف (1392) حذف آرسنیک توسط شن های طبیعی حاوی اکسید آهن. حذف آرسنیک از آب آشامیدنی، شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، ایران، 13161

2. جعفری، حسین، منصوریان، مهدی، فرزاد کیا، انصاری، محسن، احمدی، احسان، مجیدی، غریب، امرایی، اصغر و جغتایی، علی (1394) بررسی کارآیی حذف آرسنیک توسط کربن فعال ساخته شده از پوست گردو از محیط های آبی. مجله ارتقا ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 3(4)، 287-294

3. کرد مصطفی پور، فردوس، بزرافشان، ادریس و کمانی، حسین (1389) بررسی قابلیت حذف ارسنیک از اب با استفاده از فرایند انعقاد و شناورسازی با هوای محلول. مجله سلامت و محیط، فصلنامه ی علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، 3(3)، 309-318

4. عسکری، علیرضا، محوی، دکتر امیرحسین، واعظی، دکتر فروغ و خلیلی، فاطمه (1387) کارایی حذف ارسنیک از اب اشامیدنی توسط گرانول هیدروکسید اهن (GFH). مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 2(1)

5. مختاری، سید احمد، غلامی، دکتر میترا و همکاران (1389) تاثیر پارامترهای غلظت ،PH دما و فشار بر حسب ارسنیک از اب اشامیدنی با استفاده از فرایند اسمز معکوس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 10(3)، 261-269

18-پاورقی‌ها:

دانشجویانی که مدل مفهومی دارند آن را در قالب فایل pdf  در قسمت پیوست ها ضمیمه نمایند.