شستشوی مس و نیکل در سیستمهای خاک- آب آلوده شده با بقایای بوکسیت (لجن قرمز) از شهر جاکا، مجارستان: اهمیت مواد آلی خاک

چکیده

لجن قرمز محصول زائد بسیار قلیایی ( pH بیشتر از 12) از پردازش سنگ معدن بوکسیت است. نشت لجن قرمز در آجکا مجارستان در سال 2010، 1 میلیون متر مکعب لجن قرمز تند به منطقه اطراف با نتایج ویرانگر، آزاد کرد. آزمایشات بچ (دسته ای) هوازی و غیرهوازی و تکنیک استخراج فاز جامد برای ارزیابی تاثیر افزودن لجن قرمز  بر تحرک مس و نیکل در خاک نزدیک به محل نشت اجکا استفاده شد. افزدون لجن قرمز به علت قلیایی کردن خاک، باعث افزایش غلظت کربن آلی حل شده در آب (DOC) شد و این منجر به افزایش تحرک مس و نیکل کمپلکس شده با مواد آلی شد. با خاک آجکا، مس، با وجود غلظت بالاتر نیکل به طور کلی در فاز جامد، بیشتر از نیکل از طریق تماس با لجن قرمز تحرک داشت. این به احتمال زیاد به این دلیل است که مس نسبت به نیکل، تمایل بیشتری برای کمپلکس شدن با مواد آلی دارد. در آزمایشات هوازی، تماس با اتمسفر pH خاک را از طریق واکنش کربنات شدن، کاهش میدهد  و این، انحلال مواد آلی را کاهش داده و منجر به کاهش تحرک مس/نیکل میشود. این داده ها نشان میدهد که مخلوط کردن لجن قرمز در خاکهای غنی از مواد آلی جای نگرانی دارد، چراکه پتانسیلی برای متحرک کردن مس و نیکل کمپلکس شده آلی از طریق قلیایی کردن خاک، وجود دارد. این موضوع به خصوص در مکانهایی که شرایط بی هوازی میتواند غالب باشد، مانند مناطق تالاب آلوده شده توسط نشت، میتواند مشکل سازباشد.

کلمات کلیدی: Kolontár، آجکا، لجن قرمز، نیکل، مس، DOC، مواد آلی خاک، استخراج فاز جامد.

مقدمه

انتشار تصادفی 1 میلیون متر مکعب پسماند پردازش بوکسیت (لجن قرمز) از کارخانه اکسید الومینیوم Ajkai Timfoldgyar Zrt در آجکا در غرب مجارستان در اکتبر سال 2010، توجه دنیا را بر سلامت عمومی و خطرات زیست محیطی مرتبط با لجن قرمز جلب کرد. نشت باعث خسارت به اموال و آسیبهای جدی شد و 10 نفر را کشت. حدود 40 کیلومتر مربع زمینهای کشاورزی و تالابهای ساحلی تحت تاثیر قرار گرفتند و لجن قرمز 120 کیلومتر توسط رودخانه به پایین منتقل شد و در نهایت به دانوب رسید.

لجن قرمز نامی است که به پسماند دانه ریز تولید شده طی استخراج آلومینا از بوکسیت توسط فرایند بایر، اطلاق میشود. ترکیب لجن قرمز به سنگ معدن بوکسیتی که استفاده میشود بستگی دارد اما عموما از اکسید آهن، کوارتز، سدیم آلومینوسیلیکاتها، تیتانیوم دی اکسید، کلسیم کربنات/ آلومینات و سدیم هیدروکسید تشکیل شده است. لجن قرمز همچنین حاوی غلظت بالایی از فلزات سمی شمال آلومینیوم، آرسنیک، کروم، مس، نیکل، مولیبدن، وانادیوم و روی است. اگرچه اکثر این عناصر مشکل ساز، همرا با مواد معدنی با انحلال کم، یافت میشوند، چند عنصر با فرم اکسی آنیون (مانند الومینیوم، ارسنیک، مولیبدن و وانادیوم) در آب به صورت متحرک همراه با لجن قرمز یافت شدند. استفاده از سود طی فرایند بار بدین معنی است که لجن قرمز بسیار بسیار تند است، مگر اینکه پسماند قبل از دفع خنثی شده باشد. در آجکا، لجن قرمز pH 12 داشت، که آن را یک ماده خطرناک طبق تعریف کنوانسیون بازل میکرد (دبیرخانه کنوانسیون بازل سال 2011). این لجن همچنین بسیار شور و سودیک است (به عنوان مثال زه آب آجکا دارای هدایت 160 میلی زیمنس بر سانتی متر مربع است)؛ بنابراین به تنش سدیم بر خاک و گیاهان، به عنوان نتیجه نشت آجکا اشاره شده است.

چندین مطالعه در آجکا اثرات لجن قرمز بر سلامت انسان، سمیت خاک، اکولوژی اب تازه و خاک، تحرک لجن قرمز همراه با فلزات کمیاب در محیط وسیعتر و اثرات دوز رودخانه ها و نهرها با اسید و سنگ گچ برای کاهش pH را بررسی کردند. پس از فاجعه آجکا، زمین تحت تاثیر قرار گرفته به دو روش مختلف تحت درمان قرار گرفت: (1) پاک کردن لجن قرمز در جاهایی که رسوب بیش از 5 سانتیمتر بود  و (2) شخم زدن لجن قرمز در جاهایی که رسوب کمتر از 5 سانتیمتر بود. پاکسازی زمین چند هفته پس از فاجعه اغاز شد اما در برخی نواحی، لجن قرمز به مدت چند ماه خاک را پوشانده بود و بازسازی مناطق تالاب انجام نشد.

اسیدهای آلی جزدی مهم از ماده الی خاک (SOM) هستند که حلالیت آنها با pHمتغیر است. آنها با تجزیه میکروبی باقیمانده گیاهان و حیوانات تولید میشوند و گسنره ای از ترکیبات مشابه شیمیایی را نشان میدهند که حاوی گروههای کربوکسیل و فنولات هستند و به لحاظ عملکرد به عنوان اسید 2 پایه (و گاهی سه پایه) عمل میکنند. در نتیجه، مقدار مادر آلی حل شده (DOC) در آب درون خاک  تمایل دارد با افزایش pH افزایش یابد. در واقع، افزودن سود رقیق به عنوان روشی استاندارد برای استخراج اسیدهای آلی از خاک استفاده میشود. بنابراین افزودن لجن قرمز به خاک که باعث افزایش pH میشود، منجر به افزایش مقدار DOC در آب درون خاک میشود. با اینحال، درجه ای که یک خاک خاص متاثر میشود، به طبیعت آن خاک وابسته است. برای مثال خاک ها شنی متحمل افزایش بیشتر pH میشوند چرا که آنها فاقد ظرفیت بافری ذاتی خاک رس هستند و خاک غنی از مواد آلی DOC بیشتری را به آب درون خاک، طی قلیایی سازی خاک ، آزاد میکند.

در محیط زیست، مس و نیکل اغلب به صورت کاتیونهای M2+ وجود دارند و عموما تحت شرایط اسیدی تحرک بیشتری دارند چراکه آنها تمایل شدیدی دارند که در pH های خنثی و قلیایی، جذب مواد معدنی شوند. نیکل همچنین میتواند با افزایش pH به بالاتر از 9، به شکل هیدروکسید های نامحلول ( مانند Ni(OH)2) درآید. با اینحال، Ni(II) و به ویژه Cu(II) میتوانند به شکل کمپلکسهای قوی با مولکولهای آلی درآیند، به ویژه آنهایی که حاوی بخش کربوکسیل هستند. DOC زیاد در آب درون خاک با وجود تمایل کاتیونهای فلزی به جذب شدن در مواد معدنی در pH های خنثی و بالا، میتواند اثر زیادی بر غلظت آبی فلزات کمیاب در آبهای منافذ خنثی و قلیایی داشته باشد.

مس به واکنشهای ردوکس حساس است و میتواند به Cu(I) یا Cu(0) در محیط احیایی کاهش یابد و فرم اکسیدها، سولفیدها و مس فلزی نامحلول را به خود بگیرد که به طور قابل توجهی میتواند تحرک کلی محیطی مس را کاهش دهد. تحرک نیکل کمتر با تغییرات در پتانسیل ردوکس در محیط طبیعی متاثر میشود، اما جذب نیکل به اکسیدهای آهن  و به ویژه منگنز در کنترل غلظت آبی نیکل بسیار مهم است. بنابراین، در محیط کاهنده ( که اکسیدهای منگنز و آهن تمایل به انحلال طی کاهش زیستی دارند)، تحرک نیکل میتواند به طور مستقیم با تغییر دسترسی به سایتهای جذب، متاثر شود.

در مطالعات پیشین مخلوط لجن قرمز- خاک، افزایش تحرک مس در هر دو آزمایشات میدانی و تستهای  آزمایشگاهی مشاهده شد. از نشت اجکا، غلظت هر دو مس و نیکل در رودخانه های ترنا و مارسل افزایش داشت. با اینحال، اگر شرایط احیایی با گذشت زمان در خاک دارای آب گسترش یابد، مس ممکن است به عنوان فازهای کمتر محلول Cu(I) و Cu(0) در پتانسیلهای احیایی پایینتر، تشکیل شود یا انحلال احیایی اکسیدهای آهن و منگنز ممکن است دسترسی سایتهای جذب را کاهش دهد و حلالیت هر دو مس و نیکل را ارتقا دهد. بنابراین، درک تاثیرات بالقوه افزودن لجن قرمز  به خاک، بر تحرک مس و نیکل تحت هر دو شرایط هوازی و بی هوازی، مهم است.

این مقاله، نتایج ازمایشات دسته ای هوازی و بیهوازی طولانی مدتی را گزارش میکند که تحرک مس و نیکل در سیستمهای آب-خاک آلوده به لجن قرمز که نشان دهنده شرایط خاک بعد از تلاش برای اصلاح فاجعه اجکا است، را بررسی میکند. اهداف خاص این مطالعه اینها هستند (1) تعیین پتانسیل انتشار مس و نیکل در سیستمهای آب-خاک متاثر از لجن قرمز، (2) تعیین تاثیر کمپلکس شدن با DOC مشتق شده از خاک بر رفتار فلز به عنوان تابعی از نوع خاک و (3) بحث در مورد پیامدهای طولانی مدت شخم زدن لجن قرمز در خاک به عنوان یک روش اصلاح اورژانسی و خطرات احتمالی مرتبط با مناطق تالاب اصلاح نشده.

مواد و روشها

نمونه گیری میدانی و بررسی نمونه

نمونه گیری در ماه ما سال 2011 انجام شد (شکل 1 را ببینید). لجن قرمز (RM) از درون Cell X آبگیر اجکا نمونه برداری شد (موقعیت 47° 05′ 18.48″N, 17° 29′ 46.77″E) و زه آب لجن قرمز از حوضچه زه آب باز در همان محل جمع آوری شد. سه خاک آلوده نشده از مکانهایی در رودهای ترنا و مارسل بالا که از نشت لجن قرمز در سال 2010 متاثر نشده بودند نمونه برداری شد (شکل 1 برای مکان نمونه برداری را ببینید). دو خاک، خاک کشاورزی عالی بودند (یکی خاک غنی از مواد آلی(OR) بود و دیگری خاک شنی (SS)) و سومی از 50 سانتیمتری زیر سطح زمین(یعنی زیر لایه ریشه فرعی) از تالاب (WL) جمع آوری شده بود. همه نمونه ها در دمای 4 درجه سانتیگراد در ظروف حاوی پلی اتیلن نگهداری میشدند. خاک تالا با استفاده از گروههای پلی اتیلن Anaerogen™ در شرایط بی هوازی نگهداری میشد.

آزمایشات دسته ای طولانی مدت

آزمایشات کوچک دسته ای تحت شرایط هوازی و بی هوازی انجام شد. دو مخلوط مختلف خاک لجن برای هر نوع خاک تهیه شدند و دسته های کوچک سه تایی از هر وضعیتی آماده شدند. افزودن 9 درصد لجن قرمز (وزن خشک) به عنوان آنالوگ برای جاهایی که لجن قرمز در زمین شخم زده شده است انتخاب شد (بر اساس حدود 5 سانتیمتر شخم زدن تا عمق معمول 40-50 سانتیمتر و نسبت تقریبی اختلاط 1:10). افزودن 33 درصد لجن قرمز به عنوان طرح  بدترین مورد برای هر تالاب اطلاح نشده استفاده شد. آب دیونیزه با نسبت 5:1 به خاک اضافه شد.

آزمایشات بی هوازی در یک بطری 120 میلی لیتری سرم شیشه ای انجام شدند که پیش از بسته شدن و آب بندی، با نیتروژی پاکسازی (purged) شدند. آزمایشات هوازی در لوله های سانتریفوژ پلی پروپیلن 50 میلی لیتری انجام شدند و هر روز هفته به مدت یک ساعت به منظور تبادل فضای فوقانی با هوا و جلوگیری از تشکیل شرایط بی هوازی به منظور تنفس میکروبی، باز میشدند.هر دو آزمایشات هوازی و بی هوازی در تاریکی در دمای 21 درجه انکوبه شدند و هر 100-120 روز به صورت دوره ای نمونه گیری شدند. طی نمونه برداری، بطری ها/ لوله ها تکان داده شدند و 2 تا 4 میلی لیتر از مقادیر مساوی از مخلوط خاک/ RM استخراج شد. تکنیک ضدعفونی کردن هر جا که نیاز بود مورد استفاده قرار گرفت. مستخرجات سانتریفوژ شدند (3 دقیقه، 6000g) و pH آب و پتانسیل اکسایش/ احیا (ORP) تعیین شدند. فاز آبی فیلتر شد (0.2 μm) و با 2 درصد اسید نیتریک برای آنالیز ICP-MS اسیدی شد. در پایان هر آزمایش بیت 6 تا 15 میلی لیتر دوغاب استخراج  و سانتریفوژ شد، محلولها برای انالیز انحلال کربن آبی(DOC) و آزمایشات استخراج فاز جامد (SPE) استفاده شدند. برای هر نوع خاک، آزمایشات کنترل بدون لجن قرمز تحت شرایط هوازی و بی هوازی همانطور که در بالا توصیف شد، انکوبه شدند.

شکل 1. نقشه ناحیه ای که توسط نشت لجن قرمز در سال 2010 متاثر شد، که مکانهای نمونه برداری با دایره های پر شده نشان داده شده اند، از ماه می 2011 برگرفته از Lockwood et al. (2014).

روشهای ژئوشیمیایی

ORP (به عنوان یک شاخص برای EH) و pH با استفاده از Thermo Scientific Orion Dualstar pH/ISE benchtop meter (pH روزانه در مقدار 4،7 و 10 کالیبره میشد؛ یک الکترود ORP کالیبره شرکتی جدید استفاده شد) اندازه گیری شد. غلظت آبی مس و نیکل با استفاده از PerkinElmer Elan DRCII ICP-MS اندازه گیری شد. DOC در محلول پایانی با یک آنالایزر multi N/C® 2100 با استفاده از اکسایش ترموکاتالیتیکی، آنالیز تشخیص MC-NDIR، اندازه گیری شد. استخراج متوالی در نمونه لجن قرمز آجکا سه بار انجام شد (جمع آوری شده از موقعیت K1 در Mayes et al. (2011) در دسامبر 2010) سپس یک فرایند بهینه سازی Tessier انجام شد که مس و نیکل را به 5 بخش عملیاتی تعریف شده تقسیم بندی کرد.pH استخراج کننده بعد از هر مرحله استخراج بررسی شد و برای اطمینان از اینکه با پروتکل مطابقت دارد، غلظت مس و نیکل در یک Optima 5300 DV ICP-OES تعیین شد.

SPE

محلول نهایی از فیلتر Isolute™C18 non-polar SPE عبور داده شد (1 گرم در 6 میلی لیتر) تا مواد آلی آن (و بنابراین هرگونه فلزات آلی) حفظ شود. این فیلترها طبق دستورالعمل کارخانه سازنده آن کاندیشن (پیش آماده سازی) شدند و محلولها تا pH 5.5 پیش از فیلتر کردن با اسید نیتریک اسیدی شدند (pH بهینه برای حداکثر نگهداری ماده آلی  توسط فیلترهای Isolute C18). فیلترکننده ها با اسید نیتریک 2 درصد برای آنالیز ICP-MS رقیق شدند  تا غلظت فلزات آبی غیرآلی/ آزاد را تعیین کنند. غلظت فلزات با پیوند آلی از اختلاف غلظت فلزات آبی اندازه گیری شده قبل (کل [M + ]) و بعد ([M + ] غیرآلی/ آزاد) از SPE محاسبه شدند. لازم به ذکر است که این یک استخراج عملیاتی تعریف شده است و درصد کمی از فلزات متصل به ترکیبات آلی ممکن است با فیلترهای C18 باقی نمانند و بنابراین در بخش آبی ظاهر شوند. درصد محاسبه شده از این روش سپس به عنوان شاخصی برای میزان فلزات متصل شده آلی به کار میرود.

جدول 1. مشخصات لجن قرمز و خاک

شکل2. داده های استخراج متوالی از نمونه های لجن قرمز سه تایی

نتایج

شناسایی نمونه

سه نمونه مختلف RM و خاک قبلا کاملا توصیف شده اند و در جدول 1 خلاصه شده اند. آنالیز فلورسانس پرتو X (XRF) نمونه ها در جدول A آمده است (منبع آنلاین). به طور خلاصه، محتوای معدنی RM توسط هماتیت، کلسیت، مگنتیت، کانکرینیت و هیدروگرانت با پسماند بوهمیت و فازگیبسیت، تحت الشعاع قرار گرفته بود، که بسیار مشابه با سایر لجن قرمزهای ناحیه شکاف است. غلظت مس و نیکل در لجن قرمز به ترتیب 104 و 361 میلی گرم بر کیلوگرم بود. در استخراج متوالی از لجن قرمز( شکل 2 و جدول B منبع آنلاین را ببینید) بخش بسیار کم مس و نیکل با Mg2+ قابل تعویض بود. بیشتر (80 درصد) مس موجود به تدریج توسط یک سری از محلولهای اسیدهای ضعیف (pH 1.5-5) از لجن قرمز شسته شدند. با اینحال بیشتر (75 درصد) نیکل از لجن قرمز به وسیله عمل هضم، آزاد شد.

همه 3 خاک کانی شناسی مشابهی داشتند، با کوارتز به عنوان ماده معدنی غالب و فلدسپار و رس نیر موجود بودند. تفاوت اصلی بین آنها در محتوای کربن آلی آنها و نسبت 0.5 N HCl آهن قابل استخراج در حالت اکسایشی Fe(II)  بود (جدول 1).  خاک OR بالاترین غلظت مس (12 میلیگرم در کیلوگرم) و نیکل (23 میلیگرم در کیلوگرم) را داشت. خاک WL دارای 6 میلیگرم مس و 14 میگیرم نیکل بود. خاک SS پایینترین غلظت مس (2 میلیگرم در کیلوگرم) و نیکل (5 میلیگرم در کیلوگرم) را داشت. آنالیز PCA (شکل A منبع آنلاین) نشان میدهد که این خاکها مشابه سایر خاکهای مرجع از ناحیه ای بودند که از نشت RM 2010 متاثر نبود.

تاثیر افزودن RM بر pH و DOC میکروکوزم (نمونه کوچک)

آزمایشات کنترل pH خاک تنها تحت هر دو شرایط هوازی و بی هوازی بسیار مشابه هستند و بین pH 7 و 8 برای هر نوع خاک است (شکل B منبع آنلاین). آزمایشات pH هوازی و بی هوازی طی زمان به شکلی متفاوت انجام شدند. pH سیستمهای بی هوازی اصلاح شده با RM بعد از یک دوره تعادل اولیه،نسبتا ثابت باقی ماند. برای هر نوع خاک، 33 درصد سیستمهای اصلاح شده با RM دارای pH بالاتربودند، با مقدار pH نهایی به ترتیب حدود 9.5، 10.5 و 11.5 برای خاکهای OR، WL و SS. آزمایشات اصلاح شده با RM 9 درصد نیز بسیار قلیایی تر از آزمایشات کنترل خاک تنها بودند (pH نهایی 8.5، 9.5 و 10 برای خاکهای OR، WL و SS). مقدار pH اولیه آزمایشات هوازی بسیار مشابه آزمایشات بی هوازی معادل بود؛ با اینحال، pH آزمایشات هوازی حاوی لجن قرمز طی زمان به تدریج کاهش یافت. مقدار pH نهایی تست هوازی 9 درصد RM حدود 8 با خاک OR ئ کمی بالاتر از 8.5 برای خاکهای WL و SS بود. مقدار pH نهایی تست هوازی 33 درصد RM بین نیم تا 1 واحد pH بالاتر از تست 9 درصد RM معادل بود. در همه آزمایشات بی هوازی، ORP به بین -100 تا -300 میلی ولت کاهش یافت. در آزمایشات هوازی، این مقدار به حدود +250 میلی ولت افزایش یافت (شکل 3d-f).

برای هر خاک، مقدار DOC در محلول پایان آزمایش با بارگذاری RM در هر دو شرایط بی هوازی و هوازی افزایش داشت، با غلظت DOC بالاتر در سیستم بی هوازی نسبت به سیستم هوازی معادل (این موضوع در خاک OR در آزمایش RM 33 درصد واضحتر است، که غلظت DOC 850 میلیگرم بر لیتر در سیستم بی هوازی و تنها 82 میلیگرم بر لیتر در سیستم هوازی است). مقایسه سه خاک نشان میدهد که غلـظت DOC در تست خاک OR بالاتر از تست خاکهای WL و SS بوده است (خاکهای WL و SS غلظت DOC مشابهی در تستهای معادل نشان دادند).

شکل 3. pH و ORP در آزمایشات بی هوازی و هوازی اصلاح شده با RM طی زمان. مشکی= اصلاح شده با 33 درصد RM، دایره= اصلاح شده با 9 درصد RM. میله خطا 1σ نتایج سه نسخه (در جایی که نشان داده نشده است، خطا ها در اندازه نماد هستند). نمودار برای کنترل اصلاح نشده در منبع آنلاین میتواند دیده شود.

تحرک مس و نیکل در سیستمهای خاک- آب متاثر از RM

غلظت آبی مس در تستهای کنترل خاک تنها همگی 15 میکروگرم بود و با زمان تغییر زیادی نمیکردند (منبع آنلاین شکل C را ببینید). بعد از یک دوره تعادل، غلظت مس آبی در آزمایشات اصلاح شده با RM به وضوح بیشتر از آزمایشات کنترل بود و با مقدار افزایش RM افزایش می یافت( یک اشتثنای جزئی، خاک OR اصلاح شد با 9 درصد RM است که غلظت نهایی تنها کمی بیشار از مقدار کنترل بود، کمتر از 25 میکروگرم). بالاترین غلظت آبی مس حدود 1450 میکروگرم در لیتر بعد از 30 روز با خاک OR اصلاح شده با 33 درصد RM ثبت شد، اگرچه این غلظت به تدریح با زمان به مقدار حدود 850 میکروگرم کاهش یافت. غلظت آبی مس در آزمایشات کنترل هوازی عموما بالاتر از تستهای کنترل بی هوازی بود (معمولا حدود 20 میکروگرم) و تغییرات بیشتری نشان داد اما نه با زمان.  غلظت آبی مس در آزمایشات اصلاح شده با RM هوازی عموما کمی بیشتر از تستهای کنترل خاک تنها بود (25-100 میکروگرم بر لیتر) اما به وضوح کمتر از آزمایشات بی هوازی معادل بود.

غلظت نیکل ابی در تست کنترل خاک تنها همگی کمار از 10 میکروگرم بر لیتر است و با زمان تغییر زیادی نمیکند. در آزمایشات بی هوازی اصلاح شده با RM، غلظت نیکل بالاتر از تستهای کنترل بود و الگویی مشابه با تحول مس آبی را دنبال میکرد (اگرچه غلظتها حدودا 5 برابر کوچکتر بودند). در سیستمهای بی هوازی اصلاح شده با 33 درصد RM، غلظت نهایی نیکل به ترتیب برای خاکهای OR، WL و SS حدود 150، 42 و 34 میکروگرم بر لیتر بود. غلظت آبی نیکل در تستهای کنترل هوازی عموما کمی کمتر از تستهای کنترل بی هوازی بودند (معمولا کمتر از 7 میکروگرم). در سیستمهای هوازی اصلاح شده با 33 درصد RM، غلظت نهایی نیکل به ترتیب در خاکهای OR، WL و SS حدود 25، 6 و 5 میکروگرم بر لیتر بودند (شکل 4d-f). بنابراین غلظت آبی نیکل در آزمایشات هوازی اصلاح شده با RM مشابه تستهای کنترل معادل بودند، به جز برای خاک OR اصلاح شده با 33 درصد RM که 4 برابر بیشتر بود.

مس و نیکل با اتصال آلی

در همه سیستمها به جز آزمایش کنترل هوازی WL، بخش مهمی از مس آبی به طور آلی کمپلکس شده بود(جدول 3(A), (B)). این بخش عموما در آزمایشاتی که لجن قرمز افزوده شده است، بیشتر است. در سیستمهای WL و SS، مس کمپلکس شده آلی بیشتری در سیستمهای بی هوازی نسبت به سیستم هوازی وجود دارد اما تفاوت بسیار کوچکی در سیستم OR وجود دارد. هیچ نیکل کمپلکس شده آلی در هیچ مجموعه آزمایشات کنترلی یافت نشد. با اینحال، نیکل کمپلکس شده آلی در ازمایشات هوازی با خاک OR، WL که 33 درصد RM به آنها اضافه شده است،یافت شد و مقادیر زیادی از نیکل کمپلکس شده آلی در همه آزمایشات بی هوازی که RM اضافه شده بود، پیدا شد.

بحث

تاثیر افزودن لجن قرمز بر pH و DOC خاک

وقتی لجن قرمز به سیستمهای خاک- آب بی هوازی افزوده میشود، یک افزایش فوری در pH به وجود می آید که به بارگذاری لجن قرمز مرتبط است و پس از آن pH طی دوره انکوباسیون نسبتا ثابت باقی می ماند. تغییر در pH به دلیل سود موجود در لجن قرمز است اما با نوع خاک به دلیل اختلاف ظرفیت بافری، متغیر است. ظرفیت بافری pH این خاکها از مواد معدنی رس و همینطور مواد آلی که آنها دارند، نتیجه میشود. نوسانات قلیایی با واکنش دپروتونه شدن زیر بافری میشود:

انحلال سیلیکای آمورف و بلوری شعیف در سیستمهای دارای pH بالاتر از 9.8 مهم میشود، بنابراین این موضوع ممکن است بر ظرفیت بافری سیستم با pH بالا و محتوای سیلیسیم بالا، تاثیر بگذارد (واکنش 3).

جدول 2. غلظتهای DOC (میلی گرم بر لیتر) در پایان آزمایش

شکل 4. افزایش مس و نیکل طی زمان در شرایط هوازی و بی هوازی اصلاح شده با RM. مشکی= بی هوازی، سفید= هوازی، مربع= اصلاح شده با33 درصد RM، دایره= اصلاح شده با 9 درصد RM. میله خطا 1σ نتایج سه تایی است (در مواردی که نشان داده نشده است، خطا در محدوده سایز نماد است).

بنابراین در هر بارگیری لجن قرمز، مقدار pH سیستم SS > سیستم WL > سیستم OR است. در سیستمهای هوازی، افزایش اولیه pH به دلیل افزودن لجن قرمز مشابه آنچیزی است که در سیستم بی هوازی مشاهده شد؛ با اینحال یک کاهش تدریجی pH در ادامه وجود دارد. این تمایل اخیر میتواند با کربناته شدن با اتمسفر CO2 توضیح داده شود، چراکه تشکیل گونه های کربنات آبی، OH-  را مصرف میکند و منجر به کاهش pH میشود. یونهای کربنات تمایل دارند تا با هر کاتیون موجود دو ظرفیتی واکنش دهند (مانند کلسیم و منیزیم از خاک و لجن قرمز) تا مواد معدنی کربناتی رسوب کند. بنابراین، pH نهایی همه سیستمها، بین 8 تا 9.5 بدون توجه به نوع خاک، بافری میشود. کمترین pH نهایی آزمایشات هوازی منجر به کمترین غلظت DOC در همه سیستمها در مقایسه با آزمایشان بی هوازی معادل میشود.

جدول 3. فلزات آبی با اتصال آلی از محلولهای پایانی بی هوازی (A) و هوازی (B)

برای آزمایشات بی هوازی، DOC آزاد شده از سیستمهای OR بین 3 تا 4 برابر بیشتر از مقدار آزاد شده از سیستم های WL و SS در همان مقدار بارگیری لجن قرمز بود. این نشان میدهد که مقدار مواد آلی موجود در خاک، فاکتور اصلی رها شدن DOC در این آزمایشات است (خاک OR 4.15 درصد TOC دارد، در مقایسه با 1.14 و 0.74 درصد در خاکهای WL و SS).  مقدار بالاتر pH اولیه خاکهای تالاب و شنی در مقایسه با خاک OR (به ترتیب 7.9، 7.9 و 7) میتواند بدین معنی نیز باشد که SOM در این خاکها حاوی بخش کمتری اسید آلی است. اسیدهای آلی، جزء قلیایی اصلی محلول SOM است. اگر شرایط به طور فزاینده ای قلیایی شود، اسید های آلی تفکیک میشوند و بنابراین، حلالیت آنها افزایش می یابد. تحت شرایط هوازی، غلظت DOC در محلول نهایی آزمایشات دسته ای  بسیار کمتر از این مقدار در تستهای بی هوازی معادل است (تا 10 برابر کمتر در بارگیری مشابه لجن قرمز). این موضوع به احتمال زیاد به دلیل pH کمتر در سیستمهای هوازی است.

کنترل بر رهاسازی مس

حلالیت مس در خاکها اغلب با pH کنترل میشود. در مقادیر pH خنثی و بالا، یون مس به شدت به سطح مواد معدنی دارای بار منفی جذب میشود و غلظت محلول پایین است. در حضور DOC، مس میتواند کمپلکسهای آلی-فلزی آبی پایداری تشکیل دهد و بنابراین غلظت مس در شرایط خنثی و قلیایی افزایش می یابد. بنابراین مهم است که کنترلی اصلی بر تحرک مس در این آزمایشات که هر دو pH و DOC متغیرهای کلیدی هستند، انجام شود.

در آزمایشات با افزودن لجن قرمز، ارتباط معنی دار آماری بین غلظت آبی مس و pH در هر دو سیستم هوازی و بی هوازی، وجود ندارد (Pearson’sr=<0.5,p=>0.1 جدول 4). با اینحال ارتباط معنی داری (Spearman’sr=>0.8,p=<0.001) بین غلظت مس آبی و غلظت DOC در هر دو سیستم وجود دارد. همچنین از آنجا که بخش مهمی از مس به صورت کمپلکس آلی یافته شده (بخش باقیمانده در فیلتر SPE)، این موضوع نشان میدهد که انحلال SOM (به ویژه بخش اسید آلی) کنترل اساسی بر حلالیت مس در هر دو آزمایشات هوازی و بی هوازی است. این یافته ها در توافق با کار پیشین است، که دریافته بود که 62 درصد مس متحرک از خاکهای اصلاح شده با لجن قرمزدر وهله اول در ارتباط با OM هستند.

جدول 4. مقادیر Spearman’s rank correlation برای غلظتهای مس و نیکل در برابر pH یا DOC برای آزمایشات اصلاح شده با لجن قرمز بعد از 100-120 روز انکوباسیون

برای همه تستها در این سه خاک، مقدار مس آزاد شده به محلول کمتر از مقدار مسی بود که در خاک، پیش از افزودن لجن قرمز وجود داشت (بیشترین سهم در تست بی هوازی OR با 33درصد RM بود که معادل 90 درصد از مس همراه با خاک بود). داده های استخراج متوالی (شمل 2 و جدول B در منیع آنلاین را ببینید) نشان دادند که مقادیر کم مس در سایتهای سطحی قابل تعویض جذب لجن قرمز شده اند (حدود 0.1 میلیگرم در کیلوگرم). این حقیقت که بیشار مس توسط اسید ضعیف به محلول آزاد شده است ممکن است نشانگر حضور مس به عنوان کمپلکس سطحی inner-sphere (درون کره ای) در مواد معدنی لجن قرمز باشد (مثلا Cu(II) شروع به آزاد شدن از سطح میکند زمانی که pH کمتر از 6 است، به عنوان مثال مقدار لبه جذب برای مس در فری هیدریت و هماتیت حدود pH5.2 است) یا اینکه مس در فاز جامدی که توسط محلول شستشو شسته میشود، داخل شده است. در حضور ترکیبات آلی محلول، تمایل Cu(II) به سطوح در همه مقادیر pH کاهش یافته است؛ و بنابراین ممکن است که DOC زیاد موجود در خاکهای متاثر از لجن قرمز، رهاسازی Cu(II) متصل به سطح موجود در لجن قرمز را افزایش دهد. با اینحال، ممکن است با در نظر گرفتن تنها مس موجود در خاک، همه مس آزاد شده به محلول در این آزمایشات را محاسبه کرد (مثلا حداکثر غلظت مس مشاهده شده در آزمایشات معادل 30 تا 100 درصد مس همراه با خاک اصلی است). در این مورد، مس همرا به SOM به صورت کمپلکس با ترکیبات آلی حل شد در pH های بالا، باقی می ماند.

غلظت آبی مس در آزمایشات OR با 33 درصد RM  بعد از 15 روز افزایش داشت و سپس با زمان کاهش یافت (شکل 4a). از انجاکه pH بعد از 15 روز به طور قابل توجهی تغییر نکردف این کاهش غلظت مس آبی احتمالا همراه با حلالیت humate نیست. با اینحال، ORP به سرعت بین 15 و 30 روز کاهش پیدا کرد (شکل 3d) و سولفات از محلول آبی خارج شد (منبع آنلاین شکل D را ببینید) که نشان دهنده واقعه کاهش سولفات است. گونه های Cu(II) پایدارترین گونه های مس تحت شرایط اکسایشی هستند اما گونه های Cu(I) و Cu(0) تحت شرایط احیایی شکل میگیرند. هر دو گونه Cu(II) و Cu(I) میتوانند کمپلکسهای پایداری با مواد آلی تشکیل دهند اما سولفیدهای غیر آلی تصور میشود با OM برای Cu(I) در محیط غنی از سولفید Cu(I)  رقابت کند. دیاگرام Eh/pH برای گونه های مس غیرآلی مرتبط (شکل 5) تائید کردند که تست بی هوازی OR با 33 درصد RM به مرحله ای از Eh/pH رسیده است که سولفید میتواند برای مس رقابت کند. مدارکی نیز برای خروج مس از محلول همراه با onset احیای سولفات (منبع آنلاین شکل D را ببینید) در داده های آزمایش OR با 9 درصد RM، وجود دارد (شکل 4a و 3d: توجه کنید که ORP برای احیای سولفات در pH 8 بالاتر از pH 9.5 است).

شکل 5. شرایط Eh/pH محاسبه شده برای آزمایشات بی هوازی اصلاح شده با RM اضافه شده بر گونه های مس Eh/pH و دیاگرام پایداری نسبی معدنی محاسبه شده با استفاده از Geochemists Workbench برای سیستم Cu-O-H-SO42−

در انتهای این آزمایش مقدار خیلی کمی مس در محلول وجود داشت، با وجود اینکه مقدار DOC در مقایسه با ازمایش خاک تنها افزایش یافت (مثلا انتهای این آزمایش تمایل به افزایش غلظت مس آبی با افزایش غلظت DOC را دنبال نکرد).بنابراین در جاییکه pH خاک و دسترسی به مواد آلی، از احیای سولفات حمایت میکند، تشکیل سولفیدها میتواند میتواند تحرک مس را با هومیت های آبی محدود کند و بنابراین غلظت مس آبی را کاهش دهد.

کنترل رهاسازی نیکل

حلالیت نیکل با افزایش pH در سیستمهای غیرآلی به علت افزایش جذب گونه های Ni(II) در سطوح معدنی با بار منفی، و تمایل گونه های Ni(II) (Ni(OH) + و Ni(OH)2) برای تشکیل کمپلکس سطح هیدرولیز شده کاهش می یابد یا زمانی که pH بالاتر از 9 باشد (برای غلظتهای کمتر از 1 میلی مولار) ترسیب میکند. درحالیکه گونه زایی نیکل با شیمی ردوکس تحت تاثیر قرار نمیگیرد،برای تشکیل کمپلکسهای پایدار با OM که میتواند حلالیت نیکل را در برخی سیستمهای افزایش دهد، شناخته شده است. همانند مس، correlations (ارتباط) (جدول 4) نشان میدهند که در ازمایشات با افزودن لجن قرمز برخی ارتباطات (Spearmans’srs =>0.4,p=<0.06) بین غلظت نیکل آلی و غلظت DOC در هر دو سیستم هوازی و بی هوازی وجود دارد (هیچ ارتباط معنی داری با pH وجود ندارد). با اینحال، سطح معنی دار (p=<0.06 vs. <0.001) و قدرت (rs=>0.4 vs. >0.8) این ارتباط برای نیکل به اندازه آنچه قبلا برای مس دیده شد، بالا نیست. این ممکن است به دلیل باشد که بخش کوچیکی از نیکل، به صورت کمپلکس آلی در آزمایشات بی هوازی یافته شده است (مثلا باقیمانده توسط فیلترهای SPE). در آزمایشات هوازی، نیکل با پیوند آلی تنها در آزمایشات OR و WL که 33 درصد لجن قرمز افزوده شده بود، یافت شد.

همچنین ممکن است که همه نیکل آزاد شده به محلول را با درنظر گرفتن تنها نیکل آلی حاضر در خاکها محاسبه کرد (مثلا حداکثر غلظت نیکل در آزمایشات 2-3 درصد نیکل همراه با خاک اصلی است). برعکس مس، بیشتر نیکل حاضر در لجن قرمز همراه با فازهای پسماند در استخراج متوالی است (مثلا آنهایی که با تیزات HE/آب حل شده است). برای لجن قرمز، این شامل اکسید آهن باقیمانده شامل هماتیت است. نیکل در هماتیت جایگزین میشود؛ بنابراین، بسیار غیرمحتمل است که نیکل موجود در لجن قرمز بتواند به دلیل حضور DOC در محلول تحرک داشته باشد و نیکل همراه با SOM احتمالا بر نیکل آزاد شده در خاک متاثر از لجن قرمز غالب میشود.

یک دیاگرام Eh/pH برای گونه های نیکل غیر آلی مرتبط در شکل 6 نشان داده شده است، با حالات Eh/pH تستهای بی هوازی که در آن تفسیر شده است. این شکل نشان میدهد که فاز حاوی نیکل که از نظر ترمودینامیکی پایدار است، NiOبدون حضور SOM است، به جز زمانی که شرایط احیایی قوی برای انتهای تست OR بی هوازی انجام شده باشد که فاز سولفیدی [NiS2] باید پایدار باشد. با اینحال، برعکس مس، تغییر کوچکی در غلظت نیکل آبی وجود دارد. این ممکن است به این دلیل باشد که بخش کوچکتری از نیکل به صورت آلی پیوند خورده باشد یا  ممکن است غلظت  بسیار کمترنیکل آبی را منعکس کند (غلظت مس در این آزمایش، 10 برابر بیشتر است، شکل 4). این داده ها نشان میدهد که DOC مکانیسم مهمی برای کنترل تحرک نیکل است، به ویژه زمانی که غلظت DOC افزایش می یابد؛ اگرچه در مقایسه با مس، تمایل نیکل به OM ضعیفتر است. علاوه بر این، بیشتر نیکل موجود در لجن قرمز محتمل نیست که به آسانی تحرک داشته باشند، که در غلظتهای آبی پایینتر نیکل نتیجه میشود، با وجود اینکه همه سه سیستم حاوی غلظت کلی بالاتر نیکل در مقایسه با مس هستند.

شکل 6. شرایط Eh/pH محاسبه شده برای آزمایشات بی هوازی اصلاح شده با RM اضافه شده بر گونه های نیکل Eh/pH و دیاگرام پایداری نسبی معدنی محاسبه شده با استفاده از Geochemists Workbench برای سیستم Ni-O-H-SO42−

پیامدها برای خاکها و تالابهای متاثر از لجن قرمز

شخم زدن لجن قرمز به درون خاک، یک اقدام کوتاه مدت موثر برای جلوگیری از تشکیل گردوخاک در ادامه ی نشت به داخل مزرعه است. این افزودن لجن قرمز به خاک، pH خاک را افزایش میدهد که در عوض اجزای قابل حل در قلیایSOM را به آب داخل منافذ خاک آزاد میکند که طی آن هر فلز به SOM متحرک کمپلکس میشود. اگر فلزات همراه با لجن قرمز، با SOM نیز کمپلکس شوند،میتواند منجر به تحرک بیشتر فلزات آلاینده شود. در خاکهایی که از تورنا و رودخانه بالایی مارسل گرفته شد که نزدیک حوضه بود اما با نشت لجن قرمز اجکا متاثر نشده بود، مس بیشتر از نیکل در تماس با لجن قرمز تحرک داشت. این، با این وجود بود که خاکها و لجن قرمز حاوی نیکل بیشتری نسبت به مس بودند. همچنین، بخش بیشتری از مس در فاز ابی نسبت به نیکل در هر سه خاک تحت همه شرایط بررسی کمپلکس آلی تشکیل دادند. بنابراین، اختلاف در تحرک مس و نیکل به افزودن لجن قرمز احتمالا با تمایل بیشتر مس برای تشکیل کمپلکس با OM همراه است و در حقیقت مس همراه با لجن قرمز به احتمال بیشتری متحرک است نسبت به نیکل.

اگر خاکهایی که لجن قرمز را دریافت کرده اند، در تماس با اتمسفر باشند(مانند هوازی، همانطور که برای بیشتر خاکهای کشاورزی انتظار میرود به جز طی طغیان فصلی)، pH آب منافذ قلیایی با واکنش کربناته شدن کاهش می یابد؛ بنابراین، انحلال مواد آلی کاهش می یابد و تحرک مس/نیکل کمتر میشود. بنابراین اگر خاکهای کشاورزی انتظار میرود طی زمان طولانی هوازی باقی بماند؛ تحرک مس و نیکل به ویژه برای افزودن مقادیر کمی لجن قرمز، محدود خواهد شد.

با اینحال، وقتی خاکها در تماس با اتمسفر نیستند (مثلا بی هوازی،همانطور که برای محیط تالاب که دائما آبگرفتگی دارد)، pH خاک بالا باقی میماند و غلظت بیشتری از مس و نیکل در آب منافذ در طولانی مدت وجود خواهد داشت. خطرات بالقوه در تالابهای کمتر ساحلی، که مقادیر زیادی لجن قرمز در آن قرار دارد، بالاتر است. تحرک مس و نیکل در خاکهای بی هوازی بالاتر از هوازی خواهد بود اما اگر شرایط خاک به اندازه کافی احیایی شود ()، مس با احیای Cu(II)، دکمپلکس شدن از SOM و تشکیل فازهای معدنی مس-سولفید، از محلول خارج میشود. با اینحال، در این مطالعه، این موضوع تنها در آزمایشات با محتوای مواد آلی زیاد و جایی که به صورت بالقوه غلظت بالای مس در محلول میتواند وجود داشته باشد، اتفاق می افتد.

نتیجه گیری

اصلاح گستره ای از خاکها با لجن قرمز، منجر به تحرک مس و نیکل در محلول میشود. در شرایط pH بالا که توسط لجن قرمز بر خاک تحمیل شده است، منجر به غلظت بالای DOC و فلزات کمپلکس شده آلی میشود. بنابراین، خاکهای با محتوای مواد الی بالاتر، رهاسازی فلزات بیشتری را تجربه میکنند. در همه نمونه ها، است با وجود اینکه فراوانی کلی نیکل در جامدات بیشتر است ، به علت تمایل بیشتر مس به تشکیل کمپلکسهای آلی، رهاسازی مس نسبت به نیکل ارجح تر است. شرایط هوازی به علت واکنش کوبناته شدن، منجر به pH پایینتر، غلظت DOC کلی کمتر و رهاسازی مس و نیکل کمتر میشود. کربناته شدن تحت شرایط بی هوازی وجود ندارد و غلظت بالاتر مس و نیکل در این آزمایشات حضور دارد. در ازمایشاتی که احیای سولفات مشاهده شده است، احیای Cu(II) در خروج نسبی مس از محلول نتیجه میشود. به طور کلی، باید از افزودن غلظتهای بالای لجن قرمز به خاکها ممانعت شود، به ویژه در خاکهایی که در محیط بی هوازی غنی از مواد آلی هستند.