کاهش تشدید یا رزونانس هماهنگ سازی های فرعی (Subsynchronous)، در رشته های جبرانی (Series-Compensated) مزارع بادی با استفاده از کنترل کننده های FACTS

چکیده

با رشد سریع سیستم های انرژی بادی در سراسر جهان، احتمالا شاهد یکپارچگی و ادغام مزارع بزرگ بادی با شبکه های الکتریکی خواهیم بود، رشته هایی که به جبران تضمین انتقال پایدار و مطمئن حجم انبوهی از انرژی استفاده می شوند. این ممکن است به طور بالقوه، سبب موضوعات رزونانس یا تشدید هماهنگ سازی های فرعی یا جانبی (SSR) باشد. اگر چه SSR، پدیده قابل درک و شناخته شده ای است که می تواند با انعطاف پذیرکردن دستگاه های سیستم های انتقال ac (FACTS) کاهش یافته باشد، اما با این حال اطلاعات کمی در مورد مشکل SSR در رشته ها و مجموعه های جبران شده مزارع بادی وجود دارد. این مقاله، رویداد بالقوه و کاهش SSRی را گزارش می کند، که به سبب تاثیر القای ژنراتور یا induction-generator (IG) روی داده است، درست همانطور که تعاملات پیچشی در یک رشته جبران شده در مزارع بادی تاثیر گذارند. سرکوبی و کاهش SSR، به عنوان یک امتیاز اضافه برای کنترل کننده های FACTSی بدست می آید که در حال حاضر ممکن است در سیستم انرژی برای دستیابی به دیگر اهداف، نصب شده باشند. در این مطالعه، یک مزرعه بادی که یک القای ژنراتور یا induction generator تحریک شده با دینام را به کار برده است، از طریق یک خط رشته ای جبران شده به grid یا شبکه برق متصل شده است. در ابتدا در پایانه IG، یک جبران کننده استاتیک VAR (SVG) با یک تنظیم کننده ساده ولتاژ، همراه با خازن شانتی (انتقالی) ثابت به کار رفته است، تا از انرژی واکنشی پویا یا دینامیک پشتیبانی کند. زمانی که با یک کنترل کننده میرایی SSR مجهز شده باشد، از SVG یکسانی برای نشان دادن موثر میرایی SSR، استفاده می شود. از یک خازن رشته ای کنترل کننده تریستور (TCSC)، که در واقع برای افزایش توانایی انتقال انرژی از خط انتقالی نصب شده اند، نیز برای نشان دادن نوسانات میرایی هماهنگ سازی های فرعی استفاده می شود، آن هم زمانی که در حال حاضر با کنترل حلقه های بسته تامین شده است.  درحالی که هر دو کنترل کننده های FACTS؛ یعنی SVC و TCSC، می توانند به طور موثری SSR را کاهش دهند، اما نشان داده شده است که، عملکرد TCSC  برتر و بالاتر می باشد. برای معتبر ساختن عملکرد SVC و TCSC در میرایی SSR، شبیه سازی های گسترده ای با استفاده EMTDC/PSCAD از انجام گرفته است.

کلمات شاخص:

سیستم های انعطاف پذیر انتقال ac (FACTS)، خود تحریکی القای ژنراتور یا induction generator (SECG)، رشته ها یا دنباله های جبرانی، جبران کننده استاتیک VAR (SVC)، رزونانس یا تشدید هماهنگ سازی های فرعی (SSR)، خارن رشته ای کنترل کننده تریستور (TCSC)، سیستم های انرژی بادی.

- معرفی

آلودگی محیطی و محدودیت سوخت های فسیلی معمولی، دو عامل عمده ای هستند که منجر به ظهور سراسری انرژی بادی، به عنوان یک وسیله و ابزار موثر از تولید انرژی شده است. توانایی ها و قابلیت های تولید باد، از اویل دهه 1990، از سطوح ناچیز و پایین رشد کرده تا امروزه که به بیش از 50 گیگاوات می رسد[1] ، [2]. این تغییرات و گرایش به سمت انرژی بادی سبب خواهد شد تا به طور اجتناب ناپذیری، توربین ژنراتورهای بادی بزرگ اندازه ای (TCSC) را در شبکه های انرژی الکتریکی ادغام کرد. این کار، برای انتقال انرژی تولید شده از طریق شبکه های انتقالی که می توانند جریان های انرژی خیلی زیادی را تحمل کرده و حفظ کنند، بیشتر لازم خواهد بود. رشته های جبرانی، به عنوان ابزار موثری از قابلیت و توانایی انتقال انرژی فزاینده، از یک شبکه انتقالی موجود، به خوبی شناخته شده اند. اگرچه، رشته های جبرانی نشان داده شده، سبب یک پدیده بسیار مضر، به نام رزونانس یا تشدید هماهنگ سازی های فرعی در شبکه های الکتریکی می شوند [3]، [4].

سیستم های انعطاف پذیر انتقال ac (FACTS) می توانند یک راه حل موثر برای کاهش SSR [5]-[9] و کنترل کننده های مبتنی بر تریستوری که در این زمینه و برای این هدف به کار رفته اند، ارائه دهند[10] ، [11]. توربین های بادی، مشروط به حالات مکانیکی متغیرهای مربوط به تیغه ها، shaft یا شفتها، چرخ دنده ها، tower یا برج و غیره توربین هستند [12]، [13].  در مورد توربین بادی، ژنراتورها به سرعت بر روی پایان خط انتقالی رشته جبرانی عمل می کنند، این یک پتانسیل و ظرفیت برای خود تحریکی القای ژنراتور یا induction generator، SSR است [14]، [15]/ 5] ک پتانسیل و ظرفیت برای .

انگیزه اصلی ورای این کار، بهره برداری از دستگاه های FACTS مبتنی بر تریستور، برای کاهش SSR است. دستگاه های FACST ممکن است که درحال حاضر برای دستیابی به اهداف دیگر نصب شده باشند، تابع میرایی SSR یا همینطور دستگاه های FACTSی که به طور گسترده برای برای کاهش SSR، متصل شده اند، نیز می توانند شامل این اهداف شوند. برای نمونه، ممکن است که یک SVC در حال حاضر در مزرعه بادی، برای پشتیبانی از انرژی واکنشی دینامیک، یا برای دیگر اهداف بهبود کیفیت انرژی (PQ)، واقع شده باشد. به طور مشابه، TCSC نیز ممکن است که در حال حاضر به منظور افزایش توانایی انتقال انرژی، در یک شبکه وارد شده باشد، و ظرفیت بالای مزرعه بادی ممکن است اکنون از طریق این شبکه رشته ای جبران شده، نیاز به تخلیه داشته باشد.

در این مقاله، هر دو موضوع، SVC در پایانه مزرعه بادی، و TCSC در رشته هایی با خطی برای میرایی نوسانات هماهنگ سازی های فرعی، اعمال شده است. عملکرد SVC با هر دو روش کنترل کننده ولتاژ و کنترل کننده کمکی میرایی SSR (SSRDC)، آزمایش شده است.  TCSC با یک کنترل کننده فعلی، مجهز شده است. عملکرد SVC و TCSC در میرایی SSR، بر روی دامنه گسترده ای از شرایط عملیاتی، بررسی شده است.

سازماندهی این مقاله به صورت زیر است. دو مکانیزم SSR؛ یعنی القای ژنراتور یا induction generator  (IG) و تاثیرات تعاملات پیچشی (TI)، به اختصار در بخش II تشریح شده اند. بخش III به مطالعه پیکربندی سیستم اختصاص دارد. بخش IV وقوع بالقوه SSR را در رشته های جبرانی مزارع بادی، هم بدلیل IG و هم تاثیرات TI، بررسی می کند. بخش V طراحی سیستم کنترل SVC و TCSV را پوشش می دهد. عملکرد SVC در کاهش SSR نیز در بخش VI نشان داده شده است. مقایسه عملکرد SVC و TCSC در برطرف کردن SSR، در بخش VII ارائه شده است. در نهایت، بخش VIII شامل نتیجه گیری این مقاله می باشد.

- رزونانس یا تشدید هماهنگ سازی های فرعی (SUBSYNCHRONOUS RESONANCE)

رزونانس یا تشدید هماهنگ سازی های فرعی در یک شبکه سیستم انرژی روی می دهد، آن هم زمانی که سیستم مکانیکی ژنراتور، با شبکه الکتریکی در تبادل انرژی است [3]، [4]. رشته های جبرانی در خط، سبب تحریک جریانات هماهنگ سازی های فرعی، در یک فرکانس الکتریکی fe می شود، که توسط عبارت زیر داده شده است:

- fe=f0xcxΣ

که در آن xc مقاومت خازن های رشته ای، xΣ مقاومت خط شامل ژنراتور و انتقال دهنده، و f0  فرکانس معمولی سیستم انرژی است.

این جریانات سبب گشتاور روتور و جریان در فرکانس ها مکمل fr می شود، به صورت زیر:

- fr=f0-fe

جریانات روتور سبب ولتاژ آرمیچری هماهنگ سازی های فرعی می شود، که ممکن است جریانات آرمیچیری هماهنگ سازی های فرعی را برای تولید SSR افزایش دهد. دوجنبه از SSR وجود دارد:

- خود تحریکی شامل هر دو تاثیر القای ژنراتور و تعاملات پیچشی

- گشتاور گذرا (که SSR گذرا نیز نامیده می شود).

- تاثیر القای ژنراتور  یا Induction Generator

خود تحریکی سیستم های الکتریکی، تنها با تاثیر القای ژنراتور سبب می شود. این می تواند در مورد یک مزرعه بادی شامل خود تحریکی القاهای ژنراتور (SEIGs) از مدار معادل کلی یک SEIG ترسیم شده در شکل 1، توضیح داده شود. از آنجایی که چرخش mmf تولید شده توسط جریانات آرمیچری فرکانس هماهنگ سازی ها فرعی، با سرعت Ns جابجا می شود، سرعتی که کمتر از سرعت روتور Nr است، مقاومت روتور (در فرکانس هماهنگ سازی های فرعی دیده شده از پایانه های آمیچری) منفی است، چرا که شیب "s" از القای ژنراتور، منفی می باشد. این موضوع از مدار معادلی که در شکل 1 نشان داده شده است، واضح می باشد.

- S=Ns-NrNs

زمانی که اندازه این مقاومت بیش از مجموع آرمیچر و مقاومت های شبکه در یک فرکانس تشدید شده باشد، یک خود تحریکی وجود خواهد داشت، و جریان الکتریکی هماهنگ سازی های فرعی، تمایلی به افزایش سریع خواهند داشت.

شکل 1. دیاگرام مدار معادل یک ماشین القای ژنراتور. R1= مقاومت استاتور، X1= مقاومت خازنی نشتی استاتور، R2= مقاومت روتور با ارجاع به استاتور، X2= مقاومت خازنی نشتی روتور با ارجاع به استاتور، Rc= مقاومت از دست دادن هسته یا core-loss ، و Xm= مقاومت مغناطیسی.

- تعاملات پیچشی

این شکل از خودتحریکی، شامل هر دو دینامیک های الکترونیکی و مکانیکی است. این ممکن است زمانی روی دهد که، فرکانس مقاومت الکتریکی fe نزدیک به مکمل فرکانس مقاومت پیچشی fn از سیستم shaft ژنراتور-توربین (TG) باشد[3] ، [4]. گشتاورها در فرکانس های پیچشی روتور ممکن است آنگاه تقویت شده و به طور بالقوه منجر به شکست shaft شوند.

- SSR گذرا

SSR گذرا در کل اشاره به گشتاورهای گذرا بر روی بخش هایی از shft T_G دارد، که از جریانات نوسانی هماهنگ سازی های فرعی در شبکه که به سبب خطاها یا تغییرات عملیاتی رخ می دهد، نتیجه می شود. این معمولا زمانی روی می دهد که مکمل فرکانس الکتریکی مقاومت شبکه تقریبا با یکی از فرکانس های طبیعی پیچشی، تراز شده باشد.

- پیکربندی سیستم

- انتخاب پارامترهای سیستم

مزارع بادی با ده ها یا صدها ژنراتور توربین های بادی مشابه (WTGs)، بنا شده اند، که این منجر به پروژه های انرژی بادی با مقیاس بزرگ می شود [1]. انتخاب مطالعه سیستم ها در این مقاله، مبتنی بر نرخ عملکرد مزارع بادی در انتاریو واقع در کانادا است، همانطور که به خوبی عملکرد جهانی مزارع بادی لحاظ می شود. در انتاریو، تقریبا ظرفیت 100 مگاواتی مزارع بادی، در حال خدمت رسانی است؛ برای نمونه، مزرعه بادی Kings Bridge North II، در نزدیکی Goderich  و مزرعه بادی Erie Shore  در  Port Burwell.

در امریکا، King Mountain Wind Range در ایالت Upton  در TX، شامل 214 توربین بادی است که هر یک 1.3 مگاوات ظرفیت داشته و منجر به ظرفیت 278.2 مگاواتی می شود [21]. به علاوه، چندین جایگزینی ژنراتورهای بادی القایی مرسوم 500 مگاواتی به 1000 مگاواتی، در سیستم انتقالی Dakotas  در حال بررسی است، تا به Twin  Cities,  Wisconsin,  Iowa,  و   Illinoi صادر شود[14] . در [20]، یک ژنراتور هماهنگ مرسوم با یک توربین بادی معادل با نرخ 500-MVA جایگرین شده است. براساس این سیستم های عملی، سیستم مورد مطالعه در این مقاله، برای یک مزرعه بادی که دارای خروجی های متفاوتی از انرژی، از 100 تا 500 MW  می باشد، اجرا شده است. بیشتر مطالعات برای یک تولید انرژی بادی واقعی، با قدرت 100 MW گزارش شده اند. از آنجایی که عمده WTGهای موجود، مبتنی بر SEIG ها می باشد [1]، لذا مطالعات این مقاله با WTG های مبتنی بر SEIG انجام گرفته است.

- سیستم مطالعه واقعی

شبکه انتقالی سیستم مورد مطالعه، اصولا از مدل اولین معیار IEEE از مطالعات SSR مشتق شده است [16]. دو سیستم مجزا وجود دارد که بررسی شده اند. اول از همه، مجموعه ای از ژنراتورهای القایی منسجم، از طریق یک خط رشته ای جبران شده ثابت، به شبکه متصل شده اند، که در شکل 2 نشان داده شده است. فرض شده است که برای تامین توان خروجی شبکه که می تواند از 100 تا 500 مگاوات متغیر باشد، تعداد زیاد و مناسبی از IGهای double-cage خود تحریکی 1000-hp ، باهم در مزرعه بادی متصل شده اند. از آنجایی که IGها دارای یک سیستم تحریک داخلی نیستند، لذا برای اجرا و عمل کردن IGها با یک عامل انرژی در دامنه ای از  lagging  یا تاخیرهای 0.98-0.99ی، نیازمند پشتیبانی اضافی واکنشی هستیم[14] . دو سیستم مطالعه ای لحاظ شده است. در سیستم مطالعه ای 1، یک SVC در پایانه IG متصل شده است تا از انرژی واکنشی دینامیک پشتیبانی کند.

در سیستم مطالعه ای 2، SVC لحاظ نشده است. به جای آن، خازن رشته ای XC  با یک TCSC جایگزین شده است، همانطور که در شکل 3 نشان داده است. مقاومت خازن TCSC برابر با متغیر خط رشته جبرانی است. داده های جزیی برای هر دو سیستم های مطالعه ای، در ضمیمه A ارائه شده است.

شکل 2. سیستم مطالعه 1: شانت WTG با SVC جبران شده است.

شکل 3. سیستم مطالعه 2: WTG با خط جبران شده انتقال توسط یک TCSC جبران شده است.

- SSR در یک مزرعه بادی با رشته های جبران شده یا SERIES-COMPENSATED

در این بخش، هر دو تاثیرات خود تحریکی IG و تعاملات پیچشی، در سیستم مطالعه 1 نشان داده شده در شکل 2، مورد مطالعه قرار گرفته است. سیستم ابتدا برای حذف SVC اصلاح شده است، طوری که احتمال SSR می تواند در رشته های جبران شده مزرعه بادی تجهیر شده با غیر FACTS، آزمایش شده باشد. برای مطالعه پتانسیل خود تحریکی و گشتاور گذرای SSR، یک خطا یا شکست سه فاز به زمین، اجرا شده است. مطالعات انرژی-جریان، با استفاده از نرم افزار ابزار انرژی DSA [17] و راه حل های زمان-دامنه ای الکترومغناطیسی، با نرم افزار PSCAD/EMTDC اجرا شده اند [18].

- تاثیر خودتحریکی IG

سیستم پیچشی WTGT در این بررسی ناتوان است. مطالعات گزارش شده در این بخش نشان میدهند که، دو عامل وجود دارد که بر پدیده خود تحریکی یک ژنراتور القایی تاثیر می گذارد. این عوامل در زیر آمده اند:

- توان خروجی WTG؛

- سطح رشته های جبرانی.

این عوامل به طور مجزا بررسی شده اند.

- تغییر در توان خروجی ژنراتور بادی: گشتاور الکترومغناطیسی برای توان خروجی های 100، 200، 300 و 500 مگاوات بدست آمده است، تا شروع خودتحریکی را آزمایش کند. نتایج در شکل 4 نشان داده شده است. مشاهده می شود که، برای یک انتقال انرژی "P" از 100 مگاوات، تاثیر خود تحریکی IG، خیلی مهم و برجسته نیست، حتی با سطح رشته های جبرانی p=90%. نوسانات در گشتاور الکترومغناطیسی قابل مشاهده هستند، اما با زمان زوال می یابند. اگرچه، هرچه سطح انتقال انرژی تا 300 مگاوات افزایش یابد، نوسانات با اندازه زیاد، در گشتاور الکترومغناطیسی ظاهر می شوند. زمانی که سطح انتقال انرژی به 500 مگاوات برسد، نوسانات شروع به رشد کرده و در نهایت ناپایداری سیستم را نتیجه می دهند. در این سطح بالای انرژی، IG با سرعت خیلی بالاتری از سرعت هماهنگ سازی، اجرا می شود. این انتقال انرژی افزایش یافته، مقاومت منفی روتور را ظاهر می کند که بیش از مجموع کل آرمیچر و مقاومت شبکه است، بنابراین نوسانات هماهنگ سازی فرعی زیاد می شود. حالت مهم الکتریکی "fe" در این مورد، 20.54 Hz است.

برای هر سطح انرژی-جریان، اگر خط مقاومت کاهش یابد، این نوسانات بزرگتر شده و برای مدت زمان طولانی تری که از نوسانات خود تحریکی IG انتظار می رود، ادامه می یابد. اگرچه، کاهش خط مقاومت، یک گزینه واقعی نیست، و بنابراین در اینجا گزارش نشده است.

- تغییر در سطح رشته های جبرانی: سپس، سطح رشته های جبرانی، برای توان خروجی ژنراتور 500 مگاواتی، تغییر کرده است. گشتاور الکترومغناطیسی برای 50%، 60% و 80% از خط جبرانی در شکل 5 نشان داده شده است، در حالی که برای 90% جبران در شکل 4 نشان داده شده است. مشاهده می شود که، با افزایش سطوح رشته های جبرانی، نوسانات مربوط به خود تحریکی IG افزایش یافته، و در نهایت، سیستم را ناپایدار می سازد. فرکانس الکتریکی fe در گشتاور الکترومغناطیسی، براساس (1) افزایش می یابد، و در نتیجه، فرکانس گشتاور روتور  fr مانند (2) کاهش می یابد.

- تعاملات پیچشی

برای تولید یک گشتاور روتور با فرکانسی در نزدیکی و همسایگی فرکانس رزونانس سیستم مکانیکی توربین بادی (شامل تیغه های روتور و چرخ دنده)، معمولا به سطح خیلی زیادی از رشته های جبرانی نیاز است، به آن صورت که توسط معادلات (1) و (2) مشخص شده است. در حقیقت دو فرکانس رزونانس نوعی وجود دارد [12]، [13].

- 1.1 هرتز، مطابق با نوسانات کناره های برج یا tower.

- 2.5 هرتز، در ارتباط با سیستم های مکانیکی.

یک مدل سیستم پیچشی two-mass یا دو توده ای، برای مدل IG در PSCAD اضافه شده است [18]. از آنجایی که هر دو فرکانس ها خیلی نزدیک هستند، تنها یک فرکانس پیچشی برای ارائه و نمایش تاثیر هردو این فرکانس های طبیعی، لحاظ شده است. بنابراین، مدل های Mass 1 شامل سیستم مکانیکی توربین بادی و برج بوده، و Mass 2، اینرسی ژنراتور را ارائه می کند.

در این مورد، سطوح متفاوت جریان انرژی به خوبی رشته های جبرانی، برای تایید وجود تعاملات پیچشی، لحاظ شده است.

- تغییر در توان خروجی ژنراتور بادی : توان خروجی WTG، با یک سطح خیلی زیاد از رشته های جبرانی 90%ی تغییر کرده است. شکل 6 هر دو گشتاورهای الکترومغناطیسی Te  و گشتاور مکانیکی بین mass 1 و mass 2 را نشان می دهد، T12 برای سطوح متفاوت جریان انرژی 50، 70 و 100 مگاواتی می باشد. مشاهده می شود که حتی در جریان انرژی 70 مگاواتی نیز سیستم با رشد نوسانات قابل مشاهده در هر دو Te و  T12، ناپایدار می باشد.

- تغییر در سطوح رشته های جبرانی: گشتاور مکانیکی T12 بین Mass 1 و Mass 2 و گشتاور الکترومغناطیسی Te از WTG، برای سطوح متغیر رشته های جبرانی 50% و 65%ی، در جریان انرژی 100 مگاواتی، در شکل 7 نشان داده شده است. در حال حاضر، نتایج در شکل 6 برای 90% نشان داده شده است. مشاهده می شود که با افزایش سطوح رشته های جبرانی، نوسانات مربوط به تعاملات پیچشی نیز افزایش می یابد، نوساناتی که در نهایت سیستم را ناپایدار می سازند، حتی در سطوح واقعی جبران 65%ی [3]-[5]، [19]. در هر مورد، سیگنال گشتاور الکترومغناطیسی، نوساتات مربوط به دو حالت پیچشی، و حالت الکتریکی هماهنگ سازی های فرعی، را که بر آن سوار شده است، نشان می دهد.

شکل 5. گشتاور الکترومغناطیسی برای رشته های جبرانی متفاوت و سطح یکسان انرژی-جریان.

- طراحی کنترل کننده SVC و TCSC

- طراحی کنترل کننده SVC

در سیستم مطالعه 1، اصولا از SVC برای تنظیم ولتاژ گذرگاه مزرعه بادی، در طول مدت اختلالات در سیستم، استفاده شده است. یک کنترل کننده کمکی میرایی رزونانس هماهنگ سازی فرعی (SSRDC) طراحی شده و به طور مناسب برای افزایش حالت پیچشی میرایی سیستم، اضافه شده است. پیکربندی عمومی یک SVC با تنظیم کننده ولتاژش و کنترل کننده کمکی، در شکل 8 نشان داده شده است.

در این مطالعه، تنظیم کننده ولتاژ، یک کنترل کننده ساده PI است که، بهره و افزایش نسبی آن صفر تنظیم شده است. افزایش انتگرالی یا جدایی ناپذیر، توسط یک روش سیستماتیک ضربه و آزمون یا hit-and-trial، و با استفاده از شبیه سازی زمان-دامنه انتخاب شده است [18]، تا بهترین مقدار KI  را بدست دهد، که در نتیجه با خطای قابل پذیرش (10%ی) در ولتاژ پایانه ژنراتور، در پاسخ به یک گام تغییر در ولتاژ مرجع Vref، سبب افزایش سریع زمان و کاهش زمان نشست می شود.  کنترل کننده کمکی H(s) می تواند بسته به اینکه چه روشی از طراحی کنترل به کار رفته است، ساختارهای متفاوتی را اخذ کند [19]. ساختار کنترل کننده کمکی میرایی هماهنگ سازی های فرعی (SSRDC) در شکل 9 نشان داده شده است، که در آن Sig  Δ  مقدار افزایشی سیگنال کمکی یا سیگنال بازخورد را نمایش می دهد. در کل سیگنال های متفاوتی که به عنوان ورودی کنترل کننده کمکی در نظر گرفته شده اند، خط جریان انرژی واقعی، خط اندازه جریان، فرکانس گذرگاه، اندازه ولتاژ گذرگاه و غیره می باشند [6]. در این مقاله، انحراف سرعت ژنراتور توربین بادی (Δω) به عنوان یک سیگنال کمکی استفاده شده است، تا حالات ناپایدار را زایل کند.

SSRDC شامل یک کنترل کننده نسبی ساده از طریق یک مدار  washout  یا استراحت است. هدف این مدار، جلوگیری کردن از کنترل کننده کمکی از پاسخ دادن به جریان انرژی در حالت پایدار است. افزایش نسبی SSRDC از یک ضربه و آزمایش یا hit and trial سیستماتیک، با استفاده از شبیه سازی غیرخطی زمان-دامنه که از نرم افزار PSCAD برای نتیجه گرفتن در سریع ترین زمان نشست استفاده می کند، تعیین شده است. سپس خروجی SSRDC به تنظیم کننده ولتاژ SVC تغذیه می شود، همانطور که در شکل 9 نشان داده شده است.

شکل 6. گشتاور مکانیکی بین mass 1 و mass 2 (T12) و گشتاور الکترومغناطیسی Te برای سطوح متفاوت انتقال انرژی در رشته های جبرانی یکسان.

- طراحی کنترل کننده TCSC

TCSC توانایی انتقال انرژی یک شبکه انتقالی را علاوه بر چندین توابع دیگر، افزایش می دهد [5]، [6]. این، یک کنترل سریع و پیوسته ای از خط انتقالی سطح رشته های جبرانی را تامین می کند، بنابراین به طور دینامیکی، جریان انرژی خط را کنترل می کند.

در سیستم مطالعه 2، فرض شده است که TCSC از ابتدا در شبکه برای کنترل خط واکنشی و مقاومتی و بنابراین جریان انرژی، به کار رفته باشد. تابع میرایی SSR، از طریق کنترل جریان ثابت، برای این مطالعه اضافه شده است. در [9] گزارش شده است که، یک عملیات TCSC در فرکانس اصلی و اساسی، یک واکنش یا مقاومت خازنی خالص را برای افزایش توانایی انتقال انرژی شبکه، پیشنهاد می دهد. از طرف دیگر، TCSC یکسانی نیز، امپدانس القایی و مقاومتی را در فرکانس های هماهنگ سازی های فرعی پیشنهاد می دهد، که به میرایی حالت ها یا مدهای هماهنگ سازی های فرعی کمک می کند. امپدانس مقاومتی TCSC، با عامل فزاینده ای که نسبت مقاومت خازنی پیشنهاد شده توسط TSCS بوده و افزایش یافته است، و همینطور با توجه به کل خط مقاومت القایی و واکنشی، افزایش می یابد.

سپس، پیکربندی کلی یک TCSC نشان داده خواهد شد (شکل 10). برای این پیکربندی، مقاومت القایی معادل TCSC، به در معادله زیر محاسبه شده است:

- XTCSC=XC-X2CXC-XL2β+sin2βπ+4XC2XC-XLcos2βk2-1ktankβ-tanβπ

که در آن β=زاویه پیشرفت می باشد (قبل از اینکه ولتاژ پیش رو صفر شود) که = -απ است؛ α زاویه اخراج یا firing از تریستورهاست. از (4) باید توجه کرد که، یک رزونانس موازی، بین XC و XL در فرکانس اصلی ایجاد شده است، و مطابق با مقادیر زاویه firing αres می باشد، به صورت زیر داده شده است:

- αres=π-2m-1πω2ωr

رزونانس های متفاوت، می توانند تنها با یک انتخاب مناسب از k=ωrω=(XC/XL)  در زاویه 90°<α<180° کاهش یابد. از آنجایی که XC شناخته شده است، XL  می تواند یکبار با مقدار مناسبی از k که برای تضمین یک پیک رزونانس سیگنال انتخاب شده است، محاسبه شده باشد. زمانی که مقادیر XC و XL از TCSC محاسبه شده باشند، یک طرح کنترل جریان حلقه بسته، برای برنامه کاربردی ارائه شده، به کار رفته است. دیاگرام بلاک عملیاتی TCSC در شکل 11 نشان داده شده است.

شکل 7. گشتاور مکانیکی بین mass 1, 2 (T12) و گشتاور الکترومغناطیسی Te برای رشته های جبرانی متفاوت و جریان یکسان انرژی؛ fr=0.8 Hz.

شکل 8. تعمیم کنترل کمکی SVC.

شکل 9. ساختار کنترل کننده میرایی رزونانس هماهنگ سازی های فرعی SVC (SSRDC).

شکل 10. پیکربندی کلی یک TCSC.

شکل 11. کنترل کننده جریان ثابت TCSC.

در اینجا Iref پیش خطا یا پیش بینی جریان محاسبه شده از فازور خط-جریان EMTDC/PSCAD است. کنترل کننده اصلی جریان، یک کنترل کننده PI است. پارامترهای این کنترل کننده نیز به طور سیستماتیک از طریق مطالعات شبیه سازی گذرای الکترومغناطیسی، توسط ضربه و آزمایش یا hit-trail سیستماتیک، تنظیم شده تا حداقل زمان نشست یا سریع ترین میرایی را بدست دهد.

- عملکرد SVC در کاهش SSR

پیش از این نشان داده شد که، پدیده SSR می تواند به طور بالقوه در رشته های جبران شده مزارع بادی وجود داشته باشد، میرایی نوسانات هماهنگ سازی های فرعی (SSO) از طریق کنترل SVC، اکنون در این بخش در نظر گرفته شده است.

- تاثیر  میرایی IG

عملکرد SVC در کاهش تاثیر IG، در بدترین احتمال نقطه عملیاتی 500 مگاواتی انتقال انرژی و 90%ی سطح رشته های جبرانی، ارزیابی شده است. شکل 12، سیگنال های زیر را با و بدون تنظیم کننده ولتاژ SVC نشان داده است:

- گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور (Te)؛

- سرعت روتور ژنراتور (ωr)؛

- ولتاژ پایانه ژنراتور (Vt)؛

- انرژی یا توان مقاومتی SVC (QSVC).

شکل 12. عملکرد SVC در میرایی SSO به دلیل تاثیر IG.

- تاثیر میرایی TI

تعاملات پیچشی در یک سطح انتقال انرژی 100 مگاواتی، مهم و برجسته شده است. به عنوان یک نتیجه، عملکرد میرایی SVC با توجه به تاثیر TI، در جریان انرژی 100 مگاواتی و 90% ی رشته های جبرانی، نشان داده شده است. سیگنال هایی گزارشی که عملکرد میرایی SVC را نشان می دهند، بدین شرح هستند:

- گشتاور مکانیکی بین Mass 1 و Mass 2 (T12)؛

- سرعت روتور ژنراتور (ωr)؛

- انرژی یا قدرت مقاومت القایی SVC (QSVC).

تاثیر تنظیم کننده ولتاژ SVC و SSRDC در شکل 13 نشان داده شده است. مشاهده می شود که تنظیم کننده ولتاژ SVC، SSO را به دلیل تاثیر TI زوال می دهد. به علاوه، میرایی به طور قابل توجهی با SSRDC SVC افزایش یافته است.

شکل 13. عملکرد SVC در میرایی SSO به دلیل تاثیر TI.

- عملکرد TCSC در کاهش SSR و مقایسه با SVC

به طور مستقیم، دستگاه سری  یا رشته ای می تواند مستقیما بر خط امپدانس یک شبکه تاثیر بگذارد، برخلاف دستگاه Shantی که همیشه یک مقاومت القایی را به صورت موازی با شبکه ابلاغ می کند. همانطور که در بخش V ذکر شد، افزایش رشته های جبرانی TCSC، امپدانس گذرا و القایی بیشتری را در فرکانس های هماهنگ سازی های فرعی، پیشنهاد می دهند. از آنجایی که TSCS یک دستگاه رشته ای است، مقاومت بیشتری مستقیما بر خط امپدانس بهبود دهنده سیستم میرایی، اضافه خواهد شد. از این دو عامل، انتظار می رود که TCSC در میرایی SSR موثرتر باشد، هم بدلیل تعاملات پیچشی و هم تاثیرات IG. شکل های زیر، عملکرد TCSC و SVC را در میرایی IG و تاثیرات TI، مقایسه می کند. در مورد تعاملات پیچشی، کنترل جریان مدار بسته TCSC، حتی بهتر از SSRDC  SVC عمل می کند.

شکل 14. مقایسه عملکرد SVC و TCSC در میرایی SSO، بدلیل تاثیر IG.

- تاثیر میرایی IG

در این مورد، عملکرد میرایی TCSC برای بدترین احتمال شرایط عملیاتی جریان انرژی 500 مگاواتی و 90% رشته های جبرانی، نشان داده شده است. سیگنال های استفاده شده برای آزمایش عملکرد میرایی TCSC به شرح زیر است:

- گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور (Te)؛

- سرعت روتور ژنراتور (ωr)؛

- ولتاژ پایانه ژنراتور (Vt).

این سیگنال ها برای این موارد، بدون هیچ دستگاه FACTSی و با یک تنظیم کننده ولتاژ SVC (VR)، و با کنترل کننده جریان TCSC (CC) نشان داده شده اند.

عملکرد TCSC به وضوح در میرایی SSO، به دلیل تاثیر IG برای مورد 90%ی رشته های جبرانی، برتر و بیشتر است.

شکل 15. مقایسه عملکرد SVC و TCSC در میرایی TI.

شکل 16. تغییر مقاومت القایی TCSC در میرایی SSO.

- تاثیر میرایی برای TI

در نهایت، میرایی TCSC در کاهش تعاملات پیچشی، بررسی شده است، سیگنال های آزمایش شده به صورت زیر هستند:

- گشتاور مکانیکی بین Mass 1 و Mass 2  (T12)؛

- سرعت روتور ژنراتور (ωr)؛

- مقاومت القایی TCSC (XTCSC)

دو سیگنال اول برای این موارد، بدون هیچ دستگاه FACTSی و با SVC-SSRDC، و با TSCS-CC، رسم شده اند. اگرچه، کنترل کننده کمکی SVC برای SSR (SSRDC) میرایی گشتاور مکانیکی بین Mass 1 و Mass 2 را بهبود می دهد، اما کنترل حلقه بسته TCSC، میرایی خیلی سریع تری را تامین میکند. تغییر مقاومت القایی TCSC در میرایی SSO در شکل 16 نشان داده شده است.

- نتیجه گیری

با رشد سریع نفوذ انرژی بادی در شبکه سیستم انرژی، مزارع بادی احتمالا مقدار حجیمی از انرژی را از طریق شبکه های رشته های جبران شده، تخلیه خواهند کرد. این ارائه سیستم انرژی، آسیب پذیری به SSR را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله، دو دستگاه FACTS مبتنی بر تریستور؛ یعنی SVC و TCSC، برای زوال و میرایی SSR در این نوع رشته های جبرانی مزرعه بادی، به کار رفته است. نتیجه گیری های زیر، از مطالعات گسترده شبیه سازی های گذرای الکترومغناطیسی، که به طور گسترده بر روی سطوح متغیر جریان انرژی و رشته های جبرانی به کار رفته، ترسیم شده است.

- SSR در رشته های جبرانی مزارع بادی، یک تهدید بالقوه است، حتی در سطوح واقعی از رشته های جبرانی و سطوح عملی جریان انرژی.

- SVC و TCSC هر دو در میرایی نوسانات هماهنگ سازی های فرعی، بدلیل تعاملات پیچشی و تاثیرات القایی ژنراتور، آن هم زمانی که سیستم در معرض یک خطای شدید باشد، تاثیر گذار هستند.

- SVC-SSRDC در مقایسه با یک تنظیم کننده خالص ولتاژ SVC، میرایی بهبود یافته ای را از تعاملات پیچشی تامین می کند.

- کنترل جریان TCSC در کاهش SSR، بهتر از SVC است، حتی زمانی که SVC با SSRDC تجهیز شده باشد.

در این مقاله، احتمال وقوع SSR با ژنراتورهای القایی خود تحریکی مبتنی بر SEIG مزارع بادی، مطالعه شده است. در حال حاضر، مطالعات برای بررسی SSR بالقوه با WTGهای مبتنی بر ژنراتورهای القایی تغذیه شده دوگانه (DFIG) و ژنراتورهای هماهنگ مبتنی بر مبدل ac-dc-ac، انجام گرفته است.