1

فنآوری تفکیک و پالایش

"عملکرد لخته شدن و ویژگیهای توده جمعشده از تتراکلرید پلیتیتانیوم (PTC) و مقایسۀ آن با تتراکلرید تیتانیوم (TiCl4) و نمکهای آهن در تصفیۀ آب با کمکِ گیاخاک ترکیبیِ اسید – کائولَن"

ال. چِکلیa ، جی.گالوa ، وای. ایکس. ژائوb ، بی. وای. گائوc ، اچ. کی. شونa.*

a مدرسۀ مهندسی عمران و محیطی ، دانشگاه تکنولوژی ، صندوق پستی 129، براودوِی ، NSW 2007 ، استرالیا

b لابراتوار یا آزمایشگاه اصلی (کلیدی) برای تحقیق درمورد  مواد تجمعیافتۀ کاربردی از وزارت آموزش ، مدرسۀ شیمی و مهندسی شیمی ، دانشگاه شاندونگ ، جینان ، 250100 ، جمهوری خلق چین.

c آزمایشگاه اصلی (کلیدی) کنترل آلودگیِ آب و منابع تجدید و احیای آن در شاندونگ، مدرسۀ علوم محیطی و مهندسی شاندونگ ، دانشگاه شاندونگ ، 27 جادۀ جنوبی شاندا.

چکیده

لختهکنندگانِ فلزی پلیمری به گونهای رو به افزایش در حال بهینه شدن کارآییِ استفاده از فرآیند لختهکردن/ دلمه کردن میباشند ، با این حال و هنوز تحقیق و بررسی بر روی توسعۀ نمکهای تیتانیوم و خصوصاً پلیتیتانیوم  بسیار محدود است. در این تحقیق ، عملکردِ لختهکنندۀ اخیراً توسعه یافته تتراکلرید پلیتیتانیوم (PTC) با هر دو تتراکرید تیتانیوم (TiCl4) و یک لختهکنندۀ با استفادۀ رایج و عمومی ، کلریدِ فرّیک (FeCl3) بر حسب پارامترهایِ کیفیت آب و خواص تودۀ جمعشدۀ رسوبی ، مقایسه شده است. در مقایسه با لختهکنندۀ FeCl3 ، لختهکنندگان با بنیانِ تیتانیوم ، ناحیۀ وسیعی از لخته کردن خوب را بر حسبِ pH و 	دوز لختهکننده دارا میباشند. از این گذشته ، آنها از بین بردن بیشتر و بالاتری از Uv254 و تلاطم را محقق کردهاند ، اما در مورد از بین کربنِ آلی حلشده (DOC) کمتر کارآمد بودهاند. خنثیسازی بار الکتریکی ، به دام انداختنِ فیزیکی کلوئیدها درون رسوباتِ منعقدکننده ؛ و جذب به عنوان ساز و کارهای اصلی لخته شدن برای TiCl4 شناخته شده ، در حالیکه لخته شدن جاروبی یا رفت و برگشتی و جذب (absorption) به عنوان ایفاءکنندۀ نقشی مهم برای هر دو مورد FeCl3 	و PTC یافت شدند. تودههای جمع شدۀ رسوبی توسط انعقاد PTC واجد بزرگترین اندازه در بین این تودهها با میزانی در حدود 836 میکرومتر با بزرگترین نرخ رشد میباشند. تمایزی اندک از عامل توان و قدرتِ تودههای تجمعی در میان لختهکنندگان آزمایش شده (به عبارتی ، 44.8% ، 44.2%، و 39.9% به ترتیب برای FeCl3 ، TiCl4 و PTC ) دیده شد ؛ در حالیکه لختهکنندۀ TiCl4 تولید تودههایی با بالاترین عامل بازیابی را نموده بود. این تحقیق نشان میدهد که لختهکنندگان با بنیانِ Ti لختهکنندگانی مؤثر و کارآمد در تصفیۀ آب میباشند. علاوه بر این ، لجنِ لختهشدۀ حاصله میتواند مجدداً احیاء شده و تولید فوتوکاتالیست عملکردیِ TiO2 را بنماید که خود مزیتی مهم بر دیگر لختهکنندگان سنتّی شمرده میشود.

- مقدمه

مادۀ آلی طبیعی (NOM) عموماً تشکیل شده از تنوعی شامل ترکیبات آلی با طیف وسیعی از اوزانِ مولکولی میباشد. کشف شده است که این ماده عامل و مسئولِ بو ، طعم ، رنگ ، و رشدِ مجدد باکتریایی در آب قابل شرب بوده ، و همچنین تواناییِ بالقوۀ تشکیل دادنِ محصولات – ضدعفونی کننده (DBPs) را داراست . اسید هومیک (HA) شامل ماکرومولکولهای آروماتیکِ چندچرخهای با تنوعی از گروههای عملکردی و کارآمدِ شامل- اکسیژن بوده ، و حدود 50-90 % 	از مادۀ آلیِ کلّ آب شیرین را شکل میدهد. به دلیل آنکه (HA)  مؤلفۀ اصلیِ NOM ، موجود در آب شیرین طبیعی را میسازد ، بنابراین به عنوان تولیدکنندۀ مهم DBPs شمرده میشود. در نتیجه ، از بین برندۀ مؤثر HA موجود در آب بوده ،و بطور قاطع و فزایندهای امرزوه در فرآیندهای تصفیۀ آب دخالت دارد. لخته شدن و دَلَمه شدن معمولترین فرآیندهای بکار رفته برای از بین بردنِ HA و ذرات کلوئیدی در آب قابل شُرب ، آب دریا ، و فاضلاب است.

نمکهای آلومینیوم (Al)  و آهن (Fe) بطور وسیعی به عنوان لختهکنندگانی مؤثر شناخته میشوند ، زیرا آنها عملکرد خوبی در از بین بردنِ طیف وسیعی از ناخالصیها ، شامل مواد آلیِ مانند HA دارند. بهرطریق،

اشکال اصلیِ لختهکنندگان سنتی در کمیّت بزرگِ لجن تولیدشده پس از تصفیه نهفته بود. در واقع، تصفیۀ لجن پس از دلمه شدن /  لخته شدن ، یکی از پرهزینهترین و به جهت محیطی از جمله چالشهایِ مسئلهآفرین در تمامی فرآیندهای تصفیۀ آب محسوب میشد. برای گیر انداختن موضوع دفع لجنها ، یک لختهکنندۀ جدید با بنیان تیتانیوم توسط شون و همکارانش پیشنهاد شد. تتراکلرید تیتانیوم (TiCl4) به عنوان یک جایگزین برای لخته کردن مورد بررسی قرار گرفته و عملکردی قابل مقایسه و بالاتر نسبت به نمکهای Al و Fe از خود نشان داد. علاوه بر این ، لختهکننده TiCl4 نشان داده است که تودههای تجمع یافتۀ بزرگتری ، با نرخ رشدی بالاتر را که قابلیت تهنشینی بهتری دارد میتواند ایجاد کند. مزیت اصلی TiCl4 آنست که لجن لخته شده میتواند دوباره به چرخه درآمده و از طریق کلسینه نمودن محصول فرعی باارزشی تولید نماید : از جمله دی اکسید تیتانیوم (TiO2) . TiO2 گستردهترین اکسید فلزی بکار برده شده با کاربردهایی وسیع در رنگها ، وسایل آرایشی ، سلولهای خورشیدی ، فوتوکاتالیستها یا کاغذهای الکترونیک میباشد. مزیتِ دیگر لختهکنندگان با بنیانِ Ti در مقایسه با لختهکنندگان سنتّی Al و Fe ، بر سمیتر بودن کمترِ گزارش شده تیتانیوم و ترکیبات مربوط به آن است. در واقع ، آنها بندرت در هر راهنمایی و رهنمود کیفیت آب شامل شدهاند. تیتانیوم یکی از فراوانترین عناصر بر روی زمین بوده و تقریباً در هر موجود زندهای ، سنگها ، اجسام مآیی ، و خاکها یافت میشود. تیتانیوم بر طبق گزارش امسلی (Emsley) ، تیتانیوم سمّی نبوده ، و حتی در دوزهای بالا و بزرگ هیچ نقش معکوس یا سمیای را درون بدن انسان ایفاء نمیکند. کمیتی تخمین زده شده از 0.8 میلی گرم تیتانیوم درون هر روزه توسط انسانها بلعیده میشود ، اما اکثراً از بدن عبور کرده و جذب نمیشود. به دلیل آنکه از نظرگاه زیستی سازگار است ( اینکه سمی نیست و بدن آن را دفع و از خود دور نمیکند) ، تیتانیوم در حیطۀ کاربردهای پزشکی استفاده شده که شامل انجام جراحیها و ایمپلنت ، نظیر توپهای لگن و سوکتها ( جایگذاریهای مفصلها) میشود که میتواند در آن مکان تا 20 سال پابرجا بماند. تیتانیوم تواناییِ ذاتی دارد تا به تمامی استخوانها تسری یابد ، و استفادۀ ایمپلنتهای دندانپزشکی را که به مدت شاید سی سال باقی خواهد ماند ، را امکانپذیر گرداند.

نهایتاً ، فراخوانِ رهنمودهای بهداشتی – محیطیِ سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای افزودن تیتانیوم به آب خوراکی با میزان 0.5 – 15 میکروگرم در لیتر و نتایج حاصله از مطالعه و بررسی قبلی ما نشان داد که تنها 10 میکروگرم در لیتر از نمکهای تیتانیوم در لجنآبها پس از لخته شدن فاضلاب (هرزآب) توسط TiCl4 باقی میماند.

بهرطریق ، یکی از اشکلات و نقائص نمکهای تیتانیوم مربوط به خنثیسازی بار الکتریکی ( جذب – ناپایدارسازی ) و تأثیر آن در کارآیی لختهکنندگی بهینه میباشد که در pH پایین 3.0-5.0  ، پس از انعقاد یافتن ، به دلیل کمیّت زیادH+ رها شده در طی فرآیند هیدرولیز تیتانیوم ، رخ میدهد . بر اساس تحقیقات اولیه بر روی لختهکنندگانِ پلیمریِ غیرآلی ، نمکهای پلیتیتانیوم ممکن است عملکرد بهتری را نسبت به نمکهای تیتانیوم به شکل از بین بردن مادۀ آلی و وابستگی pH  از خود نشان دهند. علاوه بر این ، مزیّت استفاده از هیدرولیزِ پیشین لختهکنندگان ، آنست که یونهای حاصل از هیدرولیز در حینِ مرحلۀ آمادهسازیِ لخته کردن نمایان میشوند ، نه پس از افزودن آنها به آب واقعی ، که در نتیجه ، متعاقباً به کنترل و احاطه بهتری از فرآیند لخته سازی میانجامد . بعلاوه ، آنها برای کاستن نیاز به تنظیم و تعادل pH از طریق هیدرولیز نمودن پیشین ، حساسیت اندک به دمای کم ، و نمایان کردن عملکردی بسیار خوب در از میان برداشتنِ آلودهکنندگان مختلف ، مفید میباشند. علاوه بر این ، آنها معمولاً از لختهکنندگان پلیمری و ارگانیک ارزانتر هستند. اولین مطالعه برای ترکیب و مشخص ساختن نمکهای پلیتیتانیوم به عنوان لختهکننده ، اخیراً توسط ژائو و همکاران کشف گردید. محلولهای تتراکلرید پلیتیتانیوم (PTC) همراه با مقادیر متفاوت بنیانی بودنشان B ( به عبارتی نسبت مولارِ OH/Ti) برای استفاده از یک روشِ آرام و کُند تیتراسیون آلکالن مهیا شدند. در مقایسه با TiCl4 ، تلاطم بیشتر یا قابل قیاس و کارآییِ از میان بردنِ مادۀ آلی توسط PTC همراه با ویژگیهای بهینه شدۀ تودۀ تجمع یافته ، بر حسب اندازه ، نرخ رشد ، و ساختار محقق شده است. باضافه ، لجن تولید شده پس از عمل رسوبگذاری PTC همچنین میتواند برای مهیا ساختنِ عملکرد فوتوکاتالیست TiO2 که با عملکردِ آن به عنوان P-25 TiO2 و برای تجزیۀ نوری استالدئید مشابهتی را نشان میدهد ، وارد چرخۀ مجدد شود.

ویژگیهای تودۀ تجمع یافته از جملۀ پارامترهای کلیدی میباشند که بر عملکرد لختهکنندگی در فرآیند تفکیک جامد / مایع تأثیر مینهد. ذرات کوچکتر بسیار آهستهتر از ذرات بزرگتر و با چگالی یکسان تهنشین میگردند. در نتیجه ، ذرات کوچک عموماً کارآییِ از بین بردن کمتری توسط فرایند لخته کردن – دلمه شدن نسبت به  ذرات بزرگتر دارند. تواناییِ تودههای تجمع یافته برای مقاومت در برابرِ شکست و قابلیت بازیافت پس از آنکه آنها شکسته شدند ، تأثیر مهمی بر عملیات تصفیه آب (WTP) دارا میباشند ؛ زیرا فرآیندهای واحد در WTP، از نواحی و مناطقی با بُرش بالا و غالب برخوردارند. در نتیجه ،توان و قدرتِ توده جمع شده و قابلیت بازیابی به عنوان پارامترهایی مهم در درکِ رفتار لختهکنندگی در نظر گرفته میشوند.

در این مطالعه ، عملکرد لختهکنندگیِ م≥نعقدکنندگانِ PTC و TiCl4 ، بر حسب میزان تلاطم ، کربنِ آلی حلشده (DOC) ، و میزان جذبِ UV254 ، پتانسیل زتا و اندازۀ توده جمع شده و سپس مقایسه با لختهکننده ای واجدکاربری عمومی ، مانند FeCl3 مورد ارزیابی قرار میگیرد. از آن گذشته ، یک بررسی و مطالعۀ تفضیلی نیز برای درک بهترِ رشد ، شکست و رشدِ مجددِ تودههای تجمع یافته توسط هر سه لختهکننده به نتیجه خواهد رسید.

- مواد و روشها

1.2 .   لختهکنندگان و آب مورد آزمایش

محلول TiCl4 ( با خلوص ≤  99% ) از طریق روش سیگما آلدریچ بدست آمدند (استرالیا). محلول موجود در انبار از TiCl4 با افزودن کند و آرامِ یک حجم از پیش تعیین شده ( به عبارتی 46.4 میلی لیتر) از محلول  تغلیظ شدۀ  TiCl4 تا مکعبهایی از آبِ بدون یون ، قطره قطره ، تحت جنبش و تکانهای مستمر برای بدست آوردن یک محلول نهایی20%  w/w از TiCl4 ( با چگالی g/mL 1.26 =  ρ ) آماده شد. محلول انباری از FeCl3 با تمرکز و غلظتی معادل g/L  10 به واسطۀ حل کردنِ g 2 از پودر در mL 200 از آب تخلیه شده از یون مهیا گردید. نحوۀ آماده نمودن لختهکنندۀ PTC   را جای دیگری نیز میتوان یافت. بطور مختصر ، یک مقدار از پیش تعیینشده ( به عبارتی  mL 63.3 ) از هیدروکسید سدیم (NaOH) ( g/L 200) به 200 میلیلیتر از TiCl4 (20% ) با استفاده از روش تیتراسیون آلکالن کند و آهسته تحت تلاطم و جنبش شدید ، افزوده گردید. در بررسی و مطالعۀ آنها ، ژائو و همکارانش دریافتند که لختهکنندۀ PTC با مقداری معادل B ( به تعبیری نسبت OH/Ti ) از 1.5 ، بهترین عملکرد را محقق نموده و در نتیجه این مقدار برای این بررسی انتخاب گردید. باید یادآور شویم که دوز لختهکننده به شکل mmol Ti/L محاسبه شده و mmol Fe/L به ترتیب برای لختهکنندۀ تیتانیوم و FeCl3 محاسبه شده است.

یک محلول انباری و تغلیظ شده از HA ( درجۀ تکنیکی ، سیگما – آلدریچ ، استرالیا) مستقیماً درونِ آب بدون یون (تخلیۀ یونی) تدارک دیده شد. آب ترکیبی مورد استفاده برای آزمایشاتِ لخته کردن توسط رقیق نمودن محلول انباری به کمک آب همزده شده به طور سریع و ملایم ، برای بدست آوردن یک غلظت نهایی از HA با مقدار  mg/L 10 بکار گرفته شد . تلاطم  آب خام بوسیلۀ افزودنِ کائولین برای بدست آوردن تلاطمی نهایی با دامنۀ  NTU 15 تا  NTU 25 افزایش پیدا نمود. جذب اندازهگیری شدۀ UV254 ، DOC ، پتانسیل زتا و pH  از آب ترکیبی آماده شده به ترتیب عبارت بود از 0.257 cm_1 ± 0.04 cm_1, 8.04 mg/

L ± 0.74 mg/L, _39.1 mV ± 1.3 mV and 7.7 .

  - آزمون جار (Jar Test)

آزمونهای استاندارد جار با استفاده از یک آزمایندۀ جار (PB-900TM, Phipps and Bird, USA) هدایت گردید. پس از افزودن لختهکننده به mL  500 از آب ترکیبی ، مخلوط نمودنِ سریع ( به عبارتی 200 دور در دقیقه) به مدت 15 دقیقه بکار گرفته شد و به دنبال آن مخلوط نمودن آهسته و آرام در  rpm  40 به مدت 20 دقیقه ادامه یافت و نهایتاً به مدت 20 دقیقه در وضعیتی ساکن تهنشین شد. نمونههای آب با استفاده از یک فیلتر سُرنجیِ غشائی  0.45 میکرومتری قبل از آزمایش UV254 ( جذب در 254 نانومتری با کمک اسپکتروفتومتری UV-754UV/VIS ) و DOC ( اندازهگیری شده توسط شیمادزو بوسیلۀ آنالیزور TOV-VCPH ) از قبل فیلتر شده بودند . تلاطم و پتانسیل زتای توده جمع شده مستقیماً بدون فیلتراسیون و با استفاده از یک تلاطم سنج به ترتیب 2100P ( HACH, USA) و زتاسایزر (Zetasizer) ( Malvern Instruments , Uk) اندازهگیری شدند.

آزمایشات لخته کننده / منعقد کننده تحت شرایط pH و دوز لختهکننده ، در خلال آزمونهای ابتدایی و به مقصود تعیین ناحیۀ منعقد شدن مناسب برای هر لختهکننده هدایت شدند. در مورد این آزمایشات ابتدایی ، مقدار pH لختهکنندۀ هدف به واسطۀ افزودن کمیتهای مناسبی از محلول HCl و NaOH محقق گردید ( M 0.1 ) .

3.2.  ویژگیهای تودۀ تجمع یافتۀ رسوبی

یک ابزار لیزریِ پراکنش ( Mastersizer , 2000, Malvern , Uk) برای سنجش و اندازهگیری ابعاد تودۀ رسوبی دینامیک به عنوان پیشرفت انجام شده توسط فرآیند لخته کننده و منعقدسازنده بکار گرفته شد و ادامه یافت . نمودار شماتیکی از سیستم نظارت همزمان برای ابعاد تودۀ تجمع یافتۀ پویا با جزئیات در شکل 1. تشریح شده است . قطر معادل میانه ، d50 ، به عنوان نمایشگری از ابعاد تودۀ تجمعی انتخاب شد ، گرچه گرایشهای یکسانی از  d10  و  d90  متعلق به ابعاد تودۀ جمع شده مشاهده گردید.

به جهت بررسی و مطالعۀ خواص تودۀ رسوبی ( به عبارتی ، توان و قابلیت بازیابی) ، رویههای آزمونهای لختهکنندگی به شکل زیر دنبال میشود : در پیِ مرحلۀ رشد تودۀ جمع شده ( به تعبیری 15 دقیقه در 40 دور در دقیقه ) ، تودۀ رسوبی تجمع یافته ، در معرض یک نیروی بُرشی با سرعت  rpm 200 برای مدت 1 دقیقه ، به دنبال آن ، یک مخلوط کند و آرام از  rpm40 برای 20 دقیقه برای مجاز ساختن رشد مجدد . عامل توانِ تودۀ جمع شده (SF) و عامل بازیابی (RF) ، که به جهت ارزیابی پایداری و تمایل برای تشکیل تودههای تجمع یافته بصورت زیر تعیین شدند :

در اینجا d1  میانگین اندازۀ تودۀ جمع شده از سطح هموار قبل از منظور داشتنِ نیروی برشی ، d2 میانگینِ اندازۀ تجمع پس از شکست آن بوده ، و d3  میانگین اندازۀ توده جمع شده پس از رشد مجدد نسبت به سطح هموار جدید میباشند.

مقادیر بزرگ SF نشاندهندۀ تودههای تجمع یافته است که بهتر میتوانند در مقابل بُرش مقاومت نمایند. در نتیجه این تودهها قویتر از انواع قرار گرفته در تعلیق با SFی کمتر قویتر در نظر گرفته میشوند . به طریقی مشابه ، افزایشی در مقدار RF نشان دهندۀ حضور تودههای تجمع یافته است که توان رشد دوبارۀ بهتری پس از در معرض برش بالا دارا هستند.

رشد تودۀ جمع شده نیز توسط محاسبۀ شیب منطقۀ رشد سریع تعیین میشود :

مطالعات قبلی ابعاد پرچین و شکن (مواج) (FD) از تودۀ جمع شدۀ تشکیل یافته را توسط استفاده از Masterizer 2000 را تعیین کرده بودند. شدت نور پراکندۀ شده کل l  ، بردار پراکندگی Q  و  FD به دنبال قانونی قدرتمند به شکل زیر خواهد بود :

بردار پراکندگی Q به شکل زیر تعریف میگردد :

در اینجا ، n  ، λ  و θ به ترتیب شاخص پراکنشِ رسانه و محیط انتقال ، طول موج نور لیزری در خلاء ، و زاویه پراکندگی میباشند.

تودههای تجمع یافتۀ چگال و بستهشده مقدار DF  بالاتری دارا میباشند ، در حالیکه نتایج مربوط به مقادیر اندکِ DF از بسیار منشعب و ساختار پیوندی سست نتیجه میگردند.

- نتایج و بحث

1.3.   تعیین ناحیۀ لخته شدن

نمونههای آزمایشات لخته شدن در سه طبقه و برای تعیین منطقۀ لخته شدن خوب و مناسب ردهبندی شدند :

(الف) لخته شدن قابل رؤیت نیست ( به عبارتی نمونههای مایعِ شفاف و واضح بدون مشاهدۀ وقوع هیدرولیز یا نمونههای متلاطم همراه با هیدرولیز قطعی اما هیچ تودۀ تجمع یافتهای مشاهده نمیگردد ؛ (ب) لخته شدن ناراضی کننده با کارآمدیِ از میان برداشتنِ تلاطم 90% > ؛ (ج) لخته شدنِ خوب و مناسب همراه با کارآمدیِ از میان برداشتن تلاطم  90%  <  و  (د) شرایط لخته شدنِ بهینه با بیشترین کارآمدیِ از بین بردن تلاطم . داده های مربوط به طبقۀ (ج) ، ناحیۀ خوب لختهشدگی را برای هر یک از لختهکنندگان همانطور که در شکل 2. نمایش داده شده ، تعریف میکند.

شکل 2. نشان میدهد که ناحیۀ لخته شدن در مورد لختهکنندگان با بنیان تیتانیوم ( به عبارتی PTC  و TiCl4 ) در محیط pH  و دوزهای وسیعتری نسبت به لختهکنندۀ FeCl3 رخ مینمایند. برای هر لختهکننده آزموده شدهای ،  7  pH به نظر pH بهینهای به نظر میآید ، آنجا که بالاترین از میان بردارندۀ تلاطم محقق شده بود. در این pH  ،  PTC به شکل حاضر در هر مقدار دوز آزمایششدهای لخته میکند ، در حالیکه در  5  pH  ، لخته کردن خوب در مقادیر دوزهای کمتر از   mmol Ti/L  0.2  مشاهده گردیده است. این یافتهها در تصدیق و تأیید خوبی با مطالعۀ قبلی انجام شده بر روی PTC نمیباشد ، آنجا که دریافتیم که  9  pH  ، pHی بهینه قبل از لخته شدن در دامنۀ دوزهای Ti/L mg   8-10  بوده است 	. TiCl4 عملکرد بسیار خوبی برای از بین بردن تلاطم در دامنۀ  pH  از  7-9 را از خود بروز داد ، که در تطابق با چندین مطالعۀ قبلی توسط ژائو و همکارانش میباشد. در آنجا مشخص شد که لختهکنندۀ TiCl4 از بین بردن تلاطم پایدار و بالایی را در شرایط وجود آلکالن نشان داده است. در واقع ، در pH  بالا ، لختهکنندۀ TiCl4 بتدریج هیدرولیز میشود ، و نتیجۀ آن از میان برداشتنِ تلاطم بهتری میتواند باشد. این نکته همچنین نشاندهندۀ آنست که یونهای هیدروکسید بیشتری برای هیدرولیز TiCl4 مورد نیاز میباشد . هر چند ، نتایج بدست آمده در این مطالعه  از بررسیِ دیگری بر روی لختهکنندگان با بنیان Ti تفاوت دارد ، آنجا که مشخص شد ناحیۀ لختهکننده از هیدروکسید تیتانیوم در دامنۀ pHی در طیف 4-6  بوده است . همچنین باید تذکر دهیم سولفات تیتانیوم در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته است؛ بنابراین آن حضورِ SO42- به عنوان شمارندۀ یون ( بجای Cl- ) ممکن است تأثیری بر روی ناحیۀ منتجه از لختهکنندگی خوب داشته باشد ، بخصوص بر روی دامنۀ pH .

2.3.   عملکرد لخته کنندگی : پتانسیل زتای تودههای جمع شده ، از میان بردنِ

تلاطم ، Uv254 و DOC

عملکرد لختهکنندگی در میان لختهکنندگان آزموده شده بر حسب پتانسیل زتا ، و از بین بردنِ تلاطم ،UV254 و DOC مورد بررسی قرار گرفت ، و این نتایج در هر دو قسمت ( شکل 3. و جدول 1.) جمعآوری گردید.

شکل 3.  تغییرات انجام شده در پتانسیل زتای تودۀ جمع شده که عموماً برای ارزیابیِ توانایی ناپایدارسازیِ لختهکنندگان بکار برده میشود ، نشان میدهد . تغییرات رخ داده در پتانسیل زتای تودههای تجمع یافته نیز اغلب به عنوان ابزاری مؤثر برای بررسی و  مطالعۀ ساز و کار لخته شدن مد نظر  قرار میگیرد ، که معمولاً بر حسب خنثیسازی بار و لختهشدن جاروبی توضیح داده میشود . تحت شرایط دوز بهینه لختهکنندگی ، مقادیر پتانسیل زتای این تودهها پس از لخته شدن برای FeCl3 ، TiCl4 و PTC ، به ترتیب 1.2- ، 0.4- ، و 2.1- میلیولت ثبت شدند ، این خود بیانگر آنست که خنثیسازی بار نقشی عمده در طیِ فرآیند لخته شدن نسبت به این سه لختهکننده ایفاء میکند. مطالعات مختلفی از جانب ژائو و همکارانش هماکنون نشان داد که ساز و کار اصلی لختهکنندگی برای TiCl4 از طریق خنثیسازی بار صورت پذیرفته است . در مورد FeCl3 ، چنگ گزارش داد که ساز و کارهای ممکنِ لخته شدن که بین FeCl3 و HA اوج میگیرد ، همان خنثیسازی بار و جذب بودند. همینطور بیان گردید کسری که توسط خنثیسازی بار از میان برداشته شد ، کمتر از آن میزانی است که بوسیلۀ جذب در دامنۀ pH از  7.5-9 از میان برداشته شد. در این بررسی ، pH اولیه در آب ترکیبی حدود 7.7 بوده که خود بیانگر آنست که فرآیند جذب میتواند همچنین نقشی مهمتری در لخته کردنِ HA  موجود در آب ترکیبی توسط FeCl3 ایفاء نماید. این خود ممکن است یکی از دلایلی باشد که چرا FeCl3 بهتر از عهدۀ از میان برداشتنِ DOC برمیآید ( یعنی ، 50.2% در قیاس با 41.7 % و  36.1% برای نمکهای تیتانیوم ) حتی اگر خنثی سازی بار در مقایسه ضعیف عمل نماید. در مورد PTC ، تنها تحقیقی که توسط ژائو و همکارانش گزارش شد ، بیانگر آن بود که خنثیسازی بار ممکن است ساز و کاری مسلط و غالبی در زمینۀ لخته کردن باشد ، زیرا مقادیر پتانسیل زتا  پس از لخته شدن ، به صفر میل میکند.

بهرجهت، مقادیر پتانسیل زتا از   mV 2.1-  و  mV  1.2- به ترتیب برای PTC و FeCl3  حاصل شدند و این بیانگر خنثیسازیِ کامل بار که چون محقق نشد ، به بارهای منفی سطحی بر روی سطح تودههای جمع شده منجر گردید. این نکته نشان میدهد که در حینِ فرآیند لخته شدنِ در هر دو موردِ PTC  و FeCl3 ، لختهشدن جاروبی و جذب نیز نقشی حائز اهمیت برای تسهیل گرد آمدن و تجمع تودههای رسوبی علاوه بر خنثیسازی بازی میکنند.

عملکرد لخته کنندگی آنطور که در جدول 1. نمایش داده شده ، نشانگر آنست که هر دو لختهکنندۀ با بنیان Ti عملکرد بهتری را به هنگام تلاطم و از میان برداشتنِ UV254 از خود نشان میدهند ، در حالیکه FeCl3 عملکرد بالاتر و بیشتری در مورد از بین بردنِ DOC ، همانگونه که در ابتدا ذکر شد ، به معرض نمایش میگذارد. میتوان یادآور شد که PTC  تلاطم قابل مقایسه و از بین بردنِ UV با TiCl4 با دوز بسیار کمتری از جهت بهینه بودن را بانجام رسانده بود ، و این خود بیانکنندۀ آنست که کاربرد PTC بجای TiCl4 به تصفیۀ منجر به هزینۀ مؤثری ختم میگردد.

در تحقیق اول بر روی PTC از بین بردن بیشتری برای DOC به وقوع پیوست ( به عبارت دیگر ، 61.5% برای PTC که با مقداری از B و بر پایۀ 1.5 مهیا شده ) . هر چند ، آب ترکیبی بکار گرفته شده در این بررسی ویژگیهای فیزیکی – شیمیایی متفاوتی داشته و خصوصاً مقدار DOC اولیه و کمتری را در برداشته ( 5.14 – 5.58 میلیگرم بر لیتر در برابر 8.04  میلیگرم در لیتر در این مطالعه ) . علاوه بر این ، مقدار B از 1.5 برای بررسی فعلی در مقایسه ،  اما همچنین به دلیلِ آنکه در مطالعات قبلی مقداری بهینه برای محقق کردن بهترین عملکرد لختهسازی یافت گردید. بنابراین ، ممکن  است B دیگری به عملکرد لختهسازی بهتری برای تصفیۀ آب ترکیبی موجود منجر شود.

3.3 .   واریاسیون دینامیک (پویای) اندازۀ تودۀ تجمع یافته در حین عمل لخته سازی

تشکیل تودههای تجمعی ، شکست و فرآیند رشد مجدد همراه با FeCl3 ، TiCl4، و PTC تحت شرایط دوزِ بهینۀ لخته کننده بطور همزمان و توسط Mastersizer 2000 تحت نظارت قرار گرفت و نتایج بدست آمده در شکل 4. نمایش داده شدهاند.

همانطور که در شکل 4. نشان داده شده ، اندازۀ تودۀ تجمع کرده بتدریج پس از ارائه و معرفیِ سرعت مخلوط نمودن کمتر ( به عبارتی ،   rpm 40 ) برای تمامی لختهکنندگان آزموده شده ، در طیّ مرحلۀ جنبش و بهم خوردن به سطحی هموار و پایدار میرسد ، و اعتقاد بر این است که این روند به توازنی متناسب بین رشد تودههای تجمعی و شکست رسیده است. هنگامیکه نیروی بُرشی بعداً سپس وارد صحنه شد ( به تعبیری ، مخلوط سریع در  rpm 200 برای یک دقیقه) ، اندازۀ توده رسوبی بلافاصله کاهش یافت ، و نتیجه آن شد که این توده ها به میزانی با 60%  کوچکتر از میزان اولیه و ابتدایی خود رسیده است. زمانیکه سرعت اندک مخلوط شدن دوباره وارد عمل شد ، تودهها شروع به رشد مجدد مینمایند ، اما هیچیک از آنان توسط تمامی این سه لختهکنندگان به اندازۀ اولیۀ توده تجمع یافته بازیابی نمیگردند.

هر یک از لختهکنندگان آزموده شده ، ابعاد و اندازههای متفاوتی از تودههای رسوبی (جدول 2) و نرخ رشد را نمایان میسازند. در مقایسه با FeCl3 ، TiCl4 و PTC سرعت رشد تودههای رسوبیِ سریعتری نسبت به تودههای بزرگ دارا هستند. بولر و بلیزر چنین توضیح دادند که یک زمان حفظ و بازیابی کوتاه به هنگامِ مزدوج شدن با تشکیلات تودهای بزرگتر ، محتملاً به لخته شدگیِ فشردهتری منجر شده و کوچکتری ختم شده و واحدهای رسوبکننده به شکل ذراتی بزرگتر عموماً سریعتر از ذرات کوچک با همان چگالی تهنشین میشوند . رشد توده های تجمعی در حینِ فرآیند لخته شدن به ترتیب زیر تغییر مییابند : PTC > TiCl4 > FeCl3 و ترتیب اندازۀ تودۀ تجمع یافته d1 عبارت بود از : PTC (836.9 µm) > TiCl4 (764.3 µm) > FeCl3 (722.2 µm) . این نتایج بوضوح مزیت استفاده از لختهکنندگان با بنیان Ti را بر نمکهای Fe نشان میدهد ،زیرا تودههای تجمع یافتۀ نتیجه شده ، از ابعاد و اندازۀ بسیار بزرگتری ، بدون توجه به فرآیندهای رشد ، شکست ، و رشد مجدد آنان برخوردارند. علاوه بر این ، از آنجایی که شناخته شده است تودههای تجمعیِ ریز مستعد تعلیق در مادۀ شناور بر سطح میباشند ، تودههای تجمّعی در آنصورت با کارآیی بهتری توسط تهنشینی عمل خواهند نمود. این میتواند کارآیی کمتر از بین  بردن تلاطم FeCl3  در مقایسه با لختهکنندگان با بنیان  Ti توضیح دهد.

4.3.  شکست تودههای تجمع یافته و بازیابی

عامل توانِ تودههای تجمعی (SF) و عامل بازیابی آنان (RF) با استفاده از معادلات (1) و (2) به منظور بررسیِ توان تودۀ تجمعی و قابلیت بازیابی آن محاسبه شدند. نتایج 	از جدول 2 جمعآوری شده است و نشان میدهد که  SF مربوط به FeCL3 ، TiCl4 و PTC به ترتیب عبارت بودند از 44.8 ، 44.2 و 38.9 ، در حالیکه RF به ترتیب شامل مقادیر 20.4 ، 42.0 و 20.5 بودهاند. شکست و تجدید شکلِ تودههای تجمعی عموماً تا حدی توسط ویژگیهای لختهکنندگان مختلف کنترل میگردد. لختهکنندگان FeCl3 بالاترین میزان SF را نشان دادند اما نه با اختلاف مهمی از آنچه TiCl4 و PTC داشته بودند. تودههای تجمع یافتۀ شکل گرفته توسط TiCl4 بزرگترین مقدار RF نمایش داده ، در حالیکه FeCl3 و PTC مقدارهای کمتری اما مشابه با مقادیر RF عرضه کردند. مطالعات قبلی تا به حال گزارش کردهاند که تودههای تجمعی شکل گرفته توسط لختهکنندگان جاروبی ( به تعبیری، FeCl3 و PTC در این تحقیق) قابلیت بازیابی ضعیفتری پس از شکست دارا هستند تا آنهایی که توسط خنثیسازی بار ( به عبارتی FeCl3 و PTC در این بررسی) . بهرطریق ، حتی اگر TiCl4 بالاترین مقدار RF را نشان میداد ؛ تودههای تجمعی رشد مجددی نسبت به اندازۀ ابتدایی شان قبل از شکست نمینمودند ، این خود بیانگر آن است که خنثیسازی بار تنها سازوکار لخته کنندگی و مسئول لخته کنندگی TiCl4 نیست . گرِگور و همکارانش چنین بیان داشتند که مسیر اصلی از بین بردنِ HA  از طریق لخته شدن بسته به شرایط pH و به شکل زیر تغییر میکند : رسوب کردن توسط شکلگیری کمپلکسهای غیرقابل حل در  6 > pH ، و جذبِ HA به سمت هیدروکسید جامد در  6 < pH . از آنجا که لخته کنندگی بهینۀ pH   برای TiCl4  7.0 بود ، جذب HA به سمت هیدروکسید جامد ممکن است سازوکارِ از بین برندۀ چیره و غالبی باشد. ژائو و همکارانش توضیح دادند که فرآیند رشد تودۀ رسوبی برای لختهکنندۀ TiCl4 میتواند به شکل زیر تفسیر شود : در اثنای دقایق اولیه ، اندازۀ تودۀ تجمعی به شکلی تیز و قاطع به دلیل خنثیسازی بار بین HA با بار منفی حاضر در آب و Ti4+ . همچنانکه فرآیند لخته شدن ادامه مییافت ، تودههای تجمعی به هم پیوسته و تشکیل مهلکههایی از کلوئیدها درون رسوبات لخته کننده میدادند که با جذب شیمیایی تلفیق شده بودند. سپس ، اندازۀ تودها به آرامی و محتملاً به دلیل اختلال یا مزاحمت در روند شکلگیری تودههای رسوبی تجمع یافته بر اختلاط و ممزوج شدن پیشرونده ، کاهش مییافتند .

شکل 5. توزیع اندازۀ ذرات (PSD) متعلق به سه لختهکننده را قبل از شکست ، پس از شکست ، و بعد از رشد دوباره نشان میدهد . تغییرات کمتری بین PSD قبل از شکست و بعد از رشد مجدد تودۀ تجمع یافته برای FeCl3 و PTC مشاهده گردیده است که بر فقر رشد مجدد توده تجمع یافته بعد از شکست و اینکه کدامیک توسط RF تحتانیِ حاصل شده برای این دو لختهکننده تأیید شدهاند ، دلالت میکند .

5.3.  تحلیلِ ساختاریِ تودههای تجمعی

ابعاد مواج تودههای تجمعی (FD) در سه لختهکننده بر مبنای معادلات (4) و (5) و به جهت مقایسۀ درجۀ فشردگی آنان محاسبه شدند . FD مربوط به تودههای تجمعی خود پارامتر مهم دیگری است که بر چگالی تودههای مجتمع شده تأثیر گذارده و در نتیجه بر فرآیند تفکیکِ جامد /  مایع مؤثر میافتد. نتایج  در جدول 2. نمایش داده شدهاند و نشان میدهند که مقادیر FD مربوط به تودههای تجمع یافته از ترتیب FeCl3 > TiCl4 > PTC تبعیت میکنند . این در تطابق با یکی از مطالعات و بررسیهای قبلی میباشد ؛ که نشان میدهد هر چه اندازه و ابعاد تودۀ تجمعی بزرگتر باشد ، ابعاد مواج آن کوچکتر است. علاوه بر این ، میتوان شاهد بود که FD از روندی یکسان به مانند SF پیروی میکند ، که نشان میدهد تودههای تجمع یافته واجد SF زیاد و بالایی است که همچنین درجۀ بالایی از فشردگی را نمایش میدهد. این نکته همچنین در تحقیق قبلی توسط وَنگ و همکارانش نشان داده شده بود ، جاییکه آنها رابطهای تنگاتنگ میان ساختار تودههای مجتمع شده و توان آنها پیدا نموده بودند.

- نتایج

عملکرد لختهکنندۀ اخیراً توسعه یافتۀ PTC به جهت تصفیۀ ترکیبی فاضلاب در مقایسه با TiCl4 و لختهکنندۀ سنتی FeCl3 بر حسب پارامترهای کیفی آب ، سازوکارهای لختهکننده و ویژگی های تودههای تجمع یافته مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج آمده در زیر از تحقیق حاضر استخراج گشته است :

- PTC و TiCl4 ناحیۀ رسوبگذاری وسیعتری را بر حسب pH و دوز منعقدکننده برای از بین بردن تلاطم نشان دادند و در نتیجه به لحاظ توان بالقوه دامنۀ وسیعتری از pH را نسبت به FeCl3 بکار گرفتند. علاوه بر این ، PTC و TiCl4 تلاطم بیشتری و بالاتر و از میان برداشتن UV254 محقق کردند.

- در خلال دورۀ رشد توده تجمع یافتۀ اولیه ، PTC سریعترین نرخ رشد ( به عبارتی ، 278.9 میکرومتر در دقیقه ) را همراه با بزرگترین ابعاد تودۀ رسوبی با مقدار 836 میکرومتر نشان داد، که خود بیانگر مزیتهایی حائز اهمیت بر حسب اختلاطی فشرده  و محفظههای رسوبگذاری میباشد.

- عامل توان و قدرت و بعدِ موّاج در هر سه لختهکننده کاملاً مشابه بوده و از ترتیب یکسانی :

FeCl3 > TiCl4 >PTC پیروی میکند؛ این خود بیانگر رابطهای نزدیک بین توان تودههای تجمعی و ساختار میباشد ،  هر چند ، PTC و FeCl3  مقادیری مشابه اما کمتری از عوامل بازیابی را به نمایش گذاردند. به این طریق پیشنهاد میکنند که تودههای تجمعی نیازمند نظارت و مراقبت محتاطانهای در حین فرایند تفکیک میباشد.

- خنثیسازی بار به همراه به دام انداختن فیزیکی کلوئیدها درون رسوباتِ تودههای مذکور و جذب ، سازو کارهای اصلیِ دخیل در عمل لخته نمودن از جانب لختهکنندۀ TiCl4 میباشند . لختهکنندگی جاروبی و جذب به نظر مکانیزمهایی اولیۀ برای هر دو لختهکنندۀ PTC و FeCl3 مینمایند.

- humic

- Sweep coagulation

- Natural Organic Matter

- disinfection- by- products

- photodecomposition

- deionized

- zeta potential