رفتار لرزه اتصالات مرکب از ستون بتنی مسلح شده با فولاد و تیر تقویت شده با فولاد

چکیده

برنامه پژوهشی با موضوع اتصالات مرکب از ستون بتنی مسلح شده با فولاد و تیر تقویت شده با فولاد بدین منظور صورت گرفت که طرح موزه جدید علم و فناوری چین واقع در شهر پکن را مورد تأیید قرار دهد. ابتدا تست های بارگذاری گردشی معکوس بر روی چهار نمونه انجام شد تا رفتار لرزه ای اتصال مرکب به شکلی متمرکز مورد بررسی قرار گیرد. منحنی های بار-جابجایی، رفتار هسته اتصال، کاهش مقاومت و سختی، شکل پذیری، ظرفیت استهلاک انرژی، مشخصه های تغییر شکل، و ... متعلق به قسمت های فرعی تست مورد تحلیل قرار گرفته اند. دو حالت گسیختگی مختلف را می توان در تست ها مشاهده نمود و اتصالاتی که در دو انتهای تیر با گسیختگی خمشی همراه بودند، نسبت به اتصالاتی که در هسته اتصال دارای گسیختگی برشی بودند، سختی و مقاومت بیشتر و شکل پذیری و ظرفیت استهلاک انرژی بهتری از خود نشان دادند. در نتیجه کنترل منطقی مود شکست، یکی از کارآمدترین روش های بهبود رفتار لرزه ای اتصال محسوب می شود. بر اساس مشاهدات آزمایشگاهی و با استفاده از مدل برش، یک فرمول طراحی برای مقاومت برشی هسته اتصال بدست آمد که بازوی فشاری بتنی داخلی، بازوی فشاری بتنی خارجی و مکانیزم های برشی چارچوب جان فولادی را در بر می گیرد و علاوه بر این، روش تحلیلی برای کنترل مود شکست اتصال نیز ارائه خواهد شد. در نهایت با آزمایش نتایج و مقایسه آن ها با روش های موجود دیگری که در قوانین طراحی و مطالعات فعلی ارائه شده اند، روش پیشنهادی در این مطالعه مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی: اتصال مرکب، ستون بتنی مسلح شده با فولاد، تیر تقویت شده با فولاد، رفتار لرزه ای، مطالعه آزمایشگاهی، مود شکست، سختی برشی، هسته اتصال

1.	مقدمه

موزه جدید علم و فناوری چین یکی از مهم ترین پروژه های فرعی برای بازی های المپیک 2008 در شهر پکن می باشد. برای رفع نیازهای نمایشگاهی و مستحکم سازی لرزه ای، سیستم سازه ای مرکبی ارائه شد که از سازه تیر فولادی بلند و سازه دیوار برشی با قاب بتنی مسلح شده با فولاد تشکیل شده است و در شکل 1 نشان داده شده است. از آن جایی که این دو نوع سازه خواص مکانیکی کاملاً متفاوتی دارند، رفتار لرزه ای اتصال مرکبی که این دو سازه مختلف را به یکدیگر متصل می کند (در شکل 1 نشان داده شده است) حاکم بر عملکرد لرزه ای کل سیستم سازه ای است و یکی از مهم ترین مسائل طراحی محسوب می شود.

شکل1. موزه جدید علم و فناوری چین.

اتصالات مرکب فولاد-بتنی در سیستم سازه ای مرکب که در پژوهش های قبلی مورد بررسی قرار گرفته اند عمدتاً دارای اتصال مرکب ستون بتنی مسلح شده-تیر فولادی (RC-S) و اتصال مرکب ستون بتنی مسلح شده با فولاد-تیر فولادی (SRC-S) می باشند.

اتصالات مرکب RC-S در ابتدا توسط شیخ و سایرین و دیرلین در سال 1989 در دانشگاه تگزاس، و سپس توسط کانو و دیرلین در سال 1993 در دانشگاه کورنل مورد آزمایش قرار گرفت. تمام داده های آزمایشی بدست آمده، اساس اولین راهنمای طراحی را بنا کرد که توسط کمیته کار بر روی ضابطه طراحی برای سازه های مرکب در فولاد و بتن ASCE در ایالات متحده و در سال 1994 تدارک دیده شد. پس از آن، برنامه پژوهش مشترک ایالات متحده-ژاپن بر روی سازه های کامپوزیت و مرکب صورت گرفت و یکی از مهم ترین اهداف این برنامه، توسعه مدل ها و ضوابط طراحی لرزه ای بهبود یافته برای بخش های فرعی اتصال تیر-ستون RC-S بود. در ایالات متحده، مجموعه تست هایی توسط محققان بسیار صورت گرفت (برای مثال پارامونتسینوس و وایت؛ پارامونتسینوس و سایرین؛ فارجیر-گابالدون و پارامونتسینوس) و همچنین برای رفتار برشی هسته اتصال نیز مدل های بهبود یافته ای ارائه شدند. علاوه بر این، این مدل ها در طراحی و مدلسازی زیرسازه تیر-ستون و کل سیستم سازه ای مرکب به کار گرفته شده اند. در ژاپن، دستورالعمل های طراحی لرزه ای اتصالات RC-S مرکب، تمام بررسی های انجام شده بر روی مکانیزم انتقال تنش اتصال و شبیه سازی دقیق المان محدود و ... را شکل داده بودند.

علاوه بر اتصال مرکب RC-S، اتصال مرکب SRC-S نیز در سیستم های سازه ای مرکب خلاقانه در نواحی لرزه خیز از محبوبیت خاصی برخوردار است. مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی توسط چو و یوانگ، ونگ و سایرین و سئو و سایرین صورت گرفت و بنیاد معماری ژاپن (AIJ) نیز دستورالعمل های طراحی اتصال SRC-S مرکب را فراهم ساخت.

علی رغم مطالعات گسترده بر روی اتصالات مرکب در نشریات، موضوعات عملکرد لرزه ای و روش طراحی اتصالات مرکب ستون بتنی مسلح شده با فولاد و تیر تقویت شده با فولاد هنوز به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته اند، زیرا تمام تیرهای فولادی موجود در پژوهش های قبلی تنها از نوع جان صلب بودند. علاوه بر این، از آن جایی که سختی و ظرفیت بارگذاری تیر تقویت شده با فولاد به دلیل ارتفاع بالای مقطع برای تحقق طول زیاد، در مقایسه با تیر جان صلب فولادی مورد استفاده در کف اسکلت بندی، ممکن است دست یابی به هدف هسته اتصال قوی/جزء ضعیف ساده نباشد. در نتیجه، طرح برشی هسته اتصال و کنترل منطقی مود شکست می تواند کل رویه طراحی مفصل را تحت الشعاع قرار دهد. اما فرمول طراحی برای مقاومت برشی این نوع هسته اتصال مرکب و رویکرد مؤثر برای کنترل مود شکست برای بهبود قابلیت شکل پذیری لرزه ای اتصال در طراحی، در نشریات و دستورالعمل های طراحی فعلی وجود ندارند.

در این مقاله، تست های بارگذاری گردشی معکوس بر روی نمونه اتصال مرکب ستون بتنی تقویت شده با بتن و تیر تقویت شده با فولاد که به دو دسته تقسیم شده است انجام می شود تا عملکرد لرزه ای اتصال مورد بررسی قرار گیرد. منحنی های بار-جابجایی، رفتار برشی هسته اتصال، کاهش مقاومت و سختی، شکل پذیری، ظرفیت استهلاک انرژی، مشخصه های تغییر شکل و رفتار خمشی انتهای تیر در بخش های فرعی تست به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت و بر تأثیر مودهای شکست مختلف بر اتصال نیز تأکید خواهیم نمود. علاوه بر این، معادلات تعادل نیروهای خارجی اصلی و تأثیر داخلی نیروهای برشی نیز بدست خواهند آمد. با استفاده از مدل برشی متشکل از بازوی فشاری بتنی داخلی، بازوی فشاری بتنی خارجی و مکانیزم های برشی قاب جان فولادی و روش تحلیلی برای کنترل مود شکست اتصال نیز ارائه خواهد شد. در نهایت با نتایج آزمایشگاهی و مقایسه با روش های تدارک دیده شده دیگر در دستورالعمل های طراحی و نشریات فعلی، روش پیشنهادی خود را مورد تأیید قرار خواهیم داد. علاوه بر این، با فرمول طراحی پیشنهادی در این مقاله، سهم این سه مکانیزم در مقاومت برشی هسته اتصال را نیز مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

2.	برنامه آزمایشگاهی

2.1.	طراحی نمونه

برای تست های مدل قیاسی (ماکت)، دو اتصال مرکب معمولی واقع در طبقه دوم دروازه غربی موزه جدید علم و فناوری چین (به ترتیب با نام های SRCTJ1 و SRCTJ2) انتخاب شدند.  ابعاد نمونه ها در شکل 2 نشان داده شده اند. عمق های تیر تقویت شده با فولاد تمام نمونه ها با هم برابر هستند، اما عمق مقطع ستون SRCTJ1 دور برابر عمق مقطع ستون SRCTJ2 می باشد، بنابراین انتظار می رود درآزمایش، مودهای شکست متفاوتی مشاهده شود. SRCTJ1 و SRCTJ2 هر کدام دارای دو نمونه دارای آرایش های متفاوتی در بازوی برشی هستند اما ابعاد آن ها یکسان است. بازوهای برشی برای نمونه های SRCTJ1-1 و SRCTJ2-1، در طول کل ستون های SRC قرار گرفته اند، در حالی که برای نواحی هسته اتصال، تنها برای نمونه های SRCTJ1-2 و SRCTJ2-2 بازوهای برشی قرار گرفته اند که در شکل های 2 و 3-الف نشان داده شده است. با فرض این که موقعیت های نقاط خمش از نتایج تحلیل سازه ای جامع بدست آیند، یک بخش فرعی T شکل در شرایط مرزی و بارگذاری می تواند به صورت بخشی از سازه عمل کند که تحت گشتاور القایی زلزله قرار گرفته است. در بررسی ظرفیت نهایی بارگذاری قابل دسترس برای راه انداز و شرایط آزمایشگاهی، نسبت مقیاس نمونه در نهایت به اندازه 1:3 به دست آمد.

شکل 2. پارامترهای دقیق نمونه ها.

2.2.	ساخت و خواص مواد

شکل 3 روال ساخت نمونه شامل ساخت سازه های فولادی، مسلح سازی بتن و بتن ریزی را نشان می دهد. خواص مکانیکی فولاد و مواد لازم برای مسلح سازی از تست های خواص مواد که در جدول 1 نشان داده شده است بدست می آیند. میانگین مقاومت فشار مکعبی بتن ستون (طول وجه نمونه مکعبی استاندارد برابر با 150 میلی متر می باشد) در زمان تست اتصالات به ترتیب برای SRCTJ1-1 و SRCTJ1-2 برابر با 42.8 MPa، برای SRCTJ2-1 برابر با 44.1 MPa و برای SRCTJ2-2 برابر با 46.8 MPa بدست آمد.

جدول 1

خواص مکانیکی مواد فولادی و تقویت کننده (مقادیر میانگین).

|  | کاربرد | مقاومت تسلیم (MPa) | مقاومت نهایی (MPa) | افزایش طول (برحسب درصد) | مقاومت نهایی/مقاومت تسلیم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ورق فولادی با ضخامت 10 میلی متر | اجزای مورب جان تیر تقویت شده با فولاد | 341.3 | 505.3 | 31.1 | 1.48 |
| ورق فولادی با ضخامت 12 میلی متر | یال های بالا و پایین تیر تقویت شده با فولاد | 339.6 | 518.9 | 45.0 | 1.53 |
| ورق فولادی با ضخامت 14 میلی متر | ستون فولادی درونی | 348.6 | 539.0 | 27.3 | 1.55 |
| تقویت Φ8 | تقویت حلقه ستون | 323.1 | 423.4 | - | 1.34 |
| تقویت Φ16 | تقویت طولی ستون | 372.3 | 543.3 | - | 1.46 |

شکل 3. ساخت نمونه ها.

2.3.	روال راه اندازی تست و بارگذاری

همان گونه که در شکل 4 نشان داده شده است، ستون بتنی مسلح شده با فولاد در جهت افقی و تیر تقویت شده با فولاد در جهت عمومی قرار گرفته اند. یک انتهای راه انداز به بالای تیر و سمت دیگر آن به دیوار واکنش متصل شده است. چهار عدد سه گوش به عنوان تکیه گاه جانبی مورد استفاده قرار گرفت تا از تغییر شکل خارج از صفحه نمونه جلوگیری شود. ستون به کف آزمایشگاه و در نقاط خمش متصل شده است. در این تست، با استفاده از طرح کنترل نیرو که در هر نقطه کنترل و قبل از خم شدن نمونه، تنها یک بار تکرار می شود نیروی افقی اعمال شد و پس از آن از طرح کنترل جابجایی استفاده شد که در هر نقطه کنترل و پس از خم شدن نمونه، دو بار تکرار گردید.

شکل 4. راه اندازی آزمایش.

2.4.	ابزارهای اندازه گیری

شکل 5، آرایش ابزارهای اندازه گری اصلی را با جزئیات نشان می دهد. جابجایی سنج D2 قرار داده شده است تا جابجایی افقی در انتهای تیر که نشان دهنده مجموع تغییر شکل تیر، تغییر شکل ستون و مجموع تغییر شکل اتصال است را بدست آورد. جابجایی سنج D3، با احتساب تأثیر شیب افقی در نقاط مهاری ستون، برای تغییر جابجایی انتهای تیر مورد استفاده قرار می گیرد. برای بررسی عملکرد برشی هسته اتصال، دو کشش سنج E4 و E5 به صورت اریب قرار گرفتند تا تغییر شکل برشی ناحیه هسته را اندازه گیری نمایند. از آن جایی که می توان از نیمه صلبی بودن این گونه اتصالات چشم پوشی کرد، می توان تغییر شکل برشی بدست آمده از کشش سنج ها را تقریباً برابر با تغییر شکل کلی اتصال لحاظ نمود. برای نمایش گردش تیر مجاور با هسته اتصال، شیب سنج های R6 و R7 مورد استفاده قرار می گیرند و می توان به شکل غیر مستقیم، مجموع تغییر شکل ستون و تغییر شکل اتصال را محاسبه نمود. چهار جابجایی سنج D8 تا D11 نیز برای اندازه گیری تغییر شکل ستون در محل های مورد نظر قرار گرفتند.

شکل 5. طرح اندازه گیری تست.

اگر یکی از اجزای فرعی بارگذاری شود، جابجایی در انتها از جابجایی ناشی از تغییر شکل تیر یعنی Δb، جابجایی ناشی از تغییر شکل ستون یعنی Δc و جابجایی ناشی از تغییر شکل اتصال یعنی Δj بدست خواهد آمد که در شکل 5-ب نشان داده شده است. با استفاده از نتایج اندازه گیری D2، D3، E4، E5، R6 و R7 و معادلات زیر می توان این سه مؤلفه جابجایی را محاسبه نمود:

که در این فرمول ها hb عمق تیر تقویت شده با فولاد؛ hc عمق ستون SRC؛ و Lb طول تیر می باشند و در شکل 5-الف نشان داده شده اند.

علاوه بر این، روزت های (rosettes) کشش فولاد و بتن در هسته اتصال قرار گرفته اند تا پیشرفت تغییر شکل برشی در هسته اتصال را به دقت مورد بررسی قرار گیرد و همچنین در بخش انتهای بحرانی تیر از کشش سنج طولی فولادی استفاده می شود تا رفتار خمشی انتهای تیر را اندازه گیری کند که در شکل 5-الف نشان داده شده است. توزیع و پیشرفت ترک های بتن نیز در این آزمایش مورد سنجش قرار می گیرد.

3.	نتایج آزمایشگاهی

3.1.	رفتار کلی

3.1.1.	سری های SRCTJ1

چون دو نمونه سری های SRCTJ1 در تست ها پدیده های یکسانی را نشان می دهند، در این جا تنها در مورد SRCTJ1-2 بحث خواهیم نمود.

در مرحله بارگذاری کنترل نیرو، هنگامی که نیروی جانبی به مثبت 600 kN می رسد، ترک های اریب مانند بسیار زیادی در هسته اتصال ظاهر می شود. سپس بارگذاری منفی با نیروی منفی 600 kN موجب شد ترک های اریب مانند سراسری در هسته اتصال ظاهر شود و خم شدن نمونه با منحنی جابجایی نشان داده شد. همان گونه که در شکل 6 نشان داده شده است، الگوی ترک خوردگی در این مرتبه می تواند دلیل ارزشمندی برای انتخاب زاویه  مایل بازوی فشاری بتنی در مدلسازی هسته اتصال باشد. در مرحله بارگذاری کنترل جابجایی و پس از خم شدن نمونه، هنگامی که جابجایی اعمال شده ابتدا به مثبت 55 میلی متر می رسد (معادل با زاویه انحراف 33.3 مگارادیان)، بتن در هسته اتصال شروع به خرد شدن می کند. پس از آن، ناحیه ای از بتن که در حال خرد شدن است به تدریج با افزایش دامنه جابجایی گسترش می یابد. در نهایت، گسیختگی برشی هسته اتصال که در شکل 6-ب نشان داده شده است را می توان با رساندن جابجایی اعمالی مثبت به حدود 100 میلی متر(معادل با زاویه انحراف 58.8 مگارادیان)، مشاهده نمود.

شکل 6. رفتار کلی نمونه ها.

3.1.2.	سری های SRCTJ2

از آن جایی که نمونه های سری های SRCTJ2، پدیده های مشابهی را از خود بروز دادند، در این جا تنها به نمونه SRCTJ2-2 می پردازیم.

در مرحله بارگذاری کنترل نیرو، الگوی ترک خوردگی اریبی مشابه با SRCTJ1 در هسته اتصال ایجاد می شود که در شکل 6-ج نشان داده شده است. اما در مرحله بارگذاری کنترل جابجایی پس از خمیدگی نمونه، هیچ پیشرفت ترک مشهودی در هسته اتصال قابل مشاهده نمی باشد. هنگامی که جابجایی اعمال شده به مثبت 80 میلی متر می رسد (معادل با زاویه انحراف 43.5 مگارادیان)، کمانش موضعی بال فشرده فولادی در کنار ناحیه هسته اتصال رخ می دهد. در نهایت، گسیختگی خمشی عادی به همراه مفصل پلاستیکی ایجاد شده در انتهای تیر تقویت شده و نزدیک به سطح تیر-ستون که بال فولادی فشرده موجب کمانش موضعی می شود و ترک های اریب در بخش هایی از جان نزدیک به ناحیه تفتیده (ناحیه متأثیر از جوش) قابل مشاهده است که در شکل 6-د نشان داده شده است.

3.2.	منحنی بار-جابجایی

منحنی های هیسترزیس و اسکلت سازه بار-جابجایی نمونه ها در شکل 7 نشان داده شده اند. حلقه های هیسترزیش تمام نمونه ها به صورت گرد می باشند و منحنی های سری های SRCTJ2، نشان دهنده ظرفیت بارگذاری، سختی و ظرفیت استهلاک انرژی بالاتر آن ها نسبت به سری های SRCTJ1 می باشد و این نیز به نوبه خود نشان می دهد که رفتار لرزه ای مجموعه های دارای هسته اتصال قوی و تیر ضعیف با گسیختگی خمشی در انتهای تیر تقویت شده، نسبت به مجموعه های با هسته اتصال ضعیف و تیر قوی برتری دارند. علاوه بر این، انطباق منحنی های دو نمونه SRCTJ1 (یا SRCTJ2) نشان می دهند که با ایجاد چسبندگی طبیعی میان فولاد و بتن در ستون بتنی تقویت شده با فولاد در مجموعه های مرکب (و صرف نظر از وجود یا عدم وجود میله) می توان به اثر مرکب دست خواهیم یافت.

شکل 7. منحنی های بار-جابجایی.

سه نقطه مشخصه بحرانی با نام های نقطه خمش، نقطه گسیختگی و نقطه گسیختگی را می توان از منحنی های اسکلت سازه بدست آورد که در شکل 8 نشان داده شده است. همچنین بارها و جابجایی های مشخصه مربوط به این سه نقطه را می توانید در جدول 2 مشاهده نمایید. نقطه خمش (Py, Δy) را می توان با استفاده از روش گرافیکی موجود در مقاله 24 تعیین نمود که در شکل 8 نشان داده شده است. بار گسیختگی Pu به عنوان بار نهایی انتخاب می شود و جابجایی گسیختگی Δf به صورت جابجایی نهایی مربوط به بار که کمتر از 0.85 Pu باشد تعریف می شود.

جدول 2

خلاصه نتایج اندازه گیری شده.

| نمونه | جهت بارگذاری | Py(kN) | Δy(mm) | Pu(kN) | Δu(mm) | Δf(mm) | ضریب شکل پذیری Δf/Δy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRCTJ1-1 | مثبت | 580.0 | 2935 | 687.0 | 69.6 | 99.6 | 3.4 |
|  | منفی | 620.0 | 24.5 | 693.2 | 46.4 | 91.3 | 3.7 |
| SRCTJ1-2 | مثبت | 575.0 | 27.0 | 672.2 | 52.3 | 83.4 | 3.1 |
|  | منفی | 600.0 | 26.0 | 684.3 | 60.0 | 88.9 | 3.4 |
| SRCTJ2-1 | مثبت | 775.0 | 21.0 | 979.2 | 48.8 | 114.1 | 5.4 |
|  | منفی | 750.0 | 17.5 | 1004.3 | 35.5 | 38.8 | 2.2a |
| SRCTJ2-2 | مثبت | 770.0 | 21.0 | 974.5 | 50.5 | 115.6 | 5.5 |
|  | منفی | 755.0 | 19.5 | 1000.8 | 46.3 | 47.0 | 2.4a |

a توجه: این مقادیر باید از مقادیر واقعی بسیار کمتر باشند، زیرا به دلیل محدودیت ظرفیت بارگذاری منفی راه انداز برای نمونه های SRCTJ2، جابجایی های گسیختگی منفی واقعی در این تست بدست نمی آیند.

شکل 8. نقاط مشخصه بر روی منحنی بار-جابجایی.

3.3.	رفتار برشی هسته اتصال

رفتار برشی کلی هسته اتصال، در شکل 9-الف نشان داده شده است که در آن Qi و γj به ترتیب نشان دهنده نیروی برشی و میانگین تغییر شکل برشی هسته اتصال می باشند. منحنی های SRCTJ1 پایدار بوده و استهلاک انرژی بالایی دارند که نشان دهنده گسیختگی برشی هسته اتصال می باشد. منحنی های SRCTJ2 نشان می دهند که تغییر شکل برشی به اندازه کمی پیشرفت کرده است.، چون مود شکست این اتصال ها در انتهای تیر، گسیختگی برشی می باشد.

شکل 9. رفتار برشی هسته اتصال.

علاوه بر این، نقطه مرکزی در قاب جان فولادی نیز به یک روزت سه محوره مجهز شده است تا مقاومت برشی را اندازه گیری نماید. شکل 9-ب، مقایسه میان رفتار برشی کلی و موضوعی هسته اتصال را برای نمونه های SRCTJ1-1 و SRCTJ1-2 نشان می دهد. همبستگی خوب میان منحنی هیسترزیس نیروی برشی-میانگین تغییر شکل برشی و منحنی هیسترزیس نیروی برشی-مقاومت برشی نقطه مرکزی نشان می دهد که تغییر شکل برشی در نقطه مرکزی قاب جان فولادی می تواند میانگین تغییر شکل برشی کل هسته اتصال را نمایش دهد. در نتیجه، هنگامی که مقاومت برشی هسته مرکزی مورد ارزیابی قرار می گیرد، می توان فرض کرد که شکل پذیری (پلاستیسیته) و تغییر شکل کلی در تمام قاب جان فولادی به صورت یکنواخت پیشرفت کرده است.

3.4.	کاهش مقاومت و سختی

می توان مشاهده نمود که امکان دارد مقاومت نمونه اتصال با یک میزان جابجایی کاهش یابد. ضریب کاهش مقاومت λ که از تقسیم کردن بار نهایی سیکل دوم بر بار نهایی سیکل اول در دامنه یکسان بدست می آید، برای توضیح این پدیده کاهش قابل استفاده است. منحنی های ضریب کاهش مقاومت λ نسبت به جابجایی نرمال شده j=Δj/Δy برای تمام نمونه ها در شکل 10-الف نشان داده شده است. برای نمونه های SRCTJ1، کاهش مقاومت به وضوح پیداست، چون با افزایش دامنه جابجایی، بتن در هسته اتصال دچار خرد شدگی می شود. در مقابل، برای نمونه های SRCTJ2 از ضریب کاهش مقاومت λ که پس از خم شدن نمونه از یک فراتر می رود، می توان پدیده افزایش جزئی مقاومت را مشاهده نمود.

شکل 10. کاهش مقاومت و سختی.

برای توصیف کاهش سختی نمونه ها از سختی سیکل حلقه ای kl استفاده نمود که در شکل 10-ب نشان داده شده است. فرمول محاسبه kl به صورت زیر می باشد:

که در آن Pji و Δji مقادیر و جابجایی نهایی مربوطه در سیکل i ام می باشند و تغییر شکل به صورت Δj=j×Δy و n تعداد سیکل ها و تغییر شکل به صورت Δj=j×Δy می باشد.

به وضوح می توان مشاهده نمود که سختی سیکل حلقه ای تمام نمونه ها در طول فرآیند بارگذاری کلی، به شکل آشکار و ثابتی کاهش می یابد. سختی نمونه های SRCTJ2 با گسیختگی خمشی در انتهای تیر، نسبت به نمونه های SRCTJ1 که دارای گسیختگی برشی در هسته اتصال می باشند بسیار بیشتر است. بنابراین کنترل منطقی مود شکست، یکی از مؤثرترین راه های بهبود رفتار لرزه ای اتصال می باشد.

3.5.	شکل پذیری

شکل پذیری یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد لرزه ای یک سازه محسوب می شود. ضریب شکل پذیری جابجایی را می توان به صورت نسبت جابجایی گسیختگی Δf به جابجایی خمشی Δy محاسبه نمود. ضریب شکل پذیری جابجایی تمام نمونه ها در جدول 2 نمایش داده شده است که حاکی از شکل پذیری خوب تمام نمونه هاست. لازم به ذکر است که به دلیل محدودیت ظرفیت بارگذاری منفی راه انداز، جابجایی منفی واقعی نمونه های SRCTJ2 در این تست قابل حصول نیست. بنابراین ضرایب شکل پذیری جابجایی منفی باید از اندازه گیری های آزمایشگاهی برای نمونه های SRCTJ2 بیشتر باشد و ضرایب شکل پذیری جابجایی مثبت بدست آمده نشان می دهند که شکل پذیری نمونه های SRCTJ2 نسبت به شکل پذیری نمونه های SRCTJ1 بسیار بهتر است.

3.6.	ظرفیت استهلاک انرژی

برخی از شاخص های مهم برای ارزیابی ظرفیت استهلاک انرژی، با استفاده از حلقه های هیسترزیس بار-جابجایی محاسبه می شوند و در این جا با تمام نمونه ها مورد مقایسه قرار می گیرند. منحنی های En-nh، Ec-nh و he-nc در شکل 11 نشان داده شده اند که در آن ها En انرژی منتشر شده در هر نیم سیکل حلقه های هیسترزیس است، nh تعداد نیم سیکل ها، Ec مجموع انرژی منتشره، he نسبت میرایی معادل و nc تعداد سیکل ها می باشند. می توان مشاهده نمود که استهلاک انرژی ها با افزایش تعداد سیکل های پس از خمش نمونه ها دائماً و به شکل قابل ملاحظه ای افزایش می یابند. از آن جایی که ارزیابی استهلاک انرژی در SRCTJ2، با محدودیت در ظرفیت بارگذاری منفی راه انداز مواجه است، تعداد سیکل های SRCTJ2 نسبت به تعداد سیکل های SRCTJ1 کمتر است که در شکل 11 نشان داده شده است. با این وجود همچنان می توان در 10 سیکل (یعنی 20 سیکل) اول مشاهده نمود که نمونه های SRCTJ2 با گسیختگی خمشی در انتهای تیر، نسبت به نمونه های SRCTJ1 با گسیختگی برشی در هسته اتصال، ظرفیت استهلاک انرژی بهتری دارند.

شکل 11. ظرفیت های استهلاک انرژی نمونه ها.

3.7.	تحلیل تغییر شکل

نسبت سه مؤلفه تغییر شکل یعنی تغییر شکل تیر، تغییر شکل ستون و تغییر شکل اتصال به مجموع تغییر شکل با استفاده از معادلات (1) الی (3) در بخش 2.4 و رسم شده در شکل 12 قابل محاسبه است.

شکل 12. تحلیل تغییر شکل نمونه ها.

در مرحله بارگذاری اولیه، به دلیل تغییر شکل اتصال، نسبت جابجایی برای هر چهار نمونه کمترین مقدار را دارند. برای نمونه های SRCTJ1، به دلیل تغییر شکل اتصال، نسبت جابجایی در فرآیند بارگذاری با حداکثر سرعت ممکن افزایش می یابد و در انتهای تست به حدود 60% می رسد که نشان دهنده گسیختگی اتصال در حالت حدی نهایی می باشد. برای نمونه های SRCTJ1، به دلیل تغییر شکل تیر، نسبت جابجایی در فرآیند بارگذاری با حداکثر سرعت افزایش می یابد و در انتهای تست به حدود 80 درصد می رسد که نشان دهنده گسیختگی انتهای تیر در حالت حدی نهایی است.

3.8.	رفتار لرزه ای در انتهای تیر تقویت شده با فولاد

کرنش های دو یال تیر تقویت شده با فولاد در بخش بحرانی مجاور با هسته اتصال مورد اندازه گیری قرار گرفت تا رفتار خمشی انتهای تیر را مورد بررس قرار دهیم و برخی از نمونه نتایج در شکل 13 نشان داده شده اند. فلنج داخلی یال در بخش انتهایی تیر نمونه SRCTJ1-1، هنگام خمش اتصال همچنان در مرحله ارتجاعی به سر می برد، در حالی که در نمونه SRCTJ2-1 با حداکثر کششی در حدود 3200 με خم می شود و این موضوع در شکل 13-الف نشان داده شده است. اگرچه با گسیختگی اتصال، فلنج بیرونی یال در بخش انتهایی تیر نمونه های SRCTJ1-1 و SRCTJ1-2 دچار خمش می شوند، نمونه های SRCTJ2-1 نسبت به نمونه های SRCTJ1-1، با شکل پذیری بیشتر و حداکثر کششی در حدود 10000 με پیشرفت می کند. در نتیجه در حالت حدی نهایی اتصال و برای سری های SRCTJ1، در انتهای تیر شکل پذیری جزئی حاصل می شود و برای سری های SRCTJ2، در انتهای تیر مفصل خمشی با حداکثر شکل پذیری ایجاد می شود.

شکل 13. تحلیل مقاومت در بخش انتهای بحرانی تیر مجاور با هسته اتصال.

4.	مقاومت برشی هسته اتصال

مقاومت برشی هسته اتصال، با استفاده از روش جمع آثار مقاومت قابل محاسبه است. به عبارت دیگر، مقاومت برشی ناشی از بتن و فولاد در ابتدا به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار می گیرند و پس از آن، دو مؤلفه مقاومت بر هم منطبق می شوند تا مقاومت برشی اتصال بدست آید. اگرچه مدل برشی هسته اتصال ستون بتنی مسلح شده با فولاد-تیر تقویت شده با فولاد به ندرت مورد بررسی قرار گرفته اند، در مطالعه حال حاضر می توان به پژوهش هایی در مورد هسته اتصال ستون بتنی مسلح شده با فولاد-تیر جان صلب فولادی (SRC-S) یا برخی از انواع هسته های اتصال مرکب نظیر هسته اتصال ستون بتنی مسلح-تیر جان صلب فولادی اشاره نمود.

در میان مدل های موجود در مطالعات، فرمول های پیش بینی مقاومت برشی ناشی از فولاد مشابه یکدیگر می باشند. اما محققان و دستورالعمل های مختلفی وجود دارند که مدل های مختلفی را برای پیش بینی مقاومت برشی ناشی از بتن ارائه کرده اند. مدل میدان فشار و بازوی فشاری، دو مدل نمونه هستند که دارای دو مکانیزم برشی مختلف برای بتن هسته می باشند. معادلات مدل میدان فشار، مشابه با مدل های مورد استفاده در محاسبه مقاومت برشی در تیرهای بتنی مسلح می باشند، بنابراین سهم مقاومت خاموت های هسته اتصال باید لحاظ شوند. با این حال در مدل بازوی فشاری، تنها مقاومت فشاری بتن هسته بر مقاومت برشی غلبه می کند، سهم مقاومت خاموت ها قابل چشم پوشی هستند. هنگامی که برای مدلسازی کل هسته اتصال از مدل میدان فشار یا مدل بازوی فشاری به صورت جداگانه استفاده می شود، امکان دارد مکانیزم پیچیده اثر مرکب میان فولاد و بتن برای هسته اتصال مرکب به اندازه کافی به چشم نخورد. در نتیجه مدل های پیچیده تری همچون مدل میدان بازوی فشاری داخلی-فشاری خارجی و مدل بازوی فشاری داخلی-بازوی فشاری خارجی را می توان مورد استفاده قرار داد تا رفتار برشی بتن در هسته اتصال مرکب به شکل معقولانه تری مدلسازی شود. در این جا بر اساس مشاهدات آزمایشگاهی، مدل بازوی فشاری داخلی-بازوی فشاری خارجی انتخاب شد تا مقاومت برشی ناشی از بتن را برای اتصال مرکب ستون بتنی مسلح شده با فولاد و تیر تقویت شده با فولاد را پیش بینی نماییم.

4.1.	موازنه سازی نیروهای خارجی نهایی و مقاومت های برشی داخلی

نیروی برشی در هسته اتصال از بارهای خارجی اعمال شده ناشی می شوند و بارهای اعمال شده به هسته اتصال برابر با نیروهای اجزاء مجاور با اتصال می باشند. برای طراحی، بر اساس موازنه شرایط در حالت حدی نهایی، مقاومت برشی هسته اتصال باید به نیروهای نهایی اجزاء مجاور با هسته اتصال مرتبط گردند. نیروهای وارد بر یک سازه نمونه در شکل 14-الف نشان داده شده است و رابطه میان نیروی نهایی در نقطه خمش و مقاومت تیر در هسته اتصال را در این جا بدست خواهیم آورد.

شکل 14. مدل مقاومت برشی هسته اتصال.

با موازنه نیروهای افقی، به معادلات موازنه زیر دست می یابیم:

که در آن τuj,i مقاومت برشی مؤثر در هسته اتصال به ازای i امین مؤلفه مقاومت (i=1 برای بازوی فشاری بتنی داخلی؛ i=2 برای بازوی فشاری بتنی خارجی؛ و i=3 برای قاب جان فولادی که در شکل 14-ب نشان داده شده است؛ hc,i، hb,i و be,i به ترتیب برابر با عرض، عمق و ضخامت ناحیه هسته اتصال برای i امین مؤلفه مقاومت می باشند که در شکل 14-ب نشان داده شده است؛ VcV,i نیروی برشی نهایی در نقطه خمش ستون متناظر با گسیختگی برشی در هسته اتصال برای i امین مؤلفه؛ و MbV,i برابر با گشتاور خمشی نهایی انتهای تیر متناظر گسیختگی برشی در هسته اتصال برای i امین مؤلفه مقاومت می باشد که به صورت زیر محاسبه می گردد:

که در آن VbV,i نیروی برشی نهایی در نقطه خمش تیر متناظر با گسیختگی برشی در هسته اتصال برای i امین مؤلفه مقاومت و Hb فاصله میان دو نقطه مجاور خمش تیر می باشد.

موازنه گشتاور حول نقطه مرکزی O ناحیه هسته که در شکل 14-الف نشان داده شده است، معادله زیر را حاصل می کند:

که در آن Hc فاصله میان دو نقطه خمش مجاور ستون می باشد.

با قرار دادن معادلات (6) و (7) در معادله (5)، هنگامی که مقاومت برشی هسته اتصال برای i امین مؤلفه مقاومت VbV,i بدست آمد، عبارت نیروی برشی نهایی در نقطه خمش تیر به صورت زیر حاصل خواهد شد:

در نهایت از طریق جمع آثار سه مؤلفه مقاومت، نیروی برشی نهایی در نقطه خمش تیر که ناشی از گسیختگی برشی در هسته اتصال VbV است به صورت قابل محاسبه خواهد بود:

علاوه بر موازنه سازی نیروهای افقی، موازنه سازی نیروهای عمودی را نیز می توان با معادله (10) انجام داد تا ارتباط میان نیروی برشی نهایی در نقطه خمش تیر و مقاومت برشی در هسته اتصال بدست آید.

با قرار دادن معادله زیر در معادله (10) می توان عبارت مشابهی با معادله (8) را برای VbV,i بدست آورد. در نتیجه، این دو روش مختلف در بدست آوردن فرمول ها ما را به فرمول های یکسانی می رسانند.

4.2.	مقاومت های برشی مؤثر برای سه مکانیزم

همان گونه که در شکل 14-ب نشان داده شد، فرض بر این است که این سه مکانیزم در مقاومت برشی هسته اتصال دخیل باشند: (1) مکانیزم بازوی فشاری بتنی داخلی؛ (2) مکانیزم بازوی فشاری بتنی خارجی؛ و (3) مکانیزم برشی قاب جان فولادی. در این جا به نحوه تعیین مقاومت های برشی مؤثر مربوط به این سه مکانیزم مختلف خواهیم پرداخت.

4.2.1.	بازوی فشاری بتنی داخلی

مکانیزم بازوی فشار بتن داخلی با قرار دادن فلنج های فولادی ستون و قطعات تقویتی ستون آغاز می شود. فرض می شود که بازوی فشار داخلی دارای عمقی معادل با حدود 30% از طول خود را داشته باشد، بنابراین مقاومت برشی مؤثر حاصل از مکانیزم فشار بتن داخلی τuj,1 به صورت زیر قابل محاسبه می باشد:

که در آن fc مقاومت فشاری استوانه بتن هسته می باشد و به صورت 0.8 از طول فشاری مکعبی fcu می باشد؛ kc1 ضریبی برای لحاظ نمودن تأثیر محدودیت در مقاومت ستون داخلی در نظر گرفته شده و النشای و الگازولی برای بخش های فولادی مقدار 2 را برای این ضریب پیشنهاد نمودند؛ و β1 پارامتر نرم شدگی برای لحاظ نمودن اثر ترک خوردگی در مقاومت ستون داخلی می باشد که با معادله پیشنهادی وکیو و کالینز (معادله (13)) محاسبه می گردد:

که در آن ktc1 نسبت کرنش های کنشی و فشار تیر اصلی می باشد و به دلیل ترک خوردگی قابل ملاحظه هسته اصلی در حالت حدی نهایی، برابر با 3 انتخاب می شود.

4.2.2.	بازوی فشاری بتنی خارجی

مکانیزم بازوی فشار بتن خارجی با انتقال نیروها از یال های بالایی و پایینی تیر تقویت شده با فولاد به نواحی خارجی هسته اتصال و از طریق ستون فولادی به عنوان عامل برشی آغاز می گردد. همچنین فرض بر این است که عمق بازوی فشاری خارجی نیز برابر با 30% از طول آن باشد و فرمول مقاومت برشی مؤثر در مکانیزم بازوی فشاری بتنی خارجی τuj,2 به صورت معادله (14)، مشابه با فرمول مقاومت برشی مؤثر در مکانیزم بازوی فشاری بتنی داخلی می باشد.

که در آن به دلیل اثر محدود کننده بتن بازوی خارجی، ضریب kc2 برابر با 1 فرض می شود؛ و پارامتر نرم شدگی برای لحاظ نمودن اثر ترک خوردگی در مقاومت بازوی خارجی β2 برابر با مقدار β1 برای بازوی بتنی داخلی انتخاب می شود.

4.2.3.	قاب جان فولادی

بر اساس پژوهش های قبلی بر روی اتصالات مرکب RC-S و SRC-S، مقاومت برشی مؤثر در مکانیزم برشی قاب جان فولادی τuj,3 را می توان به صورت زیر محاسبه نمود:

که در آن fycw مقاومت تسلیم قاب جان فولادی است؛ و ضریب مؤثر kw را می توان بر اساس فرضیات مختلف موجود در جدول 3 با مقادیر مختلف برابر قرار داد. در صورتی که شکل پذیری کامل فرض شود، همان گونه که بسیاری از محققان و دستورالعمل های طراحی پیشنهاد کرده اند، kw را می توان برابر با 1 در نظر گرفت (دانشمندانی همچون شن و سایرین، شن و لین؛ چنگ و شن؛ AISK؛ کمیته کار بر روی ضوابط طراحی سازه های کامپوزیت در فولاد و بتن ASCE؛ و JCI). در برخی مطالعات، مدل شکل پذیری جزئی پیشنهاد شده است و در نتیجه ضریب مؤثر kw کمتر از 1 فرض شد (برای مثال پارا-مونتسینوس و سایرین برای اتصالات داخلی ضریب 0.9 و برای اتصالات خارجی ضریب 0.8 را انتخاب کردند؛ کیم و ناگوچی ضریب 0.83 را برگزید؛ و ساکگوچی ضریب 0.9 را انتخاب نمود). در مطالعات می توان مقادیر بیش از 1 را نیز برای kw مشاهده نمود، زیرا سهم تقویت مقاومت جان و فلنج های عرضی لحاظ شده اند. AIJ مقدار ثابت 1.2 را ارائه داده است و AISC فرمول پیچیده تری را پیشنهاد داده است (جدول 3) که برای SRCTJ1 مقدار 1.06 و برای SRCTJ2 مقدار 1.02 را حاصل می کند.

جدول3

مقادیر ضریب مؤثر kw در مقالات.

| فرضیات | مراجع | ضریب مؤثر kw |
| --- | --- | --- |
| شکل پذیری کامل در قاب جان پیشرفت می کند | شن و سایرین | 1.0 |
|  | شن و لین | 1.0 |
|  | چنگ و شن | 1.0 |
|  | AISC | 1.0 |
|  | کمیته کار بر روی ضوابط طراحی برای سازه های کمپوزیت در فولاد و بتن ASCE | 1.0 |
|  | JCI | 1.0 |
| شکل پذیری جزئی در قاب جان پیشرفت می کند | پارا-مونتسینوس و سایرین | 0.9 (اتصال داخلی) |
|  | پارا-مونتسینوس و وایت | 0.8 (اتصال خارجی) |
|  | کیم و ناگوچی | 0.83 |
|  | ساکاگوچی | 0.9 |
| سهم تقویت مقاومت جان و فلنج های عرضی لحاظ شده اند | AISC | 1+(3×bcf×tcf2)/hb×hcs×tcwa = 1.06 (برای SRCTJ1) و 1.02 (برای SRCTJ2) |
|  | شن و لین چو و یوانگ AIJ | 1.2 |

a توجه: bcf عرض فلنج ستون؛ tcf ضخامت فلنج ستون؛ hb عمق تیر تقویت شده با فولاد؛ hcs عمق فولاد ستون؛ و tcw صخامت قاب جان فولادی می باشد.

از آن جایی که در بخش 3.3 مشاهده شد در برنامه آزمایش، شکل پذیری کامل در قابل جان فولادی وجود دارد، در این جا برای ضریب مؤثر kw، درست همانند پژوهش های مشابه دیگر، مقدار ثابت و ساده 1 را در نظر می گیریم.

4.3.	درست سنجی و بحث و بررسی

نیروی برشی نهایی ناشی از گسیختگی برشی در هسته اتصال VbV نمونه ها در نقطه خمش تیر را می توان با استفاده روش جمع آثار پیشنهادی ارائه شده در بخش قبل محاسبه نمود. پیش بینی Vbv برای هر چهار نمونه در جدول 4 نشان داده شده است. علاوه بر گسیختگی برشی در هسته اتصال (که در جدول 4 با SJ نشان داده شده است)، گسیختگی خمشی در انتهای تیر تقویت شده (که در جدول 4 با FB نشان داده شده است) نیز در این آزمایشات مشاهده می شود. نیروی برشی نهایی ناشی از گسیختگی خمشی در انتهای تیر تقویت شده VbM، با فرض این که شکل پذیری در بخش بحرانی ستون مجاور با هسته اتصال کاملاً پیش رفته باشد، قابل محاسبه است. نیروی برشی نهایی عملی در نقطه خمش تیر Vb را می توان برابر با حداقل مقدار VbV و VbM قرار داد و مود شکست متناظر برابر با مود شکست واقعی اتصال مواجه با عمل زمین لرزه می باشد. این رویه تحلیلی در تمام نمونه های آزمایش شده اعمال می شوند که در جدول 4 نشان داده شده است. مودهای شکست پیش بینی شده با نتایج آزمایشگاهی همخوانی دارند و ظرفیت نهایی اتصال را می توان با دقت خوبی پیش بینی ننمود. در نتیجه اگر از روش تحلیلی پیشنهاد شده استفاده گردد، برای دستیابی به هدف طراحی هسته اتصال مقاوم/جزء ضعیف می توان مود شکست اتصال را به شکلی کارآمد کنترل نمود.

جدول 4

پیش بینی های ظرفیت بارگذاری نهایی و مود شکست نمونه ها.

a نشان دهنده نتایج آزمایشگاهی است و هیچ یک از اندیس ها نشان دهنده پیش بینی های تحلیلی نمی باشند.

فرمول های متعدد موجود در دستورالعمل های طراحی و مطالعات فعلی، با فرمول پیشنهادی در این مقاله مورد مقایسه قرار می گیرند تا نیروی برشی نهایی در نقطه خمش تیر SRCTJ1 پیش بینی شود که در جدول 5 نشان داده شده است. فرمول پیشنهادی بدست آمده از طریق مدل بازوی فشاری داخلی-بازوی فشاری خارجی در این مقاله، در میان چهار فرمول دقیق ترین نتیجه را حاصل می کند و فرمول مبتنی بر مدل بازوی فشاری که توسط JCI پیشنهاد گردید نیز دارای دقت خوبی است. اما فرمول پیشنهاد شده توسط کمیته کار بر روی ضوابط طرحی برای سازه های کامپوزیت در فولاد و بتن ASCE که از مدل بازوی فشاری داخلی-میدان فشار خارجی استفاده می کنند، ممکن است مقاومت برشی هسته اتصال را نادیده بگیرند. علاوه بر این، فرمول طراحی پیشنهاد شده از سوی پارا-مونتسینوس و وایت برای اتصالات مرکب RC-S استاندارد خارجی دارای حلقه و بدون تیرهای عرضی نیز مقاومت برشی هسته اتصال بررسی شده در مطالعه حال حاضر را نادیده می گیرد، اگرچه در مدل خود از مدل مشابه بازوی فشاری داخلی-بازوی فشاری خارجی استفاده نمودند.

جدول 5

مقایسه فرمول های مختلف برای پیش بینی مقاومت برشی هسته اتصال SRCTJ1.

توجه: hc عمق ستون، hb عمق تیر تقویت شده با فولاد؛ hcw عمق جان فولادی ستون؛ bc عرض ستون؛ bcf عرض فلنج فولادی ستون؛ tbf ضخامت فلنج تیر تقویت شده با فولاد؛ tcw ضخامت قاب جان فولادی؛ Ash ناحیه خاموت های اتصال موازی با تیر تقویت شده با فولاد؛ fys مقاومت تسلیم تیر اتصال ها؛ Sh فاصله عمودی میان خاموت های افقی؛ و β1=β2 برابر با پارامتر نرم شدگی برای لحاظ نمودن اثر ترک خوردگی می باشند که با معادله (13) محاسبه می گردد.

Vbv پیش بینی های تحلیلی نیروی برشی نهایی در نقطه خمش تیر SRTJ1 با گسیختگی برشی در هسته اتصال و V*bV میانگین نتیجه آزمایشگاهی نیروی برشی نهایی در نقطه خمش تیر SRCTJ1 با گسیختگی برشی در نقطه اتصال می باشد.

علاوه بر این، سهم سه مکانیزم در مقاومت برشی هسته اتصال نیز به صورت کمی قابل ارزیابی است که در شکل 15 نشان داده شده هاست. به وضوح قابل مشاهده است که برای نمونه های تست شده در این مقاله، بتن (شامل بازوی فشاری داخلی و بازوی فشاری خارجی) در حدود 55 الی 60 درصد از مقاومت برشی کل هسته اتصال را شکل می دهد، در حالی که سهم قاب جان فولادی در این مورد در حدود 40 الی 45 درصد می باشد.

شکل 15. سهم سه مکانیزم در مقاومت برشی هسته اتصال.

5.	نتیجه گیری

این مقاله به ارائه پژوهش آزمایشی و تحلیلی بر روی رفتار لرزه ای اتصال مرکب ستون بتنی مسلح شده با فولاد و تیر تقویت شده با فولاد پرداخت.

در برنامه آزمایشی، مکانیزم های سازه ای و مودهای شکست اتصال به دقت مورد بررسی قرار گرفتند. اتصالاتی که در انتهای تیر دارای گسیختگی خمشی هستند، نسبت به مواردی که در هسته اتصال دارای گسیختگی برشی هستند، سختی و مقاومت بهتر، شکل پذیری و ظرفیت استهلاک انرژی بهتر از خود نشان می دهند. از طریق همبستگی طبیعی فولاد و بتن برای ستون بتنی مسلح شده با فولاد در زیر بخش مرکب (صرف نظر از وجود یا عدم وجود بازوهای برش) می توان به عمل مرکب دست یافت.

در این پژوهش تحلیلی برای مقاومت برشی هسته اتصال و روش تحلیلی برای کنترل مود شکست اتصال، با استفاده از مدل برشی شامل مکانیزم های برشی بازوی فشاری بتنی داخلی، بازوی فشاری بتنی خارجی و قابل جان فولادی روشی تحلیلی برای کنترل مود شکست اتصال پیشنهاد گردید. فرمول پیشنهادی در مقایسه با روش های پیشنهادی دیگر در مقالات و دستورالعمل های طراحی فعلی، می تواند مقاومت برشی واقعی اتصال های تست را با دقت بیشتری پیش بینی نماید و فرمول ارائه شده توسط JCI نیز دقت خوبی را از خود به نمایش گذاشت. روش طراحی پیشنهادی در این مقاله، برای ارزیابی کمی سهم مکانیزم های مختلف در مقاومت برشی هسته اتصال و دستیابی مؤثر به هدف طراحی هسته اتصال مقاوم/جزء ضعیف در عمل طراحی قابل استفاده می باشد.

Sheikh

Deierlein

Kanno and Deierlein

Parra-Montesinos and Wight

Parra-Montesinos

Fargier-Gabaldón and Parra-

Montesinos

Chou and Uang

Weng

Seo

Elnashai and Elghazouli

Vecchio and Collins

Chen

Chen and Lin

Cheng and Chen

Parra-Montesinos

Kim and Noguchi

Sakaguchi

Parra-Montesinos and Wight