نوآوری و آینده مکانیک سنگ معدن

چکیده

روش 121 ماینینگ ماینینگ لانگوال که برای اولین بار در انگلستان پیشنهاد شد به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. این روش مستلزم حفاری دو راه معدن و رزرو یک ستون زغال سنگ برای استخراج یک وجه کاری است. به دلیل حفاری قابل توجه جاده، جاده معدن به طور کلی در حین استخراج زغال سنگ تخریب می شود. تمرکز تنش در ستون زغال‌سنگ می‌تواند باعث تغییر شکل بزرگ سنگ‌های اطراف، انفجار سنگ و سایر بلایای طبیعی شود و متعاقباً حجم زیادی از منابع ستون زغال‌سنگ هدر خواهد رفت. برای بهبود نرخ بازیافت زغال سنگ و کاهش حفاری جاده معدن، روش معدنکاری 111 استخراج از معادن طولانی در اتحاد جماهیر شوروی سابق بر اساس روش معدن 121 پیشنهاد شد. روش استخراج 111 مستلزم حفاری یک جاده معدنی و تنظیم یک بدنه پرکننده برای جایگزینی ستون زغال سنگ است و در عین حال جاده معدن دیگری را برای استخراج یک وجه کاری حفظ می کند. با این حال، از آنجایی که ساختار انتقال تنش جاده و سقف کار تغییر نکرده است، مشکل تمرکز تنش در سنگ های اطراف راه به خوبی حل نشده است. برای حل مشکلات فوق، مفهوم مرسوم استفاده از پشتیبانی با استحکام بالا برای مقاومت در برابر فشار معدن برای روش‌های استخراج 121 و 111 باید به روز شود. ایده این است که از فشار معدن و ویژگی‌های انبساط توده سنگ فروریخته در گوف برای تشکیل خودکار جاده‌ها استفاده شود و از حفاری جاده و هدر رفتن ستون زغال سنگ جلوگیری شود. بر اساس اصول اولیه مکانیک سنگ معدن، تئوری "استخراج متعادل" و مدل مکانیکی "تیر کنتیلور کوتاه" ارائه شده است. فن‌آوری‌های کلیدی، مانند فناوری پیش‌شکاف جهت‌دار سقف، فناوری پشتیبانی با مقاومت ثابت با پیش تنیدگی با نسبت پواسون منفی (NPR) و فناوری پشتیبانی مسدودکننده باند، بر اساس تئوری «استخراج متعادل» توسعه یافته‌اند. بر این اساس، روش‌های استخراج 110 و N00 یک جاده با شکل گیری خودکار (AFR) با برش سقف و آزادسازی فشار بدون ستون پیشنهاد شده است.روش های استخراج برای تعداد زیادی از معادن زغال سنگ با بارهای مختلف، ضخامت درز زغال سنگ، انواع سقف و گازها در چین اعمال شده است و حالت یکپارچه را تحقق می بخشد. بر این اساس، با توجه به شرایط پیچیده زمین شناسی و تقاضای استخراج هوشمند معادن زغال سنگ، جهت توسعه هوشمند و بدون سرنشین روش "تعادل معادن" پیش بینی می شود.

- مقدمه

زغال سنگ منبع مهمی برای مصرف انرژی در سراسر جهان است که 27 درصد از مصرف انرژی اولیه جهانی را در سال 2019 تشکیل می دهد. در چین، مصرف زغال سنگ 57 درصد از مصرف انرژی را تشکیل می دهد.

مصرف انرژی اولیه در سال 2019 (اداره ملی آمار چین، 2020). برای استخراج زغال سنگ، روش‌های استخراج زغال سنگ عمدتاً شامل روش‌های معدن کوتاه و دیواره بلند می‌شوند. روش ماینینگ لانگ وال به دلیل بهره وری بالا و تهویه مناسب بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.

روش معدنکاری 121 متعلق به روش استخراج با دیوار بلند (رانندگی ورودی سمت گوب با ستون زغال سنگ) برای اولین بار در سال 1706 در انگلستان ارائه شد (He  و همکاران؛  2019). روش استخراج 121 نشان دهنده استخراج یک وجه کاری، حفاری دو جاده معدنی، و ذخیره یک ستون زغال سنگ محافظ است (وانگ و همکاران، 2014؛ لی و همکاران، 2016؛ کونیچک و شرایبر، 2018). دو راه معدن برای حمل و نقل زغال سنگ و تهویه سطح کار (وجه کاری 1) استفاده می شود. ستون زغال سنگ پایداری جاده معدنی وجه کاری بعدی (صفحه کاری 2) را حفظ می کند. یک نمودار شماتیک از روش استخراج 121 در شکل 1 نشان داده شده است.

روش استخراج 121 به طور گسترده در استخراج زغال سنگ استفاده شده است (Majdi  و همکاران؛  2012; He, 2014; Islavath  و همکاران؛  2016)، اما دارای معایب زیر است: (1) حفاری قابل توجهی در جاده مورد نیاز است. تقریباً 13000 کیلومتر جاده در چین هر سال حفاری می شود (He, 2017) که هزینه حفاری قابل توجهی دارد. علاوه بر این، ایجاد عدم تعادل بین معدن زغال سنگ و حفاری جاده آسان است. علاوه بر این، فرآیند حفاری بیشتر بر ساخت و ساز مصنوعی متمرکز است که توسعه معادن زغال سنگ هوشمند و بدون سرنشین را محدود می کند. (2) سقف گوبی فروریخته به راحتی می تواند ستون زغال سنگ جاده را فشرده کند و منجر به تمرکز تنش در آن مکان شود (شبانیماشکول و لی، 2012؛ لی و همکاران، 2015؛ رضایی و همکاران، 2015a، b)، که به راحتی انجام می شود. منجر به تغییر شکل و آسیب به سنگ های اطراف جاده می شود (He  و همکاران؛  2002, 2005, 2010; Wang  و همکاران؛  2019a, 2021). در این روش ستون ذغال سنگ ذخیره شده قابل بازیابی نیست و تعدادی از منابع ستون زغال سنگ هدر می رود. تلفات سالانه منابع چین به دلیل ستون‌های زغال‌سنگ به 1061×400 می‌رسد که از 200 میلیارد یوان فراتر می‌رود (He  و همکاران؛  2018a). (3) فرآیند استخراج زغال سنگ اساساً با فشار معدنی قابل توجهی همراه است. بنابراین، پشتیبانی با استحکام بالا باید در معادن معادن برای مقاومت در برابر فشار معدنکاری زیاد مورد استفاده قرار گیرد، که به راحتی می تواند باعث خرابی اجزای نگهدارنده و سنگ های اطراف جاده شود (He, 2014؛ Ghabraie  و همکاران؛  2015؛ Wang  و همکاران؛  2017). تصادفات گزارش شده در جاده معدن 80 تا 90 درصد کل تصادفات معادن زغال سنگ را تشکیل می دهند (He  و همکاران؛  2017b). (4) طیف گسترده ای از گوف همراه با استخراج زغال سنگ تشکیل می شود. به دلیل پشتیبانی از ستون زغال سنگ، الگوهای شکستگی و فروریختن لایه های پوشاننده بین گوف و ستون زغال سنگ متفاوت است. شکستگی ها همچنان به سطح زمین گسترش می یابند که منجر به فرونشست ناهموار سطح زمین و آسیب های زیست محیطی می شود (چن و همکاران، 2016). انتظار می رود مساحت کل آسیب سطح زمین ناشی از استخراج زغال سنگ در چین از سال 1994 تا 2020 18000 کیلومتر مربع، با نرخ افزایشی سالانه 700 کیلومتر مربع باشد (یانگ و همکاران، 2015).

در سال 1937، با توجه به ضایعات منابع زغال سنگ ناشی از روش استخراج 121، روش استخراج 111 (نگهدارنده ورودی سمت گوب با بدنه پرکننده) در اتحاد جماهیر شوروی سابق پیشنهاد شد. روش معدنکاری 111 (Al Heib  و همکاران؛  2010; Poulsen and Shen, 2013; Sun  و همکاران؛  2018) به معنای استخراج یک رو کاری، حفاری یک جاده معدنی و تنظیم یک بدنه پرکننده برای جایگزینی ستون زغال سنگ برای نگهداری ستون دیگر است. راه معدن، همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است. روش استخراج 111، ستون زغال سنگ را رها می کند تا نرخ بازیافت زغال سنگ را بهبود بخشد و حفاری جاده معدن را کاهش دهد. با این حال، هنوز برخی مشکلات وجود دارد (تان و همکاران، 2015؛ لوان و همکاران، 2018؛ وانگ و همکاران، 2018a؛ ژانگ و همکاران، 2020) که باید حل شوند، مانند تمرکز تنش در سنگ های اطراف جاده. و آسیب های اکولوژیکی معدن که در روش معدنکاری 121 نیز گزارش شده است. این مشکلات مانع از کاربرد روش استخراج 111 می شود.

با توجه به مشکلات ذکر شده در بالا، مطالعات گسترده ای در مورد حفاری جاده، کنترل ستون زغال سنگ و بدنه پرکننده، پشتیبانی از جاده و حفاظت اکولوژیکی معدن، مانند "نظریه منطقه سنگ شکسته" انجام شده است (دونگ و همکاران، 1994). "نظریه کنترل استرس" (لی و سانگ، 1997)، "تئوری پشتیبانی ترکیبی" (Lu، 1986)، "نظریه تضعیف شدت برای انفجار سنگ" (دو و همکاران، 2005)، و "پر کردن نوار برای کنترل تئوری فرونشست" (Xu  و همکاران؛  2007) با این حال، این تئوری ها و فناوری ها عمدتاً بر روی سیستم هایی متمرکز هستند که از پشتیبانی با استحکام بالا برای مقاومت در برابر فشار معدن استفاده می کنند. هیچ تحقیق واحدی در مورد انواع مشکلات وجود ندارد و نوآوری های انقلابی کمی در معدن وجود دارد. در نتیجه حل مشکلات استخراج زغال سنگ از منبع مشکل است.رویکرد اساسی برای حل مشکلات معدن زغال سنگ در روش های معدنکاری 121 و 111 در اصلاح روش های استخراج با استفاده از مکانیک سنگ معدن است.

مکانیک سنگ معدن نقش مهمی در اصلاح روش استخراج زغال سنگ و توسعه تجهیزات و فناوری هوشمند مکانیزه دارد. برای این کار، نویسندگان ابتدا قانون فشار معدن روش استخراج 121 را با توجه به مکانیک سنگ معدن تجزیه و تحلیل کردند. در مرحله بعد، تئوری "استخراج متعادل" پیشنهاد شد و مدل مکانیکی "پرتوی کوتاه کنتیلور" ایجاد شد (هی و کیان، 2010؛ او و همکاران، 2015). سپس، یک مفهوم جدید پیشنهاد شد که از فشار معدن و ویژگی‌های انبساط توده سنگی فروریخته در یک گوف برای تشکیل خودکار جاده‌ها استفاده می‌کند. این بدان معنی است که نه حفاری جاده و نه ستون زغال سنگ مورد نیاز است. بر این اساس، روش معدنکاری 110 یک جاده با شکل گیری خودکار (AFR) با برش سقف و آزادسازی فشار (He  و همکاران؛  2017c) در سال 2009 پیشنهاد شد. ستون زغال سنگ یا بدنه پرکننده. انتقال تنش بین گوف و جاده توسط پیش شکافت جهت دار سقف قطع می شود. فروریختن جهت سقف و تشکیل خودکار جاده از طریق فشار معدن و ویژگی های انبساط شکسته توده سنگ فروریخته تحقق می یابد. بر اساس کاربرد موفقیت آمیز روش استخراج 110، روش استخراج N00 در سال 2016 پیشنهاد شد (He  و همکاران؛  2018a; Wang  و همکاران؛  2018b). در روش N00، نیازی به حفاری جاده یا ستون زغال سنگ نیست و حالت یکپارچه استخراج زغال سنگ و حفظ جاده قابل تحقق است. این پایه ای برای دستیابی به هدف استخراج ایمن، کارآمد و هوشمند می گذارد.

- تجزیه و تحلیل مشخصه روش سنتی استخراج 121

  - تجزیه و تحلیل فشار معدن

در روش استخراج سنتی 121، قانون فشار معدنی سطح کاری به طور کلی به پنج مرحله زیر تقسیم می شود، همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است و به شرح زیر توضیح داده شده است:

(1) مرحله 1: قبل از فروریختن فوری سقف. سقف مستقیم شامل لایه های سنگی ناپایدار است که مستقیماً بالای درز زغال سنگ قرار دارد. تنش سنگ اطراف در سقف گاب در طی استخراج زغال سنگ دوباره توزیع می شود. با این حال، سقف فوری در مدت زمان کوتاهی فرو نمی ریزد، بدون تغییر شکل آشکار لایه های سنگی بالای آن (شکل 3b).

(2) مرحله 2: ریزش فوری سقف. هنگامی که سقف فوری تحت تأثیر وزن مرده و فشار معدن تا فاصله معینی از صفحه کار عقب می ماند، فوراً فرو می ریزد. ریزش سقف بر پایداری جاده تاثیر می گذارد. در این مرحله، باندی که در اثر فروریختن فوری سقف ایجاد می‌شود، نمی‌تواند گوف را پر کند و هیچ شکستگی آشکاری در لایه‌های سنگ بالای سقف مستقیم وجود ندارد (شکل 3c).

(3) مرحله 3: ریزش سقف اصلی. سقف اصلی، طبقات سنگی پایداری است که در قسمت بالایی بام مستقیم قرار دارد و می تواند یک منطقه وسیع در معرض دید را حفظ کند. از آنجایی که گوف با فروریختن فوری سقف با گنگ پر نمی شود، شکستگی های سقف اصلی رخ می دهد و سقف شکسته در بالای جاده یا دیوار زغال سنگ زیر وزن مرده و بار اضافی فرو می رود. منطقه غارنوردی در بالای گوف شکل می گیرد. شکستگی های مشخص در ساختار داخلی آن ظاهر می شود و شروع به گسترش به لایه های پوشاننده می کند (شکل 3d). در این مرحله تنش در سنگ های اطراف جاده به دلیل اکستروژن دوار سقف اصلی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. منطقه تمرکز تنش در سمت زغال سنگ جامد جاده ظاهر می شود.

(4) مرحله 4: شکستگی و نشست لایه های پوشاننده. سقف اصلی به طور متناوب در امتداد جهت استخراج سطح کار فرو می ریزد، با شکستگی و نشست در لایه های پوشاننده. شکستگی ها به سرعت در لایه های پوشاننده گسترش می یابند و ناحیه شکسته شکل می گیرد. در این مرحله، ناحیه تمرکز تنش در سمت زغال سنگ جامد جاده هنوز وجود دارد، اما تنش اوج به تدریج به عمق سمت زغال سنگ جامد منتقل می شود (شکل 3e).

(5) مرحله 5: فرونشست سطح زمین. به نظر می رسد که طبقات بالای ناحیه شکسته پس از استخراج زغال سنگ فرو می روند و ناحیه فرورفتگی تشکیل می شود. فرونشست سطح زمین و آسیب شکستگی با گذشت زمان شروع به رخ دادن می کند (شکل 3f).

شکل 1 - نمودار روش استخراج 121 (بریتانیا، 1706): (a) نمودار سه بعدی (3D) رو کار. و (b) مشخصات رو کار.

شکل 2 - نمودار روش استخراج 111 (اتحاد جماهیر شوروی سابق، 1937): (a) نمودار 3 بعدی روکاری. و (b) مشخصات رو کار.

شکل 3 - نمودارهای شماتیک فرآیند استخراج از روش استخراج 121: (a) نمودار سطحی استخراج زغال سنگ. (b) مرحله 1. (c) مرحله 2. (d) مرحله 3. (e) مرحله 4. و (f) مرحله 5.

  - تجزیه و تحلیل وضعیت عدم تعادل

برای درک حرکت لایه های پوشاننده و وضعیت مکانیکی در موقعیت های مختلف هنگام استفاده از روش استخراج 121، مشخصه نیروی ستون زغال سنگ، حرکت ساختار لایه های پوشاننده و وضعیت نیروی سیستم پشتیبانی جاده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در شکل 4. فرآیند تجزیه و تحلیل به شرح زیر است:

- نیروی مشخصه ستون زغال سنگ. فروپاشی دوره ای و فرونشست شکستگی همراه با استخراج زغال سنگ در لایه های پوشاننده گوف رخ می دهد. ساختار تیرهای طویل در بالای جاده در دو طرف ستون زغال سنگ تشکیل می شود. تیر طویل طویل می‌چرخد و فرو می‌رود تا ستون زغال‌سنگ جاده را فشرده کند و در نتیجه تنش در این ناحیه متمرکز شود. تنش در ستون زغال سنگ در حالت نامتعادل است و نمی تواند آزاد شود. ستون زغال سنگ را می توان به راحتی در طول زمان خرد کرد.

- قانون حرکت ساختار لایه های پوشاننده. به دلیل پشتیبانی ستون زغال سنگ، شکست شکست کششی به تدریج در امتداد لایه های بالای ستون زغال سنگ پس از استخراج زغال سنگ رخ می دهد. الگوهای شکستگی و فروپاشی لایه های پوشاننده بین ستون گوف و زغال سنگ متفاوت است. اقشار پوشاننده در منطقه معدن به طور مداوم در حال حرکت هستند و در حالت نامتعادل هستند. زمان رسیدن به پایداری کلی سازه به طور قابل توجهی طولانی است. شکستگی‌ها در لایه‌های پوشاننده به تدریج با گذشت زمان به سطح زمین گسترش می‌یابند که منجر به فرونشست ناهموار سطح زمین و آسیب‌های محیطی می‌شود.

- وضعیت نیروی سیستم پشتیبانی جاده. روش استخراج 121 از پشتیبانی با استحکام بالا برای مقاومت در برابر فشار معدن برای اطمینان از پایداری جاده استفاده می کند. نیروی سیستم پشتیبانی جاده در یک حالت نامتعادل تحت فشار معدنی قابل توجه است که مستعد ایجاد خرابی سیستم پشتیبانی و ناپایداری جاده است.

با توجه به تجزیه و تحلیل فوق، می توان نتیجه گرفت که تنش در ذخیره ستون زغال سنگ به شدت متمرکز است که روش استخراج 121 اتخاذ شود. حرکت ساختار لایه های پوشاننده بالای ستون زغال سنگ و دو طرف، حالتی ناهماهنگ و ناپایدار ایجاد می کند. هنگامی که از پشتیبانی با استحکام بالا برای مقاومت در برابر فشار معدن استفاده می شود، نیروی نامتعادل در سیستم پشتیبانی جاده القا می شود. بنابراین، توقف با استفاده از روش استخراج 121 با در نظر گرفتن ویژگی نیروی ستون زغال سنگ، قانون حرکت ساختار لایه های پوشاننده و وضعیت نیروی سیستم پشتیبانی جاده در حالت نامتعادل است.

- نظریه "استخراج متعادل".

  - معادله تغییر ناپذیر خسارت معدن

برای درک علت "وضعیت عدم تعادل" فوق در روش استخراج 121، آسیب لایه‌های سنگ در هر مرحله از فعالیت معدنی بر اساس مکانیک سنگ معدن تجزیه و تحلیل می‌شود. فعالیت های معدنی به طور کلی منجر به فروپاشی سطح وسیع و گسترش شکستگی در لایه های سنگی بالای گوف می شود. منطقه غارنوردی، ناحیه شکسته و ناحیه فرورفتگی در طبقات سقف تشکیل می شود که منجر به فرونشست سطح زمین می شود. آسیب لایه سنگ در این سه ناحیه باعث تغییرات مداوم در AVS حجم متغیر فرونشست سطح زمین، افزایش حجم AVC شکسته شدن لایه سقف و حجم انبساط شکسته AVB توده سنگ فروریخته می شود. این سه نوع حجم، همانطور که در شکل 5 نشان داده شده است، ارتباط نزدیکی با حجم استخراج AVm در فعالیت های استخراج دارند.

با ترکیب روش استخراج 121 (شکل 3) و آسیب لایه سنگ (شکل 5)، فرآیند استخراج در هر مرحله به شرح زیر است:

(1) مرحله 1 (قبل از فروریختن فوری سقف): ΔVB = ΔVC = ΔVS = 0.

(2) مرحله 2 (ریزش فوری سقف): ΔVB < ΔVm، ΔVC = 0.

(3) مرحله 3 (ریزش سقف اصلی): DVB به افزایش خود ادامه می دهد. در این مرحله ΔVB <ΔVm و ΔVC شروع به افزایش می کند.

(4) مرحله 4 (شکستگی و نشست لایه های پوشاننده): ΔVB بدون تغییر باقی می ماند و ΔVC به سرعت افزایش می یابد.

(5) مرحله 5 (نشست سطح زمین): ΔVS شروع به افزایش می کند.

سه نوع متغیر آسیب لایه سنگ برای توصیف وضعیت آسیب لایه های مختلف سنگ تعریف شده است. K1 به عنوان متغیر خسارت فرونشست سطح زمین ناشی از استخراج زغال سنگ تعریف می شود که نسبت حجم متغیر فرونشست سطح زمین به حجم معدن است (معادله (1)). K2 به عنوان متغیر آسیب شکستگی طبقات سقف تعریف می شود که نسبت لایه های سقف افزایش حجم شکست به حجم معدن است (معادله (2)). K3 به عنوان متغیر آسیب انبساط شکسته توده سنگ فروریخته تعریف می شود که نسبت حجم انبساط شکسته توده سنگ فروریخته به حجم معدن است (معادله (3)).

در شرایط مختلف زمین شناسی، متغیرهای آسیب لایه های سنگی سه نوع فوق به طور مداوم تغییر می کنند. اگرچه تغییرات در سه متغیر آسیب پیچیده است، اما مجموع آنها همیشه برابر با 1 است. همه رویکردهای مهندسی معدن از این قانون پیروی می کنند، که معادله ثابت مجموع متغیرهای خسارت معدن نامیده می شود (به عنوان معادله غیرمتغیر خسارت معدن نامیده می شود. ):

شکل 5 - نمودار آسیب لایه سنگ برای روش استخراج 121: (a) قبل و (b) پس از ریزش سقف.

در معادلات (1)-(4)، حجم استخراج ΔVm روش استخراج 121 مشخص است. ΔVS را می توان با اندازه گیری برای تعیین مقدار K1 بدست آورد. با این حال، ΔVC و ΔVB قابل کنترل نیستند و متغیرهای آسیب استخراج مربوطه K2 و K3 را نمی توان تعیین کرد. بنابراین، معادله ثابت خسارت معدن (معادله (4)) روش 121 استخراج قابل حل نیست. در ترکیب با تجزیه و تحلیل حالت نامتعادل، روش استخراج 121 نمی تواند برای کنترل تعادل فعالیت های معدنی مورد استفاده قرار گیرد، از این رو این روش یک سیستم "استخراج نامتعادل" معمولی است.

توده سنگ شکسته ویژگی های انبساط را نشان می دهد. اگر بتوان از این ویژگی ها برای ایجاد تعادل بین حجم انبساط شکسته توده سنگ فروریخته و حجم استخراج استفاده کرد، ΔVB می تواند برابر با ΔVm باشد. با جایگزینی این مقدار به معادله (3) و (4)، K3 به صورت 1 محاسبه می شود و K1 = K2 = 0 فعالیت های معدنی، تشکیل یک سیستم " استخراج متعادل " را می دهد.

  - مدل "تیر کوتاه پایه"

یک مدل "پرتو کوتاه کنتیلهور" (He  و همکاران؛  2017b) در سال 2008 برای استخراج زغال سنگ بر اساس مفهوم فوق "استخراج متعادل"، همانطور که در شکل 6 نشان داده شده است، ایجاد شد. این مدل ایده استفاده از ویژگی های گسترش را ترکیب می کند. توده سنگ شکسته و تبدیل مقاومت به فشار معدن به استفاده از فشار معدن. از یک طرف، از طریق شکاف جهت روی سقف سمت گوب، با استفاده از فشار معدن، فروریختن جهت لایه‌های سنگ سقف به سمت گوف تحقق می‌یابد و با استفاده از ویژگی‌های انبساط باند، گوف با باند پر می‌شود. بنابراین، دنده گانگ به طور خودکار در فضای زیرزمینی به دست آمده در حین استخراج زغال سنگ تشکیل می شود. از سوی دیگر، از تکیه گاه بندکشی برای حفظ دنده باند استفاده می شود و کابل لنگر با مقاومت ثابت با پیش تنیدگی بالا برای کنترل سقف جاده برای اطمینان از پایداری سنگ های اطراف جاده استفاده می شود. مشاهده می شود که از فشار معدن و ویژگی های انبساط توده سنگی فروریخته استفاده شده و حذف ستون زغال سنگ و حفاری جاده محقق می شود. بر اساس مدل «تیر کوتاه پایه»، نظریه « استخراج متعادل» «بهره‌گیری از دو جنبه و حذف دو جنبه» با حالت یکپارچه استخراج زغال‌سنگ و حفظ جاده شکل می‌گیرد.

لایه های پوشاننده رویه کار می توانند به صورت جهتدار فرو بریزند، و با استفاده از تئوری "استخراج متعادلی" می توان گوف را با باند پر کرد. بنابراین، تعادل سریع ساختار لایه های پوشاننده و نیروی تعادلی سیستم پشتیبانی جاده را می توان متوجه شد. بر اساس تئوری فوق، روش استخراج AFR با برش سقف و آزادسازی فشار بدون ستون (به عنوان AFR بدون ستون) پیشنهاد شده است که با توجه به معادله کنترل انبساط توده سنگ فروریخته (معادله (5)) و معادله انبساط شکسته (معادله (6)) به دست آمده از اندازه گیری میدانی، یک ارتفاع برش سقف معقول برای کنترل حجم انبساط شکسته توده سنگ فروریخته طراحی شده است. تعادل بین حجم انبساط شکسته و حجم معدن را تحقق می بخشد، جایی که ΔVB = ΔVm، ΔVC = 0 و ΔVS = 0. تعادل کلی هر ناحیه برش سقف را می توان با روش استخراج بالا، همانطور که در شکل 7 نشان داده شده است، تحقق بخشید.

حجم انبساط DVB توده سنگ فروریخته AFR بدون ستون توسط معادله کنترل انبساط شکسته تعیین می شود (Wang  و همکاران؛  2020a):

که در آن K ضریب انبساط توده سنگ فروریخته، Hc ارتفاع شکافته شدن سقف، و S ناحیه استخراج زغال سنگ است.

پارامتر K را می توان از معادله انبساط شکسته بدست آمده از طریق اندازه گیری میدانی تعیین کرد:

که در آن K0 ضریب انبساط شکسته اولیه، a ضریب برازش، و t زمان است.

شکل 7 - مدل تجزیه و تحلیل تغییر ناپذیر آسیب معدن AFR بدون ستون (He, 2009).

ضریب K تحت شرایط مختلف مشخصات سنگ متفاوت است. با توجه به نتایج آزمایش در معدن زغال سنگ Ningtiaota در چین، منحنی های ضریب انبساط K در مقاطع نظارتی مختلف به دست آمده توسط رابطه (6) در شکل 8 نشان داده شده است.

  - ویژگی های "استخراج متعادل" AFR بدون ستون

ویژگی های سیستم "استخراج متعادل" AFR بدون ستون در شکل 9 نشان داده شده است. حالت تعادل سطح کار پس از استخراج زغال سنگ عمدتاً در سه جنبه ظاهر می شود: تعادل خودکار گوف، تعادل جاده با مداخله مصنوعی، و تعادل کلی کار چند وجهی که به شرح زیر است:

- تعادل خودکار گوف. لایه های پوشاننده گوف، تعادل انبساط شکسته را در حین استخراج زغال سنگ نشان می دهد، که متعلق به حالت تعادل خودکار است که با استفاده از فشار معدن و ویژگی های انبساط توده سنگ فروریخته تشکیل شده است. تقسیم جهت روی سقف سمت گوب انجام می شود به طوری که لایه های پوشاننده می توانند در ارتفاع شکاف سقف تحت فشار وزن مرده و معدن فرو بریزند. گوف با فروپاشی مداوم لایه ها و انبساط شکسته گانگ پر می شود، که تضمین می کند که حجم انبساط شکسته برابر با حجم استخراج است. بنابراین، تعادل خودکار گواف را می توان تحقق بخشید.

- تعادل جاده با مداخله مصنوعی. عملکرد خاص به شرح زیر است:

- ساختار "تیر کوتاه کنتیلهور" در زیر شکاف سقف شکل می گیرد به طوری که تأثیر حرکت سقف گوب و فروریختن بر روی جاده کاهش می یابد.

- توده سنگی فروریخته در گوف بر اساس ویژگی‌های انبساط توده سنگی فروریخته، نقش حمایتی خاصی را در "پرتو کوتاه کنتیلهور" سقف جاده ایفا می‌کند.

- تعمیر و نگهداری انسداد باند برای دنده باند جاده انجام می شود و یک کابل لنگر با مقاومت ثابت با پیش تنیدگی بالا برای کنترل سقف استفاده می شود به طوری که سقف جاده و سقف اصلی پایدار یک ساختار یکپارچه را تشکیل می دهند. بنابراین، تعادل جاده با مداخله مصنوعی محقق می شود.

- تعادل کلی کار چند وجهی: کار چند وجهی، تعادل کلی را پس از استخراج زغال سنگ نشان می دهد که از تأثیر ستون زغال سنگ و حفاری جاده بر روی وجوه کاری جلوگیری می کند. عملکرد خاص به شرح زیر است:

- ستون زغال سنگ حذف می شود. تأثیر غلظت تنش و نیروی برشی زیاد در ستون زغال سنگ هنگام رخ دادن شکستگی و فروپاشی در لایه‌های سنگ حذف می‌شود، به طوری که از نشست ناهموار سطح زمین جلوگیری می‌شود.

- نیازی به حفاری جاده نیست. می توان از تأثیر حفاری جاده در وجه کاری مجاور (وجه کاری 2) بر روی ناحیه تعادل وجه کاری قبلی (وجه کاری 1) اجتناب کرد، که زمان تعادل کلی منطقه معدن را بسیار کاهش می دهد. بنابراین، تعادل کلی کار چند وجهی قابل تحقق است.

شکل 8 - منحنی های شکسته ضریب انبساط K در مقاطع مختلف نظارت.

شکل 9 - نمودار استخراج از وجه کار مجاور AFR بدون ستون.

بدین ترتیب لازم است فناوری‌های کلیدی مرتبط بر اساس تئوری «استخراج متعادل» توسعه داده شود تا استخراج زغال‌سنگ AFR بدون ستون تحقق یابد. برای تحقق تعادل خودکار گواف، فناوری تقسیم جهت سقف جاده‌ها باید توسعه داده شود تا متوجه ریزش جهت سقف شود. پر کردن باند با انبساط شکسته. برای تحقق تعادل جاده با مداخله مصنوعی، فناوری پشتیبانی با مقاومت ثابت با پیش تنیدگی بالا و فناوری پشتیبانی مسدود کننده باند باید برای تحقق کنترل پایدار جاده و استخراج تعادل توسعه یابد. بر اساس پیشرفت‌های تکنولوژیکی کلیدی بالا، " استخراج تعادلی» فناوری و مطالعات هوشمند بر روی تجهیزات تطبیق باید انجام شود تا استخراج تعادل کلی بدون سرنشین در چندین وجه کاری انجام شود.

- فن آوری های کلیدی روش استخراج AFR بدون ستون

سه فن‌آوری کلیدی بر اساس الزامات فنی AFR بدون ستون توسعه یافته‌اند، از جمله فناوری پیش‌شکل‌شکن جهت‌دار سقف، فناوری پشتیبانی با مقاومت ثابت پیش‌تنش با نسبت منفی پواسون (NPR) و فناوری پشتیبانی مسدودکننده گانگ.

  - فناوری پیش شکافت جهت دار سقف

برای کنترل ارتفاع فروریختن سقف گوب و فروریختن آن جهت پرکردن گوف، یک فناوری پیش شکافت جدید برای تحقق برش موثر سقف پیشنهاد شده است. با توجه به ویژگی‌های توده سنگ از مقاومت فشاری بالا و استحکام کششی کم، فناوری پیش شکافت جهت‌دار پیشنهاد شده است. این شامل تکنیک انفجار کششی حفره انرژی دو طرفه و شکافت آنی با تکنیک سطح شکستگی منفرد است.

    - فناوری انفجار کششی حفره انرژی دو طرفه

پیش شکافت جهت سقف توسط تجهیزات انفجار کششی حفره انرژی دو طرفه محقق می شود (He  و همکاران؛  2017d; Gao  و همکاران؛  2019). شکستگی اولیه در دیواره سوراخ انفجار با توجه به جهت از پیش تعیین شده هنگام انفجار سوراخ ایجاد می شود. سنگ های اطراف سوراخ انفجار به طور یکنواخت فشرده شده اند. تنش کششی در جهت عمودی شکست اولیه ایجاد می شود. همانطور که در شکل 10a نشان داده شده است، توده سنگ در امتداد جهت پیش شکافت شکسته می شود، که منجر به گسترش و گسترش بیشتر شکستگی می شود.

شکستگی های جهت دار در امتداد داخلی و سطح سوراخ انفجار با استفاده از تکنیک انفجار کششی حفره انرژی دو طرفه، با نرخ شکست بیش از 90٪ ظاهر می شوند. این تکنیک می‌تواند بر اساس موقعیت و جهت از پیش تعیین‌شده، پیش‌شکاف سقف را تولید کند، که باعث می‌شود سقف گاب در امتداد خط پیش‌شکاف بر اساس ارتفاع طراحی بریده شود. کاربرد میدانی این تکنیک در شکل 10b نشان داده شده است.

شکل 10 - انفجار کششی حفره انرژی دو طرفه: (a) اصل فنی. و (b) کاربرد میدانی (He, 2009).

    - شکافتن آنی با فناوری سطح شکستگی واحد

پیش شکافت جهت دار سقف با شکافتن لحظه ای با تکنیک سطح شکستگی واحد محقق می شود. این دستگاه از تجهیزات شکاف فوری استفاده می کند که می تواند یک سطح شکستگی را فوراً بدون انفجار ایجاد کند و می تواند جایگزین تکنیک انفجار کششی حفره انرژی دو طرفه شود. تجهیزات شکاف جدید عمدتاً از (1) لوله تقسیم جهتی، (2) محیط اتصال، (3) عامل تقسیم کننده ویژه، و (4) دستگاه شروع کننده جریان تشکیل شده است، همانطور که در شکل 11 نشان داده شده است. محیط کوپلینگ، دستگاه ویژه را ثابت می کند. عامل شکافنده و انتقال انرژی. عامل تقسیم ویژه دارای نقطه اشتعال بالایی است. هنگامی که توسط دستگاه شروع کننده جریان فعال می شود، در مدت زمان کوتاهی مقدار زیادی گاز تولید می شود. گاز در جهت سوراخ جمع آوری انرژی در لوله تقسیم جهتی تخلیه می شود که سنگ های اطراف را در جهت فشار گاز می شکند.

شکل 11 - تست آزمایشگاهی تجهیزات شکاف آنی (He  و همکاران؛  2019).

آزمایش میدانی شکافت آنی با تکنیک سطح شکستگی در یک معدن زغال سنگ عمیق (بار اضافه 890 متر) انجام می شود. سقف مستقیم صفحه آزمایشی از ماسه سنگ ریز با ضخامت متوسط ​​11.05 متر و میانگین مقاومت فشاری تک محوری 86.3 مگاپاسکال تشکیل شده است. تجهیزات شکاف فوری در کاربردهای صحرایی موفق هستند و میزان شکستگی می تواند تا 90٪ باشد که نیازهای تقسیم جهت را برآورده می کند. فرآیند آزمایش میدانی و اثرات شکاف آنی در شکل 12 نشان داده شده است. شاخص های دو نوع تجهیزات شکاف سقف که برای تکنیک های پیش شکافت جهت دار سقف استفاده می شود در جدول 1 نشان داده شده است.

شکل 12 - فرآیند آزمایش میدانی و اثرات شکاف آنی: (a) نصب. (b) اثر شکاف سطح سوراخ. و (c) اثر شکاف داخلی حفره.

  - فناوری پشتیبانی با مقاومت ثابت با پیش تنش بالا NPR

کابل لنگر متداول مورد استفاده، اثر نسبت پواسون (PR) را نشان می‌دهد که با «پلاستی موضعی و گردن‌بندی آشکار» مشخص می‌شود. کشیدگی آن تقریباً 3 تا 5 درصد است (دونگ و همکاران، 2018)، که منجر به اثر جذب انرژی ضعیف می‌شود و حساسیت به شکست زمانی که تغییر شکل سنگ های اطراف زیاد است، همانطور که در شکل 13 نشان داده شده است.

در طی فرآیند فروریختن سقف سمت گوب، تنش اصطکاک زیادی بر روی "تیر کوتاه کنتیلهور" تشکیل شده پس از شکاف جهت سقف ایجاد می شود. سنگ های اطراف سقف جاده به راحتی تغییر شکل می دهند و مقادیر زیادی انرژی آزاد می کنند. کابل لنگر سنتی می تواند به دلیل افزایش ناگهانی استرس و اثر روابط عمومی که نمی تواند الزامات کنترل سقف جاده را برآورده کند، به راحتی شکست می خورد.

جدول 1 - مقایسه دو نوع تجهیزات شکاف سقف (هه و ژانگ، 2018)

| شاخص عملکرد | تجهیزات انفجار کششی حفره انرژی دو طرفه | تجهیزات شکاف آنی |
| --- | --- | --- |
| قابلیت انفجار | بله | خیر |
| روش کار | انفجار توسط چاشنی | احتراق مهر و موم |
| زمان مورد نیاز | میلی ثانیه | 0.05e0.5 ثانیه |
| مقدار مواد خام مورد نیاز برای توده سنگ یکسان | 1.15 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| مکانیسم کار | موج انفجار، موج ضربه | انبساط گاز با دمای بالا |
| گرمای احتراق | 2600e3500 کیلوژول بر کیلوگرم | 14248 کیلوژول بر کیلوگرم |
| حجم مشخص | > 700 میلی لیتر در گرم | 306.2 میلی لیتر در گرم |
| سرعت انفجار | 2000e4000 متر بر ثانیه | عدم انفجار |
| نقطه اشتعال | <260 درجه سانتیگراد | 503 C |
| چگالی ظاهری | > 1 گرم بر سانتی متر مکعب | 0.49 گرم بر سانتی متر مکعب |
| مرطوب | <0.5% | 0.4٪ |
| چگالی شعله | 2e8 سانتی متر | 16.7 سانتی متر |

برای کنترل تغییر شکل سنگ های اطراف و جذب موثر انرژی آزاد شده، باید یک کابل لنگر جدید ایجاد شود. باید توانایی جذب انرژی خوبی داشته باشد و تغییر شکل بزرگ توده سنگ را تحت پیش تنیدگی بالا تحمل کند. سپس فناوری پشتیبانی با مقاومت ثابت با پیش تنیدگی بالا برای AFR بدون ستون توسعه یافته است. اجزای کلیدی این فناوری شامل کابل های لنگر ماکرو و میکرو NPR می باشد.

    - کابل لنگر ماکرو-PR با مقاومت ثابت با پیش تنش بالا

یک سری از محصولات پشتیبانی کابل لنگر ماکرو-NPR با نوع جدیدی از ساختار مقاومت ثابت NPR در سال 2008 توسعه یافت. برای مقایسه خواص مکانیکی کابل لنگر ماکرو-NPR با کابل‌های لنگر سنتی، آزمایش‌های کششی استاتیک متعددی انجام شد. و همکاران، 2017) و آزمایش های کششی ضربه دینامیکی (He  و همکاران؛  2015, 2017e) انجام شده است. نتایج آزمایش نشان می دهد که کابل لنگر ماکرو NPR دارای ویژگی های مقاومت ثابت قابل توجهی است و حداکثر جابجایی ساختار مقاومت ثابت NPR می تواند تا 1000-2000 میلی متر باشد. همانطور که در شکل 14 نشان داده شده است، کابل لنگر ماکرو NPR از نظر نیروی نگهدارنده و حداکثر جابجایی نسبت به کابل لنگر سنتی موثرتر است.

    - کابل لنگر با مقاومت ثابت با پیش تنش بالا Micro-NPR

مواد پشتیبانی micro-NPR در سال 2014 ساخته شد که یک ماده پلاستیکی شبه ایده آل با مزایای زیر است: (1) این ماده دارای NPReffect است، یعنی PR می تواند به قدر 10 ~ 3 برسد. (2) فلات عملکرد مواد ناپدید می شود. و (3) حداکثر کرنش ماده بزرگتر از 20٪ است.

نتایج آزمایش آزمایشگاهی نشان می‌دهد که ظرفیت انرژی هیسترتیک مواد پشتیبانی میکرو NPR 7-8 برابر مواد پشتیبانی کننده PR (فولاد نخ Q235) است. ازدیاد طول مواد پشتیبانی جدید می تواند تا 35٪ -70٪ باشد و مقاومت کششی از 900 MPa تا 1100 MPa متغیر است. مواد تکیه گاه جدید ویژگی های ازدیاد طول و استحکام بهتری دارند و سطح شکست اساساً هیچ پدیده گردنی ندارد، همانطور که در شکل 15 نشان داده شده است.

شکل 14 - کابل لنگر ماکرو-NPR (a) و منحنی تغییر شکل کششی (b) (He, 2006) CRLD نشان دهنده تغییر شکل بزرگ با مقاومت ثابت است.

کابل لنگر میکرو NPR با مقاومت ثابت با پیش تنش بالا با استفاده از این ماده جدید توسعه یافته است. این مطالعه برای اولین بار به اثر NPR محصولات پشتیبانی کابل لنگر از نظر ماده پی برد. مفهوم طراحی کابل لنگر با مقاومت ثابت با پیش تنیدگی میکرو NPR در کاربردهای مهندسی به شرح زیر است:

- طول کابل لنگر سقف: طول کابل لنگر با مقاومت ثابت با پیش تنش بالا را می توان با جایی که LH طول کابل لنگر (m) و HC ارتفاع پیش شکافت (m) است محاسبه کرد.

- پیش تنیدگی بالا: پیش تنیدگی اعمال شده کابل لنگر با مقاومت ثابت با پیش تنیدگی باید 80% و 90% مقدار مقاومت ثابت نهایی آن باشد.

- تعداد کابل لنگر در واحد سطح: تعداد در واحد سطح کابل لنگر با مقاومت ثابت با پیش تنیدگی بالا، N، را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

که در آن Pn فشار سقف در واحد سطح (kN) است. P0 تنش مقاومت ثابت کابل لنگر (kN) است. و Kc ضریب ایمنی با مقدار 1.1-1.3 است.

شکل 15 - ویژگی های مواد پشتیبانی کننده میکرو NPR: (a) منحنی انرژی هیسترتیک. و (b) منحنی خواص مکانیکی (He and Xia، 2016).

  - فناوری پشتیبانی مسدود کننده گانگو

فشار عمودی بالا بر روی AFR قبل از ریزش سقف گوب ظاهر می شود و فشار دینامیکی بالایی در طی فرآیند فروریختن سقف گوب ایجاد می شود. برای این کار، تکیه گاه مسدود کننده گانگ سنتی مستعد خم شدن و لغزش است، همانطور که در شکل 16 نشان داده شده است. بنابراین، یک فناوری پشتیبانی جدید باید ایجاد شود که بتواند در برابر نیروهای بزرگ مقاومت کند و تغییر شکل سنگ اطراف را کنترل کند تا از پایداری دنده گانگو اطمینان حاصل کند. . فناوری پشتیبانی مسدود کننده گانگ (Wang  و همکاران؛  2018c) برای دنده gangue با توجه به مشکلات فوق در اینجا پیشنهاد شده است. همانطور که در شکل 17 نشان داده شده است، تجهیزات پشتیبان سقف و دنده، توری مسدود کننده باند و فولاد U قابل جمع شدن برای فناوری پشتیبانی ترکیبی استفاده می شود.

تجهیزات پشتیبانی سقف و دنده از دو قسمت تشکیل شده است. بخش اول شامل تیر بالایی، تیر پایین، صفحه فشاری و ستون است که می تواند نیروی حمایتی زیادی را برای مقاومت در برابر تغییر شکل سقف و حفظ فشار تسلیم برای انطباق با تغییر شکل داده شده سقف اصلی با روند حرکت لایه های پوشاننده ارائه دهد. بخش دوم شامل صفحات فشاری بالا و پایین است که یک نیروی رانش جانبی بزرگ برای مقاومت در برابر بار دینامیکی جانبی پشتیبانی مسدود کننده بند در طول فرآیند فروریختن سقف گاب ایجاد می کند.

شکل 16 - انواع ناپایداری تکیه گاه مسدود کننده گانگی معمولی: (a) ناپایداری خمشی، و (b) ناپایداری لغزشی.

فولاد جمع شونده U یک جابجایی نسبی تحت عمل اکستروژن ایجاد شده توسط فرونشست سقف ایجاد می کند و به طور فعال فشار با مقاومت بالا را برای جلوگیری از ناپایداری خمشی در ساختار پشتیبانی مسدود کننده گانگ ایجاد می کند. توده سنگی فرو ریخته با همکاری مشترک سقف و تجهیزات پشتیبان دنده، U-فولاد جمع شونده و توری مسدود کننده باند، برای تشکیل دیوار انباشته شده است. دنده گانگ پس از فشرده شدن و پایدار شدن بانگ تشکیل می شود.

شکل 17 - تجهیزات پشتیبانی مسدود کننده گانگ دنده بانگ.

شکل 18 - نمودار شماتیک روش استخراج 110 AFR بدون ستون (He, 2009).

- روش استخراج AFR بدون ستون

روش‌های استخراج 110 و N00 بر اساس تئوری "استخراج متعادل" و کاربرد جامع فناوری کلیدی AFR بدون ستون ایجاد شده‌اند.

  - روش استخراج 110 AFR بدون ستون

پیش شکافت سقف، پشتیبانی کابل لنگر سقف و پشتیبانی مسدود کننده باند برای جاده رزرو شده در روش استخراج 110 انجام می شود (Wang  و همکاران؛  2020b, c). همانطور که در شکل 18 نشان داده شده است، جاده رزرو شده برای وجه کاری بعدی حفظ می شود. این روش می تواند نیمی از میزان حفاری جاده را کاهش دهد و ستون زغال سنگ مورد نیاز نیست، که برای کاهش تمرکز تنش در سنگ های اطراف مفید است. جاده این یک انتقال مهم از " استخراج نامتعادل" به "استخراج متعادلی" است.

شکل 19 - نمودار شماتیک روش استخراج 1G N00 AFR بدون ستون (He and Wang, 2016).

شکل 20 - نمودار شماتیک روش استخراج 2G N00 AFR بدون ستون (He and Wang, 2018).

5.2. روش استخراج N00 AFR بدون ستون

5.2.1. روش استخراج 1G N00 AFR بدون ستون

روش استخراج 1G N00 AFR بدون ستون بر اساس روش استخراج 110 پیشنهاد شده است. در این روش، حفاری جاده برای وجه کاری مورد نیاز نیست و می توان حالت یکپارچه استخراج زغال سنگ و نگهدارنده راه را، همانطور که در شکل 19 نشان داده شده است، تحقق بخشید. تکنیک معدن، سیستم تجهیزات و چیدمان وجه کار و جاده تغییر می کنند (او و همکاران، 2019؛ وانگ و همکاران، 2020d، e). جاده به طور خودکار با برش سقف در یک طرف وجه کار تشکیل و حفظ می شود و نیازی به حفاری جاده (به جز جاده مرزی) و ستون زغال سنگ ذخیره شده در پانل نیست.

شکل 21 - نمودار شماتیک روش استخراج 3G N00 AFR بدون ستون (He and Wang, 2019)

5.2.2. روش استخراج 2G N00 AFR بدون ستون

مفهوم روش استخراج 2G N00 AFR بدون ستون بر اساس روش استخراج 1G N00 برای حذف تمام حفاری‌های جاده در کل پانل، همانطور که در شکل 20 نشان داده شده است، پیشنهاد شده است. با روش استخراج 2G N00. زمان پشتیبانی تجهیزات پشتیبانی سقف و دنده پیشرفته است و طراحی یکپارچه حفاری و پشتیبانی انجام می شود. جاده به طور خودکار با برش سقف در دو طرف وجه کار تشکیل و حفظ می شود و تمام حفاری های جاده معدنی در کل پانل حذف می شود. کاربرد این روش در معدن زغال سنگ Xintai در چین در حال انجام است.

شکل 22 - نمودار شماتیک روش استخراج 4G N00 AFR بدون ستون (He and Wang, 2020).

5.2.3. روش استخراج 3G N00 AFR بدون ستون

مفهوم روش استخراج 3G N00 AFR بدون ستون بر اساس روش استخراج 2G N00 برای حذف حفاری جاده در کل معدن زغال سنگ و تحقق مفهوم جدیدی از ساخت و ساز معدن، همانطور که در شکل 21 نشان داده شده است، پیشنهاد شده است. سیستم های حمل و نقل و تهویه از طریق ماینینگ وجه کار در روش استخراج 3G N00 شکل می گیرند. ساخت معدن به دلیل کاهش مدت زمان ساخت معدن، ساده سازی ایستگاه شفت و حذف حفاری راه اصلی بسیار ساده شده است. حالت ذخیره ستون زغال سنگ و حفاری جاده در کل معدن محقق می شود. تمام منابع زغال سنگ را می توان از نظر تئوری استخراج کرد، مشروط بر اینکه استخراج هوشمندانه و بدون سرنشین در کل معدن محقق شود. استفاده از این روش در معدن زغال سنگ Xiaohaotu در چین در حال انجام است.

5.2.4. روش استخراج 4G N00 AFR بدون ستون

مفهوم روش استخراج 4G N00 AFR بدون ستون بر اساس روش استخراج 3G N00 برای تحقق استخراج هوشمند بدون سرنشین و حذف تهویه معدن، همانطور که در شکل 22 نشان داده شده است، پیشنهاد شده است. استخراج حافظه با قیچی ها، سیستم های ردیابی خودکار ماشین آلات پشتیبانی هیدرولیک و نظارت از راه دور بصری اساس روش استخراج 4G N00 است. پلت فرم کنترل هوشمند برای تحقق کنترل هوشمند کل معدن برای اطمینان از استخراج مستمر، ایمن و کارآمد از سطح کار اتخاذ شده است. تهویه معادن حذف خواهد شد و بلایای گازی به منابع گاز طبیعی تبدیل خواهد شد. استخراج همزمان هوشمند و بدون سرنشین از منابع زغال سنگ و منابع گاز طبیعی محقق خواهد شد.

شکل 23 - توسعه و برنامه ریزی روش استخراج لانگ وال.

شکل 24 - نمودار تکنیکی روش استخراج 110 AFR بدون ستون: (a) نصب کابل‌های لنگر با مقاومت ثابت NPR. (b) پیش شکافت جهت دار سقف و پشتیبانی موقت. (c) نصب و راه اندازی پشتیبانی مسدود کننده باند. و (d) شاتکریت برای باند.

شکل 25 - موقعیت جغرافیایی و طرح راه راه کار 5307.

روش‌های استخراج 110 و N00 AFR بدون ستون، نوآوری‌های معدن زغال‌سنگ در چین هستند، علاوه بر رانندگی ورودی از سمت گوب (روش استخراج 121) و نگهدارنده ورودی از سمت گوب (روش استخراج 111). روش استخراج 121 عموماً از "نظریه تیرهای بنایی" (Qian، 1981) و "نظریه تیر سنگ انتقال" (Song, 1979) استفاده می کند. روش استخراج AFR بدون ستون از "تئوری تیر کوتاه کنتیلور" پیروی می کند. روش استخراج 110 (یانگ و همکاران، 2019a؛ وانگ و همکاران، 2020f) و روش استخراج 1G N00 (وانگ و همکاران، 2019b، 2020g). ) با موفقیت در این زمینه اعمال شده است.روش های 2G و 3G N00 در دو معدن زغال سنگ در چین در حال انجام است.مشخصات فنی روش استخراج 121، روش استخراج 110 و هر مرحله از روش استخراج N00 مقایسه و در شکل 23 خلاصه شده است.

6. کاربرد میدانی روش استخراج AFR بدون ستون

6.1. کاربرد میدانی روش استخراج 110

6.1.1. سیستم تکنیک روش ماینینگ 110

فلوچارت تکنیک روش استخراج 110 AFR بدون ستون در شکل 24 نشان داده شده است و به شرح زیر توضیح داده شده است:

- کابل‌های لنگر با مقاومت ثابت با پیش‌تنش بالا NPR به‌عنوان بخش پشتیبانی اصلی برای پشتیبانی از سقف جاده معدن استفاده می‌شوند (شکل 24a).

- در حین استخراج زغال سنگ، پیش شکافت جهت دار سقف در امتداد کناره جاده بر اساس پارامترهای برش سقف از پیش طراحی شده انجام می شود. در عین حال، پایه‌های هیدرولیک در کناره‌ی جاده به عنوان تکیه‌گاه موقت استفاده می‌شوند (شکل 24b).

- پشتیبانی انسداد گانگ به موقع در کناره جاده پشت وجه کار همراه با استخراج زغال سنگ ارائه می شود (شکل 24c).

- سقف گاب فرو می ریزد و توده سنگی فروریخته به تدریج همراه با استخراج زغال سنگ تحت فشار وزن مرده و معدن فشرده می شود. به دلیل ویژگی‌های انبساط توده سنگی فروریخته، گوف پر می‌شود تا یک دنده گانگی در سمت گوب جاده تشکیل شود و جاده به طور خودکار تشکیل می‌شود. هنگامی که سنگ های اطراف AFR پایدار هستند، می توان پشتیبانی موقت را برداشت. شاتکریت باید برای دنده گانگ انجام شود تا از نشت هوا جلوگیری شود و یک دنده جاده بسته را تشکیل دهد (شکل 24d).

شکل 26 - پارامترهای برش سقف راهرو و پشتیبانی برای روش استخراج 110 (واحد: میلی متر).

6.1.2. کاربرد معمولی روش استخراج 110

روش استخراج 110 AFR بدون ستون با موفقیت در معدن زغال سنگ آنجو واقع در شرق چین، که بیش از 1000 متر عمق دارد، به کار گرفته شده است. میانگین عمق دفن وجه کاری 5307 1195 متر است. طول شیب آن 150 متر و طول ضربه 480 متر است. میانگین زاویه شیب درز زغال سنگ 7 درجه و ضخامت متوسط ​​آن 2 متر است. سقف بلافصل از ماسه سنگ شیلی و ماسه سنگ متوسط ​​با ضخامت های متوسط ​​به ترتیب 1.5 متر و 3 متر تشکیل شده است. سقف اصلی از سنگ سیلت با ضخامت متوسط ​​8.6 متر است. طبقه مستقیم ماسه سنگ شیلی با ضخامت متوسط ​​6.1 متر و طبقه اصلی ماسه سنگ ریز با ضخامت متوسط ​​7.1 متر است. روش ماینینگ 110 بر روی مسیر جاده (جاده تهویه) و روش معدنکاری 121 برای جاده کمربندی (رانش حمل و نقل) در وجه کار آزمایشی اعمال می شود. موقعیت جغرافیایی و طرح جاده معدن زغال سنگ در شکل 25 نشان داده شده است.

پارامترهای طراحی برش سقف جاده و پشتیبانی برای روش استخراج 110 در شکل 26 نشان داده شده است و به شرح زیر فهرست شده است:

  - پارامترهای برش سقف: ارتفاع برش سقف 7 متر و زاویه برش سقف 15 درجه.

  - پارامترهای پشتیبانی سقف: سقف جاده توسط کابل لنگر با مقاومت ثابت با پیش تنیدگی بالا NPR، کابل لنگر و پیچ و مهره با استحکام بالا پشتیبانی می شود. پارامترهای کابل لنگر با مقاومت ثابت، کابل لنگر و پیچ با استحکام بالا به ترتیب Ø 21.6 mm x 9.3 m، Ø21.6 mm x 8 m و Ø 22 mm x 2.4 m هستند.

  - پارامترهای پشتیبانی مسدود کننده گنگ: تکیه گاه واحد هیدرولیک و "یک تیر و سه ستون" پذیرفته شده اند. اثر کاربرد میدانی در شکل 27 نشان داده شده است.

شکل 27 - اثر کاربرد میدانی برای روش استخراج 110.

(1) نظارت بر تغییر شکل سنگ های اطراف AFR

ایستگاه مانیتورینگ جابجایی در فاصله 80 متری از بریدگی باز در مسیر جاده 5307 برای نظارت بر تغییر شکل همگرایی سقف و کف در سمت برش سقف جاده، سمت زغال سنگ جامد و وسط جاده قرار دارد، همانطور که در شکل 28 نشان داده شده است. .

شکل 28 نشان می دهد که تغییر شکل همگرایی سقف و کف به صورت زیر مقایسه می شود: وسط جاده > سمت برش سقف > سمت زغال سنگ جامد. تغییرات در تغییر شکل همگرایی سقف و کف سه قسمت را می توان به سه مرحله تقسیم کرد:

- مرحله تغییر شکل سریع. تغییر شکل سقف و کف به سرعت در محدوده 0-200 متر در پشت صفحه کار افزایش می یابد. جابجایی در وسط سقف جاده بزرگترین است (826 میلی متر).

- مرحله تغییر شکل آهسته. تغییر شکل سقف و کف به آرامی در محدوده 200-250 متر پشت وجه کار افزایش می یابد.

- مرحله تغییر شکل پایدار. تغییر شکل سقف و کف اساساً تغییر نمی کند و تغییر شکل در وسط سقف جاده بزرگترین (976 میلی متر) پس از عقب افتادن از سطح کار تقریباً 250 متر است. نتایج نشان می دهد که روش استخراج به طور موثر سنگ های اطراف جاده پر تنش را کنترل می کند و الزامات مهندسی را برآورده می کند.

شکل 28 - تغییر شکل منحنی های سقف راه و تغییر شکل همگرایی کف.

شکل 29 - منحنی بار تکیه گاه هیدرولیک شماره 4 در ناحیه نفوذ بدون برش سقف.

شکل 30 - منحنی بار تکیه گاه هیدرولیک #104 در ناحیه نفوذ برش سقف.

شکل 31 - کاربرد روش استخراج 110 AFR بدون ستون.

(2) تجزیه و تحلیل نظارت بر فشار معدن در این زمینه

با توجه به شرایط پهنه بندی صفحه کاری به روش ماینینگ 110، ساپورت های هیدرولیک #4 و #104 برای نظارت بر فشار معدن انتخاب می شوند. تکیه گاه هیدرولیک شماره 4 در ناحیه نفوذ بدون برش سقف و ساپورت هیدرولیک شماره 104 در ناحیه نفوذ برش سقف قرار دارد. منحنی‌های بار پایه‌های هیدرولیک #4 و #104 در شکل‌ها نشان داده شده‌اند. به ترتیب 29 و 30. نتایج زیر بدست می آید:

- حداکثر فشار (Pmax) تکیه گاه هیدرولیک در کنار جاده مسیر (منطقه نفوذ روش معدنکاری 110) و جاده کمربندی (منطقه نفوذ روش معدنکاری 121) به ترتیب 33 مگاپاسکال و 39 مگاپاسکال است. حداکثر فشار اولی 6 مگاپاسکال نسبت به دومی با نرخ کاهش 12.8٪ کاهش می یابد.

- میانگین فشار (Pavg) تکیه گاه هیدرولیک در کناره مسیر جاده و جاده کمربندی به ترتیب 19.5 مگاپاسکال و 25.8 مگاپاسکال است. فشار متوسط ​​اولی 6.3 مگاپاسکال نسبت به دومی با نرخ کاهشی 24.4 درصد کاهش می یابد.

- حداکثر فواصل وزنی دوره ای سمت جاده مسیر و سمت جاده کمربندی به ترتیب 25 متر و 18 متر است. حداکثر فاصله وزنی دوره ای اولی 7 متر نسبت به دومی افزایش می یابد.

می توان نتیجه گرفت که روش معدنکاری 110 می تواند به طور موثر تنش وارده بر سنگ های اطراف سقف راه را کاهش دهد. این امر نیروی اجزای نگهدارنده را کاهش می دهد و پایداری سنگ های اطراف جاده را حفظ می کند. علاوه بر این، روش استخراج ذخایر ستون زغال سنگ را حذف می کند و حفاری جاده را کاهش می دهد و تعادل پایدار سیستم پشتیبانی جاده را تحقق می بخشد.

6.1.3. وضعیت کاربرد روش ماینینگ 110

در سال های اخیر، روش استخراج 110 AFR بدون ستون در 21 منطقه معدنی در چین اعمال شده است، همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است. بیش از 600 کیلومتر جاده به طور خودکار در بیش از 500 وجه معدنی شکل گرفته است و بیش از 40x106 تن از منابع ستون زغال سنگ بازیابی شده است. با ایجاد و بهبود روش استخراج 110، استاندارد ارتباطی "کد معدنکاری غیر ستونی با نگهدارنده گوب ورودی روش 110" شکل گرفته است.

کاربرد روش معدنکاری 110 با توجه به شرایط مختلف زمین شناسی و معدنی طبقه بندی شده است (He  و همکاران؛  2017e). طبقه بندی به شرح زیر انجام می شود:

- با توجه به ترکیب لایه‌های سقف شکافنده و حالت‌های ساختاری، می‌توان آن را به ۱۱۰ روش استخراج با سقف مرکب، سقف شکسته و سقف سخت تقسیم کرد.

- با توجه به ضخامت درز زغال سنگ معدن، می توان آن را به 110 روش استخراج با درزهای زغال سنگ نازک (ضخامت استخراج کمتر از 2 متر)، درزهای زغال سنگ ضخیم متوسط ​​(2 متر < ضخامت معدن < 4 متر) و درزهای زغال سنگ ضخیم تقسیم کرد. ضخامت معدن > 4 متر).

- با توجه به عمق معدن، می توان آن را به 110 روش استخراج با کم عمق (عمق معدن < 300 متر)، متوسط ​​(300 متر < عمق معدن < 600 متر) و عمق دفن بزرگ (عمق معدن > 600 متر) تقسیم کرد.

طبق طبقه بندی فوق، کاربردهای معمول روش استخراج 110 شامل معدن زغال سنگ بایجیائو با سقف مرکب و درز زغال سنگ نازک (ژانگ و همکاران، 2011)، معدن زغال سنگ Ningtiaota با سقف سخت و درز زغال سنگ ضخیم (Gao et al. ، 2017)، معدن زغال سنگ هالاگو با سقف کامپوزیت (Ma  و همکاران؛  2018)، معدن زغال سنگ تانگشانگو با سقف سخت (سان و همکاران، 2020)، معدن زغال سنگ تاشان با سقف کامپوزیت و درز زغال سنگ متوسط ​​ضخیم (He) و همکاران، 2019b)، معدن زغال سنگ Hecaogou شماره 2 با سقف شکسته (لی و همکاران، 2018)، معدن زغال سنگ Chengjiao با عمق دفن زیاد (He  و همکاران؛  2018b) و غیره (Hu et al. .، 2019؛ لیو و همکاران، 2019؛ سان و همکاران، 2014، 2019؛ یانگ و همکاران، 2019b، 2020). یک اثر تشکیل جاده قابل توجه در معادن زغال سنگ فوق به دست آمده است. معادن معمولی زغال سنگ با استفاده از روش استخراج 110 در میدان در جدول 2 و شکل 32 نشان داده شده است.

6.2. کاربرد میدانی روش استخراج 1G N00

6.2.1. سیستم های تجهیزات

سیستم های تجهیزات شامل سه سیستم تجهیزات معدن زغال سنگ و چهار سیستم تجهیزات تشکیل دهنده جاده می باشد. حالت تولید یکپارچه معدن زغال سنگ و تشکیل جاده با بهبود ساخت و ساز تطبیق بین سه سیستم تجهیزات معدن زغال سنگ محقق می شود. راه با استفاده از چهار سیستم تجهیزات تشکیل دهنده جاده حفظ می شود. شکل دهی خودکار جاده و استخراج زغال سنگ بدون ستون تحقق می یابد.

(1) سیستم های تجهیزات معدن زغال سنگ

سه سیستم تجهیزات تطبیق معدن زغال سنگ عبارتند از قیچی معدن N00، خراش N00 و پشتیبانی هیدرولیک N00، همانطور که در شکل 33 نشان داده شده است. برای حالت یکپارچه استخراج زغال سنگ و تشکیل جاده.

قیچی معدن بهبود یافته در روش استخراج 1G N00 می‌تواند از دم اسکراپر عبور کرده و دیواره زغال‌سنگ را به‌وسیله یک درام به یک دنده زغال سنگ جامد قوسی شکل در جاده‌ها حک کند، و یک حالت استخراج یکپارچه معدن زغال‌سنگ و شکل‌دهی جاده را فرموله کند. نوع جدیدی از اسکراپر با دستگاه مسدودکننده زغال سنگ و جمع‌آوری زغال سنگ با افزودن یک صفحه مسدودکننده زغال سنگ جمع‌شونده و یک صفحه بیل‌کن زغال سنگ در دم اسکراپر برای کاهش اتلاف منابع زغال‌سنگ گنجانده شده است.

جدول 2 - فهرست معادن معمولی زغال سنگ با استفاده از روش استخراج 110 در میدان.

| سال | معدن زغال سنگ و روکار | شرایط صخره های اطراف | شیب درز زغال سنگ | پارامتر برش سقف |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ارتفاع (متر) | زاویه (درجه) |
| 2010 | بایجیائو معدن زغال سنگ 2422 رو کار | سقف کامپوزیت - درز زغال سنگ نازک | 8-10 | 5 | 0 |
| 2013 | تانگشانگو معدن زغال سنگ 8820 رو کار | سقف سخت - درز زغال سنگ نازک | 3-5 | 6 | 20 |
| 2013 | معدن زغال سنگ نانتون 1601 رو کاری | سقف سخت - درز زغال سنگ نازک | 3 | 5 | 20 |
| 2014 | معدن زغال سنگ جیایانگ 3118 رو کاری | سقف شکسته - درز نازک زغال سنگ - سقف کامپوزیت | 3 | 4 | 20 |
| 2015 | معدن زغال سنگ هالاگو 12201 رو کاری | سقف شکسته درز زغال سنگ ضخیم متوسط (عمق مدفون بزرگ) - درز زغال سنگ ضخیم متوسط | 2 | 6 | 10 |
| 2015 | معدن زغال سنگ Chengjiao 21304 رو کاری | سقف سخت - درز زغال سنگ ضخیم | 3 | 8 | 15 |
| 2015 | روکاری معدن زغال سنگ Ningtiaota S1201 | سقف شکسته - درز زغال سنگ نازک (عمق مدفون زیاد) سقف سخت - درز زغال سنگ ضخیم | 0-2 | 9 | 10 |
| 2015 | Hecaogou شماره 2 معدن زغال سنگ 1105 وجه کار | سقف کامپوزیت - درز زغال سنگ ضخیم متوسط | 1-3 | 4 | 20 |
| 2017 | نمای کاری معدن زغال سنگ فوچنگ 1906S | سقف کامپوزیت - درز زغال سنگ ضخیم متوسط | 0-3 | 11 | 20 |
| 2017 | معدن زغال سنگ گواندی 12605 رو کاری | سقف سخت - درز زغال سنگ ضخیم متوسط | 5 | 7 | 15 |
| 2017 | معدن زغال سنگ تشان 8304 وجه کار | سقف کامپوزیت - درز زغال سنگ ضخیم متوسط | 2-6 | 7.7 | 15 |
| 2019 | جینینگ شماره 3 معدن زغال سنگ 5312 رو کاری | سقف سخت - درز زغال سنگ ضخیم | 3-6 | 5 | 15 |
| 2019 | معدن زغال سنگ Zhongxing 1200 رو کار | سقف کامپوزیت - درز زغال سنگ نازک | 7.6 | 6 | 15 |
| 2019 | معدن زغال سنگ Hongqinghe 3-1101 رو کاری |  | 0-3 | 10 | 15 |

شکل 32 - کاربردهای میدانی در معادن معمولی زغال سنگ با استفاده از روش استخراج 110.

شکل 33 - سه سیستم تجهیزات تطبیق معدن زغال سنگ از روش استخراج 1G N00 (He, 2016).

شکل 34 - چهار سیستم تجهیزات تطبیق شکل دهی جاده به روش استخراج 1G N00 (He, 2016).

(2) سیستم های تجهیزات تشکیل راه

همانطور که در شکل 34 نشان داده شده است، چهار سیستم تجهیزات تطبیق تشکیل دهنده راه شامل مته کابل لنگر N00، مته شکاف N00، مته تکیه گاه N00، و تجهیزات پشتیبانی سقف و دنده هستند.

شکل 35 - نمودار تکنیکی روش استخراج 1G N00 AFR بدون ستون: (a) فضای جاده ای که توسط استخراج زغال سنگ تشکیل شده است. (b) پشتیبانی کابل لنگر با مقاومت ثابت و پیش شکافت جهت دار سقف. (c) پشتیبانی مسدود کننده گانگ برای جاده. و (d) تشکیل دنده گانگو و AFR.

برای برآوردن الزامات حالت استخراج 1G N00، عملکردها و رویه های مربوط به تجهیزات اصلی با توجه به ویژگی های فنی روش استخراج بهبود می یابد. تکیه گاه مته N00 در جاده اختصاصی مرتب شده است تا یک سکوی نصب و فضای کاری برای مته کابل لنگر N00 و مته شکاف N00 فراهم کند. تجهیزات پشتیبان سقف و دنده در امتداد سمت گوب جاده در پشت وجه کار قرار گرفته اند که می تواند سقف و دنده بند جاده را پشتیبانی کند.

پیش شکافت جهت دار سقف و پشتیبانی از جاده توسط اتصالات چهار راهرو که سیستم های تجهیزات تطبیق را تشکیل می دهند انجام می شود. اثر انتقال تنش لایه های پوشاننده بر روی سقف جاده تضعیف می شود. سقف گاب در امتداد سطح برش سقف فرو می ریزد و یک دنده گانگ تشکیل می دهد، بنابراین به طور خودکار یک جاده تشکیل می شود.

6.2.2. تکنیک خاص

فلوچارت تکنیک خاص روش استخراج 1G N00 AFR بدون ستون در شکل 35 نشان داده شده است و به شرح زیر توضیح داده شده است:

- همراه با خراش بهبودیافته، قیچی معدن N00 از دم اسکراپر عبور می کند و هنگام رسیدن به موقعیت جاده رزرو شده، فضای جاده را ایجاد می کند. در همان زمان، دنده زغال سنگ جامد قوسی شکل تشکیل می شود (شکل 35a).

- تجهیزات ساخت و ساز منطبق از نزدیک رو کار را دنبال می کند. هنگامی که برش‌دهنده معدن N00 فضای جاده را جدا می‌کند، سقف جاده بلافاصله توسط کابل لنگر با مقاومت ثابت پشتیبانی می‌شود تا سقف جاده ثابت بماند. در همین حال، پیش‌شکل‌شکن جهت‌دهی سقف سقف جاده کنار گوب انجام می‌شود (شکل 35b).

- پشتیبانی انسداد گانگو به موقع در سمت گوب جاده رزرو شده مرتب می شود. باندی که در اثر فروریختن لایه‌های سقف گاب ایجاد می‌شود، به تدریج فشرده شده و تثبیت می‌شود تا دنده گانگی را در زیر اثر پشتیبانی تشکیل دهد. هنگامی که دنده گانگی پایدار است، شاتکریت مواد بسته انجام می شود تا از نشت هوا برای تشکیل یک ساختار AFR پایدار جلوگیری شود (شکل 35c و d).

6.2.3. کاربرد معمولی

روش استخراج 1G N00 AFR بدون ستون با موفقیت در معدن زغال سنگ Ningtiaota، یک معدن کم عمق در غرب چین به کار گرفته شده است. عمق صفحه کار S1201-II از 90 متر تا 165 متر متغیر است. طول شیب صفحه کار 280 متر و طول ضربه 2344 متر است. زاویه شیب تقریباً افقی با ضخامت متوسط ​​4.1 متر است. سقف بلافصل سنگ سیلت با ضخامت متوسط ​​2.2 متر و سقف اصلی ماسه سنگ متوسط ​​با ضخامت متوسط ​​17.2 متر است. طبقه مستقیم از سیلت سنگ با ضخامت متوسط ​​16.3 متر و طبقه اصلی ماسه سنگ ریز با ضخامت متوسط ​​3.2 متر است. موقعیت جغرافیایی و طرح جاده معدن زغال سنگ در شکل 36 نشان داده شده است.

پارامترهای برش و پشتیبانی سقف جاده در روش استخراج 1G N00 در شکل 37 نشان داده شده است و به شرح زیر فهرست شده است:

- پارامترهای برش سقف: ارتفاع برش سقف 9 متر و زاویه 15 درجه است.

- پارامترهای پشتیبانی سقف: سقف جاده توسط کابل لنگر با مقاومت ثابت با پیش تنیدگی بالا NPR پشتیبانی می شود. پارامترهای کابل لنگر با مقاومت ثابت Ø 21.8 mm x 10.5 m است.

- پارامترهای پشتیبانی مسدود کننده گانگی: ساپورت دنده باندی سمت گوب توسط تجهیزات پشتیبان سقف و دنده، فولاد U قابل جمع شدن و توری مسدود کننده باند ارائه می شود

شکل 36 - وضعیت کلی صفحه کار S1201-II.

شکل 37 - پارامترهای برش سقف جاده و پشتیبانی از روش استخراج 1G N00 (واحد: میلی متر) (He and Wang, 2016).

همراه با اثر کاربرد میدانی روش استخراج 1G N00 در مراحل شکل‌گیری و استفاده مجدد از جاده، می‌توان مشاهده کرد که حالت استخراج یکپارچه معدن زغال سنگ و حفظ جاده شکل می‌گیرد که شکل‌دهی خودکار جاده و استخراج زغال سنگ بدون ستون را محقق می‌کند. این روش استخراج به طور موثر سنگ های اطراف جاده را کنترل می کند و نیازهای مهندسی را برآورده می کند، همانطور که در شکل 38 نشان داده شده است.

کاربرد موفقیت‌آمیز روش استخراج 1G N00، نظریه «معادن تعادل» را با استفاده از مفهوم «استفاده از دو جنبه و حذف دو جنبه» با حالت یکپارچه استخراج زغال‌سنگ و حفظ جاده تأیید می‌کند. حالت و تکنیک استخراج بدون ذخیره ستون زغال سنگ و هیچ حفاری جاده ای برای اطمینان از استخراج ایمن و کارآمد از سطح کار شکل می گیرد و پایه های استخراج هوشمند و بدون سرنشین را ایجاد می کند.

7. نتیجه گیری و دستورالعمل های آتی

تحت هدایت مکانیک سنگ معدن، مدل "پرتو کوتاه کنتیلور" ایجاد می شود و نظریه "استخراج متعادل" پیشنهاد می شود. تعادل بین حجم معدن و حجم انبساط شکسته توده سنگ سقف فروریخته محقق می شود و راه حلی از معادله غیرمتغیر خسارت معدن بدست می آید که پایه و اساس نظری را برای روش های جدید استخراج زغال سنگ ایجاد می کند.

بر اساس تئوری "استخراج متعادل"، یک سری از فن آوری های کلیدی AFR بدون ستون توسعه یافته است، و روش های استخراج 110 و N00 شکل می گیرد. حالت استخراج یکپارچه معدن زغال سنگ و حفظ جاده بدون ذخیره ستون زغال سنگ و بدون حفاری جاده. تشکیل می شود.

با توجه به شرایط پیچیده زمین شناسی و تقاضای استخراج هوشمند معادن زغال سنگ، مفاهیم روش استخراج 2G-4G N00 AFR بدون ستون بر اساس کاربرد موفقیت آمیز روش های استخراج 110 و 1G N00 پیشنهاد شده است. انتظار می رود این روش ها به هدف روش استخراج AFR از حفاری بدون حفاری جاده و عدم ذخیره ستون زغال سنگ تا استخراج هوشمند و بدون سرنشین دست یابد.

پارامترهای مکانیکی توده سنگ مورد استفاده در تئوری "استخراج متعادل" اساس محاسبه و طراحی هستند. آزمون هوشمند درجا و روش ارزیابی بلادرنگ باید در آینده ایجاد شود تا پارامترهای مکانیکی کلیدی توده سنگ اندازه‌گیری شود. ایجاد یک پایگاه داده مهندسی تحت شرایط مختلف زمین شناسی، مانند خواص مختلف توده سنگ و سطوح تنش درجا، به منظور بهبود مدل محاسباتی تئوری ایجاد شده ضروری است.

بلایای دینامیکی معادن عمیق را می توان به طور موثر با استخراج تعادلی کنترل کرد. مکانیک سنگ معدن باید برای مطالعه مکانیسم فاجعه پویا در آینده مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، استحکام سنگ اطراف و روش طراحی پشتیبانی انرژی تحت تئوری "استخراج متعادل" باید ایجاد شود، که می تواند راهنمایی علمی برای کنترل ایمنی معادن عمیق ارائه کند.

تئوری «استخراج متعادل» و فناوری‌های مرتبط با آن در آینده برای حوزه‌های مختلف صنایع معدنی توسعه می‌یابد، سیستم کامل ارزیابی ساخت‌وساز و استانداردهای مهندسی مربوطه در حوزه‌های مختلف صنایع معدنی باید ایجاد شود که باعث ارتقای فناوری‌های جدید معدنی شود.