پویایی سیستم خدمات محصولات صنعتی  (IPS2)

با استفاده از روش ارزش فعلی خالص و رویکرد گزینه های واقعی برای بهبود مدیریت چرخه زندگی

چکیده

شرکتهایی که در کشورهای صنعتی تاسیس گردیده اند با تهدید رقابت از سوی کشورهای کم هزینه مواجه شده اند. ما سیستم خدمات محصولات صنعتی (IPS2) که میتواند به عنوان یک پاسخ صحیح تلقی شود را پیشنهاد نموده ایم. مقاله ما دارای دو هدف اصلی میباشد. ما یک چارچوب برای طراحی یک IPS2 اولیه که با مشتری و بازار فعلی مورد نیاز است را ایجاد نموده ایم. بر همین اساس، ما تمرکز خود رابر الزامات ناشی از تغییرات بعدی قرار داده ایم. ما ترکیبی از روش ارزش خالص فعلی(NVP) و روش گزینه های واقعی(ROA) را به عنوان وسیله ای برای تعیین ارزش کمی IPS2 برای مشتری در چرخه زندگی آن را پیشنهاد می کنیم.

کلمات کلیدی: سیستم خدمات محصولات صنعتی، روش خالص ارزش فعلی، روش گزینه های حقیقی

- تهدیدهای رقابتی و چالشها برای بازاریابان

شرکت های تاسیس شده در کشورهای صنعتی با بسیاری از تهدیدات، به ویژه توسط شرکت های تاسیس شده در کشورهای در حال توسعه مانند هند و چین مواجه شده اند. در گذشته، این تهدیدها در درجه اول مبتنی بر روشهای معمول تقلید از محصولات رقبای از توسعه، کشورهای صنعتی بوده است. این تقلیدها استهلاک سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را تشدید میکرد و حتی می توانست ارائه آنها را غیر ممکن سازد. قابلیت های و شایستگی های در حال رشد از جمله رقبایی از کشورهای در حال توسعه خطراتی بیش از یک تهدید را در برخواهد داشت، چرا که شرکت های موجود در کشورهای صنعتی توسعه یافته قادر به رقابت با شرکت مذکور با هزینه ی کم نمیباشند. بازارهای پویا به طور فزاینده ای چالش های اضافی نیاز به تولید مزیت های رقابتی پایدار در شرایط در حال تغییر را در برخواهد داشت. برای ایجاد یک پایه اقتصادی با دوام برای موفقیت شرکت، تنها تمرکز بر روی ارائه محصولات کافی نمیباشد.[1] بازار کنونی تغییر تمرکز از محصولات به شرایط بازار و افزایش اهمیت خدمات را تجربه کرده است. از جمله این اقدامات، تلاشهای قابل توجهی است که برای ادغام در هم آمیخته ی محصولات و خدمات به منظور تولید یک مزیت رقابتی پایدار و جلوگیری از خارج تامین کنندگان از نفوذ مشتری و در رابطه با عرضه کننده کالا اختصاص یافته است. در مقابل این پس زمینه تغییر شرایط زیست محیطی ما سیستم خدمات محصولات صنعتی (IPS2) را به عنوان یک راه حل ممکن پیشنهاد مینماییم. در این مقاله ما به طور خاص بر روی تعیین ارزش مشتری از طریق IPS2، از نقطه نظر مدیریت چرخه زندگی تمرکز مینماییم.

بخش 2 تعریف IPS2 را با تمرکز خاص بر روی پیکربندی اولیه IPS2را ارائه میدهد و به معرفی یک روش برای اندازه گیری ارزش واقعی میپردازد که چنین IPS2 اولیه ای به عنوان یک راه حل تولید برای مشتری فردی محسوب میشود. در بخش 3 ما این تمرکز را با احتمال تصویب پویا از IPS2 به نیازهای در حال تغییر مشتری همراه چرخه زندگی گسترش میدهیم. ما در مورد ترکیبی از روش ارزش فعلی خالص و روش گزینه واقعی به عنوان وسیله ای برای تعیین ارزش مشتری برای چنین IPS2 پویا در بخش 4 بحث مینماییم. مقاله در بخش 5 نتیجه گیری را ارائه میدهد و چشم اندازها بر روی زمینه های بیشتر پژوهش را نشان میدهد.

2. پیکربندی یک IPS2 اولیه

2.1. اهمیت خدمات صنعتی و ارائه راه حل های سفارشی سازی شده

تمرکز سنتی بر روی محصولات، که در درجه اول مرتبط با رشد و توسعه محصولات نوآورانه و دیدگاه خدمات تنها به عنوان یک افزودنی میباشد، دیگر خدمتی برای رسیدن به مزایای رقابتی پایدار محسوب نمیشود .[2,3]به عنوان مثال،  در صنعت خودرو، حدود 60 درصد از گردش مالی پس از به فروش رساندن وسیله نقلیه تولید میشود[4]. قیمت محصولات بسیار پیچیده صنعتی دارای یک نسبت کم و حتی پایین تر از هزینه های کلی میباشد[5]. جنبه دوم مشکلات صرفا بر روی محصولات تمرکز دارد که در مرجع ]6[ به آن اشاره شده است. بدون درک واقعی از چگونگی استفاده ی مشتریان از سرویس های ارائه شده و بدون نوآوری واقعی مشتری محور، شرکت ها با مشکل انقراض مواجه میشوند. بدین ترتیب، شرکت هایی مانند IBM، یو پی اس، اریکسون و GE به تامین کنندگان موفق به اصطلاح "راه حل های سفارشی سازی شده " تبدیل شده اند[4]. این موضوعات توسط تجزیه و تحلیل مشکلات مشتری و تلاش برای حل آن از طریق شناسایی ترکیبات کافی از محصولات و خدمات آغاز شده است[7]. با این حال، لازم به ذکر است که هنوز هم مشکلات فراوانی در رابطه با فروش خدمات صنعتی به عنوان بخشی از راه حل برای مشکلات مشتری وجود دارد.

2.2 ویژگی ها و مشخصات

شرکت ها تمایل دارند که شادی مشتریان خود را در دراز مدت به حداکثر برسانند، که این امر در رضایت مشتری نشان داده میشود[8] . با پیروی از این خط فکری، هدف از ارائه IPS2 ایجاد یک ارتباط با مشتری و عرضه کننده کالا میباشد که نمیتواند به راحتی توسط تامین کنندگان خارجی شکسته شود. IPS2 توسط یک فرآیند یکپارچه و متقابلا تعیین برنامه ریزی، توسعه، تأمین و استفاده از محصولات و خدمات مهر می خورد [9]. این توسعه یکپارچه از محصول ترکیبی از  ارائه خدمات مناسب میباشد که به تناسب نیازهای مشتریان فردی در خدمت اهداف متفاوت است. اولا، IPS2 دارای تمام ویژگی های موجود در  راه حل های سفارشی سازی شده میباشد و در نتیجه،  همانطور که در بخش 2.1 بحث شده است، برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار مناسب است. دوما، IPS2 می تواند در خدمت به افزایش تمایل مشتریان برای پرداخت در قبال خدمات صنعتی ، به عنوان بخشی ذاتی از راه حل توسعه کلی تمایل به پرداخت مناسب باشد. مشکلاتی که قبلا ذکر شد در ارتباط با فروش خدمات صنعتی بودند ،بنابراین، به احتمال زیاد منجر به کاهش توان و قدرت در برخی موارد حتی ناپدید شدن میشوند. ثالثا، IPS2 می تواند موانع کاملا جدید در مقابل تقلید ایجاد نماید که، دوباره اجازه می دهد یک شرکت در دراز مدت بیشتر در مزایای رقابتی قرار گیرد[10] .

هنگامی که مساله پیکربندی یک راه حل سفارشی برای مشتری به میان می آید، یکی از ویژگی های ذاتی IPS2 که از اهمیت زیادی برخوردار است بدین شرح است: امکان نیمه جایگزین اجزای مبتنی بر خدمات و مبتنی برمحصول. این امر به بسیاری راه های ممکن مختلف، امکان اجرای فرآیندهای مشتری را، چه بر اساس محصول و چه بر اساس خدمات را فراهم مینماید. ما به این فرصت تکنولوژیکی،عنوانی مانند ترکیب های مختلف از اجرای دستی و و یا اتوماتیک فرایندها را نسبت میدهیم.

با این حال، آنچه که باید به وضوح روشن شود ، این است که ما نه روند دستی تجاری اجرا را به عنوان یک جایگزین برای یک سرویس در نظر میگیریم و نه فرآیند اجرای خودکار را عنوان یک جایگزین برای یک محصول به حساب می آوریم. ما پیرو خط استدلالی هستیم که ، به جای افتراق بین و ارائه یک محصول یا خدمات بر فرآیندهای مشتری که نسبتا مهمتر است تمرکز دارد[11-13]. به عنوان مثال، دو هرفرآیند دستی و اتوماتیک ممکن است در برخی موارد، از دیدگاه سنتی یک سرویس نظر گرفته شود. با اشاره به جایگزینی محصولات و خدمات به عنوان یک ویژگی مهم IPS2 ، این امر اساسا بدین معنی است که زمانی که ارائه راه حل های یک مساله مطرح است تامین کنندگان باید بین روش های مختلف انجام پاره فرآیندهای یک راه حل IPS2 را انتخاب کنند. این که آیا این فرایند ها ،محصول در نظر گرفته میشوند یا خدمت، از اهمیت جزئی برخوردار است.

علاوه بر این، بعد دومی از این مسئله باید در نظر گرفته شود. این بعد تصمیم مشتری به سمت ساخت و یا فروش فرآیندها را توصیف مینماید. این بعدی بودن، تنوع تکنولوژی از یک سو، و تصمیم تولید داخلی یا خارجی از سوی دیگر، درجه اضافه تری از آزادی را برای مشتریان و تامین کنندگان تولید مینماید. این اوامر انواع راه حلهایی که برای مشکلات بالقوه ای که می تواند به مشتریان تحمیل شود را، با در نظر گرفتن عواقب مختلف اقتصادی برای هر دو طرف تامین کننده و مشتری ارائه مینماید.

عواقب اقتصادی باید به بهترین نحو ممکن توسط تامین کننده پیش بینی شده باشد و در هنگام انتخاب هر کدام از راه حلهای IPS2 برای ارائه به مشتری به حساب آورده شود. هر IPS2 باید سه معیار اقتصادی عمومی را براورده سازد: (1) باید یک سهم با ارزش مثبت را برای مشتری فردی تولید نماید، (2) این مقدار ارزش باید بالاتر از مقدار ارائه شده توسط بهترین رقیب باشد و  (3) ایجاد ارزش برای سمت تامین کننده هم باید مثبت باشد[14]. با در نظر گرفتن ارزشی که یک IPS2 برای مشتریان تولید میکند، مسائل زیست محیطی و جنبه های پایداری برای ایجاد یک اساس قابل دوام برای توسعه IPS2 باید در محاسبه گنجانده شود. لازم به ذکر است که فقط جنبه هایی حائز اهمیت هستند ، که در هزینه های مشتریان و یا درآمد آنها ، چه مقدار مثبت و چه منفی ، تاثیر گذار باشند. جنبه های که باید در توسعه IPS2 با توجه به قوانین و مقررات در نظر گرفته شوند از این قاعده مستثنی هستند.

تا حدی که یک IPS2 بتواند معیارهای ذکر شده را بسته به قدرت خود برآورده سازند ، ترجیحات مختلفی برای مشتری فردی وجود دارد. همان‌گونه که رقابت در سطح بين المللي رو به افزايش است ، تعداد زيادي از سازمانها، حجم عظيمي از منابع خود را در فناوري اطلاعات و ارتباطات سرمايه گذاري مي کنند، تا بدين وسيله بتوانند مزيت رقابتي کسب کنند. اجراي پروژه هاي فناوري اطلاعات، نيازمند يک فرايند حساب شده است تا در نتيجه با شکست مواجه نشوند؛ اين امر مستلزم ارزيابي درست و استفاده از روشها و تکنيک‌هاي متناسب با اين پروژه‌ها است. در فرايند ارزيابي عملکرد، پرداختن به تمامي جنبه هاي پروژه با در نظر گرفتن هدفها و استراتژي هاي کلان سازمان، ضرورت دارد. کارت امتيازي متوازن، تکنيکي است که توسط آن مي توان به ارزيابي عملکرد پروژه هاي فناوري اطلاعات پرداخت. در اين مقاله ضمن بيان يک چارچوب از چرخه زندگي پروژه هاي فناوري اطلاعات، به فاز ارزيابي پروژه‌ها در اين چرخه بيشتر پرداخته مي شود. از آنجايي که پروژه هاي فناوري اطلاعات داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي مي باشند، بنابراين ابتدا رويکردهاي ارزيابي سنتي و نوين را مطرح کرده، با توجه به کاستي هاي موجود در اين روشها، بهره گيري از کارت امتيازي متوازن به عنوان يک چارچوب مناسب پيشنهاد مي گردد. از دیدگاه تامین کننده کسب اطمینان از این نکته بسیار ضروری است که بداند از طیف گسترده ای از تنظیمات ممکن ، دقیقا همان IPS2 انتخاب شده است که ارزش کافی را برای مشتری بیش از هزینه ای که  مستلزم تولید آن بوده است را بدست آورد.

2.3. تعیین ارزش برای مشتری و تامین کننده

در بازار کسب و کار، ارزش می تواند به عنوان " ارزش در شرایط پولی از اقتصادی / تجاری، فنی، خدمات و مزایای اجتماعی یک شرکت مشتری در ازای قیمت آن را برای ارائه در بازار" تلقی شود[15]. با توجه به این تعریف ارزش همانند اجزای اجتماعی، دارای جنبه های مالی نیز میباشد. اما در یک محیط که با فشار رقابتی بالا شناخته شده است، مشتریان در درجه اول در باره منافع پولی و نه منافع اجتماعی تصمیم می گیرید.

دلیل این است که مشتریان که تنها با در نظر منافع مالی می توانند مزایای رقابتی را بدست آورند و بیش شرکت هایی که به جنبه های اجتماعی نیز توجه میکند از لحاظ تجاری سود مینمایند، به طوری که شرکت هایی که هر دو منافع را در نظر میگیرند،  ممکن است از فضای رقابتی کسب و کار و بازار خارج شوند. روشهاي ارزيابي که به تحليل‌هاي اقتصادي، مانند: تحليل هزينه - منفعت و تحليل هزينه - اثربخشي مي‌پردازند، معمولا به عنوان روشهاي سنتي ارزيابي شناخته مي‌شوند. از جمله اين روشها مي‌توان به دوره بازگشت (PP) نرخ بازگشت داخلي(IRR) نرخ بازگشت سرمايه(ROI) و ارزش خالص فعلي(NPV)، اشاره کرد. باتوجه به اينکه منافع حاصل از پروژه‌هاي ICT در بلند مدت نمايان مي شوند و ريسک ناشي از اجراي آنها بايستي در ارزيابي اين پروژه ها لحاظ شود، استفاده از روشهاي سنتي در ارزيابي چندان سودمند نيست[16]. برای ارزیابی سهم ارزش IPS2، ما رویکرد ارزش فعلی خالص (NPV) را مطرح نموده ایم. NPV روشی برای محاسبه سهم ارزش یک سرمایه گذاری است. یک شرکت تنها در صورتی سرمایه گذاری خواهد کرد، که NPV یا ارزش سهم مثبت باشد. در صورتی که یک مشتری دارای بیش از یک جایگزین باشد، آن مشتری برای جایگزینی با بالاترین NPV تصمیم خواهد گرفت.

با توجه به NPV، ارزش یک سرمایه گذاری به هزینه و درآمدی که برای مشتری تولید میکند بستگی دارد. در حالی که هزینه ی مربوط به سمت مشتری می تواند به عنوان پرداختهای خروجی طبقه بندی گردد، ارزش مثبت IPS2 برای مشتری توسط در پرداختی که آن را تولید میکند مشخص می شود. اما یک تفاوت مثبت بین درآمدها و هزینه ها به تنهایی برای تولید ارزش مثبت کافی نیست. دلیل این است که سرمایه گذار هم دارای امتیاز قرار دادن سرمایه در بازارهای مالی به منظور تولید رانت میباشد. تنها در صورتی که سرمایه گذاری رانت بالاتری را نسبت به سود بدست آمده هنگام خرید اوراق بهادار، سهام و اوراق قرضه با خطر قابل مقایسه تولید کند، آنگاه آن سرمایه گذاری واقعا سودآور است. به همین دلیل است هزینه ها و درآمد ها باید به طور متوسط ​​در هزینه های وزن سرمایه (WACC) که برابر با سودی است که می تواند به دست آورده شود در بازار سرمایه کاهش یابد [17].

NPV یِ یک سرمایه گذاری از دیدگاه مشتری را به صورت زیر تعریف میشود:

که NPV0، ارزش خالص فعلی در T =0؛

I0، سرمایه گذاری در T = 0؛

RT، درآمد (در پرداخت) در T؛

ET، هزینه (از پرداخت) در T؛

WACC، میانگین ​​هزینه های وزن سرمایه از مشتری می باشد.

این بدان معنی است که NPV0 در زمان 0 (زمان قرارداد) برابر با ارزش نقدی تنزیل شده (R درآمد منهای هزینه های E) از استفاده IPS2 را در طول دوره های 1 تا T برابر، کمتر I0 پرداخت اولیه، قیمت خرید میباشد. یک NPV مثبت بدان معنی است که سرمایه گذاری می تواند رانت بالاتری را نسبت به سرمایه گذاریهای در دست بازار سرمایه تولید نماید، به طوری که این سرمایه گذاری سودمند باشد. WACC پویا است و باید برای هر دوره پیش بینی شود، چرا که شرایط بازارهای مالی و ساختار های مشتری ممکن است در طول زمان تغییر کند.

روش NPV نیز می تواند به منظور برآورد سقف قیمت از IPS2 استفاده شود. به منظور سادگی، در ابتدا فرض میکنیم که تامین کننده هیچ رقیبی ندارد و مشتریان تصمیم می گیرند که در این راه حل ارائه شده توسط شرکت سرمایه گذاری کنند یا خیر. سقف قیمت جایی است که در آن NPV برابر با صفر باشد که جریان نقدی خالص تنزیل شده برابر قیمت خرید میشود:

اگر رقیبی وجود داشته باشد، حد قیمت بالا دست توسط قویترین رقیب تعیین می شود. فرض کنیم PS قیمت عرضه کننده کانونی کالا باشد و PC قیمت ارائه شده از سوی رقیب باشد. مزیت دیفرانسیل از راه حل IPS2 تامین کننده به صورت زیر با رقیب مقایسه میشود:

کهRTS درآمد در هر دوره t ناشی از پیشنهادات IPS2 تامین کننده ؛

EST هزینه در هر دوره t ناشی از پیشنهادات IPS2 تامین کننده ؛ و

RCT  درآمد در دوره t ناشی از پیشنهادات رقیب؛

ECT هزینه در هر دوره t ناشی از ، پیشنهادات رقیب میباشد.

تنظیم تفاوت ارزش سرمایه برابر با صفر منجر به:

میشود و حل کردن PS قیمتی که در آن مشتری هر دو تامین کنندگان را برابر درنظر گرفته باشد را میدهد:

که .

برای بیان این امر، قیمت عرضه کننده کانونی می تواند بیشتر از رقبا باشد ;به حدی که جریان درآمد خالص تنزیل شده  برای IPS2 آن بزرگتر باشد[10,18]. در برخی از موارد هیچ درامدی نمی تواند به سرمایه گذاری نسبت داده شود. در این مورد، هزینه های متحمل شده در طول عمر سرمایه گذاری باید با هزینه های متحمل شده توسط راه حل رقیب مقایسه شود:

که منجر به سقف قیمتی برابر با

میشود.

این بدان معنی است که قیمت عرضه کننده کانونی می تواند بیشتر از قیمت رقیب باشد به حدی که ارزش تنزیل یافته ی IPS2 با مقدار سود پس انداز شده در راه حل  شرکت رقیب مقایسه میشود. بنابراین ثابت میشود که این چیزی بیش از کل هزینه رویکرد مالکیت با مولفه پویا نمیباشد. هنگامی که ارزش مشتری و سقف قیمت IPS2 شناخته می شود، عرضه کننده کالا می تواند ارزیابی کند که آیا مشتری خدمات ارائه شده ی آن را انتخاب خواهد کرد یا خیر و میتواند آن قیمت را عنوان نماید.

3. مدیریت چرخه عمر IPS2 پویا

3.1. نقش انعطاف پذیری

مدیریت چرخه عمر یک جنبه بسیار مهم برای ایجاد یک رابطه موفقیت آمیز بین عرضه کننده کالا و مشتری از طریق IPS2 میباشد. این امر به خاطر این واقعیت است که در طول چرخه عمر IPS2، ترجیحات مشتریان تغییر مینماید. این تغییرات به شدت می تواند ارزش تولید شده IPS2 را برای مشتری تحت تاثیر قرار دهد. استيورات در پژوهشي به تشريح چارچوب مديريت چرخه زندگي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات، پرداخته است. در اين چرخه نبايد هر مرحله را مجزا و جدا از مراحل ديگر در نظر گرفت. زيرا اطلاعات کسب شده در هر مرحله براي پشتيباني از مراحل ديگر مي تواند مفيد واقع شود.

پذيرش رويکرد مديريت چرخه زندگي پروژه هاي IPS2 ، گامي مهم براي اطمينان يافتن از دستيابي به هدفهاي مطلوب در زمان، هزينه و کيفيت انجام پروژه هاي IPS2 است. اين چارچوب يکي از نخستين رويکردهاي جامع در مديريت مستمر و نظام  مند پروژه هاي IPS2 است. در اين مقاله به تشريح مرحله ارزيابي عملکرد پروژه هاي IPS2 پرداخته مي شود. البته لازم است به اين نکته توجه کنيم که ارزيابي مي تواند پيش از انجام پروژه، طي پروژه و بعد از آن صورت گيرد. به عنوان یک مشخصه مهم از مدیریت چرخه زندگی IPS2 ، تغییرات احتمالی از ترجیحات مشتریان را در فاز اولیه فرایند پیکربندی IPS2 به حساب می آوریم.

شکل. 1. انعطاف پذیری چرخه زندگی IPS2.

این به این معنی، که تغییرات احتمالی IPS2 در طول زمان، در امتداد ابعاد ساخت یا خرید و اجرای فرایند دستی یا خودکار، نیز باید در زمانی که پیکربندی یک IPS2 اولیه برای مشتریان فردی مانند  تنظیمات اولیه بهینه از سرمایه گذاری قابل انعطاف ممکن از انحراف پیکربندی بهینه یک چرخه عمر انعطاف ناپذیر ، در نظر گرفته شود[19]. شکل. 1 تغییرات در تنظیمات IPS2 اولیه را در  چرخه زندگی نشان می دهد.

این تغییرات در طول زمان ریسک مشتریان فردی را  در ارتباط  با خرید IPS2 اولیه را کاهش میدهد. مشتریان به لحاظ قراردادی و یا به لحاظ فنی به یک پیکربندی IPS2 خاص در تمام چرخه زندگی محدود نیستند، اما می توانند پیکر بندی ای را اتخاذ نمایند که بنا به شرایط متغیر انعطاف پذیری کافی را داشته باشند. به منظور اینکه تامین کنندگان از نوع انعطاف پذیری ارائه شده به مشتریان مربوطه آگاه باشند، آنها نه تنها باید به جمع آوری اطلاعات برای آزمون و خطای تغییرات آینده که ممکن است در تغییر ترجیحات مشتری به وجود آید بپردازند، به عنوان مثال با توجه به جهت گیری استراتژیک جدید از مشتری؛ بلکه این نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که آنها برای برآورد ارزش، انواع مختلف انعطاف پذیری را برای مشتریان خاص خود امتحان نمایند[20] . تنها با انجام این کار، تامین کنندگان قادر به شناسایی تنظیمات IPS2 یی میباشند که از شرایط سه معیار اساسی اقتصادی در طول چرخه زندگی IPS2 برخوردار باشد. در حالی که ما رویکرد NPV را یک روش عملی برای شناسایی در پرداختهای ورودی و پرداختهای خروجی در نظر میگیریم، برای یک IPS2 اولیه، تغییراتی که در طول چرخه زندگی اتفاق می افتد نیاز به تصویب این روش دارد. ما ترکیبی از NPV و روش گزینه های واقعی، را ارائه مینماییم که در زیر توضیح داده شده است.

3.2. روش گزینه واقعی

رویکرد گزینه های واقعی (ROA) انعطاف پذیری را با در نظر گرفتن یک فرایند تصمیم گیری چند مرحله ای با یک تصمیم درt = 0 و تصمیم دیگری در  به حساب می آورد. تصمیم گیرنده می تواند از مجموعه ای از گزینه های ممکن در t = 0 بر اساس تمام اطلاعات در مورد تحولات آینده و شرایط موجود در آن نقطه از زمان را انتخاب کند[21]. یک تصمیم در t = 0 عدم قطعیت قابل توجهی را به همراه دارد، با توجه به این واقعیت که تحولات و شرایط آینده به سختی پیش بینی میشود[22]. با این حال این مورد برای یک تصمیم گیری مشابه در T = 1نیز صادق میباشد. تحولات مذکور در حال حاضر در حال انجام است و، باعث کاهش قابل توجهی از عدم قطعیت تصمیم گیرنده میشود. شکل2 نمونه هایی از این ویژگی های اساسیِ ROA را، با نمایش نقاط مورد تغییر در آینده و تصمیم برای این که در کدام شرکت ها می توانند به این تغییرات واکنش نشان دهند ، به تصویر میکشد.

شکل. 2. درخت تصمیم گیری گزینه های واقعی

درجه انعطاف پذیری که یک IPS2 حاوی  ابعاد ساخت/ خرید و اجرای فرایند دستی/خودکار باشد  بستگی به تعداد از تصمیمهای ممکن در T = 1دارد. این بدان معنی است که بیشتر مشتریان می توانند تصمیم به تغییر پیکربندی IPS2 اولیه خود را در نقطه داده شده اتخاذ نمایند و چرخه زندگی انعطاف پذیر تر IPS2 را انتخاب نمایند (به عنوان مثال تصمیم گیری برای روند اجرای دستی / خودکار یا تصمیم برای فروش).

این تصمیمات برای تطبیق پیکریندیها به شرایط در حال تغییر اتخاذ میگردند. در شکل، تصمیمات ممکن توسط نقطه تصمیم گیری مشخص شده اند. در هر تصمیم گیری مشتری امکان انتخاب یکی از تنظیمات ممکن را دارد (پیکربندی 1 و پیکربندی 2 در شکل 2). در تحلیل ROA تئوری اختیار معاملات مالی برای دارایی های غیرمالی توسعه داده شده است و روشی برای برقراری ارتباط بین امور مالی سازمان (غالباً كمی) و برنامه ریزی استراتژیك (غالباً كیفی) می باشد. فاكتورهای كمی را می توان به صورت اعداد و رقم نشان داد، در حالیكه فاكتورهای كیفی یا قابل سنجش نیستند و یا به صورت مبهم می توان آنها را مورد سنجش قرار داد. در هر دو صورت فاكتورهای انتخاب شده لزوماً فاكتورهای درست و دقیقی نیستند.

تصمیم گیرندگان هم داده های كمی و هم داده های كیفی را در تصمیماتشان دخالت می‏دهند و تحلیل گزینه‏های واقعی می تواند این انواع داده ها كه با یكدیگر سازگاری ندارند را در كنار هم قرار دهد تا تصویر كاملی را برای تصمیم گیری فراهم آورد. شكل 2 ارتباط بین اختیار معاملات و گزینه های واقعی را نشان می دهد. بیشتر سرمایه‏گذاریها به مثابه اختیار خرید یك سهام هستند كه در آن سرمایه گذار حق اعمال سرمایه‏گذاری را در قبال دریافت پروژه دارد. به این دلیل که مشتری می تواند به تغییرات احتمالی واکنش نشان دهند، که به ترتیب منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه ها میشود[23]. برای اینکه بتوانیم این مقادیر را تعیین کنیم، ما ترکیبی از NPV و ROA در زیر مورد بحث قرار داده ایم.

3.3. ترکیب NPV و ROA

یکی از اینها با تعیین تصمیمی آغاز شود که یک مشتری تحت شرایط مختلف محیطی اتخاذ مینماید. نتیجه ی  آندنباله ای از تصمیم گیری های بهینه ای است که مشتریانبرای به حداکثر رساندن NPV ی IPS2 خود اتخاذ مینمایند. برای تعیین تصمیمات بهینه برای مشتری روش عقبگرد می تواند استفاده شود. این روش توسط مگی معرفی شده و مبتنی بر اصل بهینه سازی برنامه نویسی پویا  است. گام اولیه روش عقبگرد برای تعیین مقدار مورد انتظار از آخرین تصمیمات ممکن است در شرایط مختلف، متفاوت باشد. ارزیابی و انتخاب طرحها و پروژه های اقتصادی همواره یکی از تصمیمات مهم سازمان ها بوده است . در حوزه فناوری اطلاعات در سالهای گذشته، مانند سایر سرمایه گذاری ها از روشهای سنتی ارزیابی پروژه ها مانند روش ارزش خالص فعلی استفاده می شد . این روشها هیچ گونه انعطاف پذیری را در ارزیابی ها در نظر نمی گرفتند. روش گزینه های واقعی برای ایجاد گزینه های بیشتر هنگام تصمیم گیری در مورد اجرای پروژه ها مطرح شد اما به کارگیری این روش ، به تنهایی نیز ، اشکالاتی را در ارزیابی سرمایه گذاریها ایجاد کرد . در این تحقیق برای برطرف کردن اشکالات استفاده از هریک از این دو روش به تنهایی ، مدل گزینه های واقعی و ارزش خالص فعلی به شیوه ای که در ادامه می آید ، ترکیب می شوند.هم چنین برای محاسبه ارزش پروژه در هر سال از مدل درخت دوجمله ای استفاده می شود. در مدل ارائه شده ، گزینه ترک پروژه با در نظر گرفتن عبارت ماکزیمم در فرمول " ا رزش خالص فعلی " که حداکثر دو مقدار صفر و خالص عایدی های آن مرحله از پروژه را انتخاب می کند ، در نظر گرفته می شود. برای وارد کردن گزینه " به تعویق انداختن پروژه " در مدل ، از سه روش درخت دوجمله ای ، بلک شولز ، و ارزش خالص فعلی استفاده می شود. لازم به ذکر است که مقدار ارزش بازاری پروژه در هر دوره با وارد کردن مقادیر ارزش خالص فعلی پروژه بدون آپشن ، در مدل درخت دوجمله ای محاسبه می شود. با مقایسه این مقدار با ارزش گزینه سرمایه گذاری ، تعداد دوره هایی که به تعویق انداختن پروژه ارزش بیشتری را برای سازمان ایجاد می کند ، بدست می آید. در پایان یک مطالعه موردی ، برای اجرای مدل ارائه شده می آید.

شکل. 3. تعیین ارزش انعطاف پذیری IPS2.

شکل 3 نشان دهنده ترکیبی از NPV و ROA میباشد. این شکل به تشریح علامت گذاری چنین پیکربندی IPS2 انعطاف پذیری که در طراحی IPS2 اولیه گنجانده نشده است نیز میپردازد.

مقدار یک IPS2 انعطاف پذیر به صورت زیر است:

مقدار یک IPS2 غیر قابل انعطاف به صورت زیر است:

با توجه به تغییرات احتمالی در قدرت تصمیم گیرنده، ما می توانیم برتری یکی از دو تصمیمات ممکن را در یک نقطه تصمیم گیری داده T = N را فرض کرده و در نظر بگیریم. ارزش انعطاف پذیری IPS2 توسط گزینه های تغییر در امتداد ابعاد تصمیم گیری ساخت/ خرید روند اجرای اتوماتیک/دستی به صورت زیر است:

تفاوت بین راه حل های با و بدون انعطاف پذیری این است که برای مورد دوم (بدون انعطاف پذیری) تنها یک مسیر انتخاب خواهد شد و ، همانطور که در شکل 1 مشخص شده است از همان ابتدا تعیین می شود. برای پیکربندی یک IPS2 انعطاف پذیر هیچ مسیر روشنی نمی تواند از نقطه شروع تنظیم شود. اگر چه همیشه باشد یک راه حل برتر در یک نقطه از تصمیم خاصی همیشه وجود خواهد داشت، اما راه به این نقاط از پیش تعیین شده نمیباشند.

در صورتی که مشتری با ریسک مواجه باشد، انعطاف پذیری همیشه برای او مفید خواهد بود. اما عرضه کننده IPS2 فقط باید انعطاف پذیری را زمانی ارائه کند که  یک قیمت اضافی برای ما به ازای آن انعطاف پذیری خسارات او را جبران نماید زیرا در غیر این صورت ارائه انعطاف پذیری برای او سودآور نخواهد بود.

4 . مورد مطالعه

4.1 شرح مورد

به منظور نشان دادن انطباق رویکرد گزینه واقعی ، ما مفهوم مورد نظر خود را با آزمون بر روی یک مورد واقعی ثبت مینماییم. این تست بر اساس تکنولوژی اکستروژن میباشد. در این مورد، یک تولید کننده میخواهد تمایل مشتری را برای پرداخت یک محصول برآورد نماید که در صدد  پردازش رسید برای مواد ترموپلاستیک مختلف است.

مشتری بر روی فرمولاسیون تولید کوچک سفارشی سازی شده که باید در اندازه های دسته کوچکتری تحویل داده می شود متمرکز شده است. پس از تولید هر دسته ، اکسترودر باید به روز رسانی و به اصطاح ریست یا شارژ شود. این فرآیند می تواند دو ساعت طول بکشد به طوری که اکسترودر فقط در یک زمان معین میتواند اجرا شود. این به این معنی است که زمان گذاشتن یک اکسترودر یک فاکتور اساسی برای سودآوری آن است. در نتیجه، یک اکسترودر جدید با دو واحد پردازش که می تواند در یک زمان بسیار کوتاه با استفاده از مکانیزم به راحتی واحد پردازش را تغییر دهد.  در طی  پاک سازی  یک واحد پردازش گر یا فراوری،  واحد دیگر را می توان برای پردازش استفاده  کرد طریق این از کار افتادگی ناشی از ریست شدن زمان در حدود یک چهارم از خرابیهای معمول کوتاه تر میشود.

سوالی که مطرح می شود این است که آیا مشتری تمایلی برای پرداخت پول کافی برای پوشش دادت هزینه های مازاد عرضه کننده برای فناوری  جدید است یا نه. از سوی دیگر، به دلیل  دو واحد فراوری،  هزینه های تولید برای اکسترودر جدید به طور معنی داری بیش از هزینه های تولید  یگ دستگاه یا کارگاه است و همه مشتریان تمایلی برای پرداخت هزینه های بیشتر ندارند.  به همین جهت،  مشتریان می توانند بین اکسترودر استاندارد و اکسترودر جدید با دو واحد فراوری، یکی را انتخاب کنند.

بدیهی است که  محرک اصلی  مهم برای سلایق مشتری برای یکی از دو  گزینه احتمالی، اندازه بچ است زیرا  این اندازه تعیین  کننده  فراوانی بازسازی و از این روی کاهش میزان خرابی است. هر چه  اندازه بچ کوتاه تر باشد،    تمایل برای انتخاب اکستردور با دو واحد فراوری بیشتر است و بر عکس.چون اندازه بج ممکن است در طول عمر اکسترودر متغیر باشد، این  تمایل نیز می تواند تغییر کند. برای مثال،  در صورتی که مشتری اکسترودر استاندارد را انتخاب کند، ممکن است بخواهد تا اکستردور را با دو واحد فراووری در صورت کاهش اندازه بچ  تغییر دهد. به طور کلی، هر مشتری از  کاهش خرابی و انعطاف پذیری برای باز سازی  و پیگر بندی مجدد اکسترودر ذی نفع خواهد شد. با این حال قیمت پرداختی برای کاهش زمان تعمیر و انعطاف پذیری یک عامل محدود کننده است. تنها در صورتی که ارزش مازاد زمان باز سازی یا انعطاف پذیر بالاتر از قیمت مازادی باشد که مشتری باید پرداخت کند، مشتری این گزینه ها را  انتخاب خواهد کرد. چون قیمت ها از نظر عرضه کننده  متغیر می باشند، عرضه کننده  قادر به کنترل کزینه های مشتری  با قیمت کذاری خود برای بیشینه سازی سود  خواهد بود. با این حال این درصورتی امکان دارد که  عرضه کننده از سقف قیمت برای هر دو اکسترودر استاندارد و اکسترودر با زمان باز سازی کم تر  و نیز سقف قیمت برای  پیکر بندی ها آگاه باشد. در زیر ما به بررسی  شیوه براورد  سقف قیمت   هر دو  نوع اکسترودر و نیز سقف قیمت پیکر بندی  مجدد توسط عرضه  کننده و و شیوه  کنترل انتخاب مشتری می پردزایم.

داده های مورد استفاده برای  براورد سقف قیمت توسط عرضه کننده محلی  ارایه می شوند که از این داده ها برای محاسبه NPV مشتریان برای اندازه های مختلف بچ و فرمول های مختلف استفاده  می کنند. اگرچه برخی از  داده های ضروری نظیر مصرف انرژی، هزینه نگه داری یا ساعت کار برای   اکسترودر لازم است سایر داده ها نظیر اندازه بچ، فرمول های پردازش شده و هزینه های مواد و و سایرین باید توسط مشتری عرضه می شوند.

مشتری می خواهد تا از اکسترودر به مدت 6 سال استفاده کند. بعد از آن، اگسترودر فروخته شده و قیمت فروش را به صورت درامد یا سود اضافی در پایان سال ششم  دراختیار او می گذارد. مشتری می تواند  در زمان T0، وقتی که سرمایه گذاری در گارخانه می کند از این دو پیکر بندی استفاده کند. به علاوه، فرض می شود که مشتری  توانایی پیکر بندی   مجدد اکسترودر را داشته باشد. این گزینه   در صورتی برای مشتری  اهمیت خواهد داشت که او ابتدا تصمیم  برای اکسترودر استاندارد بگیرد طوری که پیکر بندی مجدد  برای کاهش زمان تعمیر و باز سازی، می تواند موجب افزایش کردش وجوه مثبت به دلیل افزایش زمان تولید شود.  در صورتی که مشتری  اکسترودر با زمان باز سازی و تعمیر پایین انتخاب کند،  امکان   پیکر بندی مجدد، بی معنی خواهد بود زیرا این گزینه  نمی تواند منجر به ارزش پروژه ای بالاتر در مقایسه با پیکر بندی جایگزین شود و از این روی موجب صرفه جویی در هزینه مشتری یا عرضه کننده نمی شود. برای ساده تر شدن موضوع،  فرض کنید که مشتری تصمیم به پیکر بندی مجدد بعد از تیمه عمر در انتهای سال سوم دارد   که این بر   جریان کردش وجوه  از ابتدای سال چهارم اثر دارد. اندازه بچ در t0، 250 کیلوگرم به ازای هر بچ است. توسعه اندازه بچ به عنوان یک عامل محرک سلیقه و انتخاب را می توان با استفاده از روش های آماری بر روی داده های گذشته و یا مصاحبه با مشتریان مستربج براورد  کرد. در   این مطالعه، فرض بر این است  بعد از هر سال، اندازه بچ، یک عامل مهم برای انتخاب است که با افزایش احتمال  به  اضافه 25 کیلوگرم افزایش و با افزایش  به منهای 25  کیلوگرم در مقایسه با دوره قبلی کاهش می یابد. این پیشرفت ها و تصمیمات در  شکل 3 نشان داده شده اند. در این مدل، 512 ترکیب احتمالی از مسیر های توسعه و پیکر بندی اندازه بچ نشان داده شده است. Wacc مشتری  حدود 8 درصد است.

جدول 1: ارزش تصمیم ها و سقف قیمت بازپیکربندی در t3

4.2 نتایج کلیدی

با توجه به روش عقب گرد، ارزیابی از پروژه با تعیین تصمیم گیری های بهینه در T3 آغاز می شود. در این نقطه از زمان، ما چهار حالت ممکن داریم بین 175 و 325 در مراحل 50 متفاوت است. تصمیم بهینه باید برای هر چهار حالت ، با احتساب تحولات ممکن پس از اخذ تصمیم ، تخمین زده شود.

از آنجا که دو تحول ممکن به صورت سال به سال ، و سه سال باقیمانده از چرخه عمر وجود دارد، 23=8  مسیر پس از اخذ تصمیم برای تخمین تحولات، وجود خواهد داشت. برای محاسبه ی ارزش یا مقدار یک تصمیم خاص در یک مقطع خاص ، مجموع جریانات نقدی مثبت که برای هر تصمیم مشروط خواهد بود ، در هر یک از مسیر های تحول محاسبه میگردد و در مقدار احتمال اینکه کدام تحول رخ خواهد داد ، ضرب میگردد. با جمعبندی این مقدار برای تمامی هشت تحول ممکن ، ارزش یا مقدار تصمیم بدست می آید. به عنوان مثال ، اگر اندازه مسیر در t3 برابر با 275 باشد و اندازه آن شاخه در t4 و t5 کاهش یابد ، اما در t6 افزایش یابد ،  مجموع جریان نرخ تنزیل یافته برابر با 660.844.13 €یرو خواهد بود. احتمال رخداد این مسیر برابر با میباشد. به طوری که ارزش مسیر با احتمال مسیر در خصوص این تصمیم و تحولی برابر با 97.149.97 €یرو ، وزن دهی میشود.( مجموع این مقادیر مسیر مورد انتظار کل بالغ بر 731.709,46                                                                         یورو و متناظر با  ارزش تصمیم است)

یک باز پیکر بندی تنها با کمک تامین کننده امکان پذیر است، چرا که تنها اوست که بخش های لازم و ضروری را در اختیار دارد. اگر تامین کننده هزینه پیکر بندی دوباره را تامین ننماید ، مشتری در هر صورت برای پیکربندی دوباره با کاهش زمان مواجه خواهد شد. مشتری فقط باید راه حل استاندارد را انتخاب نماید.  سقف قیمت باز پیکر بندی با توجه به فرمول5a  محاسبه میشود.  ارزش تصمیم گزینه های مختلف در T3 و هزینه پیکر بندیهای دوباره در جدول 1 ذکر شده است.

در صورتی که مشتری برای اولین بار در یک اکسترودر با کاهش زمان مواجه شود،  آنگاه، سقف قیمت برای یک پیکر بندی دوباره برای یک پیکربندی استاندارد منفی محسوب میشود. این امربه این معنی است که تنها در صورتی که تامین کننده آن مقدار از پول به مشتری بپردازد ، به عنوان مثال برای گرفتن واحد پردازش دوم، مشتری هزینه آن بازپیکر بندی انجام شده را دریافت مینماید.

با تنظیم یک قیمت باز پیکربندی پایین یا بالای آن سقف قیمت، تامین کننده اکنون می تواند  گزینه هایی که مشتری را انتخاب خواهد کرد را کنترل نماید. اگر هزینه پیکر بندی دوباره تامین شود آن  قیمت به عنوان یک نرخ تنزیل پرداختی در نظر گرفته شود  که تصمیم گیری بهینه را تحت تاثیر قرار میدهد.

برای محاسبه ارزش تصمیم دو پیکربندی در T0، اجازه دهید فرض کنیم که هیچ قیمت باز پیکر بندی ای تامین نشده است. باز هم  مجموع جریان های نقدی با نرخ تنزیل  مثبت که به پیکربندی خاص مرتبط است ، برای تمام هشت مسیر تحول ممکن تا لحظه t3 محاسبه شده و در احتمال این مسیر ها ضرب میگردد.

جمعبندی کل مسیر های مورد انتظار و اضافه کردن ارزش های تصمیم گیری های بهینه در T3 ضرب با احتمال مقاطعی  که در آن این تصمیم گیری ها اتخاذ شده است، ارزش تصمیم یک پیکربندی خاص در T0 بدست می آید.  برای مثال، اگر مشتری تصمیمی را با دو واحد پردازشی در t0 انتخاب کند ،و اگر به اندازه دسته در t1 افزایش یابد و در t2 و T3کاهش یابد، مجموع نرخ مثبت تنزیل جریانات نقدی برابر با  870.468,45 یورو خواهد بود.(                                                       )  با ضرب احتمال این توسعه ،  مقدار مسیر وزنی را به صورت   می دهد. مجموع همه مقادیر مسیر های وزنی بالغ بر 739.974,35 یورو است.  مقادیر  تصمیمات بهینه در t3 ضرب در احتمال وقوع آن ها  را می توان به صورت مجموع احتمالات مسیر همه مسیر های توسعه که منجر به یک وضعیت خاص می شود محاسبه کرد.  ارزش تصمیم برای  انتخاب اکستردور با دو واحد فراوری به ارزش تصمیم  منتهی می شود.

مجموع تمامی وزن های مقادیر مسیر ، مقداری برابر با  739.974،35 یورو میباشد. مقادیر تصمیم گیری های بهینه  در، T3 در احتمال وقوع آنها ضرب میگردد و معادل میشود با 446.547،28 یورو. در حالی که این  احتمالات می توانند به عنوان مجموع احتمالات همه تحولات در مسیرهای منتهی به مقطعی خاص محاسبه گردند.

به منظور محاسبه ارزش پروژه از یک اکسترودر بدون انعطاف پذیری، نرخ جریان های نقدی  مثبت برای همه تحولات ممکن تا زمان T6 باید محاسبه گردند. با ضرب این مقادیر ارزش مسیر در احتمال مسیر و جمع بندی این ارزشها ارزش پروژه برای یک اکسترودر انعطاف ناپذیر، بدست می آید اما این مقدارتنها درخصوص دسته ای و اندازه نامشخص است و هیچ باز پیکر بندی ای در آن مشخص نمیباشد.

ارزش پروژه  برای پیکر بندی ها و انعطاف پذیری های اولیه ی متفاوت ، با این فرض که بازپیکربندی آزاد باشد ، در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول2: ارزش پروژه ها با پیکربندی های اولیه و انعطاف پذیری های متفاوت

اگر تامین کننده هزینه پیکر بندی دوباره در T3 را با مقدار ​​برابر با  سقف قیمت،تامین نماید ،  آنگاه ارزش پروژه دارای مقادیری مبرابر با راه حل انعطاف پذیر (ستون سمت چپ) و معادل با آنهایی که است که دارای راه حل های انعطاف ناپذیر (ستون سمت راست) میباشد.

یک تجزیه و تحلیل انجام شده از رقبا نشان داده است که  هیچ اکسترودر جایگزین که دارای NPV مثبت هستند وجود ندارد. به واسطه ی وجود کم اندازه دسته ها،سیستم متحمل خرابی بیش از حد میشود  به طوری که تولید برای به دست آوردن هزینه ی موجودی هزینه های پردازش بیش از حد کم میشود . از این رو، هیچ رقیبی در تجزیه و تحلیل های آینده در نظر گرفته نمیشود. اما اگر رقیبی توانست وجود داشته باشد، این امر رابطه بین سقف قیمت های مختلف و پیکر بندی را تحت تاثیر قرار نمیدهد، اما همه سقف قیمت های موجود با مقداری برابر و یکسان کاهش می یابد . در رابطه با ارایه چندین گزینه  در مورد پیکر بندی و انعطاف پذیری اولیه، سقف قیمت یک پیشنهاد بستگی به قیمتی دارد که عرضه کننده باید برای پیشنهاد های دیگر بدهد. برای مثال، در صورتی که قیمت های عرضه کننده  برابر با قیمت یا ارزش پروژه باشد، هر یک از این پیشنهادات دارای npv برابر صفر است و مشتری بی تفاوت خواهد بود. اگر قیمت جایگزین مشتری کم تر از ارزش پروژه باشد،  انگاهف مشتری می تواند این   جایگزین را انتخاب کند در صورتی که  سایر پیشنهادات بر اساس ارزش پروژه قیمت گذاری شوند. یا اگر عرضه کننده   به   محصولات دیگر با قیمت برابر با 100000 یور کم تر از ارزش پروژه فعلی پرداخت کند، که  به معنی این است که npv 1000000 یورو است، انگاه قیمت پیشنهادی مورد نظر کم تر از 100000 یورو است طوری که NPV بیش از 10000 یورو خواهد بود. به عبارت دیکر، در صورتی که عرضه کننده  از مشتری بخواهد تا انعطاف پذیری و پیکر بندی را انتخاب کند، تفاوت بین ارزش پروژه و قیمت   بیشترین مقدار خواهد بود.

اگر تامین کننده تنها یک پیکربندی و انعطاف پذیری را ارائه نماید، سقف قیمت پیشنهادی باید با ارزش پروژه مطابقت داشته باشد. اما اگر  تامین کننده دو پیکربندی و انعطاف پذیری اولیه مختلف را ارائه دهد، با این وجود نیز مشتری جایگذین بیشتری وجود نخواهد داشت، در حالی که سقف قیمت از یکی ازاین جایگذینها ،به قیمت  گزینه های دیگر بستگی دارد. اکنون تامین کننده می تواند تصمیمات مشتری را با این  جایگزین اولیه با تنظیم قیمت مناسب تحت تاثیر قرار دهد. مشتری جایگزینی را انتخاب میکند که بالاترین NPV را از بین پیشنهادات داشته باشد.

اگر تامین کننده تنها ارائه یک اکسترودر را ارائه دهد، با کاهش زمان مواجه خواهد شد و  سقف قیمت ارزش پروژه برابر با 1.186.521,63، یورو خواهد بود. در صورت ارائه گزینه های بیشتر در مورد پیکربندی و انعطاف پذیری اولیه ، سقف قیمت یک پیشنهاد وابسته به قیمت است که تامین کننده برای پیشنهادات دیگر ارائه می دهد . برای مثال، اگر قیمت عرضه  شده برای همه پیشنهادات با قیمت های  ارزش پروژه برابر باشد، هر یک از این پیشنهادات دارایNPV صفربوده ، و مشتری می تواند بی تفاوت باشد.

اگر عرضه کننده پیشنهاد دیگری را که100000 یورو کمتر از ارزش واقعی پروژه خود باشد را تقبل کند ، بدان معنی است که NPV از این پیشنهاد 100.000 یورو است ،  به طوری که  NPVآن از 100000 یورو تجاوز مینماید.

در چند کلمه، اگر عرضه کننده می خواهد مشتری برای انتخاب یک پیکربندی اولیه و انعطاف پذیری خاص ترغیب نماید ، تفاوت بین ارزش پروژه و قیمت آن ارائه شده باید در بزرگترین میزان ممکن باشد.

اگر عرضه کننده می خواهد برای کنترل قیمت در تصمیم مشتری در t3 از سیستم بازپیکربندی استفاده نماید، رابطه بین قیمت بازپیکربندی و سقف قیمت موجودی باید در نظر گرفته شود. اگر تامین کننده همه قیمتهای ممکن در پیکربندی را  بالاتر از سقف قیمت تنظیم نماید، ارزش پروژه معادل با مقادیر یک اکسترودر انعطاف ناپذیر میشود)به عنوان مثال، اگر تامین کننده 500.000 یورو برای بازپیکر بندی از یک  اکسترودر استاندارد ، به یک اکسترودر که ممکن است زمان آن در تمامی مقاطع کاهش یابد ، پرداخت نماید ،  مشتری باز پیکربندی را تنها درمورد اندازه دسته های  از 175 در T3 انجام خواهد داد. ارزش پروژه یک اکسترودر استاندارد با انعطاف پذیری مقداری برابر با  70 .141.953،یورو خواهد بود.

ارزش پروژه ی تصمیم گیری برای یک اکسترودر با امتیاز کاهش زمان، در این مورد تحت تاثیر قرار نمیگیرد. اکنون اگر عرضه کننده اکسترودر با کاهش زمان را با مقداری برابر با 118652163 یورو پرداخت نماید ، و اکسترودر استاندارد با انعطاف پذیری ، در قیمتی کمتر از 14195370 یورو باشد ، مشتری در ابتدا اکسترودر استاندارد را انتخاب خواهد کرد و اگر اندازه دسته 175 در t3 باشد ، او باز پیکر بندی را انتخاب خواهد نمود. در تمامی مقاطع مشتری ، پیکربندی قدیمی را حفظ خواهد کرد.

5-نتیجه گیری

امروزه شرکت ها با چالش های بسیار زیادی رو به رو هستند، که IPS2 می تواند راه حل مناسبی برای آنها تلقی شود. در این زمینه تعیین مقدار یک IPS2 برای درک اینکه کدام پیکربندی برای IPS2 مناسبتر است، ضروری میباشد. این مقدار به مشتریان و قدرت متغیر آنها بستگی دارد. از آنجا که ترجیحات مشتریات دائما متغییر است، شرکت ها باید یک زندگی چرخه گرا را در نظر گرفته و پیکربندی IPS2  را با توجه به چالش ها و نیاز های آینده تنظیم نمایند. با این حال ، قبل از انجام این کار ، تامین کنندگان باید ارزش مشتری ای که یک IPS2 تولید میکند را شناسایی کنند. شناسایی این ارزش با جزئیات در این مقاله ذکر گردید.

یکی از راههای ممکن برای شناسایی ارزش مشتری در تزکیب روش ارزش خالص فعلی (NPV) و رویکرد گزینه واقعی (ROA) میباشد. صرف کاربرد NPV تنها ارائه ارزش مشتری بدون هیچ انعطاف پذیری ای میباشد که منجر به یک تخمین سیستماتیک میشود که IPS2 برای مشتری تولید مینماید.                         تنها ترکیب رویکردNPV با رویکرد گزینه های واقعی است که یک تخمین واقعی با ارزش واقعی یک IPS2 را برای ما تولید مینماید.

تحقیقات آینده باید بیشتر به بررسی معضلات تخمین ارزش یک IPS2 بپردازند و تمرکز ویژه ای بر روی جنبه های اقتصادی سمت تامین کننده داشته باشند ، به ویژه بر هزینه های متحمل شده در قبال انعطاف پذیری توسط تامین کننده.

Net Present Value

Real Option Aproach

NET PRSENT VALUE

Discounted Cash Flow

MAGEE