بررسی الکتروشیمیایی داروی ملوکسیکام به عنوان بازدارنده خوردگی برای فولاد نرم در محلول‌های اسید هیدروکلریک و  سولفوریک

چکیده:

​ ​اثرات بازدارندگی داروی ملوکسیکام بر خوردگی فولاد خفیف در محلول های1 M     HCl  وM 0.5  H2SO4 با استفاده از روش های پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) بررسی شده است. مشاهده شد  که کارآیی  بازدارندگی (IE) با افزایش غلظت بازدارنده در محاول HCl افزایش می یابد. اما، با افزایش غلظت ملوکسیکام تا 200 ppm ، میزان IE در محلول H2SO4 افزایش یافت و سپس کاهش یافت. حداکثر بازده بازدارندگی 92 و 95 درصد به ترتیب در غلظت  ppm 400 و 200 ملوکسیکام  در1 M     HCl و 0.5 M H2SO4 بدست آمده است. جذب ملوکسیکام بر روی سطح فولاد نرم از ایزوترم لانگمویر پیروی می کند. اندازه گیری پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی نشان داد که ملوکسیکام یک مهار کننده از نوع مخلوط است. تأثیر دما بر میزان خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی هم در صورت عدم حضور و هم در حضور داروی ملوکسیکام  مورد بررسی قرار گرفت. برخی از پارامترهای ترمودینامیکی  از تاثیر  دما بروی فرایند بازدارندگی محاسبه شدند.

مقدمه:

بازدارنده های خوردگی موادی هستند که در غلظت های کم به محیط خورنده اضافه می شوند  که باعث کاهش یا مانع، واکنش فلز با محیط را می شود. ساختار مولکولی معروف ترین بازدانده های خوردگی حاوی اتم های S ، N ، O و P و حلقه های معطر است [1]. اگرچه بسیاری ازبازدارنده های آلی با کارآیی  بازدارندگی بالا را نشان می دهند ، اما اکثراً برای محیط زیست سمی و مضر هستند [2]. اخیراً محققان  به توسعه بازدارنده های خوردگی غیر سمی و سبز برای جلوگیری از اثرات مضر مواد شیمیایی بر روی محیط زیست، مانند عصاره های گیاهی و داروها توجه کرده اند [3-13]. به دلیل ویژگیهای غیر سمی آنها و تأثیرات منفی ناچیز بر روی محیط های آبزی، به نظر می رسد داروها کاندیدای ایده آل برای جایگزینی از بازدانده های خورنده سنتی سمی هستند. در سال 2019 ، اثر داروی پنی سیلین جی بنزاتین به عنوان یک بازدارنده خوردگی سبز بر روی فولاد نرم در محلول اسید هیدروکلریک M 1با استفاده از روش های پلاریزاسیون  پتانسیودینامیکی و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت [8]. گلستانی و همکارانش اثر داروهای پنی‌سیلین جی، آمپی‌سیلین و آموکسی‌سیلین را بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول M HCl ۱.۰ Hcl با استفاده از تکنیک‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (‏EIS)‏و نویز الکتروشیمیایی بررسی کردند [‏ ۹ ]‏. در اینجا مورد جذب حالت ترکیبی وجود دارد. پنی سیلین به طور عمده از طریق جذب شیمیایی جذب می شوند ، در حالی که دو داروی دیگر عمدتا از طریق جذب فیزیکی جذب می شوند. ​ سلطانی نژاد و همکارانش که پنی سیلین جی بهترین اثر بازدارندگی را بر روی فولاد نرم  در غلظت mM 10 در محلولM 3.0 H3PO4 را با استفاده از پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی و تکنیک های امپدانس EIS نشان داد [10]. تأثیر داروی ایربزارتان به عنوان یک بازدارنده خوردگی برای فولاد نرم در محلول هایM 1 HCl وM 0.5 H2SO4 توسط منحنی های پتانسیل جریان ، تافل و پلاریزاسیون خطی و تکنیک های EIS مورد بررسی قرار گرفته است. حداکثر بازدارندگی خوردگی 94 و 83 درصد به ترتیب در ppm 300 در M 1 HCl و M 0.5 H2SO4 بدست آمد. تاسیک  و همکارانش. اثر دارو سفرادین بر رفتار خوردگی مس در محلول NaCl  0.9٪  با استفاده از EIS و روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک بررسی شده است [12]. کومار و همکارانش. نشان داده اند که اثر یک آنتی بیوتیک نیمه ترکیبی، کلوکسسیلین، خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی را مهار می کند [13]. آنها تاثیر بازداندگی کلوکسسیلین را از طریق کاهش وزن، پلاریزاسیون  تافل، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و مطالعات نفوذ هیدروژن ارزیابی کرده اند. در این مقاله، داروی ملوکسیکام به عنوان یک بازدارنده خوردگی برای فولاد نرم در محلول های M 1.0 HCl و M 0.5 H2SO4 با استفاده از روش های پلاریزاسیون  تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.

2. تجربی

1-2 مواد

داروی ضد باکتریایی با نام ملوکسیکام از سیگما آلدریچ تهیه و بدون خالص سازی مجدد مورد استفاده قرار گرفت. ساختار شیمیایی داروی ضد باکتری در شکل 1 نشان داده شده است. الکترود کار مورد استفاده در اینجا از فولاد (Ck45) با مساحت 100 mm2 ساخته شده است.

شکل 1: ساختار ملوکسیکام.

2.2. مواد و روش ها

از EIS و اندازه گیری  پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی برای بررسی میزان خوردگی فولاد نرم در محلول  M 1HC l و M 5/0  H2SO4 در غیاب و حضور داروی ملوکسیکام با غلظت های مختلف استفاده شد. قبل از انجام آزمایشات ، سطح نمونه با سنباده مرطوب از طریق درجه های مختلف سنباده صیقل داده شد و سپس با آب مقطر شسته شده و در آخر در هوا خشک می شود. نمونه، به عنوان الکترود کار (WE)، در یک طرف توسط رزین اپوکسی به یک سیم مسی وصل شده بود. از پتانسیوستات (Eco Chemie, Netherlands) پشتیبانی شده توسط آنالیزور پاسخ فرکانس FRA-2 و  برای نرم افزار  1.9 ANOV  پلاریزاسیون  پتانسیودینامیکی و EIS استفاده شد. الکترود شمارنده (CE) از میله پلاتین استفاده شد و الکترود مرجع الکترود اشباع KCl) Ag/AgCl ) بود. آزمایش الکتروشیمیایی EIS و پس از آن روش پلاریزاسیون استفاده شد . قبل از انجام آزمایشات ، نمونه ها برای به دست آوردن پتانسیل جریان ثابت (OCP) در حدود 30 دقیقه در محلول غوطه ور شدند. برای اندازه گیری EIS ، یک سیگنال پتانسیل سینوسی 10 میلی ولت (در مقابل OCP) در محدوده فرکانس mHz10- kHz 100 استفاده شد. نمودار نایکوئیست از داده های EIS توسط نرم افزار Nova 1.9 تجزیه و تحلیل شد. منحنی های تافل با سرعت اسکن 1 ثبت شده و از نرم افزار 9/1 NOV  برای تعیین چگالی جریان خوردگی و پارامترهایپلاریزاسیون استفاده شد.

3. نتایج و بحث

1-3 پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی

شکل 2 نمودارهای تافل از فولاد نرم  را در صورت عدم حضور و حضور غلظت های مختلف ملوکسیکام در معرض محلول M 1 HCl و M 5/0 H2SO4 نشان می دهد. واضح است که شاخه کاتدی رفتار یک تافل معمولی را نشان می دهد. همانطور که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت ، این امر می تواند یک ارزیابی دقیق از شیب کاتدی تافل ((βc و همچنین جریان های خوردگی (jcorr) با استفاده از روش برون یابی تافل انجام دهد. از طرف دیگر، منحنی پلاریزاسیون  آندی، رفتار تافل  لگاریتم/ خطی مورد انتظار را در کل محدوده پتانسیل  کاربردی نمایش نمی دهد. انحنای شاخه آندی ممکن است به رسوب محصولات خوردگی یا ناخالصی ها (به عنوان مثال Fe3C) بر روی سطح فولاد یک لایه نازک تشکیل شود و سطح را کند [14]. بنابراین، با توجه به غیرخطی در شاخه آندی، غیر ممکن است یک ارزیابی دقیق از شیب تافل آندی توسط برون یابی تافل از شاخه آندی برای به دست آورد. نشان داده شده است که در روش برون یابی تافل، بدون شک استفاده ازهر دو ناحیه آندی و کاتدی تافل بیش از استفاده از تنها یک ناحیه تافل ترجیح داده می شود [15]. با این حال، میزان خوردگی را می توان با استفاده از برون یابی تافل یا منحنی قطبش کاتدی یا آندی تعیین کرد. در این حالت، عموماً از منحنی قطبش کاتدی استفاده می شود که معمولاً یک منطقه تافل طولانی تر و بهتر تعریف شده مانند نمونه ما تولید می کند. برای محاسبه چگالی جریان آندی از داده های تجربی ، خط تافل از منحنی قطبش کاتدی ابتدا به ولتاژ برمی گردد و سپس چگالی جریان آندی با استفاده از معادله محاسبه می شود (معادله 1) [15].

)                                                            1)

که در آنها زیرنویس ها a و c به ترتیب مربوط به جهت های آندی و کاتدی هستند. بنابراین ، چگالی جریان آندی مجموع چگالی جریان آندی و تجربی مشاهده شده و چگالی جریان کاتدی برون یابی شده است. چگالی جریان خوردگی (icorr) ، پتانسیل خوردگی (Ecorr) ، شیب های آندی و کاتدی تافل (βa and βc) در جدول 1 آورده شده است. تغییر در مقادیر βc در حضوربازدارنده  به وضوح نشان دهنده تأثیر ملوکسیکام بر سینتیک تکامل هیدروژن است. تغییر در مقادیر شیب تافل آندی (βa) ممکن است به دلیل جذب مولکول های بازدارنده بر روی سطح فولاد نرم باشد [16]. بنابراین، افزودن بازدارنده به محیط  اسیدی، هر دو شاخه کاتدی و آندی از منحنی پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی را تحت تأثیر قرار می دهد. آن را به عنوان یک بازدارنده ترکیبی رفتار می کند.

شکل 2: منحنی های پلاریزاسیون برای فولاد نرم در محلول های M 1 HCl و M 5/0 H2SO4 در غیاب و حضور غلظت های مختلف ملوکسیکام در دمای °C 25.

جدول 1: پارامترهای پلاریزاسیون و بازده بازدارنده مربوطه برای فولاد نرم در M 1HCl و M5/0 H2SO4 حاوی غلظت های مختلف داروی ملوکسیکام در°C 25.

به طور کلی، اگر تغییر در مقدار مطلق Ecorr  بیش ازmv 85 با توجه به شاهد Ecorr باشد، بازدارنده را می توان کاتدی یا آندی دانست و اگر جابجایی کمتر ازmv 85 باشد، می توان بازدارنده از نوع ترکیبی در نظر گرفت

[17 ، 18]. در کار حاضر، حداکثر تغییر در پتانسیل خوردگی تعادلی mV 6+ و18-  در HCl  و H2SO4 به ترتیب نشان می دهد. که ملوکسیکام به عنوان یک بازدارنده ترکیبی عمل کرده است که بیشتر از تغییر در دامنه های کاتدی و آندی تافل اثبات می شود. چگالی جریان خوردگی با افزایش غلظت بازدارنده  به  ppm 400 در محلول HCl و  ppm 200در محلول M  5/0 H2SO4 کاهش یافته است. در جدول 1 مقادیر بازده بازدارندگی خوردگی (IE) بیان شده توسط معادله زیر نشان داده شده است (معادله 2) [19].

(2)

جایی کهcorr   i و 'corri  چگالی جریان خورندگی  به ترتیب محلول های با بازدارنده و بدون بازدارنده  است. ارزش IEP با افزايش غلظت ملوكسیكام افزايش يافت و به ترتيب براي ppm  400 و ppm 200 از ملوكسيكام در محلول هاي HCl و H2SO4 به ترتيب رسيد. این مقادیر همچنین نشان می دهد که دارو به عنوان یک بازدارنده مؤثر عمل می کند. از آنجا که بازده بازدارندگی به دلیل اثر انسداد گونه های جاذب است، می توان سطح پوشش ، θ را با θ=IE(%)/100  محاسبه کرد. ایزوترمهای جذب لانگمیر ، تمکین و فروکنین برای پردازش داده ها مورد استفاده قرار گرفت و بهترین نتیجه برای ایزوترم لانگمویر یافت شد (شکل 3) که می تواند به روش زیر بیان شود (معادله 3).

(3)

در آنجا θ پوشش سطح است ، C غلظت بازدارنده  و K ثابت تعادل جذب است. همانطور که در شکل 3 مشاهده می شود ، نمودار C / θ در مقابل C برای بازدارنده خط مستقیم با ضریب همبستگی و دامنه های نزدیک به 1 را نشان می دهد که جذب بازدارنده توسط  ایزوترم جذب به خوبی تأیید می کند. ضریب جذب محاسبه شده ، Kads ، در H2SO4 نسبت به HCl بالاتر بود ، بدین معنی که جذب در موقعیت های فعال ازسطح فولاد برای مولکول های بازدارنده  در محلول H2SO4 از محلول هیدروکلراید آسانتر بود [11].

2-3 طیف سنجی الکتروشیمیایی امپدانس

نتایج حاصل از اندازه گیری EIS برای فولاد نرم در هر دو محلول HCl و H2SO4 در صورت عدم حضور ملوکسیکام در شکل 4 نشان داده شده است. از نمودار نایکوئیست به شکل نیم دایره هستند مقاوت و ظرفیت خازنی مورد اندازگیری قرار گرفت. سیستم الکتروشیمیایی به دلیل عدم وجود یک دایره نیمه کامل در نمودارهای نایکوئیست ، رفتار خازنی اصلاح شده را در هر دو محلول اسید نشان داد. که مطابق نمودارهای نایکوئیست ، مقاومت انتقال بار (Rct) با غلظت ملوکسیکام افزایش یافته و برای ppm  400 و 200 ملوکسیکام در محلول های HCl و H2SO4 به ترتیب به حداکثر مقدار خود رسید.

شکل 3: ایزوترم جذب لانگمویر بازدارنده محاسبه شده توسط داده های پلاریزاسیون  تافل برای فولاد نرم در محلولهای M 1  ) HCla ) و M 5/0b) H2SO4 ).

شکل 4: نمودارهای نایکوئیست برای فولاد نرم در محلول M 1 HCl و M 5/0 M H2SO4 در غیاب و حضور غلظت های مختلف ملوکسیکام در دمای °C  25 .

برای بررسی جزئیات واکنشهای الکتروشیمیایی بین الکترود / محلول، از یک مدارمعادل الکتروشیمیایی متناسب با نتایج EIS استفاده شد، همانطور که در شکل 5 نشان داده شده است. فرآیند خوردگی را می توان با جسم فاز ثابت (CPE) و مقاومت انتقال بار شارژ به طور موازی نشان داد. مقدار امپدانس (ZCPE) را می توان با معادله زیر تعیین کرد (معادله 4) [20].

(4)

که در آن Y0 ثابت CPE است ، ω با فرکانس زاویه ای و n نمایشگر CPE است. در جدول 2 پارامترهای امپدانس بدست آمده از اتصالات نمودار نایکوئیست با مدار معادل پیشنهادی آورده شده است با استفاده از نرم افزار Nova1.9.

شکل 5: مدار معادل استفاده شده برای پردازش داده های تجربی.
بدیهی است که مقادیر Rct با افزایش غلظت بازدارنده افزایش یافته است. این وضعیت به دلیل افزایش سطح پوشش توسط بازدارنده است که می تواند منجر به بازدهبازدارندگی بالاتر شود. مقادیر IE در جدول 2 با استفاده از محاسبه شد معادله زیر (معادله 5):

(5)

جایی که Rct و ' Rct به ترتیب مقاومت انتقال بار قبل و بعد از افزودن بازدارنده به محیط خورنده هستند. مقادیر IE با افزایش غلظت بازدارنده افزایش می یابد، اما  محدویت وجود دارد به این معنی که افزایش اضافی غلظت بازدارنده هیچ تغییر قابل توجهی در کارایی بازدارنده ایجاد نکرد.  مقادیر IE به دست آمده از روش EIS (جدول 2) کاملاً مطابق با مقادیر حاصل از روش پلاریزاسیون و در واقع یکدیگر را تأیید می کنند (جدول 1). همانطور که از شکل 6 مشاهده می شود ، نتایج EIS با ایزوترم لانگمویر سازگار است.

جدول 2: پارامترهای امپدانس و مقادیر بازده بازدارندگی مربوط به فولاد نرم در M1 HCl و M 5/0 H2SO4 حاوی غلظت های مختلف داروی ملوکسیکام در°C 25.

شکل 6: ایزوترم جذب لانگمویر بازدانده محاسبه شده توسط داده های EIS برای فولاد نرم در محلولهای  M (a) 1 HCl و(b) M 5/0. H2SO4

3-3 اثر دما و پارامترهای ترمودینامیکی

اندازه گیری پلاریزاسیون پتانسیل دینامیکی در محدوده 55-25 درجه سانتیگراد در غیاب و حضور غلظت های مختلف دارو برای بررسی جذب بازدارنده و تعیین پارامترهای Ea وفرایند ترمودینامیکی خوردگی روی فولاد نرم در محلول های اسیدی استفاده شد. منحنی های تافل برای فولاد نرم  در هر دو محلول اسیدی در غیاب و حضور غلظت بهینه دارو در شکل های 7 و 8 نشان داده شده است. فاکتورهای خوردگی در دماهای مختلف در جداول 3و 4 ذکر شده است. نتایج به دست آمده از منحنی های پلاریزاسیون  با افزایش دما، افزایشicorr و کاهش در IE را نشان داد. به طور کلی ، دلیل کاهش بازده بازدارنده  که در نتیجه افزایش دما رخ می دهد را می توان به شرح زیر بیان کرد. افزایش دما باعث کاهش فاصله زمانی بین جذب و دفع مولکولهای دارویی بر روی سطح فولاد می شود [21]. بنابراین، سطح فولاد نرم در معرض طولانی تر در محیط اسیدی قرار گرفت و در نتیجه افزایش درجه خوردگی با افزایش دما است و پس از آن مقادیر IE٪ در دماهای بالاتر افت می کنند.

شکل 7: تأثیر دما بر روی منحنی های پلاریزاسیون در محلول   M 1 HCl  (a) بدون بازدارنده و (b) در حضور ppm 400ملوکسیکام.

جدول 3: تأثیر دما بر پارامترهای خوردگی فولاد نرم در محلولM 1 HCl حاوی داروی ملوکسیکام.

جدول 4: تأثیر دما بر پارامترهای خوردگی فولاد نرم در محلول M 5/0 H2SO4 حاوی داروی ملوکسیکام.

معادله آرنیوس (6) می تواند وابستگی میزان خوردگی به دما را بیان کند.

(6)

درجایی که icorr جریان خوردگی است، A ثابت است ، Ea انرژی فعال سازی است، R ثابت گاز و T دمای مطلق است. مقادیر EA را می توان از شیب معادله آرنیوس [[lnicorrvs 1 / T بدست آورد. شکل های 9 و 10 نمودارهای آرنیوس را برای الکترودهای فولاد نرم در محلولهای M 1 HCl و M 5/0 H2SO4 در صورت عدم حضور ملوکسیکام نشان می دهد. یک تجزیه و تحلیل دقیق از شکل 9 و 10 نشان داد که مقادیر EA محاسبه شده برای محلولهای HCl و H2SO4 در غیاب ملوکسیکام به ترتیب kJ/mol 6/40 و kJ/mol 6/54 بود که از نظر حضور ملوکسیکام ( kJ/mol 7/63 و kJ/mol 82/4) کوچکتر بودند (جدول 5). این واقعیت نشان داد که میزان خوردگی فولاد نرم  در محلولهای اسیدی با داروی ملوکسیکام کاهش یافته است [9]. کاهش بازده بازدارنده با افزایش دما و افزایش مشابه در مقدار Ea در حضور بازدارنده می تواند به عنوان شکل گیری فیلم جذب فیزیکی روی سطح فولاد تعبیر شود [22، 23]. مقدار ثابت تعادل جذب ، Kads ، می تواند با جدا کردن دو جانبه خط ایزوترم محاسبه شود (شکل 3). انرژی آزاد بازدارنده در سطح فولاد نرم از معادله زیر بدست می آید (معادله 7) ،

(7)

شکل 9: نمودار آرنیوس برای فولاد نرم در محلول M1HCl  در صورت عدم حضور ppm 400 ملوکسیکام.

شکل 10: نمودار آرنیوس برای فولاد نرم در محلول  M 5/0 H2SO4 در صورت عدم حضور ملوکسیکام

ppm 200.

که در آن 5/55 غلظت مولی آب در محلول است، R ثابت بودن گاز (K-1.mol-1 314/8) و T دمای مطلق (K) است. مقادیر Kads و ΔGads در جدول 5 خلاصه شده است. مطابقت قابل قبول بین این دو روش پیدا شد. به طور کلی، اگر مقادیر ΔGads مثبت تر از  kJ/mol  20- باشد، می توان گفت که جذب فیزیکی رخ داده است و اگر مقادیر ΔGads منفی از kJ/mol 40- باشند ، می توان گفت که جذب شیمیایی رخ داده است. بنابراین، از مقدار به دست آمده برای ΔGads می توان نتیجه گرفت که جذب ملوکسیکام صرفاً فقط جذب شیمیایی یا فقط جذب فیزیکی نیست بلکه شامل جذب سطحی وسیع (از هر دو جذب شیمیایی و فیزیکی است). ایزوترم جذب لانگمویر با معادله زیر بیان شده است (معادله 8) [24].

(8)

که در آن  θپوشش سطح است، A ثابت مستقل، C غلظت است،  Rثابت گازها، T دمای مطلق و ΔHads  آنتالپی جذب است. نمودار( ln (θ / (1-θ در مقابل T / 1 در غلظت افزودنی ثابت یک خط مستقیم را نشان می دهد همانطور که در شکل 11 نشان داده شده است. شیب خط مستقیم ΔHads / R - است. مقدار محاسبه  ΔHads برای جذب بازدارنده در جدول 5 آورده شده است. مقادیر منفی ΔHads بیانگر گرماده بودن واکنش بازدارنده  بر روی سطح فولاد نرم است. در یک فرایند گرماده، مقدار مطلق آنتالپی جذب می تواند جذب شیمیایی را از جذب  فیزیکی  جدا کند. به طور کلی ، مقادیر ΔHads در حدود  kJ mol-1 40 یا کمتر با فرایند جذب فیزیکی سازگار است، و کسانی که در حدود  kJ mol-1 100 روند جذب شیمیایی نشان می دهد، آنتالپی مطلق یک فرایند جذب فیزیکی کمتر است. و جذب شیمیایی بیشتر از kJ mol-1 40 .[25] در این مقاله ، مقدار آنتالپی نسبت به دما جذب فیزیکی معمول بزرگتر است و از حرارت جذب شیمیایی کوچکتر است. می توان نتیجه گرفت که جذب هم از نظر فیزیکی و هم از نظر شیمیایی انجام شده است. آنتروپی جذب (ΔSads) را می توان با استفاده از معادله زیر محاسبه کرد (معادله 9):

(9)

مقادیر به دست آمده برای ΔSads در جدول 5 نشان داده شده است. مقادیر مثبت ΔSads را می توان به شرح زیر توضیح داد. جذب مولکول های بازدارنده از محلول آبی فرایندی برای جایگزینی بین مولکول های بازدارنده در فاز آبی و مولکول های آب روی سطح فولاد است [16]. جذب مولکول های بازدارنده روی سطح الکترود همراه با دفع مولکول های آب از سطح الکترود است. بنابراین، در حالی که روند جذب برای بازدارنده با کاهش آنتروپی همراه است، برعکس در مورد حلال صادق است. مقادیر ترمودینامیکی جذب مولکول های بازدارنده و دفع مولکول های آب مجموع جبری است [26]. مقادیر مثبت ΔSads حاکی از افزایش بی نظمی واکنش دهنده ها با توجه به سطح بین فولاد / محلول است.

جدول 5: فعال سازی و پارامترهای ترمودینامیکی جذب بدست آمده با اندازه گیری پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی برای فولاد نرم در محلول های M 1 HCl و M 5/0 H2SO4 در غیاب و حضور غلظت بهینه داروی ملوکسیکام.

شکل 11: نمودار ln (θ / 1-θ) در مقابل T / 1 برای فولاد نرم M1 HCl و M 5/0 H2SO4 محلول های حاوی به ترتیب  ppm 400 و ppm 200 ملوکسیکام.

4. نتیجه گیری

داروی ملوکسیکام به عنوان یک بازدارنده خوردگی مورد آزمایش قرار گرفت، فولاد نرم  در محلول های M 1 HCl و M 5/0 H2SO4.منحنی های پلاریزاسیون نشان داد که بازدارنده  با کاهش جریان خوردگی، خوردگی فولاد نرم کاهش می دهد.

با توجه به اندازه گیری های EIS ، بازدارنده خوردگی در اثر افزایش مقاومت انتقال بار از فولاد نرم در سطح بین دو  فلز-اسید ایجاد شده است. داده های به دست آمده از پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی و اندازه گیری EIS نشان داد که جذب ملوکسیکام بر روی فولاد نرم در هر دو محلول HCl و H2SO4 از ایزوترم لانگمویر پیروی می کند. آزمایش پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی در مختلف دماهای نشان می دهد که ملوکسیکام به طور موثر می تواند اثرات خوردگی هر دو محلول اسیدی را بر روی سطح فولاد نرم به حداقل برساند. دلیل بازدارنده فولاد نرم در هر دو محیط اسیدی توسط ملوکسیکام ناشی از جذب مولکولهای ملوکسیکام در سطح فولاد بود که با مطالعه ایزوترمی لانگمیر نیز مشهود شد. مقادیر IE و ΔGads به دست آمده از روش تافل سازگاری قابل قبولی با داده های به دست آمده از روش EIS نشان داد.