روش ساده برای تعیین درخشندگی روشنایی روز در یک محیط به شدت مسدود (سایه شدید)

چکیده

روشنایی روز همواره به عنوان یک امر مهم در معماری مورد توجه بوده است. در هنگ کنگ ساختمانهای زیادی نزدیک همدیگر ساخته شدهاند و از اینرو محیط پیرامون نقش قابل توجهی در طراحی ساختمانها بازی میکند. اخیراً ضریب روشنایی روز قائم (VDF) به عنوان معیاری برای تصدیق قوانین روشنایی طبیعی در ساختمانها استفاده میشود. این مقاله رویکرد محاسباتی VDF در یک محیط به شدت مسدود را مطالعه میکند. تکنیکهای تعیین مؤلفه آسمانی و روشنایی روز منعکس شده از ساختمانهای اطراف و سطوح زمین توضیح داده شده است. ابزار محاسباتی با استفاده از تحلیل شبیهسازی کامپیوتری به صورت روابط و دیاگرامهای سادهای ایجاد شده است. عملکرد روش ارائه شده در مقایسه با درخشندگی روشناییهایی که توسط شبیهسازیهای کامپیوتری دیگر بدست آمده، ارزیابی شده است. مشخص شد که پیشبینیهای روش ارائه شده تطابق خوبی با آن نتایج تولید شده دارند. یافتهها روشی ساده را برای معماران و طراحان ساختمان جهت تخمین درخشندگی روشنایی روز در طراحی اولیه و مرحله برنامه ریزی فراهم میکند.

- مقدمه

هنگ کنگ با توجه به اینکه یکی از متراکمترین جمعیت شهری جهان را دارد، با چالشهای بسیاری در زمینه مقابله با نیاز به مسکن مواجه شده است. تعداد زیادی از پروژههای ساختمانی درون شهری و برون شهری برای رفع تقاضای روزافزون توسعه یافته است. اغلب توسعههای ساختمانی در مناطق پرتراکم قرار گرفته است. برای بیشینه کردن فضای مناطق مسکونی محدود، بلوکهای آپارتمانی چهل طبقه و یا بیشتر با هشت تا ده واحد در هر طبقه دور از انتظار نمیباشد. اثرات سایه افکنی به علت ساختمانهای پیرامون میتواند بطور اساسی کمیت نفوذ روشنایی روز را به اتاقهای داخلی ساختمان به بویژه در طبقات پایینتر محدود کند[1,2]. در هنگ کنگ طراحی روشنایی طبیعی برای ساختمان تحت مقررات بخش4- روشنایی و تهوی ساختمان (برنامه ریزی) CAP.123 (قوانین هنگ کنگ فصل 123)[3] میباشد. اساساً، مقررات دو نوع ملزمات را برای روشنایی طبیعی توصیه میکنند. 1) داخلی: مساحت پنجره مورد نیاز نباید کمتر از یک دهم مساحت کف قابل استفاده باشد. 2) خارجی: جداشدگی بین بلوکهای ساختمانی بصورت پلان مستطیلی افقی (RHP) در مقابل پنجره تحت زاویه انسداد عمودی (αB) که برای اتاقهای مسکونی (نشیمن و خواب) و آشپزخانه به ترتیب نباید بزرگتر از 71.5 درجه و 76 درجه باشد. مقررات برای مدت بیش از 40 سال استفاده میشده است و نشان داد که در هنگ کنگ امروزی اثر بخش نیست[4]. در سال 2003 دولت هنگ کنگ تبصره دستورالعملی بر ملرزومات روشنایی و تهویه صادر کرد. بنا به رویکرد بر اساس عملکرد، این تبصره ضریب روشنی روز عمودی (VDF) را برای مشخص کردن عملکرد روشنایی روز ساختمان در نظر گرفت. حداقل VDF مورد نیاز برای اتاقهای معمولی برابر 8% و برای آشپزخانه برابر 4% میباشد[5]. در هنگ کنگ آشپزخانه واحدهای مسکونی اغلب در عمق بیشتری از ساختمان با پنجرههای عقبنشینی کرده عمیق نسبت به نمای اصلی ساختمان قرار گرفته و همچنین پنجره اتاقهای مسکونی آن که رو به خیابانهای طویل و باریک باشد یک امر معمول است [6]. درههای شهری (خیابانهای دره مانند) طویل یکی از ویژگیهای اصلی منظره شهر هنگ کنگ است و انسدادهای خارجی را میتوان بر اساس خط افق ارزیابی کرد. مفیدترین نور وارده از جداره پنجره به داخل ساختمان از سوی یک مخروط نوری با زاویه مرکزی 100 درجه میآید که عمود بر جداره پنجره میباشد. مقدار این نور منعکس شده بستگی به چگونگی درخشندگی و همچنین انعکاس این سطوح پیرامونی دارد [5]. این بدان معناست که بیشترین نور روز قابل دسترس برای پنجرههای طبقات پایینتر و میانی ساختمانی که توسط ساختمانهای بلند مرتبه احاطه شده در درجه اول از طریق نور منعکس شده ناشی از ساختمانهای مقابل با مقادیر انعکاسی مختلف تأمین میشود. مؤلفه انعکاسی زمین بایستی کم در نظر گرفته شود و معمولاً برابر 0.2 است. در هر حال وقتی که ساختمان با انسدادهای خارجی بزرگ مواجه باشد تعیین VDF ممکن است بسیار پیچیده باشد. پیشرفتهای فناوری کامپیوتری زمان لازم برای محاسبه درخشندگی را کاهش دادهاند [7]. در هر حال وقتی که  قرار است تعدادی از امکانات ساختمان و برنامههای طراحی در نظر گرفته شده و ارزیابی شوند، بسیاری از معماران و مهندسین کاربردی یک شبیهسازی کامپیوتری تمام مقیاس بسیار پیچیده و، پر هزینه و زمانبر را انجام میدهند. علاوه بر این، همه اجراییات معماری و مهندسی که بر روی پروژههای ساختمانی کار میکنند، با نرمافزارهای شبیهسازی روشنایی آشنا نیستند [8]. نرمافزار روشنایی پیچیده و سطح بالای موجود آن نرم افزاری است که توسط یک متخصص یا کاربر باتجربه استفاده شده باشد [9]. تریگنزا [10] فرمول شار انشعابی را تغییر داد و روش توسعه داده شده وی ابزار مناسبی برای تخمین VDF برای پنجرههای رو به انسدادهای خارجی بزرگ است. اما دیگر  پارامترهای مهمی مانند کسر شار منعکس شده از سیستم (mr) و نسبت نور مستقیم دریافت شده توسط زمین به درخشندگی افقی آسمان غیر مسدود (Eg/Eh) اندازهگیری نمیشوند. همچنین نور منعکس شده از زمین (Erg) ممکن است شامل مقدار مشخصی از نور منعکس شده ناشی از ساختمانهای زیر خط افق نسبت به سطح عمودی پنجره باشد. این چنین مواردی ممکن است در حین استفاده از ابزار طراحی باعث بروز عدم قطعیتها و خطاهایی شود. ما قبلاً روشهای ساده شدهای را برای محاسبه درخشندگی روشنایی روز برای اتاقهای رو به آسمانهای استاندارد غیر مسدود توسعه دادیم[11-13].  این مقاله یک روش محاسباتی برای محاسبه VDF در نماهای رو به انسدادهای خارجی بزرگ را ارائه میدهد. ابزار طراحی که شامل روابط رگراسیون و دیاگرامهای سادهای است توسعه داده شده و در مقایسه با نتایج شبیهسازی شده بر اساس مدل بسته نرمافزاری روشنایی و تریگنزا است، ارزیابی شد. ویژگیهای یافتهها و مفاهیم طرحهای روشنایی مورد توضیح داده شد.

- ضریب روشنی روز عمودی

ضریب روشنی روز عمودی (VDF) بصورت درصدی از نسبت کل مقدار درخشندگی روشنایی روز بر روی یک سطح قائمی از اساختمان به درخشندگی افقی لحظهای ناشی از یک نیمکره کامل آسمان که نور مستقیم خورشید را متساعد میکند. این ضریب نور دریافتی مستقیم از آسمان و روشنی روز منعکس شده از ساختمانهای اطراف و زمین را هم در بالا و هم در پایین خط افق به حساب میآورد [5]. VDF بصورت ریاضی به این شکل نوشته میشود:

که در آن Es، نور مستقیم رسیده از آسمان بر حسب lux؛ Erb، نور منعکس شده از ساختمانهای انسداد کننده بر حسب lux؛ Eh، درخشندگی افقی آسمان غیر مسدود بر حسب lux.

درخشندگی بر روی صفحه δE ناشی از یک قطعه آسمان یا انسداد بصورت زیر محاسبه میشود:

شکل (1):  تعریف زاویهها برای تعیین E

عضو خارجی

جهت نگاه ناظر

که در آن L، درخشندگی اجزاء خارجی بر حسب cd/m2؛ ω، زاویه سه بعدی مخروطی بر حسب sr؛ σ، زاویه بین اجزاء آسمان یا انسدادها و خط عمود بر صفحه بر حسب درجه.

شکل (1) تعریف زاویهها را برای تعیین E نشان میدهد. δω و cosσ را میتوان بصورت زیر بدست آورد:

که ∅N زوایه آزیموت سطح قائم عمود بر حسب درجه است.

درخشندگی روشنی روز دریافت شده عمدتاً تحت تأثیر سطوح درخشندگی و الگوهای اجزاء خارجی (یعنی آسمان، ساختمانتهای مسدود کننده و سطوح زمین) در جهت نقطه ناظر صفحه مرجع است. یک رویکرد مناسب برای تعیین درخشندگی روی صفحه، انتگرالگیری از توزیع درخشندگی المان خارجی که از صفحه دیده میشود، است. اگر قطعات آسمان و سطوح انسدادی خارجی به n ناحیه زاویهای تقسیم شود، سپس برای محاسبات عددی کل مقدار درخشندگی بر روی پنجره نما، E ، را میتوان بصورت زیر نوشت[14]:

استفاده از روش عددی یعنی اینکه آسمان و انسدادها بایستی به اجزاء محدودی تقسیم شوند. افزایش هلال طاق آسمان و تقسیمات انسداد منجر به مقادیر دقیقتری از تعیین درخشندگی خواهد شد، اما نیاز به زمان محاسباتی بیشتر خواهد داشت[15]. با اندازهگیریهای اسکنرهای آسمانی بر اساس این توزیع[17]، توصیه شده است تقسیم نیمکره آسمان به 145 قطعه زاویهای در نوارهای با ارتفاع ثابت با یک تقارن سه طرفه حول رأس تقسیمبندی مناسبی خواهد بود[16]. جدول (1) ارتفاع نوار، نرخ افزایش آزیموت و زوایه سه بعدی مخروطی هر یک از نواحی آسمانی منفرد را تحت این تقسیمبندی درخشندگی آسمان لیست میکند [18].  با شمردن تعداد نواحی آسمان که از نقطه مرجع صفحه عمودی مطابق این الگو دیده میشود، Es را میتوان محاسبه کرد[11,12]. روش شمردن بر اساس 50% ناحیه آسمان که قابل دید به حسگر است میباشد. ذکر این نکته ضروری است که این روش میتواند برای هندسههای ساده مانند درههای شهری طویل و نامحدود منطقی باشد، اما برای محیطهای پیچیده منجر به خطاهای محاسباتی خواهد شد. اطلاعات درخشندگی آسمان بریا محاسبه درخشندگی روشنی روز ضروری است اما توزیع درخشندگی برای تمام هلال طاق آسمان دورتر از این است که بصورت گسترده در دسترس باشد. در سال 2003، CIE تعداد 15 عدد آسمان استاندارد[19] که تمام طیفهای موجود در طبیعت را پوشش میدهد. توزیعها بوسیله عبارات ریاضی پیوستهای که بصورت ملایم درخشندگی را از افق  به رأس و فاصله زاویهای از خورشید تغییر میدهد، بیان میشوند. مقادیر درخشندگی 145 قطعه آسمان را میتوان مطابق یک آسمان استاندارد منحصر به فرد تعیین کرد. در خصوص مؤلفههای منعکس شده فرض میشود ساختمانهای مسدود کننده و سطوح زمین کار پخش کردن را به خوبی انجام میدهند و میتوان بصورت زیر بدست آورد:

جدول (1)

تقسیم آسمان (145 ناحیه آسمان)

زاویه سه بعدی مخروطی 2πsin γu-sin γlنوارها در ناحیه تعدا= که در آن γu و γl کران بالا و پایین نوار ارتفاع هستند.

که در آن ρb برابر انعکاس ساختمانهای انسداد کننده؛ Erbi، درخشندگی ناشی از یک سطح کاملاً انتشار کننده کوچک i انسداد خارجی بر حسب cd/m2.

اولین انعکاس نور آسمان از ساختمانهای انسداد کننده بر روی پنجرههای نما (Erb1) را میتوان بصورت زیر بیان کرد:

همان روش تقسیم برای نیمکره آسمانی (جدول 1) را میتوان برای محاسبه Erb1 در نظر گرفت. در شرایط محیطی مسدود شده،  نور منعکس شده از زیر خط افق روی پنجره قائم شامل درخشندگی ناشی از زمین و اعضای پایینتر ساختمانهای پیرامون میآید که بستگی به سینوس زاویه بین صفحه قائم مرجع و تراز زمین ساختمان مقابل (sinαL) دارد. برای محاسبه اولین انعکاس نور آسمان از زمین به پنجره نما (Erg1)، نور منعکس شده از اعضای پایینتر ساختمانهای پیرامونی بایستی حذف شود. اگر سطوح زمین فرض شود که کاملاً انتشار کننده باشند، مقدار Erg1/Eh را برای طول نامحدودی از درههای شهری (همانگونه که در شکل 2 نشان داده شده است) میتوان بصورت زیر بدست آورد.

با مشخص شدن Eg/Eh میتوان مطابق رابطه (8) مقدار Erg1/Eh  را محاسبه کرد. با یک مقدار میانگین پایین برای ρb از نظر زمانی به صرفه نیست که Eg/Eh با دقت بالا محاسبه شود. قبلاً مقادیر 0.5 و 0.2 انتخاب شدهاند [10,21].

انعکاسهای متقاطع وقتی که صفحه قائم مرجع با مسدود کننده خارجی بزرگی مواجه میشود، بین سطوح خارجی ساختمانها و ساختمانها و زمین ظاهر میشود [10]. این یک اثر از مرتبه دوم است و تخمینی از مقدار آن کافی است. شار کلی بر روی پنجره از نور روز منعکس شده برخورد کنننده به ساختمانهای مسدود کننده و زمین تقریباً برابر است با [22]:

که در آن ρ0 برابر انعکاس خارجی متوسط مؤثر است.

شکل (2):  زاویههای بین نمای ساختمان مرجع و ساختمان مسدود کننده

مانع (مسدود کننده)

پنجره

ساختمان مرجع

ρ0 بستگی به مساحت مؤثر و مقدار انعکاس سطوح انسداد و زمین، و کسر شار منعکس شده از سیستم (mr) دارد. با در نظر گرفتن مساحت مؤثر نمای ساختمان و زمین تقریباً برابر هم، ρ0 را میتوان به شکل زیر نوشت [10]:

تریگنزا [10] فرض نمود mr=0.5 و ان جی [20] برای شرایط انسداد بالا mr=0.7 انتخاب کرد.

- رویکرد شبیهسازی کامپیوتری

موفقیت برنامه روشنایی روز بستگی خیلی زیادی به درک خوبی از اندرکنشهای  تعداد زیادی از ویژگیهای طراحی دارد. به طور کلی پذیرفته شده است که یک برنامه شبیهسازی روشنایی تفصیلی ابزار طراحی مناسبی برای تعیین و ارزیابی  اثر ضرایب مربوطه بویژه برای رویکردهای بر اساس عملکرد است. وقتی که روشهای طراحی و مفاهیم مختلف در نظر گرفته شده و ارزیابی شوند، روشهای طراحی ساده به بصورت روابط ساده، نمودارها و جداول با استفاده از مطالعات جامع شبیهسازی کامپیوتری در مرحله طراحی اولیه مفید هستند. پیشبینی شد که این چنین روابط وابستگی و ابزار طراحی ساده میتواند بینشهای اساسی و مختصر قطعی از وابستگی متقابل پارامترهای مختلف طراحی به معماران و مهندسان بدهد. متخصصان ساختمان بعد از نهایی شدن برنامه طراحی برای ارسال و ارائه، شبیهسازی کامپیوتری انجام میدهند.

با توجه به پیشرفتهای فناوری کامپیوتری افزایش پایداری در استفاده از تکنیکهای شبیهسازی کامپیوتری برای ارزیابی عملکرد روشنایی روز وجود داشته است. ابزار شبیهسازی مورد استفاده در مطالعه حاضر یک برنامه شبیهسازی روشنایی به اسم رادیانس است که توسط تعدادی از محققین برای محاسبه درخشندگی داخلی استفاده شده است [23-26]. این برنامه یک بسته نرمافزاری شبیهسازی برای شبیهسازی و تجسم روشنایی در داخل و اطراف محیطهای معماری است. گزارش شده که سیستم شبیهسازی روشنایی رادیانس توانسته است درخشندگی داخلی را با دقت بالایی برای تعدادی از شرایط منطقی آسمان پیشبینی کند [27,28]. این برنامه میتواند رژیمهای روشنایی پیشرفتهای را با استفاده از تکنیک ردیابی اشعه پسرو که در آن نور از جانب ناظر به سمت منبع نور غالب برای محاسبه درخشندگی مورد نیاز برای تجسم ردیابی میشود امتحان کند. چندین ویرایش از رادیانس موجود است. در مطالعه حاضر تحلیل بر اساس رادیانس ویرایش 3.8 توسعه داده شد، که در آزمایشگاه لاورنس برکلی و اجرای آن بر روی کامپیوتر یونیکس بوده است.

- توسعه و ارزیابی ابزار طراحی

انسدادهای خارجی از دو جنبه بر عملکرد روشنایی روز اثر میگذارند. نخست، مقدار آسمان مسدود یا غیر مسدود و دوم، انعکاس ساختمانهای مسدود کننده و مؤلفه منعکس شده زمین. مورد اول بستگی به ارتفاع و طول ساختمانهای همسایه و جداشدگی آنها دارد. وقتی که ساختمانها نزدیک به یکدیگر قرار گرفته باشند. اثر

شکل (4):  هبستگی بین Eg/Eh و αB

سایه میتواند شدید باشد، بویژه برای واحدهایی که در طبقات پایینتر قرار دارند. برای راحتی کار،  اثر انسداد خارجی را میتوان بوسیله زاویه انسداد نشان داد. مورد دوم، در عمل فرض کردن متوسط مقادیر انعکاس برای ساختمانهای اطراف و زمین است. به منظور توسعه ابزار طراحی، درخشندگی بر روی پنجره یک ساختمان بلند مرتبه رو به انسداد آسمانی شدید شبیهسازی شد. از آنجاییکه نورهای مفید وارده به داخل ساختمان از آسمان عمود بر جداره نما میآید، فرض شد که بلوکهای مسدود کننده در مقابل ساختمان مرجع قرار گرفته باشند. یک دره شهری طویل نامحدود همانگونه که در شکل (2) نشان داده شده در نظر گرفته شد. این منظره شهری برای امتحان کردن باد شهری و روشنایی محیطی توسط تعدادی از محققین استفاده شد [29-32]. زوایه مسدود کننده بالایی (αU) و زاویه مسدود کننده پایینی (αL) اثر سایه را نسبت به نقطه مرجع صفحه قائم نشان میدهد و tanαB=tanαU+tanαL. مجموعهای از شبیهسازیهای کامپیوتری با زوایای مسدود کننده و انعکاس اعضای خارجی که بصورت پارامتری تغییر داده شدند، انجام گرفت. αU و αL در محدوده بین 10 درجه تا 70 درجه تغییر داده شدند و ρb بین 0.2 تا 0.6 تغییر یافت [21,33,34] و همچنین شرایط قراردادی CIE آسمان تیره (به عنوان مثال استاندارد آسمان CIE برابر 1) برای توسعه رویکرد به کار برده شد.

شکل (3):  هبستگی بینEaveS/EtopS  و αU در αLهای مختلف

به طور کلی سه پارامتر مهم Erb1، ρ0، Eg/Eh در همه شبیهسازیها تحلیل شدند تا مقادیر قابل اطمینانی برای تعیین VDF بدست آید. همانطور که در رابطه (7) اشاره شد، Erb1 بستگی زیادی به Erbi  دارد که با ارتفاع مسدود کنندهها تغییر میکند. برای سادهسازی محاسبات یک مقدار متوسط از درخشندگی روشنایی روز دریافت شده توسط ساختمانهای مسدود کننده (EaveS) بایتسی انتخاب گردد. انتظار میرفت که EaveS را میتوان بر اساس درخشندگی روشنایی روز در بالای مسدود کنندهها (EtopS) پیشبینی کرد، که میتوان آن را با استفاده از روش عددی بدست آورد [11-13]. نسبت EaveS به EtopS در مقابل αU به ازای  αLهای مختلف رسم شد و در شکل (3) نتایج نشان داده شد. در زوایای انسداد کوچک، برای مثال αU و  αL برابر 10 درجه، مقدار EaveS/EtopS در حدود 0.88 است. وقتی αU=70o و αL=10o باشد، EaveS/EtopS به حدود 0.19 کاهش مییابد. با αU نزدیک به 80 درجه EaveS/EtopS به صفر میکند. بوسیله تحلیل رگراسیون یک تابع درجه دوم تشکیل شد که بصورت زیر است:

چون R2 نزدیک به یک است، رابطه کاملاً همبسته بوده و EaveS را میتوان با دقت خوبی محاسبه نمود. با جایگزینی EaveS  به جای Erbi در رابطه (7) میتوان Erb1 را محاسبه نمود. برای تعیین Erg1، باید در شرایط انسداد مختلف مقدار Eg/Eh تعیین شود. در محیطهای به شدت مسدود شده، مؤلفه منعکس شده زمین میتواند قابل توجه باشد. شکل (4) وابستگی بین Eg/Eh  و αB را نشان میدهد. مقدار Eg/Eh برای شرایط آسمان غیر مسدود و کاملاً مسدود باید به ترتیب برابر 1 و 0 باشد. با افزایش αB مقدار Eg/Eh به آرامی کاهش مییابد. در αB برابر 45 درجه، Eg/Eh تقریباً برابر 0.5 است. وقتی αB برابر 80 درجه باشد، αB به مقدار کمی بیشتر از 0.1 نزول مییابد. یک تحلیل رگراسیون خطی انجام شد که مطابق رابطه زیر بوسیله آن میتوان Eg/Eh را بر حسب αB نشان داد:

R2 بیش از 0.98 است که نشان میدهد بیش از 98% تغییرات Eg/Eh رای میتوان با تغییرات αB بیان نمود. همانطور که در شکل نشان داده شده، وقتی αB بزرگتر از 40 درجه است Eg/Eh کاملاً منطبق است.

در شرایط به شدت مسدود تنها تعداد کمی از قطعات آسمان در Eg دخالت دارند و تغییرات برای الگوهای تیره مختلف آسمان بایستی کاملاً کوچک باشد. این امر نشان میدهد که Eg/Eh میتواند با دقت خوبی در محیطهای به شدت مسدود تخمین زده شود. ρ0 یک پارامتر کلیدی برای محاسبه مؤلفههای منعکس شده خارجی است و بایستی برای مشخص کردن ρ0 در αL ، αU و ρbهای مختلف  مطابق نتایج شبیهسازی شده متناسب باشد. شکل (5) نمودار بین ρ0 و αU را به ازای αLهای مختلف با ρb=0.2 نمایش میدهد. میتوان مشاهده کرد که ρ0 با افزایش αU و αL افزایش مییابد. وقتی αL برابر 40 درجه است، مقادیر بالاتری برای ρ0  نتیجه میشود. تحلیل رگراسیون پیشنهاد میکند که ρ0 را میتوان بصورت تابعی از αU و ρb بیان نمود:

شکل (5):  هبستگی بینρ0  و αU در αLهای مختلف با ρ0 برابر 0.2

تمام مقادیر R2ها بیش از 0.99 هستند که نشان دهنده همبستگی بالای روابط (13) الی (16) و بر اساس آن تعیین ρ0  با دقت بالا میباشد. به طور خلاصه مراحل پیشبینی VDF به شرح زیر است:

- تعیین زوایای انسدادی αU و αL و زوایای EtopS که باید محاسبه شود.

- محاسبه Es با استفاده از رابطه عددی (رابطه 5).

- محاسبه EtopS با استفاده از رابطه عددی (رابطه 5).

- بدست آوردن EaveS با استفاده از رابطه (11) یا شکل (3) بر اساس αU و αL مورد نیاز.

- جایگزینی EaveS با Erbi در رابطه (7) برای محاسبه Erb1.

- محاسبه Erg1 با استفاده از رابطه (8)  و بدست آوردن Eg/Eh با استفاده از رابطه (12).

- تعیین Erb+Erg با استفاده از رابطه (9) و بدست آوردن ρ0 با استفاده از روابط (13) الی (16) و یا شکل (5).

- محاسبه مجموع Es، Erb و Erg برای بدست آوردن VDF.

- مثالهای کار شده و بحث و بررسی

جدول (3)

مقایسه VDF بدست آمده از روشهای مختلف

جدول (2)

Es، Erb و Erg بدست آمده از روش ارائه شده

کاربرد این روش تخمین ساده را میتوان در بهترین حالت با مثالهای کار شده نشان داد. این امر برای درک خطاهای ناشی از رویکردهای مختلف ملموستر است. مثالها بر اساس طول نامحدودی از یک دره شهری با ρb برابر 0.4 و ρg برابر 0.2 بود. برای در نظر گرفتن محیطهای به شدت مسدود αU برابر 60 درجه در αLهای مختلف در محدوده بین 10 الی 50 درجه، αU برابر 70 درجه در با αL برابر 10 درجه امتحان شد. بر این اساس  مقادیر Es، Erb و Erg تعیین شدند و در جدول (2) نتایج ارائه شده است.

Es برای αU برابر 60 و 70 درجه به ترتیب برابر 7.52% و 3.44% است. در یک آسمان به شدت مسدود شار بیشتری با انعکاس متقاطع انجام شده و mr بزرگتر میشود. در αU برابر 60 درجه Erb با   با αL برابر 10 درجه از 3.9%  به 5.18% با αL برابر 50 درجه افزایش مییابد. وقتی αU  برابر 60 درجه و αL برابر 50 درجه است، مقدار Erg تنها 0.78% است. نتایج همچنین نشان میدهد که در محیطهای به شدت مسدود مانند اتاقهای رو به ساختمانهای بلند مرتبه (به عنوان مثال αU بسیار بزرگ و αL کوچک) در طبقات پایینتر، میزان انعکاس زمین قابل توجه است. برای مثال در αU برابر 70 درجه و αL برابر 10 درجه، Erb میتواند کمتر از Erg شود که بیش از یک چهارم VDF را نشان میدهد. برای αL بزرگ Erg خیلی از Erb کمتر است.

یک مطالعه مقایسهای بر روی VDF پیشبینی شده توسط نرمافزار شبیهسازی رادیانس، روش ارائه شده و فرمول تغییر یافته تقسیم شار تریگنزا انجام شد. برای ارزیابی بیشتر انعکاس زمین، ρb برابر 0.15 نیز در نظر گرفته شد. جدول (3) نتایج حاصله را نشان میدهد. با αU برابر 60 درجه VDFها در محدوده بین 14.76% با αL برابر 10 درجه و 13.51% با αL برابر 50 درجه شبیهسازی شدند. وقتی αU برابر 70 درجه و αL برابر 10 درجه باشد، VDF شبیهسازی شده با دادههای شبیهسازی شده تطابق خوبی دارد بصورتی که اختلاف در بیشتر موارد کمتر از 0.2% است. با ρg برابر 0.15 نقطه اوج تقریباً 1.1% در مقایسه با نتایج بدست آمده از روش ارائه شده با ρg برابر 0.2 است. این امر نشان میدهد که مقدار 0.2 برای ρg فرض منطقیای در محیطهای شهری متراکم است. با در نظر گرفتن فرمول تغییر یافته تقسیم شار تریگنزا، VDF به ازای یک αU  مشخص، مستقل از αL بود. با mr و Eg/Eh که هر دو برابر 0.5 بودند،  VDF برای αU برابر 60 درجه و 70 درجه به ترتیب برابر 9.29% و 6.36% بدست آمد.  وقتی mr برابر 0.7 و Eg/Eh برابر 0.2 به کار برده شد، برای αU برابر 60 درجه  VDF به 6.35% و برای برای αU برابر 70 درجه به 3.38% کاهش یافت. اختلاف نسبت به VDF شبیهسازی شده میتواند بیش از 8.4% باشد. سه دلیل اصلی برای بروز این اختلاف وجود دارد. نخست اینکه یک ارتفاع زاویهای ثابتی برای انتگرال دوگانه روش تریگنزا استفاده شد. برای بلوکهای با ارتفاع ثابت موازی دیوار پنجره ارتفاع زاویهای از مرکز پنجره مرجع به سمت دو انتهای آن تغییر مکان میدهد. با استفاده از رویکرد عددی این عیب برطرف خواهد شد. گرافهای روشنایی روز از قبیل دیاگرام والدرام روش محاسباتی مفیدی برای تعیین Es هستند که نتایج قابل اطمینانی ارائه میدهد [11,12,35]. دوم اینکه مقادیر ثابت mr و Eg/Eh میتواند مهم بوده و در شرایط انسداد مختلف تغییر یابند. ممکن است با مقادیر ثابت mr و Eg/Eh مقدار دقیقی برای VDF محاسبه نشود. همچنین نوری که از زیر خط افق میآید، شامل نورهای منعکس شده ناشی از زمین و ساختمانلهای زیر خط افق عمود بر پنجره قائم است. در هر حال فقط مؤلفه منعکس شده زمین از طول نامحدود در نظر گفته میشود. وقتی ρb مقدار بزرگی داشته باشد ممکن است VDF کمتر از حد مطلوب محاسبه شود.

VDF بدست آمده از رادیانس (%)

VDF بدست آمده از از روش ارائه شده (%)

شکل (7):  VDFهای شبیهسازی شده و تخمین زده شده برای آسمانهای CIE نوع 2 تا 5

جدول (4)

خلاصه RRMSE برای ضرایب روشنی روز (VDF)های تحت آسمانهای تیره CIE

شکل (6):  VDFهای شبیهسازی شده و تخمین زده شده برای آسمان CIE نوع 1

VDF بدست آمده از رادیانس (%)

VDF بدست آمده از از روش ارائه شده (%)

برای ارزیابی اینکه آیا روابط رگراسیون ایجاد شده در شرایط انسداد گوناگون قابل استفاده است یا نه، VDFهای تخمین زده شده با مدلهای رگراسیون با نتایج دیگر تحت آسمان استاندارد CIE برابر 1 مقایسه شدند. شکل (6) نمودار نتایج VDF شبیهسازی شده و تخمین زده شده با روش ارائه شده را نمایش میدهد. یک روند خطی بین دادههای شبیهسازی شده و تخمین زده شده مشهود است. برای مقادیر بزرگ VDF، مؤلفه آسمان ضریب غالب است (به عنوان مثال، میل به سمت آسمان غیر مسدود دارد) و نتایج تخمین زده شده اندکی کمتر از دادههای شبیهسازی شده هستند.  در مقادیر کمتر VDF (مثلاً وقتی که مؤلفه منعکس شده خارجی غالب باشد) دادههای پیشبینی شده در تطابق خوبی با مقادیر شبیهسازی شده متناظر هستند. برای آزمایش بیشتر رفتار روابط مدل شده ، تحلیل به آسمانهای تیره دیگر توسعه داده شد. در این رابطه  4 آسمان تیره CIE دیگر (آسمانهای استاندارد CIE از 2 تا 5) به کار برده شد. چون آسمانهای استاندارد 2 و 4 کمی روشنتر متمایل به آفتابی هستند، موقعیتهای خورشیدی واقع در جلو و عقب پنجره نما در ترازهای 30 و 60 درجه  برای هر دو نوع آسمان تنظیم شدند. دوباره نرمافزار رادیانس برای شبیهسازی دادهها به کار برده شد و شکل (7) نتایج VDF را نشان میدهد. اگر چه دادهها در مقایسه با شکل (6) پراکندهتر هستند، اما یک نوار خوشه مانند به وضوح قابل مشاهده است. نزدیکی مقادیر پیشبینی شده به نتایج شبیهسازی شده بر حسب خطای مربع میانگین ریشه نسبی (RRMSE) بسط داده شد:

که در آن VDFpi، VDF پیشبینی شده بر حسب درصد؛ VDFSi، VDF شبیهسازی شده بر حسب درصد و N، تعداد دادهها است.

در جدول (4) نتایج حاصل از پنج آسمان تیره (آسمانهای استاندارد 1 الی 5 از CIE) خلاصه شده است. برای آسمان استاندارد 1، RRMSE برابر 1.1% محاسبه شد و ei در محدوده بین 3.1%- تا 1.5% بود. اینطور استدلال میشود که تحت این نوع آسمان میتوان VDF را بصورت عالی مدل کرد. با توجه به اینکه روبط مدل شده تحت این چنین شرایط آسمانی ایجاد شدهاند، این امر عجیب نیست. برای دیگر آسمانهای تیره، RRMSE در محدوده بین 3.4 و 6.6% تغییر میکند و همچنین ei بین 15.7%- برای آسمان استاندارد 2 و 30.7% برای آسمان استاندارد 4 تغییر میکند. آزمایش تفصیلی نتایج مشخص کرد که این چنین اختلافهای زیاد وقتی که پنجره نما در مقابل (برای مثال 15.7%- برای آسمان استاندارد2) و پشت به خورشید (برای مثال 30.7% برای آسمان استاندارد4) باشد بوجود میآید. بطور کلی، 703 مورد از 740 مورد (یعنی بیش از 95% آنها) در آسمان استاندارد 4 با اختلاف کمتر از 15% بودند. برای آسمان استاندارد 2 فقط دو مورد (یعنی کمتر از 0.3% کل آن) با اختلاف بیش از 15% بودند.  از آنجاییکه RRMSE برای تمام شرایط پنجگانه آسمان تیره کمتر از 6.6% است، روابط مدلسازی شده ارائه شده برای مکانهایی در آنها اغلب شرایط آسمان تیره استاندارد 1 و 3 رخ میدهد، قابل استفاده و مناسب است [36-38].

- نتیجهگیری

روشی شامل تکنیکهای کامپیوتری برای مطالعه ضریب روشنی روز قائم (VDF) تحت درههای شهری طویل با انعکاس زمین 0.2 به کار برده شد. تنظیمات مربوط به این ویژگی آسمان انجام شد. نتایج حاصل از اجرای شبیهسازیها برای ایجاد تعدادی از روابط همبستگی جهت تعیین پارامترهای کلیدی مورد استفاده قرار گرفت. مؤلفههای مختلفی تحت محیطهای به شدت مسدود مورد بررسی قرار گرفت. یک مطالعه مقایسهای بر روی VDF پیشبینی شده با نرمافزار شبیهسازی رادیانس، روش ارائه شده و فرمول تقسیم شار تغییر یافته تریگنزا انجام گردید. مشخص شد که VDFهای پیشبینی شده بر اساس رویکرد ارائه شده تطابق خوبی با نتایج شبیهسازی شده رادیانس دارد و همچنین در محیطهای شهری متراکم مقدار 0.2 برای ρb فرض مناسبی است. نتایج بدست آمده با استفاده از مدل تریگنزا کاملاً کوچک هستند و اختلاف اوج VDF بیش از 8.4% بود. دلایل اصلی اختلافات نشان داده شد. عملکرد مدلهای ارائه شده در مقابل نتایج مستقل شبیهسازی نرمافزار رادیانس ارزیابی شد. مشخص شد که خطای مربع میانگین ریشه نسبی (RRMSE) بین 1.1% برای آسمان استاندارد 1 و 6.6% برای آسمان استاندارد 5 است. در کل روابط مدل شده و نرمافزار رادیانس مقادیر VDF مشابهی حاصل کنند و رویکرد ارائه شده را برای شرایط آسمان تیره بویژه آسمانهای استاندارد 1 و 3 قابل کاربرد است. آزمودن دقت روش ارائه شده وقتی که دادههای اندازهگیری شده قابل اطمینان بیشتری بصورت مدل مقیاس و اندازهگیریهای ساختمانی تحت شرایط آسمان واقعی گوناگون در دسترس باشد، در آینده انجام خواهد شد. این کار بر اساس آسمانهای استاندارد CIE بوده است که تمام طیف محتمل از آسمانهای دنیا را پوشش میدهد. انتظار میرود که مفهوم و روشهای توسعه داده شده در این مطالعه برای شهرهای دیگر با توسعههای شهری بلند مرتبه مشابه استفاده شود. اگر چه ما فقط روشی برای شرایط آسمان تیره را نمایش دادیم، اما این مدل برای آسمانهای غیر تیره (مثلاً شرایط دینامیک) با اصلاحات و تغییرات مناسبی قابل استفاده است. یک مقایسه سالیانه بین مدلهای ارائه شده و شبیهسازی دینامیکی میتواند یک راهحل صحت سنجی واسطهای را ایجاد نماید.

تشکر و قدردانی

کار شرح داده شده در این مقاله کاملاً توسط سیاستهای عمومی عملیات تحقیقاتی نمایندگی تسهیلات تحقیقات مناطق اداری هنگ کنگ، چین (پروژه شماره CityU 1001-ppr-2) پشتیبانی شده است. جی. اچ. دبلیو. چئونگ توسط دانشگاه سیتی یونیورسیتی هنگ کنگ پشتیبانی شده است.

RADIANCE

UNIX

Waldram Diagram