بسمه تعالی

پروژه ی دوم درس تهویه مطبوع – سرمایش

الف ) تعیین شرایط طرح داخل و خارج ساختمان :

شرایط طرح خارج : با در نظر گرفتن شهر سمنان به عنوان محل اجرای طرح ، از جدول 19-1 کتاب داریم :

| جدول شماره 1 |  |
| --- | --- |
| دمای خشک | 105 F |
| دمای مرطوب | 79 F |
| دامنه ی تغییرات روزانه | 25 F |
| عرض جغرافیایی | 36 |
| ارتفاع از سطح دریا | 3800 ft |

با استفاده از جدول 20-1 کتاب برای دو ساعت 3PM و 6PM دمای طرح خارج را تصحیح می کنیم :

| جدول شماره 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 105 | Dry Bulb | 3PM |
| 79 | Wet Bulb |  |
| 102 | Dry Bulb | 6PM |
| 78 | Wet Bulb |  |

شرایط طرح داخل :

با استفاده از جدول 21-1 کتاب شرایط آسایش طرح داخل را به صورت زیر در نظر می گیریم :

| جدول شماره 3 |  |
| --- | --- |
| دمای خشک | 78 F |
| رطوبت نسبی | %45 |
| نوسان دما | 3 F |

ب ) برآورد بار سرمایی ساختمان :

در این قسمت بار سرمایی ساختمان فقط برای یک پلان محاسبه شده است و پس از انجام این محاسبات ، در مرحله ی انتخاب دستگاه های تهویه مطبوع از روی کاتالوگ ، بار سرمایی چهار برابر شده است و موتورخانه برای چهار ساختمان مشابه طراحی شده است.

در شکل زیر شماره گذاری مربوط به هر اتاق نشان داده شده است :

شکل 1 – شماره گذاری اتاق های مختلف

فرضیات :

- دیوار خارجی و داخلی مشابه از نوع solid brick به ضخامت 12” و وزن 123 lb/ft2

- سیستم بر اساس گرم ترین روز سال یعنی 23 جولای طراحی می شود.

- تعداد ساکنین این ساختمان 5 نفر شامل یک زن و شوهر و 3 فرزند می باشد.

- وسایل گرمازای داخل منزل شامل دو دستگاه یخچال-فریزر در طبقه های یک و دو می باشد که راندمان هریک از این یخچال ها 60% است.

1 – محاسبه بار سرمایی تابشی از پنجره ها و شیشه های خارجی ( Q1 ) :

قبل از محاسبه ی Q1 ، جدول زیر تهیه گردید که در مراحل مختلفی از محاسبات کاربرد های فراوانی دارد :

| جدول شماره 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| وزن مواد ساختمانی بر فوت مربع کف | مساحت کف (ft2) = مساحت سقف | مساحت دیوار داخلی (ft2) | مساحت دیوار خارجی (ft2) |  |
|  | 62.69 | 1529.77 | 77.50 | room 1 |
| 321.97 | 131.75 | 193.75 | 116.25 | room 2 |
| 325.31 | 190.30 | 245.42 | 190.30 | room 3 |
| 123.00 | 200.42 | 0 | 0 | room 4 |
| 290.73 | 80.51 | 77.50 | 71.04 | room 5 |
| 373.11 | 134.98 | 190.52 | 179.22 | room 6 |
| 354.12 | 112.98 | 132.34 | 161.40 | room 7 |
| 336.54 | 163.55 | 96.84 | 146.87 | room 8 |
| 354.12 | 112.98 | 132.34 | 161.40 | room 9 |

Q1 = حرارت اکتسابی از خورشید × ضریب تصحیح × ضریب ذخیره × مساحت پنجره یا شیشه