محاسبه بارهای حرارتی طبقه اول

| اتاق یا فضا | جدار مورد محاسبه و دفعات تعویض هوا (عدد داخل پرانتز) | مساحت جدار (ft2) حجم هوای نفوذی (cfm) | ضریب | ti-to (F°) | ضریب جهت | تلفات حرارتی (Btu/hr) | ضریب اطمینان | ضریب ارتفاع | تلفات حرارتی کل (Btu/hr) | اندازه رادیاتور (تعداد پره) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هال | دیوار جنوبی | 191.0996 | 0.169 | 24 | 1 | 775.1 | 1.1 | 1 | 12039.1 | 23-600*200 |
|  | دیوار شمالی | 191.0996 | 0.169 | 24 | 1.1 | 852.61 |  |  |  |  |
|  | دیوار شرقی | 225.4613 | 0.169 | 24 | 1.1 | 1005.92 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با راهرو | 274.2912 | 0.145 | 6 | 1 | 238.633 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با سرویس وحمام | 72.34054 | 0.145 | 6 | 1 | 62.9363 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با آشپزخانه | 198.3336 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با کف هال بالا | 611.4 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف پارکینگ | 611.4 | 0.09 | 24 | 1 | 1320.62 |  |  |  |  |
|  | پنجره ها | 58 | 0.65 | 24 | 1 | 904.8 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 35 | 0.3 | 6 | 1 | 63 |  |  |  |  |
|  | در اتاق ها | 62.4 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | در حمام و دستشویی | 21.5 | 0.45 | 6 | 1 | 58.05 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 13036.3 | 0.0181 | 24 | 1 | 5662.97 |  |  |  |  |
| آشپزخانه | دیوار شمالی | 99.47 | 0.169 | 24 | 1.1 | 443.795 | 1.1 | 1 | 798.877 | 2-600*200 |
|  | دیوار مشترک با سرویس | 92.83 | 0.145 | 6 | 1 | 80.7621 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با هال | 198.3336 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با کف آشپزخانه بالا | 127 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف پارکینگ | 127 | 0.09 | 24 | 1 | 274.32 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 35 | 0.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 1166.7 | 0.0181 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| اتاق خواب 6-1 | دیوار غربی | 115 | 0.169 | 24 | 1 | 466.44 | 1.1 | 1 | 2987.62 | 6-600*200 |
|  | دیوار شمالی | 74.25 | 0.169 | 24 | 1.1 | 331.274 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با حمام | 85.6 | 0.145 | 6 | 1 | 74.472 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با اتاق مجاور | 115 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با کف اتاق بالا | 138.9 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف پارکینگ | 138.9 | 0.09 | 24 | 1 | 300.024 |  |  |  |  |
|  | پنجره ها | 7.8 | 0.65 | 24 | 1 | 121.68 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 35 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | در تراس | 21.4 | 1.15 | 24 | 1 | 590.64 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 1914.1 | 0.0181 | 24 | 1 | 831.485 |  |  |  |  |

| اتاق یا فضا | جدار مورد محاسبه و دفعات تعویض هوا (عدد داخل پرانتز) | مساحت جدار (ft2) حجم هوای نفوذی (cfm) | ضریب | ti-to (F°) | ضریب جهت | تلفات حرارتی (Btu/hr) | ضریب اطمینان | ضریب ارتفاع | تلفات حرارتی کل (Btu/hr) | اندازه رادیاتور (تعداد پره) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اتاق خواب 6-2 | دیوار غربی | 136.7 | 0.169 | 24 | 1 | 466.44 | 1.1 | 1 | 2386.03 | 6-600*200 |
|  | دیوار جنوبی | 74.25 | 0.169 | 24 | 1 | 331.2738 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با راهرو | 69.33 | 0.145 | 6 | 1 | 74.472 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با اتاق مجاور | 115 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با کف اتاق بالا | 138.9 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف پارکینگ | 138.9 | 0.09 | 24 | 1 | 300.024 |  |  |  |  |
|  | پنجره ها | 7.8 | 0.65 | 24 | 1 | 121.68 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 35 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 1914.1 | 0.0181 | 24 | 1 | 831.485 |  |  |  |  |
| حمام | دیوار شمالی | 36.18 | 0.169 | 24 | 1.1 | 161.4 | 1.1 | 1 | 328.1 | 1-600*200 |
|  | دیوار مشترک با سرویس | 60.3 | 0.145 | 6 | 1 | 62.93 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با اتاق مجاور | 85.6 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با کف حمام بالا | 34.4 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف پارکینگ | 34.4 | 0.09 | 24 | 1 | 74 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 21.5 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 316 | 0.0181 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| دستشویی | دیوار شمالی | 36.18 | 0.169 | 24 | 1.1 | 161.4 | 1.1 | 1 | 308.1 | 1-600*200 |
|  | دیوار مشترک با حمام | 60.3 | 0.145 | 6 | 1 | 62.93627 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با آشپزخانه | 85.6 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با کف دستشویی بالا | 25.8 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف پارکینگ | 25.8 | 0.09 | 24 | 1 | 55.73 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 21.5 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 237.3 | 0.0181 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |

محاسبه بارهای حرارتی طبقه دوم

| اتاق یا فضا | جدار مورد محاسبه و دفعات تعویض هوا (عدد داخل پرانتز) | مساحت جدار (ft2) حجم هوای نفوذی (cfm) | ضریب | ti-to (F°) | ضریب جهت | تلفات حرارتی (Btu/hr) | ضریب اطمینان | ضریب ارتفاع | تلفات حرارتی کل (Btu/hr) | اندازه رادیاتور (تعداد پره) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هال | دیوار جنوبی | 191.0996 | 0.169 | 24 | 1 | 775.1 | 1.1 | 1.025 | 10851.1 | 21-600*200 |
|  | دیوار شمالی | 191.0996 | 0.169 | 24 | 1.1 | 852.61 |  |  |  |  |
|  | دیوار شرقی | 225.4613 | 0.169 | 24 | 1.1 | 1005.92 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با راهرو | 274.2912 | 0.145 | 6 | 1 | 238.633 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با سرویس وحمام | 72.34054 | 0.145 | 6 | 1 | 62.9363 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با آشپزخانه | 198.3336 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با کف هال بالا | 611.4 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف هال پایین | 611.4 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | پنجره ها | 58 | 0.65 | 24 | 1 | 904.8 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 35 | 0.3 | 6 | 1 | 63 |  |  |  |  |
|  | در اتاق ها | 62.4 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | در حمام و دستشویی | 21.5 | 0.45 | 6 | 1 | 58.05 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 13036.3 | 0.0181 | 24 | 1 | 5662.97 |  |  |  |  |
| آشپزخانه | دیوار شمالی | 99.47 | 0.169 | 24 | 1.1 | 443.795 | 1.1 | 1.025 | 591.44 | 1-600*200 |
|  | دیوار مشترک با سرویس | 92.83 | 0.145 | 6 | 1 | 80.7621 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با هال | 198.3336 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با کف آشپزخانه بالا | 127 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف آشپزخانه پایین | 127 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 35 | 0.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 1166.7 | 0.0181 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| اتاق خواب 6-1 | دیوار غربی | 115 | 0.169 | 24 | 1 | 466.44 | 1.1 | 1.025 | 2724 | 5-600*200 |
|  | دیوار شمالی | 74.25 | 0.169 | 24 | 1.1 | 331.274 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با حمام | 85.6 | 0.145 | 6 | 1 | 74.472 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با اتاق مجاور | 115 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با کف اتاق بالا | 138.9 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف اتاق پایین | 138.9 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | پنجره ها | 7.8 | 0.65 | 24 | 1 | 121.68 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 35 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | در تراس | 21.4 | 1.15 | 24 | 1 | 590.64 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 1914.1 | 0.0181 | 24 | 1 | 831.485 |  |  |  |  |

| اتاق یا فضا | جدار مورد محاسبه و دفعات تعویض هوا (عدد داخل پرانتز) | مساحت جدار (ft2) حجم هوای نفوذی (cfm) | ضریب | ti-to (F°) | ضریب جهت | تلفات حرارتی (Btu/hr) | ضریب اطمینان | ضریب ارتفاع | تلفات حرارتی کل (Btu/hr) | اندازه رادیاتور (تعداد پره) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اتاق خواب 6-2 | دیوار غربی | 136.7 | 0.169 | 24 | 1 | 554.455 | 1.1 | 1.025 | 2386.03 | 4-600*200 |
|  | دیوار جنوبی | 74.25 | 0.169 | 24 | 1 | 301.158 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با راهرو | 69.33 | 0.145 | 6 | 1 | 60.3171 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با اتاق مجاور | 115 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با کف اتاق بالا | 138.9 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف پارکینگ | 138.9 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | پنجره ها | 7.8 | 0.65 | 24 | 1 | 121.68 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 35 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 1914.1 | 0.0181 | 24 | 1 | 831.485 |  |  |  |  |
| حمام | دیوار شمالی | 36.18 | 0.169 | 24 | 1.1 | 161.4 | 1.1 | 1.025 | 241.2 | 1-600*200 |
|  | دیوار مشترک با سرویس | 60.3 | 0.145 | 6 | 1 | 52.461 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با اتاق مجاور | 85.6 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با کف حمام بالا | 34.4 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف پارکینگ | 34.4 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 21.5 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 316 | 0.0181 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| دستشویی | دیوار شمالی | 36.18 | 0.169 | 24 | 1.1 | 161.4 | 1.1 | 1.025 | 241.2 | 1-600*200 |
|  | دیوار مشترک با حمام | 60.3 | 0.145 | 6 | 1 | 52.461 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با آشپزخانه | 85.6 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با کف دستشویی بالا | 25.8 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف پارکینگ | 25.8 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 21.5 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 237.3 | 0.0181 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |

محاسبه بارهای حرارتی طبقه سوم

| اتاق یا فضا | جدار مورد محاسبه و دفعات تعویض هوا (عدد داخل پرانتز) | مساحت جدار (ft2) حجم هوای نفوذی (cfm) | ضریب | ti-to (F°) | ضریب جهت | تلفات حرارتی (Btu/hr) | ضریب اطمینان | ضریب ارتفاع | تلفات حرارتی کل (Btu/hr) | اندازه رادیاتور (تعداد پره) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هال | دیوار جنوبی | 191.0996 | 0.169 | 24 | 1 | 775.099 | 1.1 | 1.075 | 12942 | 25-600*200 |
|  | دیوار شمالی | 191.0996 | 0.169 | 24 | 1.1 | 852.609 |  |  |  |  |
|  | دیوار شرقی | 225.4613 | 0.169 | 24 | 1.1 | 1005.91 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با راهرو | 274.2912 | 0.145 | 6 | 1 | 238.633 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با سرویس وحمام | 72.34054 | 0.145 | 6 | 1 | 62.9362 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با آشپزخانه | 198.3336 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با پشت بام | 611.4 | 0.09 | 24 | 1 | 1320.624 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف هال پایین | 611.4 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | پنجره ها | 58 | 0.65 | 24 | 1 | 904.8 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 35 | 0.3 | 6 | 1 | 63 |  |  |  |  |
|  | در اتاق ها | 62.4 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | در حمام و دستشویی | 21.5 | 0.45 | 6 | 1 | 58.05 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 13036.3 | 0.0181 | 24 | 1 | 5662.968 |  |  |  |  |
| آشپزخانه | دیوار شمالی | 99.47 | 0.169 | 24 | 1.1 | 443.7953 | 1.1 | 1.075 | 944.67 | 2-600*200 |
|  | دیوار مشترک با سرویس | 92.83 | 0.145 | 6 | 1 | 80.7621 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با هال | 198.3336 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با پشت بام | 127 | 0.09 | 24 | 1 | 274.32 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف آشپزخانه پایین | 127 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 35 | 0.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 1166.7 | 0.0181 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| اتاق خواب 6-1 | دیوار غربی | 115 | 0.169 | 24 | 1 | 466.44 | 1.1 | 1.075 | 3211.7 | 6-600*200 |
|  | دیوار شمالی | 74.25 | 0.169 | 24 | 1.1 | 331.2738 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با حمام | 85.6 | 0.145 | 6 | 1 | 74.472 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با اتاق مجاور | 115 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با پشت بام | 138.9 | 0.09 | 24 | 1 | 300.024 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف اتاق پایین | 138.9 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | پنجره ها | 7.8 | 0.65 | 24 | 1 | 121.68 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 35 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | در تراس | 21.4 | 1.15 | 24 | 1 | 590.64 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 1914.1 | 0.0181 | 24 | 1 | 831.4850 |  |  |  |  |

| اتاق یا فضا | جدار مورد محاسبه و دفعات تعویض هوا (عدد داخل پرانتز) | مساحت جدار (ft2) حجم هوای نفوذی (cfm) | ضریب | ti-to (F°) | ضریب جهت | تلفات حرارتی (Btu/hr) | ضریب اطمینان | ضریب ارتفاع | تلفات حرارتی کل (Btu/hr) | اندازه رادیاتور (تعداد پره) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اتاق خواب 6-2 | دیوار غربی | 136.7 | 0.169 | 24 | 1 | 554.4552 | 1.1 | 1.075 | 2565 | 5-600*200 |
|  | دیوار جنوبی | 74.25 | 0.169 | 24 | 1 | 301.158 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با راهرو | 69.33 | 0.145 | 6 | 1 | 60.3171 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با اتاق مجاور | 115 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با پشت بام | 138.9 | 0.09 | 24 | 1 | 300.024 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف پارکینگ | 138.9 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | پنجره ها | 7.8 | 0.65 | 24 | 1 | 121.68 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 35 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 1914.1 | 0.0181 | 24 | 1 | 831.48504 |  |  |  |  |
| حمام | دیوار شمالی | 36.18 | 0.169 | 24 | 1.1 | 161.420688 | 1.1 | 1.075 | 340.8 | 1-600*200 |
|  | دیوار مشترک با سرویس | 60.3 | 0.145 | 6 | 1 | 52.461 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با اتاق مجاور | 85.6 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با پشت بام | 34.4 | 0.09 | 24 | 1 | 74.304 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف پارکینگ | 34.4 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 21.5 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 316 | 0.0181 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| دستشویی | دیوار شمالی | 36.18 | 0.169 | 24 | 1.1 | 161.420688 | 1.1 | 1.075 | 318.81 | 1-600*200 |
|  | دیوار مشترک با حمام | 60.3 | 0.145 | 6 | 1 | 52.461 |  |  |  |  |
|  | دیوار مشترک با آشپزخانه | 85.6 | 0.145 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | سقف مشترک با پشت بام | 25.8 | 0.09 | 24 | 1 | 55.728 |  |  |  |  |
|  | کف مشترک با سقف پارکینگ | 25.8 | 0.24 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | در ورودی | 21.5 | 0.45 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | هوای نفوذی | 237.3 | 0.0181 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |

ΣQR=56206 Btu/hr

این مقدار از طریق محاسبات نرم افزاری 57820 بدست آمد که تفاوت ناچیزی است و بدلیل طراحی سیستم و اجزای آن بر اساس مقدار نرم افزاری این طراحی را تکرار نمی کنیم. در زیر طراحی قبلی آورده شده است.