یک امکان سنجی تجربی از الگوریتم های نورگیری و تعاملات مرتبط در برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان، با استفاده از دستگاه های سایه پردازی متفاوت و پنجره ها

چکیده

تایید و امکان سنجی تجربی برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان، در آزمایش کارایی و دقت الگوریتم های پیاده سازی شده، یک روش مهم می باشد. در سالهای اخیر، الگوریتم های نور روز گنجانده شده در برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان، به طور فزاینده ای در توانایی هایشان برای پیش بینی شدت نور، کاهش قدرت نور، و تعاملات بار گرمایی همراه شده با آنها، پیچیده شده است. تمرکز این مطالعه بر روی آزمایش سطوح بالای اندازه گیری و شبیه سازی شده در یک ساختمان واقعی ایجاد شده به منظور اهداف تحقیقاتی می باشد. مدل های نور روز در EnergyPlus و DOE-2 پیاده سازی شده اند و نور روز و قدرت نور پیش بینی شده، با اندازه گیری ها مقایسه شده است؛ همچنین یک ارزیابی از تعاملات گرمایی و سرمایی با استفاده از یک سیستم گرمای مجدد متغیر با حجم هوا (VAVRH)، و با تحلیل  نیروهای کویل گرمای مجدد برای جعبه های VAV، اجرا شده است. تفاوت های میانگین EnergyPlus برای نقطه ارجاعی پیش بینی های شدت نورگیری، قدرت نور، و نیروی کویل گرمای مجدد،  به ترتیب، 119.2%، 16.9% و 17.3% بودند. نقطه ارجاع شدت های نورگیری پیش بینی شده DOE-2.1E، 114.1%، قدرت نوری 26.3% و نیروی کویل گرمای مجدد 25.4% بودند.

کلمات کلیدی: نورگیری و نور روز، امکان سنجی و تایید تجربی، ابزارهای شبیه سازی انرژی ساختمان

1.معرفی

در 30 سال گذشته، مهندسان و معماران برای طراحی و مقاوم سازی ساختمان ها، به برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان ها وابسته بوده اند. ظرفیت افزایش یافته کامپیوتر، اجازه پیاده سازی الگوریتم های کنترلی پیچیده استفاده شده در ساختارهای مدرن را  که، به منظور شبیه سازی برنامه های متفاوت استفاده شده است، می دهد. یک روش کنترلی این چنینی،  یک کنترل نورگیری یا نور روز می باشد. کنترل های نور روز امتیاز ورود نور روازنه را از میان پنجره ها، نورگیرهای سقفی و/یا لامپ های نورچشمه ای به داخل فضا، دارد و مقدار نورمصنوعی فضا را برای کنترل سطح نور در نقطه داده شده، تنظیم می کند. معمولا، یک کنترل کننده نصب شده در سقف، شدت نور سطح ارجاعی را اندازه گیری می کند. اگر زمانی شدت نور این صفحات ارجاعی از یک نقطه تنظیم شده منحرف شود، کنترل کننده، بازخوردی را برای متعادل کننده نوری که سبب ایجاد کم نوری یا شدت نور لامپ ها شده است، می فرستد تا بدین تریتب سطوح نور تجویز شده را حفظ کند. برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان، برای محاسبه شدت (های)نور در یک نقطه (نقاط) ارجاعی در مناطق، هندسه اتاق و ویژگی های سطح اپتیکی، اطلاعات پنجره ها، و سایه پنجره (اگر نصب شده باشد) را ترکیب کرده و در اختیار الگوریتم ها قرار می دهد. این اطلاعات، در امتداد با ویژگی های جزیی شده متعادل کننده نوری و نورگیری، برای محاسبه مقدار کاهش نور مورد نیاز برای حفظ یک شدت نور ثابت، استفاده شده است.

اجزای مهم و ضروری برای ارزیابی این نوع از برنامه ها، امکان سنجی و تاییدات دقیق هستند. Jukoff [1]، سه نوع از امکان سنجی ها را برای برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان تعریف کرده است: امکان سنجی تحلیلی، مقایسه های برنامه به برنامه، و امکان سنجی های تجربی. در امکان سنجی تجربی، برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان، بر اساس موردی پیکر بندی شده اند که، راه حل تحلیلی شناخته شده باشد. خروجی های برنامه سپس، با راه حل تحلیلی مقایسه شده است. امتیازات این نوع امکان سنجی شامل: هیچ ورودی مبهم، یک استاندارد درستی مطلق، و هزینه پایین است؛ امتیاز اول این است که راه حل های تحلیلی، به موارد خیلی ساده محدود شده اند. در مقایسه های برنامه به برنامه، مشخصه های ورودی یکسانی استفاده شده است و خروجی های هر برنامه بعد از آن مقایسه شده است. امتیازات این نوع شامل: نسبتا ارزان و سر راست بودن است، و اینکه امکان سنجی ها می توانند در صورت لزوم پیچیده باشند. معایب این روش این است که، هیچ استاندارد درستی وجود ندارد، بنابراین اگر هر یک درت باشد، غیرممکن است که برنامه (ها) را تعیین کرد. برای امکان سنجی تجربی، یک آزمایش واقعی اجرا شده و سپس در برنامه شبیه سازی انرژی ساختمان، مدل سازی شده است. امتیاز این روش این است که، یک استاندارد درستی مطلق با محدودیت های عدم قطعیت تجربی وجود دارد، و می تواند به پیچیدگی مورد نیاز باشد. عیب اولیه این است که، امکان سنجی تجربی برای اجرا، گران است.

الگوریتم های نورگیری و نور روز زیادی توسعه داده شده و امکان سنجی های پیش بینی های انواع متفاوتی از دستگاه های سایه پردازی و شدت نور، را کشف و بررسی کرده اند [2-6]. وظیفه 21م آژانس انرژی بین المللی [7]، برای بررسی نورگیری برای ابزارهای طراحی و نرم افزار در ساختمان ها تنظیم شده است. یکی از محبوب ترین الگوریتم های نورگیری و نور روز استفاده شده در طراحی ساختمان ها [8]، در DOE2.1E نصب شده و در این مقاله تحلیل شده است.

وجوه متفاوت الگوریتم نورگیری و نور روز DOE2.1E در حال حاضر در مطالعات اخیر بررسی شده است، که شامل تعداد زیادی از امکان سنجی های تجربی [9-13] و چندین مطالعه می باشد که از این برنامه به عنوان یک ابزار برای بهینه سازی عملکرد نور روز ساختمان ها، استفاده کرده است [14-17] . دیگر امکان سنجی های تجربی که بر نورگیری تاکید نکرده اند، در پروژه PASSYS [18-20]، وظیفه 8م/21 IEA Annex [21]، و وظیفه 34 IEA /Annex 43 [22-25] ، اجرا شده است که، وجوه متفاوت پوشش ساختمان و دستاوردهای خورشیدی همراه آن را با و بدون دستگاه های سایه زنی خورشیدی، کشف و بررسی کرده است.

تمرکز این تحقیق، ارزیابی الگوریتم های نور روز و تعاملات بار متصل شده در EnergyPlus [26] و DOE-2.IE [27] می باشد. آزمایش در اتاق آزمایشی واقع در مرکز تحقیقاتی وابسته به آژانس انرژی بین المللی Task 34/ Annex 43 Subtask C، اجرا شده بود. برای این تحقیق، دستگاه های سایه پردازی متفاوت (خارجی و داخلی) و پنجره ها، در ترکیبات متفاوت و به منظور ارزیابی عملکرد هر برنامه شبیه سازی انرژی ساختمان، نصب شده بود. برنامه های آماری متفاوت برای مقایسه نتایج به کار رفته بود. عدم قطعیت تجربی محاسبه شده و تحلیل های Monte Carlo (MCA) به منظور تعیین کمیت چگونگی عدم قطعیت در پارامترهای ورودی برنامه (ویژگی های گرمایی فیزیکی و عدم قطعیت وسایل)، انتشار در میان یک برنامه شبیه سازی انرژی ساختمان (در این مورد EnergyPlus)، و تاثیر گذاری بر پیش بینی های خروجی، استفاده شده بود.

(ترجمه اصلاح شناسی: ستون سمت چپ از بالا به پایین:

تفاوت بین ارزش های پیش بینی شده و تجربی برای یک ارزش داده شده.

میانگین تفاوت برای آرایه داده شده.

تفاوت میانگین طلق برای یک آرایه داده شده.

حداکثر تفاوت بین ارزش های پیش بینی شده و تجربی برای یک آرایه داده شده.

حداقل تفاوت بین ارزش های پیش بینی شده و تجربی برای یک آرایه داده شده.

تفاوت مربع میانگین ریشه بین ارزش های تجربی و پیش بینی شده برای آرایه داده شده

95مین صدک از تفاوتهای بین ارزش های پیش بینی شده و تجربی برای یک آرایه داده شده.

تعداد نقاط آرایه که برای تحلیل ها استفاده شده بودند.

ستون سمت راست از بالا به پایین:

95% محدودیت اعتبار یا عدم قطعیت سراسری آزمایش

95% محدودیت اعتبار یا عدم قطعیت سراسری از MCA

میانگین عدم قطعیت سراسری محاسبه شده برای 95% محدودیت اعتبار

نرخ عدم قطعیت برای ساعت داده شده، هیچ واحد میانگین نرخ عدم قطعیتی برای یک آرایه داده شده، و هیچ واحدی وجود ندارد.

حداکثر نرخ عدم قطعیت برای ارایه داده شده بدون واحد.

حداقل نرخ عدم قطعیت برای ارایه داده شده بدون واحد.

میانگین حسابی برای آرایه داده شده.

کمترین مقدار برای آرایه داده شده.

بیشترین مقدار برای آرایه داده شده.)

2.طرح تسهیلات

ساختمانی که برای اجرای تحقیق در نظر گرفته شده بود، منحصرا برای امکان سنجی های تجربی تجهیز گشته و تمام نه معیار لازم برای یک مجموعه داده امکان سنجی با کیفیت بالا را شامل بود [19]. این تاسیسات در محوطه دانشکده Ankey Iowa USA، واقع شده بود. ساختار این آزمایش، شامل هشت اتاق آزمایش، یک اتاق کامپیوتر، ادارات، دو کلاس درس و دیگر اتاق های ضروری برای پشتیبانی و اجرای تسهیلات بود. یک نما از این ساختمان در شکل 1 کشیده شده است. اتاق های آزمایش برای تهیه کردن آزمایش کنار به کنار با مواجهه با نزدیک ترین بار گرمای شاناسایی شده خارجی، در همتاهای متقارن ساخته شده بودند. حجم و محیط کف این اتاق ها به ترتیب، 61.23 m2 و 23.63 m3 بودند. سه جفت از اتاق های آزمایش، در محیط و پیرامون ساختمان واقع شده بودند (شرق، جنوب، و غرب) و دو اتاق آزمایش دیگر داخل تاسیسات اشباع شده بودند. در تاسیسات سه واحد دست تکانی هوا (AHUs) وجود دارد. اتاق های آزمایش نشان داده شده به صورت A و B، با دو AHUs تقریبا شناسایی شده متفاوت، سرو شده اند؛ AHU دیگر باقی تاسیسات را سرو می کند. ساختمان همچنین شامل یک بخش آب و هوایی، آفتاب سنج، گرما سنج خورشیدی، رادیو سنج دقیق مادون قرمز، و تعداد زیاد دیگری از سنسورهای نوری خارجی می باشد. اطلاعات اضافی بر روی ساختار و طرح ساختمان تمرکز است، و در [28] تهیه شده است.

شکل 1. قاب تاسیسات (با سپاس از [28])

شکل 2. عکسی از اتاق آزمایش جنوبی B در حین آزمایش نورگیری

3.آزمایش

یک آزمایش نور روز از اول ماه جولای تا 7 م ماه سال 2005 با استفاده از سیستم های متغیر با حجم هوا و با کویل گرمای مجدد الکتریکی (VAVRH) به منظور ارزیابی عملکرد برنامه شبیه سازی انرژی ساختمان، اجرا شده بود. برای آزمایش، درجه حرارت منبع از AHUs در 13 C ثابت شده بود، و افزایش دمای AHU به ورودی های واحدهای گرمایی VAV با ورودی گرمای بدست آمده ~0.6 K در حین آزمایش، همراه شده بود. نرخ های جریان هوای حداقل و حداکثر برای اتاق های آزمایش خارجی، به ترتیب 1000 و 800 m3/h بوده است. مسیر بازگشت هوا، از میان فضاهای اشغال شده با ماده پلنوم بود. نقاط تنظیم شده دمای گرما و سرمای اتاق ها برای تمام اتاق های آزمایش، 22 و 23 سانتی گراد بود. یک مرحله از پایه گرمایی نصب شده با قدرت رتبه ~890W، در خلال کل آزمایش و برای اضافه کردن یک بار سرمایی حساس، اجرا شده بود. در اتاق های آزمایش خارجی، جعبه های فن، برای کاهش قشابندی گرما استفاده شده بودند، که در حین آزمایش با اندازه گیری قدرت ~125 W نزدیک سقف نصب گشته بودند. اطلاعات مخصوص متمرکز بر دیگر جنبه های مربوط به آزمایش، برای تنظیمات نورگیری و نور روز در این بخش آمده است. شکل 2، شامل یک عکس از اتاق آزمایش است که در حین آزمایش نورگیری اخذ شده است.

3.1 پنجره ها، دستگاه های سایه پردازی، و سطوح داخلی

پنجره های متفاوت و دستگاه های سایه پردازی، خارج از اتاق های آزمایش، نصب شده بودند. شرح مختصری از مشخصات دستگاه های سایه پردازی و پنجره های نصب شده برای این آزمایش در این بخش ارائه شده است. صفحات سایه پردازی با کرکره های کوچک اندازه (متحرک یا ثابت)، و پره های خارجی در ترکیبات متفاوت با پنجره های نشان داده شده در جدول 1، پیکربندی شده بودند. توضیحی از ویژگی ها و و نصب پنجره ها، دستگاه سایه پردازی داخلی، و پره های خارجی، در زیر تهیه شده است.

جدول 1. سایه پردازی اتاق آزمایشگاه و پیکربندی های پنجره برای آزمایش

(ترجمه جدول: خط اول  از راست به چپ:  دمای پنجره خارجی، دمای پنجره داخلی،  انواع پنجره اتاق های آزمایش.

ترجمه ستون سوم: از بالا به پایین:  کرکره های کوچک موتور دار، کرکره های کوچک افقی اسلایدهای ثابت،  سایه پردازی های متحرک Nysan، کرکره های کوچک اندازه افقی اسلاید ثابت شده،  سایه پرداز های متحرک Nysan، هیچ کدام.)

جدول 2. ویژگی های پنجره اتاق آزمایش

(ترجمه جدول: اولین ستون سمت چپ از بالا به پایین:  انتقالات بصری، انتقالات خورشیدی،  انعکای خارجی نور بصری، انعکاس داخلی نور بصری، انعکاس خارجی خورشیدی،   نور شب زمستان ارزش U ASARE، نور روز تابستان ارزش U ASHARE، ایجاد  ضریب سایه پردازی،  ضریب بدست آمده گرمای خورشیدی، گرمای مرتبط بدست آمده. )

جدول 3. ویژگی های نوری دستگاه های سایه پردازی داخلی

(ترجمه جدول: ستن سمت چپ از بالا به پایین:  انتقالات بصری معمولی،  انتقالات خورشیدی معمولی،  انعکاس بصری معمولی، انعکاس خورشیدی معمولی، برآورد گرمایی فیزیکی)

3.1.1 پنجره ها

برای هر جفت از اتاق های آزمایش، سه نوع پنجره متفاوت نصب شده بود. ویژگی های اپتیکی و انتقالات گرمایی پنجره ها در جدول 2 تهیه شده است. (توجه: این پنجره ها به تازگی پیش از اینکه این کار شروع شود، نصب شده بوند؛ کیفیت نسبتا پایین این نوع از شیشه ها، برای مطالعات نورگیری خیلی مهم لحاظ نشده است.)

3.1.2 دستگاه های سایه پردازی داخلی

پرده های کوچک داخلی با اسلاید سفید و صفحات سفید، در چهار اتاق از شش اتاق خارجی نصب شده بود (جدول 1). ویژگی های اپتیکی این اسلایدهای کور و صفحات سایه پردازی اندازه گیری شده بودند. این انتقالات اساسی و انعکاس صفحات سایه پردازی و انعکاس اسلایدهای کور، بر اساس EN 410EN 410 [29] و با استفاده از نرم افزار Glad [30] که با وابستگی نزدیکی به از طول موج های اندازه گیری های مستقیم نیمکره اخذ شده از 250 تا 2500nm دارد، محاسبه شده است. تراوشات نیمکره اسلایدهای کور نیز اندازه گیری شده بود، خلاصه ای از این ویژگی ها در جدول 3 نشان داده شده است.

در شرق اتاق آزمایش A، کرکره های کوچک متحرک یا موتور دار نصب شده بوند. کرکره ها طوری طراحی شده بودند که پرتو مستقیم ورودی به اتاق را بلاک کنند. زاویه های خورشیدی بر اساس [31] و با استفاده از ایجاد موقعیت و توجه به اشتقاق الگوریتم های کنترلی استفاده شده برای تیغه های زوایا محاسبه شده بود، طوری که اسلایدها همیشه برای خورشید در طول صبح و زمانی که پرتو غیرمستقیمی به فضا وارد می شود، عادی و معمولی می باشد. در بعد ازظهر، اسلایدهای کرکره ها، به موقعیت افقی کنترل می شوند، و سپس در ساعت 16:00 به وقت زمان استاندارد مرکزی (GMT-6)، بسته می شوند. زمانی که در موقعیت افقی واقع است، لبه های داخلی اسلایدهای کرکره 38.1 mm از قاب شیشه داخلی پنجره می باشد. در اتاق های آزمایش B شرقی و B جنوبی، کرکره های کوچک با اسلایدهای ثابت در موقعیت افقی 76.2 mm از لبه های داخلی اسلایدهای کرکره به قاب داخلی شیشه، نصب شده بودند. صفحات سایه پردازی Nysan Superweave 1000 (10% عامل آزاد)، در اتاق های آزمایش A غربی و A جنوبی، نصب شده بوند. صفحات سایه پردازی در 108.0 mm از قاب شیشه ای داخلی، نصب شده بودند.

3.1.3 پره های خارجی

پره های خارجی مات و کدر، اطراف پنجره های اتاق های غربی، ساخته شده بودند. نمایش ابعاد این پره ها در شکل 3 نشان داده شده است. پره های خارجی از مواد پلیمری قهوه ای تیره ساخته شده بودند تا انعکاس پره ها را در میان پنجره ها به فضا، کم کنند.

شکل 3. نمایش و ابعاد متری پره های خارجی برای اتاق های آزمایش غربی

3.1.4 سطوح داخلی

مثال های گرفته شده از سطوح داخلی اتاق های آزمایش، از 250 تا 2500 nm اندازه گیری شده بوند، ویژگی های خورشیدی و بصری این سطوح بر اساس EN 410 [29] و با استفاده از نرم افزار Glad [30] محاسبه شده بود، و در جدول 4 تهیه شده است.

3.2 کنترل های نور پردازی و نور روز

چهار لامپ فلوئورسنتی با متعادل کننده های نوری، در هر یک از اتاق های آزمایش خارجی نصب شده بودند. یک سنسور نوری با میدان دید 180 درجه، بر روی میزی نزدیک به مرکز هر یک از اتاق های نشان داده شده در شکل 4، واقع شده بود، و با حفظ نقطه ارجاع توسط کنترل کننده های متعادل کننده، بازخوری را برای الگوریتم کنترل نورپردازی تهیه می کند. لامپ ها زمانی که در حداکثر کم رنگی و ماتی خود قرار بگیرند، و شدت نور نقطه تنظیمی افزایش پیدا کند، خاموش می شوند، و مجددا زمانی روشن می شوند که، شدت روشنایی کاهش یافته به 108 Lux زیر نقطه تنظیمی برسد. جدول 5 شامل لیستی از قدرت نوری حداقل و حداکثر (شامل متعادل کننده ها) اندازه گیری شده، شدت روشنایی نقاط تنظیمی و حداقل نورپردازی و شدت روشنایی نقاط ارجاعی تطبیقی برای اتاق های آزمایش خارجی،  پیش از آزمایش می باشد. اندازه گیری های پیش از آزمایش، یک ارتباط خطی بین شدت روشنایی نقطه ارجاعی و قدرت نور در محضور نور روز را در یک فضا نشان می دهد (اندازه گیری ها در شب انجام شده است.) و برای تمام اتاق های آزمایش خارجی شکل 5، نشان داده شده است.

جدول 4. ویژگی های نوری برای سطوح داخلی

(ترجمه جدول: ستون سمت چپ از بالا به پایین: سقف، دیوارها، کف. ستون دوم: انعکاس خورشیدی. ستون سوم: انعکاس بصری)

شکل4. نقطه ارجاعی سنسور نوری (سنسور گرمایی 0.724 m از کف می باشد).

(ترجمه شکل: سمت راست: اتاق آزمایش نوعی A. سمت چپ: اتاق آزمایش نوعی B)

4.شبیه سازی ها

این بخش شامل چند روایت کوتاه و مختصر درمورد مدل سازی تاسیسات EnergyPlus و DOE-2.1E می باشد. نمای معماری جزیی شده از تاسیسات، ویژگی های مواد ساختمانی، و ویژگی های اپتیکی، برای مدل سازی تاسیسات و همراه با اطلاعات تشریح شده در بخش 3، استفاده شده بودند. پارامترهای آب و هوایی که شامل: دمای حباب خشک، رطوبت نسبی، فشار سنجش هوا، تابش معمولی-مستقیم خورشید، تابش سراسری افقی خورشید، تابش سراسری افقی مادن قرمز، شدت نور سراسری افقی، و شدت نور سراسری عمودی، واقع در شرق، غرب و جنوب نماهای خارجی می باشند، در افزایش یک دقیقه ای اندازه گیری شده اند. در خلال آزمایش، برای تهیه شرایط تقریبی بی دررو، فضاهای مجاور اتاق های آزمایش، در نزدیکی دمای هوای یکسان با دمای اتاق های آزمایش، حفظ شده بودند. برای تایید، دمای هوای فضای مجاور، همچنین اندازه گیری شده بود و می توانست به عنوان ورودی به برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان، استفاده شده باشد. دمای زمین استفاده شده در هر دو برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان، با استفاده از برنامه پیش پردازنده دمای زمین EnergyPlus، که از یک فایل آب و هوایی TMY2 برای Des Moines Iowa USA استفاده می کند، محاسبه شده بود؛ دمای زمین برای اتاق های پیرامون در ماه جولای حدود 19.6 C محاسبه شده بود.

4.1 انرژی اضافه

یک مدل شبیه سازی از تاسیسات در EnergyPlus ساخته شده بود. اجزای ساختاری مجاور به مناطق تجهیز شده در ساختمان، به عنوان مرزهای بی در رو مدل سازی شده بودند. گرمای داخل لود شده در اتاق های آزمایش، صرفا به طور معقولانه 97% بار انتقال گرمایی لحاظ شده بود، و لامپ ها نیز احتمالا به عنوان لامپ های فلوئورنست مدل سازی شده بودند. داده های آب و هوایی اندازه گیری شده در تاسیسات، به طور میانگین در فواصل 10 دقیقه ای بود، و به عنوان شرایط مرزی استفاده شده بود. از آنجایی که تابش های منتشر شده سراسری خورشید در تاسیسات اندازه گیری نشده بود، اما یک ورودی مور نیاز بود، که با استفاده از زوایای مرتفع خورشیدی محاسبه شده از EnergyPlus (برای تضمین اینکه الگوریتم زاویه خورشیدی یکسانی استفاده شده) و تابش های مستقیم-معمولی و سراسری افقی خورشید، با ابزارهای خورشیدی اندازه گیری شده، محاسبه شده بود.

مول “DAYLIGHTING:dETAILED” در EnergyPlus به دلیل هماهنگی نزدیک پیکربندی آن به ورودی های تهیه شده، در مقایسه با دیگر مدل های درسترس موجود در EnergyPlus، استفاده شده بود. ورودی های مورد نیاز برای این مدل شامل: حداقل و حداکثر قدرت لامپ و شدت نورهای تطبیقی (ورودی به عنوان نسبت ها)، یک نقطه (نقاط) ارجاع نورگیری (یک حداکثر از دو تا)، و نقاط تنظیمی شدت روشنایی می باشد. این مدل مشابه با مدل نورگیری و نور روز استفاده شده در DOE-2.1E با دو توزیع اضافی نور آسمان می باشد [32]. تابش های عمودی خورشید و شدت های نوری نماهای خارجی ساختمان، در یک برنامه با استفاده از مدل Perez 1990 [33] و ورودی های تابش خورشید، محاسبه شده بود. انعکاس برآورد شده زمین با استفاده از اندازه گیری های [23, 34] تقریبا 15% بوده است.

پنجره ها در پنچره 5.2a [35] مدل سازی شده بودند و یک فایل خروجی استفاده شده بود که برای ویژگی های وابسته زاویه ای، محاسبه گشته بود. فاصله پنجره و قاب به ترتیب، به عنوان فاصله های آلومینیومی عمومی و فریم های آلومینیومی مدل سازی شده بودند. صفحات سایه پردازی به عنوان انتقالات منتشر شده مدل سازی گشته بود. صفحات سایه پردازی در یک برنامه با استفاده از انتقالات خورشیدی و بصری معمولی و انعکاسی که در جدول 3 آمده است، تشریح شده و برای انعکاس میان فضا از صفحات پنچره و با استفاده از یک روش ردیابی پرتو که صفحات تخت را بی نهایت فرض می کند، محاسبه شده بود. EnergyPlus شامل یک مدل کور می باشد که برای برآورد انتقالات بصری و خورشیدی مجموعه های مبهم و کور استفاده شده است. این مدل فرض می کند که کرکره های کاملا تخت، انعکاساتی را که بی نهایت طولانی هستند، منتشر می کند. رشته های متقاطع برای نتیجه گیری عامل پیکربندی دوبعدی برای اسلایدهای کور و پنجره های تشریحی در [32]، استفاده شده بودند. گرمای انتقالی بین پنجره و دستگاه های سایه پردازی، با استفاده از ISO 15099 [36] و با فرض شناور بودن طبیعی محاسبه شده بود، این به عنوان یک رویه تکرار شونده در برنامه اجرا شده بود. پره های خارجی به صورت پره های بدون انعکاس مات حول پنجره های غربی، مدل سازی شده بودند. تجهیزات HVAC با اندازه اتوماتیک در برنامه وجود داشت و مناطق گرمایی و سرمایی نقاط تنظیم شده برای دماها و نرخ های جریان هوای حداکثر و حداقلی، در مدل ثابت بودند.

یک الگوریتم جزیی شده به عنوان یک تابع از جهت گیری و دماهای سطح، برای انتقال گرمای کمی همرفتی و عوامل بصری تقریبا هندسی در برنامه اجرا شده بود تا تغییر گرمای تابشی بین سطوح را محاسبه کند.

جدول 5. نیروی نور حداقل و حداکثر و شدت های نوری تطبیقی

(ترجمه جدول: سطر اول از چپ به راست:  اتاق آزمایش،  حداکثر نیروی نور،  حداقل نیروی نور،  شدت نور نقطه تنظیمی،  شدت نور بدون نورگیری در نقطه ارجاع برای حداقل نیروی نور.)

شکل 5. نیروی نور اندازه گیری شده در مقابل شدت های نوری ارجاعی برای اتاق های آزمایش.

(ترجمه شکل: محور عمودی: شت نور نقطه ارجاعی. محور افقی: نیروی نور)

4.2 DOE-2.1 E

تاسیسات در DOE-2.1 E نیز مدل سازی شده بود. اتاق های آزمایش به صورت مکعب هایی مدل سازی شده بودند که عرض و ارتفاع اتاق با ابعاد واقعی فضا تطبیق داشت و طول اتاق معادل آن نیز با حجم اتاق پیاده سازی شده، مطابقت داشت. عوامل وزنی مشتری در برنامه به منظور محاسبه انتقال گرمای گذرای اجزای ساختمان، استفاده شده بود. بار داخلی اتاق های آزمایش، به صورت منطقی در نظر گرفته شده بود و مدل های لوازم جانبی نوری همرفتی و یا احتمال 97%، اعمال شده بود. دیوارهای داخلی مجاور به محیط های تجهیز شده، به صورت مرزهای بی در رو، مدل سازی شده بودند. مدل نورگیری یا نور روز در DOE-2.1 E با جزییات در [8] تشریح شده است. میانگین داده های آب و هوایی به صورت ساعتی، در تاسیساتی که فرمت آب و هوای TMY2 را قرار داده و به عنوان ورودی های برنامه، استفاده کرده است، اندازه گیری شده است. تابش های خورشیدی معمولی-مستقیم و سراسری افقی اندازه گیری شده، برای محاسبه تابش های سراسری عمودی و شدت نور نماهای خارجی شرقی، جنوبی و غربی استفاده شده بود که، از مدل Perze 1990 و انعکاسات زمینی یکسان با موارد EnergyPlus، استفاده می کند. در آب و هوای TMY2، ورود تابش های مادون قرمز افقی سراسری غیرممکن است، بنابراین پوشش آسمان مات، با معکوس کردن کد الگوریتم برای محاسبه تابش های افقی مادون قرمز استفاده شده در فایل آب و هوایی TMY2، محاسبه شده بود [37, 38].

پنجره ها در پنجره 5.2a مدل سازی شده بودند که، برای ویژگی های وابسته زاویه ای محاسبه شده بود. فاصله های آلومینیومی عمومی و فریم ها به کار رفته بوند. انتقالات سایه پردازی جدایی ناپذیر خورشیدی و بصری، برای شبیه سازی صفحات سایه پردازی اجرا شده بوند. DOE-2.1 E برای انعکاس نور به فضا از صفحات سایه پردازی، محاسبه نشده بود. بدلیل اینکه دمای سطح صفحات شیشه ای داخلی و صفحات سایه پردازی، و دمای هوا در فاصله شناخته نشده بود، انتقال گرما در فاصله هوایی بین شیشه داخلی و صفحه سایه پردازی، برای یک لایه تهویه هوا با استفاده از EN ISO 6946 [39] برآورد شده بود. پره های خارجی روی پنجره های شرقی در فایل ورودی به عنوان سطوح غیرانعکاسی مات، تشریح شده اند. در حال حاضر، DOE-2.1 E یک الگوریتم برای مدل سازی کرکره های کوچک اندازه نداشته و هیچ نرم افزار طراحی شده فرعی که برای همراهی با این برنامه شبیه سازی انرژی ساختمان  استفاده شود، وجود ندارد؛ بنابراین، مقایسه های اتاق های آزمایش با کرکره های کوچک، شامل نتایج DOE-2.1 E نمی شود.

ضرایب طراحی انتقال گرمای ترکیب شده که برای جهت گیری اجزای ساختمان از [3] اخذ شده بود، برای تمام اجزای ساختمان (کف، سقف، و دیوارها) و به منظور تاثیر کلی انتقال گرمای همرفتی و تابشی برای سطوح داخلی، محاسبه شده بود. این بدلیل اینکه دمای سطح اجزای ساختمان در برنامه شناخته نشده بود، انجام شده است.

5.عدم قطعیت

زمانی که امکان سنجی های تجربی انجام می شود، محاسبه عدم قطعیت های تجربی پر اهمیت ترین می باشد. برای این مطالعه، عدم قطعیت تجربی پارامترهای اندازه گیری شده، با خروجی های برنامه محاسبه و مقایسه شده است. عدم قطعیت های خروجی های برنامه به عنوان یک تابع از ورودی های برنامه، برای استفاده از MAC، محاسبه شده بود. نود و پنج اعتبار از این محاسبات استفاده شده در تحلیل های آماری، به منظور ارزیابی عملکرد سراسری برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان، محدود شده است.

5.1 عدم قطعیت های تجربی

عدم قطعیت های اندازه گیری های تجربی برآورد شده، بر اساس مشخصات تولید کننده، توسط [28] گرد آوردی شده است. با استفاده از یک معیار ارائه شده توسط [40]، عدم قطعیت بیزی (Bayesian) لحاظ شده و براساس یک تابع توزیع احتمالی منفرد (pdf) برآورد شده است؛ نود و پنج درصد محدودیت اعتبار، بعد از آن محاسبه شده است. اطلاعات به خصوص درمورد ابزارهای استفاده شده برای پارامترهای اندازه گیری برای مقایسه ها و عدم قطعیت ها، در جدول 6 آمده است.

5.2 تحلیل های Monte Carlo

یک MCA برای ارزیابی چگونگی عدم قطعیت پارامترهای ورودی منتشر شده در میان برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان و خروجی های شبیه سازی متاثر، استفاده شده، و با استفاده از EnergyPlus اجرا شده بود. یک تشریح کامل از چگونگی اجرای این تحلیل توسط [23] تهیه شده است. عدم قطعیت های ورودی برای اندازه گیری تجهیزات، مجددا از اطلاعات تهیه شده توسط تولیید کننده محصول که توسط [28] مدون گشته، اخذ شده است. ویژگی اپتیکی و فیزیکی گرمایی عدم قطعیت ها، به ترتبیب ±5% و ±1% از میزان برآورد شده است. ابعاد فیزیکی اتاق ها، به دلیل تعاملات مرتبط با دیگر اتاق های آزمایش، مختل نشده است. از آنجایی که عدم قطعیت، از ماهیت بیزی بوده، در MCA بر اساس یک pdf یکنواخت، مختل شده است. برای این مطالعه، برای برآورد 95% از اعتبارات محدود مفروض به صورت طبیعی و توسط گرمای محدود مرکزی، 120 اجرا استفاده شده بود، و با استفاده از یک آزمایش Lilliefors برای یک توزیع طبیعی در سطح برجسته 1%ی تایید شده بود. از آنجایی که تغییر فایل خروجی پنجره 5.2a غیرممکن است، انتقالات بصری و خورشیدی و انعکاسات برای هر صفحه، به برنامه وارد شده و برای MCA مختل شده است.

جدول 6. پارامترهای داده و تجهیزات

(ترجمه جدول: ستون سمت چپ: شدت نور، نیروی نور، نیروی گرمای مجدد. سطر اول از چپ به راست: پارامترهای اندازه گیری شده، تولید کننده، شماره مدل، دقت)

شکل 6. اندازه گیری های تابش خورشیدی و سراسری افقی و طبیعی مستقیم در طول آزمایش

(ترجمه شکل: محور افقی: زمان. محور عمودی: تابش خورشیدی)

شکل 7. شدت های نوری خارجی سراسری عمودی و افقی.

(ترجمه شکل: محور افقی زمان. محور عمودی: شدت نور سراسری)

شکل 8. شدت های نوری نقطه ارجاع برای اتاق های آزمایش شرقی.

(ترجمه شکل: محور افقی، زمان. محور های عمودی شدت نور)

شکل 9. شدت های نور نقطه  ارجاع برای اتاق های آزمایش جنوبی.

شکل 10. شدت های نوری نقطه ارجاع برای اتاق های آزمایش غربی.

6. نتایج

چندین پارامتر خروجی منطقه از برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان، با مقادیر میانگین در ساعت اندازه گیری شده در تاسیسات، در خلال آزمایش و برای اتاق های آزمایش خارجی، مقایسه شده بود. این خروجی ها شامل: شدت نور در نقطه مرجع و با توجه به نورگیری یا نور روز، نیروی شب، و نیروی کویل گرمای مجدد می باشد. چون نرخ حداقل جریان هوای نقاط تنظیمی در اتاق های آزمایش، نسبتا بالا بود، گرمای مجدد در حین بیشتر آزمون ها به منظور غلبه بر بار تهویه هوای ورودی، مورد نیاز بود؛ بنابراین، نرخ های جریان هوا در کل در موقعیت حداقل باقی مانده و مقایسه نشده است.

شکل 6 شامل تابش های خورشیدی افقی سراسری و طبیعی مستقیم اندازه گیری شده می باشد. شدت نور سراسری خارجی در نماهای خارجی اتاق آزمایش (شرق، جنوب و غرب) و بر روی سطح افقی در حین آزمایش اندازه گیری شده بود، اما یک خروجی از هر دو برنامه وجود نداشت. از این اطلاعات، فرضیاتی می تواند برای ارزیابی گرایشات کلی مورد انتظار، با توجه به نور روز و نورگیری در اتاق های آزمایش، ساخته شده باشد. شدت های نور سراسری خارجی در شکل 7 رسم شده است.

از این ترسیمات، دیده می شود که در ابتدا دو روز آفتابی وجود داشت، به دنبال آن، دو روز نسبتا ابری، و در نهایت دوباره سه روز نسبتا آفتابی دیگر. شدت های نور عمودی سراسری، اطلاعاتی در مورد مقدار پتانسیل نور بصری مواجه با پنجره ها (این برای اتاق های آزمایش غربی که پره های خارجی در آن نصب شده بودند، کاهش یافته بود) تهیه می کند. به دلیل مسیر مرتفعی که خورشید در میان آسمان یک روز در جولای اخذ می کند، شدت نور پرتو و تابش های خورشیدی، هرگز با پنجره های جنوبی مواجه نمی شود، اما در صبح و عصر به ترتیب بر روی پنجره های شرقی و غربی، ظاهر می شود.

تحلیل آماری ارائه شده توسط [22]، برای ارزیابی عملکرد برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان، استفاده شده بود. یک پارامتر اطلاعاتی، نرخ عدم قطعیت است که در معادله (1) نشان داده شده است. اگر این پارامتر کمتر یا مساوی واحد باشد، آنگاه برنامه ها در 95% از اعتبار محدود، تایید شده و ممکن در نظر گرفته شده بودند.

- URi= DiOUi, Experiment+OU i, EnergyPlus

زمانی که نرخ عدم قطعیت را محاسبه می کنیم، برای اینکه تقسیم بر صفر نشود، تنها داده هایی را تحلیل می کنیم که، مجموع عدم قطعیت ها (تجربی و MCA) برای شدت نور نقطه ارجاعی نور روز، نیروی نور، و نیروی گرمای مجدد افزایش یافته به  ترتیب  1.0 Lux، 1.0 W و 1.0 W باشد، که در این صورت انتخاب اجباری برای دلایل ریاضی به منظور تضمین این است که نرخ عدم قطعیت هرگز از تفاوت های مطلق تجاوز نکرده است. تعداد ارزش های استفاده شده برای تحلیل های یک آرایه نیز در مقایسه های آماری داده شده است.

6.1 شدت نور نورگیری یا نور روز

شدت ها نوری نور روز، در نقاط ارجاعی در اتاق های آزمایش خارجی، پیش بینی شده بودند. شدت های نوری تجربی نور روز، با تفاضل شدت نور اندازه گیری شده و شدت های نوری نورهای مصنوعی، با استفاده نیروی نور در مقابل ارتباطات کل نوری از جدول 5، محاسبه شده بود. نتایج اتاق های آزمایش شرق، جنوب و غرب، در این بخش ارائه شده است.

در اتاق های آزمایش شرقی، کرکره های کوچک داخلی بر روی پنجره های LOW-E#3 نصب شده بوند. در طول صبح، اتاق های شرقی هدف تابش پرتوهای خورشیدی مواجه با سطح پنجره های خارجی بودند. اسلایدهای کور به صورت اتوماتیک در اتاق آزمایش A تنظیم شده بودند تا تضمین کنند که تنها پرتوهای خورشیدی منتشره به اتاق ها وارد شده اند، در حالی که در اتاق آزمایش B، اسلایدهای کور در موقعیت افقی کمتر مانع انتشار در حین طلوع خورشید می شوند. از جدول 2، حداکثر 73% از نور بصری فضا در زوایای طبیعی مواجه شده در میان پنجره ها، زمانی که کرکره های کوچک در توقف انتشار پرتوها ناموفق باشند، نفوذ کرده است. شدت های نوری نور روز و نورگیری اندازه گیری و پیش بینی شده برای اتاق های آزمایش شرق، در شکل 8 نشان داده شده است.

اتاق های آزمایش غربی، دوبرابر پنجره شیشه ای شفاف دارند. صفحات سایه پردازی و کرکره های کوچک در موقعیت های افقی، به ترتیب در اتاق های آزمایش A و B نصب شده بودند. در خلال این مدت زمان از سال، خورشید مسیری طولانی را در میان آسمان داشته، و بنابراین، انتشار پرتو هرگز بر روی صفحه پنجره خارجی از پنجره های جلویی جنوبی، برخورد نمی کند. بنابراین، تنها نور منتشره به فضا وارد می شود. اندازه گیری های شدت نور نور روز یا نورگیری و پیش بینی های نقاط ارجاعی در شکل 9 نشان داده شده است.

در اتاق های آزمایش غربی، پره های خارجی بر روی پنجره های LOW-E#2 به منظور کاهش انتشار پرتور ورودی به فضا، نصب شده بود. انتشار پرتو تنها بر روی صفحات پنجره های خارجی در عصر، و زمانی که خورشید غروب می کند، برخورد می کند. پیش بینی های مقایسه شده با اندازه گیری ها برای نقطه ارجاع شدت نوری نور روز یا نورگیری در شکل 10 نشان داده شده است.

یک ارزیابی از عملکرد سراسری برنامه برای هر اتاق آزمایش، توسط پارامترهای آماری برای هر اتاق آزمایش، اجرا شده بود. جدول 7، شامل مقایسه هایی برای شدت نور نقطه ارجاع نورگیری برای اتاق های آزمایش خارجی و مطابق با پیش بینی های برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان می باشد.

6.2 نیرو و قدرت نور

متعادل کننده های نوری برای حفظ شدت نور نقطه ارجاعی، بر روی سنسور نوری روی میز (به عنوان یک نقطه ارجاع در برنامه) استفاده شده بود. این نیروهای برای اتاق های آزمایش شرقی، جنوبی و غربی اندازه گیری و پیش بینی شده بودند، و مقایسه های آماری در این بخش تهیه شده است. شکل 11 شامل صفحاتی از نیروی نور پیش بینی شده و تجربی برای اتاق های آزمایش شرقی می باشد.

نتایج برای نیروی نور در اتاق های آزمایش جنوبی از نیروی نور اندازه گیری و پیش بینی شده، مشمول شکل 12 است.

اندازه گیری های نیروی نور و پیش بینی ها برای اتاق های آزمایش غربی در شکل 13 نشان داده شده است. تحلیل های آماری پیش بینی های مقایسه شده با اندازه گیری ها، در جدول 8 ارائه شده است.

جدول 7. تحلیل های آماری برای شدت های نور روز اتاق در نقطه ارجاعی

6.3 نیروی کویل گرمای مجدد

سیستم VAVRH از کویل های گرمای مجدد الکتریکی برای کاهش عدم قطعیت های تجربی استفاده کرده بود. جعبه های VAV که از گرمای الکتریکی استفاده می کنند، نیازمند نرخ های جریان هوای مینیمم نسبتا بالا می باشند، تا سیستم های ایمنی که در صورت خیلی پایین بودن جریان هوا، مانع از انرژی گرفتن کویل ها می شوند، را ارضا کند. نقاط تنظیمی دمای سرد و گرم برای اتاق های آزمایش، به عنوان ورودی برنامه با یک دمای 1 K باند مرده، استفاده شده بود. در حین آزمایش، تنها بارهای خنک کننده در اتاق های آزمایش وجود داشتند، چرا که بارهای داخلی به داخل فضا معرفی شده و شرایط فصل تابستان را بیان می داشتند. اگر چه، با توجه به نرخ های امکان سنجی بالا و عرضه پایین دمای هوای انتخاب شده، کویل های گرمای مجدد در جعبه های VAV تقریبا همیشه انرژی داشتند.

نیروهای گرمای مجدد اندازه گیری و پیش بینی شده از کویل های الکتریکی برای اتاق های آزمایش شرقی در شکل 14 نشان داده شده است. نیروی گرمای مجدد در اتاق های آزمایش شرقی برای تنها چهار صبح و هنگام انتشار پرتور وارد شده به اتاق ها، نیاز نبود.

صفحات مقایسه ای بین نیروهای گرمای مجدد اندازه گیری و پیش بینی شده برای اتاق های آزمایش جنوبی، در شکل 15 نشان داده شده است.

نیروهای گرمای مجدد اندازه گیری و پیش بینی شده برای اتاق های آزمایش غربی در شکل 16 نشان داده شده است. مقایسه های آماری برای نیروی گرمای مجدد کویل در جدول 9 نشان داده شده است.

شکل 11.نیروی نور برای اتاق های آزمایش شرقی.

(ترجمه شکل: محور افقی: زمان. محور عمودی: نیروی نور)

شکل 12. نیروی نور برای اتاق های آزمایش جنوبی.

شکل 13. نیروی نور برای اتاق های آزمایش غربی.

7. بحث و گفتگو

بحث این مطلب پیرامون سه مطلب تقسیم بندی شده است، شدت های نوری نور روز و نورگیری، نیروی نور، و نیروی گرمای مجدد.

7.1 شدت های نوری نورگیری

موکدا، در رابطه با پیش بینی های شدت نور نور روز یا نورگیری، هیچ یک از برنامه ها، شدت نور نور روز را در نقاط ارجاعی، با محدودیت اعتبار 95%ی پیش بینی نکرده است. مدل EnergyPlus در اتاق آزمایش B جنوبی بهترین عملکرد و در اتاق B شرقی، بدترین عملکرد را داشته است، در هر دو مورد کرکره های کوچک نصب شده بودند.

ارزیابی های کلی از عملکرد الگوریتم کرکره کوچک، می تواند در اتاق های آزمایش شرقی و جنوبی B دیده شود. الگوریتم نورگیری در بهترین حالت زمانی اجرا شده است که انتشار نور به فضا وارد شده باشد، و اسلایدهای کرکره کوچک، در موقعیت افقی بوده باشند. توافقات خوبی نیز در اتاق آزمایش A شرقی دیده می شود، جایی که چیزهای کور و مات برای جلوگیری از انتشار پرتو از ورود به فضا، تنظیم شده بود. در اتاق آزمایش B شرقی، مدل زمانی بهتر اجرا شده است که، انتشار پرتو به فضا وارد شده باشد (بعد ازظهرها و در روزهای ابری). در طول صبح، زمانی که خورشید به پنجره برخورد می کند، الگوریتم های نورگیری/پنجره/ سایه پردازی EnergyPlus به طور چشمگیری اندازه شدت نور در نقطه ارجاعی نورگیری را پیش بینی کرده بودند. این پیش بینی های بیش از حد، می توانند با توجه به حقیقت مدل کور آن باشد، EnergyPlus فرض می کند که چیزهای کورف صفحات تخت هستند، اگر چه که تیغه های واقعی، منحنی می باشند. زمانی که در موقعیت افقی و نمایش داده شده به انتشار پرتو در زوایای برخورد طبیعی نزدیک هستیم، فرض می شود که اسلاید تخت محیط سطح پنجره مقایسه شده با واقعیت را افزایش دهد، بنابراین، فرضیه های اسلاید تخت، به نظر می رسد که برای نور منتشره ورودی به فضا ماندگار باشد، اما شدت نور زمانی که انتشار نور نمایش داده شده است، پیش بینی گشته است، اگر چه، ممکن است که نتایج مدل کور نیز به کاستی در انتقال شدت نور پرتو، نسبت داده شود.

زمانی که صفحات سایه پردازی بر روی پنجره ها نصب شده بود (اتاق های آزمایش A غربی و جنوبی)، هر دو DOE-2.1 E و EnergyPlus استفاده شده بودند. در حالی که هر دو برنامه شامل الگوریتم های مشابهی برای محاسبات نورگیری و پنجره می باشند (فایل های خروجی پنجره 5.2a استفاده شده بود)، مدل سایه پردازی EnerguPlus برای انعکاس به عقب و انتقال مجدد نور خورشیدی و بصری بین پنجره و صفحه سایه پردازی، حساب شده است، جایی که DOE-2.1E تنها برای انتقالات خورشیدی و بصری در محاسبه سایه پردازی آن و چشم پوشی از انتقال مجدد نور، استفاده شده بود؛ بنابراین، انتقالات کمی بیشتر در مدل EnergyPlus با مدل DOE-2.1 E مورد انتظار مقایسه شده است. محاسبه برای نورخورشید مجددا انتقال داده شده، پیش بینی های شدت نور نورگیری بالاتری را در نقطه ارجاع در هر دو اتاق آزمایش شرقی و جنوبی A مقایسه شده با DOE-2.1E؛ نتیجه می دهد. دیگر عواملی که ممکن است در جبران خطاها نتیجه داشته باشد، نیز ممکن است که ارائه شود.

هر دو مدل EnergyPlus و DOE-2.1 E در اتاق های آزمایش غربی با پره های خارجی نصب شده بر روی پنجره ها، استفاده شده بود. در طول صبح، زمانی که نور منتشره وارد فضا شده است (شکل 10)، پیش بینی ها کاملا درست ظاهر شده اند. در بعد از ظهر، انتشار پرتو بر روی پره های خارجی برخورد کرده و زمانی که انتقالی را از پره های خارجی به پنجره های خارجی می سازد، هر دو مدل های EnergyPlus و DOE-2.1E شدت نور نقطه ارجاعی نور روز را برای بیشتر روزها، پیش بینی کرده بودند.  زمانی که انتشار پرتو در اتاق های آزمایش B غربی، به فضا وارد شده باشد، EnergyPlus دقیق تر شدت های نوری نقطه ارجاعی را پیش بینی می کند. از این نتایج، مدل پره های خارجی غیرانعکاسی مات قابل قبول به نظر می رسند.

جدول8. تحلیل های آماری برای نیروی نور اتاق ها.

7.2 نیروی نور

یک بار دیگر، هیچ یک از برنامه ها  با ماندگاری 95%ی هم پوشانی از MCA و تجربه (نرخ های عدم قطعیت) محدود نشده است. محدویت های ماندگار MCA، خیلی بالاتر از محدودیت های ماندگار تجربی هستند، در درجه اول به دلیل عدم قطعیت ها در سایه پردازی و ویژگی های اپتیکی پنجره و شدت نور نقطه ارجاعی نور روز، نقاط تنظیمی. یکی از محدودیت ها، تحلیل های آماری بود که تنها زمانی اجرا می شد که مجموع محدودیت های ماندگار بزرگتر از 1.0W باشد- و برای تضمین ممکن بودن نتایج برای نرخ های عدم قطعیت، انجام شده بود. این معیار، مقدار تحلیل ها و نتایج استخراج شده را زمانی که لامپ ها خاموش بوده باشند، با استفاده کنترل کننده وبرنامه محدود می کند، چرا که محدودیت های ماندگار در طول این زمان معادل با صفر می باشند. علی رغم این محدودیت، آمارهای انجام شده، سطوح خوبی مقایسه ها و ارزابی برنامه تهیه می کنند.

نیروی نور در اتاق ها، به صورت مستقیم مربوط به پیش بینی های شدت نوری در نقاط ارجاعی می باشد، که در نقاط تنظیمی اتاق ها، افزایش یافته اند (700 Lux برای اتاق های آزمایش جنوبی و 645 Lux برای اتاق های آزمایش شرقی و غربی)، چراغ ها خاموش شده بودند، بنابراین، اختلافات در پیش بینی های شدت نور نور روز نقاط ارجاعی، در ارزش های بالاتری نسبت به نقطه تنظیمی، در تناقضات پیش بینی های نور نتیجه نمی دهد.

برای اتاق های آزمایش شرقی، پیش بینی های دقیق شدت نور نور روز یا نورگیری در نقاط ارجاعی، زمانی که پرتو های منتشره به فضا وارد شوند، آنها رابه پیش بینی های نیروی نور دقیق از EnergyPlus و در اتاق آزمایش B شرقی، معنی می کند (کرکره های کوچک موتور دار). در اتاق آزمایش A شرقی، نتایج از گرایش عمومی آزمایش تقلید می کند، اما کاملا با آزمایش مطابق نیست.

در اتاق آزمایش A جنوبی، پیش بینی ها از هر دو برنامه، در فضای خیلی تاریک و ماتی، نتیجه داده است. در اتاق آزمایش B جنوبی، مدل کور EnergyPlus (در غیاب پرتو منتشره ورودی به فضا) به خوبی و کاملا مرتبط با پیش بینی های شدت نور برای نیروی نور، اجرا شده بود. یک بار دیگر، این دقت زیر اظهارات تحلیل های آماری است، چرا که معیار برش برای پارامترهای تحلیلی ارزیابی اجرا شده است.

در اتاق های آزمایش غربی، الگوریتم های سایه پردازی خارجی در برنامه ها، برای غیاب برخورد پرتو منتشره به پنجره، تا بعد ازظهر و زمانی که آفتاب غروب می کند، حساب شده است. برای هر دو اتاق های آزمایش، EnergyPlus و DOE-2.1E در کل زیر پیش بینی نیروی نور بودند (پیش بینی های شدت نور نور روز در نقطه ارجاعی). تفاوت در پیش بینی های برنامه در اتاق آزمایش Aغربی، جایی که صفحات سایه پردازی استفاده شده بودند، می توانند به تفاوت های مدل سایه پردازی برنامه، نسبت داده شوند. در اتاق آزمایش B غربی، مدل سایه پردازی یکسانی با مدل های پنجره یکسان استفاده شده بود، و تفاوت ها می توانند برای مقایسه تفاوت های مدل نور روز یا نورگیری (Energy-DOE-2.1E) و هندسه های اتاق ها، به حساب آیند (مدل DOE-2.1 E فرض می کند که بهترین اتاق ها، مکعب هستند).

شکل 14. نیروی کویل گرمای مجدد برای اتاق های آزمایش شرقی.

(ترجمه شکل: محور افقی: زمان. محور عمودی: نیروی گرمای مجدد)

شکل 15. نیروی کویل گرمای مجدد برای اتاق های آزمایش جنوبی.

شکل 16. نیروی کویل گرمای مجدد برای اتاق های آزمایش غربی.

جدول 9. تحلیل های آماری برای نیرو گرمای مجدد کویل اتاق ها.

7.3 نیروی گرمای مجدد کویل

مقایسه های آماری برای نیروی گرمای مجدد کویل، آشکار کرده است که هیچ از پیش بینی ها با محدودیت های ماندگار 95% ی همراه نبودند. محدودیت های ماندگار از MCA، خیلی بزرگتر از مقدار تجربه است. این با توجه به عدم قطعیت های بالای همراه شده با ویژگی های گرمایی فیزیکی، ویژگی های نوری (به خصوص انتقالات خورشیدی و  انعکاس ها)، انتقالات گرمایی پنجره، نقاط تنظیمی اتاق ها (نرخ جریان هوا و دما) می باشد، که همگی بر با محاسبه شده و پیش بینی های نیروی کویل گرمای مجدد مور نیاز، تاثیر گذاشته است. عدم قطعیت های تجربی تنها برای عدم قطعیت های همراه با اندازه گیری های نیروی الکتریکی کویل ها تاثیر گذار است، اما عاملی در عدم قطعیت های دمای هوا کویل متروک و ورودی و نرخ جریان هوا نیست، که مطمئننا بیشتر سطوح اضافه ای از عدم قطعیت را به اندازه گیری فراسوی حوزه این مطالعه، افزوده است.

در کل، نتایج EnergyPlus و DOE-2.1E کاملا نزدیک می باشند؛ تفاوت های در طول روز بین برنامه ها، می توانند به مدل سازی صفحات سایه پردازی داخلی که همچنین برای پیش بینی های شدت نور نور روز مشهود می باشند، نسبت داده شود. ورودی های کمتر مقاوم و تنومند نیز در DOW-2.1E استقاده شده بودند تا انتقال گرمای بین فاصله هوایی صفحات سایه پردازی و صفحات پنجره های داخلی، را تشریح کرده باشند، اما به نظر می رسد که تفاوت های کمی بین پیش بینی های کویل گرمای مجدد برای اتاق های آزمایش شرقی وجود داشته باشد، جایی که صفحات سایه پردازی در اتاق آزمایش A شرقی نصب شده بودند و سایه پردازی داخلی در اتاق آزمایش B شرقی استفاده نشده بود؛ بنابراین فرضیه مدل سازی فاصله هوایی سایه ، به نظر نمی رسد که تاثیر برجسته ای بر نتایج داشته باشد. EnergyPlus همچنین شامل الگوریتم های مقاوم تری برای به حاسب آوردن انتقال گرمای انتشاری و همرفتی در فضا می باشد، و یک مدل با جزییات انتقال گرما برای ایجاد پیش بینی های بار گذرا دارد؛ این نتیجه گیری ها در پیش بینی های گرمایی منطقه کمی بهتر می باشد و بنابراین، پیش بینی های بهتر نیروی کویل گرمای مجدد را نتیجه می دهد.

8.نتیجه گیری

در حالی که الگوریتم های نورگیری و تعاملات همراه آن برای EnerguPlus و DOE-2.1E کاملا خوب اجرا شده بود، هیچ یک از پارامترها با محدودیت های ماندگار 95%ی امکان سنجی نشده بودند. در کل، مدل کور پیاده سازی شده در EnergyPlus، به دقت انتقالات بصری با اجتماع پنجره/کرکره کوچک و کنترل کننده هایی که دقیقا برابر پیش بینی های شدت نور نور روز برای تنظیمات نیروی نور می باشند (ماتی یا روشن بودن نور)، را پیش بینی کرده است. اگرچه، محدودیت های مدل زمانی که انتشار پرتو به فضا وارد شده باشد، به وضوح دیده می شود. برنامه همچنین زمانی که پیش بینی هایی برای انواع متفاوت پنجره ها می سازد، و ترکیبات سایه پردازی ها را برای جهت گیری های متفاوت نمای خارجی ایجاد می کند، کاملا انعطاف پذیر به نظر می آید.

از این نتایج، هر دو برنامه برآوردهای خوبی برای محاسبات بار ساختمان و نیروی کویل گرمای مجدد تهیه کرده اند. اگر چه، DOE-2.1E شامل یک مدل برای کرکره های کوچک نیست، که به شدت برنامه کاربردی برنامه را محدود می کند؛ چرا که کرکره های کوچک معمولا در فضاهای اداری نصب شده اند.

این مطالعه اطمینانی را فراهم می کند که هر دو پیاده سازی های الگوریتم نورگیری یا نور روز، با تعدادی شدت نور نورگیری دقیق و تعاملات همراه آنها، پیش بینی را انجام می دهد. این برنامه ها می توانند بینش ذخیره انرژی بالقوه همراه با پیاده سازی کنترل های نورگیری در یک فضای اداری را تهیه کند. برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان می تواند همچنین ابزارهای خیلی باارزشی در فازهای طراحی یک ساختمان جدید، و به منظور ارزیابی ذخیره کنترل نورگیری بالقوه  با اجرای مطالعات پارامتریک پنجره های متفاوت و دستگاه های سایه پردازی باشد، تا عملکرد انرژی یک ساختمان را بهبود دهد.

یک شاخص عملکرد سراسری در طول تجربه و آزمایش، میانگین تفاوت ها بین پارامترهای اندازه گیری و پیش بینی شده بوده است. برای EnergyPlus،  شدت نور نور روز نقطه ارجاعی، نیروی نور، و پیش بینی های نیروی کویل گرمای مجدد به ترتیب، 119.2%، 16.9%، و 17.3% می باشد. DOE-2.1E پیش بینی شده نقطه ارجاعی شدت نور نور روز، 114.1%، نیروهای نوری 26.3% و نیروی کویل گرمای مجدد 25.4% بوده اند. این ارزش ها با استفاده از داده های تمام مراحل آزمایش، میانگین گیری شده است. اگر چه، نتایج خیلی بهتری برای هر دو برنامه در اتاق های آزمایش مخصوص برای تمام پارامترهای مقایسه ای، تشخیص داده شده است.

این نقاله، ارزیابی های ظرفیت برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان را زمانی که شبیه سازی نورگیری در یک ساختمان واقعی باشد، تهیه کرده است. امتیاز این نوع امکان سنجی ها این است که تقریبا تمام ورودی ها درباره ساختار اتاق، به خصوص ویژگی های نوری و شدت های نوری لوازم جانبی، و نیروهایی که بر نتایج نورگیری تاثیر می گذارند، شناخته شده اند و به خوبی ورودی ها را برای برنامه ها تشریح می کنند. این امکان مقایسه های دقیق، با سطوح عدم قطعیت تجربی برنامه ها را داده و پایه ای برای الگوریتم های تنظیم،  مشمول در برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان به منظور انعکاس عملکرد واقعی ساختمان، می باشد. به علاوه، این مطالعه همچنین پیچیدگی مربوط به ایجاد پیش بینی های نور روز در برنامه شبیه سازی انرژی ساختمان را آشکار کرده است. در کل، این تمرینات نشان می دهد که، چگونه مقاومت و نیرومندی امکان سنجی تجربی برای شناسایی تصمیمات در برنامه های شبیه سازی انرژی ساختمان، مهم است. این ابزارهای شبیه سازی انرژی ساختمان، راه حل های موثر محاسباتی عملی را برای ارزیابی عملکرد انرژی سالانه برنامه های کاربردی نورگیری و تعاملات همراه آنها در ساختمان ها فراهم می کنند. اگر چه، نتایج بهتر می تواند با استفاده از خودمختاری نورگیری در ارتباط با نرم افزار بدست آید، اما مقدار زمان ایجاد و اجرای این نوع مدل ها، آنها را برای برنامه های کاربردی طراحی داخلی ساختمان ها در ساختمان ها واقعی، گران کرده است.

تشکر و قدردانی

مایلیم که از حامی مالی و علمی خود از مرکز انرژی Iowa تحت Grant 9608 تشکر و قدردانی کنیم. همچنین مایلیم که از مردم در مرکز انرژی Wisconsin برای تهیه پنجره ها و مردم سیستم های سایه پردازی Nysan INC، برای صفحات سایه پردازی، تشکر کنیم. همچنین می خواهیم از Som Shrestha برای این کار سخت در طراحی و پیاده سازی کنترل های کور موتور دار سپاس گزاری کنیم. و نیز مایلیم که از کارمندان ایستگاه منابع انرژی برای همکاری های آنها در اجرای این آزمایش قدردانی کنیم. مردمی که به خصوص درگیر این تلاش بودند شامل: Curt Klaassan، Dave Perry، Xixo Hui Zhou، و Emir Kadic هستند. همچنین از کارمندان EMPA برای اجرای اندازه گیری ها نوری تشکر می کنیم، این افراد شامل : Martin Camenzind و Kaethe Meyer هستند.