شبیه سازی عددی شکست هیدرولیکی وخرد لرزه مرتبط، با استفاده ازروش المان محدود گسسته

چکیده

روش های شکست هیدرولیک (HF) به طور گسترده برای بهره برداری ازمخازن نفت و گازغیر متعارف استفاده می شود. HFموجب افزایش اتصال شکل گیری نفت با نفوذپذیری کم و صخره گاز دار از طریق تزریق سیال می شود که موجب ایجاد یک شبکه به هم پیوسته شکستگی و افزایش تولید هیدروکربن می شود. در این میان، نظارت خردلرزه(MS)  یکی از روش های موثر برای ارزیابی چنین فرآیند تحریکی است. در این مقاله، روش المان محدود گسسته ترکیب ی (FDEM) برای شبیه سازی عددی HF و MS همراه آن استفاده شده است. چند ابزار پس از پردازش، از جمله توزیع فرکانس ریشتری (B-ارزش)، بعد فرکتال (D-ارزش)، و خوشه بندی رویدادهای لرزه ای ، برای تفسیر نتایج عددی مورد استفاده قرار گرفته است. یک الگوریتم خوشه بندی غیر پارامتری به طور خاص برای FDEMطراحی شده که به منظور کاهش وابستگی شبکه و استخراج اطلاعات لرزه ای واقعی تراستفاده شده است.
نتایج شبیه سازی نشان داد که در مقیاس محلی، فرآیند HF به سمت پیروی از انتشار ناپیوستگی جمعی صخره گرایش دارد؛ در حالی که در مقیاس مخزن، آن به سمت توسعه درجهت موازی با حداکثر فشار در محل گرایش دارد.

مقدمه
روش شکست هیدرولیکی (HF) ، به عنوان یک ابزار تحریک مخزن ، برای بیش از شش دهه استفاده شده است، ومتون علمی گسترده ای در مکانیک ،در پی پیشرفت HF توسعه داده شده است (به عنوان مثال، هوبرت و ویلیس، 1957). با این حال،  افزایش تقاضای هیدروکربن ها و اکتشاف غیر متعارف مخازن در طول دو دهه گذشته موجب شده محققان تکنیک های HF و بررسی عمیق تر فرآیندهای تحریک را بیشتر توسعه دهند.

در یک عملیات HF، یک سیال تحت فشار از طریق یک سوراخ به داخل سازه هدف برای غلبه بر تنش گران بار و برای آغاز و گسترش شکستگی به داخل مخزن، تزریق می شود (Jasinski و همکاران، 1996).سیال شکستگی معمولا حامل پارافین گازی، مانند شن و ماسه، دانه های شیشه ای، و غیره است، که شکل گیری شکستگی را از بسته شدن تحت تنش in situ (در محل) زمانی که فشار تزریق قطع می شود، حفظ می کند.

این امر موجب افزایش نفوذپذیری سازند می شود،که منجر به تولید مقرون به صرفه هیدروکربن ها از مخازن غیر متعارف می شود. در همان زمان، عملیات HF نگرانی های زیست محیطی و ایمنی  را افزایش می دهد. تزریق سیال می تواند آب های زیرزمینی را آلوده کند (اسبورن و همکاران، 2011)، و فرآیند HF ممکن است موجب فعال شدن گسل طبیعی شده، و منجر به خطرات زلزله شود(هیلی و همکاران،1968). بنابراین، لازم است که عملیات HF با دقت برنامه ریزی و نظارت شود.

نظارت بر پروسه شکستگی کلید درک، کنترل و بهینه سازی عملیات HF است. بسیاری از ابزارها برای
مطالعه هندسه شکستگی، تهیه کار proppant، و هدایت شکست القایی توسعه داده شده است(Barree و همکاران، 2002).

روش نظارت بر فعالیت های لرزه ای در مقیاس کوچک القا شده بوسیله HF، معمولا که به عنوان نظارت ( microseismic (MS شناخته شده است، یکی از  ابزارهای بسیار کمی است که می تواند برای نظارت بر روند تحریک در مقیاس مخزن مورد استفاده قرار گیرد. بررسی فعالیت های MS می تواند 
به فرآیندهای تحریک مسیر و جزئیات آشکار شبکه شکستگی گسست طبیعی کمک کند(DFN) (راتلج و فیلیپس، 2003).

علاوه بر این، مطالعه فعالیت های زمین لرزه، ناشی از HF می تواند از مطالعات مربوط به زلزله طبیعی و 
شبیه سازی عددی سود ببرد.در طول فعالیت های HF، جهت انتشار شکستگی توسط تنش اصلی حداکثر در محل و ویژگی های محصول صخره محلی کنترل می شود(گیل و همکاران، 2007). با این حال، ابزارهای تجزیه و تحلیل رایج به طور معمول فرض می کند که توده صخره همگن ، همسانگرد و الاستیک خطی است ، و HF را فرآیند انتشار شکاف (شکست) کششی دو وجهی ،در نظر می گیرد (آداچی و همکاران، 2007؛ Dusseault،
2013). برای دست یافتن به فیزیک ناپیوسته، ناهمگن و مخازن ناهمسانگرد، تکنیک های بر اساس
روش المان گسسته (DEM) تقاضای خوبی دارند زیرا آنها ذاتا شامل ویژگی های محصول مانند گسل و درزه هستند  (به عنوان مثال BUSAIDI و همکاران، 2005).

در این مقاله، یک کد دو بعدی (D2) FDEM توسعه داده شده بر اساس Munjiza و همکاران (1995)، Munjiza (2004( 2004)، مهابادی و همکاران (2012)، و Lisjak و همکاران (2013) برای شبیه سازی HF و فعالیت های MS مرتبط ، با توجه به ناپیوستگی توده سنگ طبیعی استفاده شده است.
همچنین، ابزار اختصاص داده شده پس از پردازش، برای تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج شبیه سازی توسعه داده شده است.

2. اصول FDEM
FDEM، پیشگام با Munjiza و همکاران (1995)، یک روش شبیه سازی عددی ترکیب ی است که ویژگی های روش المان محدود (FEM) را با DEM ترکیب  می کند. که مزایای FEM را در توصیف تغییر شکل الاستیک و قابلیت های DEM در برقراری واکنش ها و فرآیندهای شکست جامدات را دارا است (Munjiza، 2004).

شکست تدریجی مواد سنگ می تواند در FDEM با مدل سازی صریح شروع شکاف و
انتشار، با به کارگیری اصول مکانیک شکست الاستیک غیر خطی، شبیه سازی شود(Barenblatt، 1959، 1962؛. Lisjak و همکاران، 2013).
مبانی FDEM و معادلات حاکم اساسی می تواند در Munjiza و همکاران (1995)، Munjiza (2004) ، مهابادی و همکاران (2012)، Lisjak و Grasselli( (2014، و Lisjak و همکاران (2014) یافت شود. در این بخش، تنها رویکرد FDEM برای شبیه سازی HF بحث شده است.

شبیه سازی FDEM از یک شبکه FEM مثلثی برای ساخت یک مدل استفاده می کند، و سپس مدل با معرفی المانهای چهار گره بین هر جفت عنصر مثلثی در تماس باهم گسسته  می شود(مهابادی و همکاران، 2012). عناصر چهار گره به عنوان نشان دهنده عناصر شکاف منسجم در ادامه خواهد بود. بمحض استفاده از نیروها، عناصر شکاف منسجم می تواند الاستیکی و شکست را هنگامی که لغزش و یا سوراخ  کردن فاصله به طور قابل توجهی بزرگ است، تغییر شکل دهد.

در یک طرح 2D، دو حالت شکست می تواند با عنصر شکاف منسجم شبیه سازی شود: حالت 1، حالت سوراخ  و حالت دوم، حالت برش. علاوه بر این، شکست دخیل در هر دو قطعات تغییر شکل یافته برشی و سوراخ ، به عنوان مدل mixedModeIeII رده بندی می شوند.حالت شکستگی از جابجایی نسبی لبه های شکستگی ناشی شده است و رفتارهای ترکیب کننده این حالت های شکست به شرح زیر است (Lisjak و همکاران، 2013). (شکل 1):

حالت 1 از طریق یک مدل شکاف منسجم، شبیه به چیزی که که در ابتدا توسط Hillerborg و همکاران ارائه شد، شبیه سازی شده است. (1976). وقتی که سوراخ بین دو عنصر مثلثی به ارزش بحرانی (OP) می رسد ، که مربوط به استحکام کششی درونی (فوت) است، تنش پیوند طبیعی به تدریج کاهش می یابد تا زمانی که ارزش سوراخ  باقی مانده (Or) بدست آمده باشد.

(2) حالت دوم با یک مدل تضعیف لغزش که 
مدل Ida (1972) را شبیه سازی می کند، شبیه سازی شده است. لغزش بحرانی (SP) مربوط
به مقاومت برشی ذاتی (FS) است که 
با توجه به معیار MohreCoulomb محاسبه شده است:

معادله 1
که در آن c انسجام ، 4 زاویه اصطکاک داخلی، و snis تنش نرمال عمل کننده در سراسر سطح شکستگی است. به عنوان روش های لغزش بحرانی (SR)، استرس پیوند مماس به تدریج به ارزش باقی مانده fr¼sntan 4  کاهش می یابد.

(3) حالت IeII، حالت شکست مخلوط توسط یک معیار اتصال بین سوراخ شکاف  و لغزش تعریف می شود. این حالت ترکیبی از تغییر شکل برشی و کششی را توصیف می کند و معیار شکست تعریف شده است با:
معادله 2
که در آن O فاصله سوراخ  و S لغزش است. هنگام شبیه سازی فرایند شکست القای-HF یک سیال تنظیم کننده فشار ،نیروی محرکه ای برای انتشار یک شکستگی اعمال می کند (شکل 2)(Lisjak و همکاران، 2014a).
علاوه بر این، ناپیوستگی توده سنگ طبیعی می تواند در داخل مدل های FDEM جای گیرد(   Lisjak و همکاران، 2014b). برای مثال صفحات لایه زیرین می تواند به عنوان واسط ضعیف و اجرا شکستگی از قبل موجود می تواند بدون معرفی عناصر شکاف منسجم برای جفت عنصر مثلثی در هر دو طرف شکستگی شبیه سازی شود.

3. رویداد زمین لرزه، شبیه سازی FDEM

FDEM توانایی شبیه سازی انتشار آکوستیک به مقیاس آزمایشگاهی (AE) و فعالیت های MS- در مقیاس میدانی را دارد (Lisjak و همکاران، 2013،2014b). هنگامی که عنصر شکاف منسجم شکسته می شود ، فشار انرژی ذخیره شده در طول تغییر شکل منتشر می شود، و کد می توانید انتشار امواج الاستیک را شبیه سازی کند. این انرژی با نظارت بر جابجایی نسبی سطوح شکاف و ثبت انرژی جنبشی گره ها در نزدیکی انتشار شکستگی ارزیابی شده است. شکستگی هر عنصر شکاف  منسجم فرض می شود یک رویداد AE / MS باشد و برای هر رویداد AE ، پارامترهای منبع مهم عددی
از جمله زمان شروع، محل منبع، حالت شکست و لرزه انرژی محاسبه شده است.

زمان اولیه یک رویداد فرض می شود زمانی باشد که در آن شکست عنصر شکاف  منسجم ، و محل آن با 
مرکز هندسی عنصر شکاف منسجم منطبق باشد. حالت شکستگی با جابجایی نسبی هر دو طرف 
شکستگی، همانطور که در بخش 2 گفته شد تعیین می شود.  علاوه بر این توصیف، انرژی مرتبط لرزه ای (EE) توسط انرژی جنبشی در زمان اولیه (EK، F) محاسبه شده توسط معادله زیر ارائه می شود:
معادله3

که در آن i¼ 1، 2، 3 و 4، چهارگره عنصر شکاف منسجم هستند ، mi ، vi ،F به ترتیب ، توده گره ای و سرعت گره ای در زمان شکست عنصرشکاف منسجم هستند.علاوه بر این، انرژی لرزه ای می تواند با استفاده از رابطه ارائه شده توسط گوتنبرگ به مقدار تبدیل شود (1956):
معادله4

4. ابزار پس از پردازش
فرآیندهای لرزه خود شباهتی تصادفی در فضا و دامنه بزرگی داشته است، که خودشان را به عنوان قوانین قدرت
از طریق بعد فرکتال (D-ارزش) و فراوانی  رابطه بزرگی (B-ارزش) آشکار می کند ، به ترتیب (گوتنبرگ و ریشتر، در سال 1944؛ هیراتا و همکاران، 1987). یک الگوریتم خوشه بندی در مرحله اول برای غلبه بر محدودیت های FDEM معرفی می شود(بخش 4.1). پس از آن ابزار تجزیه و تحلیل B-ارزش و D-ارزش برای تفسیر نتایج شبیه سازی FDEM خوشه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

4.1. خوشه بندی
FDEM شبیه سازی MS، همانطور که در بخش قبلی توضیح داده است، بر اساس این فرض که هر عنصر شکاف  منسجم شکسته شده نشان دهنده یک رویداد واحد است، ثبت شده است (Lisjak و همکاران، 2013).

زمانی که شبیه سازی مشکلات در مقیاس آزمایشگاهی که در آن اندازه شبکه به عنوان یک قیاس برای اندازه دانه معدنی عملیاتی شده است، این فرض معتبر است . با این حال، کاربرد شبیه سازی MS در مقیاس بزرگ مشکلات را محدود می کند که در آن اندازه شبکه به ندرت دارای هر مفهوم فیزیکی است. برای مثال، در شبیه سازی HF، به جای توجه به هر عنصر شکاف منسجم شکسته شده به عنوان یک رویداد منفرد، گروه بندی آنها به یک رویداد لرزه ای ماهیت انتشار شکستگی را بهتر شبیه سازی می کند(شکل 2).

برای غلبه بر این محدودیت، یک الگوریتم خوشه بندی به عنوان یک ابزار پس از پردازش برای سهولت وابستگی شبکه توسط ترکیب  عناصر شکاف منسجم شکسته شده معرفی شده است که هر دو در وقایع معادل از لحاظ فضایی و زمانی نزدیک هستند.

بر خلاف روش های خوشه بندی معمول ، الگوریتم خوشه ای بر اساس FDEM شامل دو مرحله است: (1) خوشه بندی فضایی که شامل تشخیص شکستگی مداوم است، و (2) خوشه زمانی که شکستگی مداوم را زمانی که معیار خاصی یافت می شود  به شکستگی های فرعی تقسیم می کند .

رویدادهای FDEM شبیه سازی MS ابتدا با توجه به توزیع فضایی خود سازماندهی می شوند. هندسه یک شکستگی مداوم می تواند با شناسایی و اتصال عناصر شکاف منسجم که متعلق به این شکستگی است، ایجاد شود. خوشه های فضایی به ایجاد هندسه شبکه شکستگی تولید شده توسطHF کمک می کند.

شکستگی مداوم ممکن است شامل مراحل متعدد از شکستن برای مثال، افت استرس باشد. مراحل مختلف انتشارشکستگی باید به رویداد جداگانه MS تقسیم شود. بنابراین، برای عناصر شکاف منسجم شکسته شده در شکستگی های مداوم، روش برآورد تراکم کرنل گوسی غیر پارامتری(KDE)  برای خوشه بندی زمانی استفاده می شود (بوتیف و همکاران،2010).

برآورد تراکم، یک ابزار مهم برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها است ، و KDEیکی از بهترین 
روش های برآورد تراکم توسعه یافته است (بوتیف و همکاران،2010). روش KDE تطبیقی گاوسی ، بر اساس یک فرایند انتشارخطی، برخی تمایلات شناخته شده KDE را کاهش می دهد و  توانایی انجام انتخاب پهنای باند غیر پارامتری را دارد.

مشاهدات Pمفروض مستقل cPhfX1..  XPGاز تابع ناشناخته احتمال مستمرچگالی (PDF) درZ،

گاوسی  KDE تعریف می شود به عنوان
معادله5

که در آن f هسته گاوس با  موقعیت Xi  و پهنای باند است
که به صورت زیر بیان می شود:

معادله6

معادله(5) یک راه حل منحصر به فرد برای معادله(PDE) انتشار دیفرانسیل با مشتقات جزئی ارائه می دهد ، برای مثال

معادله7

با  ZHRوشرایط اولیه BF

معادله8

که در آنD(X) چگالی تجربی داده CP را می دهد ،و DDX؟ XiÞ اندازه گیری دیراکدر در Xi است.

بوتیف و همکاران (2010) معادله (5) را به عنوان تابع گرین معادله(7) تفسیر کردند؛ بنابراین،BF
DX؛ TTHرا می توان با راه حل معادله (7) تا زمان t داد. چنین تفسیری بیش از معادله سنتی چندین مزیت دارد. (5). در مرحله اول، می تواند برای ساخت یک برآوردگر چگالی برای یک دامنه با توزیع چگالی ناشناخته مورد استفاده قرار گیرد؛ در مرحله دوم، یک برآورد چگالی صاف در مرز دارد؛ علاوه بر این، انتخاب پهنای باند به طور کامل مبتنی بر داده، برای چنین تخمینگر چگالی موجود است(بوتیف و همکاران، 2010).

در عمل، KDE به طور مساوی برای اولین بار دامنه (یعنی مدت زمان شکستگی مداوم) را در داخل L (به عنوان مثال L ¼ 214 به طور پیش فرض) شبکه discretizes  می کند ، و این گسسته با استفاده از پهنای باند مطلوب محاسبه شده هموار شده است
، پس از آن PDF هر شبکه برآورد شده است. نتیجه چگالی تجمعی از کل دامنه ، که
معادل منطقه تحت پوشش PDF است، واحد است (بوتیف و همکاران، 2010). پهنای باند رزولوشن (h) خوشه بندی را تعریف می کند؛ به این معنی که، با پهنای باند بزرگتر، رویدادهایی که موقتا بیشتر جدا شده با هم قرار خواهند گرفت.

اگر چه روش اعمال شده خوشه ای، به طور پیش فرض غیر پارامتری است ، می تواند برای استفاده از پهنای باند خاص برای ارضای اهداف تفسیر خاص ، جابجا شود. برای مثال، هنگامی که یک رزولوشن خاص مورد نیاز است، h  می تواند با تغییر L کنترل شود . با دانستن زمان اولیه (T1) و زمان پایان (T2) شکستگی مستمر، شخص می تواند تعدادی شبکه محاسبه شده (LC) را برای رسیدن به چنین وضوحی استفاده کند:

معادله9

بطور موقت عناصر شکاف منسجم مجاور شکسته شده در یک شکستگی مداوم با فاصله زمانی Dt <h  در یک خوشه مشمول خواهد شد .

حداقل محلی PDF به عنوان نقطه تقسیم استفاده می شود، و هر مجموعه ای از عناصر شکاف  منسجم شکسته شده یک رویداد لرزه ای معادل در نظر گرفته می شود. پارامترهای منبع چنین رویدادی با استفاده از روال زیر محاسبه می شود: (1) مدت زمان معادل رویداد زمانی است که اولین عنصر شکاف منسجم در T1 شکست می خورد، همانطور که در بالا  اشاره شد. (2) محل آن جایی است که در آن آزاد سازی  انرژی شروع می شود (برای مثال مختصات اولین عنصر شکاف منسجم)، که یک قیاس برای کانون زلزله طبیعی ارائه می دهد. (3) مکانیسم منبع این رویداد میانگین وزنی مکانیسم تمامی شکاف های شکسته شده در این شکستگی، بر اساس انرژی جنبشی است که آنها آزاد می کنند، است . (4) انتشار انرژی به صورت کل انرژی جنبشی تمام عناصر شکاف منسجم درخوشه محاسبه می شود.

از دیدگاه نقطه نظر انتشار شکستگی ، تزریق سیال موجب انتشار شکستگی می شود  زمانی که قدرت ذاتی سنگ غالب و هنگامی که فشار سیال تحریک به اندازه کافی زیاد نیست، متوقف شده است. برای مثال، نامطبوعی طبیعی می تواند فشار بیشتر را حفظ کند و ممکن است شکستگی هنوز هم قبل از اینکه فشار سیال به اندازه کافی برای غلبه بر قدرت آن تجمع یابد، باقی بماند. زمانی که  فرآیند شکستن رخ می دهد، حجم مرطوب افزایش می یابد، و فشار سیال بر این اساس کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، عملیات HF معمولا در چند مرحله انجام، و فشار سیال در مراحل مختلف متفاوت است. الگوریتم خوشه ای دو مرحله ای معرفی شده در اینجا به درک هندسه شکستگی-HF القاء شده ، و چگونگی

پاسخ شکستگی ها به تنوع پس زمینه زمین شناسی و روش تزریق ، کمک می کند . تجزیه و تحلیل بیشتر بر اساس نتایج حاصل بحث خواهد شد.
4.2.B-ارزش
قانون  GutenbergeRichter(قانونGER) بیان می کند که توزیع  فراوانی emagnitude (FMD) از فعالیت های لرزه ای در یک حجم مفروض می تواند با قانون ساده قدرت تقریب زده شود (گوتنبرگ و Richter ، 1944):

معادله 10

که در آنN (>M) اشاره دارد به تعدادزمین لرزه با بزرگی بزرگتر ازM، وa و b ثابت می باشد.
قانون  GERبه طور گسترده برای توصیف  HF القایی MS استفاده شده است(Utsu، 1999؛ GROBو van der Baan ، 2011). در این بیان خطی،B-مقدار توسط شیب منحنیFMD داده شده 
است که معمولا در اطراف1 است.B-ارزش به عنوان یک پارامتر مهم که مشخص کننده لرزه خیزی یک
منطقه است، در نظر گرفته شده است.

روش حداکثر احتمال(MLM) مناسب ترین راه برآورد b-value  را فراهم می کند (آکی، 1965؛ ).

معادله 11

که در آن E تعداد اولر است. MC اندازه کامل است، که به عنوان کمترین مقدار تعریف شده است که در آن تمام رویداد در حجم زمان فضا تشخیص داده می شوند (Woessner وWiemer، 2005)؛ M میانگین ​​مقدار حساب شده برای   M> Mc  است؛ و DMbin عرض مرج کردن(تظريف)  فهرست است. MLM در اصل توسط کوچکترین رویداد کنترل می شود و کمتر تحت تاثیر 
رویدادها در پایان بزرگ ریشتری قرار دارد  که ممکن نیست متناسب با قانون GER باشد (Amitrano، 2012).

انتخاب ofMc، فراتر از رویداد AE باید در برآورد B-ارزش ، که به طور مستقیم بر ارزیابی bvalue اثر می گذارد، حذف شود و به نوبه خود برآورد نرخ کلی لرزه خیزی را تحت تاثیر قرار می دهد (Mignan و Woessner، 2012). به منظور ارائه برآورد قوی bvalue ، ما Mc  را با به کارگیری روش انحنای حداکثر برآورد می کنیم (MAXC) Wiemer) و ویس، 2000). در این روش Mc  نشان دهنده نقطه ای در دامنه بزرگی است که در آن جمعیت رویداد لرزه ای متمرکزین است. علاوه بر این، عرض مرج کردن( تظريف ) در این کار 0.1 (یعنی DMbin ¼ 0.1) انتخاب شده است بنابراین برآورد با توجه به اندازه بن بزرگ، مغرضانه نیست (Bender ،1983).

MAXC برای ناچیز پنداشتن MC، مورد انتقاد قرار گرفت به ویژه برای FMD به تدریج منحنی شده که با قانون GER متناسب نیست (Rydelek و Sacks ، 1989؛ Woessner و Wiemer، 2005). اما، ما از آن برای سازگاری و مقایسه بین شبیه سازی های مختلف استفاده می کنیم.

3.ارزش D

انتگرال همبستگی،  C(r)، برای مطالعه کمی الگوی توزیع فضایی رویداد زمین لرزه مورد استفاده قرار گرفته است (هیراتا و همکاران، 1987

معادله 12

که در آن NR (R<R) تعداد جفت چشمه لرزه جدا شده توسط یک فاصله کوچکتر از R است وn تعداد کل رویداد است.اگرتوزیع منبع دارای یک ساختارفراکتال باشد، پس ما داریم

معادله 13

که در آنD بعد فراکتال توزیع است که درمقیاس logelog خطی است.
در وضعیت2D، D ¼2 نشان می دهد توزیع محل منبع کاملا اتفاقی است ومقادیر پایین تر حضور

خوشه ای را نشان می دهد. توجه داشته باشید که D-ارزش هیچ گونه اطلاعاتی در مورد شکل توزیع فضایی رقم نمی زند، و تجزیه و تحلیل های فراکتال باید با یک آزمایش بصری از الگوی منبع واقعی همراه باشد.

5. نمونه های شبیه سازی عددی
سه نمونه شبیه سازی HF در این بخش نشان داده است.
در بخش 5.1، اولین مثال الگوریتم خوشه بندی و KDE را نشان می دهد . در بخش 5.2 و 5.3، نفوذ
صفحات لایه و شکستگی طبیعی (یعنی DFN) برای عملیات HF بررسی شده است.

پارامترهای ژئوتکنیکی توده سنگ و عناصر شکاف  منسجم که برای این نمونه ها استفاده شده یکسان (جدول 1) هستند. علاوه بر ارزش B و D  ، جنبه های دیگری از علاقه مهندسان و ژئوفیزیک ها که می تواند توسط FDEM محاسبه شود، نیز در این نمونه ها ، برای مثال، مقدار تنش های اصلی و تابش موج لرزه ای، نشان داده شده است.

5.1. مثال 1: تظاهرات الگوریتم خوشه بندی
یک مدل عددی در مقیاس کوچک با یک تنظیم ساده زمین شناسی
در این مثال استفاده شده است. خصوصیات ژئوتکنیکی قابل توجه استفاده شده برای توده سنگ و عناصر شکاف منسجم در جدول 1 ذکر شده است.
این مثال یک حالت ایده آل برای نشان دادن الگوریتم خوشه بندی (شکل 3) و توانایی FDEM برای گرفتن تابش موج استرس (شکل 4a) است.

برای شبیه سازی دبی ثابت با استفاده از عملیات HF واقعی تر ، نصب و راه اندازی یک پوشش سفت (یعنی فولاد و سیمان) صریحا شبیه سازی شد. در این مثال، شکاف به سمت شرق سوراخ شده و راه اندازی مدل در شکل نشان داده شده است. 4B. علاوه بر این، تنش های در محل در جهت عمودی و افقی مساوی در نظر گرفته شده  است (SV ¼ ¼ SH 25 مگاپاسکال).

الگوریتم خوشه بطور موفقیت آمیز شناسایی شد و عناصر شکسته شده شکاف منسجم که متعلق به شکستگی انتشار شرقی بودند را متصل کرد ، و پس از آن KDE غیر پارامتری آنها را به سه بخش با توجه به توزیع موقتی آنها (شکل 3) تقسیم کرد. بعد از هر دسته ای از رویداد، فضای اضافی سوراخ  که توسط HF ایجاد شد باعث افت استرس شد، و تا زمانی که فشار سیال به اندازه کافی برای شکستگی دوباره سنگ انباشته شد، شکستگی متوقف شد.
سرعت انتشار از هر رویداد می تواند با تقسیم طول کل شکست به مدت زمان انتشار شکستگی برآورد شود(یعنی T2 _ T1). بخش شکستگی نخست، بین MS 2.8 و MS 3.8 ، در سرعت 870 متر برثانیه، و بخش دوم در سرعت 630 متر بر ثانیه بین MS 4.4 و MS 5.1 انتشار یافته است. آخرین بخش از شکستگی تنها شامل یک عنصر شکاف منسجم شکسته است، در نتیجه هیچ سرعت انتشاری محاسبه نشده است. علاوه بر این، شکل 4A نشان می دهد که موج لرزه ای از شکستگی انتشار یافته مربوط به بخش دوم، تابش شده است. انرژی لرزه ای تابش شده از نوک شکاف که به وضوح با استفاده از مدل گرفته می شود، شامل تغییرات آن با توجه به سطح شکستگی مشاهده شده است.

5.2. مثال 2: تأثیرات صفحات لایه
در این مثال، شرایط تنش درجا 
SV ¼ 65 MPa و SH ¼ 50 مگاپاسکال در نظر گرفته شده ، که مربوط به تکمیل عمق حدود 2.5 کیلومتر با نسبت تنش K0 ¼ SH / SV ¼ 0.77 است. صفحات لایه افقی در در مدل اجرا شده و شکاف  در شش جهت سوراخ شده است.

جهت انتشار غالب شکستگی توسط تنش درجا، به خصوص جهت تنش اصلی حداکثر، کنترل شد. با این حال، به وضوح نشان داده شد که صفحات لایه به الگوی شکستگی، پیچیدگی اضافه می کنند (شکل 5).

شکستگی در داخل صفحات لایه مجاور شکستگی اصلی نفوذ کرده و رویداد MS را ایجاد کرد. اهمیت محصولات توده سنگ طبیعی برای HF به وضوح با شبیه سازی FDEM برجسته شده است.
علاوه بر این، MS مشاهده شده در این مدل در b ¼1.20   (شکل 6) و D ¼ 0.47 به دست آمد.

5.3. مثال 3: تأثیرات DFN
مدل سوم برای بررسی HF در یک چاه افقی قرار گرفته در یک صورت بندی شکافدار طبیعی مورد استفاده قرار گرفت. همان شرایط تنش در محل مشابه مثال 2 استفاده شده است. DFN ساده شده، شامل دو مجموعه شکستگی متمایل به _45_ در جهت تنش اصلی ، در مدل (شکل 7) جاسازی شده بود. قدرت پارامترهای این شکستگی های طبیعی انتخاب شده بود به طوری که آنها تا حدی تحت تنش داده شده در محل، باز بودند.
الگوی شکستگی شبیه سازی شده نقش حیاتی 
ناپیوستگی توده سنگ از قبل موجود را نشان می دهد. روند شکستن اورژانسی شامل
ترکیبی از شکستگی از طریق سنگ دست نخورده (شکل 7B) و برش در امتداد ناپیوستگی از پیش موجود (DFN) (شکل 7C) است. در مقیاس محلی، فشار سیال، موجب القای شکستگی متمایل به پیروی از DFN می شود، در حالی که در مقیاس جهانی متمایل به هم ردیف شدن با حداکثر تنش درجا( in situ) است. این نتایج در توافق با مدل مفهومی ارائه شده توسط Dusseault (2013) است.

فعال شدن مجدد DFN، رخدادهای کم مقدار از MS-HF انتشار می دهد که از HF-ناشی از MS مشخص می شود، و در نتیجه بصورت جداگانه تجزیه و تحلیل می شوند. گزارش B-ارزش 0.61 (شکل 8)، و فعال شدن مجدد شکستگی طبیعی منجر به B-ارزش 1.59  (شکل 9) می شود.

ما بر این باوریم که خروج معنی داری بین محدوده بزرگی -HF ناشی از MS و فعال شدن مجدد شکستگی های طبیعی ، و همچنین خود B-ارزش ها، ممکن است شاخص های مفیدی برای تفسیر داده های زمینه و ترسیم ساختار DFN در حوزه باشد.

در مورد توزیع فضایی MS، رویدادهای واقع در شکستگی اصلی-HF القایی یک D-ارزش 0.27 دارد، که پایین تر از گزارش شده در بخش 5.2 است. آزمایش بصری الگوی شکستگی در شکل 5 و 7 نشان داده شده یکی از آنها  می تواند تفسیر کند که شاخه های کمتری با DFN در مدل وجود دارد، و وقایعی که بیشتر متمرکز اند، موجب D-ارزش کمتر است. اگر رویداد MS از فعال شدن شکستگی های موجود از قبل در نظر گرفته شوند، D-value  به 1.69 افزایش می یابد ،که نظم بالاتر اتفاقی توزیع فضایی MS را با توجه به حضورDFN نشان می دهد.

6. نتیجه گیری
شبیه سازی عددی می تواند به عنوان یک ابزار اضافی برای حل مشکلات مهندسی ژئوفیزیک و ژئوتکنیک استفاده شود. FDEM معرفی شده در این مقاله می تواند رفتار مکانیکی مخزن تحت عملیات HF و فعالیت های لرزه ای مرتبط را شبیه سازی کند.علاوه بر این، می تواند محیط زیرزمینی را با در نظر گرفتن ناپیوستگی توده سنگ طبیعی، در مقایسه با روش پیوسته، واقعی تر شبیه سازی کند.

یک الگوریتم خوشه بندی غیر پارامتری برای سهولت وابستگی شبکه از رویداد FDEM شبیه سازی شده، توسعه داده شد، که منجر به پیش بینی واقع بینانه تر MS است. ارزش B و ارزش D  با دقت بر اساس زمینه های زمین شناسی مدل ارزیابی شده است. به نظر می رسد FDEM از شبیه سازیHF برای توانایی منحصر به فرد در به دست آوردن بینش ژئومکانیکی و ژئوفیزیک به  HFدر شرایط توده سنگ واقع بینانه، امید رود.علاوه بر این،FDEM پتانسیلی برای مدل سازی رو به پیشرفت MS نشان داد، با توجه به توانایی ذاتی آن برای تولید رویدادهای لرزه ای مصنوعی از جنبه ژئومکانیکی ، که ممکن است بینش ارزشمندی برای تفسیر داده های  MSمشاهده شده دراین زمینه، ارائه کند.