سیستم شناسایی و تخمین دبی ثانویه بر اساس اطلاعات سطحی تحت شرایط

جریان متغیر تدریجی

خانم فرزانه احمدی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه های هیدرولیکی

جناب آقای دکتر بارانی

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

چکیده

تخمین دبی از اندازه گیری های عمق/ مرحله در یک کانال با ضریب زبری نامعلوم دارای اهمیت است زیرا با وجود همه موانعی که در عمل وجود دارد، می توان آن را جایگزین منحنی میزان کرد. تلاش های زیادی به خصوص در دهه گذشته در این زمینه انجام شده است که به توسعه روش های مبتنی بر رویکردهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی منجر شده است. در این مقاله، اگر چه دوره جریان  در رابطه با این موضوع به صورت گذرا در نظر گرفته شده است، اما به نظر می رسد که، از جریان در شرایط حالت پایدار چشم پوشی شده است. در این مقاله، سیستم شناسایی ( تعیین ضریب زبری) و تخمین دبی ثانویه برای حالت پایدار تحت شرایط جریان متغیر تدریجی شامل دو مورد زیر می باشد:  اولین مورد یک کانال مستطیلی عریض با ضریب زبری شزی نامعلوم و دومین مورد یک کانال ذوزنقه ای با ضریب زبری مانینگ نامعلوم می باشد. در این راستا، فرض می شود که تعدادی از مشاهدات عمق/مرحله  در طول بازه وجود دارد و تلاش شد که یک جفت مناسب از ضریب زبری پیدا شود و دبی ای که تحت آن نیمرخی ازحالت پایدار طولانی تحت شرایط جریان متغیر  تدریجی ایجاد می شود، مشاهده شد. نشان داده می شود که این مسئله می تواند به صورت یک مسئله بهینه سازی رفتار کند که در آن مجموع انحراف های متوالی محاسبه شده از عمق های نیمرخ جریان مشاهده شده به عنوان تابع هدف در نظر گرفته می شود. به منظور انتخاب مناسب روش جستجو بهینه، نقشه برجسته تابع هدف رسم شد که نشان می داد که سطح تابع هدف صاف است و حالت مطلوب بهینه در طیف گسترده ای از ضریب زبری و جفت دبی ها وجود دارد. بنابراین، روش بهینه سازی بر پایه مشتق گیری رد شد. از آنجا که الگوریتم ژنتیک یک روش جستجو بهینه از مشتق  می باشد و دارای قابلیت انجام بر روی مجموعه ها را دارد، در این تحقیق از این روش به منظور حل مسائل بهینه سازی مربوطه استفاده شده است. الگوریتم ژنتیک استاندارد، به منظور جلوگیری از محدود شدن در حالت بهینه سازی محلی اصلاح شده است. این اصلاحیه دست یابی به راه حل بهینه جهانی را تضمین می کند. GA بر اساس روش بهینه سازی برای شناسایی یک سیستم می باشد و به تخمین دبی ثانویه در کانال به مشاهدات عمق/مرحله در حالت پایدار تحت شرایط جریان متغیر تدریجی منجر می شود که از طریق آن هر دو هدف ضریب زبری و دبی را می توان در هر دو شرایط مستطیلی عریض و ذوزنقه ای به دست آورد.

واژگان کلیدی: تخمین دبی، شناسایی سیستم، الگوریتم ژنتیک (GA)، جریان متغیر تدریجی (GVF)، اندازه گیری های عمق/مرحله.

1. مقدمه

اندازه گیری جریان در کانال های باز طبیعی یا مصنوعی یکی از مهم ترین زمینه های مطالعه هیدرولوژی در طول دو قرن گذشته بوده است، زیرا این اندازه گیری برای مراحل مختلف برنامه ریزی منابع آب جامع و هماهنگ و مدیریت پروژه در یک حوزه رودخانه مورد نیاز است. که در این حالت، هیدرولوژی بسیاری از مطالعاتی را فراهم می کند که منجر به تعیین کردن چندین تکنیک برای اندازه گیری جریان سطحی و تخمین دبی می باشد. امروزه این روش های پیشنهاد شده، که از رابطه دبی- اشل یا منحنی میزان استفاده می کنند ، عملا به طور گسترده استفاده می شوند. با این اوصاف، این روش دارای چندین اشکال مهم است که متخصصان آب شناسی (هیدرولوژیست ها) را متقاعد می کند که مطالعات خود را در زمینه اندازه گیری جریان افزایش دهند.

منحنی میزان در هر مقطع عرضی از رودخانه نیازمند تعداد کافی اندازه گیری های دقیق و هم زمان از هر مرحله و سرعت در مقطع عرضی رودخانه می باشد و همچنین نیازمند انتگرال گیری فضایی برای محاسبه دبی می باشد. بنابر این، این روش نیاز به تعیین سرعت از زمین مساحی می باشد که کاملا دست و پاگیر است و احتمالا در طول سیلابهای شدید و شبانه ممکن نیست. علاوه بر این، بستر رودخانه در معرض رسوب و همچنین پوسیدگی پوشش گیاهان آبزی و همچنین تجمع مواد آلی باقی مانده می باشد، بنابراین منحنی میزان توسعه یافته به منظور محاسبه این بی نظمی در مجرای جریان باید به صورت دوره ای به روز شود. به عبارت دیگر، مراحل توسعه با وجود تمام این موانع و مشکلات باید به صورت دوره ای انجام شود. علاوه بر این، طبیعت رابطه دبی-اشل ، بر اثرات پسماند از جریان ناپایدار در رودخانه ها و شیب بستر متوسط و تغییرات شکل از یک رویداد به رویداد دیگر، به طور کامل در روش منحنی میزان در نظر گرفته نمی شود.

اگرچه تلاش های زیادی به منظور استفاده از معادلات سن-ونانت برای دستیابی به مدل غیر خطی طبیعی از منحنی های میزان انجام شده است، مراجعه به فرمول مشهور جونز نیز به طور گسترده پذیرفته شده است و روش آن در مقالات قرن گذشته توصیه شده است. از آنجا که این روش ها اطلاعات دقیق هندسی و پارامترهای هیدرولیکی را جستجو می کنند که به طور معمول از زمین های مساحی تعیین می شوند، اما کاربرد آنها عملا دشوار و دست و پاگیر است. این محدودیت ها متخصصان آب شناسی(هیدورلوژیست ها) را متقاعد می کند که روش هایی را توسعه دهند که دبی را بدون نیاز به اندازه گیری سرعت هم در توسعه وهم در کاربرد مراحل و همچنین با نیاز کمتر به پارامترهای تنظیم شده زمینی ، تخمین بزند.

در سه دهه گذشته، مطالعات زیادی به منظور تخمین دبی جریان رودخانه با استفاده از اندازه گیری های مرحله ای یا عمق جریان انجام شده است. در این راستا، دو روش کلی در نظر گرفته شده است. در روش اول، متخصص آب شناسی (هیدرولوژیست) از سازه های هیدرولیکی مانند خاکریز های پهن یا نوک تیز به منظور کنترل یک رابطه فیزیکی مشخص که بین هرمرحله و دبی جریان وجود دارد استفاده می کنند. این رابطه فیزیکی به عنوان منحنی میزان عمل می کند . اگرچه این روش کافی به نظر می رسد ، اما باید این مورد نیز در نظر گرفته شود که ساخت و ساز این سازه های هیدرولیکی نسبتا گران و هزینه بر است و نیازمند دست بردن در محیط زیست می باشد که باید تا حد امکان از آن اجتناب شود. علاوه بر این، هر گونه تناقض بین سازه ایده آل و سازه در حین عملکرد، به عملکردی غیر منتظره منجر می شود که به نوعی باعث کاهش قابلیت اطمینان این روش می شود. از سوی دیگر، با توجه به نیازهایی که برای ساخت یک سازه هیدرولیکی وجود دارد، این روش اندازه گیری جریان معمولا بخشی از پروژه ای جامع در یک منطقه خاص است که با در نظر گرفتن ملاحظات، انتخاب شده است و در نتیجه نمی توان در هر بخش از رودخانه ای دلخواه اجرا شود.

در روش دوم که به تازگی ارائه شده است،از مسیریابی جریان رودخانه ای هیدرولیک یا هیدرولوژیکی به منظور دست یابی به هیدروگراف جریان رودخانه از اندازه گیری های مرحله ای و عمقی استفاده شده است. اگرچه مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است، به نظر می رسد روش انجام شده توسط Perumal و همکاران، اولین روش ثبت شده ایست که مستقل از اندازه گیری های سرعت در رودخانه و مقاطع آن انجام شده است. این روش بر پایه نتایج مطالعات اولیه در زمینه مفاهیم مسیریابی هیدرولیکی به کاررفته در پارامترهای موجود در روش ماسکینگام می باشد که بیشترین روش غالب در مسیر یابی جریان های رودخانه ای می باشد. این روش در چندین مطالعه به کار برده شده است و نتایج مناسبی از آن به دست آمده است. در مطالعات بعدی انجام شده، محققان از معادلات حاکم بر جریان ناپایدار به منظور تعیین مقادیر دبی در ارتباط با مراحل مشاهده شده، استفاده کردند. در مطالعات اخیر، مدل پراکنشی به منظور اجتناب از نیاز ناشی از هندسه مقطع عرضی کانال استفاده شد. محاسبه متوسط ضریب زبری در حالت کالیبراسیون از طریق سه مرحله اندازه گیری در مقاطع یا دو مرحله اندازه گیری در مقاطع با یک مقطع فرضی مشخص شده دور از نقطه پایین دست،  به دست آمد. عملکرد مناسب برای این روش های توسعه یافته در تخمین دبی در یک کانال فقط با استفاده از اندازه گیری های مرحله ای گزارش شده است.

اگرچه مقدار ضریب زبری متوسط در مطالعات فوق واسنجی (کالیبره) شده اند، به نظر می رسد که عدم تعادل در امتداد رودخانه یک نیاز اساسی برای پروسه های کالیبراسیون است. به عبارت دیگر، ضریب زبری و محاسبات جریان های بعدی زمانی که دوره جریان پایدار وغیر یکنواخت است، در نظر گرفته نمی شوند. با این حال، اگر جریان در حالت شرایط ثابت باشد چه چیزی باید انجام شود؟  آیا ممکن است که شناسایی سیستم و پروسه تخمین دبی ثانویه به شرایط جریان پایدار منتقل شوند که در آن مشاهدات مرحله/عمق در دسترس هستند؟ به نظر می رسد که امکان تعیین ضریب زبری و تخمین دبی ثانویه در شرایط جریان پایدار با نیمرخ طولی سطح آب در متون موجود حذف شده است. این مطالعه به منظور امکان شناسایی سیستم (تعیین ضریب زبری) و تخمین دبی ثانویه در رودخانه ها با مشاهدات مرحله/ عمق در شرایط جریان حالت پایدار انجام شده است.

این مقاله به شرح زیر می باشد: مروری کلی بر جریان متغیر تدریجی که روش حل آن در بخش 2 ارائه شده است.همچنین در این بخش نیز به بررسی مروری بر پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش انجام شده است. پس از آن در بخش 3، مسائل بیان شده و انتخاب روش بهینه سازی مناسب بحث شده است. در این مطالعه یک مرور کلی بر الگوریتم ژنتیک و برنامه جستجوی بهینه بر اساس GA توسعه داده شده است که در آخرین قسمت بخش 3 ارائه شده است. سرانجام بحث و نتایج و ملاحظات ارائه شده است.

2- مرور بر پژوهش های انجام شده

بوساری و لی  (2016)یک مطالعه ی آزمایشی هوشمند (سیستماتیک) انجام دادند که برای بررسی تأثیرات توزیع الگو دانه های گیاهی در شرایط hydrodynamic پویا است با جریان تدریجی متفاوت از طریق برآیند پهنای برگ مورد بررسی قرار گرفته است(می گیرد) وصله کردن گیاهان مصنوعی محدود با حجم  کسری از خاک در یک طیف از 0.005 -0.121 مورد استفاده قرار می گیرد و پایه عدد رینولدز (Reynolds)  در طیف (گستره) 260-500  است.برش طولی آب سطحی اندازه گیری شده است و تأثیرات افزایش چگالی ناهمواری با توجه به فضای کناری (جانبی) و طولی تحت شرایط جریان مورد بررسی قرار دادند.معادله ی مقدار حرکت مرتبط با جنبش مقاومت (آزادی)  و شکل آب سطحی (سطح اب) استفاده شده است که برای بدست آوردن میانگین حجم لایروبی از ضریب Cα  (Carapy) ثابت است.نتایج آنها نشان داد که Cα   با افزایش عدد رینولدز کاهش می یابد و همچنین با افزایش مقدار Ø در فضای جانبی کاهش می یابد که بخاطر تأثیرات حفاظتی است و مقدار در فضای چگالی ثابت افزایش می یابد بخاطر تأثیرات کانال ها یک برابری تجربی بدست آورده شده است که Cα   در رابطه فضای جانبی و طولی چگالی Ø است.[1]

از طرف دیگر  stax,shen  یافته هایی پیدا کردند که افزایش حجم ضریب لایروبی با کسر حجم جامد برای تنظیم سیلندر با آرایش شطرنجی همراه است.استفاده از سرعت بین ریشه ها مثل مقیاس کاهش سرعت یا حجم ضریب لایروبی است که نزدیک به سیلندر ایزوله شده است NEPF و TANINO تصمیماتی برای مشخص کردن نظم تصادفی لایروبی در سیلندرها انجام دادند و دریافتند که افزایش حجم ضریب لایروبی با Ø همراه است.

Tam و Li مطالعات تقریبا سخت در مورد زندگی گیاهی انجام دادند. وقت جریان تدریجی متفاوت با شیب کف ملایم نسبت 01:1000 برابری طولی (momenentum) برای مشخص کردن میانگین ضریب ؟؟؟ لایروبی از طریق تطابق شکل آبهای سطحی اندازه گیری شده  و محاسبه شده ( Computed) بود. مطالعات زیادی وجود ندارد که جریان پهنای برگ گیاهی را نشان دهد.  [3]

وطن خواه و عیسی (2013) در پژوهشی با عنوان "ارایه مدل جریان دقیق به تدریج متنوع برای سطح آب در کانال های دایره ای" ارایه نمودند که یک تقریب سازی صحیح از  عدد فرود (F) برای چرخه کانال ها ارائه می دهد که بخشی از تعادل جریان تدریجی تفاوت هاست ( cvf). این تقریب سازی مطرح شده با استفاده از تکنیک بهینه سازی برای کاهش خطای نسبی بین ارزش واقعی و تضمینی است. که منجر به ماکزیمم خالص 06/0 در مقایسه با ؟؟؟؟ برای روش تقریبی ای موجود است. عدد تقریبی فرود (F) در تعادل حاکم جریان تدریجی تفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. برای پیشرفت راه حل تحلیل این تعادل با استفاده از مفهوم ساده سازی کسرهای ..... است . مقایسه راه حل های مطرح شده و تقریبی برای طول مرداب نشان می دهد که معمای راه حل تقریبی موجود می تواند به 30% از عمق که جریان نرمال برسد.[4]

تخمین صحیح آب های سطحی در جریان تدریجی گوناگون( متفاوت ) در کارهای طراحی و برنامه ریزی مهم است. مطالعات فراوان در جریان تدریجی گوناگون برای انواع مختلفی از کانال های باز انجام شده است. در حالیکه مطالعه تحلیل و نیمه تحلیل از Gvf پیشرفت یک راه حل نیمه تحلیل برای استفاده از تعامل عددی را استنباط می کند.

Kedier و Cha و Nanun و Tomlinson از روشی استفاده می کنند که یک زاویه مرکز به جای عمق نسبی آن را شامل می شود. هر دوی این راه حل ها برای جدول بندی جریان عملکرد و ارزیابی آنها که تفاوت ناچیزی دارند استفاده می شود.

کانترو و همکاران(2015) مطالعه ای در حدود تأثیرات تخلیه در محاسبات تدریجی گردش متنوع با مقایسه سیزده روش مختلف برای کانالهای ترکیبی ارائه کردند، جاییکه هم انرژی و معادله مقدار حرکت در نظر گرفته می شوند. تخلیه، تخریب سرعت توزیع، انرژی معین، مقدار حرکت و نقشه گردش مشخص می شود. بعد از مطالعه پیش بینی های گردش تدریجی آهسته، یک نظریه جدید برای تولید انرژی بهتر و معادله مقدار حرکت توسعه می یابد. این معادلات قادر خواهند بود گردش را با نسبیت بیشتر تشریح کنند. نتیجه گردش طبیعی آهسته، نتیجه گیری های واقع بینانه ای برای محاسبات گردش در کانالهای ترکیبی فراهم می شود. از آنجاییکه یک نظریه جدید برای سرعت بخشیدن به گردش متنوع را توسعه می دهد. هدف مطالعه آنها دوگانه بود. اولین هدف مرتبط با گردش تدریجی متنوع و تاثیر پیش بینی تخلیه آب های روی زمین است. برای این هدف سیزده روش پیش بینی در دسترس مرتبط مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند . برای آشکار کردن تاثیر انتقال مقدار حرکت در محاسبات اصلی نقشه گردش. این شیوه ها ابتدا به اصطلاح از روش پیش بینی برای تاکید در مورد صحت روش پیش بینی مورد مقایسه قرار می گیرند. سپس این روش ها برای محاسبه ضریب سرعت توزیع که عمدتا کالری (انرژی) و ضریب مقدار حرکت.[2]

3-یک مرور کلی بر جریان متغیر تدریجی

3-1- معادله تابع اصلی

معادله تابع متغیر و تدریجی برای کانال غیر منشور با هندسه متقاطع اختیاریدر مشکل د آمده است که می تواند بدین نحو نوشته شود معادله 1 جاییکه x، متغیر فضا در طول جهت جریان و y نیز عمق جریان و so و sf هم شیب لایه و شیب اصطلاک است R هم میزان جریان حجمی است و  A حوزه متقاطع جریان و t  عرض بالای جریان است و باید ذکر شود که a ضریب انرژی جنبشی است فرض می شود که در کاربردهای عملی واحد است و g نیز شتاب می باشد به علت جاذبه yی کانال منشوری باشد معادله از قبل ذکر شده می توانند به معادله زیر ساده شوند :

شکل 1- کانال غیرمنشور با هندسه مقطعی دلخواه.

در دین وضعیت ها جائیکه لاین های جریان به صورت منطقی مستقیم و معادل هستند و شیب لایه یک چک است توزیع فشار در عرض جریان سیال هیدرواستاتیک است این مسئله می تواند به عنوان مجموعه اندازه گیری های عمق آب در طول کانال بیان شوند و آیا امکان دارد که ناهمواری کانال و تخلیه مرحله ای به صورت واحد محاسبه شوند.

3-2- رویکردهای راه حل

مسائل جریان متغیر تدریجی از طریق رویکردهای متعددی حل می شوند که می توانند به 3 طبقه مختلف تقسیم شوند در طبقه اول، بررسی راه حل تحلیلی مدنظر است و تلاش های زیادی نیز در این زمینه در طول دو قرن گذشته صورت گرفته است به نظر می رسد که بررسی توسط برس در 1868 ابتدا تلاش هایی را نشان داده که در آن راه حل تحلیلی برای معادله جریان برای مورد خاص با کانال مستطیلی با ضریب ناهمواری ثابت در بُرد محاسباتی مد نظر است بررسی های متعددی بعدها صورت گرفته به منظور یافتن راه حل های تحلیلی برای کانال های مستطیلی و ذوزنقه ای مبتنی بر ضریب ناهمواری مانینگ یا چیزی متغیر،، انجام شده اند این تلاش ها منجر به راه حل های تحلیل برای انواع متعدد بخش های هرض شده اند. این روش ها معمولا معادله تابع انتگرال را به یک راه حل معادله جبری معادل تغییر می دهند که ریشه ها نمی توانند محاسبه شوند در بخش موارد و بنابراین آن ها معمولاً استفاده آسانی ندارد و در نتیجه آن ها کاربردهای محدودی دارند در طبقه دوم تلاش  برای یافتن راه حل تحلیلی صورت گرفت از طریق استفاده از یک ارتباط فرضی که میان فاکتور انتقال و عمق جریان وجود دارد این هیچ محدودیتی برای شکا متفاطع  کانال وجود ندارد از آن جا که ارتباطی میان این فاکتور و عمق جریان وجود دارد که تقریبا در این روش ها برآورد شده اند.

در طبقه سوم تلاش می شود تا راه حل عددی برای معادله دیفرانسیل معمول یافت شد که حاکم بر جریان مرحله پایا می باشد.

این روش ها از روش گام استاندارد ساده  برای روش تصحیح شده پیش بینی شده گسترش یافته اند به علت پایه عددی این روش ها و نیاز به ادغام عددی حفلا در برآورده های ادغام عددی مستقیماً منتقل به راه حل در مطالبات پروفایل سطح آب می شوند همچنانکه تمرکز بررسی جریان روی تشریح احتمال توصیف سیستم و برآورد تخلیه مرحله ای مبتنی بر مجموعه اندازه گیری های عمق می باشد یک نیاز اساسی به انتخاب متدولوژی راه حل قابل اعتماد وجود دارد که منجر به راه حل آزاد از حفلا به صورت نسبی می باشد در نتیجه روش هایی که به طبقه اول تقسیم شده اند، مدنظر برای مورد قسمت اول هستند به علت سادگی آن، عددی اول در این بررسی در مورد کانال مستطیلی وسیع با ضریب ناهمواری چیزی انجام شده است به منظور بررسی یک مورد کلی تر، تست عددی ثانوی در مورد کانال ذوزنقه ای غیر منشور انجام شد با استفاده از رویکردهای طبقه سوم و در دو بخش، کانال مستطیلی گسترده و راه حل یافت شده توسط 1868، بازنگری شده اند و به تدریج کانال ذوزنقه ای غیر منشور و متدولوژی راه حل مورد استفاده کانال از قبل ذکر شده در شرایط جریان متعدد مورد بحث قرار گرفته است زمانی که رژیم جریان ثابت و واحدابت که یک استثنا بجای قانون است این توصیف سیستم و برآورد تخلیه نمی تواند به بدست آید همچنانکه راه حل واحد نمی باشد.

3-3- کانال مستطیلی وسیع و راه حل تحلیلی برس

تکثیر ریاضی معادله (2) در مورد کانال مستطیلی با ضریب ثابت چیزی منجر به معادله 3 می شود.

ادغام این معادله منجر به معادله جبری زیر می شود

جائیکه y,yn و a1 ثبات ادغام است و باید ذکر شود که این معادلات y عمق جریان، yc, yn هم عمق جریان اصلی و معمول هستند گرچه این معادله در x واضح است و در عمق آب صداقت ندارد (y) در مورد اخیر راه می تواند از طریق کاربرد تکنیک سرچ ریشه ای به علت غیر خطی بودن معادله تابع انجام شود.

3-4- کانال ذوزنقه ای غیرمنشور و راه حل عددی آن

در مورد کانال غیر منشور، محاسبه پروفایل سطح آب، بدست آمده است از طریق نوع خاص طراحی عددی بنام روشی تصحیح کننده – پیش بینی کننده و روش یولر دژنام پیش بینی کننده انجام شده است در این روش عمق جریان می تواند از معادله زیر محاسبه شود.

جاییکه (z) اشاره به معادلات در بخش xi و یک روش در y نشان دهنده اشتقاق y با توجه به x است و باید ذکر شود که y! باید از معادله (1) به علت هندسه غیر منشور کانال محاسبه شوند از آن جا که صرف i+1 در هر دو سمت معادله (6) y نشان داده شده و yi + 1  هم می تواند از طریق یک فرایند تصحیح کننده پیش بینی کننده بدش آید.

چندین طرح در مقالات آمده است در این بررسی طرح زیر مورد استفاده است که در آن yi جایگزین p (xi – yi) شده است.

بر آورد اولیه yi + 1 می تواند از معادله زیر حاصل شود معادله 7 که نشان دهنده ی تعداد تکرار است و اولین سمت در مقدار yi + 1 انجام شده است.

به در شیب صحت مجدد می تواند به منظور کسب مقدار بهتر برای yi + 1 بدست آید.

این فرایند ادامه می یابد تا اینکه هیچ تغییر در مقادیر محاسبه شده yipl جاییکه 4 تولرانس قابل پذیرش از قبل تعریف شده و y|f|j می تواند از معادله زیر محاسبه شود.

4-روش و مواد

4-1- بیان مساله

همچنانکه از قبل بیان شد، در این بررسی، برآورد تخلیه جریان کانال با استفاده از اندازه گیری عمق مدنظر می باشد در این زمینه بررسی های متعدد در دو دهه قبل انجام شده اند که در آن تلاش هایی برای حذف نیاز اندازه گیری سرعت در فرایند برآورد تخلیه صورت گرفت در 5 سال گذشته متدولوژی هایی برای برآورد تخلیه جریان رودخانه با استفاده از اندازه گیری عمق مرحله پیشنهاد شدند توسعه یافتند و بکارگرفته شدند و کارایی های مناسب گزارش شده اند این روش ها معمولا مبتنی بر مفاهیم مسیریابی جریان رود هیدرولیک و هیدرولوژیک است بخش اصلی متدولوژی پیشنهادی تعیین ضریب ناهمواری رودخانه است که تلاش می شود به صورت عددی با استفاده از داده های مرحله ای تعیین شوند در این بررسی ها، تعریف سیستم برای شرط جریان مرحله ناپایدار توصیف شده اند و جریان در شرط مرحله پایا بحث نشده اند.

در جریان غیر واحد ثابت، عمق جریان مشابه در تقاطع های متعدد در طول بُرد دلش کانال مدنظر است شرط جریان متغیر در دو مورد دیده می شود یکی کانال مستطیل وسیع با مورد ضریب ناهمواری چزی ثابت مورد استفاده است به علت صحت راه حل و سادگی و در مورد دوم، کانال ذوزنقه ای غیرمنشوری با ضریب ناهمواری مینینگ ثابت به منظور تشریح اعتبار متودلوژی پیشنهادی برای یک مورد کلی تر به صورت نسبی مدنظر است.

4-1-1- مورد تست اول: کانال مستطیل وسیع با ضریب ناهمواری چزی ثابت

همچنانکه از قبل ذکر شد راه حل تحلیل برای جریان متغیر تدریجی در کانال های مستطیل با ضریب ناهمواری چزی ثابت می توانند از طریق فرایند تکراری تعیین شوند که در متدولوژی پیشنهادی توسط برس مطرح شده است.

مورد تست اول در این بررسی به منظور تعیین ضریب ناهمواری چزی ثابت با تخلیه جریان در کانال مبتنی بر مشاهدات طولی عمق جریان متغیر در طول تنش می باشد به عبارت دیگر در تست مورد نظر تلاش می شود تا جفت q , c پیدا شوند که ایجاد کننده پروفایل سطحی آب مشابه با آنچه است که در صورت امکان مشاهده می شود.

یک کانال مستطیلی وسیع با شیب لایه ی طولی معادل 0.002 تصور کنید که برای آن یک پروفایل جریان متغیر تدریجی m1 با عمق جریان معادل با 380 متر در بخش پایین رود وجود دارد.

فرض می شود که  C= 50m0.5  و g= 2.3m3 ، مقادیر آزمایش هستند پروفایل سطحی آب در یک کشش با 1000متر طول با استفاده از متدولوژی پیشنهادی توسط برس محاسبه شده است.

4-1-2- مورد تست دوم: کانال ذوزنقه ای غیر منشور با ضریب ناهمواری مانینگ ثابت.

مورد تست ثانوی در این بررسی انجام شده است به منظور بحث از مورد کلی تر باید ذکر شود که در بسیاری از کاربردها مانند طرح های طبیعی یا تغییرات مصنوعی این مجرای آب می توانند به غیر از یک کانال ذوزنقه ای غیر منشور برای این مورد در نظرگرفته شوند. طول FLDWAV به عنوان راه حل آزمایش مدنظر قرار گرفته است.

یک انتقال غیر منشور تصور کنید که هندسه متقاطع با عرض پائینی 3متر و شیب جنبی 1:1 در بخش بالا و هندسه مستطیلی با عرض پائینی 13 متر در بخش پائین رود دارد. این انتقال 1000 متر طول داشته و تغییر شیب به صورت خطی در کل طول انتقال رخ می دهد. شیب طولی انتقال 0.001 است و فرض می شود که n=0.01€ می باشد و مقادیر آزمایش و 3.8 متر عمق جریان در جریان پائین رود می باشد. پروفایل سطح آب در پروفایل آب مشاهده شده که در این تشت عددی تلاش می شود. مقادیر محک زمّی Q و n مبتنی بر پروفایل سطحی آب مشاهده شده یافته شود. این پروفایل سطحی آب در جدول 2 دیده می شود. پروفایل سطح آب به صورت طولی  ودر این عمق آب و در این عمق آب در طول انتقال در جدول 2 نشان داده شده اند.

جدول 1- پروفیل سطح آب به دست آمده از حل تحلیلی برس برای یک کانال مستطیلی گسترده ای در آزمون های عددی اول بر اساس

ارزش معیار

جدول2-پروفیل سطح آب به دست آمده از حل مدل FLDWAV برای یک کانال ذوزنقه ای غیر منشوری در آزمون عددی دوم بر اساس ارزش معیار

شکل 2- سطح آب طولی و مربوط عمق جریان انتقادی سطح (CDL) و سطح عمق جریان نرمال (NDL) به دست آمده به عنوان راه حل مدل FLDWAV برای ارزش هدف از زبری ضریب و جریان در آزمون عددی دوم تخلیه.

2-4- انتخاب تکنیک بهینه سازی

تکنیک های بهینه سازی معمولاٌ مبتنی بر استراتژی های تشریحی هستند که می توانند مبتنی بر اشتقاق باشند، فاکتور سطحی که مؤثر بر انتخاب یک تکنیک بهینه سازی مناسب می باشد، مشکل و ماهیت اختلاف تکنیک بهینه سازی، و سطح واکنش خطا با توجه به پارامترهای تنظیم مد نظرند. به منظور داشتن حس بهتری از شکل و اختلاف سطح واکنش و تخلیه جریان ایجاد شده و تخلیه جریان و پروفایل سطحی آب محاسبه شده اند و در نتیجه مجموع خطای مربع متناسب با نتایج آزمایش  است گرچه سطح واکنش به خوبی رفتار می کند . زمانیکه یک پارامتر متغیر است در حالیکه دیگری در مقدار معمول خود ثابت است. یک تصویر متفاوت نمایان می شود زمانیکه هر دو پارامتر مجاز هستند که به صورت واحد و همزمان تغییر کنند و در جدول 3 تا 6 نشان داده شده اند، سطح واکنش از تغییر یک پارامتر در زمان بدست آمده که پارابوئیک بوده و یک سرچ ساختاری معمول مانند تکنیک مبتنی بر شیب می توانن مورد استفاده برای کاهش مقدار بهینه باشند. مانند اینکه الگوریتم مؤثر برای موردی نیست که پارامترها در حال تغییر بصورت همزمان هستند. شکل 6 و 7 نشان دهنده ی نقشه طراحی سطح خطا با توجه به مقادیر متعدد ضریب ناهمواری و تخلیه جریان پیرامون مقادیر آزمایش برای هر تست عددی این ها می باشد. طراحی در این شکل ها اشاره به مجموع خطای مربع برای ترکیبات متعدد ضریب همواری و تخلیه جریان دارند . مجموع مقدار خطای مربع برای پروفایل سطح آب مرتبط با مقادیر آزمایش ضریب ناهمواری بوده و تخلیه  جریان معادل با صفر است که مقدار حداقلی جهانی در طراحی کلی می باشد. همچنانکه به آسانی از شکل 7 و 8 دیده می شود لاین های طراحی نزدیک به مکان بهینه و یا بخشی قابل توجه نقشه طراحی نمی باشند.

شکل 3- جمع مربعات خطا مربوط به محاسبه پروفیل سطح آب در مقابل مقادیر مختلف

شکل 4-جمع مربعات خطا مربوط به محاسبه پروفیل سطح آب در مقابل ارزش های مختلف C و با q¼2.3 متر منجمد

3 / S / M در آزمون عددی اول.

شکل 5-مجموع مربعات خطا مربوط به محاسبه سطح آب در مقابل مقادیر مختلف Q با n¼0.014 منجمد در آزمون های عددی است

شکل 6- جمع مربعات خطا مربوط به محاسبه پروفیل سطح آب در مقابل مقادیر مختلف n با Q¼28 متر منجمد

3 / S در آزمون های عددی است.

شکل 7-جمع مربع نقشه خطوط خطا (10؟ 6؟) برای پروفیل سطح آب به دست آمده از استفاده از جفت مختلف C و q در راه حل تحلیلی برس برای یک کانال مستطیلی گسترده ای در فی آزمون عددی اول.

شکل 8-جمع مربع نقشه خطوط خطا (10؟ 6؟) برای پروفیل سطح آب به دست آمده از استفاده از جفت های مختلف n و Q در حل عددی برای یک کانال ذوزنقه ای غیر منشوری در آزمون های عددی است.

مجموع خطا‌های مربع مرتبط با ترکیبات متعدد ضریب ناهمواری و تخلیه جریان بسیار حداقل می باشد.

همچنانکه از شکل 7 و 8 دیده می شود سطح شاخص خطا به خوبی در نظر نمی باشد. زمانی که در یک اللگوریتم بهینه سازی مبتنی بر اشتقاق هستند به عبارت دیگر تکنیک های مبتنی براشتقاق بخوبی با نقاط شروع نامناسب یا ملاحظات محاسباتی در جفت های واقع شده در باند سفید نزولی مدنظر هستند بنابراین یک استراتژی سرچ ابتکاری باید مورد استفاده بهینه برای حل مسئله بهینه سازی به صورت مناسب باشند تکنیک سرچ بهینه باید دو ویژگی اصل داشته باشند ابتدا فرآیند محاسبه باید از مجموعه نقاط اولیه شروع شود نه نقاط واحد . به عنوان نمونه نیاز دوم، این تکنیک باید از اطلاعات تابع هدف استفاده کند نه مشتق های آن و از آن جا که الگوریتم ژنتیکی یک تکنیک سرچ بهینه ابتکاری و انطباقی آزاد با پردازش معادل در مجموعه ای از عوامل می باشد این روش مورد استفاده در این بررسی بوده برای حل مسئله بهینه سازی.

4-3- الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک یک الگوریتم سرچ تشریحی انطباقی مبتنی بر ایده های اصل ژنتیک ها و انتخاب طبیعی می باشد این الگوریم متعلق به طبقه بزرگتری از الگوریتم های تکاملی است که حل کننده ی مسئله بهینه سازی با استفاده از تکنیک ها توسط تکامل و تغییرات طبیعی می باشد مانند انتخاب، جهش و تغییر و ... .

به عبارت دیگر، الگوریتم ژنتیک یک نوع تکنیک بهینه سازی تصادفی است که ارائه کننده یک استفاده بهینه از سرچ تصادفی درون فضای سرچ از قبل توصیف شده در فرآیند محاسبه است گرچه صحیح تعریف جهانی وجود ندارد الگوریتم های ژنتیکی حاوی 4 جزء اصلی یا گام هستند تعداد اولیه راه حل های بالقوه باید در گام اول ایجاد شود این تولید اولیه می توانند به صورت تصادفی یا متقابل در صفحه شکل می گیرند.

تابع هدف باید برای افراد یا راه حل های بالقوه در گام دوم محاسبه شود این افراد باید براساس ماهیت مسئله بهینه سازی از نقطه نظر کاهش یا افزایشف مرتب شوند انتخاب واحد ها برای شکل گیری استخر و کارکرد متقاطع برای ایجاد واحد های جدید، جزء سوم ر الگوریتم ژنتیک است به منظور نهایی کردن جمعیت ایجاد شده نوین فرآیند تغییر و جهش در گام چهارم انجام می شود که به جلوگیری از اختلالات کمک می کند این گام ها تکرار می شوند تا زمانیکه یک راه حل مناسب ایجاد شده باشد یا تعداد حداکثری ایجاد شده که به دست ما می آیند شکل 9 نشان دهنده چارت جریان یک الگوریتم ژنتیکی استاندارد می باشد.[5]

طرح های متععد در زمینه الگوریتم ژنتیکی بدست آمده اند از طریق استفاده از تکنیک های متععد در انتخاب واحد و عملکردهای جهش و تغییر، و این تکنیک های مناسب و انتخاب آن ها منجر به کارایی مناسب الگوریتم ژنتیک در حل مسئله بهینه سازی می شود در این پژوهش- جمعیت اولیه به صورت تصادفی ایجاد شده اند.

رویکرد انتخاب چرخ مسیریابی در مرحله انتخاب کبار رفته است به منظور کنترل پیشرفت بهینهسازی، بهترین عدد هر تولید منتقل به تولید بعدی شده و هیچ تغییری به علت کاربرد متقاطع روی نمیدهد.

شکل 9-نمودار جریان یک الگوریتم ژنتیکی استاندارد(33)

4-4- برنامه سرچ بهینه مبتنی بر GA توسعه یافته

یک برنامه سرچ مبتنی بر الگوریتم ژنتیکی در مطلب آمده است در این برنامه، تولید مضاعفی جمعیت اولیه انجام شده است. بعد از دامنه محاسباتی محدود شده و تعریف شده- بررسی این تعداد به شکل برخی رشتههای کروموزومی مدنظر قرار گرفتهاند. از آنجا که مجموع خطاهای مربع برای بسیاری از ترکیبات ضریب ناهمواری و تخلیه جریان، مقادیر کوچکی دارند و آنها نزدیک به صفر هستند. معادلهی زیر برای تعریف تابع تناسب بکار گرفته شدند.

معادله 12

این تابع تناسب، مسئله بهینهسازی اصلی را تبدیل به مسئله افزایش معادل کرده است که در آن مقدار تابع تناسب هرگز صفر نبوده یا منفی نیست و میزان آن محدود میان صفر و یک است به منظور ایجاد نسل بعدی، استخر پوشش حصیری یا بود یا شکل گرفته و رویکرد انتخاب چرخ مسیریاب برای انتخاب اصل بکار گرفته شده است. در نتیجه به صورت تصادفی کاربرد متقاطع در سایت بدست آمده و مورد استفاده برای تولید اعداد فرعی و مرحله جهش میباشد که ایجاد کننده کروموزومهای جمعیت نسل بعدی است. باید ذکر شود که در برنامه توسعه یافته، بهترین واحدها در تولید نسل گذشته مستقیماً منتقل به نسل بعد شدهاند بدون اختلال عملکرد متقاطع یا جهش و این ضروری برای کنترل پیشرفت بهینهسازی در نسلهای متوالی است. کروموزومهای حاصله از این نسل تفسیر شده یا رمزگذاری شدهاند به منظور کسب جمعیت تولید نسل بعدی، چارت جریان از قبل ذکر شده. تکرار میشود تا زمانیکه یک راه حل مناسب یافت شود یا تعداد حداکثری نسلها بدست آیند.

از آنجا که همگرایی برای این بهینگی داخلی در کاربرد الگوریتم ژنتیک اصلاح شده است تلاش میشود تا خود برخی اختلافات از طریق محاسبه جلوگیری شود. در این مورد، یک حلقه خارجی در برنامه پیشرفته تعریف میشود که متقاعد کننده برنامه برای شروع با مجموعه جدید نقاط اولیه است زمانیکه برنامه گزارش بهینگی مشابهی را در 10 نسل متوالی ارائه میکند که از مجموعه نقاط اولیه یا تعداد حداکثری نسلها بدست آمدهاند به عبارت دیگر کل فرآیند بهینهسازی چندین بار تکرار میشود و در نهایت بهینگی محاسبه شده جهانی بعد از مقایسه نهایی بهینگی مرتبط با هر فرآیند بهینهسازی موردنظر قرار میگیرد. از اینرو تعداد حداکثری نسلها محدود به مقادیر کمتر بوده و در نتیجه محاسبات کلی انجام میشوند و اصلاحیه در الگوریتم ژنتیک استاندارد منجر به کارایی بهتری در فرآیند سرچ بهینه میشود همچنانکه مورد استفاده در کاربردهای عملی در این بررسی است.

5-بحث نتایج

مقادیر پارامتری زیر مورد استفاده در برنامه سرچ بهینه مبتنی بر GA هستند که مورد استفاده در این برررسی میباشند a و g در مورد تست اول و n و q در تست دوم به عنوان 2 آزمایش از هر واحد در میان جمعیت میباشند و مبتنی بر آنها، زنجیره اعداد که کروموزوم در زمینه الگوریتم ژنتیک نامیده میشود شکل گرفته است و فرض میشود که c میان 0/40 و 0/60 با طول مرحلهی 1/0 و 6 ضعیف میان 150/2 و 45/2 با طول گرام برابر با ...

0/001 است  در مورد تست دوم فرض شد که n متغیر میان 0.001  و 0.0018 با طول گام 0.0005 و  R می باشد که متغیر میان 24.0 و 32.0 با طول گام 0.1 است احتمال متقاطع فرضی 3.98 بوده که به صورت تصادفی در عملکرد متقاطع مورد استفاده برای ساخت برخی زنجیره های مورد  نیاز برای مرحله ی جهش در موارد تست است احتمال جهش فرض شود که 0.10 در هر دو مورد  است که برای جلوگیری از تداخلات در بهینگی داخلی در صورت احتمال است.گرچه فاز جهش در این بررسی انجام شده است اما مشخص شد که رویه ی راه حل با برخی از بهینگی های داخلی در برنامه متعدد همگرایی دارد به علت ماهیت تصادفی محاسبات کلی در مراحل سرچ بهینه ومشاهده شد که افزایش عدد نسل ها نمی تواند مسأله را حل کند و گرچه بهینگی جهانی می تواند از طریق استفاده از برنامه مبتنی بر GA تعیین شود در این زمینه یک حلقه کلی در برنامه تعریف شده که از طریق آن مراحل سرچ بهینه چندین بار تکرار شده اند و بهتر متناسب میان راه حل نهایی هر چرخه محاسباتی هستند و چرخه محاسبه فرض می شود که 10 بار در این بررسی تکرار شده اند این اصلاحیه در الگوریتم ژنتیکی اصلی مبتنی بر برنامه قابل اعتماد در گزارش بهینگی جهانی می باشد که مؤثر به منظور جلوگیری از اختلالات است به عبارت دیگر توصیه می شود که محاسبات برنامه مبتنی بر جمعیت اولیه نوین است به جز استفاده از یک تعداد نسل ها در فرایند بهینه سازی از طریق برنامه مبتنی بر GA می بشاد تعداد نسل ها می تواند محدود به مقادیر کمتر در تکنیک نوصیه شده باشد به علت ملاحظات زمان (epu)  و می توان دید که 5 تا از 10 زمان محاسبه کلی منجر به بهینگی جهانی می شوند.

نتیجه نشان می دهد کارایی خوب اصلاح پیشنهادی برای الگوریتم ژنتیک اصلی وجود دارد به عبارت دیگر از آن جا که در این بررسی احتمال همگرایی با بهینگی جهانی وجود دارد.

6- نتایج

بررسی  فعلی برای تشریح احتمال کسب ضریب مقاومت  کانال و تخلیه در اشاره به اندازه گیری پروفایل سطح آب است. در این زمینه دو تست مبتنی بر هندسه متقاطع کانال انجام شدند. وتقاطع کانال مستطیلی در تست اول و تقاطع کانال دور نقطه ایی غیر منشور در تست دوم بحث شدند نشان داده شد که این مسائل می تواند به عنوان مسائل بهینه سازی مدنظر باشند که در آن ضریب های ناهمواری پارامترها و تخلیه جریان باید تنظیم شوند به نحوی که مقدار حداقلی مجموع ؟؟؟؟ مربع به عنوان شاخص انحراف پروفایل محاسبه بدست آمده است به منظور انتخاب یک تکنیک بهینه سازی یک بررسی گسترده از سطح شاخص انحراف  و مقدار حداقلی مد نظر است در این زمینه طرح های مناسب مجموع حفلای مربع برای هر تست ترسیم شده اند این طرح ها نشان می دهند که نیاز به دنبال کردن فرایند سرچ بهینه از طریق یک روش احساس می شود که در آن فرایند محاسبه از مجموعه نقاط اولیه بجای یک نقطه ی واحد شروع می شود و مورد استفاده بهینه است  الگوریتم ژنتیکی با نیازهای از قبل ذکر شده انتخاب شده است به عنوان یک روش سرچ بهینه و از آن جا که این الگوریتم غیرقابل اعتماد.

در پوشش بهینگی جهانی است یک اصلاحیه بکار رفته است که از طریق آن فرایند محاسبه چندین بار تکرار می شود.با تعداد حداکثری نسل ها و اصلاح پیشنهادی مؤثر بوده و این بهینگی قابل اعتماد است از اینرو نشان داه می شود که تعیین ضریب ناهمواری و جریان مربوط به برآورد می تواند در هر دو مرحله پایا و کانال مستطیلی و ذوزنقه ایی انجام شوند تخلیه جریان می تواند مبتنی بر اندازه گیری عمق و مرحله برآورد شود و اندازه گیری سرعت نیازمند زمان بیشتری نمی باشد.

مراجع

[1] Busari, A. O., & Li, C. W. (2016). Bulk drag of a regular array of emergent blade-type vegetation stems under gradually varied flow. Journal of Hydro-environment Research, 12, 59-69.‏

[2]Cantero, F., Castro-Orgaz, O., Garcia-Marín, A., Ayuso, J. L., & Dey, S. (2015). Free surface profiles in river flows: Can standard energy-based gradually-varied flow computations be pursued?. Journal of Hydrology, 529, 1644-1656.‏

[3]Damangir, H., & Abedini, M. J. (2014). System identification and subsequent discharge estimation based on level data alone—Gradually varied flow condition. Flow Measurement and Instrumentation, 36, 24-31.‏

[4] Vatankhah, A. R., & Easa, S. M. (2013). Accurate gradually varied flow model for water surface profile in circular channels. Ain Shams Engineering Journal,4(4), 625-632.‏

[5] Aricَ C, Corato G, Tucciarelli T, Ben Meftah M, Petrillo AF, Mossa M. Discharge estimation in open channels by means of water level hydrograph analysis. J Hydraul Res 2010;48(5):612–9.

[6] Dottori F, Martina MLV, Todini E. A dynamic rating curve approach to indirect ischarge measurement. Hydrol Earth Syst Sci 2009;13:847–63.

[7] Herschy RW. Streamﬂow measurement. 2nd ed. London: Chapman & Hall;1995.

[8]Fread DL. A dynamic model of stage-discharge relations affected by changing discharge. NOAA Technical Memorandum NWS HYDRO-16, USA; 1976. p. 56.

[9] Fread DL. Computation of stage-discharge relationships affected by unsteady ﬂow. Water Resour Bull 1975;11(2):213–28.

-Busari & C.W.Li