# چکیده:

در این مقاله، یک تحقیق تجربی برای بررسی ویژگی های انتقال حرارت از نوع سیم پیچ دیش گیرنده خورشیدی تحت کنسانتره واقعی شرایط تابش خورشیدی انجام شده است. در طول آزمون، شار خورشیدی متمرکز حدود 1000 کیلو وات بر متر مربع در دیافراگم است. تابش خورشیدی تقریبا بدون تغییر (650 W / M2) برای مداوم دو ساعت در بعد از ظهر، که به تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی عملکرد گیرنده های خورشیدی استفاده می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که، بهره وری از گیرنده خورشیدی به طور معمول بالاتر از 70٪ با بالاترین بهره وری  82٪ است، در حالی که در حالت ماندگار، بهره وری مقداری در حدود 80٪ داشت. یک مقدار بسیار کم از عامل از دست دادن حرارت (0.02 کیلو وات / K) می تواند در طول جریان پایا شرایط عملیاتی دولت به دست آید. بالاترین ارزش نرخ اکسرژی است در حدود 8.8 کیلو وات است، در حالی که نرخ انرژی حداکثر می توانید 21.3 کیلو وات برسد. علاوه بر این، بالاترین راندمان اکسرژی حدود 28٪ است، و بالاترین بهره وری انرژی 82٪ است.

# مقدمه:

امروزه، با توجه به تقاضای جهانی تدریج افزایش برای انرژی اولیه و کمبود افزایش منابع انرژی فسیلی، سیستم کنسانتره برق خورشیدی (CSP) به عنوان یکی از جذاب ترین راه ها برای حل بحران انرژی در آینده در نظر گرفته شده است [1]. یک طرح CSP با استفاده از قدرت متمرکز نور خورشید به عنوان یک منبع گرما برای تولید انرژی مکانیکی استفاده می کند [2]. بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا مقدار زیادی کار بر روی میکرو توربین برایتنون خورشیدی انجام داده اند. تحقیقات بر روی گیرنده هوای خورشیدی به سه صورت برج، از طریق فهرست و دیش انجام می شود. در چارچوب این پروژه فرانسوی PEGASE (تولید برق توسط توربین گاز و انرژی خورشیدی)؛ آزمایشگاه CNRS / PROMES در حال توسعه یک 4 مگاوات تحت فشار هوا گیرنده خورشیدی با جاذب سطحی بر اساس یک تکنولوژی مبدلهای حرارتی فشرده است [3]. ETH زوریخ و موسسه پل شرر تست زمینه 42 متر طولانی در مقیاس کامل گیرنده خورشیدی نمونه نصب شده بر روی 9 متر دیافراگم متمرکز از طریق فهرست های خورشیدی، محدوده بهره وری گیرنده از 45 درصد به 29 درصد برای ورودی 280 کیلو وات انرژی خورشیدی انجام داده اند [4-6]. نسبت به سیستم  طریق فهرست سهموی با نسبت غلظت 100 خورشید و سیستم برج مرکزی با نسبت غلظت 1000 خورشید، سیستم های سهموی دیش می تواند نسبت غلظت 10،000 خورشید دست یابد. با توجه به این، بهره وری بسیار بالا را می توان در یک سیستم خورشیدی بشقابی سهموی نسبت غلظت بالای خود را با توجه به دست آورد. در بخش [7]  غلظت خورشیدی استفاده شده است که برای ارائه درجه حرارت بالا هوا برای کل سیستم انرژی خورشیدی بسیار مهم است. بهره وری سیستم و هزینه تولید برق به شدت در بخشی غلظت راندمان تبدیل انرژی خورشیدی از تابش نور خورشید به سیال حرارتی بستگی دارد. بنابراین، بخش غلظت خورشیدی به خوبی به منظور دستیابی به بهره وری بالا و افت فشار کم طراحی شده است. مطالعات گسترده در سیستم های خورشیدی غلظت برای کاربردهای مختلف در سال های اخیر از جمله هر دو متمرکز و گیرنده انجام شده است. لاوگرو و همکاران [8] توسعه طراحی و مراحل ساخت و ساز از یک متمرکز خورشیدی 500 M2 paraboloidal دیش را در دانشگاه ملی استرالیا معرقی کرده اند. لی و دبوسکی [9] یک مفهوم جدید برای طراحی و ساخت آینه های بزرگ بشقاب سهموی ارائه داده اند. بهره وری انرژی از آینه طراحی شده دیش برای اعتبار مفهوم با استفاده از روش اجزا محدود و داده های تجربی برآورد شد. وو و همکاران [10] یک بشقاب سهموی / AMTEC سیستم برق خورشیدی حرارتی را تولید کردند. گیرنده حرارت لوله برای دریافت اشعه خورشیدی متمرکز از کلکتور سهموی دیش استفاده شد. نتایج تجربی نشان داد که سیستم پیشنهادی یک سیستم قدرت حرارتی خورشیدی قابل دوام بود. لی و همکاران [11] روش مونت کارلو ری، ردیابی برای پیش بینی توزیع شار تابش از سیستم متمرکز گیرنده استفاده کردند. پروفایل شار تابش از یک متمرکز واقعی وجهی و متمرکز ایده آل برای موقعیت های دیافراگم و اشکال گیرنده مختلف، به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت. جو و همکاران [12] شش ترتیبات آینه های مختلف و گیرنده های مختلف به صورت عددی بررسی مقایسه عملکرد از نوع دیش متمرکزکننده های خورشیدی را در نظر گرفته اند. برای محاسبه از دست دادن حرارت رادیواکتیو در گیرنده، روش تابش خالص و روش مونت کارلو استفاده شد. در مقایسه با توربین گاز سنتی، توربین برایتون خورشیدی از گیرنده خورشیدی به جای محفظه احتراق در توربین گازی سنتی استفاده می کند [13]. مطالعات بسیاری برای طرح ها و عملکرد گیرنده اختصاص داده شده است. لیم و همکاران [14] یک گیرنده ساخته شده از لوله های خورشیدی از فولاد ضد زنگ با یک محیط متخلخل در داخل برای گرم کردن هوای فشرده ساخته شده ارائه شده است. اثرات عوامل طراحی بر عملکرد سیستم عددی مورد بررسی قرار گرفت و نقطه طراحی بهینه انتخاب شد. وانگ و صدیقی [15] توزیع دما از دیوار گیرنده و گاز کار بر اساس یک طراحی مدل سه بعدی از سیستم سهموی دیش گیرنده ارائه شده است. تاثیر اندازه دیافراگم، پیکربندی ورودی / خروجی از گیرنده های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. آنتونیو و همکاران [16] تجزیه و تحلیل برای اندازه مرکزی نیروگاه گیرنده متوسط ارائه شده و متوجه شد که انرژی خالص سالانه می تواند حدود 35 درصد افزایش یافته است، از سویا به مقصد Carnarvon. باک و همکاران [17] معرفی یک ماژول گیرنده متشکل از یک متمرکز ثانویه و یک واحد حجمی گیرنده است که گرم می شود هوای فشرده توربین گاز قبل از آن وارد محفظه احتراق است. واحد گیرنده با یک پنجره کوارتز گنبدی شکل برای انتقال تابش خورشیدی متمرکز بسته شد. سپس متمرکز ثانویه دوباره طراحی شد و بازسازی با بهره وری بهبود یافته است. کومار و ردی [18] برای مطالعه از دست دادن حرارت همرفتی طبیعی از سه نوع مختلف از گیرنده، یعنی گیرنده حفره، گیرنده نیمه حفره و گیرنده حفره اصلاح شده برای متمرکز دیش خورشیدی انجام تحقیقات عددی. از دست دادن حرارت همرفتی طبیعی با تغییر شیب گیرنده مورد بررسی قرار گرفت و سپس یک نسبت سطح مطلوب برای گیرنده حفره اصلاح شده داده شد. هیسچر و همکاران [19،20] یک طراحی جدید از یک گیرنده هوای خورشیدی با درجه حرارت بالا تحت فشار برای تولید برق از طریق ترکیب چرخه برایتون-رانکین ارائه شده است. آن را از یک مشبک سرامیک متخلخل حلقوی محدود شده توسط دو سیلندر متحدالمرکز تشکیل شده است. مکانیسم انتقال حرارت توسط روش حجم محدود و با استفاده از نفوذ Rosseland، P1، و روش تابش مونت کارلو استفاده شد. این است که، برای نسبت غلظت خورشیدی از خورشید 3000، دمای هوا خروجی می تواند 1000 در 10 میله برسد، بازده راندمان حرارتی 78 درصد بود. هاچیچا و همکاران [21،22] یک مدل انتقال حرارت آئرودینامیک و عددی بر اساس شبیه سازی بزرگ ادی (LES) مدل سازی از طریق فهرست خورشیدی سهموی جمع (PTC)، و مدل عددی را روی یک استوانه در یک جریان متقابل تأیید شده است. توزیع محیطی شار خورشیدی در اطراف گیرنده نیز مطالعه قرار گرفت. وانگ و همکاران [23] اثر قرار دادن فوم فلزی در لوله گیرنده جمع آوری از طریق فهرست سهمی شکل بر روی انتقال حرارت بررسی شده است. عملکرد حرارتی هیدرولیک بهینه به دست آمد. یو و همکاران [24] انجام تحقیقات عددی در ویژگی های انتقال حرارت از مواد متخلخل که در گیرنده از یک CSP با پارامترهای مختلف ساختار استفاده می شود. اثرات شرایط مرزی مختلف نازل شده است. نتایج نشان داد که اصل واصل همکاری (FSP) و اصل حد اکثر اتلاف entransy (EDEP) ذاتا سازگار می باشد. رولدان از همکاران [25] یک تحقیق تجربی و عددی ترکیب پروفیل دما در دیواره لوله های جاذب خورشیدی سهموی جمع نمایید با استفاده از آب و بخار به عنوان سیال انتقال حرارت انجام شده است. توافق خوبی بین گرادیان حرارتی اندازه گیری و محاسبه به دست آمد. این می تواند به منظور بررسی رفتار حرارتی نمونه های جدیدی جاذب لوله برای تولید بخار مستقیم در فرورفتگی سهموی مفید است. امروزه از روش های تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی (اولین و قانون دوم) به طور معمول به ارزیابی عملکرد حرارتی سیستم گیرنده خورشیدی استفاده می شود. بهره وری انرژی و اکسرژی می تواند به عنوان معیار عملکرد حرارتی مهم ترین استفاده می شود. KAUSHIK و گوپتا [26] انرژی و اکسرژی مقایسه بهره وری از یک جامعه و یک اندازه داخلی اندازه عملکرد اجاق خورشیدی انجام شده است. عملکرد اجاق خورشیدی جامعه می شود قابل مقایسه است که از اجاق گاز خانگی پیدا شد. آشمور و شمعون [27] عملکرد حرارتی یک گیرنده حفره استوانه ای به منظور آموزش بررسی شده است. عملکرد حرارتی با استفاده از انرژی مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل اکسرژی. نتایج تجربی آنها نشان داد که انرژی و اکسرژی حداکثر راندمان در حدود 45٪ و 10٪ قرار گرفتند. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که روش تحلیل اگزرژی می تواند یک کمک های موثر برای تجزیه و تحلیل عقلانیت از مصرف انرژی، از دست دادن انرژی و بر عوامل مختلف. این امر می تواند بسیار مفید به منظور بهبود طرح اصلی و پیش بینی عملکرد حرارتی از طراحی بهینه شده است. آن را از تحقیقات قبلی که نکته کلیدی برای میکرو توربین برایتون خورشیدی است به منظور توسعه گیرنده خورشیدی که عملکرد فوق العاده در از دست دادن فشار و انتقال حرارت به نظر می رسد. بسیاری از آثار پژوهش که توسط هر دو جنبه نظری و عددی انجام شده است. با این حال، مطالعه تجربی محدود در آزمایشگاه تحت تابش خورشیدی ثابت انجام شد. فقدان داده های آزمایشگاهی موجود در شرایط کنسانتره واقعی خورشیدی به ویژه برای موارد شار حرارت بسیار بالا و دمای بالا وجود دارد. مشخص شده است که شرایط واقعی محیط زیست بسیار پیچیده است از تابش خورشیدی تغییر با گذشت زمان و باد اثر زیادی در از دست دادن حرارت. این است که به شدت در فصل آزمون و محل وابسته است، علاوه بر این،

سایه ابر می تواند شوک حرارتی در یک زمان کوتاه شود. این عوامل می تواند تاثیر گیرنده خورشیدی در شرایط ناپایدار است. بنابراین، به منظور بررسی عوامل مختلف تاثیر بر دستیابی برای عملکرد بهتر گیرنده یک مسئله بسیار مهم است. به این ترتیب، کار حاضر با هدف تجزیه و تحلیل هر دو بهره وری و حرارت از دست دادن یک لوله مارپیچ در شرایط واقعی تابش خورشیدی به شیوه ای نظام مند انجام شده است. داده تابش خورشیدی به دست آمده می تواند به عنوان شرط مرزی برای شبیه سازی عددی آینده استفاده می شود.

# دستگاه تجربی و روش ها:

دستگاه های تجربی:

دکل آزمون تجربی جدید که در یک مرکز با موقعیت جغرافیایی عرض 38 درجه 23 دقیقه و طول جغرافیایی 109 درجه 90 دقیقه ساخته شده است. در حدود 15 کیلومتری جنوب یینچوان، پایتخت شهرستان از منطقه خودمختار نینگشیا از جمهوری خلق چین واقع شده است. طرح کلی ساده شده واحد برای استفاده در آزمایش های مونتاژ شده است در شکل 1A نشان داده شده است. اجزای اصلی سیستم شامل دیش، کمپرسور و گیرنده است. دیش مورد استفاده برای آزمون های تجربی از گیرنده های حرارتی خورشیدی توسعه داده شده است در 1B نشان داده شده است. همه 33 ذوزنقه ای، آینه پیش خم از رزین، لاستیک روکش هستند. سطح بازتابنده به عنوان یک فویل چسب استفاده می شود. در سمت پایین یک دیش برش برای برج ساخته شده است. پارامترهای غذای اصلی مورد استفاده در پژوهش حاضر در جدول 1. نشان داده شده به مطمئن شوید که نور منعکس شده توسط آینه تمرکز بر روی دیافراگم گیرنده، هر آینه به صورت جداگانه تنظیم می شد. دیش توسط یک ردیاب خورشیدی که در برنامه های داخلی را به دیش چهره خورشید طور خودکار جاسازی شده کنترل می شود. یک سیستم منبع تغذیه اضطراری (یو پی اس) نیز برای  کمک به دیش کردن جهت خورشیدی در برخی شرایط اضطراری بیشتر به حمایت از گیرنده به تصویب رسید.

در آزمون فعلی، یک کمپرسور پیستون توسط یک موتور دیزل با قدرت 25 کیلو وات هدایت می شود. هوای فشرده که در دمای محیط و فشار فشرده است. پس از فیلتر، هوای فشرده به گیرنده عرضه می شود. یک شیر است که در خروجی لوله نصب برای اطمینان از آثار گیرنده تحت فشار بالا. با تنظیم این شیر، فشار کل سیستم و همچنین به عنوان بخشی از گیرنده می تواند به خوبی کنترل می شود. جرم خروجی سرعت جریان متر 0.045 کیلوگرم / ثانیه است. ترموکوپل و سنسور فشار در ورودی و خروجی لوله قرار داده برای به دست آوردن بهره وری گیرنده و از دست دادن حرارت قرار داده شده بود. گیرنده خود را بر روی بازوی کنسول است نصب شده است. برای محافظت از گیرنده از اشعه منحرف یک صفحه فولادی اضافی circumferentially به دیافراگم نصب شده است.

مدل گیرنده خورشیدی:

برای ارزیابی تجربی فعلی، صفحات خورشیدی به عنوان یک نوع لوله فایل طراحی شده است، همانطور که در شکل 2A نشان داده شده است. دیدگاه بخش گیرنده های صفحات خورشیدی که در شکل B2 نشان داده شده. هوا تحت فشار به لوله ورودی با قطر 80 میلی متر تزریق می شود. و پس از آن، آن را به 12 لوله های کوچک با قطر 14 میلی متر تقسیم می شود. 12 لوله های کوچک را به یک سیلندر است که بخش عمده ای از گیرنده خورشیدی به شکل جوش داده شده است. قطر و ارتفاع قسمت اصلی گیرنده 250 میلی متر و 456 میلی متر بود. ابعاد کلی گیرنده های اندازه قاب بازوی دیش خورشیدی محدود شده است. قبل از آزمون واقعی، اولیه و تجزیه و تحلیل بهینه سازی شده برای انتخاب قطر لوله ورودی (80 میلی متر) انجام شد. لوله انتخاب می تواند توزیع فشار در 12 لوله های کوچک اطمینان برابر است، و دبی جرمی در هر یک از 12 لوله های کوچک نزدیک به همان است. این منطقه از لوله ورودی بیش از 2.5 برابر از مساحت کل از 12 لوله های کوچک است. توزیع برابر جریان توده در طراحی گیرنده خورشیدی بسیار مهم است. ضخامت دیوار بهینه سازی شده لوله شده در کار قبلی ما [28] انجام شده است. تابش خورشیدی کنسانتره (CSR) از طریق دیافراگم و حرارت سطح داخلی از هسته عبور می کند. برای جلوگیری از استرس ناشی از انبساط حرارتی، 12 لوله های کوچک با ترخیص کالا از گمرک 5 میلی متر مرتب شده اند. همه لوله های کوچک را با هم ترکیب در جمع مخروطی نوع، و سپس با لوله خروجی ارتباط برقرار کنند. فولاد ضد زنگ برای ساخت گیرنده به دلیل قدرت خود را در درجه حرارت بالا (900 درجه سانتی گراد) انتخاب شده است. بین لوله و مورد، آن است که با شمت که هدایت حرارتی ضریب 0.6 W / m2 و K-1 است پر شده است. شمت استفاده می شود به رفع لوله و همچنین به عنوان عایق حرارتی برای به حداقل رساندن از دست دادن حرارت عمل کرده است.

تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی:

پارامترهای انرژی و اکسرژی تجربی برای توصیف عملکرد حرارتی از گیرنده در این بخش [29] ارائه شده است. شکل 3A تمام شرایط انرژی و اکسرژی در نظام کلی را نشان میدهد. شکل 3B نمودار اسنیکی از انرژی و اکسرژی جریان در شرایط بعد از ظهر را نشان می دهد.

# تجزیه و تحلیل انرژی:

انرژی که کل سیستم  از تابش خورشیدی دریافت می شود. قدرت تابش خورشیدی به بازتابنده سهموی به صورت زیر بیان می شود:

که در آن ES قدرت تابش خورشیدی به دیش است، Aapis منطقه دیافراگم موثر از بشقاب سهموی، همانطور که در جدول نشان داده شده است 1. G تابش خورشیدی مستقیم از خورشید به دیش است. G با یک گرماسنج و نیرو سنج خورشید بروز نرمال (NIP) Hukseflux DR01 متصل به ردیاب خورشیدی اندازه گیری شد. مقدار G می تواند برای نظارت بر تنوع تابش خورشیدی در تمام روز ثبت شود.

تابش خورشیدی متمرکز شده و توسط بشقاب سهموی به گیرنده تحویل داده است. متمرکز قدرت تابش خورشیدی (ED) به صورت زیر بیان می شود بیان می شود:

که در آن ED متمرکز قدرت تابش خورشیدی از بشقاب سهموی به گیرنده است، NDIS دیش سهموی همراه با بهره وری نوری با ارزش 73٪ همانطور که در جدول 1. شرح داده شده در مطالعه حاضر، NDIS شده توسط تولید کننده سهموی دیش داده شده و به شدت وضعیت آینه بستگی دارد.

تابش خورشیدی متمرکز بر روی گیرنده توسط مایع انتقال حرارت جریان در لوله های گیرنده جذب می شود. نرخ انرژی است که هوا جذب و یا دریافت می کند به صورت زیر است:

که در آن m دبی جرمی هوا، CAV متوسط دیشیت گرمایی ویژه از هوا است که تابعی از درجه حرارت متوسط ورودی هوا (قلع) و دمای خروجی هوا (ToutÞ. متوسط دما گیرنده (Tave) می تواند به صورت زیر تعریف شود:

بنابراین، رابطه بین میانگین دیشیت گرمایی ویژه از هوا و درجه حرارت متوسط می تواند به صورت زیر به دست آید:

بر اساس حفاظت از انرژی، قدرت گیرنده تفاوت بین قدرت متمرکز تابش خورشیدی و تلفات حرارتی به طور کلی بسیار بالا است. قدرت گیرنده را همچنین می توان به صورت زیر توصیف کرد:

که در آن EL نرخ از دست دادن حرارت از گیرنده به محیط اطراف است که می تواند به صورت زیر بیان شود:

که در آن UL ضریب از دست دادن حرارت تعیین می کند، آریس منطقه گیرنده موثر است و Tamb دمای محیط ثبت شده در یک دماسنج است. در طول این آزمایش، دمای محیط است که در حدود 10 C. حفظ محصول منظم به عنوان عامل از دست دادن حرارت داده شده توسط فرمول زیر به دست می آید:

بنابراین، ترکیبی از معادلات 2، 3، 6 و 7 می تواند به صورت زیر عمل کند:

بهره وری انرژی حرارتی از گیرنده به عنوان نسبت از قدرت گیرنده به متمرکز قدرت تابش خورشیدی از بشقاب سهموی به گیرنده است که به صورت زیر تعریف می شود:

با تقسیم AapGon هر دو طرف معادله (9) و ترکیب با معادله (10) منجر به:

تجزیه و تحلیل اکسرژی:

نرخ اکسرژی از گیرنده و یا کیفیت انرژی را به مایع گردش با اشاره به محیط اطراف تحویل داده می تواند به صورت [30] بیان شود.

که در آن EXR نرخ اکسرژی گیرنده و X (به متن مراجعه شود) از دست دادن اکسرژی به محیط اطراف است.

از جایگزینی معادله 3 در 12 معادله زیر به دست می آید.

نرخ تحویل اکسرژی خورشیدی توسط خورشید به دیش و سپس به متمرکز توسط Petela [31] داده می شود به صورت زیر بیان می شود:

که در آن T دمای سطح خورشید در حدود 5762 است.

و نرخ اکسرژی دریافت شده توسط متمرکز دیش به گیرنده به صورت زیر تعریف می شود:

راندمان اکسرژی است برای ارزیابی توانایی اکسرژی تبدیل گیرنده خورشیدی استفاده می شود. راندمان اکسرژی به عنوان نسبتی از نرخ اکسرژی گیرنده (اکسرژی خروجی از گیرنده خورشیدی) به نرخ اکسرژی خورشیدی به شرح زیر تعریف شده است (اکسرژی ورودی به انرژی خورشیدی دریافت) و می تواند تعیین شود:

تجزیه و تحلیل عدم قطعیت:

این عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایش وابسته به شرایط تجربی و دستگاه های اندازه گیری می باشد. تجزیه و تحلیل عدم قطعیت بر ER قدرت فرستنده ها و گیرنده اکسرژی EXR، که مهم ترین مقادیر به دست آمده از اندازه گیری با استفاده از انتشار خطا شرح داده شده توسط موفات [32] انجام می شود. عدم اطمینان از پذیرش قدرت با استفاده از معادله زیر محاسبه شده است:

# نتایج و بحث:

شکل. 4 تابش خورشید اندازه گیری (G) با توجه به زمان تست را نشان می دهد. داده های تجربی در آوریل 15، 2014. به منظور مقایسه جمع آوری شد، در این مطالعه، آزمایش برای دو اسلات زمان مختلف انجام می شود: صبح (شکل 4A) و بعد از ظهر (شکل 4B). شکل. 4A تغییر  تابش خورشیدی 07:00-11:30 را نشان می دهد. با توجه به منحنی ارائه شده در شکل 4A، نشان داده شده است که تابش خورشید یکنواخت با زمان به جز یک قطره سریع از تابش خورشیدی را افزایش می دهد در حدود 07:15 مشاهده شده و به مدت 15 دقیقه به طول می انجامد. این را می توان با این واقعیت است که یک ابر عبور را توضیح داد. پس از آن، یک افزایش سریع در تابش خورشید وجود دارد. به طور کلی، تابش خورشیدی آرامی افزایش می یابد از 160 W / M2 در 07:00 به حدود 650 W / M2 در 11:30 am. شکل. 4B تغییر از تابش خورشیدی 12:45-14:35 PM نشان می دهد. نتایج در شکل ارائه شده است. 4B نیز به وضوح نشان می دهد که وجود دو نقطه کم از تابش خورشید وجود دارد. دلیل این کار این است که با توجه به این واقعیت است که دو دوره کوتاه از گذر ابر رخ داده است. از این رقم، به وضوح دیده می شود که تابش خورشید تقریبا بدون تغییر است و نگهداری در حدود 650 W / m2 و در بعد از ظهر. مشخص شده است که ثابت مشخصات توزیع تابش خورشیدی می شود معقول و منطقی به تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی عملکرد گیرنده های خورشیدی. بنابراین، یک دوره آزمون مستمر دو ساعت در بعد از ظهر انتخاب شده است. سیستم اکتساب پویا استفاده می شود برای ضبط پارامترها به طور خودکار در طول آزمون. درجه حرارت محیط است که در حدود 10 C در طول آزمایش نگهداری. شکل. 5A مقایسه ای قدرت برای تابش خورشیدی متمرکز و قدرت گیرنده. برای مورد تابش خورشید ثابت 650 W / M2، قدرت تابش خورشیدی متمرکز (ED) است که در حدود 26.5 کیلو وات داشت. در یک راه جایگزین، دو نقطه پایین بالا مشاهده کمتر از 1 کیلو وات است. علاوه بر این، سیستم کنترل دقیق می توانید مطمئن شوید تمرکز انعکاس واقع در دیافراگم از گیرنده. خط قرمز نشان داده شده در شکل 5A قدرت گیرنده در طول دوره آزمایش است. اگر چه این وضعیت تابش خورشیدی ثابت است، آن را به انرژی خورشیدی حدود 20 دقیقه برای رسیدن به حالت پایدار است. این است با توجه به این واقعیت که لوله های گیرنده توسط شمت با قابلیت گرمای ویژه بالا (CP) احاطه شده است. در نقطه شروع، دمای گیرنده حدود 10 C است؟ و کل گیرنده نیاز دارد تا قبل از آزمون واقعی پیش گرم می شود. قابل توجه است که سرعت رو به افزایش قدرت گیرنده بسیار بالا در 10 دقیقه اول است. این پدیده بسیار مهم است و باید تاکید شود در اینجا از نور خورشید است در زمان روز محدود است، سریع راه اندازی این سیستم را به طور کلی تولید برق خورشیدی برای تولید برق تر می کند. بنابراین، هزینه تولید برق پایین تر خواهد بود و دوره بهبود سرمایه گذاری می تواند کوتاه تر است. این بسیار روشن است که کاهش قدرت گیرنده بسیار سریع است، در حالی که بهبود قدرت گیرنده بسیار آهسته است. زمان برای دیش سایه های ابر در حدود 4 دقیقه است در حالی که زمان بهبودی برای گیرنده در حدود 12 دقیقه است، که سه بار از زمان سایه است. این دو نقطه کم برای گیرنده منفی، و می تواند دو حمله بزرگ به سیستم تولید انرژی خورشیدی تشکیل می دهند. لذا با انتخاب سایت از نیروگاه خورشیدی باید در برخی از مکان با آفتاب قوی و ابر کوچک باشد. پس از دو نقطه پایین، قدرت گیرنده (ER) آرامی افزایش می یابد و دستیابی به حداکثر ارزش افزوده از 21.3 کیلو وات در پایان تجربی. بهره وری انرژی گیرنده در شکل نشان داده شده. 5B. از آنجا که ED در طول کل دوره آزمون تقریبا بدون تغییر است، مشخصات بهره وری انرژی گیرنده نشان می دهد روند همان مشخصات ER، همانطور که در شکل نشان داده شده است. 5A. مشخص شده است که زمانی که گیرنده خورشیدی را به حالت پایدار تبدیل می شود، بهره وری از گیرنده های خورشیدی می تواند بالاتر از 70٪ باشد. مقدار اوج بهره وری 82٪ است، و در نهایت، بازده است که در حدود 80 درصد داشت. شکل 6 تکامل عامل از دست دادن حرارت. هنگامی که گیرنده کار می کند در حالت ماندگار، از دست دادن حرارت کمتر می شود و U0L رسیدن به حداقل مقدار از 0.02 کیلو وات / K. از دست دادن حرارت است به طور عمده به انتقال گرما بین علت گیرنده و محیط. سرعت باد در طول آزمون بسیار کم است، به عنوان یک نتیجه، همرفت طبیعی راه اصلی برای از دست دادن حرارت است. می توان نتیجه گرفت که باد نیز یک عامل بسیار مهم برای انتخاب سایت از نیروگاه خورشیدی. شکل. 7A نشان می دهد مقایسه بین اکسرژی گیرنده (EXR) و انرژی خورشیدی متمرکز و همچنین انرژی گیرنده. از این رقم، میزان اکسرژی و نرخ انرژی به شیوه ای مشابه متفاوت است، ابر گذرا همچنین می توانید در افت نرخ اکسرژی منجر شود. لازم به ذکر است که بالاترین ارزش نرخ اکسرژی در طول دوره آزمون حدود 8.8 کیلو وات است، در حالی که نرخ انرژی حداکثر می توانید 21.3 کیلو وات برسد. می توان نتیجه گرفت که کیفیت انرژی را از گیرنده کم است با توجه به مقدار زیادی از تغییرات انرژی برگشت ناپذیر مانند تلفات حرارتی و انتقال انرژی رادیواکتیو با کیفیت بالا به مایع است که در گردش در دمای نسبتا کم است. از معادله (13)، می توان نتیجه گرفت که تحت اختلاف درجه حرارت همان (مشتری جلب کردن قلع) و نرخ همان انرژی CAV (به متن رجوع کنید) شرایط، افزایش دمای ورودی گیرنده (قلع) می تواند نرخ اکسرژی بالاتر (EXR) را دریافت کنید. برای طراحی سیستم های انرژی خورشیدی بسیار مفید است. به همین دلیل برخی گیرنده ها و یا مبدلهای حرارتی باید در ورودی گیرنده خورشیدی برای بازیابی انرژی حرارتی تلف شده و افزایش دمای ورودی های خورشیدی استفاده شود.

شکل 7B مقایسه بین بهره وری انرژی و راندمان اکسرژی را ارائه می دهد. از شکل B7 نشان داده شده که روند مشابه در راندمان اکسرژی و بهره وری انرژی به دست آمده است. بالاترین راندمان اکسرژی حدود 38.3٪ است، در حالی که بالاترین بهره وری انرژی در حدود 82٪. در مقایسه با راندمان اکسرژی (10٪) به دست آمده توسط آزمایش آشمور است [27]، گیرنده های خورشیدی پیشنهاد فعلی دستیابی به کارایی راندمان اکسرژی بهتر است. آن را نیز پیدا شده است که راندمان اکسرژی است کاملا پایین تر از بهره وری انرژی، که نشان میدهد که انرژی با کیفیت پایین تر به دست آمده از گیرنده.

بنابراین میزان نرخ اکسرژی است به شدت در از دست دادن اکسرژی بیان شده به عنوان M_ CAV Tamb LN مشتری جلب کردن قلع وابسته است. در آزمایش فعلی، درجه حرارت ورودی گیرنده کمتر از 303 K است، در حالی که دمای خروجی بسیار زیاد است و با حداکثر ارزش افزوده از 700 K. نسبت درجه حرارت (مشتری جلب کردن / قلع) بسیار بالا است به طوری که از دست دادن بیش از حد اکسرژی باعث شده است. در این مورد، نرخ اکسرژی EXR در منظومه شمسی بسیار کم است. بر این اساس، افزایش دمای ورودی می تواند یک راه بالقوه برای افزایش راندمان اکسرژی است.

شکل. 8 عامل اکسرژی رسم به عنوان تابعی از اختلاف درجه حرارت بین خروجی و ورودی دمای گیرنده با یک معادله خطی اتصالات را نشان می دهد. عامل اکسرژی همچنین می تواند به عنوان یک اندازه گیری عملکرد گیرنده استفاده می شود. بدیهی است، به عنوان اختلاف دما افزایش، عامل اکسرژی نیز افزایش می دهد. این طرح نشان می دهد که عامل اکسرژی بالاتر را می توان به دست آمده که تفاوت درجه حرارت بالا در دسترس است. همانطور که از این شکل دیده می شود، یک مقدار پایین تر از عامل اکسرژی (0.3) به دست آمده است حتی اگر اختلاف درجه حرارت بالا (250 K) است. بالاترین عامل اکسرژی 0.41 در طول کل آزمون است.

# نتیجه گیری:

عملکرد حرارتی یک لوله گیرنده خورشیدی فایل تحت شرایط واقعی تابش خورشیدی تجربی در این کار ارزیابی شده است. دیش سهموی با سیستم ردیاب خورشیدی در این آزمایش استفاده می شود. اطلاعات تجربی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل اکسرژی انرژی تجزیه و تحلیل شده. نتایج تجربی نشان داد که irradiancerises خورشیدی به آرامی از 160 W / m2 و به حدود 650 W / m2 و در صبح تغییر میکند  و تقریبا در حدود 650 W / m2 و در بعد از ظهر ثابت می شود. بهره وری از گیرنده های خورشیدی می تواند بالاتر از 70٪ باشد. نقطه اوج بهره وری 82٪ است، و به طور کلی بهره وری است که در حدود 80 درصد داشت. در حالت ثابت، از دست دادن حرارت کمتر می شود و U0L رسیدن به حداقل مقدار از 0.02 کیلو وات / K. بالاترین راندمان اکسرژی در حدود 38.3٪، در حالی که بالاترین بهره وری انرژی در اطراف 82٪ است. به عنوان درجه حرارت را افزایش می دهد تفاوت، تاثیر اکسرژی عامل افزایش می یابد. یک مقدار کمتر از عامل اکسرژی (0.3) به دست آمده است حتی اگر اختلاف درجه حرارت بالا (250 K) است. بالاترین عامل اکسرژی 0.41 در طول کل آزمون است.

شکل1الف: دیش پارابولیک

شکل 1ب: شماتیکی از آرایش آزمون گیرنده

شکل 2 الف: مدل 3 بعدی از گیرنده های خورشیدی

شکل 2ب: نمایش بخشی از گیرنده خورشیدی

شکل 3 الف: شماتیکی از تعادل انرژی / اکسرژی

شکل 3ب: نمودار Sankey از انرژی و اکسرژی جریان در شرایط بعد از ظهر

شکل 4 الف: مشخصات تابش خورشید در صبح

شکل 4ب: مشخصات تابش خورشید در بعد از ظهر.

شکل 5 الف: قدرت دیش و مشخصات قدرت فرستنده ها در طول دوره آزمایش

شکل 5ب: مشخصات بهره وری انرژی در طول دوره آزمایش.

شکل 6الف: مشخصات عامل از دست دادن حرارت در طول دوره آزمایش.

شکل 7 الف: انرژی و اکسرژی مشخصات گیرنده در طول دوره آزمون.

شکل 7ب: انرژی و راندمان اکسرژی مشخصات در طول دوره آزمون.

شکل8: عامل اکسرژی به عنوان تابعی از Tout - Tin