تاثیر فیلتر کربن فعال گرانوله بر ته نشینی (لخته) نهایی در تصفیه آب دریا

نکات برجسته

-تاثیر تصفیه GAC از طریق تست جار و سیستم ترکیبی غشاء ارزیابی شد.

-تصفیه GAC باعث حذف مواد آلی آب گریز و LMW از آب دریا شد.

-تصفیه GAC به کاهش میزان ته نشینی و تشکیل لخته کمک کرد (از 2-3 تا 1mg/L).

-ته نشینی و لخته نهایی باعث حرف بیوپلیمرها می شود (که به صورت موثر توسط GAC حذف نشده اند).

-ترکیب تصفیه و ته نشینی GAC می تواند یک راه حل فنی و اقتصادی باشد.

چکیده

در این مطالعه، فیلتر کربن فعال گرانوله (GAC) برای حذف مواد آلی از آب دریا به کار رفت. تاثیر تصفیه GAC بر تصفیه بعدی آب دریا توسط ته نشینی و تشکیل لخته از طریق آزمایشات تست جار و سیستم ترکیبی انعقاد غشایی (SMCHS) ارزیابی شده است. تصفیه GAC باعث حذف 70 درصد مواد با وزن خنثی با وزن مولکولی کم و اسیدها از آب دریا شد که به کاهش رسوب زیستی غشاء کمک می کند. تصفیه GAC هم به کاهش میزان لخته و ته نشینی کمک کرد. مقادیر نسبتا بالای فریک کلرید و پلی-فریک سولفات برای حذف زیاد ماده آلی در زمانی لازم است که ته نشینی بدون پیش تصفیه جذب فیلتر GAC به کار می رود. استفاده از تصفیه GAC قبل از کاربرد SMCHS باعث کاهش دز ماده لخته شده تا 1mg/L می شود که به میزان حذف مشابه می رسد. تصفیه بعدی با ماده ته نشین کننده متفاوت مانند فریک کلید و پلی فریک سولفات (PFS) باعث حذف بیوپلمرهایی می شود که به صورت موثر با پیش تیمار حذف نمی شوند (تصفیه GAC). آنالیزهای فنی و شیمیایی نشان دادند که ترکیب تصفیه GAC و ته نشینی با ماده ته نشین شونده اندک می تواند یک راه حل فنی و اقتصادی برای پیش تصفیه آب دریا باشد.

1-مقدمه

کابرد اسمز معکوس (RO) در نمک زدایی راه حل نویدبخشی برای حل مساله کمبود آب در بسیاری از مناطق جهان است. اما ته نشینی غشا یک چالش عمده است چون باعث کاهش کیفیت و کیفیت اب شده و مصرف انرژی و الزامات پاکسازی را افزایش داده و عمر غشاء را کاهش می دهد. به منظور کاهش ته نشینی غشاء، پیش تصفیه آب دریا به صورت گسترده به کار می رود. پیش تصفیه آب دریا باعث کاه ماده کلوئیدی و آلی می شود که در حفرات غشاء نفوذ می کنند و باعث ته نشینی زیستی در غشای RO می شوند.

ته نشینی و تشکیل لخته روشی موثر و مقرون به صرفه برای پیش تصفیه آب دریا در فرایند نمک زدایی است. برخی از محققان، پیش تصفیه غشاء با فشار کم را با انعقاد/ته نشینی ترکیب کرده اند تا راندمان تصفیه را افزایش دهند. مطالعات قبلی نشان دادند که سیستم ترکیبی انعقاد غشایی (SMCHS) به افزایش جریان نفوذی غشاء کمک می کند و مشخصات رسوب در غشاء را تغییر می دهد. فریک کلرید ماده ته نشینی فلزی به کار رفته است چون یون های آهن سه ظرفیتی آن دستخوش هیدرولیز، تشکیل کمپکس و ته نشینی در محلول می شوند. اما مشکل عمده ته نشینی به عنوان پیش تصفیه، استفاده از مقدار نسبتا زیاد ماده ته نشین کننده و مقدار زیاد لجن شیمیایی تولید شده است. لجن باید تصفیه یا معدوم شود که منجر به عملیاتی با هزینه بالاتر می شود. ته نشینی باعث حذف مواد آلی مختلف محلول در آب دریا نمی شود.

کربن فعال شده گرانوله (GAC) به صورت گسترده به عنوان ماده جذب کننده برای حذف ترکیبات آلی از فاضلاب به کار می رود چون میلی قوی به مواد آلی حتی در غلظت های بسیار کم دارد. ثابت شده که عملکرد آن بهتر از سایر واسطه ها مانند ماسه و آنتراسیت است. یکی از معایب اصلی استفاده از ربن فعال شده گرانوله (GAC) فراهم بودن مناطق سطحی بزرگ برای جذب ماده آلاینده است. کاربرد فیلتر GAC قبل از کاربرد SMCHS راه حلی برای کاهش دز شیمیایی است، در حالی که همان مقدار حذف ماده آلی یا کلوئیدی را حفظ می کند. نتایج جدید نایدو و همکاران نشان دادند که فیلتر GAC را می توان به عنوان بیوفیلتر در پیش تصفیه نمک زدایی از آب دریا به کار برد. همچنین ترکیبات آلی را کاهش می دهد، مخصوصا مواد آلی با وزن مولکولی کم از طریق جذب و تجزیه زیستی.

در این مطالعه، فیلتر GAC به عنوان پیش تصفیه موثر برای حذف مواد آلی و جامدات معلق از آب دریا قبل از استفاده از ته نشینی و لخته به کار می رود. تاثیر تصفیه GAC بر تصفیه ته نشینی بعدی از طریق آزمایشات تست جار و سیستم ترکیبی انعقاد غشایی با آب دریا و آب دریا پیش تصفیه شده با GAC بررسی شد. تاکید بر کاهش دز ته نشینی از طریق کاربرد فیلتر GAC به کار می رود. مواد آلی در آب دریا قبل و بعد از تصفیه از طریق روشهای تحلیلی مختلف مانند ماتریس انتشار برانگیخته سه بعدی فلورسانس و شناساگر کربن آلی-کرماتوگرافی مایع (LC-OCD) مشخص می شود. شاخص ته نشینی تغییریافته با اولترافیلتراسیون و نانوفیلتراسیون برای تعیین توانایی ته نشینی آب دریای خام و جذب شده تعیین می شود. در این مطالعه، 5 ماده ته نشینی مختلف یعنی فریک کلرید (FeCl3)، پلی-فریک سولفات (PFS)، تیتانیوم تتراکلرید، پلی-آلومینیوم کلرید و آلومینیوم سولفات به کار روند و مزایای نسبی آنها مقایسه شد.

2-مواد و روش ها

2-1 مواد

2-1-1 آب دریا

آب دریای به کار رفته در این مطالعه از خلیج چاودر در سیدنی استرالیا گرفته شد و از طریق سانتریفیوژ برای حذف ذرات بزرگ قبل از آزمایشات، تصفیه شد. مشخصات آب دریا در جدول 1 ارائه شده است.

2-1-2 غشاء

ماژول ریزتصفیه فیبر توخالی (MF) از شرکت مان+هامل اولترا فلو به کار رفت. این غشاء از PAN تغییریافته آب دوست تشکیل شده و میانگین اندازه حفره آن 0.10um و مساحت سطح آن 0.1m2 است. قطرهای داخلی و خارجی فیبر به ترتیب برابر 1.1 و 2.1 میلی متر بود.

2-1-3 ماده ته نشین کننده

5 ماده ته نشین شونده غیرآلی یعنی کلرید آهن، پلی فریک-سولفات، تیتانیوم تتراکلرید، پلی آلومینیوم کلرید و آلومینیوم سولفات به کار رفت. FeCl3، TiCl4 و Al2(SO4)3 از درجه معرف بودند و با تلخیص به کار رفتند. PACI و PFS محصولات تجاری اریکا بودند و حاوی 10.5 درصد Al2O3 و 42.5 درصد Fe2(SO4)3 بودند. بازی بودن PACI برابر 50 درصد بود، در حالی که این مقدار PFS برابر 10 درصد بود.

2-1-4 کربن فعال دانه بندی شده

زغال تجاری مبتنی بر GAC MDW4050CB در فیلتر GAC به کار رفت و با آب مقطر تمیز شد و در دمای 103 درجه سانتیگراد خشک شد. تراکم توده ای و سطح خاص GAC به ترتیب عبارتند از 748kg/m3 و 1000m2/g.

2-2 روش های آزمایشی

2-2-1 فیلتر GAC

فیلتر GAC یک فیلتر باز است. ستون پرسپکس با GAC تا ارتفاع موثر 1 متر بسته بندی شده است. آزمایشات ستون جذب در نرخ تصفیه ثابت 10m/h به مدت 4 روز انجام شدند.

2-2-2  تست جار

دزهای از پیش تعیین شده ماده ته نشین شونده به 1 لیتر نمونه آب دریا اضافه شد. نمونه ها به سرعت به مدت 2 دقیقه مخلوط شدند و بعد از آن با مخلوط آرام به مدت 20 دقیقه دنبال شد و اجازه ته نشینی به مدت 30 دقیقه یافت. سرباره از طریق میکروفیلتر 0.45um تصفیه شد و این ماده برای آنالیز آلی به کار رفت.

2-2-3 قدرت لخته و قابلیت بازیافت

در شرایط ته نشینی مختلف با استفاده از روش یانگ و همکاران تعیین شد که در آن، شکست و ماده ته نشین شده در 200rpm به مدت 5 دقیقه روی داد و رشد مجدد ماده نشینی در 40rpm به مدت 15 دقیقه انجام شد.

2-2-4 سیستم ترکیبی انعقاد غشای غرق شده

نمودار شماتیک تنظیم SMCHS در شکل 1 نشان داده شده است. پمپ های پری استالتیک برای پمپ کردن آب دریا، ماده ته نشین شده و ماده نفوذ کننده به کار می رود. حجم راکتور برابر 3 لیتر بود و نرخ هواگیری هم در سراسر این مطالعه ثابت ماند. فشار تراغشایی به صورت اتوماتیک با ثبت کننده داده، ثبت شد.

2-3 اندازه گیری

-کسرهای آلی آب دریا با استفاده از کروماتوگرافی مایع اندازه با شناساگر کربن اندازه گیری شد (ردیابی کربن آلی-کروماتوگرافی مایع، مدل LC-OCD).

-شاخص ته نشینی تغییریافته (MFI) در فشار مرجع استاندارد و دمای آب تغذیه تعیین شد. اولترافیلتر با وزن مولکول 17.5kDa برای مطالعه تست جار به کار رفت، در حالی که نانوفیلتر با وزن مولکولی 700kDA برای SMCHS به کار می رود.

-اندازه ته نشینی در مطالعه تست جار با گرفتن نمونه از مسترسایز 2000 و برگرادن آن با پمپ پری استالتیک مورد نظارت قرار گرفت.

-ماتریس سه بعدی انتشار برانگیختگی فلورسانس (3D-FEEM): اندازه گیری فلورسانس ماده آلی محلول در نمونه های آب دریا با استفاده از طیف سنج فلورسانت واریان انجام شد. EEM با اسکن طول موج انتشار 250 تا 500 نانومتری ثبت شد که در طول موج برانگیختگی از 220 تا 400 نانومتر به دست آمد.

شکل 1: نمودار شماتیک SMCHS

3-نتایج و بحث

3-1 تست جار

3-1-1 حذف ماده آلی

3-1-1-1 شناساگر کربن آلی-کروماتوگرافی گاز (LC-OCD): تست جار در ابتدا با آب دریا انجام شد تا دز مطلوب ماده ته نشین کننده به دست آید. در این آزمایش، DOC اولیه آب دریا برابر  1.41mg/L بود. حذف ماده ارگانیک با مواد ته نشین کننده مختلف در شکل 2 ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که حذف آلی آب دریا با ته نشینی وابسته به نوع ماده ته نشین کننده و مقدار آن است.

در کل، بازده حذف مواد آلی با افزایش دز ماده ته نشین شونده افزایش می یابد. برای PFS، PACI و TiCl4، دز ماده ته نشین شونده 2mg/L کافی بود تا حداکثر حذف ماده آلی با دز بالاتر 3mg/L به دست آید که برای FeCl3 و Al2 لازم است تا به حداکثر بازده حذف ماده آلی برسند. بازده حذف DOC هم زمانی کاهش می یابد که ماده ته نشین شونده تا مقداری بیش از این مقادیر افزایش یابد. کاهش pH به زیر 7-7.5 و تثبیت مجدد ذرات کلوئیدی در این شرایط، دلیل این پدیده است. pH آب دریا در این مطالعه برابر 7.81 بود.

در بین 5 ماده ته نشین شونده، بیشترین حذف ماده آلی با PACI و PFS در دزهای 2mg/L و 2mg/L به دست آمد. راندمان حذف ماده ارگانیک با دو ته نشین شونده فوق به ترتیب برابر 65.5 درصد و 63.5 درصد بود. این مقدار اندکی بیشتر از حداکثر بازده حذف به دست آمده با FeCl3 در 3mg/L است. Al2(SO4)3 منجر به کمترین مقدار حذف ماده ارگانیک شد چون در آزمایشات بعدی به کار نرفت.

برای ارزیابی تاثیر تصفیه GAC بر ته نشینی در حذف ماده آلی، آب دریا ابتدا از طریق ستون GAC تصفیه شد و این ماده با استفاده از تست جار، ته نشین شد. DOC آب دریا طی آزمایش برابر 1.64mg/L بود. نتایج ته نشینی با آب دریای از پیش جذب شده نشان داد که ته نشینی قابل مشاهده ای در زمانی که ماده ته نشین شده زیر 1.0mg/L است، روی نمی دهد. بازده حذف کسر ماده آلی بعد از تصفیه GAC و تست جار بعدی در دز ماده ته نشین کننده 1mg/L در جدول 2 ارائه شده است.

نتایج LC-OCD نشان می دهند که آب دریا حاوی 70 درصد ماده آب دوست است که در آن هیومیک، مهمترین ماده آلی بود. بیوپلیمر، بلوک های سازنده و مواد خنثی و اسیدهای LMW عامل 12، 11 و 9 درصد هستند.

تصفیه GAC باعث حذف 63 درصد DOC می شود. این بازده حذف شبیه به ته نشینی دزهای مطلوب است. فیلتر GAC هم اکثر مواد آلی آب گریز را از آب دریا جذب کرده است. علاوه بر آن، مقدار قابل توجه مواد خنثی LMW و اسیدها حذف شدند. پنرو و همکاران و تانسکول و همکاران گزارش کردند که ترکیبات آلی LMW در اصل مسئول تجزیه زیستی غشاء هستند. نتایج نشان می دهند که کاربرد فیلتر GAC به کاهش رسوب غشاء کمک می کند. اما نتایج آزمایشی نشان دادند که تصفیه GAC در حذف بیوپلیمرها موثر نبود (به 20 درصد رسید، جدول 2). در اینجا مکانیزم اصلی که با آن GAC، آلاینده های آلی را از آب دریا حذف می کند، جذب است. مواد آلی در آب دریا هم از ترکیبات بزرگ با وزن مولکولی زیاد مانند بیوپلیمر یا هیومیک هستند تا اسیدهایی با وزن مولکولی کم. GAC منطقه سطحی و ویژگی جذبی دارند که به نفع حذف ماده ارگانیک است و می تواند ماده ارگانیک را به صورت نیروی جاذب بین سطح کربن و آلاینده اصلی جذب کند که قوی تر از نیروهایی است که ترکیبات محلول در آب دریا را کنار هم نگه می دارند (قطبی).

شکل 2: بازده حذف DOC به صورت تابع غلظت 5 ماده ته نشین شونده مختلف

به دنبال فیلتر GAC، ته نشینی باعث بهبود حذف بیوپلیمرهای باقیمانده و هیومیک ها می شود. در نتیجه، ترکیب GAC با ته نشینی با دز ته نشین شونده کمتر منجر به حذف بهتر در مقایسه با ته نشینی در دزهای بالاتر می شود.

3-1-2 شاخص رسوب تغییر یافته

شاخص رسوب تغییریافته ماده بعد از تصفیه GAC و ته نشینی با استفاده از غشای اولترافیلتر اندازه گیری شد که وزن مولکولی برابر 17.5kDa بود. کاهش UF-MFI هم بعد از تصفیه GAC بیشتر بود. UF-MFI آب دریا هم برابر 21870s/L2 بود و در فیلتر GAC برابر 7720s/L2 بود. این مقدار تا 5830 و 4385s/L2 بعد از ته نشینی FeCl3 و PFS کاهش یافت. این مقادیر شبیه به ته نشینی آب دریا با دز بالاتر FeCl3 و PFS هستند.

شکل 3: تغییرات TMPدر SMR و SMCHS با FeCl3 به عنوان ته نشین کننده

شکل 4: تغییرات مقادیر TMP

3-2 سیستم ترکیبی انعقاد غشایی

SMCHS برای آزمایش ته نشینی و جدایی در حالت پیوسته به کار رفت. آب دریا و آب دریای پیش جذب شده به عنوان خوراک SMCHS به کار می رود.

شکل 5: تجزیه و رشد مجدد با ماده ته نشین شونده مختلف

3-2-1 شار بحرانی

تاثیر پیش جذب آب دریا با فیلتر GAC بر عملکرد SMCHS در ابتدا از طریق تغییرات شار بحرانی ارزیابی شد. شار بحرانی، حداکثر شار در جایی است که افزایش فشار تراغشایی (TMP) با زمان وجود ندارد. در اینجا، شار بحرانی به صورت کیفی با روش مرحله بندی شار اندازه گیری می شود که در آن، شار از پیش تعیین شده در راکتور به مدت 40 دقیقه به کار می رود و TMP هم به صورت همزمان نظارت می شود. این شار افزایش می یابد و سیستم با شار افزایش یافته، عملیاتی می شود در حالی که TMP به مدت 40 دقیقه دیگر اندازه گیری شد. شار بحرانی هم شاری است که TMP در آن بی ثبات می شود و با گذشت زمان افزایش می یابد.

همان طور که انتظار می رود، شار بحرانی بعد از مرحله پیش جذب آب دریا با فیلتر GAC افزایش می یابد. شار بحرانی راکتور غشایی (SMR) از 35L/m2.h با آب دریای بیش از 50L/m2 افزایش می یابد (شکل 3). حذف ترکیبات آلی مخصوصا ترکیبات آلی LMW و بخشی ازبلوک های ساختمانی ترکیبات آب دوست منجر به افزایش شار بحرانی می شود چون رسوب این کسرهای آلی هم عامل اصلی ته نشینی برگشت ناپذیر MF است. استفاده از FeCl3 و PFS در ماده ته نشین شونده در SMCHS منجر به افزایش بیشتر شار بحرانی سیستم به بیش از 50L/m2.h می شود (شکل 3). باید توجه داشت که مقدار ته نشین شونده کمتر برای آب دریای از پیش جذب شده به کار رفته است.

3-2-2 فشار تراغشایی

به دنبال آزمایشات شار بحرانی، آزمایشات طولانی مدت SMCHS اجرا شدند. تاثیر پیش جذب GAC آب دریا بر وسعه TMP در شکل 4 نشان داده شده است. مطالعه قبلی ما نشان داد که توسعه TMP در SMR با آب دریا بیشتر از SMCHS است. در این مطالعه، توسعه TMP از SMR با آب دریای از پیش جذب شده شبیه به SMCHS با آب دریا با FeCl3 به میزان 3mg/L و PFS برابر 2mg/L بود. این امر نشان می دهد که پیش جذب فیلتر GAC به کاهش رسوب غشایی تا حد مشابه ته نشینی با SMR کمک می کند. همچنین در رسوب با استفاده از دز کمتر FeCl3 و PFS با SMCHS دنبال شد که منجر به توسعه TMP مشابه می شود (شکل 4).

کاربرد دز کمتر PFS و TiCl4 ماده ته نشین شونده در SMCHS با آب دریا منجر به توسعه TMP مشابه می شود. اما توسعه قابل توجه TMP در زمانی هست که PACI با دز 1mg/L به کار رفت (شکل 4).

تجزیه و رشد مجدد ماده ته نشین شونده در راکتور نیز از طریق آزمایش با مسترسایز تغییریافته شبیه سازی شد. روش به کار رفته توسط یانگ و همکاران در این مطالعه به کار رفت. نمودارهای تجزیه و رشد مجدد SMR با آب دریا در شکل 5 ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که TiCl4 منجر به اندازه ته نشینی بیشتر نسبت به FeCl3 و PFS می شود. الگوی مشابه تجزیه و رشد مجدد ماده ته نشین شونده نیز با FeCl3 و PFS مشاهده شده است. اندازه PACI کوچکتر از سه ماده ته نشین شونده دیگر است اما ماده شکل گرفته، بسیار قوی بود و با برش بیشتر، شکسته نمی شد. این ماده ته نشینی قوی که با PACI شکل گرفته است، در تشکیل لایه کیک در سطح غشاء شرکت می کند و منجر به رسوب بیشتر می شود. این امر دلیل توسعه سریع TMP  در زمانی است که PACI در SMCHS به کار رفت.

3-2-3 شاخص رسوب تغییریافته

تاثیر پیش جذب GAC بر توانایی رسوب آب دریا در جدول 3 ارائه شده است. کاهش توانایی رسوب آب دریا با تصفیه GAC با استفاده از شاخص رسوب تغییریافته با غشاء نانوفیلتر با وزن مولکولی 700Da مطالعه می شود. نتایج نشان می دهند که پیش جذب با GAC منجر به کاهش معنی دار NF-MFI می شود. NF-MFI تا 9 برابر کاهش می یابد و از 202*105 به 24*105 رسیده است. این امر تا 9.9*105 کاهش یافت، یعنی وقتی SMCHS با دز کمتر FeCl3 به کار رفت.

3-2-4 ماتریس انتشار-برانگیختگی

گروه متفاوت مواد آلی مانند مواد هیومیک مانند، فلوویک مانند و پروتئین مانند را می توان با EEM شناسایی و اندازه گیری کرد. مقایسه عملکرد مواد ته نشین شونده مختلف با آب دریا در شکل 6 ارائه شده است. نتایج نشان دادند که تفاوت زیادی بین مواد ته نشین شونده مختلف در جذب ترکیبات هیومیک مانند و فلویک مانند آب دریا وجود ندارد. TiCl4 و FeCl3 بهتر از PFS و PACI در حذف ترکیبات پروتئین مانند است. بازده حذف دو ماده ته نشین شونده پروتئین مانند به 52 درصد می رسد.

تصفیه GAC با SMCHS دنبال می شود که باعث افزایش حذب ماده آلی می شود. FeCl3 و PFS بازده بهتر حذف ارگانیک در مقایسه با دو ماده ته نشین شونده را نشان می دهد. حذف ترکیبات هیومیک مانند و فلوویک مانند با تصفیه ترکیبی فیلتر GAC-SMCHS به 63.7 و 62.4 درصد با PFS و FeCl3 می رسد.

3-2-5 مقدار ماده ته نشینی

مقدار ماده ایجاد شده توسط مواد ته نشین کننده مختلف با آب خام و از پیش جذب شده دریا برآورد شد و در جدول 4 ارائه شد. در اینجا، مقدار ماده با اندازه گیری تغییر وزن کاغذ فیلتر بعد از فیلتر 1 لیتر با آب دریا برآورد شد. همان طور که انتظار می رود، دز ماده ته نشین شونده منجر به مقادیر بالاتر ماده می شود. مقدار ماده ایجاد شده توسط FeCl3 و PFS در دز مطلوب برابر 28mg/L و 25mg/L بود. کاربرد 1mg/L این مواد ته نشین شونده برای تصفیه آب دریا باعث کاهش مقدار ماده تشکیل شده می گردد. کاهش مقدار این ماده به کاهش هزینه تصفیه لجن کمک می کند و فرایند تصفیه را اقتصادی می کند.

3-3 برآورد هزینه

برآورد هزینه عادی انجام شد تا امکان پذیری این پیش تصفیه ها را نشان دهد. در این آنالیز هزینه، صرفه جویی در استفاده از پیش جذب با تصفیه GAC تا ته نشینی در مقابل خود ته نشینی محاسبه شد. مقایسه هزینه با مواد مختلف با و بدون پیش جذب GAC براساس 10000m3/d ظرفیت تولید آب بی نمک انجام شد و در جداول 5 و 6 ارائه گردید. در اینجا، دز مطلوب ارائه شده در جدول 6 از نظر Fe3+، Ti4+ و Al3+ به کار می رود، در حالی که مقدار ماده ته نشین شونده لازم با استفاده از وزن مولکولی به کار می رود.

3-3-1 برآورد هزینه ته نشینی و لخته

هزینه ته نشینی و لخته به صورت پیش تیمار برای مواد مختلف محاسبه شد. 5 ماده ته نشینی کننده مختلف عبارت بودند از FeCl3، PFS، Al2(So4)3، PACI و TiCl4. دز مطلوب هر ماده با استفاده از تست جار از نظر حذفماده آلی تعیین شد. در این برآورد هزینه، قیمت ماده ته نشین شونده و هزینه تصفیه لجن شیمیایی به کار رفت. در مورد TiCl4، محصول فرعی با ارزش TiO2 را می توان بازیابی کرد. به منظور تولید TiO2، لجن TiCl4 باید دستخوش فرایند شود. این هزینه در محاسبه هزینه به کار می رود. در اینجا، نرخ بازیافت TiO2 از لجن برابر 6 درصد بود که براساس مطالعه قبلی شون و همکاران برآورد شد.

3-3-2 برآورد هزینه پیش جذب و ته نشینی GAC

صرفه جویی در هزینه برای پیش جذب برآورد شد که با ته نشینی دنبال گردید. وقتی جذب با استفاده از جذب GAC به کار رفت، مقدار این ماده کاهش یافت مقدار لجن شیمیایی تولید شده نیز کاهش یافت. این امر منجر به کاهش هزینه در فرایند ته نشینی شد.

ستون GAC در سرعت تصفیه 10m/h عملیاتی شد. زمان اجرای فیلتر برابر 1 روز و سرعت تصفیه 10m/h در محاسبات اقتصادی براساس مطالعه قبلی به کار رفت. ظرفیت جذب GAC به تدریج کاهش یافت اما ظرفیت حذف DOC توسط فیلتر GAC باعث بهبود تجزیه زیستی از طریق توسعه جامعه میکروبی در واسطه می شود. تشکیل محصولات قابل تجزیه زیستی در ستون GAC باعث تحریک فعالیت های زیستی در تصفیه بعدی می شود. به منظور حفظ ظرفیت جذب، پس شستشو باید در ستون GAC دنبال شود. بعد از 15 روز عملیات تصفیه GAC، حذف DOC ثابت ماند. در برآورد هزینه عملیات ستون GAC، موارد زیر درنظر گرفته شدند: 1) هزینه GAC نسبت به طول عمر آن؛ 2) ستون GAC برای شستشو به عقب به میزان یک بار در روز لازم است و 3) GAC یک بار در سال نوزایی می شود. در محاسبه هزینه، صرفه جویی هزینه کمتر از جایگزینی غشای RO از طریق معرفی پیش تیمار درنظر گرفته نشد. برآورد هزینه عملیات ستونGAC در جدول 7 اراه شده است. محاسبات نشان می دهد که اگرچه پیش جذب توسط فیلتر GAC نیاز به سرمایه گذاری اولیه برای فیلتر GAC دارد، اما هزینه باقیمانده سیستم تصفیه  را می توان از طریق کاهش مقدار ماده ته نشین شده کاهش داد. هزینه تصفیه هر مترمکعب آب دریا را می توان از 39.3-51 دلار تا 7.4-35.2 دلار کاهش داد. صرفه جویی زیاد را می توان برای صرفه جویی با TiCl4 به دست آورد. زمان بازپرداخت ته نشینی TiCl4 و FeCl3 برابر 15 و 53 ماه بود.

4-نتیجه گیری

آب دریای از پیش جذب شده با استفاده از تصفیه GAC باعث کاهش ترکیبات آلی و توانایی رسوب شد. مقادیر زیاد مواد آب گریز و وزن مولکول یاندک این بخش های آب دوست با جذب با GAC کاهش یافت. تصفیه GAC باعث جذب ترکیبات هیومیک مانند، فلوویک مانند و پروتئین مانند می شود. در نتیجه، توانایی رسوب بعد از پیش جذب GAC کاهش یافت. موادی با وزن مولکولی زیاد که به صورت موثر با تصفیه GAC حذف نشدند، از طریق ته نشینی حذف می شوند. پیش جذب GAC به کاهش دز ماده لازم برای SMCHS کمک می کند تا به شار بحرانی برسد. بعد از پیش جذب GAC، نیازی به دز بالاتر ماده ته نشین کننده برای حذف ماده ارگانیک نیست. ترکیب فیلتر GAC و SMCHS راه حلی موثر و مقرون به صرفه برای پیش تصفیه آب دریاست.