# چکیده:

جذب جهانی سلول های خورشیدی به طور چشمگیری در چهار سال گذشته، با انگیزه های افزایش امکان سنجی اقتصادی و تمایل برای برق خودکفایی افزایش یافته است. با این حال، جذب قابل توجهی از سلول‌های خورشیدی می‌تواند باغث شبکه مسائل متعادل شود. یک سیستم متشکل از موتور استرلینگ ترکیبی قدرت و حرارت، سلول‌های خورشیدی و باتری ذخیره سازی (SECHP-PV-باتری) که بیشتر ممکن است خودکفایی، رضایت از حرارت و تقاضای برق تولیدی و همچنین کاهش اثرات بالقوه منفی شبکه را بهبود دهد. در این مقاله نتایج حاصل از یک شبیه سازی از 30 خانواده با پروفایل های تقاضای انرژی مختلف با استفاده از این سیستم، به منظور تعیین: درجه برق خانگی خودکفایی، پروفایل تقاضا شبکه منتجه و مصرف کننده هزینه های اقتصادی و منافع نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که، حتی اگر PV و SECHP جمعاً 30 درصد برق بیشتر از تقاضا متوسط خانوار 3300 کیلووات ساعت / سال تولید کنند، خانوار همچنان مجبور 28 درصد از تقاضای برق خود را از شبکه با یک باتری 6 کیلووات ساعت وارد کند. این کار نشان می‌دهد که SECHP در افزایش خودکفایی از PV، با مصرف خانوار به طور متوسط 49 درصد از برق تولید شده (بدون در نظر گرفتن سهم باتری)، در مقایسه با 28 درصد PV بسیار مؤثر تر است. علاوه بر این از یک باتری 6 کیلووات ساعت برای PV و SECHP در 28 درصد شرایط تقاضا شبکه تا اوج مصرف مورد نیاز و 40 درصد برای حداقل مصرف را بهبود می‌بخشد. با این حال، تنوع مشخصات تقاضا شبکه هنوز هم بیشتر برای سیستم های معمولی شامل یک دیگ بخار گاز استاندارد و برق شبکه است. این پیشرفت های حد متوسط باید در برابر هزینه مصرف کننده وزن شوند: با انگیزه های فعلی، سیستم تنها از نظر مالی برای خانواده ها با تقاضای برق بالا (> 4300 کیلووات ساعت / سال) مفید است. کمک مالی سرمایه از 24 درصد از هزینه نصب از کل سیستم نسل میکرو مورد نیاز است تا سیستم مالی برای خانواده با تقاضای برق به طور متوسط (3300 کیلووات ساعت / سال) قابل دوام است.

# مقدمه:

تقاضای جهانی برای سلول‌های خورشیدی در خانه های مسکونی به سرعت در دهه گذشته، در نتیجه 138 GW از ظرفیت نصب شده تا سال 2013 افزایش یافته [1]. این شده است با مشوق های دولت مانند تغذیه در تعرفه ها (FITs) [به عنوان مثال 2] و کاهش سریع هزینه های تولید: هزینه های تولید ماژول PV 62٪ بین 2011 و 2013 کاهش یافته است [3]. در انگلستان، در حال حاضر 2 GW از ظرفیت نصب شده [4] وجود دارد. با این حال، نرخ FIT بریتانیا برای سلول‌های خورشیدی در نیمه در سال 2012 قطع شد، انگیزه مالی برای نصب کاهش یافت و جذب به طور قابل توجهی کند صورت گرفت [5]. برای افزایش دوباره جذب، انگیزه مصرف کننده برای نصب باید بهبود یابد: پژوهش در انگیزه ها و موانع مؤثر بر مصرف کنندگان نشان می‌دهد که جذب اگر به سطوح بالاتری از خودکفایی به دست آید مانند ترکیب باتری ذخیره سازی بیشتر افزایش خواهد یافت [5].

علاوه بر این، شبکه ملی بریتانیا گزارش داده است که ظرفیت نصب شده سلول‌های خورشیدی بالاتر از 10 GW که به شبکه می‌کنند می‌توانند آن را با مشکلاتی در عملیات ارائه و حفظ تعادل سیستم انتقال برق مواجه کنند [6]. طبیعت متناوب و روزانه نسل PV الزامات اتصال نیروگاه بار متغیر، مانند طرح های گاز سیکل ترکیبی [6،7] را افزایش می‌دهد. الزامات رمپینگ امتیازات که در آن جریان الکتریکی خروجی از طرح های متغیر بار باید برای پاسخگویی به تقاضا تغییر کنند. علاوه بر این، با 22 GW کنترل نشده تغذیه سلول‌های خورشیدی به شبکه، در تابستان به اوج نسل PV همراه با نسل پایه پیش بینی شده از هسته ای می‌تواند بیش از تقاضا [6] باشد. پیشنهاد شده است که باتری ذخیره سازی می‌تواند برای کاهش این مسائل در شبکه مورد استفاده قرار بگیرد [6،8،9] در حالی که باتری ذخیره سازی متمرکز باقی می‌ماند نچسب با توجه به چگالی انرژی پایین و محدودیت های مالی [10]، غیر متمرکز ذخیره سازی باتری های اسید سرب محلی ژنراتور خورشیدی PV شایع تر است [11[. با این حال، باتری ذخیزه سازی محلی یک هزینه اضافی را به مصرف کننده اضافه می‌کند، که در حال حاضر مانع مهمی برای اغلب کسانی که در نظر داردند آن را نصب کنند [5]. باتری در حال حاضر مقرون به صرفه نیستند [12]، اگر چه سیستم های ظرفیت های کوچک‌تر شاید در حال رواج باشند [13-15]، به ویژه باتری های سربی و اسیدی [16]. علاوه بر این، این انتظار در حال رشد است که باتری های ذخیره سازی محلی در آینده نزدیک مقرون به صرف می‌شوند [17،18]. علاوه بر این، با اضافه کردن یک موتور استرلینگ ترکیبی قدرت و حرارت (SECHP) به یک سیستم با سلول‌های خورشیدی وباتری ذخیره سازی خود کفایی برق خانوار را بیشتر بهبود می‌دهد و ظرفیت مورد نیاز باتری ها و هزینه ها را کاهش می‌دهد. سیستم های SECHP ژنراتور برق متناوب هستند که تنها تولید در حالی است که تقاضا حرارت خانگی به طور مشابه به یک دیگ بخار گاز استاندارد وجود دارد، بنابراین به طور عمده در طول زمستان کاربرد دارد. این یک تضاد مفید را برای سلول‌های خورشیدی فراهم می‌کند، که بیشتر در طول تابستان با توجه به تابش بالاتر تولید می‌کند. SECHP می‌تواند اثرات بهبود یافته اقتصادی و زیست محیطی را بیش از یک دیگ بخار گاز ارائه کند اما به شدت به روشی که در آن توسط خانواده اداره می‌شود، وابسته است. [19،20]. بازده بالای سیستم تنها زمانی به دست می‌آید که سیستم برای مدت طولانی کار کند که به عنوان درجه حرارت بالا عملیات (حدود 500 درجه سانتی گراد) نیاز به راه اندازی و خاموش کردن دوره زمانی که گاز مصرف شده و هیچ برقی تولید نشده باشد [21-23]. بنابراین، یک سیستم خانگی ترکیبی متشکل از سلول‌های خورشیدی، SECHP و باتری ذخیره سازی است که می‌تواند به کاهش تعادل شبکه بالقوه و مسائل رمپینگ کمک کند، در حالی که به طور قابل توجهی خود کفایی برق خانگی را بهبود می‌بخشد. تعدادی از مطالعات پتانسیل برای ذخیره سازی باتری نصب شده با میکرو جنریشن به منظور کاهش تنوع تقاضا شبکه خانگی، در نتیجه کاهش مسائل تعادل شبکه، پیدا کردن که برخی از درجه صاف کردن (کاهش 10-50٪ در نوسان تقاضای انرژی شبکه) ممکن است با اواسط مدل‌اند باتری در اندازه بزرگ (3-8 کیلووات ساعت) [به عنوان مثال 24-26]. علاوه بر این، بسیاری از مطالعات ترکیب های مختلف از فن آوری میکرو جنریشن با ذخیره سازی باتری به ارائه خانگی خودکفایی شبیه سازی کرده‌اند. برای مثال، با سلول‌های خورشیدی [27-29]، SECHP [30،31]، سلول های سوختی [28،32،33]، و یا توربین های بادی [34]. اکثر این مطالعات نشان می‌دهد که درجه خودکفایی دست بدون ظرفیت باتری بسیار بزرگ محدود است. به دانش نویسندگان، هیچ کدام به ترکیبی از سلول‌های خورشیدی، SECHP و ذخیره سازی باتری مورد بررسی و هیچ دو خودکفایی و تقاضا شبکه اثرات صاف مطالعه کرده است. بنابراین، هدف از این پژوهش تعیین تأثیر استفاده از سلول‌های خورشیدی ترکییبی، SECHP و باتری سیستم های خانگی درخودکفایی برق، تنوع تقاضا شبکه و هزینه های اقتصادی خانواده است. در این مقاله نتایج حاصل از یک شبیه سازی منبع انرژی و تقاضا برای 30 خانوار با استفاده از سیستم PV-SECHP-باتری و همچنین تجزیه و تحلیل هزینه و سود مصرف کننده انرژی ارائه می‌دهد. به طور خاص، مطالعه اثرات متغیرهای زیر در خروجی پژوهش بالا را نشان می‌دهد:

- تغییر در برق خانگی و تقاضای گاز

- ظرفیت های مختلف باتری ذخیره سازی

- بهره وری از عملیات SECHP.

کار برای ارائه یک درک بیشتری از منافع بالقوه و هزینه های اقتصادی سیستم های باتری ذخیره سازی غیر متمرکز به منظور کمک به کاهش آینده عملیات شبکه برق و متعادل مشکلات مرتبط با افزایش جذب PV خورشیدی انجام می‌شود. این سیاست گذاران و اپراتورهای شبکه به صورت صدا برای مذاکره بر مسیرهای برای کاهش این خطر آینده به شبکه و سرمایه هزینه های دخیل هستند. توصیه هایی در مورد بهبود و سیاست سیستم نیز شده است. این مطالعه در انگلستان یک مبنا است اما تجزیه و تحلیل به اندازه کافی عمومی است که برای کشور های دیگر هم قابل استفاده باشد.

بخش زیر روشی را برای شبیه سازی توصیف می‌کند. این موضوع بخش 3 با نتایج حاصل از خودکفایی، مشخصات تقاضا شبکه و تجزیه و تحلیل هزینه-سود دنبال شده است. بحث در مورد نتایج مربوط به مشوق های مالی در بخش 4 و نتیجه گیری در بخش 5 آورده شده است.

# روش شناسی:

بهره برداری از سیستم انرژی خانگی شامل PV خورشیدی، SECHP وباتری ذخیره سازی بیش از یک سال برای 30 خانه در جدا، خانه های نیمه جدا و تراس با حرارت و برق خواسته های مختلف و نسل های خورشیدی PV شبیه سازی شد. شبیه سازی داده های عملکرد انرژی که سپس یک خانواده در مقایسه با استفاده از منابع انرژی در حال حاضر غالب، یعنی دیگ بخار گاز برای گرم کردن و برق از شبکه را فراهم می‌کند. بخش های زیر چگونگی شبیه سازی انجام شده، تجزیه و تحلیل های برق خانگی خودکفایی، ارزیابی اثر از سیستم در شبکه برق و تجزیه و تحلیل هزینه-سود را توصیف می‌کنند.

شکل 1: مراحل شبیه سازی برای PV خورشیدی، SECHP و سیستم باتری. جعبه نشان دهنده مراحل و محافل متغیرهای شبیه سازی را نشان می‌دهد.

# شبیه سازی خانگی:

شکل 1 به مرور کلی مراحل شبیه سازی می‌پردازد. تقاضای انرژی خانگی واقعی و پروفیل نسل صفحات خورشیدی برای داده های ورودی شبیه سازی استفاده می‌شود. مشخصات عملیات SECHP است با استفاده از داده تقاضا حرارتی با یک متغیر کنترل برای بهره وری از عملیات مدل شده است. ترکیب این با نسل PV و برق پروفایل تقاضای اجازه می‌دهد تا یک پروفایل مازاد برق / کسری را برای هر خانوار تولید شده (و هر کنترل مقدار متغیر). ذخیره سازی باتری پس از آن می‌توانید شبیه سازی شود، با استفاده از مازاد / کسری مشخصات و تعریف متغیر ظرفیت باتری و بهره وری تخلیه. مقادیر مختلف برای ظرفیت باتری و بهره وری تخلیه مورد استفاده برای ایجاد مجموعه ای از سناریوهای پروفیل باتری. در نهایت، شبکه برق واردات و صادرات پروفیل های برای هر سناریو تولید می‌شود. شرح مفصلی از این مراحل شبیه سازی در بخش 2.1.2 داده شده است. قبل از آن، داده های مورد استفاده برای انجام شبیه سازی بعدی است.

# داده های شبیه سازی:

شبیه سازی بر اساس برق 30 خانواده و پروفایل های تقاضای گاز از مرکز UKERC انرژی پایگاه (EDC) [35] است. UKERC EDC یک پایگاه داده منبع باز، حاوی داده ها پارک انرژی میلتون کینز با پروفایل 94 خانوار تقاضا ساعتی از سال 1990 است. اگر چه این مجموعه داده در حال حاضر 24 سال، آن مجموعه داده تنها آشکارا در دسترس است با گاز و برق همزمان تقاضای کافی باقی مانده است با کیفیت به انجام یک شبیه سازی خانگی و همچنان به برای شبیه سازی های مربوط به انرژی استفاده می‌شود [به عنوان مثال 20،36،37]. 30 پروفیل انتخاب شدند به کامل از مجموعه داده ها (به عنوان مثال برق و گاز پروفیل با داده های حداقل یک سال)، شامل طیف وسیعی از جدا (DH)، نیمه جدا (SDH) و اواسط تراس‌های (MTH) خانه انواع و طیف گسترده ای از برق و گاز پروفایل تقاضا. علاوه بر این، سه به طور متوسط پروفایل برق خانگی بریتانیا نیز مورد استفاده قرار گرفت [38]: به طور متوسط پروفایل تقاضای برق برای خانواده معمولی شهری، برون شهری و روستایی، به جای داده های UKERC EDC برای سه خانواده با خواسته های سالانه برق مشابه است.

پروفایل نسل PV خورشیدی از پایگاه داده PVoutput.org دسترسی آزاد یک وب سایت که در آن کاربران PV خورشیدی می‌توانید داده های نسل 5 دقیقهای [39] آپلود منابع شد. داده ها بر اساس کامل خود و به عنوان نماینده از بریتانیا ظرفیت نصب و راه اندازی [40] با طیف وسیعی از ظرفیت 1-4 KWP انتخاب شدند. تخصیص هر یک از مشخصات PV به مشخصات تقاضا توسط داده های رتبه بندی PV با حداکثر ظرفیت و اطلاعات خانوار با مساحت طبقه، و تطبیق اعداد رتبه بندی انجام شد (با فرض اینکه منطقه بیشتر طبقه دلالت سقف بیشتر در دسترس بودن فضا برای PV خورشیدی). خلاصه ای از تقاضای خانوار و نسل PV داده ها در ضمیمه (جدول A1) داده شده است.

به عنوان شبیه سازی در برق و گاز داده تقاضا ساعتی و داده ها 5-PV دقیقهای بر اساس، داده تقاضا تقسیم شدند و ثابت بیش از 5 دقیقه اختلافات در ساعت به عهده گرفت. بنابراین، شبیه سازی SECHP و استفاده از باتری در یک مقیاس 5 دقیقه ای برآورد شده است. با این حال، اثر صاف با استفاده از داده های ساعتی تقاضا، به ویژه برای تقاضای برق، ممکن است منجر به تغییرات توان لحظه پایین [41،42] شوند. داده رزولوشن بالاتر برای تحقیقات به تغییرات ولتاژ شبکه بهتر است، اما این است که برای بررسی تأثیر بر روی شبکه مرکزی به عنوان این تقاضا است به احتمال زیاد بیش از تعداد زیادی از خانواده ها که منابع شبکه هموار پذیرفته شوند.

سیستم SECHP با استفاده از اطلاعات از سیستم SECHP تنها تأیید شده توسط طرح صدور گواهینامه میکروجنریشن مدل شد [43]: در داخلی Baxi EcoGen را [44]، با خروجی متغیر 3.4- 6.4 کیلو وات و حرارت 0.3-1 کیلو وات برق با استفاده از 3.7-7.7 کیلو وات گاز طبیعی [45]. برای مدت زمانی که تقاضا گرما بیشتر از حداکثر خروجی، 6.4 کیلو وات است، سوز کمکی مورد استفاده برای تأمین نیاز های اضافی است. این مشعل خروجی گرما 3.6-17.6 کیلو وات، مصرف 3.8-19 کیلو وات گاز طبیعی [45] را ارائه می‌دهد.

توجه داشته باشید که 30 شبیه سازی تمام مطالعات موردی خانگی خاص، طراحی شده برای منعکس طیف گسترده ای از انواع خانه، تقاضا و نسل پروفایل هستند. نتایج شبیه سازی لزوماً نماینده نه از سهام مسکن در بریتانیا، اما یک مثال از تأثیر بالقوه مانند یک سیستم خانگی بر خودکفایی و تقاضا شبکه داشته باشد. به منظور ارائه برخی از جزئیات در نمایندگی از خانواده ها، شکل 2 را نشان می‌دهد برق و گاز تقاضا برای هر خانوار همراه با متوسط UK (کم، متوسط و بالا، از [46]). نمودار نشان می‌دهد گسترش گسترده ای در سراسر برق محور تقاضا و دو خوشه حول خواسته گاز پایین و بالا. با این حال، به دانش نویسندگان هیچ اطلاعات موجود در توزیع تقاضای خانوار UK برای انواع مختلف خانه، در نتیجه نمایندگی از داده ها شناخته شده نیست.

داده های جمع آوری شده PV نماینده از سهام UK PV هستند که توسط شکل 3 نسبت ظرفیت نصب و راه اندازی PV برای بریتانیا [40] و برای داده های شبیه سازی نشان داده شده است.

این موضوع مهم است که توجه داشته باشید که در این مطالعه فرض می‌شود که الگوهای تقاضای انرژی خانگی توسط نصب و راه اندازی سیستم PV-SECHP باتری تحت تأثیر قرار: شبیه سازی شامل نقشه برداری تاریخی پروفایل تقاضای خانوار، با استفاده از شبکه برق و دیگ بخار و گاز استاندارد، به مدل تولید و ذخیره الگوهای قرار نمی‌گیرند. در واقع، هر دو الگوی متغیر با زمان تولید و تغییر در هزینه برق حاشیه را در طول روز ممکن است تأثیر بر الگوهای تقاضا داشته باشد. به عنوان مثال، به عنوان PV در طول وسط روز برق تولید بیشتر، خانواده ممکن است الگوی مصرف خود را تغییر دهید به حداکثر رساندن استفاده از برق PV. برخی مطالعات نشان می‌دهد که تقاضا ممکن است به منظور کاهش هزینه و یا حداکثر رساندن برق خود تولید [47،48] تغییر، اگر چه یک تغییر تضمین شده نیست و ممکن است در تعدادی از دیگر عوامل اجتماعی [49] بستگی دارد. در این مطالعه، این فرض که گرما و تقاضای برق تغییر نمی‌کند محافظه کار با توجه به خودکفایی است.

# طراحی شبیه سازی:

تقاضا حرارت خانگی از داده ها تقاضای گاز با استفاده از بازده دیگ بخار فرض 80٪ مشتق شده بود، بر اساس میانگین بازده دیگ بخار بریتانیا و UKERC EDC اعلام متوسط SEDBUK1 دیگ بخار (بهره وری فصلی داخلی بویلر) بهره وری از 75-90٪ [35، 50] است.

شکل 2: گاز سالانه و تقاضای برق برای هر شبیه سازی خانگی. خطوط عمودی تقاضا متوسط گاز خانگی و خطوط افقی به طور متوسط تقاضای برق بریتانیا را نشان می‌دهد [46]. [DH - دایره خانه. SDH - خانه نیمه جدا. MTH - خانه اواسط].

بهره برداری از سیستم SECHP در دو روش مختلف برای بررسی تأثیر بهره وری از عملیات مدل شد:

- "ناکارآمد" حالت SECHP 1: کار با سیستم SECHP در راه همان است که یک دیگ بخار استاندارد استفاده شده است (هر زمان گرمای مورد نیاز وجود داشته باشد روشن می‌شود).

- "کارآمد"حالت SECHP 2: عامل SECHP برای ارائه گرمای مورد نیاز کل برای هر روز در دو حالت روشن / خاموش چرخه (صبح و عصر).

این مطالعه دنباله راه اندازی و خاموش کردن 2 دقیقه حداکثر مصرف گاز طبیعی (ورودی گاز 7.7 کیلو وات به مدت 2 دقیقه = 0.26 کیلووات ساعت) را فرض می‌کند، که در آن هیچ خروجی انرژی مفید تولید نمی‌شود، بر اساس بحث با گرم Baxi بخش فنی EcoGen را (شخصی سازی. COMM 2013 سپتامبر 18).،. تحت عملیات SECHP کارآمد (در حالت 2)، این سیستم در دو بار در روز روشن: در صبح (05:00) و در شب (16:00). این بار با اغلب اتفاق می‌افتد قله تقاضا، بر اساس مشاهدات از اطلاعات پروفایل گرما. بنابراین، این حالت از عملکرد از نظر نسبت انرژی خروجی مفید به مقدار گاز طبیعی مصرف کارآمد تر است به عنوان کمتر چرخه اندازی / خاموش در مقایسه با حالت 1 وجود دارد.

گرمای خروجی SECHP برای هر چرخه به تقاضای کل حرارت برابر است و توان خروجی را به حداکثر تقاضای ساعتی برای هر بخش از روز (صبح و یا شب) برابر است، به منظور به حداکثر رساندن قدرت خروجی برق در طول این دوره است. مدت زمان عملیات SECHP برای هر بخش از روز به صورت معادله زیر تعیین می‌شود:

که در آن tCHP مدت زمان عملیات SECHP است،  است نیاز به گرمایش کل و MAX (Pheat) حداکثر توان مصرفی حرارت در طول صبح و یا شب است.

سیستم های خانگی به طوری که مصرف برق محلی حداکثر باشد، و برای به حداکثر رساندن خودکفایی عمل می‌کنند. بنابراین، هنگامی که تولید برق توسط سلول‌های خورشیدی و یا SECHP همزمان با تقاضا، برق مصرف می‌شود. وقتی که تولید محلی تقاضا بیش از، باتری تا زمانی که شارژ کامل، که در آن نقطه مازاد به شبکه صادر می‌شود. به همین ترتیب، زمانی که تقاضا بیش از نسل های محلی، باتری تأمین کسری بودجه تا زمانی که ظرفیت باتری حداقل رسیده است، که در آن نقطه در شبکه برق وارد شده است. برای هر نقطه زمان 5 دقیقه ای، شبیه سازی وضعیت شارژ باتری و مقدار برق باقی مانده که از شبکه وارد و یا به آن صادر شده است را تعیین می‌کند.

شکل 3: نمودارطیف وسیعی از ظرفیت PV برای مصارف بریتانیا < 4 KWP و برای داده های شبیه سازی [40].

شش ظرفیت های مختلف باتری برای هر خانوار شبیه سازی شدند: 2، 4، 6، 10، 20 و 40 کیلووات ساعت، و همچنین به عنوان یک سناریو "هیچ باتری"که برای مقایسه استفاده می‌شود. این ظرفیت ذخیره سازی انتخاب شدند در اندازه های مورد استفاده در مطالعات شبیه سازی باتری مشابه [به عنوان مثال 51]. باتری است عمل به تنها 50٪ از ظرفیت کامل مرخص می‌شود به منظور زندگی طولانی تر باتری، بر اساس یک تخمین محافظه کارانه از ادبیات [13،52،53]. 1، 2، 3، 5، 10 و 20 کیلووات ساعت: بنابراین، ظرفیت قابل استفاده نیمی از ظرفیت کل است. در این مقاله تنها به ظرفیت های قابل استفاده در اینجا اشاره دارد.

بهره وری از سیستم باتری با استفاده از بهره وری دبی ثابت، تعریف شده به عنوان نسبت انرژی خروجی مفید برای انرژی ورودی مدل شد. در واقع، کارایی باتری متغیر است و به درجه حرارت محیط، ولتاژ و حالت شارژ [12،24،25،27،54،55] بستگی دارد. این مطالعه با اقتباس روش ساده از قدرت مدل سازی جریان با راندمان تخلیه باتری ثابت [به عنوان در هر 29،56-58]، به جای تمرکز بر تأثیر ظرفیت های مختلف باتری و تخریب تخلیه بهره وری در طول زمان. تعدادی از حالات بهره وری تخلیه برای هر خانوار به عنوان منعکش کننده طیف گسترده ای از بازده ذکر شده در این مقاله در نظر گرفته شده است [59،60]: 40٪، 60٪، 80٪ و 100٪.

به طور خلاصه، شبیه سازی را برای هر ترکیبی از هر یک از پارامتر نشان داده شده در جدول 1 با استفاده از STATA، تجزیه و تحلیل پایگاه داده ها و آمار بسته های نرم افزاری انجام شد. به PV خورشیدی تنها سیستم (با یک دیگ بخار گاز) و یک PV با سیستم SECHP (بدون باتری): دو سناریو اضافی نیز در این مطالعه به منظور درک سهم هر تکنولوژی در نظر گرفته. با توجه به تعداد زیادی از ترکیبات پارامتر (1440)، یک سناریو مورد پایه برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد (همانطور که در جدول 1 نشان داده شده). حالت SECHP کارآمد برای مورد پایه این ارائه می‌دهد بهره وری انرژی و سود اقتصادی انتخاب شد. یک باتری (قابل استفاده) ظرفیت 3 کیلووات ساعت برای مورد پایه انتخاب شد به عنوان این ظرفیت بیشتر مقرون به صرفه بود. علاوه بر این، کارایی باتری پایه مورد 80٪ آن را به عنوان ارتباط نزدیک‌تری با کارایی باتری که در ادبیات [61-63] استفاده شد.

| در مورد پایه | مقدار | واحد | پارامتر |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 40، 60، 80، 100 | ٪ | کارایی باتری |
| 3 | 1، 2، 3، 5، 10، 20 | کیلووات ساعت | ظرفیت باتری |
| کارآمد | ناکارآمد، کارآمد (0، 1) | N / A | حالت عملیات SECHP |
| قابل اجرا نیست | 1491-6276 (30 پروفایل) | کیلووات ساعت / سال | تقاضای برق |
| قابل اجرا نیست | 7901-29174 (30 پروفایل) | کیلووات ساعت / سال | تقاضای گاز |
| قابل اجرا نیست | 692.2-4556 (30 پروفایل) | کیلووات ساعت / سال | نسل PV |
| قابل اجرا نیست | 4 × 6 × 2 × 30 A | 1440 | تعداد کل شبیه سازی |

A تعداد کل شبیه سازی برابر با محصول تعداد مقادیر برای هر پارامتر در نظر گرفته.

# خودکفایی برق خانگی:

درجه برق خانگی خودکفایی است نسبت تقاضا روبرو شده توسط نسل های محلی، به عنوان مثال از شبکه وارد نمی‌باشد. بنابراین، نسبت سالانه برق وارداتی برای هر شبیه سازی خانگی تعیین و تأثیر بر خودکفایی هر پارامتر ذکر شده در جدول 1 مورد تجزیه و تحلیل است. سهم منحصر به فرد از PV، SECHP و باتری بررسی شده است.

# پروفایل های تقاضای شبکه برق:

اثر سیستم خانگی در تنوع تقاضا در شبکه برق است که با ایجاد و تجزیه و تحلیل یک سری از پروفیل تقاضا شبکه روزانه تعیین می‌شود. میانگین پروفایل تقاضا برای هر شبیه سازی و هر سه ماهه از سال تولید، نشان دادن تغییر در واردات و صادرات در شبکه برق در سراسر دوره از یک روز. مقایسه بین پروفایل های شبیه سازی و سیستم های معمولی (شبکه برق و دیگ بخار گاز برای گرم) با استفاده از پارامترهای مشخصات زیر ساخته شده است:

- تقاضای اصلی روزانه

- تغییر روزانه در تقاضای برق، از بیشترین تا کمترین

- حداکثر ساعتی تا نرخ اوج مصرف (یعنی حداکثر مصرف ساعتی تقاضای برق در طول زمان)

- حداکثر میزان سطح حداقل مصرف به پایین ساعتی (حداقل شیب ساعتی).

مطالعات دیگر تنوع پروفایل تقاضای برق را اغلب با استفاده از آمار معمول مانند میانگین، انحراف معیار، واریانس و ضریب تغییرات [56،64]، و یا به جای آن بر کاهش تقاضا اوج [به عنوان مثال تمرکز 51] بررسی می‌کند. این مطالعه ایجاد، سرپائینی شاخص های اضافی (تا سطح شیب دار و سطح شیب دار پایین که در بالا توضیح) به منظور توصیف به طور مستقیم تر این تغییرات بالقوه در سرپائینی وظیفه قرار داده شده در نیروگاه های تولید متمرکز است. شاخص "تنوع" تعارف چهره سرپائینی ساعتی با نشان دادن بزرگی روزانه در نوسان بین صادرات اوج و اوج تقاضا مقایسه می‌کند.

# تجزیه و تحلیل هزینه – سود:

تجزیه و تحلیل هزینه و سود برای یک دوره 30 سال، بر اساس طول عمر طولانی‌ترین انتظار می‌رود از سیستم جزء پانل های خورشیدی انجام شد. این طول عمر در چهره های ادبیات 25-50 سال [65] بود. طول عمر و اجزای تشکیل دهنده بیشتر در بخش 2.4.3 است. هزینه های خانگی بر اساس 2013 ارزش، در نتیجه تورم در طول زمان در نظر گرفته شد برآورد شد. محاسبه شامل جمع سرمایه، عامل و جایگزینی تجهیزات هزینه برای هر سال. همه هزینه ها و منافع (به عنوان مثال انگیزه FIT) در نظر گرفته از منظر خانواده هستند، در نتیجه هیچ دیگر هزینه / سود (به عنوان مثال به نفع "اجتماعی" کاهش انتشار گازهای گلخانه ای) را شامل می‌شوند. تفاوت در ارزش خالص فعلی (NPV) بین سیستم SECHP-PV-باتری و دیگ بخار و گاز و شبکه سیستم معمولی نشان می‌دهد امکان سنجی مالی مورد استفاده قرار گرفت: نظام سابق از نظر مالی برای خانواده ها با یک تفاوت NPV بالاتر از صفر قابل دوام. محاسبه NPV در ضمیمه تعریف شده است. زمان بازپرداخت و بدون تخفیف هزینه های طول عمر نیز برای هر ترکیبی از مقادیر پارامتر در جدول 1 داده شده. زمان بازپرداخت است در اینجا به عنوان زمان لازم برای پرداخت هزینه سرمایه از سیستم SECHP-PV-باتری از طریق عملیاتی پایین تر تعریف برآورد شد (انرژی) هزینه ها، از جمله نرخ تنزیل مصرف کننده. زمان بازپرداخت ساده 'همچنین تخمین زده است، که زمان بازپرداخت بدون حسابداری برای نرخ تنزیل مصرف کننده (به عنوان مثال نرخ تنزیل آن صفر باشد).

نرخ تنزیل مصرف کننده مورد استفاده برای محاسبه NPV و بازپرداخت زمان 5 درصد بود، اما طیف وسیعی از 0-50٪ به عنوان بخشی از یک تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفت، به عنوان نرخ تنزیل مصرف کننده است بسیار دشوار به پیش بینی و به طور قابل توجهی برای اشکال مختلف سرمایه گذاری [متفاوت باشد 66]. نرخ تنزیل تخمین زده می‌شود در اغلب موارد در هزینه فرصت سرمایه (یعنی به نرخ بازگشت از بهترین سرمایه گذاری جایگزین برابر) [67،68] است؛ بنابراین، 5 درصد به عنوان یک حالت پایه برای یک پس انداز معمولی حساب نرخ بهره (قبل از رکود اقتصادی) انتخاب شد. علاوه بر این، حدود 5 درصد است نرخ بازده به دست آمده برای یک سیستم PV خورشیدی [5] به دست می‌آید.

# هزینه های سرمایه:

هزینه های مختلف سرمایه PV خورشیدی در ادبیات پیدا شد، اعم از £ 1500 تا 13859 £ برای ظرفیت 1-4 KWP (جدول A2 را ببینید). هزینه نصب و راه اندازی بر اساس پارسونز Brinkerhoff است 'متوسط' برآورد برآورد شد، تعریف شده به عنوان (به عنوان 'کم' و 'بالا' مخالف) [65]:

که در آن CPV این که هزینه نصب (£) از کل سیستم خورشیدی و p امتیاز حداکثر ظرفیت سیستم (KWP) است.

هزینه های مختلف نصب و راه اندازی برای همچنین برای سیستم های SECHP، کهاز £ 3،500 تا £ 10،000 به (جدول A3 برای لیست کامل را ببینید) اعلام شد. مقدار متوسط £ 5،500 در مطالعه در نظر گرفته شد. هزینه سرمایه باتری های اسید سرب شامل هزینه های سلول های باتری، اینورتر، کنترل کننده شارژ، کابل کشی و هزینه نصب و راه اندازی، و با ظرفیت باتری متفاوت است. جدول 2 هزینه فرض برای هر جزء از سیستم باتری، بر اساس قیمت های نقل از توزیع کنندگان آنلاین تجهیزات میکروجنریشن [69،70] و همچنین تخمین در ادبیات [12،27] نشان می‌دهد. تعداد و مشخصات سلول های باتری برای هر ظرفیت مورد نیاز در جدول 2 در نظر گرفته شد شامل یک ولتاژ سیستم باتری 24 V [71] در نظر گرفته شد و مورد نیاز سلول های باتری برآورد شد با توجه به معادله (3):

که در آن Q هزینه کل مورد نیاز (Ah) است، BT ظرفیت باتری ها (دو برابر ظرفیت باتری قابل استفاده در این مورد به دلیل 50٪ عمق مورد نیاز از ترشحات) و V ولتاژ سیستم است. کل هزینه های سیستم باتری حاصل بین 3180 £ 8،300 £ و برآورد شد و در جدول 3 نشان داده شده است.

جدول 2: هزینه سرمایه و مشخصات از اجزای سیستم باتری [12،27،69،70].

جدول 3: هزینه سرمایه در کل برای ظرفیت قابل استفاده باتری متفاوت است.

# هزینه های عملیات:

شبکه هزینه های عملیاتی سالانه بر اساس معادله زیر برآورد شد:

که:

- C OP کل هزینه های عملیاتی سالانه

- هزینه E از برق وارداتی از شبکه

- هزینه G گاز طبیعی

- MPV هزینه تعمیر و نگهداری از سلول‌های خورشیدی

- MChP در هزینه تعمیر و نگهداری از SECHP هزینه تعمیر و نگهداری از باتری MB

- درآمد FITPV FIT از برق تولید شده توسط سلول‌های خورشیدی

- درآمد FITCHP FIT از برق تولید شده توسط CHP

- درآمد FITexp FIT از صادرات برق استفاده نشده به شبکه.

به استثنای هزینه های برق و گاز واحد، هزینه های عملیاتی بیش از مدت زمان ثابت باقی می‌ماند و ارزش های مورد استفاده در جدول 4 ذکر شده است.

| منبع | هزینه | نوع عامل هزینه |
| --- | --- | --- |
| 72،73 | 15 در ازای هر/ کیلووات ساعت | برق (در سال 0) |
| 72 | 5 در ازای هر/ کیلووات ساعت | گاز (در سال 0) |
| 74 | £ 63 / سال | تعمیر و نگهداری PV خورشیدی |
| 65 | £ 130/ سال | تعمیر و نگهداری CHP |
| فرض | £ 50/ سال | تعمیر و نگهداری باتری |
| 75 | 15 در ازای هر/ کیلووات ساعت | FIT خورشیدی تعرفه نسل PV |
| 75 | 10 در ازای هر/ کیلووات ساعت | تعرفه نسل SECHP FIT |
| 75 | 5 در ازای هر/ کیلووات ساعت | تعرفه صادرات FIT |

جدول 4: هزینه های مرتبط با هر جزء هزینه های عملیاتی.

جدول 5: نرخ تورم نرخ متوسط در طول مدت 30 سال به دست آمده، اما به شکل افزایش هزینه در طول زمان را منعکس نمی‌کند (به عنوان مثال آن‌ها لزوماً نمایی نیست).

تعمیر و نگهداری برآورد هزینه PV خورشیدی از £ 42 / سال به £ 110 / سال [65،74] و این رقم از 63 £ / سال در برآورد 'متوسط' از بررسی هزینه پارسونز BRINCKERHOFF بود متفاوت بود. هزینه نگهداری SECHP از £ 110 / سال در برآورد بالا از CEPA و PB بررسی هزینه [65] بود. برآورد هزینه تعمیر و نگهداری باتری یافت نشد شدند و فرض £ 50 / سال ساخته شده است. پرداخت تعرفه همه جا در 2013 نرخ فعلی [75] استوار بود.

برق و گاز هزینه های اولیه (جدول 4) از برآورد متوسط DECC سال 2013 UK لوایح انرژی داخلی [72] گرفته شده است. واحد برق هزینه فرض شده ثابت باشد در طول هر سال، در حالی که تغییرات سالانه در یک سری از سناریوهای طرح ریزی مدل شد. هزینه واحد ثابت برای سادگی به محدود کردن دامنه و اندازه از مدل استفاده شد. هزینه های برق و گاز در انگلستان اغلب در دوره های زمانی متغیر، هم بسته به زمان روز (برای مثال "اقتصاد 7) و یا مقدار برق مصرف شده (قیمت بالاتر برای اولین واحد برق، برای همه برق کمتر مصرف پس از آن). این ممکن است برخی از تأثیر بر هزینه کل انرژی (و احتمالاً متغیر با زمان تقاضا) اما خارج از محدوده این مطالعه است.

ارائه های های مختلف از هزینه های برق و گاز در آینده واحد که بطور قابل توجهی متفاوت همانطور که در جدول 5 نشان داده شده است وجود دارد. "بالا" تورم سالانه DECC 2.7٪ برای برق و 2.3٪ برای گاز به عنوان یک مورد پایه استفاده می‌شود شد تا با این طرح متوسط بود برای قیمت های هر دو برق و گاز [76]. اثر دیگر پیش بینی هزینه است که در داخل تجزیه و تحلیل حساسیت گنجانده شده است.

# هزینه های جایگزینی تجهیزات:

تجزیه و تحلیل هزینه و سود برای یک دوره 30 سال، است که طول عمر مورد انتظار از سیستم های خورشیدی PV انجام شد. دیگر اجزای اصلی سیستم باید بیش از این زمان جایگزین شوند. جدول 6 فهرست اجزای اصلی که نیاز به جایگزین، طول عمر مورد انتظار آن‌ها و هزینه جایگزینی آن ها است.

جدول 6: طول عمر مورد انتظار از تجهیزات برای جایگزینی..

# دفع و ارزش دارایی های باقی مانده:

هزینه دفع وابسته به نصب و راه اندازی یک سیستم جایگزین (به عنوان مثال بویلر خدمات جایگزینی اغلب شامل دفع) است، که ناشناخته است. علاوه بر این، با توجه به طول عمر عملیاتی متفاوتی از اجزای، برخی از اجزای هنوز هم ارزش دارایی در پایان دوره 30 ساله در نظر گرفته‌اند. برای سادگی، فرض بر این است که خالص صفر-هزینه برای مصرف کننده ناشی از مصرف و دارایی ارزش سیستم وجود دارد.

# سیستم مرجع:

سیستم مرجع، همچنانکه اشاره شد، شامل یک دیگ بخار گاز که گرما و برق از شبکه بریتانیا را فراهم می‌کند. هزینه نصب و راه اندازی دیگ بخار فرض می‌شود £ 2500 [21] با طول عمر عملیاتی از 15 سال (یک جایگزین در طول مدت 30 سال در نظر گرفته شده). بدون هیچ هزینه اتصال به شبکه برق در نظر گرفته شده، به عنوان این خواهد بود که برای هر دو سیستم خانگی مورد نیاز است. به طور مشابه، بدون هیچ هزینه از سیستم های توزیع گاز و حرارت (رادیاتور و لوله) در نظر گرفته شده است. هزینه نگهداری سالانه از دیگ بخار فرض می‌شود £ 120 [21].

# نتایج:

نتایج حاصل از شبیه سازی و تجزیه و تحلیل ارائه شده در این بخش بحث در مورد سطح خانوار به خودکفایی دست آورد (بخش 2.1)، تنوع تقاضا شبکه (2.2) و تجزیه و تحلیل هزینه و سود مصرف کننده (2.3).

# برق خودکفایی:

جدول 7 به طور متوسط تقاضای انرژی و نسل های هر یک از تکنولوژی، از طریق شبیه سازی برآورد خلاصه می‌کند. به طور متوسط، PV خورشیدی کل و تولید برق SECHP بیش از یک سال است 30٪ بالاتر از تقاضا خانگی. با این حال، هنوز هم برای واردات 28 درصد از برق به حساب که در جدول 8. دلیل سطح بالایی از واردات پروفایل نسل PV و SECHP از مشخصات تقاضای خانوار مطابقت ندارد نشان داده شده است، و ظرفیت پایه باتری است به اندازه کافی بزرگ نیست برای ذخیره برق اضافی مورد نیاز است.

کمک به سمت برق از هر منبع در جدول 8 صفحات خورشیدی نشان داده شده است و SECHP سهم مشابه اما حساب کمتر از نیمی از برق در مجموع (45٪). ذخیره سازی باتری افزایش می‌یابد مصرف برق خانگی تولید شده توسط 27٪. این یافته که شبیه به لی و دانزر [24]، که اضافه 3.3 کیلووات ساعت ذخیره سازی باتری به یک سیستم PV خورشیدی خانگی، کاهش واردات را تا 25٪ و 10٪ صادرات است.

جدول 7: خلاصه ای از حالت پایه نسل سالانه خانوار و مصرف ارقام در سراسر 30 خانوار شبیه سازی شده.

جدول 8: سهم هر منبع انرژی به عنوان یک درصد از کل تقاضای داخلی برای مورد پایه، بیش از 30 خانوار به طور متوسط.

جدول 9: میانگین نسبت PV مصرف و برق SECHP برای مورد پایه، هر دو مستقیم و غیر مستقیم (از طریق باتری).

80٪ در مقابل 51٪: اگر چه سهم توسط سلول‌های خورشیدی و SECHP مشابه هستند، نسبت نسل SECHP کل مصرف شده توسط خانواده است که به دور بیشتر از PV خورشیدی. جدول 9 مصرف برق تولید شده توسط سلول‌های خورشیدی و SECHP، به عنوان یک درصد از نسل کامل از هر یک از تکنولوژی نشان می‌دهد. این مقدار را به مصرف لحظه ای و مصرف از طریق باتری تقسیم می‌شود. مصرف از سلول‌های خورشیدی است که تا حدودی کمتر از انتظار: به طور معمول به عهده گرفت که 50 درصد از برق تولید شده از سلول‌های خورشیدی مصرف می‌شود [82،83]، در حالی که این مطالعه نشان می‌دهد تنها نیمی از این (28٪) است به طور متوسط به دست آورد، البته با طیف وسیعی از 19-65٪ در تمام خانواده. حتی با ذخیره سازی باتری، فقط 51 درصد برق PV مصرف می‌شود، هر چند این رقم به طور قابل توجهی با ظرفیت های مختلف باتری متفاوت است. مصرف از SECHP تا حدودی بالاتر: 49٪ است بلافاصله مصرف، افزایش به 80٪ با ذخیره سازی باتری. مصرف SECHP آنی است که بطور گسترده در خط با دیگر مطالعات مشابه: فوبارا و همکاران [20] برآورد 47-64٪، در حالی که طاووس و قصبه های جدید [84،85] برآورد 21-63٪، هر دو با سیستم SECHP مشابه است. مشخصات تولید روزانه SECHP سازد آن را بسیار در جلسه تقاضا از سلول‌های خورشیدی بیشتر مؤثر است. نسل SECHP با مشخصات حرارتی خانگی، است که به احتمال زیاد به یک بازی نزدیک به مشخصات تقاضای برق از مشخصات نسل خورشیدی PV اداره می‌شود. بنابراین، SECHP مؤثر تر از PV خورشیدی برای تأمین برق به خودکفایی است.

به طور کلی، یک تنوع زیادی در تکیه بر برق وارداتی در سراسر خانوار وجود دارد: از 9٪ به 49٪ برای مورد پایه همانطور که در جدول نشان داده شده است 8. این است که عمدتاً به دلیل تنوع زیادی در تقاضای برق، و همچنین زمان استفاده برق در رابطه با زمان تولید محلی است.

تغییر در ظرفیت باتری است تأثیر قابل توجهی در میزان واردات برق از شبکه. همانطور که در شکل نشان داده شده است. 4، افزایش ظرفیت باتری تا 20 کیلووات ساعت کاهش می‌یابد واردات تا 12٪. با این حال، کاهش واردات 5 کیلووات ساعت حاشیه ای است. تأثیر راندمان های مختلف تخلیه باتری بر واردات تا حدودی کوچک‌تر از ظرفیت باتری. در بهره وری 100٪، متوسط واردات 23٪ افزایش می‌دهد ولی به 40٪ با راندمان 40 درصد است.

علاوه بر این، کارایی عملیات SECHP است تأثیر کمی بر خودکفایی، با واردات به طور متوسط از 25.9٪ برای عملیات ناکارآمد (حالت 1) و 27.6٪ برای عملکرد کارآمد (در حالت 2). دلیل این است که مقادیر بسیار شبیه برق در هر دو حالت از عمل تولید، البته در حالی که مصرف مقادیر مختلف گاز طبیعی است.

بنابراین، این بخش از شبیه سازی نشان می‌دهد که، در حالی که برخی از درجه خودکفایی برای مورد پایه (72٪ و 3 کیلووات ساعت باتری) به دست آورد، تنها پیشرفت های حاشیه برای ظرفیت باتری 5 کیلووات ساعت وجود دارد. علاوه بر این، SECHP دور مناسب تر برای تأمین برق خود کفایی از سلول‌های خورشیدی، به دلیل همبستگی به مراتب بهتر بین نسل مشخصات و تقاضا خانواده است.

# تنوع در پروفایل تقاضا شبکه:

علاوه بر کاهش واردات برق سالانه، سیستم PV-باتری SECHP- به طور قابل توجهی تغییر می‌دهد مشخصات تقاضا شبکه های روزانه است. شکل 5، متوسط خواص تقاضای روزانه برای سیستم مرجع، PV تنها، SECHP-PV-باتری برای تمام اندازه باتری در نظر گرفته. نمودار به وضوح افزایش تغییرات روزانه در تقاضا را نشان می‌دهد که PV و SECHP به خانواده افزود: PV خورشیدی حداکثر سطح شیب دار به پایین و نرخ تا سطح شیب دار توسط یک عامل از 2.5 و 1.6، به ترتیب افزایش می‌دهد. تا حدودی شگفت آور، علاوه بر این از SECHP مورد نیاز سرپائینی را افزایش می‌دهد و حتی بیشتر، 3.9 برای سطح شیب دار به پایین و 2.2 برای سطح شیب دار تا نسبت به سیستم مرجع. این را تأیید می‌کند یافته های طاووس و نیوبرو [86]، که نشان می‌دهد که شبکه برق پروفیل افزایش تنوع در صورتی که سیستم SECHP به عنوان یک سیستم حرارت منجر عمل، به عنوان در حال حاضر مورد برای گرم Baxi EcoGen را اینجا در نظر گرفته. علاوه بر این از ذخیره سازی باتری مورد نیاز سرپائینی و تنوع قابل توجهی کاهش می‌دهد: 1 کیلووات ساعت ذخیره سازی را کاهش می‌دهد سطح شیب دار به پایین 43 درصد و سطح شیب دار تا 22٪ نسبت به PV + سناریو SECHP. این نتیجه به طور گسترده با آن از Purvins و همکاران موافق است. [56] که پیدا کردن که کیلووات ساعت باتری 0.6 تنوع تقاضا شبکه خانگی را کاهش می‌دهد 35٪. به عنوان باتری افزایش ظرفیت، شبکه مورد نیاز سرپائینی و تنوع در تقاضا بیشتر کاهش می‌یابد. اگر چه علاوه بر این از ذخیره سازی باتری را کاهش می‌دهد اثرات قابل توجهی به سیستم PV-SECHP بدون باتری در مقایسه، تغییر هنوز هم بیشتر از سیستم مرجع، حتی با یک باتری 20 کیلووات ساعت. بنابراین، علاوه بر این از یک باتری ممکن است مشکلات شبکه تعادل جلوگیری نمی‌کند. اثر تأثیر منفی PV خورشیدی در تقاضا شبکه است که در جزئیات بیشتری در شکل نشان داده شده. 6. نسل PV کاهش در بعد از ظهر برای Q2 و Q3، همراه با افزایش تقاضا در شب، تولید یک سطح شیب دار تا طولانی مدت در واردات شبکه، نشان دادن بسیار به وضوح افزایش تنوع تقاضا که مربوط به شبکه ملی (که در بخش توصیف 1). همانطور که در شکل نشان داد. 7، سهم SECHP و یک باتری است که به کاهش اوج مصرف و اوج صادرات، در حالی که با اضافه کردن یک محصول را بررسی نمایید در ساعت 16:00، با توجه به سیستم SECHP از روشن اگرچه در طول ماه های زمستان (Q1 و Q4) منحنی تقاضا است مشخصه پهن، تنوع بالاتر در تقاضا در طول ماه های تابستان (Q2 و Q3) وجود دارد. سیستم باتری 3 کیلووات ساعت قادر به نفی نرخ نسل PV تابستان بیشتر، باعث افزایش شدید از صادرات اواسط بعد از ظهر به تقاضای شب بالا است. بنابراین، این نتایج نشان می‌دهد تأثیر هر یک از فن آوری در تغییر در تقاضا شبکه: هر دو PV خورشیدی و SECHP به طور قابل توجهی تغییر تقاضا شبکه افزایش می‌دهد و اثر تجمعی است که هر دو نصب شده است، به خصوص در طول ماه های تابستان، در حالی که ذخیره سازی باتری برخی از کاهش در نیاز به سر پایینی شبکه را فراهم می‌کند.

شکل 4: درصد برق وارداتی برای ظرفیت باتری های مختلف نصب شده است، با 80 درصد کارایی باتری و بهره برداری SECHP کارآمد، در تمام خانواده به طور متوسط.

  - تجزیه و تحلیل هزینه – سود:

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هزینه-سود در مقایسه با سیستم مرجع (برای جزئیات بیشتر، جدول A4 در پیوست) در نظر زمان بازپرداخت و تفاوت NPV است. نتایج نشان می‌دهد که پس گیری برای مورد پایه برای 9 نفر از 30 خانواده در طول عمر سیستم (30 سال) به دست آورد. زمان بازپرداخت ساده، که مانع از نرخ تنزیل مصرف کننده است، برای 17 خانوار به دست آورد. است تنوع بسیار زیادی در سراسر NPV 30 خانوار، با اختلاف NPV اعم از £ 8542 به 11.379 £، عمدتاً به دلیل مختلف تقاضای انرژی خانوار وجود دارد. بار گیری از 15 سال به پرداخت هرگز به عقب سرمایه گذاری. خانواده های که رسیدن به تفاوت NPV مثبت تقاضای برق بالاتر (بیشتر از 3600 کیلووات ساعت / سال). برای این، سیستم SECHP-PV-باتری گرمایو برق بیشتری را با هزینه کمتر نسبت به سیستم مرجع فراهم می‌کند، و در نتیجه کاهش هزینه های عملیاتی بهبود یافته است.

# عوامل مؤثر بر تجزیه و تحلیل هزینه سود:

نتایج نشان می‌دهد که تنها نصب و راه اندازی بدون ذخیره سازی باتری (PV تنها و PV با SECHP) یک مثبت تفاوت NPV نسبت به سیستم مرجع (شکل 8) است. تفاوت NPV تقریباً برای ظرفیت باتری 1-3 کیلووات ساعت ثابت باقی می‌ماند، یادآوری می‌کند که افزایش در هزینه های سرمایه توسط کاهش حاشیه ای در هزینه واردات برق باطل است. در ظرفیت های بالاتر از 3 کیلووات ساعت است، NPV کاهش خیلی بیشتر به طور قابل توجهی، رسیدن به - £ 12،077 برای بزرگ‌ترین ظرفیت باتری 20 کیلووات ساعت. بنابراین، علاوه بر این از هر ذخیره سازی باتری اندازه تمایل به کاهش NPV نسبی است که با یافته از Mckenna و همکاران. [12]. این به این معنی که، اگر ذخیره سازی باتری محلی به عنوان به شبکه برق سودمند دیده می‌شود، آن را باید انگیزه شود برای افزایش جذب. کاهش در NPV در ظرفیت باتری بزرگ‌تر است با توجه به افزایش سرمایه و، به ویژه، هزینه های جایگزینی تجهیزات. کل ریز هزینه طول عمر بدون تخفیف نشان داده شده در شکل 9 برای حالات مختلف نشان می‌دهد که اثر افزایش ظرفیت باتری در کاهش هزینه های عملیاتی حداقل است: ظرفیت باتری از 20 کیلووات ساعت هزینه های عملیاتی کاهش می‌یابد کمتر از 20٪ نسبت به ظرفیت باتری از 1 کیلووات ساعت، در حالی که هزینه های سرمایه 36٪ بالاتر و جایگزینی هزینه تجهیزات 65 درصد بیشتر است. هزینه های عملیاتی به طور قابل توجهی توسط ظرفیت باتری بزرگ کاهش می‌یابد، زیرا این هزینه ها با هزینه های گاز تحت سلطه، همانطور که در شکل نشان داده شده است. 10. اگر چه هزینه برق به طور قابل توجهی (حدود 40 درصد از 1 کیلووات ساعت به 20 کیلووات ساعت ظرفیت باتری) کاهش می‌یابد، هزینه گاز بالا است بیش از 200٪ خالص هزینه های عملیاتی کل (از جمله اعتبارات FIT).

همانطور که در جدول A4 دیده می‌شود، به طور قابل توجهی در سراسر NPV خانواده متفاوت است. عامل اصلی این تفاوت تقاضای برق است. شکل. 11 نشان می‌دهد تفاوت NPV برابر تقاضای برق خانگی و نشان می‌دهد که تفاوت NPV به طور قابل توجهی به عنوان برق خانگی افزایش تقاضا بهبود یافته است. تقاضا خانگی بالا 4300 کیلووات ساعت / سال می مورد پایه مالی قابل دوام نسبت به سیستم مرجع را. این بالاتر از میانگین UK تقاضای برق خانگی 3300 کیلووات ساعت / سال [46]، اما با این حال حدود 40 درصد از سهام مسکن در بریتانیا [87] اختصاص داده است. همچنین تفاوت معنی داری بین انواع خانه، با خانه های جدا شده تنها به دست آوردن تفاوت NPV مثبت، همانطور که در شکل نشان داده شده است وجود دارد. 12. دلیل این است که خانواده بزرگ‌تر به طور کلی تقاضای انرژی بالاتر به دلیل افزایش مساحت و تعداد متوسط بالاتر از سرنشینان. تأثیر بهره وری SECHP در هزینه نیز قابل توجهی، به عنوان

قبلاً توسط کربن اعتماد [21] پیشنهاد شده است. این مطالعه تخمین می زند که یک عملیات ناکارآمد در مورد پایه کاهش می‌یابد تفاوت NPV یک عامل از دو (- 6900 £ در مقایسه با - 3600 £ برای بهره برداری کارآمد). بنابراین، عامل مؤثر SECHP یک مقدار قابل توجهی پول برای خانواده را نجات دهد. استفاده از گاز هزینه های عملیاتی به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد به عنوان هزینه گاز نشان دهنده چنین نسبت بالایی از کل هزینه های عملیاتی و مقدار بالاتر از برق تولید شده است.

شکل 5: خواص تقاضای خانوار روزانه برای سیستم مرجع، PV تنها، PV + SECHP و تمام اندازه باتری، در تمام خانواده به طور متوسط برای 80٪ کارایی باتری و بهره برداری SECHP کارآمد (در صورت وجود).

شکل 6: مشخصات روزانه تقاضا برای چهارم مختلف سال برای مرجع و PV خورشیدی تنها سیستم، در تمام خانواده به طور متوسط.

شکل 7: مشخصات تقاضای روزانه در محله های مختلف سال برای سیستم مرجع و پایه مورد SECHP- PV-باتری، در تمام خانواده به طور متوسط.

# تجزیه و تحلیل میزان حساسیت:

همانطور که در شکل 9 دیده می‌شود، هزینه های جایگزینی تجهیزات نشان دهنده بخش بزرگی از هزینه طول عمر بدون تخفیف (25-40٪). 40-65٪: سیستم SECHP بیشتر به این هزینه ها کمک می‌کند. در 20 کیلووات ساعت ظرفیت باتری، جایگزینی سلول های باتری بالاترین هزینه می‌شود. این مقاله فرض یک زندگی عامل 10 سال برای هر دو SECHP و سلول های باتری، و در نتیجه برای هر دوره 30 سال در نظر گرفته دو تعویض. با این حال، برآوردهای دیگر از محدوده طول عمر SECHP بین 8 تا 15 سال [81]، که 1-3 جایگزین کند. طول عمر سلول های باتری نیز به طور گسترده ای متفاوت است [27،88].

به عنوان SECHP چنین هزینه زیادی جایگزین (£ 5،500)، اثر طولانی و یا کوتاه طول عمر خود بزرگ است، همانطور که در شکل 13 نشان داده شده است. اگر آن را برای 15 سال به طول انجامید، سیستم SECHP-PV-باتری را امکان سنجی مالی نزدیک شود. طول عمر سلول های باتری نیز مهم است، اگر چه کمتر از سیستم SECHP، به جز برای بزرگ‌ترین ظرفیت باتری. کوتاه شدن طول عمر به پنج سال کاهش می‌یابد تفاوت NPV با 46٪ اما طول عمر 15 سال در حاشیه های مختلف (15٪) به طول عمر 10 ساله است.

شکل 8: تفاوت NPV (نسبت به سیستم مرجع) برای PV تنها، PV و SECHP و SECHP-PV-باتری برای اندازه های مختلف باتری، در تمام خانواده به طور متوسط برای 80٪ کارایی باتری و بهره برداری SECHP کارآمد (در صورت وجود).

شکل 9: تفکیک هزینه های طول عمر برای سیستم های با ظرفیت های مختلف باتری در مقایسه با سیستم مرجع، در تمام خانواده ها با 80٪ کارایی باتری و بهره برداری SECHP کارآمد به طور متوسط (در صورت وجود).

شکل 10: هزینه های عملیاتی در سراسر ظرفیت های مختلف باتری انتخاب در مقایسه با سیستم مرجع، در تمام خانواده ها با 80٪ کارایی باتری و بهره برداری SECHP کارآمد (در صورت وجود) به طور متوسط.

تأثیر نرخ تخفیف مصرف کننده های مختلف در NPV از سیستم های خانگی نسبت به سیستم مرجع استارک، همانطور که در شکل 14 نشان داده شده است. به عنوان پس انداز عملیاتی از سیستم های خانگی هستند در یک نرخ بالاتر با تخفیف، تأثیر هزینه سرمایه بالاتر قوی تر می‌شود، افزایش شکاف مالی بین سیستم و سیستم مرجع. توجه داشته باشید که تفاوت NPV برای خانواده متوسط در نرخ تخفیف از 3٪ و زیر مثبت می‌شود.

شکل 11: تفاوت NPV برای هر خانوار برای مورد پایه در برابر تقاضای برق خانگی سالانه رسم شده است.

شکل 12: میانگین تفاوت NPV برای هر نوع خانه برای مورد پایه، نسبت به سیستم مرجع.

شکل 13: تفاوت NPV برای طول عمر مختلف سیستم SECHP-PV-باتری برای مورد پایه، نسبت به سیستم مرجع.

شکل 14: تفاوت NPV سالانه برای مورد پایه برای نرخ تنزیل مصرف کننده های مختلف.

شکل 15: میانگین تفاوت NPV برای مورد پایه برای آینده بینی های مختلف هزینه های انرژی. دسته بندی های مختلف نشان دهنده منبع و نرخ تورم معادل برق و قیمت گاز به ترتیب [76-78].

همانطور که قبلاً ذکر شد، سیستم مالی بیشتر مناسب برای خانواده ها با تقاضای برق بالاتر است. بنابراین، به عنوان قیمت برق و گاز در طول مدت 30 سال افزایش می‌دهد، پس انداز عملیاتی نسبی افزایش سیستم. هشت بینی هزینه آینده به منظور برآورد اثر است که می‌تواند در NPV دارند مورد استفاده قرار گرفت. این نتایج در شکل 15 نشان داده شده است. تنها طرح ریزی هزینه که نزدیک به تولید یک تفاوت NPV مثبت بالاترین، یک سال 5 درصد در سال در هر دو برق و گاز بیش از 30 سال افزایش یافته است.

# بحث:

نتایج نشان داده است که سیستم SECHP-PV-باتری برخی از کاهش در تنوع از شبکه تقاضا نسبت به خانواده های با تنها یا با PV و SECHP بدون ذخیره سازی باتری خورشیدی را فراهم می‌کند. خانواده با هر دو PV و نمایشگاه SECHP و حتی بیشتر واردات رمپ فراز (59٪) و رمپ یو پی اس (36٪) نسبت به افراد با تنها PV. در حالی که تولید برق SECHP بیشتر از نزدیک با تقاضای خانوار همزمان، هنوز هم بیش از حد در تولید برق از SECHP که باعث افزایش تنوع وجود دارد. علاوه بر این از یک فروشگاه باتری 1 کیلووات ساعت این سطح شیب دار فراز 63٪ و رمپ آپ توسط 22٪ کاهش می‌دهد و کاهش بیشتر با افزایش ظرفیت باتری رخ می‌دهد. بنابراین، ذخیره سازی باتری ارائه می‌دهد گزینه برای کاهش اثرات تناوب مربوط به ارتباط با میکرو جنریشن. با این حال، این کاهش در تنوع تقاضا محدود است: حتی یک سیستم باتری 20 کیلووات ساعت است هنوز هم بدتر از سیستم مرجع. علاوه بر این، سطح کلی از برق خودکفایی به دست آمده با این سیستم برای یک باتری 3 کیلووات ساعت محدود به حدود 70٪ (با 30 درصد از برق وارداتی).

واضح است، یک سیستم باتری ظرفیت بزرگ‌تر فراهم می‌کند مزایای بیشتر، هر دو در کاهش تنوع در تقاضا شبکه و افزایش خانگی خودکفایی است. با این حال، سرمایه باتری و هزینه های جایگزینی را افزایش می‌دهد خطی با افزایش ظرفیت با توجه به طبیعت مدولار (دو برابر شدن تعداد سلول های باتری ظرفیت دو برابر)، در حالی که حاشیه سود تبدیل می‌شود. حتی با یک

ظرفیت باتری های کوچک (3 کیلووات ساعت)، سیستم های خانگی است تنها از نظر مالی عملی برای خانواده ها با تقاضای برق بالا (> 4300 کیلووات ساعت / سال). این حداقل تقاضای برق که سیستم را افزایش می‌دهد مناسب برای 4500 کیلووات ساعت / سال برای یک باتری 5 کیلووات ساعت، 5000 کیلووات ساعت / سال 10 کیلووات ساعت و 5900 کیلووات ساعت / سال 20 کیلووات ساعت است. کل هزینه های طول عمر بدون تخفیف بین میکرو جنریشن و سیستم مرجع بسیار مشابه هستند، اما هزینه های تجهیزات (سرمایه و جایگزین) به 70٪ از کل هزینه های در مورد پایه کمک، در مقایسه با 11٪ در سیستم مرجع. هزینه های جایگزینی بالا در ارتباط با مورد پایه با توجه به طول عمر کوتاه از واحد و باتری سلول SECHP انتظار است. این سیستم در حال حاضر از لحاظ مالی برای اکثر خانواده UK (60٪ خانواده ها دارای تقاضای برق پایین تر از 4300 کیلووات ساعت) قابل دوام نیست. به منظور آن را برای تبدیل شدن به لحاظ مالی جذاب به اکثر مصرف کنندگان، سرمایه (و جایگزینی) هزینه را باید کاهش داد و یا هزینه های گاز و برق باید قابل ملاحظه ای افزایش می‌دهد. کمک مالی سرمایه به منظور تعیین که در آن نقطه سیستم مورد پایه می‌شود مالی قابل دوام در سراسر خانوار مورد مطالعه نسبت به برآورد هزینه و سود استفاده شد. شکل. 16 نشان می‌دهد به طور متوسط تفاوت NPV نسبت به مورد مرجع در تمام خانواده برای سطوح مختلف از کمک هزینه سرمایه (به عنوان نسبتی از کل هزینه نصب). میله خطا نشان می‌دهد میانگین خطای استاندارد برای هر مقدار، نشان می‌دهد که طیف وسیعی از بعد مالی متقاطع "نقاط در سراسر خانوار است. این رقم نشان می‌دهد که، با فرض نرخ تنزیل مصرف کننده 5٪، کمک مالی سرمایه 24٪ به منظور ایجاد سیستم SECHP-PV-باتری مالی به خانواده متوسط با تقاضای برق 3300 کیلووات ساعت / سال مفید مورد نیاز است. این به £ 3690، نزدیک به هزینه از باتری 2 کیلووات ساعت (£ 3،660) برابر است. این مهم است که توجه داشته باشید که این خانواده متوسط در شبیه سازی لزوماً نماینده در یک خانواده متوسط بریتانیا نیست: در حالی که تقاضای برق سالانه (3265 کیلووات ساعت / سال در مقابل متوسط UK 3300 کیلووات ساعت / سال)، گاز مورد نیاز به طور متوسط در سراسر مشابه است در مقایسه با 16،500 کیلووات ساعت / سال [46] 14،700 کیلووات ساعت / سال: خانواده ها در این مطالعه کمتر از میانگین بریتانیا بود. با این حال، خانوار با تقاضای حرارت بالاتر هستند به احتمال زیاد به نفع بیشتر از سیستم PV-SECHP باتری، بنابراین این شرط اعطای برآورد ارزش محافظه کار برای یک خانواده متوسط انگلستان است. علاوه بر این، 17 درصد از خانه های بریتانیا توسط لوله کشی، گاز [89] گرم، به این معنی آن‌ها نامناسب برای این سیستم PV-SECHP باتری هستند و در نتیجه از یافته های این مطالعه حذف شدند.

در حال حاضر هیچ انگیزه موجود در بریتانیا برای ذخیره سازی باتری خانواده وجود دارد. در واقع، آلمان در حال حاضر تنها کشور به یارانه ذخیره سازی باتری در مقیاس کوچک [90]، در حالی که ژاپن و کالیفرنیا یارانه ذخیره سازی در مقیاس بزرگ‌تر (1.3 هدف GW تا سال 2020 برای کالیفرنیا و امکانات مختلف چند مگاواتی در ژاپن) [91- 93]. در سال 2013، دولت آلمان 25 متر یورو نسبت به کمک های مالی سرمایه برای سیستم های ذخیره سازی باتری، قابل اجرا به خانواده که در حال حاضر یک سیستم PV خورشیدی کوچک‌تر از 30 KWP [94] را نصب کرده‌اند، متعهد است. انگیزه ارائه می‌دهد تا به 660 یورو / KWP ظرفیت PV خورشیدی نصب شده است و در کاهش مشکلات حفظ تعادل شبکه برق کشور، که انتظار می‌رود یک بار 40 درصد از تولید برق تجدید پذیر است که با هدف رسیده است [90]. به طور مشابه به صورت PV خورشیدی [95]، آن است که انتظار می‌رود که کمک های مالی و وام های کم بهره خواهد شد و تقاضا برای ذخیره سازی باتری را افزایش دهد و باعث کاهش هزینه تولید جهانی [96]. در واقع، تعدادی از گروه های علاقه نشان می‌دهد که هزینه های باتری به طور چشمگیری در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت و می‌تواند صنعت انرژی سمت تمرکززدایی [17،18] تبدیل.

یکی از گزینه های دیگر برای تشویق ذخیره سازی باتری با سیستم میکروجنریشن است برای از بین بردن تعرفه صادرات در ارتباط با انگیزه های مناسب. در حال حاضر، صاحبان میکرو جنریشن پرداخت می‌شود 5 P / کیلووات ساعت برای هر واحد برق صادر شده به شبکه، علاوه بر تعرفه FIT استاندارد. اگر این، کاهش می‌یابد و یا فاصله بین واردات و صادرات افزایش هزینه، می‌تواند یک انگیزه مالی بیشتر برای به حداکثر رساندن مصرف برق تولید شده به صورت محلی [5،83] وجود دارد.

اگر ذخیره سازی باتری است که در کوتاه مدت انگیزه شود، یک ارزیابی تأثیر اقتصادی نیز باید گزینه های دیگر قادر به ثبات و قابلیت اطمینان شبکه در نظر بگیرید. از جمله گزینه های به افزایش ظرفیت تولید متغیر بار متمرکز، مانند گاز و انرژی زغال سنگ، به ارائه اتصال بیشتر از برق با کشورهای همسایه، یا برای محدود کردن تغذیه برق خورشیدی PV به شبکه با استفاده از پایانه های محلی و کنتور هوشمند. هر یک از این گزینه ها حامل یک بار هزینه های بزرگ و در مورد محدود کردن تغذیه سلول‌های خورشیدی به شبکه، کاهش سهم تولید برق تجدید پذیر است. دوم ممکن است بر هدف UK 2020 انرژی های تجدیدپذیر از 15٪ تأثیر منفی [2] بگذارد. تجزیه و تحلیل تأثیر برای هر یک از این گزینه ها مورد نیاز است برای شناسایی بهترین گزینه، که باید مسائل زیست محیطی و انرژی مربوط به امنیت، علاوه بر هزینه ها را نیز شامل شود.

شکل 16: میانگین NPV در تمام خانواده برای مورد پایه برای کمک های مختلف از کمک های مالی برای هزینه سرمایه در کل.

# نتیجه گیری:

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که حتی با PV خورشیدی، SECHP و ذخیره سازی باتری، به طور متوسط 28 درصد از تقاضای برق هنوز به طریق واردات از شبکه برآورده می‌شود، حتی اگر به طور متوسط نسل ترکیبی از سلول‌های خورشیدی و SECHP در تمام شبیه سازی شد 4190 کیلووات ساعت / سال، 30٪ بیشتر از میانگین تقاضای برق خانگی. ظرفیت باتری 5 کیلووات ساعت تنها پیشرفت های حاشیه به خودکفایی نسبت به هزینه های بزرگ خود را فراهم کند.

مصرف برق تولید شده توسط سلول‌های خورشیدی که تا حدودی کمتراز معمول در مقاله فرض شده است: 28٪ به 50٪ مخالف، در مقایسه با 49٪ از SECHP. مشخصات نسل SECHP دور مناسب تر به دستیابی به خودکفایی به دلیل ارتباط بهتر بین تولید و تقاضای خانوار پروفایل است.

تأثیر بر مشخصات تقاضا شبکه نصب و راه اندازی یک PV و PV با SECHP بدون باتری استارک، به شدت افزایش تنوع، تا سطح شیب دار و سطح شیب دار به پایین در تقاضا شبکه های روزانه است. ذخیره سازی باتری نرخ سرپائینی به پایین 40 درصد و سرپائینی تا 28 درصد برای ظرفیت 3 کیلووات ساعت کاهش می‌دهد. بنابراین، ذخیره سازی باتری ارائه می‌دهد گزینه ای را برای کاهش مشکلات PV متعادل شبکه. با این حال، پروفیل هنوز بهبود در سیستم مرجع حتی با ظرفیت باتری زیادی از 20 کیلووات ساعت است، که هزینه سرمایه بالا است. سیستم مورد پایه SECHP-PV-باتری فقط مالی قابل دوام برای کسانی که با تقاضای برق بالا 4300 کیلووات ساعت / سال، که شامل 40٪ از خانواده های انگلستان است. این است که بسیار بالاتر از تقاضا به طور متوسط از 3300 کیلووات ساعت / سال. پایتخت و جایگزینی هزینه های سلول های باتری و SECHP بزرگ‌ترین تأثیر را بر زنده ماندن مالی از سیستم. به این دلیل، اثرات مالی به طول عمر فرض از این مؤلفه ها و همچنین به عنوان نرخ تنزیل مصرف کننده در نظر گرفته شده بسیار حساس هستند. عامل SECHP مؤثر تر (عملیات مستمر به جای مکرر روشن / خاموش چرخه) نشان داده شده است به طور قابل توجهی بیشتر مقرون به صرفه. با کمک مالی هزینه سرمایه به یک باتری کوچک برابر (2 کیلووات ساعت)، سیستم از نظر مالی برای خانواده متوسط امکان پذیر است و می‌تواند منافع مهمی در حفظ تعادل شبکه، معادل یک کاهش در سطح شیب دار یو پی اس و فراز زندگی از 28٪ را فراهم کند و 40٪ بود. سیستم های ذخیره سازی باتری کوچک هستند، موضوع افزایش توجه در سیاست جهانی انرژی با توجه به افزایش سریع تولید برق تجدید پذیر به طوری که هزینه های سرمایه ممکن است در آینده نزدیک مدت کاهش می‌یابد. کمک مالی هزینه سرمایه برای باتری های قابل اجرا به خانواده ها با نصب و راه اندازی میکرو جنریشن در خدمت به افزایش تقاضا و می‌تواند به کاهش هزینه های تولید با بازار در حال بلوغ کمک کند. تحلیل اثرات مقایسه ای بین این گزینه و دیگران برای رسیدن به ثبات و قابلیت اطمینان شبکه باید یک موضوع تحقیقات آینده باشد.

یکی دیگر از گزینه برای ارائه به انگیزه بیشتر برای صاحبان میکرو جنریشن برای نصب باطری است که برای کاهش یا از بین بردن تعرفه خوراک در (FIT) برق میزان صادرات. این یک دیفرانسیل قیمت بیشتر بین واردات و صادرات برق ایجاد و در خدمت به ترویج مصرف بیشتر از برق خود تولید می‌شود.

در دراز مدت، این اختلاف قیمت، احتمال زیاد به افزایش به هر حال با توجه به پیش بینی های فعلی از هزینه های برق شبکه بالا در آینده است. در نهایت، در حالی که سیستم PV-SECHP باتری مزایای مربوط به شبکه تنوع تقاضا و خود کفایی خانگی فراهم می‌کند، اثرات زیست محیطی مرتبط نیز باید در نظر گرفته شود. این موضوع پژوهش مشابه با نویسندگان، جزئیات آن را می‌توان در بال کومبی و همکاران دریافتند بود. [97].