کنترل هماهنگ منابع انرژی پراکنده و نیروگاه های برق معمولی بمنظور کنترل فرکانس سیستم قدرت

چکیده:

اخیره جذابیت منابع انرژی پراکنده (DERs)بدلیل تغذیه بار های محلی تحت مفهوم ریز شبکه بسیاربیشتر شده است.درواقع این بخش های جدید سیستم قدرت، دینامیک های متفاوتی در مقایسه با نیروگاه های برق مرسوم (CPPs) دارند.بسیاری از آنها به هیچ وجه اینرسی چرخشی ندارند و اکثر آنها به وسیله تجهیزات الکترونیک قدرت به شبکه متصل میشوند.پایداری وکنترل میکرو شبکه ها و کل سیستم قدرت که شامل DERs و CPPs هست یکی از مهمترین چالش های سیستم قدرت کنونی است . باید تعامل بین ریز شبکه در حالت متصل به شبکه و CPPs برای اطمینان و بهبود پایداری سیستم قدرت هماهنگ باشد .در این مقاله اثر تاثیر افزایش نفوذ DERs بر روی مسئله فرکانس بار سیستم قدرت مورد مطالعه قرار میگیرد.در واقع ژنراتور های سنکرون CPPs رفتار دینامیکی سیستم قدرت را برای کنترل فرکانس مشخص میکند و همچنین مسئول جبران تغییرات بار سیستم هستند.با نفوذ بالای  DERs ،این بخش های جدید میتوانند در کنترل فرکانس شرکت کنند.نشان داده میشود با کنترل مناسب DERs در میکرو شبکه ها انحراف فرکانس سیستم قدرت کاهش پیدا میکند و حاشیه پایداری میتواند افزایش پیدا کند.

مقدمه:

فرکانس سیستم قدرت بستگی به تعادل توان اکتیو سیستم قدر ت دارد و تقریبا بایددر شرایط کاری گوناگون ثابت باشد .فرکانس ،یک پارامتر مشترک در کل سیستم است و یک تغییر در تولید توان اکتیو یا تقاضا در یک باس ،میتواند کل فرکانس سیستم را تحت تاثیر قرار دهد[1].

با در نظر گرفتن ویژگی های فنی و محیطی، استفاد از منابع انرژی پراکنده (DERs)در محیط میکرو شبکه ها بسیار جذاب تر میشود.اکثر DERs از طریق کانورتر های کنترل توان به شبکه متصل میشوند[3].افزایش یکپارچه سازی تحهیزات الکترونیک قدرت متصل شده DERs آن ها را به یک بخش مهم و انعطاف پذیردر سیستم های قدرت  تبدیل میکند[4].

ریز شبکه ها نفوذ واحد های  DER را افزایش میدهد و متکی بر تکنولوژی ارتباط و اطلاعات (ICT)  و سنسورهای پیشرفته و استراتژی های کنترل/حفاظت هستند بنابراین میتوان آنها را بعنوان بلوک اصلی سازنده شبکه های هوشمند  مورد بررسی و توسعه قرار داد[5] .برای قادر ساختن آنها بعنوان بلوک سازنده شبکه های هوشمند،طرح کنترل،حفاظت و استراتژی های مدیریت توان بر اساس ارتباط و مانیتور کردن اجزای سیستم ضروری است[5] .

بنابراین DER های متفاوت، وسایل نقلیه الکتریکی(EV)،خانه های هوشمند و بارهای کنترل پذیر را میتوان با ریز شبکه ها ادغام کرد.استفاده از واحد های تولید و ذخیره در یک ریز شبکه میتواند سیستم توزیع را از یک شبکه پسیو به یک شبکه اکتیو تبدیل کند.مدهای کاری متفاوت ،بار،و عدم قطعیت تولید و غیر قابل پیشبینی بودن اغتشاشات باعث پیچیدگی مدیریت و کنترل ریز شبکه ها میشود.بنابراین این سیستم نیاز به استراتژی های کنترل متفاوت در مقایسه با سیستم های قدرت معمولی دارند[6].

شکل 1 یک میکرو شبکه که شامل واحد های انرژی ،تجهیزات ذخیره و بار است را نشان میدهد.

کانورتر های منبع ولتاژ (VSCs) برای ارتباط تعدادی از انواع منابع پراکنده (DGs) به شبکه های توزیع همانطوری که در شکل 2 نشان داده شده اند مطرح شده است.

پاسخ دینامیکی سریع ،عملکرد دقیق،سهولت پیاده سازی و کنترل حلقه بسته ذاتی آنها برای اطمینان از عملکرد در نقطه موردنیاز تعدادی از مزایای آنها هستند[7].هر سیستم DG بر پایه اینورتر ممکن است یک رابط شبکه VSC   و فیلتر های LC خروجی داشته باشد.

میکرو گرید می تواند در حالت متصل به شبکه یا جزیره ای کار کند.در مد کاری متصل به شبکه ،میکرو گرید در نقطه اتصال مشترک(PCC)به شبکه وصل میشود و هر واحد DG توان اکتیو و راکتیو مناسب تولید می کند[8].نفوذ زیاد DER ها عمدتا رفتار دینامیکی سیستم قدرت را تغییر میدهند. تعدادی از آنها که بوسیله کانورتر ها به شبکه متصل میشوند هیچ اینریسی چرخشی ندارند.

DER ها بوسیله حلقه قفل فاز(PLL) با فرکانس شبکه سنکرون میشوند و از تغییرات فرکانس پیروی میکنند.ثابت زمانی آنها کمتر از ثابت زمانی مکانیکی نیرو گاههای برق معمولی هست . بنابراین میتوان از یک استراتژی کنترل مناسب برای هماهنگ کردن DER در کنترل فرکانس سیستم قدرت استفاده کرد .مهمترین تفاوت DER ها در مقایسه با نیروگاههای برق مرسوم بصورت زیر هستند.

1.آن ها در شبکه توزیع نصب میشوند

2.ظرفیت هر DER خیلی کوچک است

3.دینامیک آنها بسیار سریع است

سیستم های ذخیره میتوانند عملکرد این سیستم را برای تامین توان اکتیو تعین شده بوسیله سیستم کنترل را بهبود دهند.که معنی آن این است که ممکن است DERها نیز مسئول کنترل فرکانس در سیستم قدرت در مد متصل به شبکه باشند بنابراین یک سیستم کنترل باید انها را با کنترل فرکانس بار معمولی(LFC ) هماهنگ کند. مشارکت وسایل نقلیه الکتریکی(EV) و بارهای کنترل پذیر در کنترل تولید اتوماتیک در [9]و[10] ارائه شده اند. Masuta و Yokuyama [11] بر روی کاربرد  EV ها و هیتر های پمپ های آب گرم در LFCتمرکز کرده اند.در [15]-[12] یک کنترل هماهنگ برای ژنراتور های القایی دو سو تغذیه (DFIG) بمنظور کاهش انحراف فرکانس در هر دو حالت پایدار و گذرا بکار گرفته شده است.مشارکت توربین های بادی سرعت متغییر با سطح نفوذ بالا در LFC در [19]-[16] مورد بررسی قرار گرفته اند .کاربرد سیستم های باتری وذخیره ساز  ابر رسانای انرژی مغناطیسی (SMES) برای AGC بترتیب در [20]و [21] مورد بررسی قرار گرفته اند.با وجود این، مشارکت DER ها با سطح نفوذ بالا در LFC سیستم قدرت هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.در این مقاله ریز شبکه ها مسئول تزریق توان در تبادل با سیستم توزیع هستند.

این مقاله بصورت زیر است

1.کنترل هماهنگ DER ها در ریز شبکه بمنظور مشارکت در LFC

2.ترکیب DER ها و بارها در LFC و

3.افزایش ثابت میرایی بار سیستم قدرت با کنترل ارائه شده برای میکرو شبکه ها

یک مختصر کلی از این مقاله بصورت زیر است

بخش II مسئله LFC در سیستم قدرت را ارائه میدهد.بخش III استراتژی کنترل DER ها در میکرو شبکه و پاسخ آنها به انحرافات فرکانس را توصیف میکند.بخش IV شامل نتایج شبیه سازی اند و در بخش آخر نتیجه گیری بیان میشود.

II.کنترل فرکانس در سیستم قدرت

AGC یک ساختار مرسوم برای تطبیق ناحیه تولید با ناحیه بار و کنترل فرکانس سیستم قدرت است[2] .یک تغییر کوچک در بار سیستم یک تغییر تناسبی در فرکانس  سیستم ایجاد میکند.بر اساس خطای ناحیه کنترل (ACE) در هر منطقه ،کنترل کننده ای تکمیلی تنظیمات واحد بخار توربین (دریچه های آب) برای کاهش ACE و رساندن آن به صفر تغییر میدهد[1].

در زمان عملکرد سیستم قدرت در مد کاری نرمال ،فقط انحرافات کوچک در بار رخ میدهند بنابراین مدل های خطی برای ارائه دینامیک سیستم قدرت حول نقطه کارمیتواند مورد پذیرش قرار گیرد.در هر ناحیه کنترل ژنراتور ها برای تشکیل یک گروه منسجم ترکیب میشوند. تغییرات بار، فرکانس را در تمام نواحی و خط ارتباطی پخش توان تحت تاثیر قرار میدهد بنابراین تقاضا و تولید به یک نقطه پایدار جدید میرسند[22].

کاهش شدید سرعت سنکرون میتواند باعث خطای آبشاری در سیستم شود.بنابراین برای یک عملکرد پایدار، فرکانس شبکه باید بطور پایداری کنترل شود.AGC باید فرکانس را در پاسخ به بار وتغییرات تولید با باز کردن(بستن)ولوهای توربین کنترل کند.

در این مقاله از همان ایده برای بررسی DG های منسجم متصل شده از طریق VSC به سیستم قدرت استفاده می شود.باید گفته شود که تفاوتهای بین ژنراتورهای معمولی و DG ها وجود دارد اما برای کنترل فرکانس ،توان اکتیو تزریق شده همان نقش اصلی را بازی میکند.

فرض میشود که در حالت اتصال به شبکه ،توان راکتیو و ولتاژ بوسیله کنترل کننده ها تنظیم میشوند.همچنین روش های برای جدا کردن توان اکتیو وراکتیو در میکرو شبکه ها ارائه میشود[25]-[23].کل توان اکتیو تزریق شده در DG ها میتواند برای افزایش پایداری فرکانس سیستم، کنترل شود.بنابراین یک کنترل هماهنگ برای تغییر توان اکتیو تزریق شده مطابق با انحرافات فرکانس مورد نیاز است.

A.مدلسازی دروپ فرکانس

به عنوان یک نیروگاه برق مشخصات دروپ میتواند برای هر DG با یک سیستم کنترل مناسب بکار گرفته شود.فرض میشود که هر ریز شبکه یک سیستم کنترل برای استفاده از مشخصات دروپ دارد[7]و.[27]-[29] در حالت پایدار DER ها مسئول کنترل فرکانس نیستند.تعدادی از آنها باید استراتژی ردیابی نقطه حداکثر توان  (MPPT) که بوسیله کنترل کننده محلی آنها تنطیم شده است را دنبال کنند.یک سیستم تصمیم گیری برای تغییر مد کنترل توان اکتیو DER ها از MPPT به مد کنترل فرکانس همانطور که در شکل3 نشان داده شد است مورد نیاز است.

عملکرد آنها بعد از یک اغتشاش برای کاهش انحراف فرکانس در کنترل اولیه و ثانویه مهم است.بدلیل اینکه تغییر توان DER ها بر اساس کنترل توان بوسیله کانورترها ی است که دارای ثابت زمانی الکتریکی اندآنها میتوانند سریعتر از سیستم های مکانیکی نیروگاههای برق معمولی واکنش نشان دهند.همچنین ادوات FACTS در سیستمهای قدرت استفاده میشوند که میتوانند پایداری سیستم را بهبود ببخشند و انحرافات فرکانس را با یک عملکرد کنترلی مناسب کاهش دهد.بعنوان مثال TCSC  ها و STATCOM ها میتوانند برای تغییر ظرفیت انتقال در خطوط انتقال و کنترل گشتاور شتاب دهنده ژنراتورهای سنکرون مورد استفاده قرار گیرند[30] .

تاثیر DERها میتواند بعنوان یک منبع توان با توانایی تغییر سریع در شبکه های توزیع در نظر گرفته شود.در عمل ممکن است محدودیت های موجود باشند که توان تزریق شده DER ها را تغییر دهد.این محدودیت ها بستگی به نوع واحد تولیدی یا منبع انرژی اولیه دارد.با استفاده از سیستم ذخیره انرژی(ESSs) یک تغییر سریع در توان برای کنترل فرکانس اولیه امکان پذیر است.باید توجه کرد که بارهای کنترل پذیر نیز میتوانند در کنترل فرکانس با یک عملکرد کنترلی مناسب شرکت کنند[31]و[32].بدلیل اینکه مقدار تغییر توان بعد از انحراف فرکانس نامشخص است کنترل دروپ بر اساس انحراف فرکانس سیستم قدرت تنظیم میشود.کانورتر های الکترونیک قدرت بر اساس DER ها میتواند بایک دینامیک سریع این نوسان ها را دنبال کند و توان اکتیو شان را با استفاده از دروپ ذکر شده تغییر دهند.همچنین AGC های معمولی برای LFC استفاده میشوند با این تفاوت که هماهنگ کننده یک سیگنال اضافی را به واحد ست پوینت اضافه میکند.در این مقاله ریز شبکه ها بعنوان یک بلوک سازنده برای مشارکت در کنترل فرکانس در نطر گرفته میشوند.یک مفهوم مشابه برای DER ها نیروگاه برق مجازی (VPP) برای مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت توان مطرح میشود[33]و. [34] میتوان از یک کنترل کننده مرکزی در میکرو شبکه ها برای مدیریت DER ها و بارها برای داشتن یک رفتار دینامیکی دلخواه و تزریق توان اکتیو مورد نیاز در PCC  استفاده کرد. مهمترین تفاوت این نیروگاه های برق معادل با ژنراتورهای منسجم در AGC های معمولی، محل نصب آنها است که در سیستم توزیع نصب میشوند.نفوذ زیاد این میکروشبکه های وابسته به فرکانس، میتواند به میزان زیادی LFC را تحت تاثیر قرار دهد.

از سمت ولتاژ بالا ترانسفورماتور، می توان DER ها را بعنوان یک بار متغییر که حتی میتوانند منفی باشند در نظر گرفت.در سیستم های قدرت معمولی،بارهای وابسته به فرکانس بوسیله ثابت میرای بار (D) مدل شده اند.در این مقاله علاوه بر بارها،میکرو گرید ها نیز بعنوان بارهای کنترل پذیر در نظر گرقته میشوند و دینامیک آنها با کانورتر های DER تعیین میشود.مشخصه بار کنترل پذیر نیست اما DER ها کنترل پذیر اند.بنابراین D  یک ضریب ثابت نیست و یک دینامیک کنترل پذیردر مدل سیستم دارد که دینامیک آن بوسیله کنترل کننده های VSC مشخص میشود.

در ابتدا فرض میشود که تمام DER ها برای تغییر توان اکتیو شان با یک دروپ فرکانس ثابت تنظیم شده اند و میکرو گرید ها نیز همان مشخصه دروپ ثابت را دارند که معنی آن این است که یک ثابت به ضریب میرایی بارها در هر ناحیه اضافه میشود.شکل 4(a) تولید و تغییر بار را بعد از انجراف فرکانس  نشان مید هد.

در این شکل  تغییر در کل تولید ژنراتور های معمولی بخاطر عملکرد گاورنر های آنها است.همچنین  بار افزایش یافته(کاهش یافته)و  تغییر در بار وابسته به فرکانس است.این انحراف فرکانس سبب تحریک گاورنر و توربین ژنراتور های معمولی برای جبران تغییر بار با شیب  میشود.همچنین بارهای وابسته به فرکانس بصورت معکوس  با یک شیب D تغییر می کنند.بعنوان مثال کاهش فرکانس تولید، توان را افزایش و بارهای وابسته به فرکانس را کاهش میدهد.در شکل 4b میکرو گرید به تغییر فرکانس با مشخصه دروپ  پاسخ میدهد.در این شکل  تغییر در مصرف توان اکتیو میکرو شبکه در PCC یا پاسخ میکرو شبکه به انحراف فرکانس سیستم قدرت است.این پاسخ بخاطر کنترل تکمیلی DER ها است.در شکل 5 ،DER ها بعنوان بار منفی در نظر گرفته میشوند و دروپ آنها به ثابت میرای بارهای وابسته به فرکانس اضافه میشود.که معنی آن این است که با کنترل مناسب DERها در یک میکرو شبکه ،ثابت میرایی بار میتواند افزایش یابد.

در حالت پایدارمد کنترل DER ها باید به MPPT تغییر داده شود و واحد های معمولی مسئول حذف خطای فرکانس هستند.

B .مدل کردن کنترل کننده دینامیکی DER ها

در این قسمت یک سیستم کنترلی برای تغییر ضریب میرای معادل برای بهبود پایداری سیستم و مینیمم کردن انحراف فرکانس مورد استفاده قرار میگیرد.تغییر در توان اکتیو سیستم قدرت بصورت زیر نوشته میشود.

که تابع انتقال کانورتر و  تابع انتقال کنترل کننده است.بنابراین بلوک دیاگرام سیستم قدرت برای LFC همانطوری که در شکل 6 نشان داده شده است اصلاح میشود.

تابع انتقال حلقه بسته در شکل 7 نسان داده شده است

تابع انتقال توربین و گاورنر در شکل 8 نشان داده شده است

دینامیک VSC بسیار سریع است(ثابت زمانی در رنج میلی ثانیه است [24]و[26] )بنابراین از دینامیک آن میتوان صرفنظر کرد و تابع تبدیل آن را بصورت   بیان کرد.پس کنترل کننده را میتوان برای بهبود عملکرد سیستم و افزایش حاشیه پایداری طراحی کرد.باید توجه کرد که DER ها به تغییرات فرکانس فقط بصورت گذرا پاسخ میدهند.بنابراین یک فیلترWASHOUT یک راه حل مناسب است.پاسخ فرکانسی فیلتر WASHOUT در شکل 9 نشان داده شده است

روش ارائه شده برای سیستم قدرت داده شده در [2] بکار گرفته میشود.بلوک دیاگرام آن بر اساس شکل 6 اصلاح میشود.تابع انتقال حلقه بسته سیستم با و بدون فیلتر WASHOUT بترتیب در 3 و4 داده شده است

انحراف فرکانس بعد از یک تغییر پله ای در بار در شکل 10 نشان داده شده است .

کنترلDER ارائه شده میتواند به میزان زیادی انحراف فرکانس را کاهش دهد.  
مکان هندسی ریشه ها (نشان داده شده در شکل 11)  ودیاگرام بد(ارائه شده در شکل 12 (سیستم جبران شده بهبود در حاشیه پایداری و عملکرد را نشان میدهد.

عملکرد سیستم با انتگرا گیر (کنترل تکمیلی) در قسمت زیر مورد بررسی قرار میگیرد.همانطورکه در شکل 13 نشان داده شده است انحراف فرکانس در پاسخ پله  بوسیله کنترل کننده ارائه شده کاهش می یابد.

عملکرد سیستم شبیه سیستم جبران نشده در حالت پایدار است

بلوک دیاگرام دو ناحیه سیستم قدرت [2] همانطوری که در شکل 14 نشان داده شده است

اصلا ح میشود.

یک عبارت به مشتق گیر تابع تبدیل سیستم اضافه میشود.عملکرد کنترل کننده برای دو ناحیه سیستم مورد بررسی قرار میگیرد.معادله 5 نمایش فضای حالت سیستم با کنترل کننده ارائه میدهد

پارمترهای معادله 5 در ضمیمه ارائه شده اند

شکل 15 انحراف فرکانس در ناحیه 1 و 2 را بعد از یک تغییر پله ای بار در ناحیه 1 نشان

می دهد

همانطور که میتوان مشاهده کرد روش ارائه شده میتواند پایداری هر دو ناحیه سیستم را به میزان زیادی بهبود ببخشد

- . پاسخ میکرو شبکه به انحراف فرکانس

برای بررسی پاسخ توان اکتیو میکرو شبکه بعد از اغتشاش یک میکروشبکه معمول (سیستم توزیع 34 باسه IEEE )در نرم افزار  همانطور که در شکل 16 نشان داده شده است شبیه سازی میشود

داده های بار و فیدر در [36] داده شده است

DER ها در باس 814 ،840 و 848 نصب میشوند که بوسیله VSC به نقطه اتصال (PC)متصل میشوند.این میکرو شبکه باید از توان اکتیو رفرنس تنظیم شده بوسیله مشخصه دروپ برای داشتن نسبت میرایی مورد نیاز پیروی کند.این دروپ بر اساس کل ظرفیت تولید میکرو شبکه و رنج انحراف فرکانس قابل پذیرش سیستم قدرت تعریف می شود.

بعنوان مثال 4 درصد دروپ به معنی این است که 4 درصد تغییر در فرکانس سیستم باعث تغییر 100 درصدی در توان تزریق شده موجود همانطور که در شکل 17 نشان داده شده است میشود

باید توجه کرد که بخاطر عدم قطعیت در تولید ،ذخیره و بارهای میکرو شبکه ، توان اکتیو میکرو شبکه ثابت نیست.این عدم قطعیت بخاطر شرایط محیطی برای انرژی های تجدید پذیر(PV و تولید باد)و حالت شارژ سیسم ذخیره باتری است .در این بخش چهار روش کنترلی برای کنترل میکرو شبکه ارائه میشود.تاثیر عدم قطعیت ذکر شده بر روی عملکرد هر یک از کنترل کننده ها در قسمت بعدی بررسی میشود.

کنترل VSC بر اساس روش فرکانس اعمال شده شبکه در قابdq [26] برای کنترل جداگانه توان اکتیو وراکتیو پیاده سازی میشود.کنترل کننده ای DER باید توان اکتیو رفرنس و ولتاژ PC را دنبال کند.شکل 18 توان اکتیو تزریق شده DER ها را به PC  در پاسخ به یک تغییر پله ای در توان اکتیو رفرنس(Pref) را نشان میدهد.

شکل 19 توان اکتیو PCC  را بعد از تغییر توان DER  ها را نشان میدهد.

همانطور که در شکل 19 نشان داده شده است توان میکرو شبکه با یک ثابت زمانی 200 میلی ثانیه ای تغییر می یابد.این ثابت زمانی قابل مقایسه با ثابت زمانی مکانیکی توربین های بادی و آبی است.که بخاطر تغییر ولتاژ در باس های سیستم بعد از تزریق توان اکتیوDER ها است.

شکل 20 تغییر ولتاژ باس های DER را بعد از تغییر توان اکتیو نشان میدهد.

در مدت زمان حالت گذرا توان تزریق شده DER ها در مقاومت های خطوط انتقال تلف میشوند .بدلیل اینکه     خطوط توزیع به اندازه خطوط انتقال بزرگ نیست یک تغییر در توان اکتیو تزریق شده ولتاژ باس ها را تحت تاثیر قرار میدهد.در کنترل اولیه فرکانس سرعت پاسخ تولید به انحراف فرکانس برای بهبود پایداری سیستم قدرت بسیار مهم است .بنابراین از یک کنترل کننده مناسب برای بهبود میکرو شبکه و پاسخ سیستم توان میتوان استفاده کرد  .در زیر چهار روش کنترلی برای DER ها شبکه پیاده سازی میشود.

A .کنترل متمرکز

در روش کنترل متمرکز یک ساختار کنترل حلقه بسته برای میکرو شبکه پیاده سازی میشود.سیگنال های کنترلی بر اساس اختلاف بین مشخصه دروپ و تغییر توان اکتیو PCC تولید میشود.بلوک دیاگرام در شکل 21 نشان داده شده است .

در این شکل ژنراتورهای معمولی با ثابت اینرسی معادل (M) وبارهای وابسته به فرکانس با ثابت میرای بار (D)مدل میشوند.ژنراتور های معمولی از طریق توربین و گاورنر شان به تغییرات فرکانس پاسخ میدهند.این مدل دینامیکی رایج سیستم قدرت برای بررسی فرکانس بار است [2] .

مزیت کنترل کننده متمرکز این است که سیگنال خطا بر اسا س توان تزریق شده به PCC است و کنترل حلقه بسته پیاده سازی شده میتواند خطاهای گذرا را به سرعت مینیمم کند.معنی آن این است که با این نوع کنترل میکرو شبکه میتواند مشخصه دروپ را با مینیمم خطا دنبال کند.ضعف این روش کنترلی تاخیر سیستم ارتباطی ونیاز سیستم آن نیاز به استفاده از  رنج گسترده ای از  داده ها دارد.

B .کنترل غیرمتمرکز

1)کنترل غیر متمرکز ساده :در این روش میکرو شبکه بعنوان یک سیستم خطی مرتبه اول با تابع تبدیل زیر در نظر گرفته میشود

این مدل برا ساس پاسخ پله شکل 19 بدست می آید.برای تایید این مدل ساده شده معادله دینامیکی خطی شده میکرو شبکه به فرم معادله فضای حالت ارائه شده در [44] استخراج میشود.در این مدل میکرو شبکه سه فاز معادل استفاده میشود[45] .برای تایید تابع انتقال (6) پاسخ پله این مدل در شکل 22 نشان داده شده است.در این شکل توان اکتیو رفرنس DER ها ورودی و جریان تزربق شده در PCC خروجی است.

برای کاهش ثابت زمانی میکرو شبکه در پیروی از مشخصه دروپ ،یک جبران کننده پس فاز برای هر DER   بصورت زیرطراحی میشود.

VSC  های DER  به کنترل کننده های (7) مجهز میشوند .سیگنال کنترلی خروجی برای کنترل کننده ای VSC توان اکتیو  DER ها بکار میرود.دروپ مورد نیاز میکرو شبکه در بین تمام DER ها میکرو شبکه تقسیم میشود و توان اکتیو خروجی DER  ها به  توان نامی خروجی محدود میشود.بلوک دیاگرام هر ناحیه کنترل در شکل 23 نشان داده شده است .

در ساختار پیشنهاد داده شده تاثیر میکرو گرید های متصل به شبکه کنترل شده به سیستم اضافه میشوند.با فرض دینامیک های سریع برای میکرو شبکه ها ،یک ثابت به میرایی بار در فرم حلقه بسته شکل 14 اضافه میشود.

2)کنترل غیر متمرکز با ANFIS

کنترل کننده ای متمرکز میتواند مشخصه دروپ را بهتر از نوع غیر متمرکز دنبال کند اما باند انتقال داده قابل ملا حضه ،قابلیت اظمینان پایین و تاخیر در ارتباط از نقص های آن است[42].کنترل کننده های غیر متمرکز نیاز به داده های  ارتباطی ندارند بنابراین بعد از یک اغتشاش ،آن ها میتوانند به سرعت بر اساس اندازه گیری های محلی عمل کنند اما عدم قطعیت تولید در شرایط مختلف ممکن است عملکرد سیستم را تضعیف کند.

در این بخش یک کنترل کنندهای منطقی فازی (FLC)برای غلبه بر مشکلات ذکر شده کنترل کننده های غیر متمرکز DER ها ارائه میشود.مهمترین مزیت FLC در نظر گرفتن عدم قطعیت سیستم در طراحی کنترل کننده است [43]  . همانطور که در شکل 24 نشان داده شده است تغییر فرکانس و انحرافات آن ورودی FLC ها هستند.

این کنترل کننده ها بوسیله شبکه عصبی بر اساس رفتار کنترل کننده های متمرکز قسمت قبلی هدایت میشوند.با استفاده از مشتق فرکانس ،کنترل کننده میتواند رفتار آینده فرکانس را پیشبینی کند و سیگنال کنترلی خروجی را بطور مناسبی تنظیم کند.شکل 25 یک شبکه عصبی  فازی را که ANFIS نامیده میشود[37] .

هر لایه در ANFIS  یک وظیفه مجزا را بصورت زیر انجام میدهد

- محاسبه درجه تطبیق یک متغییر با عبارت فازی

- محاسبه درجه تطبیق عبارت فازی مربوط به متغییر های متفاوت

- محاسبه درجه تطبیق نرمالیزه شده

- محاسبه نتیجه استنتاج قانون فازی

در فرآیند یادگیری که از روش یادگیر هیبریدی استفاده میکند[38] .تابع هر گره باید قابل تشخیص باشد بنابراین از مدل فازی  استفاده میشود[39].

تغییر فرکانس و خروجی کنترل کننده ای متمرکز ،بعد از اتفاق افتادن خطا در سه شرایط کاری متفاوت اندازه گیری میشود و بعنوان داده های آموزشی استفاده میشوند.شکل 26 داده های آموزشی و خروجی LFC در سه شرایط متفاوت را نشان میدهد.

C .کنترل مالتی ایجنت

یکی از مهمترین نقص های DER های مانند توربین های بادی و سیستم های فتوولتاییک عدم قطعیت آنها درتوانایی تولید توان است.همچنین حالت های نصب ESS های DER ها معمولا غیر قابل پیشبینی است.

در روش قبلی کنترل ،هر کنترل کننده ای DER میخواهد مشخصه دروپ را به تنهایی دنبال کند .که معنی آن این است که پس از اغتشاش ،تعدادی از DER ها به حد(قید) تولید شان میرسند در حالی که تعداد دیگری از DER ها از کل ظرفیت تولید شان استفاده نکرده اند.برای حل این مشکل میتوان سیستم های مالتی ایجنت (MAS) در میکرو گرید پیاده سازی کرد. در سیستم ارائه شده هر DER یک عامل با سیستم کنترل و اندازه گیری است.این عامل ها رئوس یک گراف با دو لایه: 1)سیستم قدرت 2)لایه ارتباط است.در لایه سیستم قدرت، رئوس بوسیله خطوط انتقال به هم متصل میشوند و در لایه ارتباط ، رئوس خطوط انتقال داده هستند[36] .

هر DER به عامل همسایه خودش متصل است و ظرفیت تولید و ذخیره میتواند از طریق سیستم ارتباطی انتقال داده شود.ساختار کنترل براساسMAS در شکل 27 نشان داده شده است

هر DER  مجهز به کنترل کننده ای محلی است و باید مشخصه دروپ میکروشبکه را دنبال کند.بعد از یک اغتشاش ،عامل PCC یک سیگنال فعال سازی برای عامل ها بمنظور تغییر در میزان توان اکتیو خروجیشان براساس مشخصه دروپ شان که از پیش تعریف شده است  میفرستد .وقتی یک عامل(عامل 1)به محدودیت تولید خود میرسد یک سیگنال به عامل های همسایه(عامل 2و3) میفرستد.این عامل ها تصمیم می گیرند دروپ شان را براساس ظرفیت تولید و ذخیره تغییر دهند و عامل شماره یک را فراخوانی کنند.عامل یک ، یکی از آنها را بر اساس سگنال فراخوانی فرستاده شده(توانایی تغییر دروپ) انتخاب میکند و سیگنال فعال سازی را به یکی ازآنها(برای مثال عامل 2)میفرستد .عامل 2 مشخصه دروپ خودش را برای جبران کمبود توان اکتیو  عامل یک همانطور که در شکل 28 نشان داده شده است تغییر میدهد

.VIIنتایج شبیه سازی

روش کنترلی ارائه شده در قسمت قبل برای میکرو شبکه 34 باسه IEEE بکار گرفته میشود و نتایج شبیه سازی در این قسمت ارائه میشود.فرض میشود که نفوذ DER ها در ظرفیت تولید سیستم قدرت 3. پریونیت است

A.مدل ساده شده سیستم قدرت بوسیله تولید منسجم

میکرو گرید در دو شرایط کاری متفاوت مورد بررسی قرار میگرد

1)DER ها با ظرفیت تولید و ذخیره یکسان

شکل 29-32 توان مبنا (Pref) میکرو شبکه که با مشخصه دروپ و تغییر توان میکرو شبکه در PCC (PMG)   که پس از یک تغییر پله ای 0.1 پریونیتی در توان اکتیو سیستم قدرت ،تعریف میشود را نشان میدهد.

توان خروجی DER ها به  بر اساس توان نامی میکرو شبکه محدود میشود.خطاهای کنترل(اختلاف بین توان میکرو شبکه در PCC وتوان مبنایش)در شکل 33 نشان داده شده است

این شکل نشان میدهد که کنترل کننده ای MAS میتواند مشخصه دروپ را با مینیم خطا دنبال کند.باید توجه کرد که تاخیر در ارتباط در انتقال داده ها بوسله عامل ها  بر اساس سیستم ارتباطی شبکه هوشمند ارائه شده در [46] مورد نظر قرار میگیرد.

2)DER ها با ظرفیت تولید و ذخیره متفاوت

در این شرایط کاری حد های توان خروجی DER ها متفاوت هستند و بصورت لیست شده در جدول یک هستند

خطا های کنترل (اختلاف بین توان میکرو شبکه در PCC وتوان مبنایش) در شکل 34 نشان داده شده اند

در این شکل نشان داده شده است که کنترل کننده MAS مشحصه دروپ را مانند قسمت قبل دنبال میکند و به اختلاف ظرفیت تولید DER ها حساس نیست

B .سیستم قدرت Multimachine

دیاگرام تک خطی سیستم قدرت 9 باسه  [46] در شکل 35 نشان داده شده است

ژنراتورهای 1و 4 بترتیب مدل های متراکم شده ژنراتورهای سنکرون ناحیه 1 و 4 هستند.همچنین بارهای ناحیه 1 و2 بترتیب در باس های 5 و9 متراکم میشوند.ژنراتورهای 2و3  و بارهای بیان شده و خطوط انتقال و ترانسفورماتورها ناحیه 1 را تشکیل می دهند

مدل دقیق سیستم ،شامل ژنراتور های سنکرون ،رگولاتورهای اتوماتیک ولتاژ(AVR ها) ، ترانسفورماتورهای پایدار ساز سیستم قدرت(PSS ها) ،خطوط انتقال و بارها در نرم افزار  پیاده سازی میشود.

مدل وابسته به فرکانس [2] که برای سیستم قدرت مورد استفاده قرار میگرد بصورت زیر است

که  ولتاژ نامی باس بار، و  ،بترتیب شاخص های توان اکتیو  و   هستند.این سیستم برای بر آورده کردن فرض های مقاله اصلاح میشوند.ثابت اینرسی(H) ، و ظرفیت تولید ژنراتور های سنکرون به 70 درصد مقدار نامی خودش کاهش داده میشودو میکرو گرید های بر پایه اینورتر در کنار بار برای جبران ظرفیت کاهش یافته شده  نصب میشود .روش کنترلMAS ارائه شده در بخش  برای کنترل میکرو شبکه استفاده میشود.

برای بررسی عملکرد کنترل کننده ارائه شده ،یک اغتشاش 2 درصدی در بار اتفاق می افتد

شکل 36 فرکانس سیستم را بعد از اغتشاش برای سه شرط نشان می دهد

1)سیستم مرسوم با ژنراتور سنکرون

2)افزایش نفوذ میکرو شبکه به30 درصد بدون مشارکت در کنترل فرکانس و

3) افزایش نفوذ میکرو شبکه به30 درصد با مشارکت در کنترل فرکانس

توان اکتیو و راکتیو ژنراتور 1 بترتیب در شکل 39 و40 نشان داده شده است

همانطور که در شکل 36 نشان داده شده است مشارکت میکرو شبکه ها در کنترل فرکانس سیستم قدرت میتواند به میزان بسیار زیادی کنترل فرکانس اولیه را بهبود ببخشد.بدون این مشارکت انحراف فرکانس بخاطر اینرسی کاهش یافته سیستم ،افزایش پیدا میکند

سرعت ژنراتورهای 1 و2 در بترتیب در  شکل 37 و 38 نشان داده شده است

افزایش نفوذ میکرو شبکه ها باعث نوسان غیر قابل پذیرش فرکانس میشود که نمی تواند بطور قابل ملاحطه ای بوسیله PSS ها میرا شود.معنی آن این است که حاشیه پایداری سیستم بدلیل کاهش ثابت اینرسی کاهش می یابد. تزریق توان اکتیو متناسب با فرکانس (سرعت ژنراتور ) میتواند نوسانات فرکانس را مانند توان اکتیو تولید شده بوسیله PSS ها ،میرا کند.

برای نشان دادن اهمیت روش ارائه شده ،یک اغتشاش 4 درصد بصورت وقفه در بار، در سیستم اتفاق می افتد و فرکانس سیستم درشکل 41 نشان داده شده است

میتوان مشاهده کرد نفوذ بالا میکرو شبکه ها سیستم را بعد از اغتشاش ناپایدار میکند.همچنین کنترل مناسب میکرو شبکه میتواند پایداری سیستم را بهبود ببخشد

V.نتیجه گیری

در این مقاله تاثیر نفوذ بالا DER ها بر روی کنترل فرکانس سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مزیت دینامیک سریع VSC،توان تزریق شده DER ها به سرعت میتواند تغییر کند.بنابراین از آنها میتوان برای بهبود کنترل فرکانس اولیه استفاده کرد.میکرو شبکه ها مسئول پیروی از توان اکتیو مشخص شده بوسیله مشخصه دروپ فرکانس سیستم قدرت هستند.آنها را میتوان بعنوان میرایی اضافه در بار سیستم قدرت در نظر گرفت.چهار روش کنترلی برای کنترل DER ها در میکروشبکه ارائه شده است.این روش ها برای یک میکروشبکه نمونه  بکار گرفته شده اند و نتایج شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته اند.نشان داده شده است که بهترین روش برای دنبال کردن مشخصه دروپ ،سیستم کنترل، MAS  است.همچنین روش کنترلی ارائه شده بر روی سیستم قدرت 9 باسه در نرم افزار PSCAD پیاده سازی شده است.نتایج شبیه سازی موثر بودن روش ارائه شده برای بهبود پایداری سیستم قدرت را  نشان میدهد.