فنآوریِ جداسازی و تخلیص

"دلمه شدن و بازیابی لجن با استفاده از تتراکلرید تیتانیوم به عنوان عامل لختهکننده بوسیلۀ تصفیه با آب واقعی : مقایسهای در برابرِ استفاده از روشِ آلومینوم سنتی و نمکهای آهن "

وای . ایکس . ژائوالف ، بی.وای گائوب ، جی.زد ژانگالف، کیو . بی .کیالف ، وای . وانگالف ، اس . فونتشوب ، جی-اچ کیمج ، اچ. کی. شونب ، کیو . وای . یوالف ، کیو . لیالف

الف آزمایشگاهِ کلیدی کنترل آلودگیِ آب و استفادۀ مجدد از منابعِ شاندونگ ، مدرسۀ علوم محیطی و مهندسی دانشگاه شاندونگ، شمارۀ 27 ، مسیر جنوبیِ جادۀ شاندا ، جینان 250100  ، جمهوریِ خلق چین .

ب مرکزِ فناوری تحقیقی آب و هرزآب ، مدرسۀ مهندسی عمران و مهندسی محیطی دانشگاه فنآوری ، سیدنی (UTS) ، صندوق پستی 123 ، برادوِی ، NSW 2007 ، استرالیا.

ج مدرسۀ مهندسیِ شیمی کاربردی . موسسۀ تحقیقاتِ کاتالیز ، دانشگاه ملّی چونام ، گوانگیو 500- 757 ، کره جنوبی .

چکیده

عملِ بسته شدن / دَلَمه شدن تتراکلورید تیتانیوم (TiCl4) ، کلرید فریک (آهن سه ظرفیتی) ، و سولفات آلومینیوم (Al2(SO4)3) با استفاده از آب واقعی ، تا به امروز و تا حدی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. تطبیقها و مقایساتی با بکار بردنِ دوزهای مختلفی برای بسته شدن (دلمه شدن) و تحت شرایط نگهداریِ آن در pH محلول اولیه و سنجشِ عملکرد آنان با حضور UV254 ( جذب در اندازۀ 254 نانومتری) و حذفِ DOC ( کربنِ آلیِ حل شده) با کدورتِ (کدر ماندن) باقیمانده ، انجام گرفت . ویژگیهای تودههای جمعشدۀ به هم پیوسته در حین وقوع فرآیندِ فولیکولاسیون (بسته شدن) توسط سه عامل بستهکننده (دلمه کننده) با استفاده از ابزارِ پراکنشِ اندازهبندیِ لیزری مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین عملکردهای این سه لختهکننده، در شرایط تواناییِ بالقوۀ رسوبگذاری در غشای فوق فیلتراسیون (ultrafiltration)  (UF) یا هنگام وقوع فرآیندِ دلمه شدن – فوقِ فیلتراسیون (C-UF) با استفاده از یک واحدِ بسته شده در انتها  از بستۀ UF بههم زده شده مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این ، لجن یا تهنشستِ دلمه شدۀ TiCl4 به مقصود ایجاد دی اکسید تیتانیوم (TiO2) تحت شرایط حرارتی متعارف بازیابی گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود ، که TiCl4 عملکرد بالا و برتری از دلمه شدن (لخته شدن)  را در مقایسه با واکنشِ FeCl3 و Al2(SO4)3 ، همراه با از بین بردن و حذفِ بهینۀ UV254 و DOC به ترتیب با نسبتهای 54.9% و 55.1% دارا میباشد. رسوبات و نهشتههایِ جمعشدهای که توسط حضور TiCl4 تشکیل شده بودند،نه تنها بیشترین نرخ و میزان رشد را با بزرگترین اندازه در مقایسه با عملکردِ FeCl3 و Al2(SO4)3  نمایش داده ، بلکه این میزان رشد ، با ضعیفترین توان رسوبات و بدترین تواناییِ رشدِ مجدد آنها همراه بود. TiCl4 و FeCl3 رسوباتی را با درجه و میزانی قابل مقایسه از لحاظِ فشردگی سبب شدند ، که از آنچه توسط Al2(SO4)3 راسب میگردید بیشتر به چشم میآمد . علاوه بر آن ، تحقیق و بررسی بر رویِ غشاء راسب شده نشان داد که میزان نزولِ شدت شار و جریان ، با ترتیبی به شکل Al2(SO4)3 < FeCl3 < TiCl4  دنبال میشود. لجنِ بسته شدۀ TiCl4 همچنین توسط پراکنشِ پرتو- X ، آنالیزِ حرارتی و میکروسکوپ الکترونی شناسایی و تمییز داده شدند.

- مقدمه

بسته شدن / دلمه شدن یکی از معمولترین و مهمترین فرآیندهای وابسته به حضور آب ، برای از بین بردنِ موادِ آلی طبیعی (NOM) محسوب میشود . میتوان گفت که استفاده از نمکهای مرسومِ آلومینیوم و آهن به عنوان عوامل لختهکننده، از دو موضوع و چالشِ اصلی بدین طریق رنج میبرند : مسمومیت لختهکنندۀ رسوب و تولید لجن یا لای . مزیّت مهم استفاده از تتراکلریدِ تیتانیوم (TiCl4) به عنوان یک لختهکننده آنست که ، لجنِ بسته شدۀ آن را میتوان برای ایجادِ یک محصولِ فرعیِ ارزشمند ، توسط بکارگیریِ روش حرارتی ، و با نام دیاکسید تیتانیوم (TiO2) بازیابی نمود، و این عمل از عهدۀ لختهکنندگان سنتی برنمیآید.  TiO2 بصورتی گسترده و وسیع از زمرۀ اکسیدهای فلزی برشمرده میشود ، که کاربردهای آن شامل فوتوکاتالیسم ، وسایل آرایشی ، رنگها ، کاغذ ها یا ورقههای الکترونیک و سلولهای خورشیدی میباشند. سمّی بودن و شناور بودن در سطح آب پس از لخته شدنِ TiCl4 بسیار اندک است ، و تمرکزِ نمکِ تیتانیومِ راسب شده ، با بکارگیری و استفاده از آب با قوانین و راهبردهای سازمان جهانی بهداشت (WHO) دربارۀ استانداردهای آب نوشیدنی و خوراکی مطابقت دارد ( 0.5 -  15 g/Lµ ) .بنابراین ، انتظار میرود که TiCl4 همان لختهکنندهای جایگزین و موعود به جای نمکهای سنتیِ Al و Fe باشد.

ابعاد و تواناییِ تکههای رسوب کرده که در حین فرآیند لخته شدن / دلمه شدن تشکیل میشوند ، در فرآیندِ تفکیک و پالایشِ ، نقشی اصولی و بنیادین دارا هستند. نواحی و قسمتهایی با نیرویِ برشیِ بسیار بالا، مانند نواحیِ اطراف و پیشبرندۀ ظرف حاوی مادۀ لختهکننده و لبهها و قسمتهای بالاآمده ، در واحدهای مربوط به امور و مواردِ بکاربرندۀ نقش غالب را ایفاء میکنند. تکههایِ جمعشده و شکستۀ حاصل شده همراه با ابعادی کاهش یافته به نرخ و میزان کمتری از رسوبگذاری انجامیده ، و ممکن است نه تنها فیلتر را ( بسته به اندازۀ منفذها و ضخامت  فیلتر) آلوده سازند ، که البته این به عملکردِ پایینتر فیلتراسیون منتهی میشود، بلکه همچنین میتواند از طریق فیلتر عبور کرده و به وقوع تفکیکی ناقصِ منجر شود. علاوه بر این ، سطحی از تجمعات و تکههای به هم پیوسته تشکیل شده، میتوانند سطح باردارِ تجمعاتِ رسوبکرده را تغییر داده ، و باعث تحکیم مجددِ جزئی در آنان شوند. از آن گذشته، اشکال رسوبات ( که غالباً بر حسب هندسۀ مواج و پرشکن یا ابعاد موّاج توصیف میشوند) ، بخصوص با توجه به کارآییِ برخورد و نرخهای رسوبگذاری ،بر روی رفتار ذرات تأثیر گذارند. در نتیجه، اندازۀ تودۀ جمع شده، توان و قدرت ، قابلیّت بازیابی و ساختار را میتوان به عنوان پارامترهایی مهم جهت تهیه و تدارک اطلاعاتی ذیقیمت در درکِ عملکرد لخته شدن و سازوکارِ آن در یک عامل لختهکننده تلقی نمود. این در حالی است که چندین محقق ، توجه خود را بر مواردی از TiCl4 معطوف داشتهاند. از آنجا که TiCl4 تنها اخیراً به عنوان لختهکنندهای جدید شناخته شده ، و تنها چند پارامترِ آنها بطور دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته و با لخته کنندگان سنتی مقایسه شده است .

اخیراً ، فنآوری فوق فیلتراسیون (UF) بطوری گسترده برای از بین بردنِ جامداتِ معلّق ، مواد کلوئیدی ، NOM و محصولاتِ فرعی ضدعفونیکننده پیشرو ، بکار گرفته شدهاند. به دلیل وجود غشایی سخت و توانایی اندک از بین برندۀ NOM ، بکار بردنِ فرآیند لخته کردن قبل از فیلتراسیون غشائی ، هم برای بهینه ساختنِ از بین بردن NOM و هم کاهش رسوبگذاریِ غشاء توصیه شده است . تأثیرات عملی از روندِ پیش لختهکنندگی با استفاده از نمکهای آهن و آلومینیومِ سنتی به شکلی وسیع مورد بررسی قرار گرفته است . اعتقاد بر این است که ، که نوعِ لختهکننده و مشخصاتِ تودههای جمع شده در این میان نقشِ مهمی ایفاء میکنند. بهرطریق ، هیچیک از مطالعات قبلی اشارهای به تأثیر از پیش لخته شدن TiCl4 بر عملکرد فرآیند غشایی به ویژه در موردِ پتانسیل رسوبگذاری از غشای UF در فرآیند پیوندی (Hybrid) لخته شدن – اولترافیلتراسیون ، اشاره نکردهاند.

بنابراین اهدافِ اصلی این مطالعه عبارتند از 1. ارزیابیِ عملکرد لخته شدنِ TiCl4 در هنگام بکار بردنِ آب واقعی و مقایسه با لختهکنندگانِ مرسوم Al2(SO4)3 و FeCl3 . 2. مشخص نمودنِ خواصِ رسوب با استفاده از ابزارِ پراکنشِ لیزری ، و 3. تحقیق و بررسی بر روی ساز و کار بکار برده شده به هنگام فرآیند لخته شدن- دلَمه شدن و بر پایۀ عملکرد لختهسازی ، خواص تودۀ رسوبی و سنجشِ پتانسیل زِتا ، 4. بررسی تطبیقیِ عملکرد غشاء در حضور لختهکنندگانی مختلف و متفاوت در فرآیند پیوندی ( هیبریدی) C-UF ، و 5. تولید TiO2 از لجن لخته شدۀ TiCl4 و بررسی ویژگیهای آن توسط آنالیزِ پراکنشِ اشعۀ – X ، تحلیل و بررسی (آنالیز) حرارتی و اسکن توسط میکروسکوپ الکترونی میباشد.

- مبحث تجربی

  - لختهکنندگان و آزمونِ آب

محلول TiCl4 ( 20% ، و چگالی =  1.150 گرم بر میلیلیتر) از طریق شرکتِ با مسئولیت محدودِ فنآوری تصویر و محیط ( کرۀ جنوبی) بدست آمد ، و مستقیماً بدون هیچگونه آمادگیِ قبلی بکار برده شد . محلولهای ذخیره شده در انباری از Al2(SO4)3 و FeCl3 با غلظتهایی به ترتیب از 1 گرم بر لیتر از Al و 2 گرم بر لیتری از Fe مهیّا شدند. آب زدوده شدن از یون برای تمامیِ معرفهای موجود بکار بسته شد.

منبع آبی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت ، از رودخانۀ ژیائوکینگ تخلیه شده بود، که همان کانالِ زهکشی اصلی در منطقۀ مرکزیِ ایالت شاندونگ ، چین بوده و همچنین نقش مهمی در آبیاری مزارع آن منطقه ایفا میکنند. این آب در فصل بهار جمعآوری شده ، و دمای آب بین 10-15 درجۀ سانتیگراد بود. گلآلود بودن و تلاطم ، جذب ، UV254 ، پتانسیل زتا و pH دربارۀ آب تحصیل شده به ترتیب 6.20–9.44 NTU, 0.067–0.073 cm_1, 3.90–4.55 mg/L, ، _11.0 ± 1.0 mV  7.95–8.46 بودند.

2.2 .   آزمون بلونی

آزمونهای استاندارد بلونی با استفاده از یک آزمونکنندۀ – بلونیِ برنامهریز به انجام رسید. رویه های تجربیِ تفضیلی در قسمت S1 از دادههای تکمیلی توصیف شده است .

آزمایشاتِ دلمه شدن – لخته شدن تحت اثر محلولهای با مقادیرِ pH مختلف پس از تعیین دوزهای لختهکنندۀ بهینه شده ، هدایت و به انجام رسیدند. مقادیر pH لختهکنندۀ هدف با افزودن کمیت هایی مناسب از محلولهای HCl و NaOH با غلظتی برابر 0.1 مول بر لیتر تعیین گردیدند.

3.2.      تعیین خواص رسوبِ پویا

یک ابزار پراکنشِ لیزری ( مانند Mastersizer 2000, Malvern , UK) برای سنجشِ اندازه و ابعاد رسوب پویا به عنوانِ فرآیند دلمه شدن – لخته شدن بکار گرفته شدند. نمودار طرحگونۀ سیستم مانیتورینگِ همزمان (برخط) برای اندازۀ رسوب پویا را میتوان در نوشتار ژائو و همکاران یافت .

به دنبال مرحلۀ رشدِ رسوب ، رسوبهای تجمعیافته در برابر نیرویِ برشی به مدت 1 دقیقه و دور 200 rpm قرار گرفت ، و سپس به مدت 15 دقیقه در معرض چرخشِ کندتری برابر با 40 rpm ، به جهتِ رشد مجدد رسوب واقع شد. قطر میانۀ معادل ، d50 ، به عنوان ابعادِ نمایشگرِ رسوب انتخاب گردید ، اگرچه گرایشهای یکسانی  با تشکیلِ ابعاد رسوبیِ d10  و  d90 مشاهده گردید.

نرخِ رشد رسوب توسط شیبِ ناحیۀ رشد سریع محاسبه گردید.

- تغییر زمان / تغییر اندازه   =   نرخ رشد

عامل توان یا قدرت (Sf) و عامل بازیابی (Rf) برای مقایسۀ شکستگیِ رسوب و بازیابیِ آن بکار آمدهاند.

d2

- 100  ×               =   Sf

d1

d3 – d2

- 100 ×                 =  Rf

d1 –  d2

در اینجا d1 همان میانگین اندازۀ رسوب بر کف ظرف یا سطح زمین قبل از شکست ، و d2 اندازۀ رسوب پس از دورۀ شکست ، و d3 اندازۀ رسوب پس از رشد دوباره نسبت به ظرف یا سطح زیرین جدید میباشد.

محققان پیشین تعیینِ ابعاد مواج تودۀ مجتمع شده را (Df) به کمک استفاده از Mastersizer 2000      گزارش نمودهاند. مجموع شدت نوریِ پراکنده شده I ، بردار پراکندگیِ Q و Df  از یک قانون توان پیروی میکند:

بردار پراکندگیِ Q همان تفاوتِ بین واقعه یا حادثه و بردارهای موجیِ پراکنده شده از پرتو تابش در محیط میباشد:

در اینجا n ، λ و θ   به ترتیب شاخصهای انعکاسی رسانه یا محیط ، طول موج نوریِ لیزر در خلاء ، و زاویۀ پراکندگی میباشند.

تجمعِ بستهشدۀ چگال یک مقدار بالایی از  Df  دارا بوده و در حالیکه مقدار پایینی یا زیرین Df یک مقدار بزرگ و بالای منشعب شده از ساختارِ پیوندی و سستی حاصل شده است .

شکل 1. عملکردهای لخته شدن /  دلمه شدن برگرفته از سه لختهکننده : (الف) TiCl4 ؛ (ب) FeCl3 (ج) Al2(SO4)3 ، همگی بر حسب جریان متلاطم رسوبی، از میان برداشتنِ UV254، و از بین بردنِDOCو پتانسیل زتای ذرات سنجیده / ارزیابی شدهاند.

4.2.  لخته شدن – فوقالترافیلتراسیون (C-UF)

غشای UF همراه با بُرش وزنی مولکولی (MWCO) در   kDa 100 توسط موسو شانگهای تهیه شد. تمامی آزمایشاتِ UF  با استفاده از یک سلول گردندۀ مغناطیسی ( MSC050, Mosu , China) و همراه با ظرفیت نگهداریِ کلی   mL 300 و یک ناحیۀ غشایی مؤثر   cm2  50.2  انجام گردیدند. این سلول بوسیلۀ گاز نیتروژن در    MPa  0.05  ± 0.15 و بدون اعمال لرزش تحت فشار قرار گرفت. یک دستگاه سنجش وزنِ الکترونی (MSU5201S-000-D0, SARTORIUS AG GERMANY) متصل به یک کامپیوتر شخصی برای اندازه گیری جرم مدخل UF بکار گرفته شده بود. دادههای مرتبط با جرم هر ده ثانیه ثبت گردید و نزول شار نسبت به  زمان ، به جهت ارزیابی رسوبگذاری غشاء ، محاسبه شد. دیاگرامهای آزمایش فرآیند پیوندی C-UF را میتوان در قسمت مراجع پیدا نمود.

لجن تولیدشده توسط لخته شدنِ TiCl4 که با دمای بسیار پایین در جعبۀ نگهداری یخچالیِ DW-HL100 و خشککننده یخزدۀ FD-1A-50 یخ زده – خشک گردید و ، پس از آن در یک کوره در دماهای 200 ، 400 ، 600 ، 800 و 1000 درجه سانتیگراد ، به مدت 12 ساعت قرار داده شده و کلسینه گردید.

تجزیه تحلیلِ به روش XDA توسط ریگاکو ( ژاپن) و توسط پراکنشسنج  D/MAX-rA ( تابش kα Cu ) و هنگامیکه ساختارهای میکروسکوپی توسط JSM-7600 SEM ( شرکت الکترونیک ژاپنی با مسئولیت محدود (JEOL) مشخص گردید ، انجام گردید.

رفتار حرارتی برای تعیین دمای پخت توسط ترموگراویمتری ( حرارتی – جاذبهسنجی ) (TG) و اسکنِ تفاضلی کالوریمتری (DSC) ، با استفاده از یک آنالیزورِ گرمایی و  همزمانسازیِ Q600 SDT مورد آزمایش قرار گرفتند. لجن راسب شدۀ TiCl4 از دمای معمول اطاق ( oC  22 ) تا  oC 1000 و با نسبت یا نرخ oC/min 10  در شرایط هوای آتمسفری گرما داده شد.

- نتایج و بحث

1.3.   عملکرد لخته شدن به عنوان تابعی از دوزِ لختهکننده

شایستگیهای عملکرد لختهکننده – دلمهکنندۀ TiCl4 بر حسب از بین بردنِ ذرات و مادۀ آلی ارزیابی گردیده ، و با عملکردهای معمول در استفاده از لختهکنندگانFeCl3 و Al2(SO4)3  مقایسه گردید. شکل 1. کارآییهای لخته نمودنِ سه لختهکننده را به عنوان عملکرد یک دوز لختهکننده را ( 10-80 میلیگرم بر لیتر برای TiCl4 به شکل Ti ، 15-90 میلی گرم بر لیتر ، FeCl3 به شکل Fe 5-50 میلی گرم بر لیتر ، Al2(SO4)3 برای آلومینیوم ) را نمایش میدهد.

برای هر دو مورد TiCl4 و FeCl3 ، تلاطم و گلآلود بودن رسوبِ منتشرشونده ، همزمان با افزایش مقدار لختهکننده ، کاهش یافتند . هر چند، در ورایِ دوزی مشخص  ، تلاطم رسوبکننده به گونهای پایدار با افزایش دوز لختهکننده افزایش حاصل مینماید. از سوی دیگر، افزایشی تدریجی از تلاطم رسوبکنندۀ با دوز لختهکننده برای Al2(So4)3 مشاهده گردید. روندِ از بین بردنِ UV254 و DOC کاملاً برای هر سه دلمهکننده مشابه بوده ، که در درجۀ اول به گونهای قابل توجه با افزایش دوز لختهکننده افزایش یافته و سپس به یک سطح هموار نزدیک شده یا به میزانی کمی همراه با دوز بالای لختهکننده ، افزایش یافتند. با در نظر گرفتن کارآییِ و هزینۀ حصول لختهکننده ، دوزهای بهینه برای به ترتیب  TiCl4 ، FeCl3 و Al2(SO4)3 در مقادیر  70 میلیگرم بر لیتر ، 65 میلیگرم بر لیتر و 30 میلیگرم بر لیتر تثبیت گردیدند ، و در مقادیر بالا،  نقطۀ کارآییِ  از میان برداشتنِ NOM چندان تفاوت قابل توجهی نداشته است . تحت شرایط دوزِ بهینه، TiCl4 از FeCl3  و AL2(SO4)3  به هنگام از میان برداشتن ترتیب UV254 با حفظ ترتیب                                                         TiCl4 (54.7%) > FeCl3 (46.6%) > Al2(SO4)3 (36.8%) برتر محسوب میشود. از میان بردن DOC توسط TiCl4 و FeCl3  حدود50% بیشتر از میزان 37% توسط Al2(SO4)3  بوده است . علاوه بر این ، تودههای جمع شدۀ شکلگرفته توسط TiCl4 سرعت رسوبگذاری بیشتری را نشان میدهد، که این خود بیانگر آنست که TiCl4 به زمانِ مراقبت و محافظتِ کوتاهتری نیاز داشته و مزیّت مهمتری در شرایط اندازه و ابعاد محفظۀ رسوبگذاری را عرضه میکند . جزئیات بیشتر در این مورد را میتوانید در S2 of SD بیابید.

شکل 1. همچنین تنوّع پتانسیلِ زِتای تودۀ رسوبی را نسبت به دوز لختهکنندۀ را برای این منعقدکننده (لختهکننده) نشان میدهد. پتانسیلهای زتا بتدریج همراه با غلظتهای این سه لختهکننده افزایش یافته و سپس در دوز  TiCl4  در حدود   mg/L 70 ، دوز  FeCl3   با غلظت حدود  mg/L 60 و دوز Al2(SO4)3 با حدود غلظت mg/L  15به نقاط ایزوالکتریک خود میرسند. دوز لختهکنندۀ افزایش یافتۀ بعدی به معکوس شدنِ بعدیِ بار رسوب منجر میگردد. همانطور که قبلاً گزارش شده بود ، دوزی که در آن وارونگیِ بار رسوب رخ میدهد، به عنوان دوز – الکتریکی – ایزو (IED) تعریف میشود. بنابراین ، مقادیر IED برای TiCl4 ، FeCl3 و Al2(SO4)3 به ترتیب در دوز حدود 70 ، 60 ، و 15 میلیگرم بر لیتر به نقطۀ ایزوالکتریک میرسند ، و ترتیب ظرفیت خنثی شدنِ باری به شکل Al2(SO4)3 > FeCl3 > TiCl4 را بر طبق یافتههای لیسکو را نشان میدهند. هیدرولیز

شکل 2. عملکردهای لخته کردن / دلمه کردن از (الف) TiCl4 ، (ب) FeCl3 و (ج) Al2(SO4)3 ،تحت شرایط مختلفی از pH و ارزیابی شده بر حسب میزان تلاطم رسوب ، از بین بردن UV254 ، از بین بردن DOC و پتانسیل زتای ذره .

شکل 3. رشد ، شکست و رشد مجدد تودههای تجمع یافته که توسط لختهکنندگان مختلفی تحت شرایط بهینۀ دوز لختهکننده و شرایط pH اولیه تشکیل شدهاند.

یونهای فلزی بلافاصله پس از برخورد با آب رخ داده ، و در نتیجه ظرفیت خنثی شدن بار در مورد این لختهکنندگان قرابت بسیار نزدیکی با بارِ مثبت از گونههای هیدرولیز شدۀ لختهکنندگان دارا میباشد. تواناییِ  ضعیفتر خنثی شدن بار در TiCl4 بیشتر از ، FeCl3 و Al2(SO4)3 خود بیانگر آنست که هیدرولیزهای مرتبط بار مثبت کمتری را به جهتِ حمایت از کارآیی خنثیسازی بار دارا هستند. این البته کاملاً در تباینِ با تحقیقِ قبلی انجام شده توسط مِکهامر و آساد (Mekhamer and Assaad) میباشد . اینان گزارش کردند که هر چه بار یک کاتیون بیشتر باشد ، تأثیر آن بر پتانسیلِ زتای آن ذره و ظرفیت یا والانس آن ، و از توان لختهکنندۀ بیشتر خواهد بود. تغییرات روی داده در پتانسیل زتا نه تنها در ارزیابی تواناییِ ناپایدارسازیِ لختهکنندگان بکار میرود ، بلکه همچنین عموماً به عنوان ابزاری مؤثر برای تحقیق و بررسی بر سازوکار لختهکنندگی تلقی میشود. لختهکنندگی عموماً تحت شرایط خنثی شدن بار و از میان برداشتن رسوبات توضیح داده میشود. از میان بردن ذره با استفاده از لختهکنندگان فلزی ، سابقۀ درازی در شناختِ شرایط آنان به هنگام تبخیر سریع و گستردۀ هیدروکسید داشته است. در این بررسی ، رسوبگذاری کلیِ هیدروکسید فلز در شرایط دوز بهینه روی میدهد، و تولید تودههای رسوبی با پتانسیلهای  زتای ذرات برای TiCl4 ، FeCl3 و Al2(SO4)3  به ترتیب ، از 3.8+  ، 1.4+ و 4.5+ میلیولت مینماید. این مسئله خود نشان میدهد که از بین بردن و یا جاروب کردنِ رسوبگذاریها علاوه بر خنثیسازی بار نقشی مهم ایفاء مینماید.

2.3  تأثیر pH محلول اولیه بر روی عملکرد لختهسازی

در میزان و دوزِ بهینهای از هر یک از دلمهکنندگان نامبرده ، تنوع تلاطم رسوبی ، از بین بردنِ UV254 و DOC ، و پتانسیل زتایِ تودۀ جمعشده به عنوان تابعی از pH محلول اولیه در شکل 2. نشان داده شده است . بیش از همه ، از بین بردن تلاطم ، بندرت توسط مقدارِ pH اولیه برای Al2(SO4)3 ، همراه با تلاطم رسوبگذاری متأثر گردیده ،و مقادیر آن از 1.6 تا 4.2 NTU در دامنۀ pH بررسی شده متنوع و متفاوت است . در این حال، در مورد هر دو ترکیب TiCl4 و FeCl3 در شرایط اسیدی ، آنجا که تلاطم رسوبگذاری بیشتر از NTU 30  برای TiCl4 و FeCl3  بوده ، ولی برای Al2(SO4)3 کمتر از NTU  4.2 گزارش شده است. گرایشهای از بین بردنِ  UV254  و DOC با تغییرات pH مشابهت دارند ، و خود به شکل نموداری سهمی مانند همراه با نقطۀ عطفی به ترتیب در 8 ، 7 ، و 7 برای TiCl4 ، FeCl3 و Al2(SO4)3 ظاهر شدند ، تحت شرایطی با میزان از بین رفتنِ UV254 که با ترتیب  (41.2%) TiCl4 (54.9%) > FeCl3 (47.6%) > Al2(SO4)3 ، و از میان برداشتنِ DOC به ترتیبِ

FeCl3 (57.9%) > TiCl4(55.1%) > Al2(SO4)3 (43.2%).  مطابقت دارد.

شکل 2. همچنین تنوعی از پتانسیل زتا در رسوب را محلولهایی با pH متفاوت برای هر یک از لختهکنندگان نشان میدهد. با افزایش مقدار pH پتانسیل زتای رسوب از مثبت به منفی برای هر دو مورد TiCl4 و FeCl3 کاهش یافته ، در حالیکه در مورد Al2(SO4)3 ، در ابتدا نشانی از افزایش ناگهانی از جانبِ منفی به سمت مثبت و سپس تقریباً به یک سطح هموار با میزان mV 4.0 میرسد. تفاوت تأثیرِ pH  محلول اولیه بر روی پتانسیل زتای تودۀ رسوبی جمعشده به خوبی با هیدرولیزکنندگانِ لختهساز مطابقت مییابد. اهمیت نسبیِ سازوکارِ لختهشدن ذرات و از میان بردنِ مادۀ آلی در درجۀ اول به میزان pH بستگی دارد . عموماً ، سازوکار از میان بردنِ NOM در 6 > pH توسط رنگ یا نمای NOM با گونههایی از فلزِ محلول به درونِ رسوباتِ قابل حل غلبه داشته ، در حالیکه جذب بر روی هیدروکسیدهای فلزیِ که با سازوکار های انجام شده در 6 <  pH رسوب کرده است ، غلبه مینماید. بهر جهت، سازوکارهای لختهکنندۀ ممکن و غالب نسبت به انواع لختهکننده و شرایط لخته شدن متغیر است.

در مورد TiCl4 و FeCl3 ، در  8  ≥ pH ، بارهای منفیِ آلودهکنندگان به شکلی امکانپذیر توسط هیدرولیزکنندگان لختهکنندۀ باردار شده با مقدار مثبت خنثی شده بودند ، و تولید تودههای متمرکز و جمعشدۀ با بارهای مثبت به دلیل بار مثبت و اضافیِ هیدرولیزکنندگان چسبیده به سطح از اجتماع ذرات تولید شده بودند. در  8  <  pH ، هیدرولیزی حجیم و سریع رخ داد ، و تولید گونههایِ لختهکنندهای با  بار مثبت کمتر نمود. این توده احتمالاً این میزان از لختهکنندگان شامل رسوباتِ Ti(OH)4 و Fe(OH)3 بودند. در نتیجه، TiCl4 و FeCl3 از تحققِ یک عملکرد خنثیسازیِ کامل ناتوان هستند ، و منجر به تشکیل تودههای جمعشدهای با بارهای منفی گشتهاند. این محتملاً به کاهشی در میزان از بین بردنِ UV254  و DOC در مقادیر بالا از pH و همانگونه که در شکل 2. نمایش داده شده میانجامد.

برای Al2(SO4)3 ، از وقوع عملِ پلیمریزاسیون در  5  > pH و هیدرولیزکنندگان مثبت و منومری که در آن تمامی گونههای آلومینیوم برتری و تفوق داشته ، جلوگیری شده است . این هیدرولیزکنندگان با بار مثبت ، مانند Al(OH)2+ ، Al(OH)+2 ، Al(OH)4+2 ، و Al3(OH)5+4 ، بسادگی بار منفیِ خارجیِ ذرات و مواد آلی را خنثی نموده ، و بعداً تشکیل کلوئیدها را ناپایدار میسازند. بهرجهت، بارهای مثبت برای یک عمل خنثی سازیِ بار کفایت نکرده ، و تولید تودههای مجتمعی با بارهای منفی نمودهاند. هنگامیکه pH  اولیه بین 6 و 9 باشد ، هیدرولیزکنندگان پلیمری با بارهای مثبت بسیار و سطح تماسی وسیع تشکیل میگردند. کلوئیدها بسادگی جذب و خنثی شده و در رسوبگذاری انجام شده توسط هیدرولیزکنندگان مشارکت نموده ، تولید تودههای جمع شده با بارهایی مثبت مینمایند. برای تمامی این سه لختهکننده ، کاهش کُند روند از میان برداشتنِ UV254 و / یا DOC در مقادیر pH بالا را میتوان به دفعِ دوجانبۀ بین ذراتی با بار یکسان نسبت داد.

3.3  تشخیص ویژگیِ تودۀ جمع شده

برای درک شایستگیِ نسبی لختهکنندگان مختلف ، خواص تودههای جمع شده که توسط TiCl4 ، FeCl3 و Al2(SO4)3 شکل گرفتهاند ، تحت شرایط دوزِ بهینۀ لختهکننده  و pH محلول مورد بررسی قرار گرفتند. شکل 3 تنوع و واریاسیونِ پویای ابعاد تودۀ جمع شده را همراه با زمان فرآیند لخته شدن نمایش میدهد . ابعاد تودۀ جمع شده بسرعت با گذشت زمان افزایش یافته ، و در طیّ دورۀ رشد توده به مرحلهای پایدار میرسد ، که بلافاصله پس از افزایشی در بُرش کاهش مییابد . تودههای جمعشده به درجاتی مختلف شکسته میشوند، و سپس با کاهش مجدد بُرشِ زیاد شروع به رشد مجدد مینمایند. ویژگیهای تودۀ جمع شده سپس با تفضیل بر حسب نرخ رشد ، اندازه ( d1 ، d2 و d3 ) ، توان ، قابلیت از بین رفتن و ابعادِ مواج مورد بررسی قرار گرفتند.

جدول 1 پارامترهای تودۀ جمع شدۀ انتخابی را تحت شرایط دوز لختهکننده و میزان pH بطور خلاصه نشان میدهد . در مقایسه با لختهکنندگانِ FeCl3 و Al2(SO4)3 ، لختهکنندۀ TiCl4 بالاترین نرخ رشد تودۀ جمع شده در تقریباً حیطۀ 429.8 میکرومتر بر دقیقه نشان میدهد، که تقریباً 3.5 برابر مقدار FeCl3 و 6.5 برابرِ مقدار Al2(SO4)3 میباشد. تودههای جمعشدۀ منتج بزرگترین ابعاد را بدون در نظر گرفتنِ فرآیندهای میزان رشد ،  شکستگی ، و رشد دوباره داشتند . شکل 3. افزایشی ناگهانی و تند را در اندازۀ تودههای جمع شده توسط دلمه شدنِ توسط TiCl4 در مدت زمانِ اولین 2.5 دقیقه نشان داده ، و خود باعث محقق شدن حضور بزرگترین اندازۀ تودۀ جمع شده در حدود µm 950 گردید. همچنان که مخلوط شدگی پیش میرفت ، یک کاهشی کند و اندک در اندازۀ توده جمع شده و در طی 12.5 دقیقۀ بعدی رخ نمود ، که احتمالاً به دلیلِ تلاطم پ نمود یافته و مخلوط شدگی رو به کاهش و کُندی گذارده و این خود در حدود 2.5 دقیقه برای لخته شدنِ TiCl4 به درازا کشید.  افزایش تُند و یکباره در ابعاد تودۀ جمع شده محتملاً ، مربوط به تجمع ذرات و جنبش وسیع محلول میباشد که ممکن است به شکست و تجمع بیشتر ذرات بیانجامد. در مقابل، تودههایی که توسط FeCl3 و Al2(So4)3 شکل گرفتند ، پایدارتر بوده و بندرت در طیِ مرحله یا فازِ کندِ مخلوط شدگیِ جنبان ظاهر شدند.

عامل توان و قدرتِ (Sf) و عامل بازیابی (Rf) ، توسط معادلات (2) و (3) محاسبه شده ، و برای ارزیابی توان و قدرتِ بازیابیِ تودۀ جمع شده بکار آمدهاند. هر دو مقدار Sf و Rf  از تودههای جمع شده توسط سه لخته کنندۀ بظاهر متفاوت و با پیگیری ترتیب Al2(SO4)3 > FeCl3 > TiCl4  شکل گرفتند (جدول 1). بر مبنای تحقیقِ جارویس و همکارانش Jarvis et al)) هرچه تودههای جمع شده بزرگتر باشند ، بیشتر مستعد تأثیرپذیری توسط گردابها و جریانهای میکروسکوپی خواهند بود که به شکستگی میانجامند ، در حالیکه انواع کوچکتر بیشتر احتمالِ تبعیّت از الگوی درون گردابهای فوقالذکری را دارا هستند تا آنکه توسط آنها شکسته شوند. این احتمال به کاهش توان تودۀ جمع شده در حضور TiCl4 ختم میشود زیرا این ترکیب بزرگترین اندازۀ تودۀ جمع شده را در ابتدا داشته است . بالعکس ، تودههای جمعشدۀ شکل گرفته توسط Al2(SO4)3 ، همراه با کوچکترین اندازهها بوده اما بهترین توانایی را در پایداری نسب به بُرش توسط بالاترین مقدار Sf آنچنان که منعکس شد ، که خود به خوبی با مفهوم کلّی آنکه تودههای کوچکتر تمایل به بروزِ توان تودهای بزرگتر از انواع بزرگتر نشان داده شده ، تطابق دارد. همانگونه که در ابتدا خاطرنشان شد ، هیدرولیزکنندگان پلیمریِ Al میتوانند تحت شرایط بهینه و تجمعاتِ پلیمریزه شدۀ Al13 ، دلیل دیگری باشند که سبب گسترش توانِ تودههای جمعشده میگردند. علاوه بر این ، چنین انتظار میرود ، که این تودههای شکل گرفته توسط عمل خنثیسازیِ بار الکتریکی، بازیابیِ کاملی را پس از شکستِ تودهها ، و هنگامی که تودههای جاروب شده توان رشدِ مجددِ اندکی را نشان دادند . مقادیر Rf برای این سه لختهکننده همگی کمتر از 100% است ، و این خود نشان میدهد که از میان برداشتنِ رسوبگذاری ، ساز و کار لختهکنندۀ مهمی است که در کنار نقش اصلی آن ، خنثیسازی بار برای این لختهکنندگان را شامل میشود. این عمل در تطبیق با نتایجی که پیشتر در بخش 1.3 و 2.3 شرح آن گذشت ، استخراج میگردد. در مقایسه با لختهکنندگان FeCl3 و Al2(SO4)3 ، تودههای تجمعیافتۀ TiCl4 بدترین میزان رشد دوباره را پس وقوع شکستگی ، همانگونه که توسط مقدار کمتر Rf نمایش داده شد ، از خود نمایان میسازد.

از آن گذشته ، ابعاد مواج تودههای تجمع یافته برای مقایسۀ درجۀ بهمفشردگیِ آنان همراه با لختهکنندگان مختلف ، مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیلِ ساختارِ موّاج تودهها با لختهکنندگان ، نشان میدهد مقادیر Df  تودههای جمع شده از ترتیب زیر پیروی میکنند TiCl4 ≈ FeCl3 > Al2(SO4)3 . عموماً ، هر چه اندازۀ تودۀ تجمع یافته بزرگتر باشد ، ابعادِ مواج کوچکتر خواهند بود. بهرجهت، بدون در نظر گرفتنِ رشد تودۀ جمع شده  و فرآیند شکستن یا رشد مجدد ، TiCl4 و FeCl3 تودههایی با مقادیر بیشتری از Df را نسبت به Al2(SO4)3 عرضه نموده ، اگرچه تودههایِ تشکیل شده توسط TiCl4 و FeCl3 ، بزرگتر از انواعِ شکل گرفته بوسیلۀ Al2(SO4)3 بودند. بر مبنایِ نتایج بدست آمده ، تودههای حاصل از TiCl4 از نرخ رشد بالاتر، اندازهای بزرگتر و درجۀ فشردگیِ تودهای بالاتری برخوردارند، که خود در عملکرد رسوبگذاری ، و فرآیندهای تشکیل توده و فیلتراسیون پس از فرآیند لختهکنند / دلمه کننده از اهمیت بسیاری برخوردارند.

4.3.  رسوب کردن غشاء در فرآیندی پیوندی از دلمه کردن – اولترافیلتراسیون (C-UF)

انتشار مایع به بیرون ، پس از لختهشدن TiCl4 ، FeCl3 و Al2(SO4)3  تحت دوزِ بهینه و شرایط pH  محلول به عنوان آب مغذی برای اولترافیلتراسیون جهت برآورد کردن پتانسیلهای رسوبگذاری غشاء در آب بکار رفته مورد استفاه قرار گرفتند. شکل 4. شارها و جریانهایی نرمالیزه شده همراه با زمان فیلتراسیون نمایش میدهد. این جریانها در ابتدا کاهشی شدید را نسبت به زمان در تمامی موارد نشان میدهند ، و سپس نزولی در مقیاسِ کاهشیافته قابل مشاهده است. تفاوتی مهم در تنوعِ شار را میتوان به هنگام تعلیقی که با لختهکنندگان مختلف و قبل از عمل لخته شدن روی میدهد، شاهد بود. این سه لختهکننده در غشای مشخصی شارهای نفوذی را ایجاد میکنند و نزول شدت شار یا جریان از ترتیب : Al2(SO4)3 < FeCl3 < TiCl4 پیروی میکند.

ثابت شده است که خواص تودۀ جمع شده به گونهای مشخص بر روی رسوبگذاری غشاء تأثیرگذار است. از آنجا که اندازۀ ذره بطور معکوس با مقاومت قالب یا کیک متناسب است ، نزول شار نتیجه  شده از Al2(SO4)3 درمیان این سه لختهکننده به دلیل کوچک ترین ابعاد تودۀ جمع شده ، شدیدترین آنان محسوب میگردد. (جدول 1) بهرطریق ، این با نتایج نشان داده شده در شکل 4. توافق ندارد. همانگونه که توسط وَنگ و همکارانش بیان شد ، تودههای با مقادیر پایینتر Df مقاومت کمی تولید کرده و در نتیجه برای نفوذپذیری غشاء مفید هستند، در حالیکه انواع بهم فشرده شده با مقادیری بزرگتر Df به سطح مقاومتی بالا در حین اُالترافیلتراسیون منجر میشود. در مقایسه با FeCl3 و TiCl4 ، لختهکنندۀ Al2(SO4)3 تولید تودههای مجتمعی با کمترین درجۀ فشردگی در با فرض کمترین مقدار Df مینماید (جدول 1). بنابراین ، تجمعاتِ ساختاریافتۀ سست که توسط Al2(SO4)3 که در واقع به کاهش رسوبگذاری غشایی کمک مینماید ، شکل میگیرند. شدیدترین نزول شار همراه با TiCl4 به عنوان یک از پیش لختهکننده ، که میتواند به ضعیفترین توان تودۀ جمع شده نسبت داده شود ، رخ میدهد. تودههای جمع شده با توانی ضعیف بیشتر احتمال دارد توسط جریان متلاطم و /  یا گردابهای کوچکی در مقیاس میکروسکوپی در سیستم لختهشونده نابود شوند و کسرهایی مجتمع شده را در آب مغذّی بر جای بگذارند. توده های پوسته پوسته شده تشکیل کیک یا قالبِ لایه لایه را ، که متعاقباً نزول شار را بدتر میکنند ، به پیش میبرند. بالاترین توانِ تودههای جمع شدۀ Al2(SO4)3 ، خود دلیلی دیگر برای نزول کمترِ شارِ نرمالیزه میباشد. شدت شارِ نفوذکننده به ظاهر با توالیِ توان توده جمع شده در کل همخوانی داشته ، و پایدار است .

جدول 1 . پارامترهای تودۀ جمع شدۀ انتخابی تحت شرایط دوز لختهکنندۀ بهینه و pH محلول

5.3  خصوصیات لجن رسوبکرده

1.5.3.  تجزیه و تحلیل ساختار بلورین (XRD)

برای به چرخۀ مجدد درآوردنِ لجن رسوبکردۀ TiCl4، تودههای جمعشدۀ تولیدی پس از آنکه لخته کردن TiCl4 ، در دمای متفاوتی بین  oC 200 و oC  1000 سوزانده میشوند. لجن سوزانده شده ، با افزایش درجه حرارت ، از سیاه به سفید میگراید. رنگِ سیاه ممکن است به مادۀ آلیِ باقیمانده در دماهای پایین نسبت داده شود.

تصاویر گرفته شده توسط XRD برای شناساییِ ساختار بلورینِ ذرات پس از سوزانده شدن مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. تصویر XRD از نمونۀ TiO2  (P-25) در دسترس ، همچنین برای مقایسه مورد بررسی قرار گرفت. همانگونه که در شکل 5.الف نشان داده شده ، ساختار ظاهری آناتاز را میتوان در  oC 600 و oC 800  مشاهده نمود ،  در حالیکه در  oC 1000 فاز یا مرحلۀ تبلور روتیل ظاهر میشود. ساختار بیشکل مشاهده شده در زیر دمای oC 600 ممکن است به مادۀ آلیِ برجای مانده مرتبط باشد. P-25  ، مخلوطی از هر دو کانی آناتاز و روتیل TiO2 را از خود نشان داد. TiO2 همراه با ساختار آناتاز در مقایسه با روتیل و بروکیت ، عموماً به عنوان فعالترین و کارآمدترین فوتوکاتالیست پذیرفته شده است . بنابراین ، انتظار میرود ، TiO2 بدست آمده در  oC 600 فوتوکاتالیستی کارآمد باشد ، که این خود با تحقیقاتِ لی و همکارانش (Lee et al) ، و اوکور و همکاران (Okour et al.) تطبیق مینماید. در اینجا ، دمای oC 600 به عنوان مؤثرترین دما انتخاب شده و دارای انرژی لازم برای بازیابیِ فوتوکاتالیست از لجن رسوبی محسوب میشود.

شکل 4. نیمرخهای نرمالیزه شدۀ الترافیلتراسیون شار نفوذی همراه با لختهکنندگان مختلف تحت شرایط دوزِ بهینه

2.5.3 .          تجزیه و تحلیلِ حرارتی (TG/DSC)

دمانگاشت ثبت شده برای تودههای تجمعیِ رسوبکرده ، پس از لخته شدنِ TiCl4  ، در شکل 5.ب نمایش داده شده است . 	کاهشِ وزنی مستمر که بین 25 و oC 557.39  توزیع و فراوانی دارد ، در طرح TG قابل رؤیت است. عملیات حرارتی انجام شده بر روی لجن تا دمایoC  153.77 اصولاً به از دست دادنِ محتویِ آب ( 16.65%) منجر میشود ، در حالیکه این خود به  از بین بردنِ مادۀ آلی ( 12.67%) بین 153.77 و 493.06 و oC  493.06 مربوط میگردد. از دست دادنِ وزنی دیگر با درصد 0.9919 در دماهای 493.06- 557.39 درجۀ سانتیگراد ممکن است به دلیل رها شدنِ آب ساختاری رخ داده باشد.

منحنی DSC تهیه شده بر مبنای تودههای تجمعیِ تهنشین شده ، در مکان مقایسه ، هموار بوده و هیچ قله یا نقطۀ اوجی به جز در  oC 542.72  و oC  806.99  نداشته است. دمای انتقالی مربوط به گذر فاز آناتاز به روتیل تقریباً و بر طبق بررسیهای لیائو و همکارانش (Liao et al.) ، oC 550 بود. هر چند، این انتقال بر طبق نتایج استخراج شده از تجزیه و تحلیل XRD تقریباً در  oC 800  روی داده است (شکل 5.الف) و این به خوبی مربوط به نقطۀ اوج گرماگیر در oC  806.99 میباشد. در مورد نقطۀ اوجِ در oC 542.72  ، گمان بر این بود که نشانهای از انتقال و تبدیل از ساختارِ بیشکل به مرحلۀ ظاهراً آناتاز از فاز TiO2 باشد . این یافته خود در توافق با وجود قطعیِ آناتاز TiO2 در دمای oC 600 میباشد که در شکل 5.الف نمایش داده شده است.

3.5.3 .  تجزیه و تحلیلِ SEM

همانطور که در بخش 1.5.3 یادآور شدیم ، دمای oC  600 به عنوان دمای بهینه برای سوزاندن انتخاب شده بود ، و TiO2 تولیدشده در این دما به عنوان " آنچنان که در تدارک TiO2 "  ارجاع میگردد . تصاویر SEM از TiO2  آنچنان که در تدارک و P-25 با بزرگنماییهای مختلف در شکل 6. نمایش داده  شدهاند. TiO2 حاصل از P-25 ، تقریباً شکلی کروی داشته و تقریباً توزیع اندازهای یکنواخت دارا بود ( شکل 6.ج و د) . بهرطریق ، دربارۀ TiO2 در حین-تدارک ، ساختارِ نامنظمی مشاهده شد ( شکل 6.الف) ، که میتواند به مقدار زیادِ ناخالصیها ( بر حسب ترکیباتِ آلی ) یافت شده در رودخانۀ ژیائوکینگ مرتبط گردد. از تصاویر برداشت شدۀ SEM با بزرگنمایی K  3.00 ( اشکال 6.ب و ج ) ، میتوان چنین برداشت نمود ، که ناخالصیهای چسبیده به سطح محلول از TiO2 در حین-تدارک ، به ظاهری خشن و ناهموار منتج میشود . نسبتِ ناخالصی ذرات نانومتریک در TiO2 ( آغشته به کربن و فسفر)که از آب زائد بدست آمده است ، همچنان که شون و همکارانش گزارش کردند ، تقریباً 20% بود .

شکل 5. تودههای جمع شدۀ TiCl4 ته نشین شده : (الف) تصویر XRD از ذرات پس از سوزاندن تحت شرایط حرارتیِ متفاوت ؛ (ب) تجزیه و تحلیل حرارتی ( TG : گراویمتری حرارتی ؛ DSC : اسکن و بررسی متفاوت کالوریمتر.

شکل 6. تصاویر SEM از TiO2 آماده در دسترس و TiO2 P-25 با بزرگنماییهای مختلف : (الف) TiO2 آماده در دسترس ،

100k   ؛ (ب و ج) TiO2 آماده در دسترس ، k 300 ؛ (د) TiO2 P-25 ، k 1.00 ؛ (ه) TiO2 P-25 ، k 3.00

- نتایج

رفتار لخته کردن ، خواص تودههای تجمع یافته و پتانسیل رسوبگذاری غشاء برای هر سه لختهکننده ( TiCl4 , FeCl3  و Al2(SO4)3  به هنگام آزمایش با آب واقعی مورد بررسی قرار گرفت . لجنِ لختهشدۀ TiCl4 جمع آوری شده و سپس برای تولید TiO2 چرخه مجدداً تکرار شد ، که متعاقباً به کمکِ XRD, TG/DSC  و SEM تشخیص و شناسایی گردید. نتایج زیر را میتوان از مبحث گذشته در بالا استخراج کرد :

- TiCl4 لختهکنندۀ مؤثری برای انجام آزمایش با آب واقعی است ، در این حال از بین بردنِ UV254 با تعقیبِ ترتیب TiCl4(54.9%) > FeCl3 (47.6%) > Al2(SO4)3 (41.2%) و از بین بردنِ  DOCبا پیگیریِ ترتیب FeCl3 (57.9%) > TiCl4 (55.1%) > Al2(SO4)3(43.2%) متغیر بودند.

- تودههای جمع شدۀ TiCl4 نشانۀ نرخ رشدی بالاتر و بزرگتر از نظر اندازۀ تودۀ جمع شده نسبت به FeCl3  ، و Al2(SO4)3 میباشد. هر چند، تودههای جمعشدۀ TiCl4 نشانگر پایینترین مقادیرِ Sf و Rf  میباشند ، که این خود نشانۀ ضعیفترین توانایی برای مقاومت در برابر بُرش و بدترین رشد مجدد پس از شکست محسوب میشود.

- تحلیل ساختار موّاج توده جمع شده همراه با اثرگذاریِ این سه لختهکننده نشان داد که مقادیر Df از ترتیب : TiCl4 ≈ FeCl3 >Al2(SO4)3 پیروی کرده ، و نشاندهندۀ فشردگیِ بیشتری از توده های تجمع یافته و تشکیل شده توسط TiCl4 و FeCl3 میباشد.

- بررسی رسوبگذاری غشایی نشان داد که از قبل لختهشدنِ Al2(SO4)3 به کمترین میزان پتانسیلِ رسوبگذاری میانجامد ، در حالیکه بیشترین میزان نزولِ شدید شارِ در مواد به خارج پخش شدهای پس از دلمه شدنِ با TiCl4 مشاهده گردید.

- لجن دلمهشدۀ TiCl4 را میتوان برای تولید TiO2  آناتاز به چرخۀ دوبارهای بازگرداند. بر طبق نتایج حاصل از SEM ، TiO2 آنچنانکه – تهیه شد همراه با ساختاری نامنظم در سطح بود ، در حالیکه TiO2 حاصل از P-25 بطور نزدیکی واجد شکلِ کروی بود.

-  آب آلکایزه شده که درون آن یونهای منفی تزریق شده باشد . م

- Natural Organic Matter

-fractal geometry

- precoagulation

- zeta potential measurement

- scanning electron microscope (SEM)

- Photo& Environment Technology Co.Ltd.

- Jar test

- effluents

- روتیل یک کانی سرخ – قهوهای است که شامل دی اکسید تیتانیوم بوده ، و نوعاً به شکل بلورهای سوزنی شکل ظاهر میشود. م

- thermogram

- endothermic

- as- prepared TiO2