فصل اول

مقدمه

رشد و گسترش نقش اطلاعات و ارتباطات در زندگی بشر و اهمیت یافتن فوق العاده ارتباط ، همکاری و به اشتراک گزاردن منابع چه در استراتژی های کلان و به منظور نیل به اهداف بلند مدت و چه در فعالیتهای روزمره و در دستیابی به اهداف لحظه ای ، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات را در عصر حاظر که عصر دانائی نام گرفته ، پررنگ تر و نمایان تر می سازد . حرکت جوامع و تمدن های بشری که بر مبنای شعور و آگاهی شکل گرفته و بنیان نهاده شده اند و تعامل این جوامع و تمدن ها در جهت رشد و توسعه دانائی را می توان مهمترین عاملی تلقی نمود که بشریت را به سمت به کارگیری زیرساخت ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات سوق می دهد . با ظهور انقلاب اطلاعات و ارتباطات و فراگیر شدن آن در ابعاد مختلف زندگی و فعالیت انسان ، چنانچه دور از ذهن نیست – رفتار ، فرهنگ و روش های زندگی و فعالیت او نیز در تعامل با فناوری های مختلف و به طور خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات دستخوش تحول شده است به طوری که امروزه این تغییرات چنان مشهود و پایدار شده اند که هرگونه تغییر ، تحول و نوآوری در این زمینه روند زندگی و تعامل جوامع را دستخوش تحول می نماید و ادامه یافتن کسب و کار و بقاء زندگی بخش قابل توجهی از انسانها با حذف شدن این فناوری غیر قابل تصور است. در این میان شبکه ها و سیستماهای مخابراتی و ارتباطی به عنوان بدنه اصلی فراهم آورنده ارتباط و خواص آن از نقشی فوق العاده مهم و بنیادی برخوردار می باشد. در واقع اهمیت این شبکه به عنوان زیر ساختی که برپایی و شکل گیری چنین عصری را امکان پذیر می سازد ، استثنائی و غیر قابل انکار می باشد. در راستای این تحول عظیم شبکه های مخابراتی نیز متحول شده و به سمت هدف نهایی خود که همانا فراهم آوردن امکان ارتباط در هر زمان ، هر نقطه و به هر نحو می باشد، تکامل یافته و نیازها و انتظاراتی مهم تر و گسترده تر از انتقال پیغام به نحوی که محتوای آن حتی الامکان دستخوش تغییر نگردد را برای برآوردن در پیش رو دارند. امکان پذیری ارایه سرویسهای مختلف توسط شبکه های مخابراتی و کاهش یافتن هزینه سرویس ها در عین حفظ کیفیت که به انحاء مختلف مورد توجه راهبران و صاحبان این سیستمها و شبکه ها بوده است در فراگیر شدن و رسوخ فناوری اطلاعات و ارتباطات در تار و پود جوامع نقشی نقشی به سزا و انکار ناپذیر دارد. با ظهور عصر بهره گیری از فناوری دیجیتال و مزایای زاید الوصفی این فناوری ، معرفی مفهوم یکپارچه سازی سرویس ها که به مدد این فناوری ممکن شده است ، عمق نفوذ و وابستگی بشر به سرویس ها و شبکه های مخابراتی رشد فزاینده ای یافته است. در واقع این مفهوم

گامی موثر در جهت برآورده ساختن جزء سوم هدف نهایی یعنی فراهم شدن امکان ارتباط به هر نحو به شمار می رود چرا که سرویس های مختلف تا حد زیادی نماینده انواع مختلف ارتباط به شمار می روند. علاوه بر آن انعطاف پذیری ناشی از بکارگیری نرم افزار و مدل های سطح بالا در توصیف نیازها و خواسته ها به عنوان پیامد دیگری از تحول دیجیتال گامی دیگر در پایدار ساختن و تطابق هر چه بیشتر سرویس دهندگان با کاربران و مشتریان به شمار می رود.

1-1- فن آوری ارتباطات و شبکه های بی سیم

نیاز به تحرک پذیری و استقلال مکان و مزایایی که چنین قابلیتی به همراه دارد باعث شده تا فناوری بی سیم همواره به عنوان یکی از مهمترین موضوعاتی باشد که ذهن و کوشش های مهندسین و محققین را به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن فن آوری های بی سیم مزایای دیگری را به ارمغان می آورند که از آنها می توان به کاهش فوق العاده هزینه های مربوط به رسانه ارتباطی اشاره نمود. این مسئله موجب شده است تا این فن آوری نه تنها به عنوان راه حلی که تنها در شبکه های سیار – که معمولا در بخش های دستیابی قرار دارند – بلکه به عنوان راه حلی برای شرایطی که استفاده از فناوری سیمی منجر به هزینه های گزافی می شود و یا به طور کلی امکان پذیر نمی باشد ، معرفی گردد.

ارتباطات بی سیم از دیرباز کاربردهای متعددی در شبکه های مخابراتی داشته و دارند . اگر چه در بخش دستیابی که ماموس ترین ناحیه شبکه برای کاربران به شمار می رود ، شبکه های سلولی و ارتباطات سیار شاخص ترین نحوه بکارگیری فناوری بی سیم هستند، در دهه اخیر گسترش شبکه های محلی بی سیم خصوصا شبکه های مبتنی بر استانداردIEEE 802.11نیز به گردونه ی رقابت وارد شده و توجه کاربران را به خود جلب نموده اند.

در سطح شبکه توضیع ، تا چندی پیش بیشترین کاربرد شبکه های بی سیم در فراهم آوردن ارتباطات نقطه به نقطه و ارتباطات یک نقطه به چند نقطه بوده و عدم وجود استاندارد واحد موجب شده بود تا در این بخش، شبکه های بی سیم کمتر به کار گرفته شوند. با معرفی شدن استانداردIEEE 802.11  شبکه های بی سیم شهری در لایه توزیع از محبوبیت خاصی برخوردار شده و با سرعت قابل توجهی در حال رشد می باشد. این استاندارد همچنین علاوه بر حالت های نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه ، حالت عملکرد توری را نیز پشتیبانی نموده و انعطاف پذیری بالایی را در اختیار طراحان شبکه های بی سیم قرار می دهد.

کاربرد شبکه های بی سیم در سطح هسته شبکه و ستون فقرات نیز همانند قبل به صورت ارتباطات پر سرعت ماهواره ای که به صورت پشتیبان فیبرهای نوری و گاه به تنهایی بکار گرفته می شوند ، است.

1-2- شبکه های اقتضایی بی سیم

با مطرح شدن مفهوم ارتباطات اقتضایی در سالهای اخیر به عنوان روشی انعطاف پذیر، ساده و مقیاس پذیر برای برپائی شبکه های ارتباطی و جمع آوری و پردازش توزیع شده اطلاعات و شکوفائی نمونه های مطرح آن یعنی شبکه های اقتضائی سیارMANET (Mobile Ad hoc Network)و شبکه های حسگر بی سیم  WSN(Wireless Sensor Networks )و شبکه های توری بی سیم ، این شبکه ها بعنوان یک نوع جدید از شبکه های ارتباطی در شبکه های آینده و به عنوان یکی از نامزدهای تحقق بخشی ایده ارتباطات و پردازش فراگیر مورد توجه بسیاری از محققین و مراجع علمی قرار گرفته اند. کاربردهای گسترده این شبکه ها در صحنه های نبرد خودکار ، عملیاتهای جستجو و شناسایی ، عملیاتهای مقابله با بحران ، خانه های هوشمند جمع آوری و پردازش توزیع شده اطلاعات در مکانهای دور از دسترس و مدیریت ترافیک از یک سو و عدم توانایی دیگر شبکه ها در ایفای چنین نقش هایی ، نقش شبکه های اقتضایی را عنوان فصلی جدید در ارتباطات به طور عام و در ارتباطات بی سیم به طور خاص معرفی می نماید.

شاید مهم ترین وجه تمایز شبکه های اقتضایی با دیگر شبکه های بی سیم ، عدم وجود زیر ساخت و یا دست کم کم رنگ بودن نقش آن در ساختار این شبکه ها می باشد. در واقع این شبکه ها از جهاتی فاقد معماری می باشند و ساختاری مسطح در آنها دیده می شود ، این عدم وجود معماری یکی از دلایلی است که از آنها به عنوان اقتضایی یا دیمی یاد می کنند.

شبکه های اقتضایی ، به شبکه هایی بی زیر ساخت و خود کنترل گفته می شود که از همکاری و ارتباط مجموعه ای از گره های خودمختار و معمولا سیار مجهز به ارتباطات بی سیم ، به مجرد نیاز به ارتباط و بر مبنای انتقال چند پرشی بسته ها شکل می گیرد، اطلاق می گردد. هر چند قابلیت های واقعی گره ها خصوصا در شبکه های MANET ممکن است تفاوت زیادی داشته باشد، نقش گره ها و حداقل توانائیهای آنها در شبکه های اقتضائی معمولا مشابه فرض می گردد. این خاصیت مهم منجر به انعطاف پذیری بالا ، قدرت خود پیکربندی و خود درمانی چنین شبکه هایی می گردد چرا که مشابه بودن مدل گره ها می تواند یک معماری کاملا انعطاف پذیر و حتی در شرایطی یک سیستم با معماری کاملا پویا را پیاده سازی نماید. در واقع معماری پویا و قابلیت توزیع و نهفته سازی هوشمندی در چنین شبکه هایی در کنار مقیاس پذیری در تعداد و گستره جغرافیایی و قابلیت کوچک و ارزان بودن اعضای شبکه از کلیدی ترین خواصی به شمار می رود که نظر کاربردها و تحقیقات را به بحث شبکه های اقتضایی جلب نموده است.

همچنین ارتباطات چند پرشی در این شبکه ها یک مدل ارتباطی مبتنی بر همکاری را ارائه می نمایند، زیرا در ارتباطات چند پرشی هر گره به صورت بالقوه یک مسیریاب محسوب می گردد و لازم است بسته های دیگر گره ها را عندالزوم انتقال دهد.

با توجه به محدودیتهای فیزیکی گره ها به منظور فراهم آوردن قابلیت جابجایی و تولید و توزیع انبوه و نسبتا ارزان (علی الخصوص در شبکه های حسگر)، گره ها معمولا دارای محدودیت های مختلفی نظیر قدرت پردازشی و توان مصرفی می باشند . از این رو مصرف توان معمولا یکی از مهمترین معیارهای بهینه سازی این شبکه ها در کنار پارامترهای دیگر مطرح در شبکه های سنتی نظیر ظریفت ، بازده و کیفیت سرویس قرار می گیرد.

1-3- شبکه های اقتضائی سیار و شبکه های حسگر بی سیم

دو گروه عمده شبکه های اقتضایی امروزی شبکه های اقتضایی سیار(MANET) و شبکه های حسگر بی سیم   (WSN)می باشند که خود شامل زیرشاخه های متعدد هستند و گاه نمونه های هر کدام برای کاربردهای ویژه تخصصی شده اند. مهم ترین وجه اشتراک دو گروه فوق روش ارتباطی همکاری محور و اقتضائی ، زیر ساخت شبکه بی سیم و مسیر یابی و انتقال داده چند پرشی می باشد. همچنین در حالت کلی همبندی در این شبکه ها دلخواه فرض می شود. هرچند محدودیت های توان مصرفی ، توان محاسباتی و پهنای باند ارتباطی از دیگر نقاط مشترک شبکه هایMANET وWSN به شمار می رود ، محدودیت توان در شبکه های WSN بسیار مورد توجه تر می باشد. همبندی پویا و متغیر با زمان نیز یکی دیگر از خواص مشترک این دو خانواده می باشد که در  MANET از اهمیت بیشتری برخوردار است ، لیکن بکارگیری ارتباطات بی سیم برای برقراری ارتباط و از بین رفتن گره ها به دلایل مختلف از دلایلی به شمار می رود که ملحوظ داشتن تغییرات همبندی را در شبکه های حسگر اجتناب ناپذیر می نماید. در این پایان نامه واژه شبکه اقتضائی بی سیم یا به اختصار شبکه اقتضائی به عنوان واژه ای که مفهوم هر دو شبکه های اقتضائی سیار و شبکه های حسگر بی سیم را با هم در بر داشته و بر خصوصیات مشترک این دو تاکید دارد به کار می رود و به لحاظ در نظر گرفتن جامعیت اهم تمرکز این پایان نامه بر شبکه های اقتضائی می باشد.

در مقابل این دو خانواده از جهات مختلفی نیز نسبت به یکدیگر تفاوت دارند که از آنها می توان به حدودیتهای بالاتر شبکه های حسگر ، خصوصا از نظر توان مصرفی ، بالاتر بودن متوسط تعداد گره ها در شبکه های حسگر در مقابل قابلیت جابجائی و همبندی پویاتر در MANET اشاره نمود.

یکی از نکات افتراق مهم دیگر این دو نوع شبکه الگوی ارتباطات در این دو خانواده می باشد . در MANET      معمولا ارتباطات به صورت تک بخشی و در شبکه های حسگر غالب ارتباطات به صورت چند بخشی معکوس (چند نقطه به یک نقطه) و چند بخشی می باشد. در واقع آنچه از جمع بندی ادبیات شبکه های اقتضائی می توان گفت این است که در غالب  MANET ها هدف بهینه سازی بازده و در غالب شبکه های حسگر هدف معمولا بهینه سازی مصرف توان می باشد.

لازم بذکر است تعدد زیر خانواده های این شبکه ها و تخصصی بودن آنها برای دسته مشخصی از کاربردها مقایسه کلی را تقریبا غیر ممکن می سازد. در این پایان نامه هرچند محدودیتهای کلی شبکه های اقتضائی تا حدودی در نظر گرفته شده است، بر محدودیتهای خاص شبکه های اقتضائی سیار یا شبکه های حسگر بی سیم علی الخصوص مسئله بهینه سازی مصرف توان به صورت به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته نشده است چرا که در اینجا تاکید اصلی بر رفتار نامناسب گره ها و امنیت است، لیکن سعی شده در انتخاب راه حل های مختلف برای راه حل هایی که مصرف توان کمتر یا سربار محاسباتی کمتر دارند ارجحیت قائل شده ایم.

از دیدگاه مجرد شبکه های MANET معمولا شبکه هایی هستند که به عنوان راه حلی برای فراهم آوردن زیر ساخت ارتباطی در شرایطی که پویائی محیط بکارگیری روش های سنتی را غیر ممکن می سازد، محسوب می گردند. در واقع MANET جامعه ای از اعضای خود مختار برای فراهم آوردن ارتباط در لایه های پائین و امکان پذیر ساختن خدمات مختلف در لایه کاربرد به شمار می روند. در مقابل شبکه های حسگر ، شبکه هایی داده و تصمیم محور به شمار می روند که می توان آنها را به عنوان جامعه ای از عوامل با هوشمندی پائین تصور نمود که در یک مدل همکاری محور در جهت نیل به اهداف کلی سیستم فعالیت می نمایند. دو مدل فوق شباهت های بسیاری با هم دارند لیکن واضح است که شبکه های حسگر در لایه کاربرد در زمینه جمع آوری و پردازش اطلاعات و تصمیم سازی تخصصی شده اند در حالی که معمولا فرض خاصی در مورد کاربردهای MANETها نمی شود و انتظار می رود چنین شبکه هایی قادر به ارائه خدمات مختلف با کیفیت و بازده قابل قبول باشند، خدماتی که در محدوده ای از جمع آوری و پردازش توزیع شده اطلاعات تا جریان سازی ویدئو به صورت چند بخشی گسترده شده است.

1-4- امنیت در شبکه های اقتضائی

یکی از مهمترین مسائلی که در تمامی مسائل ارتباطی ، اعم از ارتباطات نقطه به نقطه و ارتباطات مبتنی بر شبکه ، و فرای نحوه ارتباط همواره مورد توجه بوده و هست مسئله امنیت ارتباط می باشد. علم رمزنگاری مهمترین و اساسی ترین حوزه ای است که از دیرباز در زمینه امنیت ارتباطات مطرح بوده است. با گسترش شبکه های ارتباطی، رشد نقش نرم افزار در این شبکه ها ، افزایش گوناگونی خدمات ارائه شده و اهمیت یافتن این شبکه ها به عنوان یکی از زیر ساختهای حیاتی جوامع ، مسئله امنیت نیز در دهه های اخیر شاهد رشدی بی سابقه بوده است تا آنجا که نگرش کلی به این مقوله در سالیان اخیر تغییری چشم گیر یافته و دیدگاه پایه در این زمینه به طور کلی تغییر نموده است.

بی اغراق می توان گفت که مسئله امنیت از رشدی هماهنگ با رشد مقوله ارتباطات برخوردار بوده و از توجه خاص به محرمانگی ارتباطات نقطه به نقطه به مفهوم کلی امنیت اطلاعات و ارتباطات گسترش پیدا کرده است. در این سطح مفاهیمی نظیر امنیت شبکه ، امنیت اطلاعات و مدیریت امنیت در کنار رمزنگاری و گاهی مهم تر از آن رخ می نماید.

امروزه مفهوم امنیت بر مبنای سه مفهوم اصلی ، محرمانگی ، یکپارچگی و دسترسی پذیری تعریف می شود. به منظور بررسی امنیت در شبکه های اقتضائی و با در نظرگرفتن قابلیت ها و توانائی های آنها ، محدودیت های این شبکه ها و نیز انتظارات کاربران از آنها تفسیر گردد. پر واضح است که کاربردهای این شبکه ها ، خصوصا کاربردهای نظامی و عملیاتی ، پرداختن به مبحث امنیت در این شبکه ها را اجتناب ناپذیر می نمایند. از طرف دیگر ، عدم وجود زیر ساخت ، کانال همه پخشی بی سیم ، همبندی پویا و خود مختاری گره ها از مسائلی به شمار می رود که تامین امنیت شبکه های اقتضائی را بسیار چالش آمیز نموده است. توجه اصلی در این پایان نامه به حوزه امنیت مسیریابی و انتقال داده در شبکه های اقتضائی می باشد و به همین منظور در فصول آتی مروری نسبتا مبسوط بر چالش ها و راهکارهای ارائه شده تاکنون خواهیم داشت.

1-5- اهداف پایان نامه

- مروری بر مبحث امنیت ارتباطات از یک سو و تعبیر این مبحث در شبکه های اقتضائی

- مروری بر خواص شبکه های اقتضائی و خواص چالش برانگیز آنها در بحث امنیت مسیریابی و انتقال داده ها

- ارائه تصویری از آسیب پذیری ها و حملات در شبکه های اقتضائی و راه حلهای ارائه شده تا کنون

- ارائه یک روش جدید مسیریابی و انتقال داده امن و قابل اطمینان برای رویارویی با برخی چالش ها و حملات امنیتی ، علی الخصوص گره های خودخواه و بدرفتار ، در شبکه های اقتضائی و تحلیل و بررسی عملکرد آن.

هر چند اهداف روش ارائه شده در فصل مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، ارائه اهداف اصلی روش مزبور به عنوان اصلی ترین دستاورد علمی این پایان نامه در اینجا نیز خالی از لطف نیست:

- توانائی ایجاد یک کانال ارتباطی امن و قابل اطمینان در شرایطی که اغلب گره ها خود خواه و بد رفتار هستند (شرایط سخت).

- حفظ عملکرد امنیت و قابلیت اطمینان انتقال داده و به بیان دیگر حفظ محرمانگی ، یکپارچگی و مهم تر از همه دسترسی پذیری ارتباط در شرایط سخت.

- تمرکز بر طرفین ارتباط و بی نیازی از کمک گره های میانی ، به عبارت دیگر انتها به انتها بودن

- توجه خاص به سادگی و توانائی پیاده سازی روش فوق در گره هایی که از توانائی محاسباتی کمی برخوردارند.

- قابل گسترش بودن و برخوردار بودن از توانائی های متعدد در زمینه رویاروئی با دیگر چالش ها و حملات نظیر بروز تراکم ، حملات سوراخ کرم و حملات مرد میانی

- بهینگی و اعمال حداقل سربار و تاخیر در شبکه.

1-6- ساختار پایان نامه

به منظور دستیابی به اهداف فوق این پایان نامه در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول ، مقدمه ای در مورد شبکه های اقتضائی و توضیحاتی کلی در رابطه با موضوعات اصلی مورد بحث ارائه شده است. در فصل دوم ابتدا به بررسی خواص اصلی شبکه های اقتضائی ، خصوصا خواصی که موجب ایجاد و یا تشدید چالش های امنیتی در این شبکه ها می شوند ، خواهیم پرداخت. سپس مروری فراگیر بر حملات و چالش های امنیتی و روش های پیشنهاد شده برای مقابله با آنها خواهیم داشت. از آنجا که موضوع اصلی این پایان نامه امنیت مسیریابی در شبکه های اقتضائی می باشد ، فصل دوم به دو بخش اصلی در زمینه امنیت مسیریابی (تشکیل و نگهداری مسیرها) و امنیت انتقال داده (بکارگیری مسیرهای مزبور به منظور برقراری ارتباط و انتقال داده امن) تقسیم شده است.لازم به ذکر است که این دو مبحث اگرچه هر دو در بحث مسیریابی از آنها یاد می گردد لیکن از دیدگاه های مختلف متفاوت می باشند. هرچند بحث انتقال داده در شبکه های سنتی و اداری زیرساخت چندان پیچیده نمی باشد در شبکه های اقتضائی این مسئله به طور جدی چالش برانگیز است.

علت اصلی این موضوع نیز خواص اصلی شبکه های اقتضائی یعنی عدم وجود زیرساخت، خودمختاری اعضای شبکه و غیر قابل اطمینان بودن اتصالات می باشد. علاوه بر این، این مبحث چنان که مسئله مسیریابی امن تا کنون مورد توجه قرار گرفته است، مورد بحث و برسی دقیق قرار نگرفته و ظرفیت بالقوه قابل ملاحظه ای برای پزوهش در این زمینه وجود دارد. پس از بررسی مقوله امنیت در دو محور فوق و مرور بر روش های ارائه شده به منظور بهبود امنیت در این زمینه ها ایده استفاده از چند مسیر به منظور بهبود امنیت مسیریابی و انتقال داده در شبکه های اقتضائی و مقابله با گره های بدرفتار در فصل سوم و به عنوان سنگ بنای روش ارائه شده در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این پایان نامه تمدکز اصلی بر مقابله با بدرفتاری گره ها در انتقال داده می باشد. گره های بدرفتار گره هایی هستند که اگرچه در فرآیند کشف مسیر شرکت میکنند لیکن بسته های داده را انتقال نمی دهند یا پس از ایجاد تغییر در آنها انتقال می دهند. چنین رفتاری گاه    می تواند به مراتب مخرب تر از عدم همکاری در مسیزیابی عمل نماید چرا که در این حالت گره های بدخواه کنترل جریان داده را در دست دارند. ابتدا در این فصل به مسیریابس چند مسیری امن و فرایند تشکیل کانال امن به کمک ایده چندمسیری و به کمک الگوریتم های تاسیس کلی خواهیم پرداخت. در اینجا الگوریتم SMP-DSR را به عنوان الگوریتم مسیریابی پیشنهادی معرفی و ارزیابی می نماییم.

فصل دوم

امنیت مسیریابی و انتقال داده در شبکه های اقتضائی

2-1- مقدمه ای بر چالشهای امنیتی در شبکه ها یاقتضائی

نظری کوتاه به کاربردهای شبکه های اقتضائی از یک سو و خواص و نحوه شکل گیری انه به تنهایی برای تبین نقش امنیت در این شبکه های کافی به نظر می رسد [40,38]با در نظر گرفتن مفهوم جامع امنیتبه عنوان مجموعه محرمانگی و یکپارچگی و دسترسی پذیری و تصدیق اصالت و منامی تامین امنیت مفهومی فراتر از یک سرویس اضافی برای خدماتی خاص که به عنوان یکی از المانهای اصلی معماری شبکه های اقتضائی و تضمین کننده عملکرد قابل قبول در شرایط واقعی خواهد بود.

بررسی های انجام شده در زمینه شبکه های اقتضائی[68,64,38,40,47,33,29,23,21,5,13]

تایید کننده این مدعا بوده و نشان دهنده این مطلب می باشند که مسئله امنیت در شبکه های اقتضائی مسئله گسترده و تا حدی غامض بوده و بسیاری از روشهای ارئه شده در شبکه های سنتی در این شبکه ها کاربرد ندارند .مهمترین دلیلی که موجب نارسائی رویکردهای سنتی می شود عدم وجودزیر ساخت در این شبکه ها خود مختاری گروه ها از یک سو و اسیب پذیر بودن انها نسبت به انواع جملات و محدودیت های متعدد گروه ها در زمینه توان مصرفی قدرت پردازشی و عرض باند و کیفیت کانال ارتباطی از سوی دیگر می باشد.

هر چند رمز نگاری به عنوان یکی ز مهمترین و بالغ ترین مکانیزم های موجود برای مقابله با برخی تهدیدات امنیتی شناخته شده است لیکن از انجا که هر سیستم رمز نگاری بر مبنای یک سیستم مدیریت کلید عمل نموده و در شبکه های اقتضائی مسئله ایجاد یک سیستم مدیریت کلید عمل نموده و در شبکه های اقتضائی مسئله ایجاد یک سیستک مناسب برای مدیریت کلید امری مشکل می باشد[37,27,22]

همچنین روز نگاری به تنهایی قادر به حل مشگلات امنیتی جز محرمانگی و یکپارچگی و دسترسی پذیری و تصدیق اصالت به طور مستقیم نمی باشد بکارگیری روز نگاری به تنهایی نخواهد توانست پاسخگوی همه مشگلات و مسائل امنیتی باشد علاوه بر ان در برخی شرایط محدودیت توانائی های پردازشی گروه ها بکارگیری رمز نگاری را از طراحان سلب می نماید.

نظر به اینکه مهمترین هدف در شبکه های اقتضائی مسئله اتصال وده و این چالش به طور مستقیم با مسئله دسترسی پذیری از یک سو و مسئله قابلیت اطمینان از سوی دیگر رابطه عمیق دارد از طرف دیگر حملات طراحی شده به قصد ایجاد اختلال در اتصال نظیر سیاهچاله ها [23] ارسال انتخابی[23] ارسال سیل اسا [33] حملات سوراخ کرم [25] و خطاهای بیزانسی [36] قوی ترین و موثرترین حملات بر علیه شبکه های اقتضائیبه شمار رفته [68,33,23] و قالیت فلج نمودن کل شبکه ها را دارند توجه محققان در سالهای اخیربیشتر روی مسائل مربوط به افزایش قابلیت دسترسی از طریق مختلف مجبور نمودن گره ها به همکاری در مسیر یابی بسته ها و تبعیت از پروتکل شناسائی گره های بدخواه و اجتناب از عبور از انها و بکارگیری روشهای چند مسیری بوده است .

هر چند وابستگی  مسئله اتصال و امنیت ان به الگوریتم  مکانیزم مسیر یابی اشکار است گروهی از الگوریتم های مسیر یابی نسبت به بعضی جملات به طور غریزی مصون [33]می باشند  در عین حال  در حالت معمول نسبت DRS[30]و AODV[30]بسیاری از الگرریتم های مسیر یابی معروف نظیر

به حملات فوق اسیب پذیر هستند .بحث در زمینه الگوریتم های مسیر یابی مختلف و اسیب پذیری هر یک خارج از محدوده بحث اخیر بوده و مطالب بیشتر در مراجع[33,29,21,5]به تفصیل امده است.

از انجا که پرداختن به مقوله امنیت شبکه بدون اگاهی از نیازمندی های امنیتی از یک سو و اشنائی با خواص مهم شبکه های اقتضائی می پردازیم و در نهایت یک طبقه بندی کلی از تهدیدات امنیتی در شبکه های اقتضائی ارائه خواهیم داد.

2-1-1-نیازمندی های امنیتی

به طور کلی نیازمندی های امنیتی چه در شبکه های سنتی و چه در شبکه های اقتضائیو اصولا در تمامی سیتم های ارتباطی شامل موارد زیر می باشد:

(confidentiality)  1- محرمانگی

هدف از محرمانگی جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به اطلاعات می باشد. به عبارت دیگر مکانیزم های محرمانگی اطلاعات می کوشند تا روشی برای محدو سازی اگاهی از اطلاعات تنهای برای افراد مجاز و جلوگیری از اگاهی افراد غیر مجاز ارائه نمایند.

2-یکبارچگی (inteqrity)

یگپارچگی عبارت است از عدم خدشه دار شدن تمامیت اطلاعات به این مفهوم که محتوی پیام کم یا زیاد نشده و نیز تغییر ننماید.

3-  دسترسی پذیری یا دسترسی بودن  (Avaliablity)

دسترسی پذیری عبارت است از تضمین دسترسی افراد مجاز به اطلاعات و سرویسهای با کیفیت مورد مجاز و بدون ایجاد وقفه و اشکال.

4 -تضمین اصالت (Authentication)

تضمین اصالت تضمین کننده اصالت طرفین یک ارتباط و جلوگیری از ارائه هویت جعلی توسط نفوذگران می باشد.به عبارت دیگر هدف از ثصدیق اصالت جلوگیری از افراد غیر جاز از طریق جعل هویت افراد مورد اعتماد می باشد.

2-1-2-خواص مهم شبکه های اقتضائی از دیدگاه امنیتی

یکی از دلایل امنیت پذیر بودن شبکه های اقتضائی مجموعه ای از خواص است که می توان انها در عناوین زیر جمع بندی نمود:

1-عدموجود یر ساخت

از انجا که سرویس دهنده های مرکزی مسیر یاب های اختصاصی و دیگر زیر ساخت های مرکزی در شبکه های اختصاصی وجود ندارند این شبکه ها تنها باید از مکانیزم های توزیع شده و همکاری مجور بهره گیرند.

2- استفاده از ارتباطات بی سیم

به کارگیری ارتباطات بی سیم موجب می شود تا نتوان مرز مشخصی برای شبکه های اقتضائی در نظ گرفت و لذا بکارگیری سیستمهای امنیتی چند لایه نظیر دیواره های اتش عملا غیر ممکن می باشد . همچنین تصادفی بودن محیط بی سیم در انتقال سیگنالهل و همه بخشی بودن محیط بی سیم موجب می شود تا شنود فعال و غر فعال در شبکه به سادگی امکان پذیر باشد. همچنین اغلب این شبکه ها همکاری محور بوده و لذا نسبت به حملاتMACپروتکالهای بکار رفته شده در امنیتی اسیب پذیر می باشند.

3- مسیر یابی و انتقال چند برشی

از انجا که مسیر یاب های مشخص و مرکزی در شبکه های اقتضائی وجود نداشته و گره ها هر کدام به طور بالقوه مسیر یاب می باشند لذا بسته ها از مبداء تا مقصد از گره های مختلفی عبور می کنند که ممکن است مورد اعتماد نباشند. همچنین گره های میانی ممکن است در انتقال بسته ها نظیر تغییر محتویات انها و حتی افدام به حذف بسته ها نمایند.

4- خود مختاری گره ها در حرکت و عملکرد

خود مختاری بودن  گره ها در حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر در شبکه تعقیب مسیر ان را در شبکه های بزرگ مشکل می نماید . راهکارهای امنیتی ارائه شده در این زمینه لازم است ثابت نبودن جای گره ها در شبکه را در مکانیزم ها و الگوریتم های بکار گرفته شده لحاظ نمایند. علاوه بر ان گره ها به طور بالقوه قادرند از عمل به پروتکل سر باز زنند.

5- همبندی نامنظم  و معتبر

از انجا که گره ها دریوستن و خروج از شبکه خود مختار بوده و همچنین می توانند از جایی به جای دیگر در شبکه نقل مکان کنند همبندی شبکه متغیر نامنظم و نا مشخص می باشد و لذا لازم است راهکارهای امنیتی این مسئله را لحاظ نمایند. همبندی متغیر از سوی دیگر موجب می شود تا تضمین و   به سادگی امکان پذیر گردد.(Denial Of Service)DOS حملاتی نظیر حملات  دسترسی در این شبکه ها بسیار مشکل شده

6- محدودیت توان

از انجا که گره های این شبکه ها معمولا سیار بوده لذا محدودیت وزن و حجم داشته و از باتری استفاده می کنند توان مصرفی انه محدود می باشد . گره های بدخواه ممکن است از این محدودیت به عنوان یک اسیب ذیری بهره گرفته وبه انحاء مختلف سعی در وادار نمودن گره ها به فعالیت نمایند و به این ترتیب ذخیره انرزی انها را به سرعت به اتمام برسانند.

7- محدودیت توانی ذخیره سازی و پردازش اطلاعات

سیار بودن گره های در شبکه های اقتضائی و محدودیت های فیزیکی و انرزی انها موجب می گرددتا توان محاسباتی و ظرفیت ذخیره سازی و حافظه انها کسری از توان کامپیوترهای معمولی بوده و به شدت محدود باشد. لذا گره های مذبور از انجام الگوریتم های پیچیده ناتوان هستند و راهکارهای امنیتی ارائه شده باید حتی الامکان از بکارگیری چنین الگوریتم ها اجتناب نمایند.

8- اسیب پذیری های فیزیکی

وزن اندک و تحریک پذیری بالای دستگاههای که به عنوان گره های این شبکه های اقتضائی بکار گرفته می شود تا این گره ها نسبت به اسیب ها و تهدیدهای فیزیکی نظیر سرقت و خرابکاری اسیب پذیر باشند.

2-1-3- طبقه بندی کلی تهدیدهای امنیتی در شبکه های اقتضائی

به طور کلی تهدید های امنیتی در شبکه های اقتضائی را می توان به دو دسته حملات و بدرفتاری ها طبقه بندی نمود .مراد از حملات اقداماتی و برنامه ریزی شده و هدفمند در جهت ایجاد خرابکاری توسط گره های خارجی و یا داخلی می باشد. از یک منظر می توان حملات را به حملات داخلی یعنی حملاتی که توسط اعضای واقعی شبکه که بدخواه می باشند انجام می پذیرد و حملات خارجی که توسط گره های خارجی که سعی در نفوذ و ایجاد خرابکاری در شبکه دارند انجام می پذیرد طبقه بندی نمود.

از دیدگاه دیگر حملات به دو دسته فعال و غیر فعال تقسیم می شوند که مراد از حملات غیر فعال حملاتی مثل شنود اطلاعات و بسته ها و جمع اوری اطلاعات می باشد که در ان حمله کنندگان بر همکنشی با شبکه انجام نمی دهند . این قبیل حملات معمولا به منظور کسب اطلاعات و اماده شدن برای حملات فعال انجام می گردند. در حملات فعال حمله کنندگان اقدام به تعامل در راستای اهداف خرابکارانه خود با شبکه نموده و معمولا قصد اخلال در تامین یک یا چند مورد از نیازمندی های امنیتی که بیش تر امد را دارند.

در برابر حملات، بدرفتاری ها قرار می گیرند که تنها توسط اعضای شبکه انجام می شوند و به معنی عمل ننمودن به یک یا چند مورد از قوانین و پروتکل های مورد توافق اعضای شبکه به منظور بهره کشی از دیگر گره های شبکه با تصاحب سهم بیشتری از منابع شبکه انجام می پذیرند.

2-2-حملات مسیر یابی در شبکه های اقتضائی

از انجا که اتصال مهم ترین مسئله در برپایی شبکه های اقتضائی می باشد مسیر یابی اهمیتی ویزه در بین مسائل این شبکه ها دارد. در نظر گرفتن خواص محدودیت های شبکه اقتضائی که در بخش های پیشین شرح ان امد پویایی در مسیر یابی را شرطی لازم و حیاتی می نماید.مهترین چالش در شبکه های اقتضائی از دیدگاه اتصال و برقراری ارتباط انتها به انتها مهار تغیرات همبندی و فراهم اوردن مکانیزم ها و الگوریتم های کارامد برای تشکیل و نگهداری مسیرهای درست و مناسب در شبکه می باشد در این راستا پروتکل های زیادی ارئه شده اند که به طور کلی به دو دستهیش کنشی یا مبتنی بر جدول و واکنشی یا مبتنی بر نیاز تقسیم می شوند . دسته اول شامل الگوریتم هایی می شود که پیش از نیاز به مسیر اقدام به تشکیل ان می نمایند. به عبارت دیگر در صورت نیاز به ارسال اطلاعات از مبدا به مقصد مبدا ابتدا اقدام به تشکیل مسیر مناسب نموده م سپس بسته ها از طریق مسیر مزبور انتقال خواهند یافت. البته نوع سومی نیز بر مبنای ایختن اید ه های این دو دسته وجود دارد که به نوع دورگه مشهور است . تحقیقاتگسترده [4] نشان می دهد که به طور کلی بازده روش های واکنشی از روشهای پیش کنشی بالاتر است چرا که بساری از روشهای تشکیل شده در روشهای مبتنی بر جدول ممکن است هیچگاه مورد استفاده قرار نگیرنذ لذا در اینجا تمرکز بر روشهای واکنشی خواهد بود. معروف ترین نمونه های الگوریتم های مسیریابی [30]DSRو [58]AODV  می باشد که در مراجع به تفضیل مورد بحث قرار گرفته اند به طور اجمال میتوان گفت که درDRS    مسیر توسط مبدا مشخص شده و در بسته های داده وجود دارد در حالی که در AODVهر گره بر اساس جدولی که در مرحله ایجاد مسیر تشکیل داده است برش یا گام بعدی (گره بعدی در مسیر)را برای رسیدن به مقصد تشخیص داده و بسته را به گره مزبور انتقال می دهد.

همانطور که بیشتر نیز اشاره  شدمدل ارتباط در شبکه های اقتضائی مدلی است همکاری محور و لذا بر پیش فرض حداقلی از اعتماد متقابل عمل می نماید این مسئله موجب می شود تا اخلال گران بتوانند با سهولت بیشتری اقدام به انواع مختلف خرابکاری و یا هرگونه تخطی از پروتکل های مسیر یابی نمایند و چالش های اساسی در زمینه ارتباط بهینه در شبکه های اقتضائی ایجاد نمایند . این جملات می توانند با هدف مستقیم از بین بردن دسترسی پذیری و یا به عنوان مقدمه ای برای حملات مختلف نظیر بدست اوردن بسته های اطلاعاتی از طریق درج خود در مسیر بسته ها راه اندازی حملاتDOS علیه بعضی گره های شبکه و مشغول نگه داشتن انها به منظور مصرف بیش از اندازه منابع انرزی گره ها و کوتاه نمودن طول عمر شبکه انجام پذیرد.

در ادامه به بسته بندی حملات مسیر یابی در شبکه اقتضائی و توضیح هر یک و در بخش بعدی به بررسی و راهکارهای ارائه شده به منظور عقیم گزاردن این حملات خواهیم پرداخت .

2-2-1-حملات بر مبنای تغیر پیامهای مسیر یابی

از انجا که مسیر یابی در شبکه های اقتضائی بر مبنای تبادل پیامهای کنترلی شکل می گیرد پر واضح است که تغیر دادن این پیامها می تواند اثرات تخریبی اساسی در شبکه داشته باشد . اینگونه حملات می تواند به منظور هدف گیری تمام ترافیک شبکه به سمت یک گره خاص ایجاد حملات DOSروی ان و یا به منظور جذب ترفیک به سمت حمله کنندگان جهت دستیابی به اطلاعاتی که در مسیر مستقیم انان قرار ندارند و دیگر انواع حملات بکار گرفته شود. هر چند مفهوم حملات مبتنی بر تغیر پیامهای مسیر یابی  مختص شبکه های اقتضائی بی سیم نموده و در شبکه هایسنتی نیز مطرح می باشد برخی از این حملات نظیر تغیر مسیر ترافیک با تغیر شماره سری و تغیر مسیرهای مبتنی بر مبدا با توجه به اینکه پروتکل مسیر یابی مختص شبکه های اقتضائی است عملا تنها در این شبکه ها مشاهداه می گردند.

2-2-1-1-تغیر مسیر ترفیک با تغیر شماره سی

در الگوریتم های مسیر یابی نظیر AODVکه ازشماره سری به صورت افزایشی برای ایجادبروز رسانی و تضمین به روز بودن مسیر اتفاده می نمایند.اکر گرهی شماره سری بالاتر از مقدار شماره سری گره درست اعلام نماید می تواند ترافیک مسیر مزبور را به سمت خویش منحرف نماید.

2-2-1-2- تغیر مسیر ترافیک با تغیر تعداد برش ها

یکی از معمول ترین معیارهایی که برای یافتن مسیر های بهینه مورد استفاده قرار می گیرد تعداد گام ها می باشد. در صورتی که این عدد در پیام های کنترلی تشکیل مسیر توسط گره های بدخواه تغیر داده شوند این گره ها خواهد توانست مسیر نهائی را به سمت خود تغیر دهند. به عنوان مثال در صورتی که گره بدخواه تعداد گام ها را توسط هر گره یک شماره افزایش داده شود به صفر بازگردانده و پیام کنترلی را پیش براند در صورتی که مسیر باقی مانده تا گره مقصد از گره بدخواه از طول مسیر بهینه بین مبدا و مقصد کمتر باشد مسیری را که از گره بدخواه عبور می نماید به عنوان مسیر بهینه انتخاب خواهد شد . این موضوع در مورد معیارهای دیگری که برای بهینه سازی انتخاب مسیر در نظر گرفته می شود با اندکی تغیر قابل اجرا می باشد.

2-2-1-3- تغیر مسیرهای مبتنی بر مبدأ

در روشهای نظیر DSR  که مسیر یاب مبتنی بر مبدأ استفاده می نماید از انجا که هیچ کنترل و بررسی تمامیت بر سرایند بسته ها اعمال نمی شود گره های میانی می توانند به سادگی موجب بروز اشکال در انتقال بسته ها و ایجاد حملات DOS  در شبکه شوند . به عنوان مثال اگر بین مبدا S و مقصد X مسیری به صورت{X, D,C,B,A,S} تشکیل شده باشد این مسیر در سرایند همه بسته ها قرار دارد. حال اگر گره بدخواه سرایند بسته را به صورت {X,C,M,B,A,S}  تغیر دهد و یا به عبارت دیگرD را از مسیر حذف نماید.

گره C  در هنگام پیش راندن بسته به گام بعدی (X)دچار مشکل شده و لذا یک پیام خطای مسیر (RERR)  در مسیر بازگشت به سمتS ارسال می نماید . حال اگر M  این پیام خطا را حذف نماید و بهBانتقال بدهد S همواره از مسیر معیوب استفاده می کند.

2-2-1-4-ایجاد تونل

در صورتی که دو گره بدخواه به یکدیگر همدستی نمایندمی توانند با جاسازی بسته های مسیر یابیو به عبارتیایجاد یک تونل برای بسته های مسیر یابی وانمود کنندکه دو گره همسایه هستند و بدین ترتیب یک مسیر کوتاه غیر واقعی تشکیل دهند مسیر تشکیل شده نه تنها بهینه بهینه نمی باشد بلکه شامل گره های بدخواه نیز می باشد .

2-2-2- حملات بر مبنای جعل هویت

در صورتی که هیچگونه مکانیزم تصدیق اصالت در شبکه صورت نگیرد گره های بدخواه می تواننئ هویت دیگر گره ها در شبکه جعل نموده و بسته هایی با ادرس بسته های دیگر از خود صادر نمایند .

این حمله به همراه حملاتی مانند حمله تغیر پیام های مسیر یابی می تواند منجر به ایجاد حلقه های مسیر یابی در شبکه شده و نه تنها بر بازده شبکه اثر گذارد که منجر به از دست رفتن بیهوده انرزی تعدادی از گره های شبکه و کم شدن عمر شبکه گردد. نمونه ای از معروف ترین حملات جعل هویت حملهsybil [50] می باشد. این گونه حملات در حالت به صورت مفهومی در شبکه های سنتی نیز تا حدودی امکان پذیرند هر چند مسئله جعل هویت در شبکه های سیمیاز نظر علمی با شبکه های بی سیم متفاوت است.

2-2-3- حملات بر مبنای اطلاعات ساختگی

این دسته از حملات بر مبنای تولید پیام های مسیر یابی جعلی می باشند و لذا به سختی قابل تشخیص می باشند . این دسته از حملات نیز به طور عام مختص شبکه های اقتضائی نمی باشند لیکن حمله اشاعه مسیر های نادرست و حملات یورشی عملا تنها در شبکه های اقتضائی قابل مشاهده هستند.

2-2-3-1- تحریف کردن اشکالهای مسیر یابی

از انجا که عملیات مسیر در روش های مختلف بر مبنای پیام های خطای مسیر (RERR) انجام می پذیرد در صورتی که یک گره پیام های جعلی اشکال مسیر برای مسیر های سالم ایجاد نماید م مسیر های مزبور هنوز مورد نیاز باشند مبدا به مجرد دریافت پیام خطا اقدام به راه اندازی یک فرایند تشکبل مسیر جدید خواهد

نمود.با توجه به اینکه فرایند تشکیل مسیر فرایندی سنگین و وقت گیر می باشد تکرار این عمل موجب ایجاد مسائل و مشکلات اساسی در شبکه خواهد شد.

2-2-3-2- اشاعه مسیر های نادرست

در برخی روشهای مسیر یابی نظی رDSR  گره ها مجاز به یادگیری مسیرها از روی بسته های ارسالی که انتقال ی دهند یا می شنوند می باشند یک گره بدخواه می تواند با درست کردن بسته های جعلی حاوی مسیر های نادرست اقدام به تزریق غیر مستقیم اطلاعات غلط در نهاتگاه مسیر یابی گره های دیگر و اشاعه اطلاعات مسیر یابی نادرست در شبکه می نماید.

2-2-3-3- حملات یورشی(Rushing Attacks)

حملات یورشی مکانیزم[26 ] بهینه سازی انتخاب مسیر بر مبنای انتقال اولین بسته در خواست مسیر و حذف نمودن بقیه درخواست ها را پیش رانده و به منظور جلوگیری از انتشار بی مورد بسته های درخواست مسیر بقیه درخواست های همانند را حذف می نمایند. در صورتی که حمله کننده بتواند بسته درخواست مسیر یابی مورد نظر خود را زودتر از بقیه درخواست ها پیش براند موفق خواهد شد روی مسیر قرار گرفته و کنترل مسیر را در دست بگیرد. به عبارت دیگر شروع کنندگان (مبدا ها) قادر به ایجاد مسیرهای ایمن که شامل گره حمله مننده نباشد نخواهند بود . این حمله می تواند در مورد تمامی الگوریتم هایی که از پیام های درخواست م پاسخ به درخواست مسیر و یا مکانیزم های مشابه استفاده می کنند بکار گرفته شود.

به منظور نیل به هدف فوق یعنی پیروزی در پیش راندن اولین بسته درخواست دو را اساسی پیش روی حمله کننده وجود دارد:

1 . بی توجهی به تاخیرهایی که لازم است در پروتکل های MAC و لایه پایین تر لحاظ شود:

در شبکه هایی که از پروتکل هایMAC نظیر 802.11  IEEE استفاده می نمایند که به منظور بهینه سازی استفاده از کانال تاخیرهای تصادفی در ارسال بسته ها ایجاد می نمایند حمله کننده می تواند بدون توجه به این تاخیرها بسته خود را قبل از بقیه ارسال نماید

2 . ارسال با توان بالاتر : حمله کننده می تواند با ارسال بسته با توانی بیش از دیگر گره ها یک یا چند گام از انها جلو بیفتد . هر چند این روش بدون داشتن گیرنده ای با حساسیت یالاتر برای ایجاد مسیر معکوس عملا بی فایده می باشد لیکن تنها ارسال با توان بالاتر می تواند در مسیر برگشت اشکال ایجاد نموده و مسیر یابی را با اختلال همرا سازد.

3 . استفاده از روش سوراخ کرم [25]: این روش هر چند مشابه روش تونل زنی به شمار می رود لیکن با توجه به اینکه بسته ها به جای شبکه اصلی از طریق یک کانال بر سرعت نظیر شبکه سیمی بین دو سر تونل تبادل می شوند می تواند از نظر سرعت بر امامی بسته های درخواست مسیر فائق امده و بدین ترتیب در اغلب شرایط موثر واقع شود .

جدول 2-1.  حملات مطرح شده و اسیب پذیری پروتکل های AODV وDSR را نسبت به این حملات را مورد بررسی و جمع بندی قرار می دهد.

جدول 2-1حملات امنیتی در لایه شبکه و اسیب پذیری و پروتکل هایAODV وDSR در برابر انها

| حمله | AODV | DSR |
| --- | --- | --- |
| حملات بر مبنای تغیر پیامهای مسیریابی |  |  |
| تغیر مسیر ترافیک با تغیر شماره سری | اسیب پذیر | مقاوم |
| تغیر مسیر ترافیک با تغیرتعداد گام ها | اسیب پذیر | مقاوم |
| تغیر مسیر مبتنی بر مبدا | مقاوم | اسیب پذیر |
| ایجاد تونل | اسیب پذیر | اسیب پذیر |
| جملات بر مبتای هویت جعل | اسیب پذیر | اسیب پذیر |
| حملات بر مبنای تغیر پیامهای مسیریابی |  |  |
| تحریف کردن اشکالات مسیر یابی | اسیب پذیر | اسیب پذیر |
| اشاعه مسیرهای نادرست |  | اسیب پذیر |
| حملات یورشی | اسیب پذیر | اسیب پذیر |

2-3-روش های مقابله

در این بخش به جمع بندی راه حل های ارائه شده برای مقابله با حملات مطرح شده در بخش فبل می پردازیم جمع بندی این روشها در جدول 2-2 امده است.

2-3-1- تصدیق اصالت در تمامی مراحل

بکارگیری تصدیق اصالت در تمامی مراحل مسیر یابی و تمامی پیامهای کنترل مسیر یابی می تواند شبکه را در برابر تمام حمله کنندگان خارجی مقاوم نماید . در این زمینه راه خلهای مختلفی بر مبنای پروتکل های مسیر یابی مختلف امده است[71,62,26,24,12[مهم ترین اشکالی که روش های مبتنی بر تصدیق اصالت نیاز به سیستم مدیریت کلید وCA مرکزی می باشد که تحقق ان در شبکه های اقتضائی به سختی امکان پذیر است.

2-2-3-2- بکارگیری معیارهای سطح اعتماد

یی و دیگران در اقدام به معرفی معیاری برای اعتماد که د رتمامی پیام های کنترلی قرار می گیردنمودند که نشان دهنده حداقل اعتماد مورد نیاز فرستنده می باشد . تماما گره هایی که از سطح اعتماد پائین تریبرخوردارند قادر به پردازش و پیش راندن بستهها نخواهد بود. بر مبنای این ایده نویسندگان مربوطه پروتکل را که از مشتق شده است ارائه نمودند که در ان سطوح اعتماد به عنوان معیار انتخاب مسیر بهینه استفاده می شود. هر چند بکارگیری تصدیق اصالت به همراه سطوح  اعتماد سلسله مراتبی مشابه سلسله مراتب اطلاعاتی در ارتش می تواند بر بسیاری از حملات مورد بحث غلبه کند لیکن پیاده سازی ساختار سلسله مراتبی پیشنهاد شده و مدیریت کلید از مشکلاتی به شمار می رود که تحقق این روشرا با مشکل روبرو می سازد. در نهایت می توان گفت بکارگیری سلسله مراتب اعتماد منجر به جلو گیری از نفوذ حملات از لایه های پائین تر اعتماد به لایه های بالاتر خواهد شد.

2-3-3 تشخیص امن همسایگی

در این راهکار همسایه ها در شبکه طی یک فرایند سه مرحله ای یکدیگر را تصدیق اصالت می نمایند. به عبارت دیگر در صورتی که مرحله تصدیق اصالت انجام نپذیرد گره ها یکدیگر را همسایه به حساب نمی آورند و در صورت موفقیت آمیز نبودن فرایند تصدیق اصالت، گره درستکار بسته های گره دیگر را به سادگی حذف می نماید. این روش در برابر حملات یورشی که با استفاده از قدرت بالای فرستنده عمل می نمایند مقاومت ایجاد می کنند چرا که فرستنده در صورت برخوردار نبودن از گیرنده با حساسیت بالا قادر به پاسخ دادن در فرایند سه مرحله ای نمی باشد. مهمترین نقطه ضعف این روش کارائی پایین آن در شرایطی که تحرک گره ها بالاست می باشد.

2-3-4- پیش راندن تصادفی پیام ها

به منظور کاهش احتمال موفقیت حملات یورشی بسته های در خواست مسیر بلافاصله پیش رانده نمی شوند بلکه ابتدا تعدادی از آنها توسط هر یک از گره ها جمع آوری شده سپس یکی از آنها به طور تصادفی انتخاب و ارسال می گردد. دو پارامتر مهم در این روش تعداد بسته های در خواست مسیر جمع آوری شده توسط هر گره و زمانی است که گره برای جمع آوری بسته ها صزف می نماید. این پارامترها تاخیر قابل توجهی در فرایند مسیریابی اضافه نموده و همچنین مسیرهای بدست آمده بهینه نمی باشند. چرا که فارغ از معیار بهینگی موردنظر،مسیرهای تصادفی نمی توانند بهینه باشند.

2-3-5- مسیریابی به صورت لایه ای

آورباخ(Awarbuch) و دیگران پیشنهاد استفاده بهینه از رمزنگاری غیرمتقارن را برای تضمین امنیت و گمنامی مسیرهای یافته شده بر مبنای مسیریابی مبتنی بر مبدأ را مطرح نموده اند. این راهکار شامل رمزنگاری مسیر مبتنی بر مبدأ یافته شده در حین فرایند تشکیل مسیر یه صورت لایه ای می باشد. این عمل به این صورت انجام می پذیرد که در حین عملیات پیش راندن درخواست مسیر به صورت همه پخشی، هر گره آدرس خود را به بسته اضافه نموده و بسته را رمز می نماید سپس بسته رمز شده را به پیش می راند. در مسیر پاسخ نیز هر گره تنها گره بعدی خویش را در طول مسیر شناسائی می نماید و بقیه مسیر از دید او پنهان است.

به عنوان مثال اگر شکل 2-1 را در نظر بگیریم: در انتقال داده ها از مسیر {D٬C٬B٬A} که فرم لایه ای آن به صورت EA[B,EB[C,EC[D]]] می باشد. همانطور که در شکل 2-3 نمایش داده شده است در هر مرحله گروه میانی بسته را رمزگشایی نموده و برای گره بعدی ارسال می نماید.

A                                   B	  C	D

(Data,[B,EB[C,EC[D]])                   (Data, [C,EC[D]])                                 (Data)

شکل2-1. مسیریابی لایه ای امن

بکارگیری این روش به همراه تصدیق اصالت٬ با توجه به اینکه هر گره تنها از گره بعدی آگاه بوده و دنباله مسیر محافظت شده است٬ مسیریابی و ارسال داده را نسبت به حملات DOS با استفاده از تغییر دنباله مسیر که در بخش پیش شرح آن آمد مقاوم می سازد. نقطه ضعف اساسی این روش پیچیدگی محاسباتی آن می باشد که به دلیل بکارگیری مکرر رمزنگاری می باشد.

جدول 2-2. راهکارهای مقابله با حملات مسیریابی

| راهکار | حملاتی که از آنها جلوگیری میشود | نقائص |
| --- | --- | --- |
| تصدیق اصالت در تمامی مراحل | تمامی حملات خارجی٬ جعل هویت٬ تغییر مسیر با استفاده از تغییر شماره سری مسیر | نیازمندی به CA و سیستم مدیریت و توزیع کلید |
| بکارگیری معیارهای سطح اعتماد | تمامی حملاتی که با تصدیق اصالت غیرممکن می شوند٬ تمامی حملاتی که از سطح های پایین تر اعتماد به سطح های بالاتر اعتماد انجام می شوند. | نیازمندی به CA و سیستم مدیریت و توزیع کلید٬ مشکل بودن تعریف سطوح اعتماد |
| تشخیص امن همسایگی | تمامی حملاتی که با تصدیق اصالت غیرممکن می شوند٬ حملات یورشی | نیازمندی به CA و سیستم مدیریت و توزیع کلید٬ بازده پایین در شرایطی که تحرک گره ها بالاست |
| پیش راندن تصادفی پیامها | حملات یورشی | بالا رفتن تأخیر در شبکه |
| مسیریابی به صورت لایه هی | تمامی حملات خارجی٬ حمله جعل هویت٬ حملات DOS با استفاده از تغییر مسیر مبتنی برمبدأ | نیازمندی به CAو سیستم مدیریت و توزیع کلید٬ سربار محاسباتی بالا |

2-3-5 امنیت انتقال داده درشبکه های اقتضائی

همانطور که در بخشهای پیشین اشاره شده٬ مهمترین وظیفه شبکه های اقتضائی فراهم آوردن امکان برقراری ارتباط بوده و طبعا کیفیت این ارتباط از نظرهای مختلف باید در حد قابل قبول باشد که البته این حدود بسیار وابسته به کاربر می باشد. قدر مسلم این است که یک شبکه برای فراهم آوردن امکان ارتباط به نحو مناسب لازم است دو عملکرد اساسی را با قابلیت اطمینان٬ امنیت و کیفیت مناسب انجام دهد. اول یافتن مسیرهای مناسب و بهینه بین گره های مختلف شبکه که بخش پیش به بحث در این مورد گذشت و دوم پیش راندن و انتقال بسته ها به صورت امن و قابل اطمینان و تضمین برقراری ارتباط مناسب بین طرفین ارتباط٬ در این بخش به بررسی آسیب ها در زمینه انتقال بسته ها از مسیرهای مشخص پرداخته و مهمترین حملات و راهکارهای مقابله با آنها را بررسی می نماییم.

2-4-1- تهدیدات انتقال داده درشبکه های اقتضائی

2-4-1-1- شنود غیرفعال یا استراق سمع

از انجا که محیط بی سیم یک محیط همه پخشی برای سینگنال ها می باشد و همه گره ها در محدوده پوشش سیگنال می توانند بسته ها را دریافت نمایند٬ استراق سمع یا شنود غیرفعال امری بسیار طبیعی و ساده در این شبکه ها محسوب می گردد. از طرف دیگر وجود حالتی که اجازه دریافت همه بسته ها را به گره ها می دهد(حالت promiscuous) بر روی گیرنده ها و تجهیزات ارتباطات اقتضائی و حتی استفاده از آن در بعضی پروتکل های مسیریابی برای یادگیری غیرمستقیم مسیرها و بالا بردن عملکرد الگوریتم مسیریابی باعث می گردد که انجام شنود غیرفعال در شبکه های بی سیم به عنوان ساده ترین حمله بر ضد محرمانگی اطلاعات و در عین حال یکی از سخت ترین حمله ها به شبکه می باشد. با استفاده از این حملات گره های بدخواه خواهند توانست اطلاعات حساس نظیر کلمات عبور٬ کلیدهای رمزنگاری و ... را به سادگی و بدون شناخته شدن بدست آورند. تنها راهکاری که برای مقابله بسیار بزرگ وجود دارد رمزنگاری می باشد. لیکن از انجا که رمزنگاری مبتنی بر کلید بوده و کلیدها و کلمات عبور قابل شکستن می باشند و از طرفی توزیع و به روزرسانی کلید در شبکه های اقتضائی بسیار مشکل و پرهزینه می باشد٬ هیچگونه راهکار ساده ای برای این آسیب پذیری اساسی در شبکه وجود ندارد.

2 -4 -1-2- حذف بسته ها

آسیب پذیری طبیعی دیگری که از خاصیت چند پرشی شبکه های اقتضائی نشئت می گیرد٬ امکان حذف بسته های داده توسط گره های بدخواه میانی و یا پیش راندن انتخابی و یا تصادفی می باشد. به عبارت دیگر برای برهم زدن و اخلال در ارتباط ٬ گره بدخواه٬ با استفاده از آسیب پذیرهای الگوریتم مسیریابی٬ اقدام به قرار گرفتن در مسیر بسته ها نموده و به سادگی آنها را انتقال نمی دهد. در اینجا لازم است به این نکته که هدف گره بدخواه مزبور برهم زدن مکانیزم ارتباط و انتقال بسته ها است  دقت لازم به عمل آید٬ چرا که در مورد گره های خودخواه که در بخش بعدی به آنها خواهیم پرداخت نیز مشابه چنین رفتاری (حذف بسته ها) مشاهده می گردد.

2 -4 -1-3- رفتار خودخواهانه

با توجه به محدود بودن منابع٬ خصوصا منبع انرزی در شبکه های اقتضائی و نیاز به همکاری متقابل برای شکل گیری شبکه٬ ممکن است بعضی گره ها تنها به استفاده از دیگر گره ها برای انتقال بسته های خود پرداخته  ولی در عوض بسته های دیگران را انتقال ندهند. چنین رفتاری که در آن یک گره تنها به بهرهبرداری از منابع دیگر گره ها پرداخته و در مقابل هیچ گونه خدماتی به شبکه ارائه نمی دهد در ادبیات شبکه های اقتضائی به خودخواهی معروف بوده و نوعی بدرفتاری تلقی می شود. در هر حال این بدرفتاری که به خودی خود حمله ای محسوب نمی شود(در برابر حمله حذف بسته ها که به صورت مغرضانه و با شرکت در مسیرهای متعدد و منحرف کردن ترافیک به سمت حمله کننده همراه است) می تواند تهدیدی جدی در برابر دسترسی پذیری شبکه محسوب گردد چراکه نه تنها منجر به صرف منابع اضافی از بقیه گره های شبکه و کاهش طول

عمر آنها می شود. بلکه در شرایطی که گره های خودخواه درصد قابل توجهی از شبکه را تشکیل دهند و یا در مکانهای خاص و حساس همبندی قرار گیرند می توانند منجر به تکه تکه (پارتیشن) شدن شبکه گردند. در ادامه به روش های شناسائی رفتار خودخواهانه خواهیم پرداخت.

2-4-2- روشهای کشف رفتار خودخواهانه

2 -4 -2-1- بازخورد انتها به انتها

ساده ترین روش برای اطلاع از وجود انواع مشکلات در لایه شبکه و ارائه خدمات ارتباطی با قابلیت اطمینان بالا استفاده از بازخورد انتها به انتها نظیر مکانیزم های مورد استفاده در TCP می باشد. به این ترتیب در صورتی که مسیر قطع یا در اختیار گره های بدخواه قرار گرفته باشد و یا شامل گره های خودخواه باشد٬ از انجا که بسته ACK که در نقش بازخورد عمل می کند به مبدأ باز نمی گردد٬ بروزاشکال در مسیر کشف شده و ارسال مجدد انجام می گیرد. به منظور بهینه سازس چنین روشهایی معمولا علاوه بر بازخورد یک مکانیزم امتیازدهی برمبنای تعداد بسته های موفق تشکیل داده و در صورت موفقیت امتیاز مسیر بالا برده و در صورت گم شدن بسته از امتیاز مزبور می کاهند. این معیار می تواند به عنوان معیار قابل استفاده بودن مسیر به شمار رود و در صورتی که مقدار آستانه مشخص کم شد٬ عملیات ایجاد مسیر مجددا انجام پذیرد. همچنین این معیار می تواند به عنوان معیاری برای انتخاب مسیر بهینه در مرحله تشکیل مسیر بکار گرفته شود. مهم ترین اشکال این روش مشخص نکردن نوع و محل اشکال ایجاد شده در مسیر می باشد. پروتکل هایی نظیر SMT[53]از مکانیزم های بازخورد انتها به انتها بهره می گیرند.

2 -4 -2-2- مانیتور کردن همیشگی (سگ نگهبان)

یکی دیگر از روشهایی که برای کشف گره های بدخواه که بسته های داده را انتقال نمی دهند و همچنین گره های خودخواه توسط مارتی و دیگران ارائه شده است[42]٬روشی به نام روش سگ نگهبان نام دارد که بیان ساده عبارت است از بررسی گره هایی که بسته را به گره بعدی تحویل داده اند برای اطمینان از اینکه گره مزبور بسته موردنظر را انتقال دهد. به عبارت دیگر با توجه به خواص کانال بی سیم قادر به دریافت سیگنال گره همسایه در مسیر ارسال بوده و لذا می تواند از ارسال بسته توسط او اطمینان حاصل نماید. به این ترتیب هر گره در مسیر می تواند بر انتقال بسته توسط گره بعدی نظارت نموده و در صورتی که در بازه زمانی مشخصی این عمل انجام نگرفت امتیاز منفی برای گره مزبور منظور نماید.بدین ترتیب هرگاه امتیاز اندازه گیری شده در مورد یک گره توسط گره قبلی از آستانه مشخصی گذشت٬ این رفتار بد خودخواهانه را به اطلاع مبدأ برساند.

مهم ترین مزیت این روش سربار بسیار ناچیز (صفر در شرایطی که گره بدرفتار وجود ندارد) آن به شمار می رود. همچنین علیرغم مکانیزم ساده بکار گرفته شده بسیاری از انواع بدرفتاری ها و خرابکاری ها قابل شناسائی خواهند بود.

در مقابل٬ در صورتی که برای گره مانیتورکننده برخورد رخ دهد٬ اگر چه گره بعدی بسته را انتقال داده است٬ گره مزبور قادر به مشاهده بسته انتقال داده شده نشده و امتیاز منفی برای گره بعدی منظور می نماید. همچنین در شرایطی که دو گره پشت سر هم در مسیر با یکدیگر در حمله همدستی نمایند و اولی عدم انتقال بعدی را گزارش نکند نمیتوان از این روش برای کشف مستقیم گره بدخواه استفاده کرد. علاوه بر آن در شرایطی که گره ها از کنترل توان برای استفاده بهینه تر از منابع انرزی خود

استفاده نمایند٬ نظیر آنچه در [191716] مطرح شده است؛ گره مانیتورکننده ممکن است موفق به شنیدن نمونه ارسالی نشده و اشتباها  امتیاز منفی به گره بعدی اختصاص دهد.

2 -4 -2-3-استراق سمع مبتنی بر فعالیت

نوع عمومی تر روش سگ نگهبان توسط کارگل و دیگران در [32] مطرح شده است که در آن هر گره فارغ از اینکه در مسیر باشد به رفتار و فعالیت های انجام شده در شبکه گوش می دهد و در صورتی که هر دو گره یک گام در محدوده همسایگی او باشند قادر به بررسی انتقال بسته داده به گام بعدی خواهد شد. این روش نیز دارای تمامی نقاط ضعف مطرح شده سگ نگهبان می باشد.

2 -4 -2-4-توافق متقابل ورود در همسایگی

ینگ و دیگران روشی یکپارچه برای تأمین امنیت لایه شبکه بر مبنای توافق متقابل در همسایگی ها ارائه داده اند که هم پیام های مسیریابی و هم بسته های داده را مورد محافظت قرار می دهد. این روش بر مبنای دو مؤلفه اصلی رمزنگاری آستانه ای یا تسهیم راز و یک سیستم سگ نگهبان می باشد.

در این روش در همسایگی٬ گره ها به یکدیگر به طور متقابل مجوز شرکت در شبکه اعطا می نمایند. در صورتی که یکی از گره ها نتواند مجوز به روزرسانی شده در شبکه ارائه دهد قابلیت شرکت در شبکه را از دست می دهد.

در این روش هر گره یک نشانه که به طور متناوب توسط همسایه های آن گره صادر شده در اختیار دارد. مدت اعتبار این نشانه به زمانی که گره مزبور رفتار مناسبی داشته است مربوط می باشد. هر گره٬ قبل از انتهای زمان اعتبار نشانه خود اقدام به درخواست به روز رسانی آن می نماید. گره ها هر کدام یک مکانیزم سگ نگهبان برای بررسی عملکرد همسایه های خود بکار می گیرند و در صورتی که رفتار گره درخواست کننده مورد تأیید باشد نشانه او را امضا می نمایند.

در کل یک جفت کلید وجود دارد که هر جزء آن در اختیار یکی از گره های شبکه باشد. معیار معتبر بودن یک نشانه امضا شدن آن توسط کلید خصوصی کلی است که این امضا به کمک روش تسهیم راز به صورت مجموعه ای از حداقل k امضا توسط کلیدهای جزء صورت می گیرد. به عبارت دیگر٬ هر گره برای به روزرسانی نشانه خود نیازمند جمع آوری حداقل k امضا از همسایگان خویش است. هر گره هر چند وقت یکبار یک پیام درخواست نمدید اعتبار به صورت همه پخشی صادر می نماید. همانطور که توضیح داده شد٬ هر گره بر مبنای امتیازی که از رفتار گره درخواست کننده بر مبنای مانیتور کردن رفتار گره مزبور دارد اقدام به تأیید یا عدم تأیید نشانه مربوطه می نماید. پر واضح است که هر گره لازم است حداقل k همسایه داشته باشد تا توانائی تمدید نشانه خود و باقی ماندن در شبکه را بدست آورد. علاوه بر آن تمامی اشکالات روش سگ نگهبان در این روش نیز وجود دارد چرا که این روش نیز از نظارت بر رفتار همسایه ها به عنوان ابزار قضاوت در مورد تأیید آنها بهره می گیرد.

2 -4 -2-5 راهکارهای وجهه محور

یه طور کلی وجهه عبارت است از سطح اعتباری که یک موجود در جامعه  و محیط مشخص دارد. هر موجودی که به بقای جامعه و دیگر گره ها کمک بیشتری نماید از وجهه بهتری برخوردار خواهد بود٬ در صورتی که موجوداتی که اعمال ناشایست و برخلاف خواست و نفع جمع انجام می دهند دارای وجه منفی خواهند بود. روش های مبتنی بر وجهه در مسائل متعددی که به کار گرفته شده اند که یکی از آنها مقاوم سازی شبکه های اقتضائی در برابر حملات امنیتی می باشد[6].

در محیط مورد نظر ما٬ وجهه هر گره سطحی از اعتماد است که از طرف گره های دیگر به سبب همکاری های گره مزبور در انتقال بسته ها به او اعطا شده است. به عبارت دیگر هر گره رفتار مشاهده شده از گره دیگر را به عنوان وجه او در نظر میگیرد و این اطلاعات را در اختیار دیگران نیز قرار می دهد و به این ترتیب امکان یادگیری و دسترسی به تقریبی بهتر از وجه هر گره مسیر میسر می گردد. لازم به ذکر است به همین سبب در روش های مبتنی بر وجهه٬ امکان ایجاد بی اعتمادی و همین طور اعتماد بی جا در چنین شبکه هایی وجود دارد. لیکن تحلیل ها نشان می دهد که وجود امکان یادگیری در نهایت به نتیجه بهتری منجر می شود.

روشهای [46]CORE و CONFIDEAT]7٬8[از روش های متعلق به گروه وجهه محور به شمار می روند. تفاوت اصلی این دو روش در این است که سیستم CORE برمبنای وجهه مثبت می باشد و تنهایی نکات مثبت را انتقال می دهد و در حالی که CONFIDANT بر مبنای وجهه منفی می باشد. استفاده از وجهه مثبت در سیستم CORE موجب می شود تا عملکرد مناسبی در زمینه کشف بدرفتاری ها نذاشته باشد. توجیهی که باچگر و دیگران در این زمینه ارائه می دهند [8]بر مبنای این نکته است که رفتار مثبت در شبکه یک مسئله عادی است و به طور معمول همه گره ها باید رفتار مناسبی داشته باشند.

به منظور محدود ساختن امکان بروز DoS از طریق اشاعه اتهام بی مورد٬ روش CONFIDANT در سیستم مدیریت اعتماد مبتنی بر امتیازدهی خود از یک مکانیزم وزن دهی برای سیستمهای مشاهده رفتار مختلف استفاده می کند و وزن بیشتری به مشاهدات محلی اختصاص می دهد. با توجه به اینکه هر دو روش فوق از مکانیزم سگ نگهبان استفاده می کنند٬ اشکالات این روش را به ارث برده اند.

2 -4 -2-6 بررسی نمودن (کاوشگر)

سیستم مبتنی بر بررسی کردن بر اساس فرمانهایی در غالب بسته های کاوشگر در شبکه می باشد که به کمک آنها می توان محل گره های خود/بد خواه را کشف نمود. در واقع بسته های کاوشگر هنگامی  بکار گرفته می شوند که مبدأ احساس کند اشکالی نظیر یک گره بدخواه در مسیر وجود دارد. آورباخ و دیگران در [2] از مکانیزمی بر این مبنا استفاده نموده اند به این ترتیب که در حالت معمول سیستم انتقال بسته ها از بازخورد انتها به انتها برای اطمینان حاصل نمودن از صحت انتقال استفاده می نماید. در صورتی که تعداد بسته های گم شده از حد آستانه بیشتر شود٬ یک بسته کاوشگر به بسته های داده اضافه می شود که از تعدادی دیگر از گره ها علاوه بر مقصد درخواست می نماید تا به کاوشگر پاسخ دهد. نحوه جستجوی مسیر یک به صورت گام به گام روی بازه های مسیر است که ابتدا از گره میانی مسیر شروع می گردد و سپس به صورت مرحله بهمرحله و با نصف کردن بازه ای که به نظر می رسد ایراد از آن باشد اقدام به یافتن اتصال مورد نظر می نماید. بدین ترتیب دو سر بازه به سمت گره خودخواه همگرا می شود.

شکل 2-2. برسی مسیر معیوب به کمک بسته کاوشگر[18]

شکل 2-2.نمونه ای از فرایند بررسی مسیر به کمک بسته های کاوشگر را نشان می دهد. در این شکل

گره 12 گره خودخواه می باشد که همه بسته ها را حذف نموده و عبور نمی دهد.

مهمترین نقطه ضعف این روش آن است که در صورتی که گره خودخواه بسته ها را بررسی نماید و بسته های کاوشگر و پاسخ آنها را عبور دهد این روش موفقیت آمیز نخواهد بود.

به منظور حل این مشکل کارگل و دیگران [32] روشی مشابه ارائه دادند که به کاوش تکراری موسوم است. در این روش به جای لیستی از گره ها تنها از یک گره درخواست می شود که پاسخ دهد و ID گره مزبور به صورت رمز شده با کلید آن در یک فیلد بسته ها قرار می گیرد٬ ب این ترتیب٬ در صورتی که کاوشگری وجود نداشته باشد هم این فیلد یک عدد تصادفی در خود دارد و لذا گره های بدخواه قادر نخواهند بود بسته های کاوشگر را از بسته های معمولی تشخیص دهند. ایراد کلی این روشها٬ همانطور که در شکل 2-4 دیده می شود٬ این است که تنها قادر به مشخص کردن دو سر لینکی که اطلاعات از آن عبور نمی کند می باشند و نمی توانند گره خودخواه را به طور دقیق مشخص کنند. برای حل این مشکل نیز کارگل و دیگران راه حلی به نام ابهام زدائی ارائه داده اند که در آن با فرض اینکه لینک بین  (Ii,Ii+1) معیوب تشخیص داده شده است٬ از گره Ii1 درخواست  می گردد که آیا می تواند از طرق شنود تشخیص دهد که آیا گره Ii بسته ها را ارسال می نماید یا خیر. به هر حال راه حل اخیر نیز مبتلا به نقاط ضعف  روشهای مبتنی بر سگ نگهبان است.

2 -4 -3- روشهای مقابله با رفتار خودخواهانه

روش هایی که تا اینجا مورد بررسی قرار گرفت متمرکز بر مسئله کشف رفتار خودخواهانه و شناسائی گره های خودخواه بود و به عبارت دیگر روشی برای مقابله با این رفتار در صورت بروز آن به شمار نمی رفت. در این بخش روش هایی را بررسی خواهیم کرد که به انحناء مختلف سعی در جلوگیری از بروز این رفتارها میکنند و یا به عبارتی روش های پیشگیری محسوب می شوند. اصول این روش ها بر چند پایه اساسی است: ایجاد انگیزش برای گره ها به منظور شرکت در انتقال صحیح بسته ها در شبکه و همکاری با سایر گره ها و بکارگیری روشی برای جلوگیری از گم شدن بسته ها حتی در شرایطی که گره ها ممکن است رفتار خودخواهانه از خود نشان دهند. در ادامه به بررسی روشهای مطرح در این زمینه خواهیم پرداخت:

2-4-3-1  ناگلت ها یا نقدینگی مجازی

در این روش که توسط باتیان و هاباکس 10]٬11٬ [28برمبنای برپایی یک مدل اقتصاد محور برای ایجاد انگیزه در گره ها برای همکاری ایجاد شده است٬ مبنای عملیات مفهومی به نام نقدینگی مجزی یا ناگلت بوده و عملیات هزینه گرفتن / جایزه دادن و مصرف کردن و ذخیره کردن سرویس می باشد.

به طور کلی چنین قالب کاری می تواند برای هر سرویسی در شبکه بکار گرفته شود. در این قالب موجوداتی که خدمات دریافت می دارند در ازای خدمات هزینه دریافت می کنند که این هزینه به صورت نقدینگی مجازی بین دو طرف تبادل می گردد. چنین قالبی منجر به تشویق گره ها برای بدست آوردن ناگلت از طریق ارائه خدمات به دیگران شده و علاوه بر آن استفاده از منابع شبکه را نیز بهینه تر می سازد چرا که گره ها لازم است برای استفاده از منابع هزینه بپردازند. در اینجا این قالب به سرویس انتقال بسته ها در شبکه اعمال شده است.

مهم ترین سوال در عملی نمودن این مدل نحوه پیاده سازی ناگلت ها به نحوی است که گره ها نتوانند آنها را تغییر دهند. راهکاری که نویسندگان در این زمینه پیشنهاد نموده اند استفاده از یک شمارنده می باشد که در یک سیستم غیرقابل نفوذ به صورت یک مازول سخت افزار امنیتی (HSM) نگهداری شده و تنها در صورتی که عملیات درست انجام شود مقدار آن تغییر می نمید. این پیشنهاد علاوه بر اینکه پیچیدگیهای زیادی به سیستم اضافه می نماید٬ به نظر روش مناسبی برای پیاده سازی نمی باشد. از سوی دیگر از مزایای این راهکار می توان به طور کلی به چند مورد اشاره نمود: اولا از آنجا که رفتار خودخواهانه منجر به اتمام ذخیره ناگلت های گره خودخواه می شود٬ این گره قادر نخواهد بود که بسته های خود را انتقال دهد. مزیت دوم آن است که تمام شدن ناگلت های یک گره موجب خارج شدن دائمی او از شبکه نخواهد شد چرا که هنوز می تواند درخواست دیگر گره ها را برای انتقال بسته دریافت نموده و بدین ترتیب ناگلت بدست آورد.

مهمترین اشکال این روش این است که گره های خوش رفتاری که به دلیل قرار گرفتن در محل های خاص همبندی درخواست های زیادی برای انتقال بسته ندارند٬ علیرغم رفتار مناسب ذخیره ناگلت خود را به سبب نداشتن درخواست برای انتقال از دست خواهند داد.

2-4-3-2 توزیع تفرقی اطلاعات

به طور کلی٬ ایده بکارگیری مسیرهای متعدد برای انتقال اطلاعات در شبکه به منظور بهبود امنیت و قابلیت اطمینان انتقال شاید برای اولین بار به طور جدی توسط رابین [59] ارائه شد. البته آقای رابین ایده خود را به طور ابتدائی و در زمینه مسیریابی در فوق مکعب ها و چند پردازنده ای ها مطرح نموده است چرا که در آن زمان هنوز شبکه های بی سیم با خصوصیاتی که امروزه آنها را می شناسیم وجود نداشته اند.[61]

پس از ظهور شبکه های اقتضائی بی سیم روش های مشابهی در این شبکه ها و بر مبنای این ایده مطرح شده است که از نمونه های آن می توان به [56]٬[52]٬[39]٬[34]  اشاره نمود. ایده اصلی در این روش بالا بردن افزونگی اطلاعات ارسالی به کمک کدینگ و ارسال اطلاعات کد شده بر مسیرهای متفاوت است به نحوی که انتقال جزئی نیز می تواند منجر به انتقال موفق اطلاعات اصلی شود و بدین ترتیب اگر چه تعدادی گره خودخواه در شبکه وجود داشته و اتفاقا ممکن است در مسیر اطلاعات قرار گیرند٬ لیکن به دلیل اینکه اطلاعات از مسیرهای دیگر نیز ارسال می شود٬ حذف شدن برخی از بسته ها به دلیل رفتارهای خودخواهانه گروهی از این گره ها نخواهد توانست در ارسال اطلاعات از مبدأ به مقصد اختلال ایجاد نماید.

بدین منظور معمولا برای ایجاد افزونگی در اطلاعات از کدهایMازN  نظیر کدهای RS استفاده می شود که به کمک آنها می توان اطلاعات را به نحوی گسترش داد که دریافت موفقیت آمیز M بسته از N بسته برای بازسازی اطلاعات مورد نظر کافی باشد.

درجه افزونگی که به نسبت M/Nاطلاق می گردد پهرامتری مهم به شمار میرود چرا که افزایش آن اگرچه از طرفی موجب افزایش قابلیت  اطمینان مسیر می گردد؛ لیکن افزایش این نسبت موجب افزایش تعداد بسته ها در شبکه و بالا رفتن ترافیک اضافی در شبکه خواهد شد. بنابراین یک بده بستان بر مبنای درجه افزونگی بین قابلیت اطمینان و بازده روش بوجود می آید و لازم است در هر شرایطی مقدار بهینه و مناسب محاسبه و انتخاب گردد. اگرچه روش توزیع تفرقی اطلاعات و استفاده از مسیریابی چند مسیری  اقدامی در جهت جلوگیری از رفتار خودخواهانه در شبکه نمی نماید لیکن به کمک افزونگی بکارگرفته شده قابلیت اطمینان ارتباطات را افزایش داده و اثرات رفتار خودخواهانه را مهار می نماید.

این روش از حیث عملکرد بیش از دیگر روش ها به روش پیشنهادی در این پایان نامه شباهت دارد.

جمع بندی مطالب ارائه شده در این زمینه در جدول 2-3 ارائه شده است:

جدول 2-3. جمع بندی روشهای انتقال امن اطلاعات در شبکه های اقتضائی

| راهکار | دسته | خواص | معایب |
| --- | --- | --- | --- |
| بازخورد انتها به انتها | اکتشافی | مقصد پیامی مبنی بر دریافت صحیح به مقصد ارسال می دارد. می تواند مسیرهایی که درآنها گره های بدرفتار حضور دارند را شناسائی نماید. | گره بدرفتار را شناسائی نمی کند. سربار قابل توجه |
| سگ نگهبان | اکتشافی | استفاده از حالت شنود. بسیاری از انواع بدرفتاری ها را شناسائی می نماید. بی سربار در حالتی که همه گره ها خوش رفتار هستند. | در حالتهای زیر موفق با شناسائی رفتارهای بد نمی شود: - بروز تصادم - بدرفتاری به همراه تبانی - در حالتی که از کنترل بهینه توان استفاده شود |
| استراق سمع مبتنی بر فعالیت | اکتشافی | حالت کلی سگ نگهبان٬ بررسی تعداد بیشتری بسته ها در حالت شنود. بازده بالا در شرایط مناسب برای روش سگ نگهبان. | معایب روش سگ نگهبان |
| توافق متقابل ورود در همسایگی | اکتشافی | گره های همسایه بر مبنای عملکرد مشاهده شده به یکدیگر اجازه پیوستن به شبکه را اعطا می نمایند. از روش تسهیم راز استفاده می نماید. | به طور ناعادلانه گره هایی که کمتر از K همسایه دارند از شبکه اخراج می گردند. معایب روش سگ نگهبان |

| CORE | اکتشافی | برمبنای وجهه. تنها وجهه مثبت را در نظر می گیرد. | رفتاربد منتشر نمی شود. معایب روش سگ نگهبان. |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIDANT | اکتشافی | برمبنای وجهه. وجهه منفی را در نظر می گیرد. | معایب روش سگ نگهبان. |
| کاوشگر بازه ای (انشعابی) | اکتشافی | فرمان هایی را در بسته های داده اضافه می نماید. نیازمند بکارگیری بازخورد انتها به انتها است. از رمزنگاری لایه ای استفاده می نماید. | گره های خودخواه می توانند با تغییر رفتار خود در قبال بسته های کاوشگر پنهان شوند. |
| کاوشگرتکراری | اکتشافی | فرمان هایی را در بسته های داده اضافه می نماید. نیازمند بکارگیری بازخورد انتها به انتها است. از رمزنگاری نامتقارن استفاده می نماید. اتصال دارای گره بدرفتار را شناسائی می کند. | گره بدرفتار را شناسائی نمی کند. |
| کاوشگررفع ابهام | اکتشافی | استفاده از کاوشگرتکراری و روش سگ نگهبان برای تشخیص گره بدرفتار. | معایب روش سگ نگهبان. |
| ناگلتها | پیشگیرانه | رویکرد اقتصادی. ایجاد انگیزش برای گره ها برای همکاری. اجبار گره ها برای استفاده بهینه از منابع شبکه. اجازه دادن به گره ها برای بازگشت در صورت اصلاح رفتار. | گره های خوش رفتار که در مکان مناسبی قرار ندارند از شبکه طرد خواهند شد. |
| توزیع تفرقی اطلاعات | پیشگیرانه | نیازمند مسیریابی چند مسیری. اثرات بدرفتاری را کاهش می دهد. قابلیت اطمینان ارتباطات را افزایش می دهد. | نه بدرفتاری را کشف و نه از آنها جلوگیری می نماید. |

2-5- جمع بندی

در این فصل پس از گذری کوتاه بر خواص چالش برانگیز شبکه های اقتضائی بی سیم از دیدگاه امنیت مسیریابی و انتقال داده٬ به معرفی نیازمندی های امنیتی در این شبکه ها و طبقه بندی کلی تهدیدهای امنیتی در این شبکه ها پرداختیم. پس از آن در دو بخش مجزا امنیت مسیریابی و امنیت انتقال داده را در  دشبکه های اقتضائی با مرور اهم روش های پیشنهادی تا کنون مورد بررسی قرار دادیم.

فصل سوم

انتقال داده امن و قابل اطمینان در سبکه های اقتضائی

3 ـ 1ـ مسیریابی چند مسیری امن

در این بخش  به معرفی کامل روش پیشنهادی به منظور کشف مسیرهای متعدد  بین مبدأ و مقصد پرداخته و نحوه تشکیل کانال چند مسیری امن را بین مبدأ شرح می دهیم . به کمک این روش مسیریابی که از مشتقات چند مسیری الگوریتم DSR به شمار می رود یک مجموعه مسیر بین مبدأ و مقصد به همراه یک کلید مشتری بین آنها شکل می گیرد.

مهم ترین هدف  در اینجا کمینه نمودن سربار تأسیس کلید بین مبدآ و مقصد از یک سو و کاهش احتمال نفوذ عناصر بدخواه به ارتباط می باشد. کلید مزبور  د بخش انتقال داده به عنوان کلید منبع برای رمزنگاری ارتباط و همچنین بررسی یکپارچگی محتوای بسته های دریافتی بکار گفته می شود.

3ـ 1ـ 1ـ ایده مسیریابی بر مبنای مبدأ

اولین بار ایده مسیریابی مبتنی بر مبدا در شبکه های اقتضائی توسط جانسون و مالتز در سال 1996 و در الگوریتم مسیریابی DSR [30] مطرح شد . ایده اصلی این روش  به این صورت است که در ه بسته مسیر  به صورت لیستی از آدرس ها توسط مبدا مشخص می گردد و گره های مبانی به مجرد دریافت بسته در صورتی که  عضو مسیر باشند . بسته را به گره بعدی که در لیست ادرس ها آمده است ارسال می نمایند . بدین ترتیب مسیر به صورت مشخص  توسط مبدأ تعیین شده و گره های میانی تنها وظیفه پیش راندن بسته ها را به عهده داند که این مسئله یکی از مهم ترین مزایای DSR  به شمار می رود .  علاوه بر آن خصوصاً از دیدگاه امنیتی آگاهی  مبدأ از کل مسیر ، که قدرت انتخاب مسیرهای فاقد گره مشترک ا به آن می دهد ، از نقاط قوت این  روش محسوب می شود.  در برابر این ، وجود تمام مسرهای در سرآیند بسته های داده ، خصوصاً در شرایطی که مسیر طولانی باشد سربار قابل ملاحظه ای به شبکه تحمیل می نماید.

در مسیریابی مبتنی بر مبدأ ، فرایند کشف مسیر بدین صورت است که در صورتی که مبدأ مسیری به مقصد نداشته باشد ، ابتدا یک بسته درخواست مسیر ( PREQ ) شامل آدرس مبدأ ، آدرس مقصد و یک عدد تصادفی به  عنوان ID درخواست به تمامی همسایه های خود ارسال می نماید ( در واقع با توجه ه همه پخشی بودن  کانال بی سیم ، بسته درخواست از طریق همه پخشی ارسال می گردد ) . هریک از همسایه ها نیز ابتدا آدرس خود را به بسته درخواست اضافه نموده و سپس مجدداً بسته PREQرا از طریق همه پخشی ارسال می نماید. این عمل ادامه پیدا می کند تا مقصد بسته PREQرا دریافت نموده و با توجه به  لیست آدرس هایی که در PREQ جمع شده است با فرض اینکه ارتباطات دو طرفه هستند ، مسیربازگشت به مبدأ را بدست می آورد . سپس یک بسته پاسخ به مسیر (PREP) تولید می نماید که در آن مسیر به صورت لیستی از آدرس ها در آن مشخص می کند. در صورتی  که ارتباطات را در دوطرفه فرض نکنیم لازم است فرایند مشابهی این بار از مقصد به مبدأ انجام شود. به منظور جلوگیری از ایجاد حلقه د مسیرهای تشکیل شده ، در صورتی که یک گره میانی آدرس خود را در لیست آدرس های جمع شده در بسته PREQ مشاهده کند از دوباره ارسال همه پخشی خودداری می نماید. علاوه بر آن در حالت تک مسیری و به منظور جلوگیری از گسترش انفجاری بسته های PREQبی خاصیت در شبکه هر گره میانی تنها اولین بار بسته PREQ را ارسال می نماید و با اضافه نمود IDبسته درخواست  به لیست بسته های مشاهده شده از همه پخشی مجدد آن خودداری می نماید. هر گره مسیرهای کشف شده را در نهانگاه مسیر نگهداری می کند و پچس از مدتی آنها را از این نهانگاه حذف می کند. علاوه بر این اگر یکی از گره های شبکه اشکالی در مسیر کشف کند( مثلاً مطلع گردد که دو گره متوالی در مسیر ، دیگر در همسایگی یکدیگر قرار ندارند) ، مراتب را به صورت یک بسته اشکال در مسیر (PREP)  به اطلاع کلیه گره هایی که مسیر مزبور از آنها می گذرد و همچنین مبدأ و مقصد می رساند و بدین ترتیب گره های مزبور مسیر نامعتبر را از نهانگاه مسیر خود حذف می نمایند. علاوه بر آن در نسخه های بهینه شده این الگوریتم مسیریابی ، در صورتی که یکی از گره های میانی مسیری به مقصد در نهانگاه مسیرهای  خود داشته باشد ، به جای پش راندن بسته PREQ  یک بسته PREP تولید کرده و مابقی مسیر تا مقصد را از مسیری که در نهانگاه خود دارد  اضافه می کند.

به هر حال ایده اصلی مسیریابی مبتنی بر مبدأ تعیین دقیق مسیر در مبدأ و اضافه کردن آن به هر بسته داده می باشد. مهم ترین خاصیت این ایده که مربوط به مبحث اخیر می باشد این است که مبدأ توانائی کنترل مسیرهای طی شده توسط بسته را دارد.

3 ـ 1 ـ 2 ـ مسیریابی مبتنی بر مبدأ چند مسیری

همانطور که در فصول پیشین  اشاره شد ، به دلیل افزونگی ارتباطی ذاتی در شبکه های اقتضائی بی سیم ، معمولاً در این شبکه ها مسیرهای متعددی بین مبدأ و مقصد موجود می باشد. با توجه به روش مسیریابی مبتنی بر مبدأ که در بخش قبل شرح داده شد ، این ایده به سادگی قابل تعمیم به حالت چند مسیری می باشد. در واقع ، در صورتی که مقصد پس از دریافت اولین بسته PREQ  و تشکیل اولین مسیر ( و طبیعتاٌ کوتاه ترین مسیر از حیث تأخیر ) دیگر بسته های PREQ  را نیز مورد ملاحضه قرار دهد ، گاه می تواند چند مسیر موازی مبدأ بدست آورد. ضمناً با توجه به اینکه گره های میانی تنها یکبار بسته های مربوط به یک PREQ   را پیش می رانند ، واضح است که مسیرهای بدست آمده فاقد گره مشترک خواهند بود. از طرف دیگر ، الگوریتم DSR سنتی توانائی کشف بهترین مسیرهای موازی را چه از حیث تعداد و چه از حیث کوتاه ترین مسیرها ندارد چرا که مکانیزم کنترل انتشار بسته های PREQ   موجب می گردد تا این بسته ها تمامی مسیرهای ممکن به مقصد را نپیمایند.

به منظور بدست آوردن مسیرهای متعدد به کمک ایده مسیریابی ، اولین و ساده ترین راه عبارت است از انتشار همه بسته های PREQ و حذف نکردن آنها در گره های میانی . به این ترتیب گره مقصد تعداد زیادی PREQ  که از مسیرهای  متعدد به آن رسیده اند دریافت خواهدکرد. در برخورد با تعداد زیادی از مسیرهای پیدا شده ، ساده ترین راه حل مرتب کردن مسیرهای متعدد بر مبنای طول آنها و سپس انتخاب کوتاه هترین مسیرها ( تعداد موردنیاز ) می باشد. در این روش ، یافتن مسیرهایی که فاقد مشترک نیز باشند بسیار ساده می باشد. با انتخاب شدن هر مسیر از لیست مرتب شده مسیرهای مورد بررسی و افزوده شدن آن به دسته مسیرهای موردنظر ، تمامی مسیرهایی که گرهی مشترک با مسیر مزبور دارند از لیست مسیرهای مورد بررسی حذف می شوند. بدین ترتیب لیستی از مسیرهای متعدد باقی خواهد ماند که فاقد گره مشترک هستند.

چنین روشی در عین حال نمی تواند بیشترین تعداد مسیرها را بدست دهد [ 56 ] و برای بدست آوردن ماکزیمم تعداد مسیرهای موازی لازم است گراف شبکه مورد بررسی قرار گرفته و به کمک الگوریتم های حذف تقاطع مسیرهای موازی بدست آیند[1]. به عنوان مثال در شکل 4 ـ 1 می توان مشاهده کرد که در حقیقت دو مسیر موازی وجود دارد لیکن با استفاده از الگوریتم ساده ای که در بالا توضیح داده شد تنها یک مسیر قابل کشف است .

با استفاده از بسته های PREQ دریافتی همبندی بخش از شبکه که قابلیت انتقال بسته ها را بین مبدأ و مقصد ممکن می سازد توسط مقصد قابل بازسازی می باشد چرا که مسیرهای مختلف در بردارنده اتصالات همبندی شبکه هستند . با توجه  به این امر مقصد می تواند گراف شبکه را بازسازی موده و مسیرهای متعدد بین مبدأ و مقصد را بدست آورد. در عین حال در اغلب موارد تعداد مسیرهای موازی یافت شده بیش از یکی دو مورد با هم متفاوت نبوده و علاوه بر آن ممکن است هرچند تعداد آنها بیشتر باشد ، از نظر عملکرد ضعیف تر عمل نمایند و لذا ما در اینجا از یک الگوریتم ساده استفاده می نمائیم . الگوریتم مورد استفاده ما در این بخش بر پایه توسعه الگوریتم کوتاه ترین مسیر عمل می نماید به این صورت که پس از بازسازی همبندی شبکه بدست آمده از بسته PREQ ، با استفاده از الگوریتم کوتاه ترین مسیر ، اولین مسیر بین مبدأ و مقصد استخراج می گردد، سپس با حذف گره های این مسیر ( به جز مبدأ و مقصد ) از همبندی شبکه ، مجدداً کوتاه ترین مسیر محاسبه می گدد و این فرایند تا جائیکه دیگر مسیری بین مبدأ و مقصد وجود نداشته باشد ادامه خواهد یافت .

ضمناً در فاز انتشار بستهPREQ به منظور جلوگیری از تولید و انتشار بسته های PREQ   اضافی هر گروه لیستی از بسته های PREQ   که به پیش رانده است به همراه طول مسیر جمع شده در آنها را به ازای هریک از همسایه های خود نگهداری می کند و تنها در صورتی بسته PREQ را به پیش خواهد راند که یا تا بحال از همسایه مزبور PREQ دریافت نکرده و یا طول مسیر PREQ   اخیر کمتر از طول مسیر آخرین PREQ   پیش رانده شده به ازای همسایه مزبور باشد.

لازم به ذکر است که در اینجا هیچ یک از همسایه های میانی از نهانگاه مسیر خود به بسته های PREQ   پاسخ نمی دهد.

بدین ترتیب مقصد پس از مدتی مشخص  از دریافت اولین بسته PREQ از مبدأ مشخص 
( و ID مشخص ) اقدام به تشکیل نمایش بدست آمده از همبندی شبکه بین خود و مبدأ می نماید. با فرض ارتباطات دو طرفه ، مقصد به سادگی مجموعه مسیرها را بین مبدأ و مقصد بدست می آورد و به کمک بسته PREP   از طریق تمامی مسیرهای بدست آمده برای مبدأ ارسال می نماید.

در الگوریتم حاضر تنها مسئله موردنظر بهینگی طول مسیرها است و مسئله امنیت در درجه دوم قرار دارد ، لیکن در صورتی که اطلاعاتی از سطح امنیت و اطمینان به گره های میانی در دست باشد می توان به کمک این روش مسیرهای امن تر را از مسیرهای غیر امن تشخیص داده و مسیرها را با معیار امنیت انتخاب نمود.

در این الگوریتم بهبود یافته از نظر امنیتی با در نظر گرفتن یک سطح امنیت به صورت 1-u1OEU1E1 برای هر گره ، به منظور یافتن امن ترین مسیرها از الگوریتم کوتاه ترین مسیر ( دایکسترا)

به صورت وزندار استفاده می کنیم . برای تبدیل سطوح امنیتی گره ها به یک متریک جمع شونده برای استفاده در الگوریتم دایکسترا نیز سطح امن بودن یک ارتباط بین گره i و گره j ( Uij ) را به صورت زیر تعریف می نماییم .

(3 ـ 1)

Uij= loguiuj = 12log (uiuj)

سپس به کمک الگوریتم دایکسترا کم وزن ترین ( کوتاه ترین ) مسیرهای بدون گره مشترک  را همانند روشی که در بالا توضیح  داده شد بدست می آوریم .

تنها نکته ای که در اینجا باقی می ماند نحوه استخراج سطوح امنیتی می باشد که می توان به آنها به عنوان مفروض مسئله نگاه کرد یا به کمک روش هایی مشابه آنچه  در بخش های قبل توضیح داده شد ، تا حدی  تخمین زد . راه سوم برای تخمین زدن سطوح امنیتی  در نظر گرفتن نوع گره و شرایط مکانی آن می باشد. مثلاً در شبکه هایی که در میدان جنگ بکار گفته می شوند با  توجه به اینکه گره هایی که به خطر مقدم یا مکانهای درگیری نزدیکتر هستند بیشتر در معرض گرفتار شدن توسط دشمن می باشند ، می توان سطح امنیتی گره را بر مبنای فاصله آن از خط مقدم تعریف نمود.

بکارگیری روش وزن دهی فوق مشابه روش مورد استفاده در [39 ] می باشد. البته در روش مزبور ، الگوریتم انتخاب مسیر تا حدی متفاوت بوده و بر مبنای بهینه سازی ترکیباتی  عمل می نماید . خلاصه ای از این روش در بخش کارهای مرتبط در انتهای فصل خواهد آمد.

3 ـ 1 ـ 3 ـ ایجاد کانال امن به کمک مسیریابی  چند مسیری مبتنی بر مبدأ

کانال امن به یک کانال ارتباطی گفته می شود که حداقل بتواند محرمانگی و یکپارچگی اطلاعات را تضمین نماید. در روش پیشنهادی ، امنیت کانال به کمک رمزنگاری توسط کلید مشترک یا رمزنگاری متقارن تامین می شود . مهم ترین دلیل بکارگیری رمزنگاری با کلید مشترک به جای رمزنگاری با کلید عمومی تفاوت قابل توجه نیازهای محاسباتی  این دو روش از یک سو و بهبود امنیت به دلیل استفاده از انتقال چند مسیری از سوی دیگر ( و عدم نیاز به امنیت در حد کلید عمومی ) می باشد. بحث در مورد نحوه تاسیس کلید مشترک و توزیع کلید در ادامه می اید.

بنابراین برای ایجاد امن تنها لازم است که یک کلید مشترک بین مبدأ و مقصد تشکیل گردد. در صورتی که یک پیوند امنیتی بین مبدأ و مقصد برقرار بوده و در واقع اطلاعات مشترک ( راز ) محرمانه ای بین آن دو وجود داشته باشد ، می توان این راز را به  عنوان یکی از مواد تولید کلید کمک گرفته و کلید را از این راز  استخاج نمود . اینجا فرض می کنیم که چنین رازی بین مبدأ و مقصد وجود ندارد چرا که معمولاً صحت چنین فرضی که منجر به وجوب وجود داشتن یک سیستم مدیریت کلید و در دسترس بودن آن برای  تک تک اعضای شبکه می شود که هرچند در ادبیات پیشنهاد شده است [ 22 ، 27 ، 37 ] لیکن در شبکه های اقتضائی تا حد زیادی دور از واقعیت است . البته خصوصاً در شبکه های حسگر روش هایی نیز بر مبنای پیش توزیع کلید مطرح شده است [ 50 ] ، لیکن بکارگیری چنین روش هایی نیازمند یک سیستم مدیریت کلیدها از یک سو و مکانیزمی برای پیش توزیع کلیدها است [ 27] .

در روش پیشنهادی در این پایان نامه دو حالت اساسی در نظر گرفته می شود:

1 ـ هیچ گونه سیستم مدیریت کلید وتشخیص هویت در شبکه وجود ندارد و در این حالت هدف تاسیس یک کلید مشترک بین مبدأ و مقصد است .

2 ـ یک زیر ساخت کلید عمومی ( PKL) مستقل از شبکه اقتضائی وجود دارد که برای هر گره عضو شبکه یک شناسنامه صادر نموده است ، لیکن دسترسی به مرکز صدور گواهی ( CA ) به صورت همبستگی وجود ندارد و هر گره تنها توانائی ارزیابی اعتبار گواهی های گره های عضو شبکه را از طریق بررسی صحت امضاء ، CA روی گواهی گر ، مزبور را خواهد داشت . ضمنآً گواهی ها به طور خاص بیان کننده تناظر آدرس و کلید عمومی دارنده آن می باشند.

در حالت اول ، به منظور تاسیس کلید مشترک از ایده الگوریتم تاسیس کلید دیقی هلمن 
( DH ) [ 15 ، 45 ، 65 ] بهره می گیریم . بر مبنای این الگوریتم ، هریک از طرفین که یک عدد تصادفی و یک پایه مشترک که لازم است یک عدد اول بزگ باشد ولی لازم نیست مخفی باشد اختیار می نمایند. اگر این اعداد تصادفی انتخاب شده توسط مبدأ و مقصد را به ترتیب A و B نامیده و پایه مشترک را نیزG بنامیم ، الگوریتم تأسیس کنید دیفی ـ هلمن به صورت زیر بیان می شود ( تمامی محاسبات در هم نشینی G انجام می پذیرد:

گام اول : مبدأ  A=GA  را محاسبه نموده و زوج ( A,G) را از طریق کانال غیر امن برای مقصد ارسال می نماید.

گام دوم : مقصد نیز B=GB  را از طریق کانال غیر امن برای مبدأ ارسال می نماید.

گام سوم : مبدأ A ( B ) = KAB  را محاسبه می نمایند. از آنجا که  KAB=(GB)A=(GA)B=KAB=K=GAB، لذا در این گام مبدأ و مقصد به کلید مشترک دست یافته اند.

هرچند مقاومت الگوریتم DH در برابر حملات غیر فعال بسیار عالی می باشد، این الگوریتم در برابر حمله مرد میانی ( MITM ) کاملاً آسیب پذیر است . در صورتی که حمله کننده بتواند در میان ارتباط قرار گرفته و پیام های تبادل شده را تغییر دهد می تواند خود را در کانال درج نموده و کنترل کانال امن را در دست گیرد. در حمله MITM مهاجم که توانائی تغییر و حذف تمامی پیام ها از مبدأ به مقصد را دارد ، پس از دریافت پیام شامل A, را با T,=GT جایگزین می نماید . سپس پیام مربوطه را برای مقصدارسال می نماید.

در برگشت نیز به مجرد دریافت پیام پاسخ که شامل B, است ، B, را با T, تعویض نموده و پیام مزبور را به مبدأ ارسال می دارد . بدین ترتیب در مبدأ کلید KAT و در مقصد KTB تشکیل می گردد و مهاجم که دارای هر  دو این کلیدها است . خود را در کانال امن درج نموده و توانائی کنترل تمامی پیام ها و آگاهی از محتوای آنها و حتی تغییر آنها را خواهد داشت . آسیب پذیری نسبت به MITM در واقع مهم ترین آسیب پذیری الگوریتم DH می باشد. بدین منظور تنها لازم است که حمله کننده پیام ها را به نحوی تغییر دهد که با هریک از طرفین ، یک کانال امن تشکیل دهد. یک نتیجه مستقیم از بحث فوق آن است که بکارگیری الگوریتم DH به صورت معمول در شبکه های اقتضائی به هیچ وجه ممکن نمی باشد چرا که هریک از گره های میانی می تواند خود را در کانال امن درج نماید.

در روش پیشنههادی برای غلبه بر این کاستی از یک سو و کمینه نمودن سربار پروتکل تأسیس کلید از سوی دیگر و با استفاده از وجود مسیرهای متفاوت بین مبدأ و مقصد الگوریتم DHرا به صورت چندمسیری تغییر می دهیم . در واقع همانطور که خواهیم دید، اولاً با همزمان کردن فرایند مسیریابی و تاسیس کانال امن سربار ترافیکی و مهم تر از آن تأخیر ناشی از گام تأسیس کانال امن را از بین می بریم ؛ ثانیاً به کمک این روش تخمینی از امنیت و قابلیت اطمینان مسیرها بدست خواهیم آورد.

روش ارائه شده که در اینجا از آن به DSR چند مسیری امن ( SMP-DSR )  یاد می کنیم . به این صورت عمل  می کند : ابتدا مبدأ عدد تصادفی A و پایه G که یک عدد اول بزگ می باشد را انتخاب نموده از روی آنها A,=GA را محاسبه می نماید.م سپس همانند DSR چند مسیری یک بسته A, = ID و G  می باشد. به عبارت دیگر تنها فیلد اضافه شده پارامتر G است . سپس مبدأ بسته PREQ تولید شده را همانند بسته PREQ معمولی از طریق همه بخشی منتشر می سازد. نهایتاً تعدادی بسته PREQ به مقصد می رسد که به کمک آنها مقصد نه تنها توانائی بدست آوردن مسیرهای متعدد را دارد بلکه به کمک رأی اکثریت قادر به تشخیص تغییرات احتمالی در بسته های PREQ رسیده ، خصوصاً تغییر در A, را کشف نماید. به این ترتیب قادر خواهد بود تا تخمینی از امنیت و صحت مسیرهای دریافتی نیز بدست آورد. در پاسخ به این درخواست مقصد ابتدا عدد تصادفی B را انتخاب نموده و سپس با استفاده از پایه ارائه شده توسط  مبدأ K = ( A) B = GAB   , B = GB , (G)  را محاسبه می نماید.

سپس یک بسته PREP همانند DSR چند مسیری تولید نموده و IF آن را برابر B قرار می دهد ، علاوه بر آن مقصد یک آرایه از پرچم ها ( F ) تشکیل می دهد که در آن به ازای هر مسیر کشف شده یک پرچم وجود دارد . پرچم مزبور به ازای مسیرهایی که سالم تشخیص داده شده اند صفر و به ازای مسیرهایی که به نظر ناامن می رسند مقدار یک به خود می گیرد. آرایه مزبور که به طول آن به تعداد مسیرهای کشف شده برحسب بیت است با استفاده از کلید مشترک استخراج شده رمز شده ( K [F]) و به بسته PREP افزوده می گردد . سپس بسته PREP از تمامی مسیرهای موازی کشف شده به سمت مبدأ ارسال می گردد. در نهایت مبدأ به کمک B کلید مشترک ( A (B ) = K) را بازسای نموده و به کمک آن آرایه پرچم ها را رمزگشائی می نماید و می تواند با تقریب خوبی صحت فرض اولیه در مورد امنیت مسیرهای یافته شده را ارزیابی نماید . شکل 3-4 دیاگرام شماتیکی از الگوریتم چند مسیری شده DH را نمایش می دهد.

واضح است که این روش تشکیل کانال امن هر چند در شراطی اسیب پذیر بوده و تشکیل کانال امن را تضمین نمی کند ، می تواند با احتمال خوبی در این زمینه موفق عمل نماید. بحث در مورد امنیت ، آسیب پذیری ها و احتمال موفقیت این روش را در انتهای بخش اخیر خوناهیم داشت . بدین ترتیب با حداقل سربار که تنها عبارت است از افزودن یک فیلد پایه به  بسته درخواست و یک فیلد پرچم ها به بسته پاسخ و سربار زمانی محاسبه کلیدها ( که حداقل زمان موردنیاز می باشد) و بدون افزایش گام اضافی در پروتکل مسیریابی و همچنین بدون تغییر اساسی در الگوریتم مسیریابی اولیه آن را به یک الگوریتم تشکیل یک مجموعه کانال ارتباطی امن متشکل از مجموعه ای از مسیرهای و یک کلید مشترک تبدیل نمودیم . در عین حال لازم است توجه شود که سربار محاسباتی الگوریتم DHمعادل دیگر الگوریتم های کلید عمومی است ، لیکن از آنجا که این الگوریتم تنها یک بار و آن همدر زمان تاسیس کلید بکار گرفته می شود و بقیه عملیات رمزنگاری به صورت متقارن انجام می پذیرد، عملاً سربار محاسباتی تحمیل شده به گروه  ها در برابر امنیت بدست آمده اندک است.

در اینجا ذکر دو نکته در مورد این روش خالی از فایده نیست : نکته اول اینکه بدون وجود A, و در مسیریابی چند مسیری معمول اصولاً مسیرهای ناصحیح یا مسیرهایی که گروه  های خرابکار روی آنها قرار دارند غیرقابل شناسائی هستند و در واقع تخمین سطح امنیت مسیرهای بدستآمده یک امتیاز جانبی برای این روش محسوب می گردد ( وطبیعتاً هدفاصلی نبوده و نتایج نیز کاملاً قطعی نمی باشد) نکته دوم در این روش آن است که با توجه به اینکه هر گروه  میانی پس از پیش راندن اولین بسته PREQ به ازای هر همسایه تنها بسته هایPREQ  با طول مسیر کوتاه تر را برای همسایه مزبور انتقال می دهد ، گروه  های بدخواه در تولید و انتشار PREQ های نادرست دچار محدودیت خواهند شد و لذا صرفاً با یک جمله سیل آسا توانائی بدست آورد اکثریت را در مقصد نخواهند داشت . بحث بیشتر در مورد آسیب های این پروتکل تشکیل کانال را به تفصیل در ادامه خواهیم داشت.

در فرض دوم ، عملکرد اطمینان از امنیت مسیر تا حد زیادی ساده تر می باشدچرا که گروه  مبدأ می تواند بسته همانند فرض اول بسته PREQ  را به همراه پایه و عدد تصادفی تولید نموده و به کمک کلید عمومی خود امضاء نماید ، همچنین گواهی خود را به بسته PREP  الصاق نماید . بدین ترتیب گروه  مقصد خواهد توانست صدور بسته از آدرس مبدأ را درستی سنجی نماید. در پاسخ نیز امضاء نمودن توسط کلید عمومی مقصد رمزنگاری کل بسته PREPبه کمک کلید عمومی مبدأ و الصاق گواهی مقصد به همراه بسته PREPمی تواند به مبدأ اطمینان دهد که بسته PREP از مقصد مورد نظر ارسال شده است . به عبارت دیگر بهره گیری از زیر ساخت کلید عمومی ، هرچند به صورت نیمه بر خط ، در کنار سربارهای مربوطه ، امکان تصدیق اصالت متقابل را برای طرفین فراهم می آورد.

در واقع برای وجود چنین زیرساختی لازم نیست که حتی همه گروه  ها عضو این زیر ساخت باشند، بلکه تنها گروهی که نیازمند ارتباط مستقیم و با سطح امنیت بالاتر با یکدیگر هستند لازم است در زیرساخت کلید عمومی مزبور  عضویت داشته و دارای گواهی معتبر باشند. از دیگر مزایای روش دوم توانائی عملکرد همزمان با روش اول و در واقع دو کلاس امنیتی متفاوت قابل استفاده به طور همزمان می باشد. به عنوان مقال در یک شبکه نظامی متشکل از سربازهای معمولی و افسرها ، می توان کلاس ارتباطات امن مختص سربازان را از نوع اول وافسران را به کلاس مبتنی بر روش دوم که امن تر است اختصاص داد . در این صورت ، ارتباط بین افسران و سربازان نیز از کلاس اول پیرو.ی خواهد نمود. ضمناً در روش دوم واضح است که چند زیرساخت مدیریت کلید قاردند به طور همزمان در شبکه عمل کند چرا که برای برقراری ارتباط امن تر مبتنی بر روش دوم ، تنها داشتن گواهی از یک مرکز گواهی واحد کافیست و رد صورت عدم وجود این اشتراک ، روش اول بهعنوان سطح پایه برای تامین امنیت برای همگان  قابل دسترسی می باشد. به کمک این قابلیت می توان به سهولت هم دسته بندی سلسله مراتبی و هم حوزه ای را در زمینه برقراری ارتباط در شبکه اقتضائی پیاده سازی نمود. به عنوان مثال می توان کلاسهای متعددی افسر در نظر گرفت و بر مبنای عضویت  این افسران در کلاس های مختلف به هریک از آنها گواهی متناظر داد. این کلاس های متفاوت می توانند به طور سلسله مراتبی یا عمودی ( مثلاً بر مبنای درجه ) یا به طور حوزه ای یا افقی ( مثلاً بر مبنای هنگ ، گردان یا تخصص )تشکیل داده شوند.

نکته ای که در بطن  مدل  ارائه شده در روش دوم است و در واقع بیانگر وجود یک پیوند امنیتی غیر مستقیم بین افرادی است که از یک مرکز گواهی مشترک دارای گواهی می باشند. به این صورت که هریک صاحبان گواهی یک پیوند امنیتی با مرکز صدور گواهی داشته و صادق بودن خاصیت تراگذاری در این رابطه ایجاد یک رابطه بین این اعضا را ممکن ساخته است . لازم به ذکر است که این صورت پیوند امنیتی حتی در شبکه های اقتضائی دور از ذهن نبوده و از آنجا که اعضای کلاس های امنیتی معمولاً براساس وابستگی  و اشتراک در عنصری خاص ( مثلاً عضویت در گروهی خاص ) تعیین می گردد . لذا ارگان فراهم آورنده مشترکات می تواند در زمینه فراهم آورنده زیرساخت کلید عمومی مختص خود( مثلاً زیرساخت کلید ستاد کل نیرو) نیز فعال باشد.

در نهایت به بررسی احتمال موفقیت و امنیت روش های شرح داده شده و در بالا می پردازیم . لیکن پیش از آن ابتدا به شرح مدل گروه  های بدخواه می پردازیم . دو خاصیت اصلی در گروه  های بدخواه ما را در مدل سازی آنها یاری می نماید:

1ـ اول اینکه آیا گروه  های بدخواه فعال هستند یا غیر فعال ، به عبارتی ساده تر آیا بسته هایی که دریافت می کنند تغییر می دهند یا خیر . علاوه بر آن در صورتی که بسته های را تغیر دهند آیا آنها را صرفاً حذف می نمایند یا با هدف مشخصی محتویات آنها را تغییر می دهند.

2 ـ دوم اینکه آیا گره  های بدخواه توانائی تبانی کردن دارند یا تنها می توانند تک تک عمل کنند.

واضح است که ضعیف ترین نوع مهاجمین غیرفعال تنها هستند که تنها می تواندد شنود غیرفعال داشته باشند ، در واقع به کمک رمزنگاری ساده می توان حملات این دسته از مهاجمین را به راحتی خنثی نمود. نوع پیشرفته تر مهاجمین ، مهاجمینی هستند که بسته را حذف می نمایند. در مورد این گروه اینکه تبانی نمایند یا نه تنها می تواندن بر قطع شدن رابط بین مبدأ و مقصد موثر باشد ولی در فاش شدن محتویات و به خطر افتادن محرمانگی ویکپارچگی اثر مستقیم ندارد. مهاجمینی که به صورت منفرد بسته ها را تغییر می دهند معمولاً از دسته پیشین خطرناک ترهستند چرا که در صورتی که روی یک مسیر قرار گیرند کنترل ترافیک مسیر موردنظر در اختیار آنها می باشد و قادر به انجام هرگونه تغییر یا خرابکاری در محتویات بسته ها می باشد. به عنوان مثال اگر در مسیریابی تک مسیری ، فرایند تاسیس کانال امن به کمک الگوریتم DH را در نظر بگیریم ، چنین مهاجمانی می توانند با دستگاری بسته های تاسیس کلید ، به سادگی خود را در کاناتل امن درج نمایند. بدین منظور ، همانطور که توضیح داده شد ، مهاجم به جای انتقال A, از مبدأ  T,=GT

مربوط به خودرا به مقصد ارسال نموده و همین T,  را از طرف مقصد برای مبد نیز ارسال می نماید. بدین ترتیب  به سادگی با برقراری دو کانال ام از مبدأ به خود و از خود به مقصد خود را در کانال امن بین مبدا و مقصد درج می نماید. در برابر چنین مهاجمینی ، مهاجمینی که در کنار تغییر محتوی بسته ها توانائی تبانی کردن نیز دارند از قدرت فوق العاده بیشتری برخوردارند. چنین مهاجمینی در صورتی که بتوانند یک مجموعه برشی در همبندی شبکه را بدست گیرند عملاً کنترل کل ترافیک بین دو سمت این مجموعه برشی رادر دست دارند وبه جرأت می توان گفت که هیچ روشی برای تأمین دسترسی پذیری ارتباط در بین دو طرف این مجموعه برشی وجود نخواهد داشت . ضمناً فرض می کنیم که مبدأ و مقصد هیچ یک جزء گروه های مهاجم نمی باشند.

در بررسی امنیت روش اول با توجه به استفاده از روش چند مسیری و در صورتی که حداقل دو یا یک مسیر سالم ( مسیری که هیچ گروه  مهاجمی روی آن قرار ندارد ) بین مبدأ و مقصد وجود داشته باشد همه انواع مهاجمین جز مهاجمین نوع آخر ( فعال ، تغییر دهنده وتبانی کنده ) نخواهند توانست امنیت مسیریابی را از حیث محرمانگی ، یکپارچگی ودسترسی پذیری به مخاطره بیندازند. در مورد مهاجمین نوع آخر ، این مهاجمین تنها در صورتی خواهند توانست کنترل مسیر را بدست گیرند که بتوانند از مرز رأی اکثریت در مقصد عبور کنند و بسته های PREQ جعلی را به جای PREQ های درست معرفی کنند. در اینجا دو حالت وجود دارد . اگر فرض کنیم که مهاجمین به پروتکل پیش راندن بسته ها عمل می نمایند و بسته PREQ اضافی تولید نمی کنند ، در این صورت مهاجمین باید کنترل حداقل نیمی از مسیرها را بدست آورند در صورتی که شبکه سیار نیز باشد ، به منظور تضمین چنین اکثریتی به طور قاطع درصد قابل توجهی ازاعضای شبکه باید جزء مهاجمین باشند.

شبیه سازی ها نشان می دهند که به طور تقریبی به منظور دست یافتن به چنین سطحی از حمله ، به طور متوسط باید بیش ازنیمی از اعضای شبکه باید مهاجم بوده و با بقیه مهاجمین تبانی نمایند. در صورتی که مهاجمین توانائی تولید PREQ  جعلی متعددی داشته باشند ، می توانند قدرت حمله خود را تشدید نمایند ، لیکن به دلیل اینکه در الگوریتم پیش راندن بسته های PREQ ، هر همسایه  تنها اولین بسته PREQ  را به ازای هر همسایه دیگر انتقال می دهد و انتقال PREQ های بعدی منوسط به کوتاه تر بودن مسیر آنها است ، و از سوی دیگر مسیرهای نادرست به خودی خود در گام بعدی ( انتقال PREP ) عمل نکرده و از گردونه خارج می شوند ، حملات سیل اسای PREQ  به منظور بدست گرفتن کنترل کانال امن چند مسیری عملاً خیلی سود بخش نمی باشد.  در کل می توان گفت که مهم ترین نقطه آسیب پذیری  روش اول زمانی است که یکی از دو انتها توسط مهاجمین محاصره شده باشد. البته واضح است که در چنین شرایطی تظمین امنیت ارتباط عملاً غیرممکن است .

مهم ترین آسیب پذیری روش اول در برابر حملات جعل هویت [ 50] می باشد. در صورتی که یک گروه  بدرفتار بتواند چند آدرس برای خودارائه دهد عملاً خواهد توانست تعدادزیادی مسیرهای فاقد گروه  مشترک را از خود عبور دهد و به این ترتیب تا حد قابل ملاحظه ای بتواند تعداد بسته های PREQ جعلی خود را افزایش دهد. البته دامنه چند حمله ای با توجه به تعداد گروه  های خوب در همسایگی گروه  بدررفتار مزبور مهار می گردد ؛ لیکن بههر حال نظر به عدم حضور یک سیستم تصدیق اصالت ، حملات جعل هویت در این روش اول قابل انجام و تا حدی موثر هستند.

در روش دوم که مبتنی بر گواهی است ، واضح است که تنها مهاجمین فعال ـ تغیر دهنده ـ تبانی کننده توانائی انجام حمله دارند . در این شرایط نیز بکارگیری  گواهی و تسدیق اصالت مبدأ امکان غلبه مهاجمین را حتی در صورتی که اکثریت را نیز در دست داشته باشند از آنها می گیرد .به عبارت دیگر در روش دوم اصولاً شرط ایجاد کانال امن معادل شرط وجود کانال بین مبدأ و مقصد بوده و به این معنی است که اگر مسیری سالم بین مبدأ و مقصد وجود داشته باشد ، این توسط روش ارائه شده به طور امن قابل استفاده خواهد بود. در ضمن با توجه به سیستم مبتنی بر گواهی  عملاً در بخش تأسیس کلید مشترک حمله جعل هویت هر چند در میان راه امکان پذیر است، در مقصد اثر ندارد چرا که در روش دم به کمک  امضای دیجیتال ، PREQ های جعلی قابل تشخیص بودهو تنها PREQ های صحیح مورد استفاده قرار می گیرند.

3 ـ 2 ـ انتقال داده امن و قابل اطمینان

همان طور که در بخش های پیشین آمد ، به منظور برقراری ارتباطات امن در روش پیشنهادی دو جزء اصلی لازم است . جزء اول که مسیریابی کنال امن بود که در بخش پیشین به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفت . جزء دوم که اهم تمرکز ما را در این پایان نامه تشکیل می دهد ، انتقال داده امن و مقاوم نسبت به بدرفتاری با استفاده از کانال امن  ایجاد شده در فاز قبلی می باشد. در روش پیشنهادی در اینجا از ایده توزیع تفرقی اطلاعات افزونگی اطلاعات به کمک کدبندی و استفاده از مسیرهای متعدد در کنار امن سازی تک تک مسیرها و در نهایت یکسیستم بازخورد همزمان در کنار هم استفاده شده است تا در نهیت روشی مقاوم در برابر انواع مختلف بدرفتاری ها و حملات بدست آید.

روش پیشنهاد شده در این زمینه " انتقال داده امن و قابل اطمینان چند مسیری در شبکه های اقتضائی ( SRMP )  " از یک دیدگاه با بکارگیری دو متد ، یک پیش کنشی و دیگری واکنشی سعی در کمینه سازی اثرات بدرفتاری و حملات از یک سو و دیگر چالش های طبیعی شبکه  ازسوی دیگر دارد. بکارگیری افزونگی اطلاعات و استفاده از مسیرهای مختلف در ارسال بسته های داده به صورت پیش کنشی بسیاری از بدرفتاری ها و عدم قطعیت ها را پوشش می دهند. این متد در شرایطی که تعداد گروه های بدرفتار کم باشند بدون هیچ تأخیر اضافی کیفیت و امنیت ارتباط را تضمین می کند. در کنار این روش ، تخمین وضعیت مسیرها و تخصیص بهینه بسته ها به مسیرها به صورت وقفی ، بر مبنای اطلاعات وضعیت مسیر و به کمک حلقه بازخورد بخش واکنشی SRMP را تشکیل داده وبه تغییرات مهم و رفتار متغییر با زمان شبکه پاسخ می دهد. روش واکنشی که به طور خاص در شرایط سخت  نقش موثرتری دارد امنیت انتقال داده و کیفیت و امنیت ارتباط  را تا حد ممکن حفظ می کند.

اهم اجزاء روش " انتقال داده امن و قابل اطمینان چند مسیری " به شرح زیر می باشد:

1 ـ رمزنگاری بسته ها با کلید مشترک و کد بندی  هر بسته رمز شده با روش Reed ( RS) Solomon[60] به n بسته کد که k عدد از آنها برای بازسازی داده اصلی کافی است .

2 ـ معرفی مفهوم " اطلاعات وضعیت مسیر ( PSI ) به عنوان قالب کلی ، تطبیق این مفهوم برای تخمین  امنیت و قابلیت اطمینان مجموعه مسیرها و ارائه یک روش مبتنی بر بازخورد جهت تخمین اطلاعات وضعیت مسیر.

3 ـ اارائه الگوریتم های وفقی متعدد جهت بکارگیری اطلاعات وضعیت مسیر برای تخصیص ( بارگذاری ) بهینه بسته های کد شده به مسیرهای موجود.

با توجه به چالش های مختلفی که در شبکه های اقتضائی وجود دارد ، هرگونه روش برای بهبودامنیت و قابل اطمینان در شبکه های اقتضائی  لازم است نکات مهمی را در این زمینه ملحوظ نماید که مهم ترین آنها پویایی ، متغییر با زمان بودن و خودمختاری گروه ها می باشد. در روش پیشنهادی در این پایان نامه، بر مبنای تجارب

و راهکارهای ارائه شده تاکنون و پس از بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از روش های ارائه شده ، ایده استفاده از مسیرهای متعدد به عنوان ایده پایه انتخاب شد. در زمینه طراحی پروتکل SRMP و به منظرو دستیابی به عملکرد بهینه نکات زیر به عنوان نکات کلیدی و راهنمایی برای طراحی بکار گرفته شد:

- برای کمینه نمودن تداخل مسیرها از یک سو و توانائی  مهاجمین در تاثیرگذاری بر عملکرد از سوی دیگر باید مسیرهای انتخاب شده حتی الامکان فاقد گروه مشترک باشند.

- از آنجا که استفاده از مسیرهای با کیفیت و امنیت پایین تنها موجب افزایش سربار و احیاناً تأخیر می گردند ، تنها زیر مجموعه ای از بهترین مسیرها باید بکار گرفته شود.

- برای کنترل سربار تحمیل شده به شبکه ناشی از بکارگیری مسیرهای متعدد لازم است از الگوریتم های کد بندی بهینه نظیر کدهای RS یا کدهای گوناگونی [3] استفاده نمود. چنین کدهایی در واقع نوعی پیش اصلاح خطا [FEC] ایجاد نموده و عملاً بسیاری از خطاها و آسیب ها را می پوشانند. مهم ترین مزیت این عمل بهبود تأخیر انتها به انتها خواهد بود.

- سیستم  باید بتواند رفتار متفاوت مسیرهای مختلف را تشخیص داده و از هر مسیر به نحو مقتضی استفاده نماید. به عبارت دیگر احتمال خراب شدن و یا گم شدن بسته در مسیرهای مختلف باید متفاوت در نظر گرفته شود.

- در صورتی که گروه های بدرفتار در سیستم موجود نباشند روش پیشنهادی باید به مسیرهای بهینه ( مثلاً از لحاظ طول مسیر بر مبنای  تعداد گام ها ) همگرا شود.

- از آنجا که پویائی شبکه به سبب دلایل طبیعی و رفتار متغییر با زمان گروه های بد رفتار و مهاجمین موجب می گردد تا کیفیت مسیرها در طول زمان تغییر نماید ، روش ارائه شده باید توانائی تعقیب رفتارمسیرهای مختلف را داشته و خود را با شرایط جدید وفق دهد.

- از آنجا که روش های چند مسیری به تنهایی نخواهند توانست محرمانگی اطلاعات را تامین نمایند ، به منظور تامین محرمانگی و یکپارچگی اطلاعات لازم است از رمزنگاری استفاده شود مهم ترین آسیب پذیری روش هایی که از چند مسیری صرف برای تامین محرمانگی استفاده می کنند نظیر SPREAD [39 ، 40 ] آن است که گروه هایی که در نزدیکی مبدأ و مقصد قرار دارند ، حتی اگر روی هیچ یک از مسیرها نباشند ، نیز توانائی شنیدن بسته های کد شده مختلف را دارندو لذا توانائی داده های اصلی را دارند.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این پایان نامه تمرکز اصلی بر شبکه های اقتضائی و بهبود امنیت مسیریابی و انتقال داده در آنها بود.

بدین منظور پس از زمینه سازی در جهت ورود به بحث و بیان مفاهیم پایه امنیت و خواص چالش برانگیز شبکه های اقتضائی٬ مروری کلی بر مبحث امنیت مسیریابی و انتقال داده در شبکه های اقتضائی ارائه شد. در این مرور ابتدا چالش ها و حملات مختلف تشریح شده و در ادامه گزیده ای از راه حل هایی که در این زمینه توسط محققین مختلف ارئه شده است مورد بحث قرار گرفت.

پس از آن روشی جامع شامل دوبخش اساسی مسیریابی و تشکیل کانال امن و دیگری انتقال داده امن مطرح شده و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. اساس روش ارائه شده بر مبنای کارگیری افزونگی ارتباطی در شبکه های اقتضائی به منظور چالش های متعددی است که در این شبکه ها وجود داشته و توسط مهاجمان برای به مخاطره انداختن محرمانگی٬ یکپارچگی و دسترسی پذیری اطلاعات و ارتباطات بکار گرفته می شوند. ابتدا به کمک الگوریتم تأسیس کلید دیفی هلمن و بکارگیری مسیریابی چند مسیری روشی در زمینه مسیریابی امن با قابلیت تأسیس پیوند امنیتی و با اشتراک گذاری کلید و بدون سربار اضافی ارائه شد. سپس با استفاده از این کانال امن روشی و بهینه برای انتقال داده بر روی مسیرهای مزبور ارائه شد. در این روش از کدبندی داده و اضافه کردن افزونگی اطلاعات به عنوان روشی مناسب برای بکارگیری افزونگی مسیرها استفاده شد. در عین حال برای بهبود امنیت در مفهوم دسترسی پذیری٬ یک سیستم بازخورد بر مبنای اطلاعات وضعیت مسیر تعریف شده و مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

در بخش انتقال داده امن و قابل اطمینان دو پروتکل یعنی APSL و SRMPمعرفی شد که اصول عملکرد هر دو یکسان بوده و دومی تنها در حفظ محرمانگی به کمک رمزنگاری متقارن با کلید مشترک و نیز الگوریتم بارگذاری با اولی متفاوت است. فرایند انتقال داده امن در پروتکل های فوق به این صورت می باشد که با در نظر گرفتن یک مجموعه مسیر m تائی٬ ابتدا هر بسته توسط یک رمز متقارن نظیر AES رمز شده و سپس به کمک یک کد کننده RS(n,k)به n بسته تبدیل می شود. پس از آن به هریک از بسته های کد شده٬ کد تشخیص یکپارچگی افزوده می شود که این بسته های نهائی را سمبل می نامیم. سپس به کمک یک الگوریتم بارگذاری و بر مبنای اطلاعات وضعیت مسیر که توصیف کننده عملکرد مسیرها است٬n سمبل مزبور به m مسیر مورد نظر به نحو مناسب تخصیص داده شده و از طریق مسیرهای مزبور فرستاده می شوند. به مجرد دریافت این سمبل ها توسط مقصد٬ توسط یک الگوریتم امتیاز دهی اطلاعات وضعیت مسیر به روزرسانی شده و نیز بسته های ACK که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز برای به روزرسانی اطلاعات وضعیت مسیر هستند٬ به طرف مبدأ ارسال می شوند. بدین ترتیب بر مبنای اطلاعات وضعیت مسیر حلقه بازخوردی بین دو انتها تشکیل می شود که بر مبنای آن بارگذاری انجام می شود.

فهرست منابع

[1] Arora, S., Lee, H. and Thurimella, R. Algorithms for Finding Disjoint Paths in Mobile Networks, Technical Report, University of Denver, 2004.

[2] Awerbuch, B., Holmer, D., NitaRotaru, C. and Rubens, H. An On Demand Secure Routing Protocol Resilient to Byzantine Failures, Proceedings of the 3rd ACM Workshop on Wireless  ecurity (WiSe), Atlanta, Georgia, Sept. 2002

[3] Ayanoglu, E., ChihLin, I., Gitlin, R.D. and Mazo, J.E. Diversity Coding for Transparent SelfHealing and FaultTolerant Communication Networks, Communications, IEEE Transactions on, Vol. 41, No. 11, 1993

][4] Badache, N., Djenouri, D. and Derhab, A. Mobility Impact on Mobile Ad hoc Networks, ACS/IEEE Conference Proceedings, Tunis, Tunisia, July 2003.

[5] Basagni, Stefano, Conti, Marco, Giordano, Silvia and Stojmenovic, Ivan Mobile Adhoc Networking, IEEE Press, 2004.

[6] Buchegger, S. and LeBoudec, J.Y. A Robust Reputation System for Mobile Ad hoc Networks, EPFL IC, Tech. Rep. IC/2003/50, July 2003.

[7] Buchegger, S. and LeBoudec, J.Y. A Robust Reputation System for P2P and Mobile Adhoc Networks, 2nd Workshop. Economics of PeertoPeer Systems, June 2004.

[8] Buchegger, S. and LeBoudec, J.Y. Performance Analysis of the Confidant, Protocol Cooperation of Nodes Fairness in Dynamic Ad Hoc Networks, 3rd ACM Intl. Symp. Mobile Ad Hoc Net working and Computing (MobiHoc 02), Lausanne, Switzerland, June 2002, pp.

[9] Burmester, Mike and van Le, Tri Secure Communication in Ad hoc Networks, Proceedings of the IEEE Workshop on Information Assurance and Security, West Point, NY, June 2004, pp.

[10] Buttyan, L. and Hubaux, J.P. Nuglets: A Virtual Currency to Stimulate Cooperation in Selforganized Mobile Ad hoc Networks, Swiss Federal Institution of Technology, Lausanne,  witzerland, Tech. Rep. DSC/2001/001, Jan. 2001.

[11] Buttyan, L. and Hubaux, J.P. Stimulating Cooperation in Selforganizing Mobile Ad hoc Networks, ACM/Kluwer Mobile Network and Applications (MONET), Vol. 8, No. 5, Oct. 2003.

[12] Castelluccia, C. and Montenegro, G. Protecting AODV against Impersonation Attacks, ACM SIGMOBILE Mobile Comp. and Commun. Rev. Archive, Vol. 6, No. 3, July 2002

[13] Chlamtac, I., Conti, M., and Liu, J. Mobile Ad hoc Networking: Imperatives and Challenges, AdHoc Networks Journal, Inaugural Issue, No. 1. Vol. 1, 2003.

[14] Christensen, H.I., Intelligent Home Appliances, in Robotics Research, R. A. Jarvis and A. Zelinsky, Eds., No. 6 in Springer Tracts in Advanced Robotics (STAR), Springer Verlag, Heidelberg, DE, January 2003

[15] Diffie, W. and Hellman, M.E. New Directions in Cryptography, IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 22, 1976

[16] Djenouri, D. and Badache, N. New Poweraware Routing for Mobile Ad Hoc Networks,

The Int l. J. Ad Hoc and Ubiquitous Computing (Inderscience), Vol 1, No. 3, 2005.

[17] Djenouri, D. and Badache, N. Simulation Performance Evaluation of an Energy Efficient

Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks, IEEE/ACS Int l. Conf. Pervasive Services (ICPS٫04), American University of Beirut (AUB), Lebanon, July 2004.

[18] Djenouri, D., Khelladi, L. and Badache, A.N. A Survey of Security Issues in Mobile Ad

hoc and Sensor Networks, IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 7, No. 4         (Fourth Quarter 2005), 2005

[19] Doshi, S. and Brown, T. Minimum Energy Routing Schemes for a Wireless Ad Hoc Network, IEEE INFOCOM٫02, New York City, USA, 23٫27 June 2002.

[20] Future Combat Systems (FCS), Boeing, http://www.boeing.com/defensespace/ ic/fcs/bia/index.html

[21] Hac, Anna ٫Wireless Sensor Network Designs, John Wiley & Sons, 2003.

[22] Hadjichristofi, G.C., Adams, W.J., Davis, N.J. A Framework for Key Management in

Mobile Ad Hoc Networks, Proceedings of the International Conference on Information Technology: Coding and Computing (ITCC٫05), Vol. 2, 2005

[23] Hu, Y.C., and Perrig, A. A Survey of Secure Wireless Ad Hoc Routing, IEEE Security

& Privacy, special issue on Making Wireless Work, Vol. 2, No.3, 2004

[24] Hu, Y.C., Perrig, A. and Johnson, D.B. Ariadne: A Secure Ondemand Routing Protocol

for Ad Hoc Networks, 8th Annual Int l. Conf. Mobile Comp. and Net. MobiCom 2002, Sept. 2002

[25] Hu, Y.C., Perrig, A. and Johnson, D.B. Packet Leashes: A Defense against Wormhole

Attacks in Wireless Ad Hoc Networks,22nd Annual Joint Conf. IEEE Comp. and

Commun. Societies (INFOCOM 2003), Apr. 2003.

[26] Hu, Y.C., Perrig, A. and Johnson, D.B. Rushing Attacks and Defense in Wireless Ad

hoc Network Routing Protocols, ACM Workshop on Wireless Security WiSe 2003, San

Diego, CA, USA, Sept. 2003.

[27] Huang, Dijiang and Medhi, Deep A Byzantine Resilient Multipath Key Establishment Scheme and Its Robustness Analysis for Sensor Networks, Proceedings of the 19th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS٫05), 4 8 April2005

[28] Hubaux, J.P., LeBoudec, Y.J., Gross, T. and Vetterli, M. Towards Selforganized Mobile Ad Hoc Networks: the Terminodes Project, IEEE Communications Magazine, Jan. 2001.

[29] Ilyas, Mohammad  The Handbook of Ad hoc Wireless Networks, CRC Press LLC, 2003.

[30] Johnson, David B., Maltz, David A. and Broch, Josh DSR: The Dynamic Source Routing Protocol for MultiHop Wireless Ad Hoc Networks, in Ad Hoc Networking, edited by Charles E. Perkins, Chapter 5, AddisonWesley,2001

[31] Kallel, Samir and Haccoun, David Sequential Decoding with an Efficient Partial Retransmission ARQ Strategy, IEEE Transactions on Communications, No. 39 (Feb.1991), 1991, pp. 208􀁯213.

[32] Kargl, Frank, Klenk, Andreas, Schlott, Stefan and Weber, Michael Advanced Detection

of Selfish or Malicious Nodes in Ad hoc Networks, 1st European Workshop on Security in AdHoc and Sensor Networks, ESAS 2004, Aug. 5٫6, 2004

[33] Karlof, C., and Wagner, D. Secure Routing in Wireless Sensor Networks: Attacks and

Countermeasures, in IEEE SPNA, 2002. http://citeseer.ist.psu.edu/karlof02secure.html.

[34] Kefayati, Mahdi, Rabiee, Hamid R., Miremadi, S. Ghassem and Khonsari, Ahmad Misbehavior Resilient Multipath Data Transmission in Mobile Adhoc Networks, In the proceedings of The Fourth ACM Workshop on Security of Ad hoc and Sensor Networks (SASN'06), 2006

[35] Kotzanikolaou, P., Mavropodi, R. and Douligeris, C. Secure Multipath Routing for Mobile Ad hoc Networks, Wireless Ondemand Network Systems and Services (WONS) Second Annual Conference on, Vol. 19, No. 21, Jan. 2005

[36] Lamport, L., Shostak, R., and Pease, M. The Byzantine Generals Problem, ACM Transactions on Programming Languages and Systems, Vol. 4, No. 3, 1982

[37] Lehane, B., Dolye, L. and OMahony, D. Ad Hoc Key Management Infrastructure, Proceedings of the International Conference on Information Technology: Coding and Computing (ITCC٫05), Vol. 2, 2005

[38] Lou, Wenjing and Fang, Yuguang A Survey on Wireless Security in Mobile Ad hoc

Networks: Challenges and Possible Solutions, in Ad Hoc Wireless Networking, edited by

Xiuzhen Cheng, Xiao Huang, DingZhu Du, Kluwer, May 2003.

[39] Lou, Wenjing, Liu, Wei and Fang, Yuguang SPREAD: Enhancing Data Confidentiality

in Mobile Ad hoc Networks, IEEE INFOCOM 2004, Hong Kong, China, March 2004.

[40] Lou, Wenjing, Liu, Wei and Zhang, Yanchao Performance Optimization Using

Multipath Routing in Mobile Ad hoc and Wireless Sensor Networks, in Combinatorial

Optimization in Communication Networks, edited by M. Cheng, Y. Li, and DZ. Zhu,Kluwer, 2006.

[41] Mainwaring, Alan, Polastre, Joseph, Szewczyk, Robert, Culler, David and Anderson, John Wireless Sensor Networks for Habitat Monitoring, WSNA'02, Atlanta, Georgia, September 2002.

[42] Marti, S., Giuli, T. J., Lai, K. and Baker, M. Mitigating Routing Misbehavior in Mobile Ad Hoc Networks, Proceedings of the 6th Annual international Conference on Mobile Computing  nd Networking (MOBICOM 2000)

[43] Mavropodi, R., Kotzanikolaou, P. and Douligeris, C. Performance Analysis of Secure Multipath Routing Protocols for Mobile Ad hoc Networks, WICC 2005, LNCS, Vol. 3510,  pringerVerlag,2005

[44] McEliece, R.J. and Sarwate, D. Sharing Secrets and ReedSolomon Codes, Communications of the ACM, No. 24, 1981

[45] Menezes, A., van Oorschot, P. and Vanstone, S. Handbook of Applied Cryptography,CRC Press Inc., 1997.

[46] Michiardi, P. and Molva, R. CORE: A Collaborative Reputation Mechanism to Enforce Node Cooperation in Mobile Ad Hoc Networks, Communication and Multimedia Security, Portoroz, Slovenia, Sept. 26٫27 2002.

[47] Mohapatra, Prasant and Krishnamurthy, Srikanth V. Ad hoc Networks: Technologies and Protocols, Springer Science, Boston, 2005.

[48] Mueller, S. and Ghosal, D. Multipath Routing in Mobile Ad hoc Networks: Issues and Challenges, Invited paper in Lecture Notes in Computer Science, Edited by Maria Carla Calzarossa and Erol Gelenbe, 2004.

[49] Nasipuri, A. and Das, S.R. OnDemand Multipath Routing for Mobile Ad hoc Networks, Proceedings of the 8 th Annual IEEE Internation Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN), Boston, MA, October 1999

[50] Newsome, James, Shi, Elaine, Song, Dawn and Perrig, Adrian The Sybil Attack in Sensor Networks: Analysis and Defenses, Third International Symposium on Information Processing in Sensor Networks (IPSN 2004), 2004.

[51] OMNet++ Discrete Event Simulator, http://www.omnetpp.org

[52] Papadimitratos, P. and Haas, Z.J. Secure Data Communication in Mobile Ad hoc Networks,Selected Areas in Communications, IEEE Journal on, Vo. 24, No. 2, Feb. 2006

[53] Papadimitratos, P. and Haas, Z.J. Secure Data Transmission in Mobile Ad hoc Networks, 2003 ACM Workshop. Wireless Security, San Diego, CA, USA, 2003

[54] Papadimitratos, P. and Haas, Z.J. Secure Message Transmission in Mobile Ad hoc Networks, Elsevier Journal of Ad Hoc Networks, 2003

[55] Papadimitratos, P. and Haas, Z.J. Secure Routing for Mobile Ad Hoc Networks, In Proceedings of the SCS Communication Networks and Distributed Systems Modeling and Simulation Conference (CNDS 2002), San Antonio, TX, January 2731, 2002.

[56] Papadimitratos, P., Haas, Z.J. and Sirer, E.G. Pathset Selection in Mobile Ad hoc Networks,  CM MOBIHOC 2002, Lausanne, Switzerland, June 911, 2002.

[57] Papoulis, Athanasios and Pillai, S. Unnikrishna Probability, Random Variables and  tochastic Processes, Fourht ed., McGrawHill,2002.

[58] Perkins, Charles E. and Royer, Elizabeth M. Ad hoc OnDemand Distance Vector Routing, Proceedings of the 2nd IEEE Workshop on Mobile Computing Systems and Applications, New Orleans, LA, February 1999

[59] Rabin, M. Efficient Dispersal of Information for Security, Load Balancing, and Fault Tolerance, Journal of ACM, Vol. 36, No. 2, Apr. 1989

[60] Reed, I.S. and Solomon, G. Polynomial Codes over Certain Finite Fields, SIAM Journal of Applied Math, No. 8, 1960

[61] Royer, E. and Toh, C. A Review of Current Routing Protocols for Adhoc Mobile Wireless Networks, IEEE Personal Communincations Magagazine, Vol. 6, Apr. 1999

[62] Sanzgiri, K., Dahill, B., Levine, B.N., Shields, C., BeldingRoyer, E.M. A Secure Routing Protocol for Ad Hoc Networks, 10th IEEE Int l. Conf. Network Protocols (ICNP ٫02), Nov. 2002

[63] Shamir, A. How to Share a Secret, Communications of the ACM, No. 22, 1979.

[64] Shi, E. and Perrig, A. Designing Secure Sensor Networks, IEEE Wireless Communications, Vol. 11, No. 6, Dec. 2004

[65] Shoup, Victor  A Computational Introduction to Number Theory and Algebra (Version 1) Cambridge University Press, 2005.

[66] Tsirigos, A. and Haas, Z.J. Analysis of Multipath Routing Part I: The Effect on the Packet Delivery Ratio, IEEE Transactions on Wireless Communications, Vol. 3, No. 1, January 2004.

[67] Tsirigos, A. and Haas, Z.J. Analysis of Multipath Routing Part II: Mitigation of the effects of frequently changing network topologies, IEEE Transactions on Wireless Communications, Vol. 3, Iss. 2, March 2004

[68] Walters, J.P., Liang, Z., Shi, W. and Chaudhary, V. Wireless Sensor Network Security: A Survey, Technical Report MISTTR2005007, Mobile and Internet Systems Lab, Department of  omputer Science, Wayne State University, 2005.

[69] Wireless Sensor Network Laboratory (WSNL), Stanford University, Stanford, CA, http://wsnl.stanford.edu/

[70] Yang, H., Meng, X. and Lu, S. Selforganized Network Layer Security in Mobile Ad hoc

Networks, ACM MOBICOM Wireless Security Workshop (WiSe٫02), Sept. 2002.

[71] Yi, S., Naldurg, R. and Kravets, R. Securityaware Ad hoc Routing for Wireless Networks, ACM Workshop on Mobile Ad Hoc Networks, MOBIHOC, 2001.

مراجع

[1] Huang, Dijiang and Medhi, Deep A Byzantine Resilient Multipath Key Establishment Scheme and Its Robustness Analysis for Sensor Networks, Proceedings of the 19th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS٫05), 4 8 April2005

[2] Hubaux, J.P., LeBoudec, Y.J., Gross, T. and Vetterli, M. Towards Selforganized Mobile Ad Hoc Networks: the Terminodes Project, IEEE Communications Magazine, Jan. 2001.

[3] Ilyas, Mohammad  The Handbook of Ad hoc Wireless Networks, CRC Press LLC, 2003.

[4] Johnson, David B., Maltz, David A. and Broch, Josh DSR: The Dynamic Source Routing Protocol for MultiHop Wireless Ad Hoc Networks, in Ad Hoc Networking, edited by Charles E. Perkins, Chapter 5, AddisonWesley,2001

[5] Kallel, Samir and Haccoun, David Sequential Decoding with an Efficient Partial Retransmission ARQ Strategy, IEEE Transactions on Communications, No. 39 (Feb.1991), 1991, pp. 208􀁯213.

[6] Kargl, Frank, Klenk, Andreas, Schlott, Stefan and Weber, Michael Advanced Detection

of Selfish or Malicious Nodes in Ad hoc Networks, 1st European Workshop on Security in AdHoc and Sensor Networks, ESAS 2004, Aug. 5٫6, 2004

[7] Karlof, C., and Wagner, D. Secure Routing in Wireless Sensor Networks: Attacks and

Countermeasures, in IEEE SPNA, 2002. http://citeseer.ist.psu.edu/karlof02secure.html.

[8] Kefayati, Mahdi, Rabiee, Hamid R., Miremadi, S. Ghassem and Khonsari, Ahmad Misbehavior Resilient Multipath Data Transmission in Mobile Adhoc Networks, In the proceedings of The Fourth ACM Workshop on Security of Ad hoc and Sensor Networks (SASN'06), 2006

[9] Kotzanikolaou, P., Mavropodi, R. and Douligeris, C. Secure Multipath Routing for Mobile Ad hoc Networks, Wireless Ondemand Network Systems and Services (WONS) Second Annual Conference on, Vol. 19, No. 21, Jan. 2005

[36] Lamport, L., Shostak, R., and Pease, M. The Byzantine Generals Problem, ACM Transactions on Programming Languages and Systems, Vol. 4, No. 3, 1982

[10] Lehane, B., Dolye, L. and OMahony, D. Ad Hoc Key Management Infrastructure, Proceedings of the International Conference on Information Technology: Coding and Computing (ITCC٫05), Vol. 2, 2005

[11] Lou, Wenjing and Fang, Yuguang A Survey on Wireless Security in Mobile Ad hoc

Networks: Challenges and Possible Solutions, in Ad Hoc Wireless Networking, edited by

Xiuzhen Cheng, Xiao Huang, DingZhu Du, Kluwer, May 2003.

پیوست ها

کارهای انجام شده در زمینه مسیریابی و انتقال امن و قابل اطمینان در شبکه های اقتضائی بی سیم

همانطور که در فصل 2 نیز اشاره شد٬ تحقیقات انجام شده نشان می دهد که استفاده از مسیرهای متعدد روشی بسیار مؤثر در غلبه بر بسیاری از چالش ها من جمله امنیت و قابلیت اطمینان در  شبکه های اقتضائی است]40٬43٬48٬49[ . بخش اعظم تحقیقاتی که تا کنون در زمینه بکارگیری روش های چند مسیری در شبکه های اقتضائی صورت گرفته است معطوف به روش های مسیریابی امن و محافظت الگوریتم ها و پروتکل های کشف و ایجاد مسیر در برابر حملات امنیتی و عدم اطمینان های موجود در شبکه های اقتضائی ]55٬43٬35٬9[ و یا کشف مسیر بر مبنای متریک های امنیتی است ]39٬56[ است.

لو و دیگران در [39] روشی برای یافتن بیشترین تعداد مسیرهای امن بین مبدأ و مقصد ارائه نموده است. در روش ارائه شده که پروتکل امنیتی برای انتقال قابل اطمینان داده (SPREAD) نام دارد فرض می شودکه سطح امنیت هر گره از قبل معلوم است و به کمک این سطح امنیت مشخص٬ سطح امنیت اتصالات شبکه محاسبه می گردد. سپس با بکارگیری یک الگوریتم بهینه سازی ترکیباتی و الگوریتم دایکسترای اصلاح شده مسیرها به ترتیب امنیت استخراج می شوند. در SPREAD برای توزیع داده بین مسیرهای مختلف و با هدف حفظ محرمانگی٬ از متد تسهیم راز شمشیر استفاده می شود. به منظور توزیع داده ها در مسیر نیز شرط اصلی آن است که اجزاء راز به نحوی بین مسیرها توزیع گردد که بدون عملکرد همه مسیرها برای حداقل یک جزء راز نتوان بسته اصلی را بازگشائی نمود. یکی از مهمترین نقاط ضعف مهم SPREAD ناکارآمدی آن در حفظ محرمانگی داده ها است. با توجه به اینکه SPREAD از روش تسهیم راز شمشیر برای توزیع داده ها و ایجاد محرمانگی استفاده می کند(که در آن حد آستانه t جزء راز n جزء برای بازسازی بسته ها کافی است) و با توجه به ماهیت همه پخشی بی سیم؛ گره هایی که در نزدیکی مبدأ یا مقصد هستند حتی اگر عضو هیچ مسیری نباشند توانائی جمع آوری t جزء راز را از طریق شنود با احتمال خوبی خواهند داشت.به عبارت دیگر این روش توانائی تضمین محرمانگی داده ها را ندارد. علاوه بر آن با توجه به اینکه بهینه سازی توزیع جزء رازها در مسیرها با هدف امنیتی لازم می دارد که هر یک از مسیرها حداقل یک جزء راز را به طور سالم به مقصد برساند. افزونگی موازی مسیرهای متعدد به افزونگی سری تبدیل شده و حضور حتی یک گره بدرفتار یا بدخواه روی یکی از مسیرها و یا حتی خراب شدن یکی از مسیرها برای مختل نمودن کل پروتکل کافی است.

در ]52٫53٫54[ یاپادیمیتراتوس و هاس پروتکل انتقال امن پیام(SMT) را پیشنهاد نموده اند که یک روش چند مسیری انتقال داده با هدف افزایش مقاومت روش در برابر گره های بدرفتار است. در SMT ابتدا داده ها توسط کدهای گوناگونی [3] کد شده و سپس هر کلمه کد به یک مسیر اختصاص می یابد. اطلاعات عملکرد مسیر و فعال بودن هر مسیر که به کمک بسته های ACKبین مبدأ و مقصد منتقل می شوند مبنای یک سیستم سنجش قرار می گیرند که سعی می کند رفتار هر مسیر را تخمین زده و مسیرهایی که عملکرد غیر قابل قبول دارند حذف نماید.در واقع در SMT هدف انتخاب دسته ای از بهترین مسیرها و انتقال هر یک از کلمات کد توسط یکی از آنها می باشد.