- ارزیابی کارایی انعقاد آلژینات سدیم مورد استفاده به عنوان منعقد کننده ی کمکی با سولفات آلومینیوم، کلرید آهن و تترا کلرید تیتانیوم

- آماده سازی و تعیین مشخصات منعقدکننده با بستینه ی تتراکلرید پلی تیتانیوم جدید برای تصفیه ی آب

- ویزگی های انعقادی منعقدکننده ی تیتانیوم (Ti) در مقلیسه با نمک های آهن (Fe)و آلومینیوم(Al)

ارزیابی کارایی انعقاد آلژینات سدیم مورد استفاده به عنوان منعقد کننده ی کمکی با سولفات آلومینیوم، کلرید آهن و تترا کلرید تیتانیوم

فهرست

چکیده	3

1- مقدمه:	3

2- آزمایشی	5

1.2. آب مورد استفاده در این آزمایش:	5

2.2. منعقدکننده ها	5

3.2. آزمایش جار:	6

4.2. کنترل آنلاین سایز لخته	6

5.2. شکست لخته و رشد مجدد	7

6.2. ابعاد لخته ی فراکتال	7

3- نتایج و بحث	8

1.3. اثر  SA بر عملکرد انعقاد	8

2.3. اثر SA بر ویژگی های لخته	12

1.2.3. تحلیل دینامیکی پروسه ی تشکیل لخته	13

2.2.3. شکست لخته و بازیافت لخته	15

3.2.3. توزیع سایر ذرات	19

4.2.3.تحلیل ساختاری لخته	20

4. نتیجه گیری	21

منابع	21

# چکیده

با استفاده از آلژینات سدیم (SA) به عنوان یک منعقد کننده ی کمکی همراه با منعقدکننده های اصلی و با استفاده از سولفات آلومینیوم (Al2(SO4)3) ، کلرید آهن (FeCl3) و تترا کلرید تیتانیوم(TiCl4)، عمل انعقاد- لخته سازی بر روی نمونه های آب ترکیبی کائولین-اسیدهیومیک اعمال گردید. پس از افزودن منعقدکننده های اصلی، یا بستینه های دوتایی نظیر بصورت Al2(SO4)3–SA ، FeCl3–SA و TiCl4–SA با دوز SA 30s دندانه دار شدند(dented). کارایی انعقاد بر حسب میزان کاهش کدری و تفکیک کربن آلی حل شده(DOC) مورد بررسی قرار گرفت و لخته ها بر حسب سایز، میزان رشد، استحکام، قابلیت بازیافت و ساختار، از طریق کنترل آنلاین فرایند انعقاد اب استفاده از Mastersizer 2000 مشخص شدند. نتایج نشان دادند که منعقدکننده های دوتایی میتوانند بطور موثر HA را با دوزهای مناسب SA تفکیک کنند. منعقدکننده های اصلی باضافه ی SA بهبود آشکاری در میزان رشد و سایز لخته ها نمایش دادند. علاوه بر این قابلیت بازیافت لخته ها تا حد چشمگیری افزایش یافت. گمان می رود که افزایش SA دارای اثر مثبت بر فرآیند جداسازی جامد/مایع باشد. اما منعقدکننده های دوتایی، لخته های دارای ساختار بازتر را بیشتر به معرض نمایش میگذارند.

واژه های کلیدی: آلژینات سدیم، تتراکلرید تیتانیوم، استحکام لخته، رشد مجدد لخته، انعقاد

# 1- مقدمه:

اسیدهیومیک بعنوان یک مولد مهم محصولات جانبی ضدعفونی(DBPs) [1-31] شناخته شده و فرآیندهای انعقاد و لخته سازی برای تفکیک ذرات کلوئیدی و HA بکار می رود.[4] واسطه های فلوکولانت به سه گروه تقسیم می شوند: (1)فلوکولانت یا لخته سازهای غیرآلی از قبیل سولفات آلومینیوم(2)فلوکولانتهی ترکیبی آلی از قبیل مشتقات پلی آکریل آمید وپلی اتیلن ایمین(3)فلوکولانتهای طبیعی از قبیل کیتوسان، آلژینات سدیم (SA) و بیوفلوکولانت[5,6]. فلوکولانتهای شیمیایی باعث ایجاد مشکلات بهداشتی و محیطی از قبیل آلزایمر میشوند[7]. مشتقات پلی آکریل آمید دارای ماهیت مخدر اعصاب، سرطان زا، و زیست تجزیه ناپذیر میباشد[8]. یکی از مشکلات استفاده از فلوکولانتهای آلی و غیرآلی این است که معمولا مقادیر زیادی رسوب تولید می کنند که نیازمند دفن شدن در زمین و یا انباشته شدن در اقبانوسها می باشند.اخیرا" تتراکلرید تیتانیوم (TiCl4) بعنوان یک منعقدکننده بکار می رود. مهمترین مزیت آن احتمال بازیافت رسوبات آن و تولید یک محصول جانبی باارزش بنام دی اکسید تیتانیوم (TiO2) می باشد[9]. TiO2 یک اکسید فلزی پرمصرف می باشد که کاربرد آن فتوکاتالیزور، وسایل بهداشتی، رنگ، کاغذالکترونیکی و سلولهای خورشیدی می باشد [10,11]. بنابراین بازیافت رسوب تیتانیوم لخته شده نه تنها TiO2 تولید می کند بلکه مشکل انهدام رسوبات حاصله از آن را نیز بر طرف می کند. فلوکولانتهای طبیعی بی خطر و زیست تجزیه پذیر می باشند[12]. اما به علت قابلیت کم لخته سازی، بازده کم و هزینه بالای تولید، تاکنون از هیچ یک از بیوفلوکولانتها بصورت عملی استفاده نشده است[13,14]. برای غلبه بر این محدودیت ها، منعقدکننده های دوتایی به عنوان یک روش کاهش هزینه مورد استفاده قرار می گیرد که دوز فلوکولانتهای طبیعی را کاهش داده و فعالیت لخته سازی را افزایش می دهد. تاکنون گزارشات اندکی درباره ی تاثیر SA بعنوان منعقدکننده ی کمکی همراه با منعقدکننده های غیرآلی از قبیل, Al2(SO4)3  FeCl3و TiCl4 وجود داشته است[15]. یانگ و همکارانش طرز عمل سوسپانسیون کائولین را با فلوکولانت ترکیبی MBFGA1 وکلرید پلی آلومینیوم (PAC) مورد بررسی قرار داده است. ویژگی های لخته بعد لخته سازی باعث اثر بحرانی بر فرآیند جداسازی جامد/مایع می شود. بنا به تحقیقات  Boller  و Blaser ذرات کوچک دارای اثر جداسازی کمتری توسط لخته سازی می باشند. همچنین استحکام و قابلیت بازیافت لخته از پارامترهای مهم برای بهینه سازی کل فرآیند می باشد. زیرا فرآیند لخته سازی غالبا" در نواحی دارای نیروی برشی زیاد در طول تکنیک جداسازی از قبیل جداسازی ذرات متراکم بیشتر رایج است[18]. بنا به تحقیقات رشد مجدد توده های گل سفید (chalk) می تواند پس از اعمال نیروی برشی زیاد قابل برگشت باشد[19]. چایگنون و همکارانش گزارش دادند که لخته های تشکیل شده با خنثایی بار دارای قابلیت بازیافت کامل می باشند[20]. بعدfractal  لخته ها نیز پارامتر مهمی است که بر جداسازی جامد/مایع تاثیر دارد زیرا مرتبط با قابلیت پر کردن فضای یک شئ می باشدو بر چگالی لخته تاثیر می گذارد[21,23]. هدف این تحقیق ارزیابی اثر SA بکار رفته بعنوان یک منعقد کننده ی کمکی با , Al2(SO4)3   FeCl3 و TiCl4 می باشد. سه منعقدکننده ی دوتایی Al2(SO4)3–SA , FeCl3–SA و TiCl4–SA با دوز SA در 30s پس از افزودن Al2(SO4)3 , FeCl3 و TiCl4 آماده گردید.عملکرد انعقاد منعقدکننده های دوتایی در مقایسه با عملکرد Al2(SO4)3 , FeCl3 و TiCl4 به تنهایی، بر حسب میزان کدری پسماند و تفکیک کربن آلی حل شده   (DOC)وپتانسیل زتا مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این تکامل سایز لخته نسبت به زمان انعقاد با یک دستگاه پراش لیزری سنجیده شد. توده های لخته بر حسب سایز، میزان رشد، بعد فراکتال، شکستگی و پتانسیل رشد مجدد لخته مشخص گردید. رابطه ی میان خواص لخته و مکانیسم های انعقاد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

# 2- آزمایشی

# 1.2. آب مورد استفاده در این آزمایش:

با حل کردنg  0/1  HA درmol/g 01/0 محلول هیدروکسید سدیم (NaOH) تحت همزدن مداوم به مدت 30 دقیقه یک محلول ذخیره ی HA آماده گردید . آزمایشات انعقاد با آب ترکیبی  حاویmg/l 10 آماده شده در آب یون زدوده(دیونیزه) و آب شیر انجام گرفت[24]. میزان کدری اولیه با افزودن کائولین بهNTU  2/0±15 تعدیل یافت. جذب UV254 ،DOC، دما و PH سوسپانسیون یا تعلیق به ترتیب cm-1 020/0±430/0، mg/l500/0±000/5،C̊ 0/1±0/18 و03/0±38/78 بود.

# 2.2. منعقدکننده ها

محلول ذخیره ی TiCl4 (mg/l148/1=دانسیته,%20) مورد استفاده قرار گرفت. محلولهای ذخیره Al2(SO4)3·18H2O و FeCl3·6H2O با غلظت g/l1با Al و g/l2 با Fe آماده شد.پتانسیل زتای  SA تهیه شده در حدود mv0/88- بود. محلول ذخیره ی SA با غلظت g/l0/1تهیه شده و در C̊ 4 ذخیره گردید. آب یون زدوده شده برای آماده کردن تماما واکنشگرها مورد استفاده قرار گرفت.

# 3.2. آزمایش جار:

آزمایش استاندارد جار با یک دستگاه آزمایش جاردر C̊ 1± 18 دمای اتاق انجام گرفت. در طول همزدن سریع rpm 200، مقادیر از پیش تعیین شده ی منعقدکننده دوز بندی شد تا مقدار معینی غلظت Al2(SO4)3 ، FeCl3 و TiCl4 بدست آید. دوز های Al2(SO4)3 ازmg/l 5/0 الی mg/l 0/3 AL تغییر می کرد در حالیکه دوزهای FeCl3، TiCl4 از 0/2 الیmg/l  0/12 Fe و  Tiتغییر می کرد. به گزارش Bratby وقتی پلیمر آلی به عنوان منعقدکننده بکار رفت، بهترین نتایج زمانی بدست آمد که پس از افزودن منعقد کننده ی اولیه ، پلیمر نیز افزوده شد.[25] در یک آزمایش مقایسه ای به ترتیب Al2(SO4)3، FeCl3 و TiCl4 در آغاز فاز همزدن سریع (200rpm) افزوده شدند و پس از 30s SA افزوده شد.منغقد کننده های دوتایی به ترتیب بصورت Al2(SO4)3–SA , FeCl3–SA و TiCl4–SA مشخص شدند. هوزدن سریع (200rpm) پس از افزودن منعقدکننده، یک دقیقه ادامه یافت.سرعت همزدن به مدت 15 دقیقه به 40rpm تغییر یافت و بصورت ساکن ته نشین شد. پس از ته نشینی ، نمونه های بر روی سطح مایع جمع آوری شد و قبل از آزمایش برای DOC، (توسط آتالیزور TOC-VCPH Shimadzu اندازه گیری شد.)،از طریق یک غشاء لیفی فیلتر شد، در حالیکه میزان کدری بدون فیلتراسیون و با استفاده از یک کدری سنج 2100P (Hach,USA) تعیین گردید وپتانسیل زتا با یک Mastersizer 3000Hsa(Malvern Instruments.UK) مورد تحلیل قرا گرفت.

# 4.2. کنترل آنلاین سایز لخته

سایز دینامیک لخته با استفاده از یک دستگاه پراش لیزری سنجیده شد                  (Mastersizer 2000,Maivern.UK ) . لخته معلق از طریق دستگاه بصری Mastersizer کنترل شدو مجددا" با یک پمپ(LEAD-1, Longer Precision Pump, China) به شیشه یا jar انتقال یافت. قطر لوله پمپ 5mm بود. در طول پروسه ی آزمایشی هر5/0 دقیقه یکبار سنجش لخته های تشکیل شده صورت گرفت و داده های مربوطه بطور اتوماتیک ثبت گردید.

# 5.2. شکست لخته و رشد مجدد

لخته های جمع شده پس از هر لخته سازی در معرض نیروی برشی 200rpm به مدت 5 دقیقه پس از فاز همزدن آهسته قرار گرفتند. پس از فاز همزدن برشی، همزدن آهسته به مدت 5 دقیقه با سرعت  40rpmادامه یافت.سایزهای لخته کنترل شد. برای کنترل استحکام لخته و بازیافت پذیری آن، عامل بازیابی (Rf) وعامل استحکام (Sf) بصورت زیر محاسبه گردید[4,26,27]:

که در آن d1 سایز متوسط لخته ی فاز ثابت قبل از شکست یا فاز برشی است، d2 سایز لخته پس از دوره ی شکست و d3 سایز لخته پس از رشد مجدد در فلز ثابت جدید است. در اینجا Sf نشانگر مقاومت لخته ی تشکیل شده نسبت به نیروی برشی است در حالیکه Rf تجمع مجدد لخته برای تشکیل لخته های بزرگتر پس از قرار گرفتن در معرض شکست برشی است.

# 6.2. ابعاد لخته ی فراکتال

روش انتشار برای تعیین ابعاد فراکتال جرم توده ای بکار می رود  [18,28].تکنیک انتشار نور با سنجششدت نور I بعنوان تابعی از بردار پراکندگی Q سروکار دارد. بردار بعنوان اختلاف میان بردارهای موجی انتشار یافته و تصادمی اشعه ی تابش در محیط واسطه تعریف می شود که با معادله زیر بدست می آید[28]:

که در آن n  θ, و λ بترتیب ضزیب شکست نور واسطه ، زاویه پراکنش و طول موج پرتو در خلاء میباشد. برای انتشار مستقل توده ها، رابطه میان Q,I وبعد fractal (Df) را میتوان با معدله زیر ارائه کرد:

Df بعد فراکتال می باشد و میتوان آنرا با شیب نمودار I بعنوان تابعی از Q بر مقیاس log-log تعیین کرد. Df زیاد به معنی این است که ذرات اولیه در یک توده بصورت متراکم می باشند در حالیکه Df کم از ساختار بسیار منشعب شده و پیوندهای سست ناشی می شود.

# 3- نتایج و بحث

# 1.3. اثر  SA بر عملکرد انعقاد

در این تحقیق وقتیSA  به تنهایی بعنان یک منعقدکننده بکار رفت، عملکرد انعقادی آن با دوزهای مختلف SA بررسی شدو نتایج نشان داد که میزان کدری و حذف DOC بسیار کم قابل مشاهده بود و لخته های تشکیل شده چندان قابل رویت نبود. وقتی SA بعنوان منعقد کننده ی کمکی با یک منعقدکننده ی دیگر مورد استفاده قرار گرفت، با افزودن SA، 30s پس از افزودن منعقدکننده ی اولیه، منعقدکننده های دوتایی بدست آمد. ممکن است علت آن این باشد که (i) ابتدا وقتی SA افزوده شد، سیستم در معرض ارزش مطلق بیشتر پتانسیل زتا قرار گرفت زیرا ذردات کاولئین-HA و SA با پتانسیل زتای -88/0 mv و -17/0 mv .ca بطور منفی شارژ شدند. (ii) ممکن است SA تا حدی مانند ناخالصی عمل کند که به انعقاد مشکل دار کلوئیدها با SA منجر شود. این موضوع میتواند دلیل مشاهده نشدن عملکرد انعقادی با استفاده از SA به تنهایی باشد. عملکرد انعقادی منعقدکنده های مختلف در شکل (1) آمده است:

شکل 1: تاثیر دوزهای SA برمیزان کدری،حذف DOC و پتانسیل زتا با منعقد کننده های مختلف :  (a) Al2(SO4)3; (b) FeCl3; (c) TiCl4

در این تحقیق گستره ی دوزmg/l 0/3-5/0، برای Al2(SO4)3  انتخاب شده در حالیکه گستره ی دوز 2/0 – 12/0mg/l برای FeCl3 و TiCl4 انتخاب شده است.دوزهای SA از 0/5 الی 2/0mg/l در تغییر بود. در مقایسه با استفاده از  Al2(SO4)3، FeCl3 و TiCl4به تنهایی، تفکیک DOC با افزایش SA افزایش نیافت. برای Al2(SO4)3 و FeCl3،  افزایش یا کاهش تفکیک DOC چندان قابل مشاهده نبود اما برای TiCl4، تفکیک DOC با افزودن SA بطور قابل مقایسه ای کاهش داشت. بویژه زمانی که دوزهای 2/0 , 4/0 mg/l TiCl4 در ترکیب با0/5mg/l SA بکار رفت، تفکیک DOC بترتیب از%6/39 و %7/55 به %0/23و%8/36 کاهش یافت.

کاهش بیشتر در تفکیک DOC زماتی مشاهده شد که TiCl4  در ترکیب با 2/0mg/l SA بکار رفت[29-31]. طبق شکل (1) میزان کدری رسوب با افزودن SA به منعقدکننده های مختلف با درجات مختلف افزایش یافت. کاهش فشار در جداسازی DOC زمانیکه 20mg/l SA در ترکیب با TiCl4 بکار رفته، بصورت زیر قابل توضیح است: i)) ذرات دارای بار منفی ممکن است بعلت دفع متقابل از تشکیل لخته جلوگیری کنند که ممکن است به عملکرد ضعیف انعقاد منجر شود (ii) SA باقیمانده که یک نوع پلیمر آلی است ممکن است دلیلی برای کاهش جداسازی DOC به هنگام مصرف بیش از حد SA باشد.

شکل 2 Variation of floc size d50 with different coagulants as a function of coagulant dose

زمانیکه منعقدکننده های اولیه در مرحله ی همزدن سریع اولیه اضافه شدند ریز لخته ها تشکیل می شوند. وقتی که SA دوزبندی شد به سرعت بر سطح ریز لخته ها جذب می شود و لخته های بزرگ تشکیل می گردد. بنابراین دوزهای SA به عنوان منعقدکننده های کمکی باید بهینه شود.میزان کم SA باعث میشود که مولکولهای زنجیره ای کافی برای جذب ریزلخته ها وجود نداشته باشددر حالیکه دوز بالای SA باعث افزایش پتانسیل زتا به ارزشهای مطلق بیشتر شود ومنجر به دفع بیشتر ذرات گردد. پس فقط دوز مناسب SA دارای اثر مثبت بر عملکرد انعقادی است. شکل (1) رابطه ی پتانسیل زتا را نسبت به منعقدکننده های مختلفو منعقدکننده های دوتایی نظیر نشان می دهد. لخته های FeCl3 و TiCl4 افزایش کمی در پتانسیل زتا با افزایش دوز منعقدکننده نشان می دهد در حالیکه افزایش پتانسیل زتا برای Al2(SO4)3 کاملا" زیاد می باشد.لخته سازی با Al2(SO4)3 مکانیسم های شارژ – خنثی سازی و تشکیل پل بدست می آید [32]. در این تحقیق، تفکیک زیاد SA با Al2(SO4)3 در دوزهای بهینه 1/5mg/l بدست آمده که احتمالا" بعلت پل یا اتصال توده هاست زیرا پتانسیل زتا در کمتر از این غلظت، منفی می باشد(-15mv). در مورد FeCl3 جذب ممکن است نقش مهمی داشته باشد زیرا به گزارش cheng، بخشی از HA تفکیک شده با خنثی سازی بار کمتر از بخش تفکیک شده با جذب در گستره ی pH 9 – 5/7 می باشد و pH آب ترکیبی نیز در حدود 38/8 می باشد. درمورد TiCl4، جذب، حبس، زدودن وترکیب از مکانیسم های غالب ممکن است[34,35]. میتواند یکی از علل جداسازی بهتر ماده ی آلی توسط FeCl3 و TiCl4 باشد حتی در صورتیکه خنثی سازی بار نسبتا" ضعیف باشد. در مورد منعقد کننده های دوتایی، پتانسیل زتای لخته ها با افزایش دوز SA برای هر سه منعقد کننده، کاهش می یابد. وقتی که منعقدکننده های اولیه ی Al2(SO4)3، FeCl3 و TiCl4به نمونه های آب افزوده شدند، بنظر میرسید که منعقدکننده های اولیه فورا" با آّب تجزیه می شوند.

جدول1: Grow rates of HA flocs formed by Al2(SO4)3, FeCl3 and TiCl4 combined with different SA doses in floc formation processes

Hydrolyzateها باHA واکنش دادند تا کمپلکس دارای بار منفی تشکیل دهند ویا بخشی از منعقدکننده های اولیه تجزیه میشوند تا لخته های Al(OH)3 ، Fe(OH)3 و Ti(OH)4 تشکیل دهند. کمپلکس و لخته های Al(OH)3، Fe(OH)3 و Ti(OH)4 ریز لخته ها را در مرحله ی اولیه ی همزدن سریع تشکیل می دهند. زمانیکه SA دارای بار منفی افزوده میشود بلافاصله جذب سطح ریز لخته ها میشود و منجر به ارزشهای پتانسیل زتای مطلق بیشتر لخته می گردد(شکل1) و علت آن جذب مولکولهای SA در سطح ریز لخته هاست.

# 2.3. اثر SA بر ویژگی های لخته

تشکیل لخته، شکست و تشکیل مجدد با منعقدکننده های متفاوت با استفاده از Mastersizer2000 کنترل گردید. برای لخته ای d10 , d50 , d90 همان روند کلی مشاهده گردید و d50 بعنوان سایز لخته ی نماینده انتخاب گردید.

شکل 3Effect of SA on floc size with (a) Al2(SO4)3, (b) FeCl3 and (c) TiCl4 and as a function of coagulant dose after floc breakage and regrow

# 1.2.3. تحلیل دینامیکی پروسه ی تشکیل لخته

سوسپانسیون ها در200rpm به مدت 1 دقیقه، پس از افزودن منعقدکننده همزده شدند و سپس به مدت 15 دقیقه با سرعت40rpm با آرامی همزده شدند. تغییرات سایز لخته در حالت ثابت و میزان رشد لخته نسبت به دوز منعقد کننده توسط وانگ بررسی گردید[36].(شکل 2 و جدول1). طبق شکل 2 سایز لخته با افزایش دوز منعقدکننده که شامل همه ی منعقدکننده ها و منعقدکننده های دوتایی نظیر و منعقدکننده های اولیه باضافه ی SA پلیمر آنیونی بود، افزایش یافت. سایزهای لخته از 253 μm، 423 μm و 511 μm بترتیب به 570 μm ، 580 μm و 710 μm افزایش یافت و این زمانی بود که 1/5mg/l از Al2(SO4)3 و 6/0mg/l از FeCl3 و TiCl4 در ترکیب با 1/0mg/l SA استفاده گردید. اما وقتی که 2/0mg/l از FeCl3 و TiCl4 با SA استفاده شد رشد لخته چندان زیاد نبود و با افزایش دوز  SA زمانیکه 1/0mg/l از Al2(SO4)3 استفاده شد، سایز لخته کاهش یافت. در این بررسی، میزان رشد لخته بصورت شیبی از ناحیه ی رشد سریع مشخص گردیدو بصورت زیر محاسبه شد[37]:

طبق جدول (1) منعقدکننده ی دوتایی با دوزهای مورد بررسی باعث تشکیل سریتر لخته شد. همچنین میزان رشد لخته نه تنها با افزایش SA بلکه با افزایش منعقدکننده نیز افزایش یافت. وقتی SA 1/0mg/l ه عنوان کمکی با 1/5mg/l از Al2(SO4)3،2/0mg/l از FeCl3 و TiCl4 استفاده شد، میزان رشد لخته به ترتیب تا61/0% ، 47/5% و 192/0% افزایش یافت. نتایج فوق نشان می دهد که: (i) SA دارای بار منفی می تواند باعث ذفع ریز لخته ها شود به همین دلیل SA از رشد ریز لخته ها جلوگیری می کند و به این ترتیب میزان زشد و سایز لخته کاهش می یابد. (ii) قابلیت جذب و اتصال SA می تواند تاثیر مثبتی بر میزان رشد و سایز لخته داشته باشد[38]. تحلیل فوق نشان می دهد که دوزهای مصرفی SA به عنوان منعقدکننده ی کمکی باید بهینه سازی شود. اما دوزهای منعقدکننده ی اولیه نیز باید بهینه سازی شود. مثلا" در مورد TiCl4، دوزهای 2/0 و 4/0mg/l این ماده باعث ایجاد سایزهای لخته ی 163 μm و 388 μm اما وقتی TiCl4 با SA 1/0mg/l استفاده شد، میزان رشد لخته ی تشکیل شده با 4/0mg/l از TiCl4  از 32/3 μm/min به 46/9 μm/min افزایش یافت و سایز لخته ی حاصله ca.662/4 μm شد.در حالیکه لخته ی تشکیل شده با 2/0mg/l از TiCl4  در ترکیب با SA 1/0mg/l با چشم غیر مسلح دیده نمی شد.

# 2.2.3. شکست لخته و بازیافت لخته

آزمایشات رشد لخته انجام گرفت و پس از دوره ی رشد لخته، سایز لخته تا حد چشمگیری افزایش یافت و حاکی از آن بود که تعادل مناسب میان رشد لخته و شکست بدست آمده است[39]. پس از 15 دقیقه از دوره ی رشد لخته در 40rpm،  نیزوی برشی با افزایش سریع همزنی تا200rpm به مدت 5 دقیقه معرفی گردید. سپس همزنی 40rpm به مدت 15 دقیقه برای رشد مجدد لخته، اعمال گردید. شکل(3) تغیررات سایز لخته را با (a) Al2(SO4)3  ،  (b) FeCl3و (c) TiCl4و منعقدکننده های دوتایی نظیر به عنوان تابعی از دوز منعقدکننده پس از شکست و رشد مجدد لخته نشان می دهد. توده های تشکیل شده با انعقاد، پس از فاز رشد لخته دارای سایز یکنواختی نبودند. برای بررسی تغییرات سایز لخته بطور مفصل Sfs و Rfs لخته با استفاده از معادلات (1) و (2) محاسبه گردید و استحکام و قابلیت بازیافت لخته بررسی گردید(جدول 2).

جدول2: Comparison of floc Sf and Rf with different coagulants

درصدهای افزایش یافته با مقایسه ی Sfs و Rfs لخته ی منعقد کننده های دوتایی با منعقدکننده هایی که به تنهایی استفاده شدند، محاسبه گردید. طبق جدول 2 با افزایش SA میزان قابلیت بازیافت لخته صرف نظر از نوع منعقد کننده، افزایش یافت. با مقایسه ی Al2(SO4)3–SA , FeCl3–SA و TiCl4–SA درصد های افزایش یافته Sfs و Rfs لخته مشاهده گردید. هر چند قابلیت بازیافت لخته پس از افزایش  SAافزایش یافت اما لخته نتوانست مجددا" به اندازه قبلی رشد کند و Rfs لخته هنوز زیر 100% بود. قابلیت بازیافت لخته نشانه ای از ساختار پیوند درونی آن است[24] و پیوندهای شیمیایی شکسته شده در طول پروسه ی شکست لخته ممکن است به برگشت ناپذیری لخته برای منعقد کننده های تجزیه کننده با آب، منجر شود. همچنین گزارش شده که لخته های تشکیل شده با خنثی سازی بار بصورت کامل بازیافت شدند در حالیکه لخته های تشکیل شده با انعقاد زدایشی رشد مجدد اندکی پس از شکست لخته داشتند[20,40,40]. پس از برگشت ناپذیری لخته مدرکی برای غالب نبودن مکانیسم خنثی سازی بار بر روی لخته ها می باشد. برای منعقد کننده های دوتایی، بنظر می رسد که قابلیت جذب و اتصال یا پل سازی SA باعث افزایش سایز لخته ها می شود و به استحکام بیشتر لخته ها می انجامد. سپس لخته ها تحت نیروی برشی زیاد شکسته می شوند و سپس تحت همزدن 15 دقیقه ای با سرعت 40rpm مجددا"ک رشد می یابند. درطول دوره ی رشدمجدد لخته، تکه های لخته ممکن است با جذب الکترواستاتیکی و پیوند واندروالسی با یکدیگر پیوند یابند و این کار به بازیافت پذیزی مناسب لخته های تشکیل شده با منعقدکننده های دوتایی منجر گردد. با استفاده از  SA 2/0mg/l همراه با Al2(SO4)3  ، افزایش هم نیروزادی در Rfs لخته کاهش می یابد که میتوان آنرا به نیروهای دافعه میان اجزای لخته و SA پلیمری آنیونی با دوز بالا نسبت داد. این امر مطابق با کاهش سایز لخته پس از رشد مجدد لخته همراه با استفاده از2/0mg/l SA بهنوان کمکی می باشد(شکل3a). بنا به فرض فوق، کاهش درصد افزایش یافته ی Rfs نیز ممکن است با افزایش دوز SA در FeCl3 و TiCl4 ، صورت گیرد پس دوز SA کمکی باید بهینه سازی شود.

# 3.2.3. توزیع سایر ذرات

در این بخش توزیع سایر ذرات (PSD) تحلیل می شود. برای Al2(SO4)3  و منعقدکننده های دوتایی نظیر آن جداسازی DOC در غلظت 1/5mg/l Al2(SO4)3  به 62/0% رسید و افزایش قابل توجهی با افزایش بیشتر منعقد کننده مشاهده نشد(شکل1a). علاوه بر این وقتی 1/0mg/l SA همراه با Al2(SO4)3  1/5mg/l  استفده شد، سایز لخته از253 μm به 570 μm افزایش یافت( شکل 2a) و قابلیت بازیافت لخته تا حد چشمگیری افزایش یافت(جدول2). در این بخش Al2(SO4)3   1/5mg/l برای بررسی انتخاب گردید.همچنین FeCl3 6/0mg/l و TiCl4 با SA 1/0mg/l انتخاب شد(شکل4). با توجه به پروفایلهای رشد، شکست و رشد مجدد، میتوان گفت که برای همه ی منعقدکننده های مورد بررسی، سایز لخته ها پس از دورهی رشد با افزودن SA افزایش یافت. سپس با افزایش نیروی برشی در 200rpm لخته ها بلافاصله کاهش سایز نشان دادند و با کاهش نیروی برشی، لخته ها مجددا" رشد کردند. شکست برگشت ناپذیر برای همی منعقد کننده ها مشاهده گردید هر چند سایز لخته های ایجاد شده با منعقدکننده های تنها بود[17]. به هنگام استفاده از منعقدکننده های دوتایی، کاهش حجم لخته همراه با کاهش سایز تا زیر 100 μm ca. مشاهده گردید یعنی افزودن SA نه تنها سایز متوسط لخته را اصلاح می کند بلکه لخته های دارای سایز کوچک را نیز کاهش می دهد. طبق شکل(4) و تحلیل PSD لخته های تشکیل شه با منعقدکننده های دوتایی، بازیافت پذیری بهتری نشان می دهند. در نواحی دارای نیوی برشی بیشتر در طول تکنیک جداسازی از قبیل جداسازی ذرات متراکم، لخته سازی معمولا" رایج می باشد[18]. بنابراین افزودن SA ممکن است تاثیر مثبتی بر پروسه ی جداسازی جامد/مایع داشته باشد.

# 4.2.3.تحلیل ساختاری لخته

تغییرات Df لخته در طول تشکیل لخته، شکست و رشد مجدد، تحت دو دوز هر منعقدکننده همراه باSA 1/0mg/l مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در شکل(5) نشان داده شده است. طبق شکل(5) با افزایش دوزهای منعقدکننده ارزشهای Df لخته نیز افزایش می یابد. همچنین ارزشهای Df لخته از ترتیب  Al2(SO4)3< FeCl3 <  TiCl4 در دوزهای مورد بررسی تبعیت می کند. در هر سه منعقدکننده، منعقد کننده های دوتایی، ساختار بازتری به لخته هادر مقایسه با منعقدکننده های تنهایی می دهند.قابلیت پل سازی SA نیز نقش مهمی در جداسازی DOC و تشکیل لخته های بزرگ تحت غلظتهای مختلف سه منعقدکننده مورد بررسی دارد[42]. بنظر می رسد که هر چه سایز لخته بزرگتر باشد[43]، Df لخته کوچکتر میشود. کاهش ارزش Df لخته ممکن است به پل سازی مولکولهای زنجیره ای SA بر زیر لخته های دارای بار منفی نسبت داده شود[21]. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که زمانیکه SA بعنوان منعقد کننده ی کمکی به کار می رود منعقد کننده های دوتایی نظیر Al2(SO4)3، FeCl3و TiCl4، لخته هایی با ساختار پیوندی سست و بسیار انشعابی بوجود می آورند. به همین دلیل کنترل دقیق لخته های ایجاد شده توسط منعقد کننده های دوتایی در طول پروسه ی جداسازی جامد/مایع موثر است. همچنین با اعمال سزعت بالای 200rpm، ارزشهای Df لخته افزایش یافت ودر طول دوره ی شکست لخته نیز ارزشها همراه با زمان افزایش یافت. در نتیجه، ترتیب مجدد به ایجاد لخته های متراکم تر با ساختار ثابت و ارزشهای Df بالا منجر شد.

# 4. نتیجه گیری

نتیجه گیری شد که دوزهای مناسب SA بطور آشکار بر بازده انعقادی تاثیر ندارند در حالیکه خواص لخته می تواند تا حد چشمگیری تغییر یابد. منعقد کننده های دوتایی باعث ایجاد سریع لخته و لخته هایی با سایز بزرگتر می شوند. منعقدکننده های اولیه باضافه ی SA، لخته هایی با قابلیت بازیافت بیشتر تولی می کنند اما این لخته ها دارای ساختار پیوندی سست تر و انشعابی تر هستند. بنظر می رسد که استفاده از SA به عنوان کمکی می تواند در طول پروسه ی جداسازی جامد/مایع مفید باشد زیرا لخته های با سایز بزرگتر و قابلیت بازیافتی بهتر تولید می کند. اما لخته ها باید به دقت کنترل شوند زیرا به علت افزودن SA ساختار آنها متراکم نیست.

# منابع

[1] C.Z. Hu, H.J. Liu, J.H. Qu, D.S. Wang, J. Ru, Coagulation behavior of aluminum salts in eutrophic water significance of Al13 species and pH control, Environ. Sci. Technol. 40 (1) (2006) 325–331.

[2] V. Kazpard, B.S. Lartiges, C. Frochot, J.B. d'Espinose de la Caillerie, M.L. Viriot, J.M. Portal, T. Görner, J.L. Bersillon, Fate of coagulant species and conformational effects during the aggregation of a model of coagulation of humic acid: the performance of preformed and non-preformed Al species, Water Res. 40 (10) (2006) 1965–1974.

[3] B.Y. Shi, Q.S. Wei, D.S. Wang, Z. Zhu, H.X. Tang, Coagulation of humic acid: the performance of preformed and non-preformed Al species, Colloids Surf., A Physicochem. Eng. Asp. 296 (1–3) (2007) 141–148.

[4] P. Jarvis, B. Jefferson, S.A. Parsons, Breakage, re-growth, and fractal nature of natural organic matter flocs, Environ. Sci. Technol. 39 (7) (2005) 2307–2314.

[5] H. Salehizadeh, S.A. Shojaosadati, Extracellular biopolymeric flocculants: recent trends and biotechnological importance, Biotechnol. Adv. 19 (2001) 371–385.

[6] Z.Q. Zhang, B. Lin, S.Q. Xia, X.J. Wang, A.M. Yang, Production and application of a bioflocculant by multiple-microorganism consortia using brewery wastewater as carbon source, J. Environ. Sci. China 19 (2007) 660–666.

[7] C. Arezoo, The potential role of aluminium in Alzheimer's disease, Nephrol. Dial.

Transplant 17 (Suppl. 2) (2002) 17–20.

[8] C. Rudén, Acrylamide and cancer risk—expert risk assessments and the public debate,

Food Chem. Toxicol. 42 (2004) 335–349.

[9] H.K. Shon, S. Vigneswaran, J. Kandasamy, M.H. Zareie, J.B. Kim, D.L. Cho, J.-H. Kim,

Preparation and characterization of titanium dioxide (TiO2) from sludge produced by TiCl4 flocculation with FeCl3, Al2(SO4)3 and Ca(OH)2 coagulant aids in wastewater, Sep. Sci.  echnol. 44 (7) (2009) 1525–1543.

[10] T.N. Obee, R.T. Brown, TiO2 photocatalysis for indoor air applications: effects of  umidity and trace contaminant levels on the oxidation rates of formaldehyde, toluene, and 1,  -butadiene, Environ. Sci. Technol. 29 (5) (1995) 1223–1231.

[11] M.R. Hoffmann, S.T. Martin, W. Choi, D.W. Bahnemann, Environmental applications

of semiconductor photocatalysis, Chem. Rev. 95 (1) (1995) 69–96.

[12] S.B. Deng, R.B. Bai, X.M. Hu, Q. Luo, Characteristics of a bioflocculant produced by

Bacillus mucilaginosus and its use in starch wastewater treatment, Appl. Microbiol. Biotechnol. 60 (2003) 588–593.

[13] N. He, Y. Li, J. Chen, Production of a novel polygalacturonic acid bioflocculant REA- 1 by Corynebacterium glutamicum, Bioresour. Technol. 94 (2004) 99–105.

[14] Z. Li, S. Zhong, H.Y. Lei, R.W. Chen, Q. Yu, H.L. Li, Production of a novel  ioflocculant by Bacillus licheniformis X14 and its application to low temperature drinking water treatment, Bioresour. Technol. 100 (2009) 3650–3656.

[15] Z.H. Yang, J. Huang, G.M. Zeng, M. Ruan, C.S. Zhou, L. Li, Z.G. Rong, Optimization of flocculation conditions for kaolin suspension using the composite flocculant of MBFGA1 and PAC by response surface methodology, Bioresour. Technol. 101 (2009) 1044–1048.

[16] W.Z. Yu, G.B. Li, Y.P. Xu, Breakage and re-growth of flocs formed by alum and PACl, Powder Technol. 189 (3) (2009) 439–443.

[17] M. Boller, S. Blaser, Particles under stress, Water Sci. Technol. 37 (10) (1998) 9–29.

[18] K. McCurdy, K. Carlson, D. Gregory, Floc morphology and cyclic shearing recovery: comparison of alum and polyaluminium chloride coagulants, Water Res. 38 (2) (2004) 486–494.

[19] P.A. Shamlou, A.T. Gierczycki, N.J. Titchener-Hooker, Breakage of flocs in liquid suspensions agitated by vibrating and rotating mixers, Chem. Eng. J. 62 (1) (1996) 23–34.

[20] V. Chaignon, B.S. Lartiges, A. El Samrani, C. Mustin, Evolution of size distribution

and transfer of mineral particles between flocs in activated sludges: an insight into floc exchange dynamics, Water Res. 36 (3) (2002) 476–484.

[21] J. Gregory, The role of floc density in solid–liquid separation, Filtrat. Separ. 35 (1998) 571–575.

[22] S.M. Glover, Y.D. Yan, G.J. Jameson, S. Biggs, Dewatering properties of dualpolymer-

flocculated systems, Int. J. Miner. Process. 73 (2004) 145–160.

[23] D.G. Lee, J.S. Bonner, L.S. Garton, A.N.S. Ernest, R.L. Autenrieth, Modeling  oagulation kinetics incorporating fractal theories: comparison with observed data,

Water Res. 36 (2002) 1056–1066.

[24] Z.L. Yang, B.Y. Gao, Q.Y. Yue, Y. Wang, Effect of pH on the coagulation performance

of Al-based coagulants and residual aluminum speciation during the treatment of humic acid–kaolin synthetic water, J. Hazard. Mater. 178 (2010) 596–603.

[25] J. Bratby, Coagulation and Flocculation, Upland Press, Croydon, UK, 1980.

[26] R.J. Francois, Strength of aluminium hydroxide flocs, Water Res. 21 (9) (1987) 1023–1030.

[27] M.A. Yukselen, J. Gregory, The reversibility of floc breakage, Int. J. Miner. Process. 73 (2–4) (2004) 251–259.

[28] J. Guan, T.D. Waite, R. Amal, Rapid structure characterization of bacterial aggregates, Environ. Sci. Technol. 32 (23) (1998) 3735–3742.

[29] B. Bolto, D. Dixon, R. Eldridge, S. King, Cationic polymer and clay or metal oxide

combinations for natural organic matter removal, Water Res. 35 (2001) 2669–2676.

[30] E.E. Chang, P.C. Chang, W.Y. Tang, S.H. Chao, H.J. Hsing, Effects of polyelectrolytes

on reduction of model compounds via coagulation, Chemosphere 58 (2005) 1141–1150.

[31] H.W. Walker, E.K. Kim, Influence of flocculant aids and NOM characteristics on the removal of DPB precursors during enhanced coagulation, Proceedings of the WaterQuality Technology Conference, AmericanWaterWorks Association,Nashville, USA, 2001.

[32] B.-Y. Gao, Y.B. Chu, Q.Y. Yue, B.J.Wang, S.G.Wang, Characterization and coagulation

of a polyaluminum chloride (PACl) coagulant with high Al13 content, J. Environ. Manage. 76 (2) (2005) 143–147.

[33] W.P. Cheng, Comparison of hydrolysis/coagulation behavior of polymeric and monomeric iron coagulants in humic acid solution, Chemosphere 47 (9) (2002) 963–969.

[34] Y.X. Zhao, B.Y. Gao, B.C. Cao, Z.L. Yang, Q.Y. Yue, H.K. Shon, J.-H. Kim, Comparison of coagulation behavior and floc characteristics of titanium tetrachloride (TiCl4)

and polyaluminum chloride (PACl) with surface water treatment, Chem. Eng. J. 166 (2011) 544–550.

[35] Y.X. Zhao, B.Y. Gao, H.K. Shon, B.C. Cao, J.-H. Kim, Coagulation characteristics of titanium (Ti) salt coagulant compared with aluminum (Al) and iron (Fe) salts, J. Hazard. Mater. 185 (2011) 1536–1542.

[36] Y. Wang, B.Y. Gao, X.M. Xu, W.Y. Xu, G.Y. Xu, Characterization of floc size, strength

and structure in various aluminum coagulants treatment, J. Colloid Interface Sci. 332 (2) (2009) 354–359.

[37] F. Xiao, P. Yi, X.R. Pan, B.J. Zhang, C. Lee, Comparative study of the effects of experimental variables on growth rates of aluminum and iron hydroxide flocs during coagulation and their structural characteristics, Desalination 250 (2010) 902–907.

[38] D.T. Ray, R. Hogg, Agglomerate breakage in polymer-flocculated suspensions, J. Colloid Interface Sci. 116 (1987) 256–268.

[39] C.A. Biggs, P.A. Lant, Activated sludge flocculation: on-line determination of floc

size and the effect of shear, Water Res. 34 (9) (2000) 2542–2550.

[40] M.I. Aguilar, J. Saez, M. Llorens, A. Soler, J.F. Ortuno, Microscopic observation of

particle reduction in slaughterhouse wastewater by coagulation–flocculation using ferric sulphate as coagulant and different coagulant aids, Water Res. 37 (9) (2003) 2233–2241.

[41] P. Jarvis, B. Jefferson, S.A. Parsons, The duplicity of floc strength, Proceedings of the Nano and Micro Particles in Water and Wastewater Treatment Conference, International Water Association, Zurich, Switzerland, 2003, pp. 63–70.

[42] B.C. Cao, B.Y. Gao, X. Liu, M.M. Wang, Z.L. Yang, Q.Y. Yue, The impact of pH on floc structure characteristic of polyferric chloride in a low DOC and high alkalinity

surface water treatment, Water Res. 45 (18) (2011) 6181–6188.

[43] R.M. Wu, D.J. Lee, T.D. Waite, J. Guan, Multilevel structure of sludge flocs, J. Colloid Interface Sci. 252 (2002) 383–392.

[44] D.C. Hopkins, J.J. Ducoste, Characterizing flocculation under heterogeneous turbulence,

J. Colloid Interface Sci. 264 (1) (2003) 184–194.

[45] C. Selomulya, R. Amal, G. Bushell, T.D. Waite, Evidence of shear rate dependence

on restructuring and breakup of latex aggregates, J. Colloid Interface Sci. 236 (1) (2001) 66–77.

آماده سازی و تعیین مشخصات منعقدکننده با بستینه ی تتراکلرید پلی تیتانیوم جدید برای تصفیه ی آب

فهرست

چکیده	2

1- مقدمه	2

2- بخش آزمایشی	5

1.2. آماده سازی PTC	5

2.2. عملکرد منعقدکننده ی PTC	6

3.2. تعیین خواص لخته ی متحرک :	6

4.2. بازیافت رسوبات:	8

5.2. طیف سنجی جرمی زمان حرکت یونیزاسیون الکترواسپری(ESI-TOF-MS):	8

3- نتایج و بحث	9

1.3. اثر ارزش B بر عملکرد انعقادی برای عملیات sw :	9

1.1.3. تاثیر انعقاد:	9

2.1.3. مکانیسم های انعقاد:	9

2.3. اثر ارزش B بر خواص لخته برای عملیات sw :	11

1.2.3. سایز لخته و میزان رشد:	11

2.2.3. استحکام لخته، قابلیت بازیافت و ابهد فراکتال:	11

3.3. بهینه سازی انعقاد و تعیین ویژگی های لخته برای عملیات sw:	14

4.3. کاربرد PTC برای عملیات BTSE و آب رودخانه(Rw):	14

1.4.3. تاثیر انعقاد و تعیین ویژگی های لخته:	15

2.4.3. بازیافت رسوبات:	15

5.3. گونه های Ti در محلولهای PTC با استفاده از ESI-TOF-MS:	18

1.5.3. تغییر طیف سنجی جرمی بر تکامل گونه های Ti:	18

2.5.3. توزیع گونه های Ti شناسایی شده از طیف سنجی جرمی محلول های Ti پلیمری:	19

منابع	20

# چکیده

منعقدکننده های فلزی پلیمری بطورفزاینده ای برای افزایش بازده انعقادی بکار می روند اما تحقیقات در مورد ارتقاء تیتانیوم و بویژه نکک پلی تیتانیوم خنوز محدود می باشد. این تحقیق نخستین تحقیق درباره ی ترکیب، تعیین خصوصیات و نمکهای پلی تیتانیوم به عنوان منعقدکننده می باشد. محلولهای تتراکلریدپلی تیتانیوم(PTC) با ارزشهای مختلف B(نسبت مولارOH/Ti) با استفاده از روش تیتراسیون قلیایی آهسته آماده گردید.تستهای jar برای ارزیابی عملکرد انعقادی با استفاده از نمونه های آب خام وترکیبی انجام گرفت و ویژگی های لخته با استفاده از یک تحلیل گر سایز ذره ای پراش لیزری بصورت آنلاین بررسی و کنترل شد.طیف سنجی جرمی زمان حرکت یونش یا یونیزاسیون الکترو اسپری برای شناسایی گونه های مختلف Ti مورد استفاده قرار گرفت و نتایج، مدرکی قوی از وجود گونه های مختلف هیدرولیز شده ی Ti در فاز آبی تیتانیوم فراهم ساخت. در مقایسه با تتراکلرید تیتانیوم (TiCl4) کارایی جداسازی مواد آلی و کدری توسط PTC بیشتر و یا یکسان بود و ویژگی های لخته نیز بر حسب سایز، میزان رشد و ساختار بهتر و اصلاح شده تر بود. علاوه بر این pH آب پس از انعقاد PTC تا حد زیادی به pH خنثی نزدیک شد. این تحقیق نشان می دهد که PTC یک منعقدکننده ی موثر و نوید بخش برای تصفیه ی آب است. علاوه بر این رسوبات لخته شده ی PTC قادر به بازیابی و تولید کاتالیزور نوری Tio2 عاملی می باشند.

# 1- مقدمه

انعقاد یا لخته سازی یکی از رایج ترین و مهمترین پروسه های عملیات آبی برای جداسازی ذرات و مواد آلی(NOM) هستند[1]. هر چند استفاده از منعقدکننده های آلومینیوم برای عملیات آبی به قرنها قبل بر می گردد.اما اختلاف نظرهایی در مورد اثرات مضر احتمالی Al بر سلامت انسان و محیط وجود دارد[2].این امر باعث مصرف فزاینده ی منعقدکننده های آهن(Fe) شده که دارای اثر جداسازی بیشتر کربن آلی حل شده (DOC) نسبت به منعقد کننده های Al می باشند[3,4] و اثرات مضر آنها نیز بر سلامت انسان کمتر است. با وجود این، پروسه ی انعقاد- لخته سازی با استفاده از منعقدکننده های Fe و Al مقدیر زیادی رسوب تولید می کند که نمی توان آن را بازیابی یا مجددا" مصرف کرد که نیاز مند دفع آن از طریق مدفون کردن در زمین یا ریختن در اقیانوسها می باشد. برای غلبه بر شکل انهدام رسوبات، یک منعقدکننده ی Ti جدید اخیرا" توسط shon پیشنهاد و بررسی شده است[5-8] که در تصفیه ی آب بکار می رود. مهمترین مزیت این منعقدکننده ی مبتنی بر Ti این است که رسوبات نهایی آن را می توان بازیابی کرد و یک دی اکسید تیتانیوم  با ارزش (Tio2) به عنوان محصول جانبی تولید کرد. Tio2 پرمصرف ترین اکسید فلزی است که کاربردهای آن شامل کاتالیزور نوری، محصولات آرایشی، کاغذ الکترونیکی و سلولهای خورشیدی است[9,10]. علاوه بر این منعقدکننده های مبتنی بر Ti نسبت به منعقدکننده های متعارف اثر جداسازی ذرات و Nom بیشتری دارند[11,12]. همچنین تیتانیوم یکی از فراوانترین عناصر در زمین است و در همه جا به وفور یافت می شود. همچنین غیرسمی است و اثر سمی بر بدن انسان ندارد[13]. تیتانیوم به علت سازگاری زیستی در کاربردهای طبی از جمله در وسایل جراحی و ایمپلنت ها استفاده می گردد[14]. در طول 20 سال گذشته توجه خاصی به توسعه ی منعقدکننده های غیرآلی Prehydrolyzed مبتنی بر Al یا Feاز قبیل کلرید پلی آلومینیوم(PAC)، کلرید فریک(PFC) و سولفات پلی فریک(PFS) معطوف شده است[15-20].مزیت این نوع منعقدکننده ها این است که هیدرولیز یونهای Al یا Fe در طول مرحله ی آماده سازی منعقدکننده صورت می گیردو نه پس از افزودن آنها به آب، که به کنترل بهتر پروسه ی انعقاد منجر می گردد[21]. علاوه بر این آنها نیاز چندانی به تعدیل pH از طریق پری هیدرولیز ندارند و به دماهای کمتر حساسیت کمتری دارند و اثر جداسازی آلاینده ها در آنها بیشتر است، همچنین از منعقد کننده های پلیمری آلی ارزانتر می باشند[22,23]. وقتی نمک های تیتانیوم به عنوان منعقدکننده مورد استفاده قرار گرفت، خنثی سازی بار(جذب-عدم ثبات) اثر انعقادی بهینه در ارزشهای pH پایین 5-5/3 پس از انعقاد روی داد و علت آن آزادسازی مقادیر زیاد H+در طول پروسه ی هیدرولیز تیتانیوم بود[77,11]. ب اساس تحقیقات قبلی در مورد منعقدکننده های پلیمری غیرآلی[15,16,23]، گستره ی محدود واندک pH برای انعقاد تیتانیوم را می توان با ارتقاء نمکهای پلی تیتانیوم حل کرد که ممکن است آزادسازی H+ را از طریق منعقدکننده های تیتانیوم پری هیدرولیزه به حداقل رساند. همچنین نمک های پلی تیتانیوم میتوانند در جداسازی مواد آلی و در وابستگی به pH بهتر از نمکهای تیتانیوم عمل کنند.

PAC یک منعقدکننده ی پری هیدرولیزه ی پر مصرف است که می تواند در شرایط انعقادی مختلف بهتر از منعقدکننده های Alcl3 سنتی عمل کند[24,25] . PAC را می توان با افزودن یک باز به کلرید آلومینیوم تبدیل کرد[26] و مقدار نسبی OH- در مقلیسه با Al قدرت بازی (نسبت مولار B,OH/Al) محصول PAC را تعیین می کند.ب ه همین ترتیب تتراکلرید تیتانیوم را می توان با قدرت های بازی متفاوت به تتراکلرید پلی تیتانیوم تغییر داد(نسبت مولار B,OH/Ti). اثر انعقادی بیشتر PAC را در مقایسه با منعقدکننده های Alcl3 سنتی را می توان به ویژگی های گونه Al پری هیدرولیزه نسبت داد[27,28]. طیف سنجی جرمی یونیزاسیون الکترواسپری(ESI-MS) به عنوان روشی برای تعیین گونه های Al گرفته و ثابت کرده که برای شناسایی گونه های Al در محلولهای منعقدکننده ی Alcl3 و PAC مناسب می باشد[29-33].ESI-MS  نمکهای فلزی در محلولهای آبی بر اساس مقادیر ثابت پایداری، همبسته می باشد[34]. درک کامل گونه های Ti هیدرولزه کمک بزرگی برای ارتقاء منعقد کننده های موثرتر و درک مکانیسم های انعقادی آنها خواهد بود. اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از: (i)ترکیب تتراکلریدپلی تیتانیوم (PTC) و شناسایی گونه های Ti با استفاده از طیف سنجی جرمی زمان حرکت یونیزاسیون الکترواسپری(ESI-TOF-MS). (ii) ارزیابی عملکرد انعقادی PTC با استفاده از فاضلاب واقعی و شبیه سازی شده و تعیین خواص لخته با استفاده از دستگاه پراش لیزری (iii)بررسی مکانیسمهای مرتبط با انعقاد/لخته سازی بر اساس عملکرد انعقادی، خواص لخته و سنجش پتانسیل زتا iv)) بازیافت رسوبات لخته شده ی PTC با کوره سوزانی بری کاتالیزور نوری Tio2 عاملی.

# 2- بخش آزمایشی

# 1.2. آماده سازی PTC

برای آماده سازی PTC دو مرحله بکار می رود:نخست حجم از پیش تعیین شده ای از محلول TiCl4 (با خلوص ≤ 99%) به آرامی و به صورت قطره قطره همراه با همزدن پیوسته به مکعبهای آب مقطر منجمد افزوده می شود تا محلول TiCl4 20% بدست آید( غلظت (ρ) =1/26g/ml ) سپس مقدار از پیش تعیین شده ای از محلول هیدروکسید سدیم (NaoH) (200g/l) به محلول TiCl4 (20%)، با استفاده از روش تیتراسیون قلیایی آهسته، تحت همزدن شدید، افزوده می شود. ارزشهای بازی منتخب(نسبت مولارB,OH/Ti) عبارتنداز:3/0، 5/0، 0/1، 5/1، 0/2، 5/2و 0/3تا رسوب برگشت ناپذیر در مرحله ی نهایی تیتراسیون روی دهد.نمونه های حاصله پس از آن باPTC03, PTC05, PTC30 ,  PTC25 , PTC20, PTC15, PTC10 مشخص می شوند. محلولهای صاف و شفاف PTC با ارزشهای مختلف B بدون هیچ رسوبی مشاهده می شوند و به مدت چند هفته پس از رسوب، ثابت باقی می مانند. اما پس از دو هفته ذخیره سازی، رسوبات سفید رنگی در محلول منعقد کننده ی PTC30 و پس از دو ماه در  PTC25 , PTC20مشاهده گردید. PTC15 پس از سه ماه، ظاهر شفافی نداشت(شکل s1). گونه های Ti که در آغاز تشکیل شدند به آرامی با گونه های پایدارتر در طول مرحله ی کهنه شدن تبدیل شدند.اما آزمایشات این تحقیق بلافاصله پس از آماده سازی منعقدکننده انجام گرفت تا از اثر کهنگی جلوگیری شود.

# 2.2. عملکرد منعقدکننده ی PTC

آزمایشات انعقاد با استفاده از موارد زیر انجام گرفت: (i)آب ترکیبی (sw) حاوس اسید هیومیک (HA) به عنوان مدل NOM .(ii)مایعات فاضلاب عمل آوری شده ی بیولوژیکی (BTSE) که از فاضلاب واحد صنعتی المپیک سیدنی در استرالیا کشیده شده است.(iii)آب رودخانه(RW) از رودخانه ی Parramatta. تستهای استاندارد جار با استفاده از دستگاه قابل تنظیم jar-tester انجام گرفت. (بخشs2).

# 3.2. تعیین خواص لخته ی متحرک :

برای سنجش سایز لخته ی متحرک به هنگام پروسه ی انعقاد از دستگاه پراش لیزری استفاده شد[11]. به دنبال فاز رشد لخته، لخته های متراکم در معرض نیروی برشی 200rpm به مدت یک دقیقه قرار گرفتند وسپس به مدت 15 دقیقه با سرعت 40rpm همزده شدند تا لخته رشد مجدد داشته باشد. قطر هم ارز میانه، d50 به عنوان سایز لخته ی نمونه انتخاب گردید.

میزان رشد لخته با شیب ناحیه رشد سریع محاسبه گردید[35]:

عامل استحکام لخته (SF) و عامل بازیافت (Rf) برای مقایسه ی شکست و بازیافت پذیری لخته مورد استفاده قرار گرفتند[11,36,37] :

که در آن d1 سایز متوسط لخته قبل از شکست، d2 سایز لخته پس از دوره ی شکست وd3 سایز لخته پس از رشد مجدد لخته می باشد. کل شدت انتشار نور انتشار یافته I، بردار انتشاری Q و Df از یک قانون توانی تبعیت می کند[40]:

بردار انتشاری Q عبارت از اختلاف میان بردارهای موجی تصادمی و انتشاری پرتو تابشی در واسطه می باشد[39].

که در آن, n   λو θ ضریب شکست واسطه، طول موج نور لیزری و زاویه ی انتشاری می باشند.

توده ی DA که بصورت متراکم می باشد دارای ارزش Df بیشتری است در حالیکه ارزش کمتر Df به ساختارهای دارای پیوند سست و بسیار انشعابی تعلق دارد.

# 4.2. بازیافت رسوبات:

رسوبات حاصله از انعقاد  BTSE با استفاده از PTC آبگیری شد و سپس در دمایC̊ 100 به مدت 12hخشک شد و پس از آن در دمایC  600̊ عمل تکلیس یا تبدیل به آهک به مدت 12h صورت گرفت. این دما موثرترین دما بر حسب هزینه ی حداقل انرژی و فعالیت زیاد کاتالیزور می باشد. کاتالیزور حاصله را Tio2 آماده شده می نامیم.

# 5.2. طیف سنجی جرمی زمان حرکت یونیزاسیون الکترواسپری(ESI-TOF-MS):

گونه ی Ti برای هیدرولیزه ی محلول PTC با ارزشهای B = 0، 3/0، 5/0، 0/1، 5/1و 0/2 با

استفاده از EST-TOF-MS تحلیل شد. غلظت 0/01 mol-Ti/L انتخاب شد. طیفهای جرمی با یک طیف سنج جرمی زمان حرکت چهر قطبی کروماتوگرافی/هیبریدی مایع با عملکرد بالا ثبت گردید. نمونه های PTC شفاف و روشن بود و مستقیما" بدون فیلتراسیون در نرخ جریان μL/min 10 به طیف سنج تزریق شد.[32] ولتاژ مخروط نمونهV  70 بود که ولتاژبهینه محسوب می شود زیرا در این صورت حتی برای سیگنالهای با شدت کمتر از 5% هم خط مبنا به اندازه ی کافی تمیز و بی عیب بود[33].

# 3- نتایج و بحث

# 1.3. اثر ارزش B بر عملکرد انعقادی برای عملیات sw :

شکل(1) اثر ارزش B را بر عملکرد انعقادی بر حسب میزان کدری رسوب، جداسازی DOC ، uv254 ، پتانسیل زتا و pH پس از انعقاد نشان می دهد. عملکرد انعقادی TiCl4(PTC0) برای مقایسه مورد استفاده قرار گرفت.

# 1.1.3. تاثیر انعقاد:

افزایش ارزش B در آغاز به کاهش شدید در میزان کدورت رسوب منجر شد و میزان کدری حداقل 0/95NTU در B = 1/5 بود و سپس افزایش تدریجی با افزایش ارزش B مشاهده گردید (شکل1a).کاهش uv254 و جداسازی DOC تا ارزش B = 1/5 چشمگیر بود و پس از آن کاهش قابلیت جداسازی قابل مشاهده بود. در ارزش B = 3/0 جداسازی DOC، uv254 تا  1/24% و 4/15% کاهش یافت(در مقایسه با PTC0). کاهش uv254 و قابلیت جداسازی DOC، همراه با افزایش pH پس از انعقاد و کاهش پتانسیل زتای لخته بود(شکل 1b). افزایش pH پس از انعقاد در ازرشهای بالای B نشان می دهد که pH کم پس از انعقاد را که مرتبط با انعقاد TiCl4 می باشد[7,11] نیتوان تا درجه ی معینی با ارتقاء PTC حل کرد که آزادسازی h+ را از طریق پری هیدرولیز گونه های Ti به حداقل می رساند.

# 2.1.3. مکانیسم های انعقاد:

بطور کلی انعقاد بر حسب خنثی سازی بار و لخته سازی روبشی توضیح داده میشود[41]. برای PTC0، جداسازی زیاد HA با خنثی سازی بار میان گونه های Ti هیدرولیز شده ی قابل حل تشکیل شده در محیط و مولکولهای HA دارای بار منفی بدست آمده و منجر به پتانسیل زتای بالای لخته، +9/0mV شده است. Klute [42] دریافت که گونه های پری هیدرولیزه در PAC پایذارتر از گونه هایی هستند که پس از افزودن Alcl3 و زاج سفید در محیط تشکیل شده اند . بنابراین انتظار می رود که گونه های Ti پری هیدرولیزه پایدار باشند و با خنثی سازی بار پس از افزودن PTC مستقیما" با HA واکنش کنند. با افزایش ارزش B پتانسیل زتای لخته از مثبت به منفی ( با B =1/5 به عنوان نقطه ی عطف (شکل 1b)) کاهش می یابد که نشانگر تغییر انعقادی غالب می باشد. کمترین میزان کدری پسماند در B = 1/5 بدست آمده که در آن پتانسیل زتای لخته نزدیک به صفر است که نشان دهنده ی خنثی سازی بار کامل میان مولکولهای PTC15 و HA است.

لخته سازی ممکن است مکانیسم غالب جداسازی HA باشد. کاهش واضح جداسازی HA با PTC با ارزشهای B بالا(0/2، 5/2، 0/3)(شکل 1a) نشان می دهد که گونه های Ti بسیار پلیمری و پری هیدرولیزه در جداسازی HA، نسبت به گونه های Ti تشکیل شده در محیط با PTC0، دارای تاثیرگذاری کمتری بوده اند.

# 2.3. اثر ارزش B بر خواص لخته برای عملیات sw :

طبق شکل 2a سایز لخته، در ابتدا پس از همزدن آهسته در 40rpm افزایش چشمگیری ئاشت که نشانگر تعادلی میان نسبت تراکم و شکست می باشد.[43]. اما سپس، پس از معرفی نیروی برشی(200rpm,1min) و بدنبال آن رشد مجدد لخته، کاهش چشمگیری در سایز لخته مشاهده شد.

# 1.2.3. سایز لخته و میزان رشد:

شکل 2b تغییر سایز لخته (d3 , d2 , d1) و میزان رشد آن را به عنوان تابعی از ارزشهای B نشان می دهد. میزان رشد لخته با افزایش ارزش B بشدت افزایش یافته و به ارزش حداکثری 450/6μm/min در B = 2/5 رسیده است.این امر نشان می دهد که گونه های Ti پری هیدرولیزه دارای برتری مطلقی نسبت به گونه های Ti تشکیل شده در محیط، بر حسب میزان رشد لخته می باشند که مطابق با این فرضیه است که گونه های پری هیدرولیزه می توانند ذرات را سریعتر ناپایدار کنند[24]. کاهش پتانسیل زتا با افزایش ارزشهای B (شکل 1b) ممکن است به علت کاهش نیرهای دافعه میان لخته ها، به تجمع لخته ها کمک کند. در B>2/0 کاهش جزئی در d1 ممکن است به تثبیت مجرد لخته نسبت داده شود. گونه های Ti پری هیدرولیزه در d2 وd3 نیز بویژه در ارزشهای بالای B، بر گونه های Ti تشکیل شده در محیط برتری دارند. طبق شکل 2b با افزایش ارزشهای B، افزایش مستمر در d3 دیده می شود در حالیکه B<1/5 ،d2 تقریبا" نا متغیر می باشد اما وقتی B>1/5 است افزایش شدیدی نشان می دهد.

# 2.2.3. استحکام لخته، قابلیت بازیافت و ابهد فراکتال:

شکل 3 ارزشهای Sf، Rf، Df لخته را در ارزشهای مختلف B نشان می دهد.

در گستره ی B = 0 – 1/5 ارزشهای Sf تغییر اندکی دارد در حالیکه PTC با ارزشهای B زیاد (0/2 ،5/2 و0/3) مزیت زیادی نسبت به PTC0 دارد زیرا استحکام لخته های آن و ارزشهای Sf آن بیشتر است. ارزش Rf ابتدا کاهش یافت و به حداقل ارزش خود یعنی 8/33% در B =1/5 (PTC15) رسید و سپس با افزایش ارزش B تا حد چشمگیری افزایش یافت. صرف نظر از پروسه های رشد لخته، شکست و رشد مجدد آن، تغییرات Df در مقابل ارزشهای B، تمایل سهمی دار با نقطه ی عطف در B = 2/0 نشان می دهد(طبق شکل3) که در آن نقطه، لخته های حاصله بیشترین بیشترین ارزش Df و متراکم ترین ساختار را نشان می دهند.لخته ها پس از قرار گرفتن در معرض برش زیاد متراکم تر می شوند. منحنی Df در مقابل B پس از رشد مجدد لخته، تقریبا" با منحنی پس از شکست لخته یکسان می باشد. شکست لخته ی برگشت ناپذیر با رشد مجدد محدود لخته نشانه ای از این است که : (i) لخته های تشکیل یافته به جای پیوند فیزیکی با پیوند شیمیایی به یکدیگر متصل می شوند (ii) مکانیسم انعقاد، خنثی سازی بار خالص نیست بلکه لخته سازی روبشی در پروسه ی تجمع مجدد لخته نقش دارد. میزان کدری و چداسازی HA با خنثی سازی بار در PTC15 زیاد است و پتانسیل زتای لخته بسیار نزدیک به صفر است (- 0/1mV). بنابراین لخته های حاصله باید دارای بازیافت کل پس از شکست ناشی از برش باشند. جالب است که در این آزمایش لخته های PTC15 ضعیف ترین قابلین بازیافت را از خود به نمایش گذاشتند که با کمترین ارزش Rf منعکس شده، در حالیکه ارزشهای Rf  لخته های PTC30 ,  PTC25 , PTC20 بیشتر از ارزشهای Rf لخته های PTC با ارزشهایB  کمتر از0/2 بود. بازیافت کامل لخته برای PTC30 ,  PTC25 , با Rf بالا مشاهده گردید ( به ترتیب 2/99% و 3/112%). این امر نشان می دهد که PTC30 , PTC25 , PTC20 شامل غلظت بالاتر پلیمر پری هیدرولیزه می باشندکه ممکن است با تکه های لخته پس از مرحله ی شکست به علت پل سازی، پیوند یابد و به ارزشهای Rf بیشتر لخته منجر شود. وقتی PTC0 به عنوان یک منعقدکننده بکار می رود ممکن است در آغاز TiOCl2 تشکیل دهد و سپس با هیدرولیز Ti، ماده ی آلی هیدرولیزه ی تیتانیوم نامحلول تشکیل دهد و یک Sol کلوئیدی تولد کند که به آرامی ته نشین می شود که می توان آنرا با ادخال در داخل لخته های Ti(OH)4 تفکیک کرد[48,49].برای PTC با ارزشهای بالای B، گونه های Ti، پری هیدرولیزه بطور مستقیم HA واکنش می کنند که به تشکیل لخته های اولیه متعددی منجر می شوند. برای PTC با B<2/0 ساختار لخته ای ایجاد شده متراکم تر از مورد PTC0 است و نشان می دهد که لخته های اولیه ی نظیر ممکن است با یکدیگر اتصال و پیوستگی بیشتری داشته باشند و یا نیروی دافعه ی میان لخته ها به علت کاهش پتانسیل زتای لخته (شکل1b) کاهش یاافته باشد. برای PTC با B>2/0 گونه های Ti پری هیدرولیزه ی غالب احتمالا" پلیمر پری هیدرولیزه ای هستند که به علت ساختار زنجیره ای خود باعث ایجاد لخته هایی با ساختار باز می شوند[50]. براساس نتایج تحقیقی فوق، ارزش B = 1/5 به عنوان ارزش بهینه برای عملیات آبی HA انتخاب گردید که در آن (i) PTC15 به کمترین میزان کدری و کمترین میزان تفکیک HA منجر گردید. (ii)لخته های حاصله، سایز بیشتر، میزان رشد لخته ای بیشتر و ساختار متراکم تری نسبت به PTC0 داشتند.

# 3.3. بهینه سازی انعقاد و تعیین ویژگی های لخته برای عملیات sw:

عملکرد های بهینه سازی انعقاد برای PTC15 و PTC0 بصورت قیاسی مورد ببرسی قرار گرفت تا دوز بهینه ی منعقد کننده وpH محلول ابتدایی برای جداسازی مواد آلی و کدورتها تعیین گردد. طبق جدول 1 دوز بهینه ی منعقد کننده برای PTC0 و PTC15 بترتیب 8 وmg/l 10 می باشد. و pH بهینه ی محلول قبل از انعقاد 9 است که در آن کمترین میزان کدری دیده می شود. پتانسیل های زتای لخته ها به صفر نزدیک است و نشانگر این است که مکانیسم انعقاد غالب، خنثی سازی بار است و نیروی دافعه ی ضعیف میان ذرات به نفع تجمع لخته هاست.

PTC15 لخته هایی با d3 , d2 , d1 بزرگتر تولید می کند و میزان رشد لخته ها بیشتر و استحکام لخته از مورد PTC0 بیشتر است. قابلیت بازیافت لخته های تولید شده با PTC15 نیز با مورد PTC0 قاب مقایسه می باشد. معمولا" این یک امر پذیرفته شده است که هر چقدر قطر میانه ی لخته بیشتر باشد، بُعد فراکتال کوچکتر خواهد بود. اما صرف نظر از پروسه های رشد، شکست و رشد مجدد لخته، ارزش Df لخته های PTC15 بیشتر از مورد PTC0 می باشد ، هر چند لخته های تشکیل شده با PTC15 بزرگتر از مورد PTC0 هستند، یعنی لخته های تشکیل شده با گونه های Ti پری هیدرولیزه درجه ی تراکمی بیشتر از لخته های تشکیل شده با گونه های  Tiتشکیل شده در محیط دارند که در پروسه های جداسازی جامد/مایع[51,52]از قبیل رسوب سازی، شناورسازی و فیلتراسون، اهمیت خاصی دارد.

# 4.3. کاربرد PTC برای عملیات BTSE و آب رودخانه(Rw):

عملکرد انعقدد و ویژگیهای لخته های PTC برای عملیات BTSE و Rw بررسی گردید(بخش s4 و s5).

# 1.4.3. تاثیر انعقاد و تعیین ویژگی های لخته:

زمانیکه PTC برای عملیات BTSE و Rw تست شد، رفتارهای انعقادی مشابهی مشاهده گردید. با افزایش ارزشB، کاهش آشکاری در میزان کدری رسوبات پسماندی دیده شد و جداسازی DOC نیز بیشتر شد در حالیکه اثر جداسازی uv254 یکسان بود. برای عملیات BTSE، PTC0 توانست جداسازی DOC را تا 10%  افزایش دهد در حالیکه برای عملیات Rw، جداسازی DOC با PTC15، 70% بیشتر بود.pH آب پس از انعقاد، با افزایش B برای هر دو عملیات BTSE و Rw همانند sw افزایش یافت. این تحقیق، سودمندی PTC را به عنوان یک منعقد کننده  برای تصفیه ی آب آشامیدنی ثابت کرد.

برای BTSE، با افزایش ارزش B، میزان رشد لخته و سایز آن افزایش یافت در حالیکه Df و SF لخته بر حسب ارزش B درجات مختلفی داشتند. قابلیت بازیابی لخته بر حسب ارزشهای B متغیر بود. برای عملیات Rw، منعقدکننده ی PTC، با B<1/5 لخته هایی با سایز مشابه (d3 , d2 , d1) داد. با استفاده از PTC15 سایز لخته ی  d3در مقایسه با مورد PTC با B<1/5، بزرگتر بود. Rf لخته در PTC15 برابر با 7/15% و در PTC با B<1/5 رشد مجدد لخته مشاهده نشد.

# 2.4.3. بازیافت رسوبات:

رسوبات حاصله پس از عملیات BTSE با استفاده از PTC، تحت عمل تکلیس یا آهک سازی قرار گرفت تا بازیابی شده و ((Tio2آماده)) تولید کنند. ساختار ذره ای و خواص کاتالیزور نوری Tio2 آماده با استفاده از الگوی پراش اشعه ی x بررسی شد(شکل4) و عملکرد آن با Tio2  P-25 مقایسه گردید. Tio2آماده فقط ساختار anatase نشان داد اما Tio2 P-25 هم ساختار anatase و هم rutile از خود نشان داد(شکل4a).

اثر کاتالیزور نوری روی Tio2آماده و Tio2 P-25 یکسان بود(شکل4b). در صورت عدم وجود نور، قابلیت جذب در هر دو جزئی بود. به دنبال جداسازی acetaldehyde پس از گذشت 150 دقیقه از واکنش کاتالیزور نوری، غلظت acetaldehyde تحت تابش UV با گذشت زمان کاهش یافت.

# 5.3. گونه های Ti در محلولهای PTC با استفاده از ESI-TOF-MS:

ESI-TOF-MS برای شناسایی گونه های Ti در محلولهای آبی PTC بکار می رود. طبق بررسی های قبلی و شناسایی گونه های Al با ESI-MS [29-33] انتظار می رود که کمپلکس های Ti در محلول، ابتدا در طیف سنج جرمی ESI به فاز گازی تبدیل شوند و سپس بصورت پیکهای مختلف در جرمهای مختلف برای نسبتهای بار در طیفهای جرمی شناسایی شوند. اطلاعات گونه های Ti (مانند فرمول مولکولی، ساختار، درجه ی پلیمریزاسیون و غیره) باید از ویژگی های توزیعی پیکها و ارزشهای نظیر m/z در طیفای جرمی استنتاج شود.

# 1.5.3. تغییر طیف سنجی جرمی بر تکامل گونه های Ti:

کمپلکس Ti اساسا" از تیتانیوم، oxo، هیدروکسو، کلرولیگاند و مولکول آب تشکیل شده است و بنابراین + (4x‑2y‑z‑n) [TixOy(OH)zCln(H2O)m] برای همه ی گونه های این تحقیق به صورت فرمول کلی ارائه شده است(شکل5). خوشه ای گاوسی مستقل نشانگر این است که گونه های Ti حاوی همان میزان پلیمریزاسون هستند. اکثرا" کمپلکس ها نه تنها از هیدروکسیل و oxo تشکیل شده اند بلکه حاوی کلرولیگاند نیز می باشند. زمانیکه یک کلرولیگاند با یک هیدروکسو لیگاند جایگزین می شود همانند حذف مولکولهای آب، شکاف یا فاصله ی میان علائم 18u می باشد. در بعضی موارد رد طول سنجش ESI-TOF-MS، به جای تکه تکه شدن آب و یا همراه با آن، جایگزینی صورت میگیرد. با استفاده از ESI-TOF-MSچهار نوع بار مثبت(1+، 2+، 3+ و 4+) برای گونه های Ti شناسایی شده وجود داشت. اکثر پیکها در هر طیف جرمی با ارزشهای m/z بین صفر و 500 ظاهر شدند. با افزایش ارزش m/z، درجه ی پلیمریزاسیون گونه های Ti بیشتر شد(جدول4). بویژه پیش بینی می شد که تیتانیوم دارای سه ظرفیت در ارزشهای m/z 64 و 91 داشته باشد اما وقتی تیتانیوم چهار ظرفیت داشت، هیچ کمپلکس Ti مشابهی یافت نشد. در انتصاب علائم به فرمولهای معین TixOy(OH)zCln(H2O)m نیز ابهاماتی وجود دارد زیرا (OH)22- و O(H2O)2- مطابق با ارزشهای یکسان m/z و تزریقات ایزوتوپی یکسانی نشان می دهند. مثلا یک پیک در 339 m/z ممکن است به  +[Ti4O6(OH)3] یا ]+(H2O)[Ti4O7(OH) اختصاص یابد. برای موارد زیر نیز پدیده مشابهی مشاهده گردید: (i) Ti2O(OH)2Cl2(H2O)2+ و Ti2O(OH)3Cl(H2O)22+                     (ii)   Ti4O5Cl4(H2O)22+و 2+ Ti4O6Cl2(H2O)5.

گونه های مختلف Ti به صورت زیر شناسایی شد: گونه های Ti1 – Ti2(کمپلکس های تکپار و دوپار)، گونه های Ti3 – Ti8(کمپلکسهای Ti پلیمری کوچک)، Ti9 – Ti16(کمپلکس های Ti پلیمری میانی) و گونه های Ti17 – Ti20(کمپلکس های Ti پلیمری بزرگ). با افزایش ارزشهای B، گونه های غالب به پلیمرهای سنگسن با اقلام کمتر تبدیل می شوند(شکل5). وفور گونه های Ti پلیمری را میتوان با شدت نسبی علائم پیک و اطلاعات تاییدکننده m/z ارزیابی کرد( جدول s5).

# 2.5.3. توزیع گونه های Ti شناسایی شده از طیف سنجی جرمی محلول های Ti پلیمری:

طبق (جدولs5) برای طیف های جرمی PTC0، پرقدرت ترین پیک به تکپارها و دوپارها(Ti1– Ti2) اختصاص یافته و نسبت جرم به بار(m/z) برابر 64(100%) می باشد. گونه های Ti حاوی هسته های تیتانیوم بیشتر (مانند: Ti16 , Ti12 , Ti8 , Ti7 , Ti4 , Ti3) در m/z 117(63%)، 224(82%) و 339(85%) نیز گونه های غالیب هستند. گونه های Ti در m/z 81، 91 و 259 نیز با شدت های 53%، 41% و 37% مشاهده شده اند. برای PTC با ارزشهای B بالا، اساسا" از افزودن اضافی محلول بازی(NaoH) ناشی می شود و پروسه ی پلیمریزاسیون گونه های Ti را میتوان به عنوان هیدرولیز تولید شده، تعریف کرد.

برای PTC3 و PTC5 توزیع گونه های Ti با مورد PTC0 بسیار متفوت بود. گونه هایی که در ارزش m/z 64، 91، 117و 224 می باشند حاشیه های هستند در حالیکه گونه های موجود در m/z 339(100%)، طیف های غالب می باشند. در B = 1/5 و B = 2/0 به پلیمرهای بزرگتر هیدرولیزه شدند که با پیکهای شدید در 431 m/z و 491 منعکس می شود. گونه های Ti در m/z 321 و 339 کاهش یافت در حالیکه یونها در m/z 257 بر طیفهای جرمی غالب بود. پلیمرهایی که دارای درجات پلیمریزاسیون بالایی هستند و در ارزشهای بالای B تشکیل یافته اند پایدار نیستند و از ایزو به کوچک یا گونه های میانی تجزیه می شوند. پس کاهش سریع پلیمرهای Ti بزرگ در m/z 321 و 339 و افزایش گونه های Ti کوچک در m/z 199 روی می دهد. بنابراین می توان گفت که هیدرولیز منعقدکننده ی Ticl4 با افزایش ارزش B یک پروسه ی پلیمریزاسیون به سوی تجزیه می باشد.

از تحقیق ها سه استنباط می شود: نخست منعقدکننده ی Ticl4 نیز مانندFe و Al پری هیدرولیزه می توانند با استفاده از یک روش تیتراسیون قلیلیی آرام پری هیدرولیزه شود و یک منعقدکننده به نام PTC تشکیل دهد. ثانیا" تحقیق ها کاربرد پذیری PTC را به عنوان منعقدکننده ی موثر برای جداسازی ذرات معلق و مواد آلی طبیعی ثابت کرده است. گونه های Ti پری هیدرولیزه، همچنین می توانند ویژگی های لخته ای را در مقایسه با گونه های Ti تشکیل شده در محیط بهتر ارتقاء دهند. ثالثا" نتایج ESI-TOF-MS نشان می دهد که برای شناسایی گونه های Ti در محلولهای PTC مناسب می باشد. نتایج ESI-TOF-MS نشانگر وجود کمپلکسهای مختلف چند هسته ای و تک هسته ای می باشد که از هسته های Ti1 تا  Ti20 متغیر می باشند. بنا به تحقیقات قبلی Al13 موثرترین و پایدارترین ترکیب پلیمرب PAC در عملیات آبی و فاضلابی است [19]. PTC باید شامل موثرترین گونه های Ti هیدرولیزه شده باشد. تحقیقات بیشتر در مورد نمکهای پلی تیتانیوم امکان ایجاد فرصتهایی برای شناسایی موثرترین گونه های Ti را فراهم خواهد کرد و ممکن است به عملکرد انعقادی بهتری برای عملیات آبی منجر گردد.

# منابع

(1) Hu, C.; Liu, H.; Qu, J.; Wang, D.; Ru, J. Coagulation behavior of aluminum salts in eutrophic water: Significance of Al13 species and pH control. Environ. Sci. Technol. 2006,  0 (1), 325−331.

(2) Cheng, W. P.; Chi, F. H. A study of coagulation mechanisms of polyferric sulfate reacting with humic acid using a fluorescencequenching method. Water Res. 2002, 36 (18), 4583−4591.

(3) Bell-Ajy, K.; Abbaszadegan, M.; Ibrahim, E.; Verges, D.; LeChevallier, M. Conventional and optimized coagulation for NOM removal. J. Am. Water Works Assoc. 2000, 92 (10), 44−58.

(4) Edzwald, J. K.; Tobiason, J. E. Enhanced coagulation: US requirements and a broader view. Water Sci. Technol. 1999, 40 (9), 63−70.

(5) Okour, Y.; El Saliby, I.; Shon, H.; Vigneswaran, S.; Kim, J.-H.; Cho, J.; Kim, I. S. Recovery of sludge produced from Ti-salt flocculation as pretreatment to seawater reverse osmosis. Desalination 2009, 247 (1), 53−63.

(6) Shon, H.; Vigneswaran, S.; Kandasamy, J.; Zareie, M.; Kim, J.; Cho, D.; Kim, J. H. Preparation and characterization of titanium dioxide (TiO2) from sludge produced by TiCl4 flocculation with FeCl3, Al2(SO4)3 and Ca(OH)2 coagulant aids in wastewater. Sep. Sci.

Technol. 2009, 44 (7), 1525−1543.

(7) Shon, H.; Vigneswaran, S.; Kim, I. S.; Cho, J.; Kim, G.; Kim, J.; Kim, J. H. Preparation of titanium dioxide (TiO2) from sludge produced by titanium tetrachloride (TiCl4) flocculation of wastewater. Environ. Sci. Technol. 2007, 41 (4), 1372−1377.

(8) Yousef, O. Characterisation of titanium tetrachloride and titanium sulfate flocculation in wastewater treatment. Water Sci. Technol. 2009, 59 (12), 2463−2473.

(9) Hoffmann, M. R.; Martin, S. T.; Choi, W.; Bahnemann, D. W. Environmental applications of semiconductor photocatalysis. Chem. Rev. 1995, 95 (1), 69−96.

(10) Obee, T. N.; Brown, R. T. TiO2 photocatalysis for indoor air applications: Effects of humidity and trace contaminant levels on the oxidation rates of formaldehyde, toluene, and 1,3-butadiene. Environ. Sci. Technol. 1995, 29 (5), 1223−1231.

(11) Zhao, Y.; Gao, B.; Shon, H.; Cao, B.; Kim, J. H. Coagulation characteristics of titanium (Ti) salt coagulant compared with aluminum (Al) and iron (Fe) salts. J. Hazard. Mater. 2011, 185 (2), 1536−1542.

(12) Zhao, Y.; Gao, B.; Cao, B.; Yang, Z.; Yue, Q.; Shon, H.; Kim, J. H. Comparison of coagulation behavior and floc characteristics of titanium tetrachloride (TiCl4) and polyaluminum chloride (PACl) with surface water treatment. Chem. Eng. J. 2011, 166 (2), 544−550.

(13) Emsley, J. Titanium. Nature’s Building Blocks: An AZ Guide to the Elements; Oxford University Press: Oxford, U.K., 2001.

(14) Wu, Y. F.; Liu, W.; Gao, N. Y.; Tao, T. A study of titanium sulfate flocculation for water treatment. Water Res. 2011, 45 (12), 3704−3711.

(15) Cao, B.; Gao, B.; Liu, X.; Wang, M.; Yang, Z.; Yue, Q. The impact of pH on floc structure characteristic of polyferric chloride in a low DOC and high alkalinity surface water treatment. Water Res. 2011, 45 (18), 6181−6188.

(16) Cheng, W. P. Comparison of hydrolysis/coagulation behavior of polymeric and monomeric iron coagulants in humic acid solution. Chemosphere 2002, 47 (9), 963−969.

(17) Gao, B. Y.; Chu, Y. B.; Yue, Q. Y.; Wang, B. J.; Wang, S. G. Characterization and coagulation of a polyaluminum chloride (PAC) coagulant with high Al13 content. J. Environ. Manage. 2005, 76 (2), 143−147.

(18) Moussas, P.; Zouboulis, A. A new inorganic−organic composite coagulant, consisting of polyferric sulphate (PFS) and polyacrylamide (PAA). Water Res. 2009, 43 (14), 3511−3524.

(19) Zouboulis, A.; Moussas, P.; Vasilakou, F. Polyferric sulphate: Preparation, characterisation and application in coagulation experiments. J. Hazard. Mater. 2008, 155 (3), 459−468.

(20) Jiang, J. Q.; Graham, N. J. Preparation and characterisation of an optimal polyferric sulphate (PFS) as a coagulant for water treatment. J. Chem. Technol. Biotechnol. 1998, 73 (4), 351−358.

(21) Jiang, J.-Q.; Graham, N. J. Pre-polymerised inorganic coagulants and phosphorus removal by coagulation- a review. Water Sa 1998, 24 (3), 237−244.

(22) Sinha, S.; Yoon, Y.; Amy, G.; Yoon, J. Determining the effectiveness of conventional and alternative coagulants through effective characterization schemes. Chemosphere 2004, 57 (9), 1115− 1122.

(23) Zhan, X.; Gao, B.; Yue, Q.; Wang, Y.; Cao, B. Coagulation behavior of polyferric chloride for removing NOM from surface water with low concentration of organic matter and its effect on chlorine decay model. Sep. Purif. Technol. 2010, 75 (1), 61−68.

(24) Yang, Z.; Gao, B.; Yue, Q. Coagulation performance and residual aluminum speciation of Al2(SO4)3 and polyaluminum chloride (PAC) in Yellow River water treatment. Chem. Eng. J. 2010, 165 (1), 122−132.

(25) Xu, W.; Gao, B.; Yue, Q.; Wang, Q. Effect of preformed and non-preformed Al13 species on evolution of floc size, strength and fractal nature of humic acid flocs in coagulation process. Sep. Purif. Technol. 2011, 78 (1), 83−90.

(26) Hu, C.; Liu, H.; Qu, J. Preparation and characterization of polyaluminum chloride containing high content of Al13 and active chlorine. Colloid Surf. A: Physicochem. Eng. Asp. 2005, 260 (1), 109− 117.

(27) Kazpard, V.; Lartiges, B.; Frochot, C.; de la Caillerie, J. B. E.; Viriot, M.; Portal, J.; Görner, T.; Bersillon, J. Fate of coagulant species and conformational effects during the aggregation of a model of coagulation of humic acid: The performance of preformed and nonpreformed Al species. Water Res. 2006, 40 (10), 1965−1974.

(28) Liu, H.; Hu, C.; Zhao, H.; Qu, J. Coagulation of humic acid by PACl with high content of Al13: The role of aluminum speciation. Sep. Purif. Technol. 2009, 70 (2), 225−230.

(29) Truebenbach, C. S.; Houalla, M.; Hercules, D. M. Characterization of isopoly metal oxyanions using electrospray time-of-flight mass spectrometry. J. Mass Spectrom. 2000, 35 (9), 1121−1127.

(30) Van Benschoten, J. E.; Edzwald, J. K. Chemical aspects of coagulation using aluminum saltsII. Coagulation of fulvic acid using alum and polyaluminum chloride. Water Res. 1990, 24 (12), 1527− 1535.

(31) Tang, H. X.; Luan, Z. K. The differences of behaviour and coagulating mechanism between inorganic polymer flocculants and traditional coagulants. Chemical Water and Wastewater Treatment: IV; Hahn, H. H., Hoffmann, E, Ødegaard, H Eds.; Springer-Verlag: Berlin, 1996; pp 83−93.

(32) Sarpola, A. The hydrolysis of aluminium, a mass spectrometric study. Dissertation, University of Oulu, Oulu, Finland, 2007. (33) Sarpola, A.; Hietapelto, V.; Jalonen, J.; Jokela, J.; Laitinen, R. S. Identification of the hydrolysis products of AlCl3·6H2O by electrospray

ionization mass spectrometry. J. Mass Spectrom. 2004, 39 (4), 423−430.

(34) Sarpola, A.; Hietapelto, V.; Jalonen, J.; Jokela, J.; Laitinen, R. S.; Rämö, J. Identification and fragmentation of hydrolyzed aluminum species by electrospray ionization tandem mass spectrometry. J. Mass Spectrom. 2004, 39 (10), 1209−1218.

(35) Xiao, F.; Yi, P.; Pan, X. R.; Zhang, B. J.; Lee, C. Comparative study of the effects of experimental variables on growth rates of aluminum and iron hydroxide flocs during coagulation and their structural characteristics. Desalination 2010, 250 (3), 902−907.

(36) Jarvis, P.; Jefferson, B.; Parsons, S. A. Breakage, regrowth, and fractal nature of natural organic matter flocs. Environ. Sci. Technol. 2005, 39 (7), 2307−2314.

(37) Yukselen, M. A.; Gregory, J. The reversibility of floc breakage. Int. J. Miner. Process. 2004, 73 (2), 251−259.

(38) Wei, J.; Gao, B.; Yue, Q.; Wang, Y.; Li, W.; Zhu, X. Comparison of coagulation behavior and floc structure characteristic of different polyferric-cationic polymer dual-coagulants in humic acid solution. Water Res. 2009, 43 (3), 724−732.

(39) Lin, J. L.; Huang, C.; Chin, C. J. M.; Pan, J. R. Coagulation dynamics of fractal flocs induced by enmeshment and electrostatic patch mechanisms. Water Res. 2008, 42 (17), 4457−4466.

(40) Rieker, T. P.; Hindermann-Bischoff, M.; Ehrburger-Dolle, F. Small-angle X-ray scattering study of the morphology of carbon black mass fractal aggregates in polymeric composites. Langmuir 2000, 16 (13), 5588−5592.

(41) Gregory, J.; Duan, J. Hydrolyzing metal salts as coagulants. Pure Appl. Chem. 2001, 73 (12), 2017−2026.

(42) Klute, R. Destabilization and aggregation in turbulent pipe flow. Chemical Water and Wastewater Treatment; Hahn, H. H., Klute, R. Eds.; Springer: Berlin, Heidelberg, New York, 1990; pp 33−54.

(43) Biggs, C.; Lant, P. Activated sludge flocculation: On-line determination of floc size and the effect of shear. Water Res. 2000, 34 (9), 2542−2550.

(44) Matsui, Y.; Yuasa, A.; Furuya, Y.; Kamei, T. Dynamic analysis of coagulation with alum and PACl. J. Am. Water Works Assoc. 1998, 90 (10), 96−106.

(45) Tang, P.; Greenwood, J.; Raper, J. A. A model to describe the settling behavior of fractal aggregates. J. Colloid Interface Sci. 2002, 247 (1), 210−219.

(46) Chaignon, V.; Lartiges, B.; El Samrani, A.; Mustin, C. Evolution of size distribution and transfer of mineral particles between flocs in activated sludges: An insight into floc exchange dynamics. Water Res. 2002, 36 (3), 676−684.

(47) McCurdy, K.; Carlson, K.; Gregory, D. Floc morphology and cyclic shearing recovery: Comparison of alum and polyaluminum chloride coagulants. Water Res. 2004, 38 (2), 486−494.

(48) DeWolfe, J.; Dempsey, B.; Taylor, M.; Potter, J. W. Guidance Manual for Coagulant Changeover; American Water Works Association: Denver, 2003; pp 25−29.

(49) Molinari, R.; Borgese, M.; Drioli, E.; Palmisano, L.; Schiavello, M. Hybrid processes coupling photocatalysis and membranes for degradation of organic pollutants in water. Catal. Today 2002, 75 (1), 77−85.

(50) Hopkins, D. C.; Ducoste, J. J. Characterizing flocculation under heterogeneous turbulence. J. Colloid Interface Sci. 2003, 264 (1), 184− 194.

(51) Gregory, J. The role of floc density in solid−liquid separation. Filtr. Sep. 1998, 35 (4), 367−366. (52) Yu, W.; Li, G.; Xu, Y.; Yang, X. Breakage and re-growth of flocs formed by alum and PACl. Powder Technol. 2009, 189 (3), 439−443. Environmental Science & Technology

ویزگی های انعقادی منعقدکننده ی تیتانیوم (Ti) در مقلیسه با نمک های آهن (Fe)و آلومینیوم(Al)

فهرست

چکیده:	2

1.مقدمه	2

2. آزمایش	5

1.2. آب ترکیبی	5

2.2. مواد شیمیایی و مواد منعقدکننده	5

3.2. تست جار:	6

4.2. کنترل آنلاین سایز لخته	6

5.2. شکست لخته و رشد مجدد آن	7

3. نتایج و بحث	8

1.3. اثر دوز ماده ی منعقدکننده	8

2.3. تاثیر pH  اولیه	10

3.3.تغییرات دینامیکی ساسایز لخته در طول لخته سازی	13

4.3. شکست لخته و بازیابی آن	14

4. نتیجه گیری	16

منابع	17

# چکیده:

در این تحقیق، عملکرد انعقادی و لخته سازی تتراکلرید تیتانیوم (Ticl4) با منعقدکننده های رایج دیگر از قبیل سولفات آلومینیوم (Al2(SO4)3)، کلریدپلی آلومینیوم (PACl)، کلریدآهن (FeCl3) و سولفات پلی فریک (PFS) بر حسب پارامترهای کیفی آب و خواص لخته مقایسه می گردد. لخته سازی (Ticl4) به تفکیک بیشترuv254(98%) و کربن آلی حل شده (DOC)(84%) و کدری (93%) بیشتر نسبت به منعقدکننده های دیگر،منجر میگردد. بنظر میرسد که خنثی سازی بار و حبس فیزیکی کلوئیدها در رسوبات منعقدکننه، و جذب سطحی نقش مهمی در طول لخته سازی Ticl4 ایفا میکند در حالیکه مکانیسم اصلی برای منعقدکننده های متعارف پلسازی-تجمع و جذب می باشد. لخته های تجمع یافته پس از لخته سازی Ticl4 در مقایسه با منعقدکننده های دیگر، میزان رشد سریعتری داشت و بزرگترین سایز لخته (mµ801) در 8 دقیقه روی داد. عامل استحکام لخته ی PACl، Al2(SO4)3، PFS، FeCl3 و Ticl4 به ترتیب 34، 30، 19، 26، و 29 بود و در حالیکه عامل بازیافت Ticl4 حداقل بود. بر اساس نتایج، لخته سازی Ticl4 می تواند زمان بازداری هیدرولیکی همزدن آرام و سریع را کاهش دهد اما به علت بازیافت پذیری پایین لخته ی متراکم، کنترل وبررسی دقیق رسوبات ضروری است.

واژه های کلیدی: انعقاد، تتراکلرید تیتانیوم، سایز لخته، عامل استحکام، عامل بازیافت یا بازیابی.

# 1.مقدمه

تفکیک مواد آلی موجود در آب به علت پتانسیل آن برای تشکیل محصولات جانبی- ضدعفونی سرطان زا (DBPs) بسیار مهم می باشد.[1] اسیدهیومیک (HA) جزء اصلی مواد آلی طبیعی موجود در آبهای طبیعی را تشکیل می دهد و بنابراین به عنوان تولیدکننده ی اصلی DBPsها شناسایی شده است[2,3]. HA حاوی مولکولهای ریز معطر چند حلقه ای با گروههای اصلی حاوی اکسیژن می باشد و تقریبا" 90-50 درصد مواد آلی آب شیرین را تشکیل می دهد. غلظت HA در اکثر آبهای شیرین از 5-2 mg/l بر حسب کربن آلی حل شده (ِDOC) متغیر می باشد. پروسه های لخته سازی وانعقاد برای تفکیک HA و ذرات کلوئیدی از آبهای آشامیدنی، آب دریا و فاضلاب بکار می روند[4]. سولفات آلومینیوم، کلرید فریک، سولفات پلی فریک و کلرید پلی آلومینیوم معمولا" به عنوان منعقدکننده برای عملیات آبی/ فاضلابی بکار می روند[5]. اما نمک های آلومینیوم برای زندگی انسان و موجودات زنده ی دیگر مضر می باشند[6]. این امر به علت استفاده ی بیشتر از نمک های آهن منجر شده که دارای تاثیر جداسازی DOC بهتری نسبت به نمک های آلومینیوم هستند[7,8].سولفات پلی فریک دارای مزایای زیادی از قبیل گستره ی وسیع کاربردهای pH، حساسیت کمتر به دمای اب و غلظت های کمتر آهن باقیمانده می باشد[9] اما عیب اصلی آن تولید مقدیر زیادی رسوب می باشد که نیازمند انهدام آنها از طریق دفن در زمین یا ریختن در اقیانوسها می باشد که هر دو برای محیط زیست مضر می باشد[10]. مزیت تتراکلرید تیتانیوم نیز به عنوان منعقدکننده امکان بازیافت رسوبات آن و تولید محصول جانبی باارزش دی اکسیدتیتانیوم (Tio2) می باشد[11]. Tio2 پرمصرفترین اکسید فلزی است که کاربرد آن در کاتالیزور نوری، محصولات آرایشی، رنگ، کاغذهای الکترونیکی و سلولهای خورشیدی می باشد[12,13]. مقایسه ی عملکرد لخته سازی سولفات تیتانیوم (Ti(SO4)2) و Al2(SO4)3 نشان می دهد[14] که منعقدکننده ی نمک تیتانیوم نسبت به Al2(SO4)3 دارای مزایایی از قبیل جداسازی فلورید و رنگ از آب می باشد. اما مطالعات تطبیقی زیادی در این زمینه صورت نگرفته است. مکانیسم تشکیل لخته در طول پروسه ی لخته سازی به صورت زیر است: (i) شعاع برخورد ذرات برای تشکیل لخته های کوچک اولیه افزایش می یابد [15](ii) با ادامه ی انعقاد، سایز لخته ی اولیه افزایش می یابد و گاهی لخته های بزرگ تجمع می یابند و لخته ی بزرگتری تشکیل می دهند. (iii) در طول تجمع لخته ها، ساختار لخته ی بزرگتر پیوسته تغییر می یابد و پیوند های داخلی لخته در اثر برش می شکند و مجددا" با توجه به افزایش نیروی جاذبه و کاهش نیروی دافعه ین ذرات به یکدیگر می پیوندند [16]. (iv) وقتی تعادل میان سرعت تجمع و شکست تحت شرایط برشی معین حفظ شد، پروسه ی تشکیل لخته تکمیل میگردد و سایز لخته به حالت پایدار می رسد[17]. البته به علت واکنش های پیچیده ای که در طول پروسه ی لخته سازی روی می دهد، امکان ارزیابی کامل مکانیسم های لخته سازی وجود ندارد. استحکام لخته یکی از مهمترین پارامترهاست زیرا غالبا" لخته سازی در نواحی دارای نیروی برشی زیاد در طول تکنیک جداسازی از قبیل جداسازی ذرات متراکم، شایع می باشد[19]. این امر باعث تنش زیاد بر لخته های تشکیل شده می گردد و لخته ی پایدار باید در مقابل آنها مقاومت کند. بنا به تحقیقات[20]، ذرات کوچکتر معمولا" آرامتر از ذرات کوچک ته نشین می شوند. رشد لخته پروسه ای است که از تعادل میان تشکیل و شکست لخته حاصل می شود[17,21-24]. بنابراین عوامل بازیافت و استحکام لخته های متراکم حاصل از پروسه ی لخته سازی اطلاعات با ارزشی برای درک عملکرد منعقدکننده های جدید فراهم می سازد.

در این تحقیق، عملکرد لخته سازی منعقدکننده ی نمک-Ti بر حسب میزان کدری، جذب uv254 و DOC، جذب  uv254ویژه، پتانسیل زتا و سایز لخته بررسی شده و سپس با چهارمنعقدکننده ی رایج دیگر از قبیل Al2(SO4)3، PACl،  FeCl3و PFS مقایسه گردیده است. علاوه بر این بررسی مفصل تری برای درک پروسه های رشد، شکست و رشد مجدد لخته های ایجاد شده با منعقدکننده ی نمک-Ti انجام گرفته است.

# 2. آزمایش

# 1.2. آب ترکیبی

آب ترکیبی با استفاده از HA و کائولین آماده شد. محلول ذخیره ی HA با حل کردن g0/1 HA در mol/g01/0 محلول هیدروکسید سدیم تحت همزدن مداوم به مدت 30 دقیقه آماده گردید. آزمایشات انعقاد با آب ترکیبی حاوی mg/l10 HA آماده شده در آب یون زدوده آب شیر اتجام گرفت[25]. میزان کدری اولیه با افزودن کائولین به NTU2/0± 15تعدیل گردید. جذب uv254 ،DOC  و SUVA و pH تعلیق یا سوسپانسون به ترتیب عبارتنداز: cm-101/0± 45/0، mg/l5/0±300/4،  l/(mgm)6/11-6/9 و         38/8-84/7 بود.

# 2.2. مواد شیمیایی و مواد منعقدکننده

مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشات عبارتنداز: AlCl3·6H2O ، Na2CO3، HNO3 (1:12)، ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)، CH3COONa،  xylenol orange،  Zn (99.99%)، HCl،  FeCl3·6H2O،  Al2(SO4)3·18H2O،  HA،  kaolin، PFS (w(Fe) ≥ 18.5% , basicity (B):9-14%)،           TiCl4 (20%, density = 1.148 g/mL)

برای این تحقیق از PACl 0/2=B استفاده شد که هم ارز با نسبت[oH-]/[Al3+] است و در آزمایشگاه با استفاده از AlCl3·6H2O و  Na2CO3به عنوان موادخام تهیه شده است. پودر این دو ماده با هم ترکیب شدند و به تدریج به آب یون زدوده شده اضافه شدند و به مدت 30 دقیقه محلول شفاف شود. پس از 24ساعت از زمان آماده سازی محلول، خواص منعقدکننده بررسی شد و محتوای آلومینیوم با روش تیتراسیون EDTA سنجیده شد.

# 3.2. تست جار:

آزمایش با استفاده از دستگاه تست جار تحت غلطتهای مختلف نمکهایAl، Fe و Ti انجام گرفت. محلول در معرض همزدن سریعrpm200 به مدت 5/0دقیقه قرار گرفت و سپس به مدت 20 دقیقه با سرعت کم rpm40 همزده شد. سپس همزدن قطع شد و به مدت 20دقیقه به محلول استراحت داده شد تا رسوبات ته نشین شود. سپس میزان کدری، جذبuv254 و DOC اندازه گیری شد. قبل از آزمایش uv254 و DOC، نمونه های آب با اسفاده از µm45/0 فیلتر شد. میزان جذب uv254 با استفاده از طیف سنج uv254 تحلیل شد. میزان DOC با استفاده از تحلیل گر Toc سنجیده شد. پتانسیل زتا با یک zetasizer 3000Hsa سنجیده شد. مقادیر مناسبی از محلول رقیق Hcl و NaoH (mol/L1/0) افزوده شد تا به pH انعقادی هدف برسد. ارزشهای pH نهایی محلول برای هر آزمایش ثبت گردید.

# 4.2. کنترل آنلاین سایز لخته

سایزهای دینامیک لخته با استفاده از دستگاه پراش لیزری سنجیده شد. لخته تعلیق شده از طریق دستگاه نوری Mastersizer کنترل شد و مجددا" توسط پمپ به جار انتقال یافت. قطر داخلی لوله ی پمپ mm5 بود. لوله های مرودی و خروجی پمپ در مقابل یکدیگر قرار داشتند. سنجش سایز لخته ها هر 5/0 دقیقه انجام می گرفت و داده ها بطور اتوماتیک ثبت می شد (شکل1).

شکل 1   دیاگرام شماتیک از روی خط سیستم نظارت برای اندازه دینامیکی لخته

# 5.2. شکست لخته و رشد مجدد آن

برای بررسی شکست و رشد مجدد لخته، پس از هر لخته سازی، لخته های تجمع یافته در معرض نیروی برشیrpm200 به مدت 5دقیقه، پس از فاز همزدن آهسته، قرار می گرفتند. پس از فاز همزدن برشی، همزدن آهسته به مدت 20 دقیقه دیگر در rpm40 ادامه می یافت. سایز لخته کنترل می شد و عوامل استحکام و بازیافت به صورت زیر محاسبه می شد:

که در آن d1 سایز متوسط لخته در فاز ثابت قبل از شکست فاز برشی، d2 سایز لخته پس از دوره ی شکست لخته و d3 سایز لخته پس از رشد مجدد در فاز ثابت جدید است. عامل استحکام نشانگر مقومت لخته نسبت به نیروی برشی و عامل بازیافت نشانگر تجمع مجدد لخته برای تشکیل مجدد لخته ی بزرگتر پس از قرار گرفتن در معرض شکست برشی می باشد. هرچه ارزش عامل استحکام بیشتر باشد، لخته نسبت به شکست حساسیت کمتری دارد. همینطور لخته ای که دارای عامل بازیافت بیشتری است قابلیت بازیافت بهتری پس از قرار گرفتن در معرض نیروی برشی زیاد دارد.

# 3. نتایج و بحث

# 1.3. اثر دوز ماده ی منعقدکننده

ابتدا تستهای بهینه سازی برای تعیین دوز بهینه ی منعقدکننده برای جداسازی HA انجام گرفت(جدول1).

جدول 1 : کدورت باقی مانده، حذف DOC  و حذف  UV254 در هر ماده منعقدکننده تحت دوز مطلوب ماده منعقد کننده ( کدورت اولیه =15NTU، UV254=0/43 cm-1، DOC=4/38mg/L، suva=9/8L/(mgm)، pH=8/20 )

شکل 2 اثر دوز ماده منعقد کننده بر ارزش SUVA با آب مصنوعی (اولیه: UV254 = 0.45cm−1، DOC= 4.37 mg/L، SUVA= 10.3 L/(mg m))

دوز بهینه برای Al2(SO4)3 ، PACl ،  FeCl3، PFS، Ticl4، Al mg/L2، Al mg/L3، Fe mg/L8 ، Fe mg/L10 و Ti mg/L20 بود. Al2(SO4)3 بیشترین میزان جداسازی مواد کدری پسماندی را داشت و در حالیکه  Ticl4بیشترین میزان جداسازی uv254 و DOC را داشت. لخته سازی Ticl4 باعث کاهش میزان کدری از NTU15 به NTU1 شد و 4/98% uv254 و 3/84% DOC را تفکیک کرد که نشان دهنده ی عملکرد بهتری از نمکهای Fe وAl می باشد[7,8]. FeCl3 و PFS دارای جداسازی DOC بیشتر از Al2(SO4)3 و PACl بودند که مطابق با تحقیقات قبلی است. اما pH سیال پس از لخته سازی Ticl4 به 77/3 کاهش یافت در حالیکه pH با لخته سازی نمکهای Al و Fe خنثی باقی می ماند[11]. ارزشهای suva نیز تحت د.زهای مختلف منعقدکننده تعیین گردد. چون ماده ی آلی طبیعی(NOM) معمولا" از ترکیبات آلی با گستره ی وسیعی از اوزان مولکولی تشکیل شده بنابراین ارزیابی ضریب جذب مولی NOM بصورت مستقیم دشوار است. ارزش suva کیفی آب جایگزین مناسبی برای اجزای NOM دارای وزن مولکولی زیاد، معطر و آب گریز می باشد( از قبیل اسید هیومیک و اسید fulvic)[27,28].HA  دارای ارزش suva بیشتر با سطح ماده ی آلی بیشتر می باشد و حاوی تعداد زیادی پیوندهای اشباع نشده و درجات بالای ساختارهای معطر یا آروماتیک می باشد.

شکل(2) اثر هر دوز منعقدکننده را بر روی ارزشهای suva نشان می دهد. با افزایش دوز منعقدکننده، ارزش suva از ارزش اولیه ی L/(mgm)0/10 به ارزش L/(mgm)2-1 پس از انعقاد کاهش یافته است. در دوزهای بهینه ی Al2(SO4)3 ، PACl ،  FeCl3، PFS و Ticl4 (جدول1)، ارزشهای suva به ترتیب به 72/2، 34/4، 76/2، 24/3 و L/(mgm)82/1 کاهش یافت. این نتایج نشان می دهد که لخته سازی میتواند بطور موثر ترکیبات آلی غیر اشباع ار از آب جدا کند. هر چند Ticl4 کمترین ارزش suva را پس از انعقاد داشت اما دوز بهینه را نشان داد. شکل(3) تغییرات پتانسیل زتا را در غلظت های مختلف هر منعقدکننده نشان می دهد.

شکل 3: پتانسیل زتا در دوزهای مختلف ماده منعقد کننده

لخته های PFS و FeCl3 با افزایش دوز منعقدکننده، افزایش ناچیزی در پتانسیل زتا داشتند اما PACl و Al2(SO4)3 افزایش شدیدی نشان دادند. لخته سازی با Al2(SO4)3 و PACl با مکانیسم خنثی سازی بار و تشکیل پل صورت میگیرد. در این تحقیق pH آب ترکیبی قبل از لخته سازی 8 بود که نشانگر نقش مهم جذب در لخته سازی آب ترکیبی با PFS و FeCl3 می باشد. این موضوع می تواند دلیل تفکیک بهتر مواد آلی توسط نمکهای Fe باشد و اینکه خنثی سازی بار ضعیف باشد. با افزایش غلظت Ticl4، بار منفی ذرات کلوئیدی کاهش یافت و یک نقطه ی ایزوالکتریک در Ti/L-mg20 ظاهر شد. زمانیکه پتانسیل زتا در این غلظت نزدیک به نقطه ی ایزوالکتریک بود،بیشترین میزان جداسازی uv254 و  DOC در 44/98% و 29/84% بدست آمد.[31]

با فازایش دوز منعقدکننده، بار مثبت غالب تر شد و به دفع الکترواستاتیکی میان ذرات منجر گردید. بر حسب نتایج پتانسیل زتا ، خنثی سازی بار نقش مهمی در طول پروسه ی لخته سازی با استفاده از منعقد کننده ی Ticl4 ایفا می کند.

# 2.3. تاثیر pH  اولیه

شکل(4) اثر pH اولیه را بر لخته سازی برای جداسازی کدورتها نشان می دهد.

شکل 4: اثر pH اولیه با منعقدکننه های مختلف در دوزهای مناسب از نظر حذف کدورت

در pHهای متفاوت دو گرایش قابل توجه مشاهده گردید. اولا" با افزایش pH برای هر نوع منعقدکننده ای، میزان جداسازی کدورتها افزایش یافت ثانیا" وقتی pH اولیه به بیش از 7 افزایش یافت، میزان جداسازی کدورتها کاهش یافت، به جز در مورد منعقدکننده ی Ticl4 که در pH بالاتر نیز میزان جداسازی ثابتی نشان داد. طبق شکل(4) منعقدکننده های نمک Fe و Al در جداسازی کدورت در شرایط اسیدی، بر Ticl4 ارجعیت دارند در حالیکه در شرایط قلیایی Ticl4 جداسازی بیشتر و ثابت تری نشان داد. در شرایط اسیدی، هیدرولیز Ticl4 ممکن است محدود شود در حالیکه نمکهای Fe و Al بندرت متاثر می شوند. در pH بالاتر، Ticl4 بتدریج هیدرولیزه می شود و میزان جداسازی مواد زائد بیشتر و بهتر می گردد. پس برای هیدرولیز Ticl4 یونهای هیدروکسید بیشتری نیاز است. همجنین حبس فیزیکی کلوئیدها در داخل رسوبات منعقدکننده و عمل جذب نقش مهمی در جداسازی کدورتها یا مواد زائد دارند[4,22,26].

شکل(5) اثر pH اولیه را در جداسازی uv254 و DOC در دوز بهینه ی هر منعقدکننده نشان می دهد. تفکیک uv254 در pH کمتر افزایش یافت و سپس در فراتر از نقطه ی عطف شروع به کاهش کرد. اثر pH اولیه بر تفکیک اسید هیومیک مرتبط با ترکیبات هیدرولیزه ی منعقدکننده می باشد. بطور کلی مسیر تفکیک مواد آلی طبیعی(NOM) در6pH< تحت نفوذ کمپلکس سازی NOM با گونه های فلزی قابل حل در رسوبات غیر قابل حل می باشد در حالیکه در6pH> NOM با جذب به هیدروکسیدهای فلزی ته نشین شده، تفکیک می گردد[32]. مثلا" وقتی pH کمتر از 6 برای نمک های Al می باشد. ترکیبات هیدرولیزی مثبت از قبیل Al(OH)2+، Al2(OH)24+ و5+ Al3(OH)4 به آسانی می توانند بارهای منفی اسیدهیومیک را خنثی کنند و باعث عدم تثبیت بیشتر کلوئید ها شوند. همچنین ترکیبات هیدرولیزی مثبت از جذب فیزیکی و شیمیایی کلوئیدهای ناپایدار بهره می جویند. وقتی pH مابین 6 و 8 است، Al(OH)3در محلول تشکیل می شود و اسید هیومیک به آسانی جذب شده و با ترکیبات هیدرولیزه ته نشین می گردد. وقتی pH بیشتر از 8 است، عدم پایداری سوسپانسیون به علت تبدیل ترکیبات هیدرولیزی به - Al(OH)4 دشوار خواهد بود[33]. مکانیسم لخته سازی Ticl4 مشابه با نمک های Al است. طبق شکل(5)، حداکثر تفکیک uv254 در 8=pH، 0/97% بود و سپس افزایش بیشتر pH به کاهش میزان تفکیک منجر گردید و در 11=pH تفکیک uv254 به 4/88% کاهش یافت. برای جداسازی DOC نیز در آن گستره ی pH روند مشابهی دیده شد.

شکل 5: اثر pH اولیه در (a) UV254 و (b) راندمان حذف DOC (اولیه = UV254 = 0.43cm−1، DOC= 4.38 mg/L)

میزان تفکیک uv254 بیشتر از DOC بود. علاوه بر این خواص فیزیکی و شیمیایی شدیدا" تحت تاثیر pH محلول قرار گرفت. در pHهای بالا، اسید هیومیک دارای بار منفی بیشتری است و علت آن deprotonatio گروههای عاطی آن می باشد. میزان هیدرولیز Ticl4 در pH بالاتر افزایش می یابد و گونه های انعقادی با بار مثبت کمتر تولید می کند. وقتی pH به ارزش معینی رسید، آب ترکیبی نیازمند سطح بالای بار مثبت می گردد اما Ticl4 قادر به خنثی سازی کامل آن نیست و این امر احتمالا" به کاهش ناگهانی تفکیک uv254 منجر می گردد. در شرایط مختلف pH، میزان جداسازی DOC نسبتا" پایدار بود و به صورت زیر غییر می کرد:

FeCl3 > TiCl4 > PFS > PACl >Al2(SO4)3

# 3.3.تغییرات دینامیکی ساسایز لخته در طول لخته سازی

رشد لخته در طول دوره ی 20 دقیقه ای لخته سازی  در pH و دوز بهینه ی هر منعقدکننده بررسی گردید(شکل6).

شکل 6: نرخ رشد لخته جمع آوری شده در دوز و pH هر ماده منعقد کننده

ارزش50% در توزیع مبتنی بر جرم(d50) به عنوان شاخصی برای سایز لخته انتخاب گردد. لخته سازی TiCl4 در مقایسه با منعقدکننده های دیگر، میزان رشد لخته ی بیشتر و سایز لخته ی بزرگتری را نشان داد. هر چند در آغاز سایز لخته ها در بیشترین حد بود اما با پیشرفت انعقاد کاهش در سایز لخته ها مشاهده گردید. در 8 دقیقه ی اول پروسه ی لخته سازی TiCl4، رشد مداومی در سایز لخته ها دیده شد و به بیشترین میزان خود یعنی  µm9/800 رسید امادر 13 دقیقه ی بعدی کاهش جزئی در سایز لخته ها مشاهده گردید. رشد لخته ها در 8 دقیقه ی اول به علت تجمع ذرات می باشد. همزدن زیاد باعث شکست لخته های تجمع یافته شد. پس مدت زمان بهینه ی همزدن آهسته در حدود 8 دقیقه برای لخته سازی TiCl4 می باشد[20]. بنا به تحقیقات ذرات بزرگتر سریعتر از از درات کوچکتر ته نشین می شوند. متقابلا" لخته های تشکیل شده با منعقدکننده های PACl، PFS، Al2(SO4)3 و FeCl3 پایدارترند و در طول دوره ی رشد، شکست لخته به ندرت دیده می شود. میزان رشد لخته در طول پروسه ی انعقاد به صورت زیر تغییر می کند:

TiCl4 > PACl > PFS > FeCl3 >Al2(SO4)3

علاوه بر این ترتیب سایز لخته در مرحله ی پایدار به صورت زیر می باشد:

TiCl4 (800.9µm) > FeCl3 (603.9µm) > PFS (513.4µm)> Al2(SO4)3(404.8µm) > PACl (331.9µm)

# 4.3. شکست لخته و بازیابی آن

شکل(7) نتایج تشکیل لخته، شکست و تشکیل مجدد آن را نشان می دهد.

شکل 7: شکستگی به و رشد مجدد منعقد کننده مختلف لخته (D50) بعد از قرار گرفتن در معرض نیروی برشی برای مدت زمان 5 دقیقه.

پس از همزدن آهسته در rpm40، سایز لخته تا حد چشمگیری افزایش می یابد که نشانگر تعادل مناسب میان رشد لخته و شکست می باشد. وقتی که با افزایش سرعت همزدن تاrpm200 نیروی برشی معرفی گردید، سایز لخته فورا" کاهش یافت. پس از پایان نیروی برشی، لخته شروع به رشد مجدد کرد اما به سایز اولیه ی خود نرسید. طبق شکل(7) سایز لخته پس از رشد مجدد به صورت زیر می باشد:

TiCl4 > FeCl3 > PFS > Al2(SO4)3  > PACl

برای بررسی تغییرات سایز لخته، عوامل استحکام و بازیابی طبق معادلات (1) و (2) محاسبه می شوند. طبق جدول(2) عوامل استحکام  Al2(SO4)3، PACl، FeCl3، PFS و TiCl4 به ترتیب عبارتند از: 30، 34، 26، 29 و 29.

جدول 2: استحکام و بازیابی عوامل لخته (D50) پس از 5دقیقه شکستگی رشد مجدد به مدت 20 دقیقه

منعقدکننده های نمک های Al بیشترین عامل استحکام و FeCl3 و TiCl4 کمترین عامل استحکام را نشان دادند. لخته های تشکیل شده با TiCl4 قابلیت کمتری برای مقاومت در برابر نیروی برشی داشتند و پس از رشد مجدد کمترین میزان رشد لخته را داشتند (جدول2)[9,35]. بنا به گزارش Gregor [32] مسیر جداسازی اصلی اسیدهیومیک در طول پروسه ی انعقاد بر حسب شرایط pH تغییر می کند: رسوب سازی با ایجاد کمپلکس های غیر قابل حل در 6pH< و جذب اسید هیومیک توسط هیدروکسید جامد در 6pH>. pH بهینه ی TiCl4 معادل 8 بود، پس عمل جذب اسید هیومیک توسط هیدروکسید جامد ممکن است مکانیسم جداسازی غالب باشد. پروسه های رشد، شکست و رشد مجدد لخته را می توان به صورت زیر تفسیر کرد:

در طول 2 دقیقه ی نخست، سایز لخته به علت خنثی سازی بار میان TI4+ و ذرات دارای بار منفی در آب بشدت افزایش یافت. با ادامه ی پروسه ی انعقاد، لخته ها تجمع یافتند و لخته های بزرگتری(µm800) تشکیل دادند. با ادامه ی همزدن آهسته، سایز لخته ها به تدریج به حدود  µm500 کاهش یافت و علت آن اختلال لخته های تجمع یافته بر اثر همزدن طولانی بود. سپس لخته ها در معرض نیروی برشی 5 دقیقه ای قرار گرفتند و به دنبال آن 20 دقیقه بطور آهسته (rpm40) همزده شدند. در طول این دوره، سایز لخته ها بلافاصله کاهش یافت(µm232∼) اما بالاخره در µm244 ثابت ماند. تشکیل مجدد ذرات لخته ای بزرگتر ممکن است به علت نیروهای فیزیکی از قبیل نیروی واندروالسی باشد تا استحکام پیوند درون مولکولی[36]، زیرا قابلیت بازیابی سایز لخته کم بود[37,38]. بر اساس مشاهدات فوق خنثی سازی بار، تنها مکانیسم مرتبط در طول پروسه ی لخته سازی TiCl4 نبود. حبس فیزیکی کلوئیدها در رسوبات منعقدکننده و عمل جذب نیز ممکن است نقش مهمی داشته باشند.

# 4. نتیجه گیری

عملکرد انعقادی نمک های Ti با آب ترکیبی بر حسب پارامترهای کیفی آب، مکانیسم های انعقادی و رشد، شکست و رشد مجدد لخته بررسی گردید و نتایج زیر بدست آمد:

- انعقاد TiCl4 باعث جداسازی uv254 (98%) و DOC (84%) گردید که در مقایسه با منعقدکننده های متعرف دیگر از قبیل  PACl، PFS، Al2(SO4)3 و FeCl3 بیشتر می باشد. همچنین TiCl4 باعث کاهش میزان کدری از 15 به NTU1 در دوز بهینه ی TiCl4 شد.

- نتایج تست انعقادی نشان داد که خنثی بار و حبس فیریکی کلوئیدها در رسوبات منعقدکننده و عمل جذب ، مکانیسم های اصلی مرتبط با انعقاد TiCl4 می باشتد. اما انعقاد با منعقدکننده های متعارف ، به علت پتانسیل زتای منفی در دوزهای بهینه ی منعقدکننده، اندکی تحت تاثیر خنثی سازی بار می باشد.

- در مقایسه با منعقدکننده های متعارف ، افزایش pH تاثیر زیادی بر تفکیک مواد زائد با انعقاد TiCl4 نداشت. این امر حائز اهمیت می باشد زیرا پتانسیل اِعمال بر گستره ی وسیعی از pHهای بالا دارد.

- ترتیب سایز لخته در طول مرحله ی اولیه به صئپورت زیر بود:

TiCl4 (800.9µm) > FeCl3 (603.9µm) > PFS (513.4µm)>Al2(SO4)3 (404.8µm) > PACl (331.9µm)

میزان رشد لخته و سایز لخته در TiCl4 در مقایسه با منعقذکننده های دیگر زیاد بود و حتی در عرض 8 دقیقه به µm801 رسید. این نشان می دهد که TiCl4 به زمان بازداری کوتاهی نیاز دارد و مزایای بیشتری نسبت به منعقدکننده های دیگر دارد.

- ترتیب عوامل استحکام به صورت زیر بود:

PACl (34) >Al2(SO4)3 (30) > PFS (29) > TiCl4 (29) > FeCl3 (26)

اما عامل بازیابی لخته ی نمک  Ti کمترین میزان را داشت و نشان می دهد که لخته های مبتنی بر نمک Ti نیازمند کنترل دقیق می باشند.

# منابع

[1] C.Z. Hu, H.J. Liu, J.H. Qu, D.S. Wang, J. Ru, Coagulation behavior of aluminum salts in eutrophic water significance of Al13 species and pH control, Environ. Sci. Technol. 40 (1) (2006) 325–331.

[2] V. Kazpard, B.S. Lartiges, C. Frochot, J.B. d’Espinose de la Caillerie, M.L. Viriot, J.M. Portal, T. Gِrner, J.L. Bersillon, Fate of coagulant species and conformational effects during the aggregation of a model of coagulation of humic acid: the performance of preformed and non-preformed Al species, Water Res. 40 (10) (2006) 1965–1974.

[3] B.Y. Shi, Q.S. Wei, D.S. Wang, Z. Zhu, H.X. Tang, Coagulation of humic acid: the performance of preformed and non-preformed Al species, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp. 296 (1–3) (2007) 141–148.

[4] P. Jarvis, B. Jefferson, S.A. Parsons, Breakage, re-growth, and fractal nature of natural organic matter flocs, Environ. Sci. Technol. 39 (7) (2005) 2307–2314.

[5] J. DeWolfe, B. Dempsey, M. Taylor, J.W. Potter, Guidance Manual for Coagulant Changeover, American Water Works Association Press, Denver, 2003, pp. 5–6.

[6] W.P. Cheng, F.H. Chi, A study of coagulation mechanisms of polyferric sulfate reacting with humic acid using a fluorescence-quenching method, Water Res.

36 (18) (2002) 4583–4591.

[7] K. Bell-Ajy, M. Abbaszadegan, E. Ibrahim, D. Verges, M. LeChevallier, Conventional and optimized coagulation for NOM removal, J. Am.Water Works Assoc. 92 (10) (2000) 44–58.

[8] J.K. Edzwald, J.E. Tobiason, Enhanced coagulation: US requirements and a broader view, Water Sci. Technol. 40 (9) (1999) 63–70.

[9] W.P. Cheng, Comparison of hydrolysis/coagulation behavior of polymeric and monomeric iron coagulants in humic acid solution, Chemosphere 47 (9) (2002) 963–969.

[10] H.K. Shon, S. Vigneswaran, I.S. Kim, J. Cho, G.J. Kim, J.-B. Kim, J.-H. Kim, Preparation of functional titanium oxide (TiO2) from sludge produced by titanium tetrachloride (TiCl4) flocculation of wastewater, Environ. Sci. Technol. 41 (4) (2007) 1372–1377.

[11] H.K. Shon, S. Vigneswaran, J. Kandasamy, M.H. Zareie, J.B. Kim, D.L. Cho, J.Kim, Preparation and characterization of titanium dioxide (TiO2) from sludge produced by TiCl4 flocculation with FeCl3, Al2(SO4)3 and Ca(OH)2 coagulant aids in wastewater, Sep. Sci. Technol. 44 (7) (2009) 1525–1543.

[12] T.N. Obee, R.T. Brown, TiO2 photocatalysis for indoor air applications: effects of humidity and trace contaminant levels on the oxidation rates of formaldehyde, toluene, and 1,3-butadiene, Environ. Sci. Technol. 29 (5) (1995) 1223–1231.

[13] M.R. Hoffmann, S.T. Martin, W. Choi, D.W. Bahnemann, Environmental applications of semiconductor photocatalysis, Chem. Rev. 95 (1) (1995) 69–96.

[14] W.V. Upton, A.M. Buswell, Titanium salts in water purification, Ind. Eng. Chem.

29 (8) (1937) 870–871.

[15] Y. Wang, B.Y. Gao, X.M. Xu, W.Y. Xu, G.Y. Xu, Characterization of floc size, strength and structure in various aluminum coagulants treatment, J. Colloid Interface Sci. 332 (2) (2009) 354–359.

[16] M.A Yukselen, J. Gregory, Breakage and re-formation of alum flocs, Environ. Eng. Sci. 19 (4) (2002) 229–236.

[17] C.A. Biggs, P.A. Lant, Activated sludge flocculation: on-line determination of floc size and the effect of shear, Water Res. 34 (9) (2000) 2542–2550.

[18] D.A. Cornwell, M.M. Bishop, Determining velocity gradients in laboratory and

full scale systems, J. Am.Water Works Assoc. 75 (9) (1983) 470–475.

[19] K. McCurdy, K. Carlson, D. Gregory, Floc morphology and cyclic shearing recovery: comparison of alum and polyaluminium chloride coagulants, Water Res. 38 (2) (2004) 486–494.

[20] M. Boller, S. Blaser, Particles under stress, Water Sci. Technol. 37 (10) (1998) 9–29.

[21] D.S. Parker, W.J. Kaufman, D. Jenkins, Floc breakup in turbulent flocculation processes, J. Sanit. Eng. Div. 98 (1) (1972) 79–99.

[22] R.J. Francois, Strength of aluminium hydroxide flocs, Water Res. 21 (9) (1987) 1023–1030.

[23] P.T. Spicer, S.E. Pratsinis, Shear-induced flocculation: the evolution of floc structure and the shape of the size distribution at steady state, Water Res. 30 (5) (1996) 1049–1056.

[24] J.J. Ducoste, M.M. Clark, The influence of tank size and impeller geometry on turbulent flocculation: II. Model, Environ. Eng. Sci. 15 (3) (1998) 215– 224.

[25] X.M. Xu, Y. Wang, B.Y. Gao, W.Y. Xu, X.B. Zhu, Coagulation performance and

mechanism of Alb species in polyaluminum chloride in removing humic acid, Environ. Sci. 29 (11) (2008) 3064–3070 (in Chinese).

[26] M.A. Yukselen, J. Gregory, The reversibility of floc breakage, Int. J. Miner. Process. 73 (2–4) (2004) 251–259.

[27] M.C. White, J.D. Thompson, G.W. Harrington, P.C. Singer, Evaluating criteria for enhanced coagulation compliance, J. Am. Water Works Assoc. 89 (5) (1997) 64–77.

[28] J.K. Edzwald, J.E. Van Benschoten, Aluminum coagulation of natural organic matter, in: H.H. Hahn, R. Klute (Eds.), Chemical Water and Wastewater Treatment, Springer, Berlin, 1990, pp. 341–359.

[29] W.K. Mekhamer, F.F. Assaad, Flocculation and coagulation of Ca- and  saturated montmorillonite in the presence of polyethylene oxide, J. Appl. Polym. Sci. 73 (5) (1999) 659–662.

[30] B.-Y. Gao, Y.B. Chu, Q.Y. Yue, B.J. Wang, S.G. Wang, Characterization and coagulation of a polyaluminum chloride (PACl) coagulant with high Al13 content, J. Environ. Manag. 76 (2) (2005) 143–147.

[31] E.L. Sharp, S.A. Parson, B. Jefferson, Coagulation of NOM: linking character to treatment, Water Sci. Technol. 53 (7) (2006) 67–76.

[32] J.E. Gregor, C.J. Nokes, E. Fenton, Optimising natural organic matter removal from low turbidity waters by controlled pH adjustment of aluminium coagulation, Water Res. 31 (12) (1997) 2949–2958.

[33] J.M. Duan, J. Gregory, Coagulation by hydrolysing metal salts, Adv. Colloid  nterface Sci. 100–102 (2003) 475–502.

[34] J.C. Wei, B.Y. Gao, Q.Y. Yue, Y. Wang, W.W. Li, X.B. Zhu, Comparison of coagulation behavior and floc structure characteristic of different polyferric-cationic polymer dual-coagulants in humic acid solution, Water Res. 43 (2009) 724– 732.

[35] W.Y. Xu, B.Y. Gao, Q.Y. Yue, Y. Wang, Effect of shear force and solution pH on flocs breakage and re-growth formed by nano-Al13 polymer, Water Res. 44 (6) (2010) 1893–1899.

[36] V. Chaignon, B.S. Lartiges, A. El Samrani, C. Mustin, Evolution of size distribution and transfer of mineral particles between flocs in activated sludges: an insight into floc exchange dynamics, Water Res. 36 (3) (2002) 676–684.

[37] M.I. Aguilar, J. Saez, M. Llorens, A. Soler, J.F. Ortuno, Microscopic observation of particle reduction in slaughterhouse wastewater by coagulation–flocculation using ferric sulphate as coagulant and different coagulant aids, Water Res. 37 (9) (2006) 2233–2241.

[38] P. Jarvis, B. Jefferson, S.A. Parsons, The duplicity of floc strength, in: Proceedings of the Nano and Micro Particles in Water and Wastewater Treatment Conference, International Water Association, Zurich, Switzerland, 2003, pp. 63–70.