پايان نامه کارشناسي رشته معماری

عنوان پايان نامه : طراحی فرودگاه

چکيده:

فرودگاه به محدوده مکانی –فضاییاتلاقمیشودکهبرایبرقرارکردنارتباطهواییبیننقاطمختلفبکار می رود.

فرودگاه محلی است که برای نشت و برخاست هواپیما تعیین شده است.

اهمیت فرودگاه

در دنیای امروز که هر روزه به سرعت زندگی افزوده می شود حل مسائل مربوط حمل و نقل سریع و بی 0دغدغه را می توان کانون توجه همه اشخاص مرتبط با این سرعت دانست. حال فرودگاهها که نقش اساسی در همه ابعاد حمل و نقل دارند وظایف سنگینی را بر دوش دارند تا بتوانند به بهترین نحوه کالاها و اشخاص را در پرتو حضور هواپیما به مقاصد مورد نظر برساند.

مسافر، فرودگاه و هواپیما هر سه نیازمند یکدیگرند تا بتوانند چرخه ای مطلوب که رسیدن به هدف نهایی یعنی حمل و نقل ایمن و سریع است دست یابند.

جایگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی در جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست و فرودگاه در کنار مابقی پایانه ها از حساس ترین بازیگر این نقش هستند.برنامه ریزی و طراحی پایانه بار برآیند پیچیده ای است . جابجایی سریع و مؤثر بارها میان بخش های هوایی و زمینی مستلزم مدیریت پروژه تخصصی در امر برنامه ریزی و طراحی تسهیلات است . هماهنگ سازی و کنترل پیشرفت کار پروژه ها ، جمع آوری اطلاعات ، مطالعه جزئیات طرح ، تجهیزات عملیاتی بار و تجهیزات مکمل و سیستم ارتباطی ، مشخصات قرارداد و سیستم ، زیر ساخت ها ، سیستم های ارتباطی ، روش های آزمایش سیستم ها ، راه اندازی تسهیلات و آموزش ضمن خدمت از جمله مواردی است که قبل از برنامه ریزی و طراحی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد . برنامه ریزی و طراحی پایانه بار برآیند پیچیده ای است . جابجایی سریع و مؤثر بارها میان بخش های هوایی و زمینی مستلزم مدیریت پروژه تخصصی در امر برنامه ریزی و طراحی تسهیلات است . هماهنگ سازی و کنترل پیشرفت کار پروژه ها ، جمع آوری اطلاعات ، مطالعه جزئیات طرح ، تجهیزات عملیاتی بار و تجهیزات مکمل و سیستم ارتباطی ، مشخصات قرارداد و سیستم ، زیر ساخت ها ، سیستم های ارتباطی ، روش های آزمایش سیستم ها ، راه اندازی تسهیلات و آموزش ضمن خدمت از جمله مواردی است که قبل از برنامه ریزی و طراحی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد .

برنامه ریزی و طراحی تسهیلات بار باید همانند پایانه مسافری مبتنی بر اصول برنامه ریزی جریان باشد . در مورد بار اعمال الگوی جریان برنامه ریزی ساده تر است چون اکثراً بار به صورت بی جان است . البته در مورد بارهای زنده ملاحظات مربوط به عوامل زیستی و محیطی اهمیت دارد تا از سلامتی و آسایش آنها اطمینان حاصل شود .

ارائه استانداردهای یکنواخت برای طراحی تسهیلات بار هوایی عملاً امکان پذیر نیست زیرا این ضوابط وابسته به نیازهای شرکت های باربری هوایی ، تناسب میان حجم بارهای داخلی و بین المللی و همچنین نیازهای هواپیماهای باربری است .

همانند پایانه مسافری ، یک الگوی طراحی نمی تواند به تنهایی نیازهای متنوع کلیه استفاده کنندگان پایانه بار در کلیه مناطق را برآورد کند.

با این وجود رهنمودهای مشترکی به شرح زیر وجود دارد که یک برنامه ریز پایانه باید از آنها پیروی کند که به تفضیل در مباحث شرح داده میشود.

فهرست مطالب

عنوان										 صفحه

فصل اول:

  - ……………………………………………………… B lotos13

    - ………………………………………………………………...

    - ………………………………………………………………....

  - ……………………………………………………

  - ...

فصل دوم: ……

  - …………………………………………………………………………

فهرست جدول ها

عنوان جدول										 صفحه

جدول 1)………………………………………………………………………(B lotos13 )

جدول (1-2)…………………………………………………………………

جدول (2-1)………………………………………………………………………

جدول (3-1)………………………………………………………………………

فهرست شکل ها

عنوان شکل										 صفحه

شکل (1-1)………………………………………………………………………

شکل (1-2)………………………………………………………………………

شکل (2-1)………………………………………………………………………

شکل (3-1)………………………………………………………………………

………………………………

.

فهرست نقشه ها

عنوان نقشه										 صفحه

نقشه (1-1)………………………………………………………………………

نقشه (1-2)………………………………………………………………………

نقشه (2-1)………………………………………………………………………

نقشه (3-1)………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

فهرست عكسها

عنوان عكس										 صفحه

عكس (1-1)………………………………………………………………………

عكس (1-2)………………………………………………………………………

عكس (2-1)………………………………………………………………………

عكس (3-1)………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

پیشگفتار:

ویتور ویوس : اولین شخصی که گفت معماری هنر است. معماری هنر بیان واقعیت هاست.

فرمهای پویا :

پویایی یک اثر احتمالاً متأثر از تناسب و شکل آن است، در هر اثری یک تحرک قوی یا ضعیف وجود دارد. ساختمانی که متقارن و دارای تناسبات متعارف باشد پویایی را کمتر القاء می‏کند تا ساختمانی که عناصر آن متضاد و دارای پیچیدگی باشند. هر فرمی حرکت را در ذات خود دارد. یک راهرو باریک، حرکت در امتداد محور را به ما القا می‏کند درحالی که در یک پلان مربع حس ایستایی و تمرکز به ما القا می‏‏شود. تحرک تنها در فرمهای ساده وجود ندارد بلکه در ترکیب‏های فرمال نیز دیده می‏شود. هر تضاد فرمی دارای تحرکی است که به صورت یک رابطه متقابل بین تنشهای جهت داده شده بروز می‏کند. دفرمه شدن :

Deformationدر دوره رنسانس به صورت اتفاقی به وجود آمد. در این دوره ما با هنرمندانی برخورد می‏کنیم که دامنه فعالیت آنها گسترده است بنابراین نمی‏توانستند در تمامی رشته‏ها به نتیجه برسند. در قرن 19 با دیدگاه جدید ناتمامی و نرسیدن به کمال، دستمایه هنرمندان شد. نمونه این کار را در آثار رودن در دروازه جهنم می‏توان دید این مسئله را در نقاشی می‏توان در کارهای ون گوک و سزان مشاهده کرد.

در کار فوتوریست‏ها حرکت باعث دفورمیشن شد و اشیاء را در حال حرکت به تصویر کشیدند که ساختار آن نسبت به ساختار ایستا دفرمه بود. دفرمیشن از طریق ایجاد تضاد، تنوع و ابهام باعث ایجاد حرکت می‏شود که تضاد، تنوع و ابهام در عوامل مادی و غیر مادی ایجاد می‏شود. ( عوامل مادی : مصالح ، مقیاس، فرم و . . . و عوامل غیر مادی مثل نور و سایه و . . . )

در معماری هم دفرمیشن از دوران گذشته وجود داشت مثلاً در دوران هخامنشی (در تخت جمشید) با بزرگ شدن سردرها روی ورودی تاکید می‏شد. و برای حرکت آرامتر و متین تر پله‏های ورودی دفرمه شده‏اند. (دفرمیشن از طریق تغییر مقیاس و تضاد ).

نمود دفرمه شدن را در دوره صفوی هم می‏توان مشاهده کرد و میدان نقش جهان اصفهان کاخ عالی قاپو نسبت به جداره میدان بیرون آمده و مسجد شیخ لطف الله نسبت به جداره میدان عقب نشینی دارد و نحوه حرکت انسان‏ها را در میدان تغییر داده است (مسجد شیخ لطف الله) ایجاد کشش می‏کند. 
از اولین کارهای دفرمه شده مدرن کلیسای رونشان است که حرکت را از طریق تضاد و تنوع باعث می‏شود. 
در معماری دیکانستراکشن هم از تمام عوامل تضاد، تنوع و ابهام برای ایجاد حرکت در فضاهای دفرمه شده استفاده می‏کنند.

حرکت ذهن در نسبت به معنا در معماری می‏توان با جایگزین کردن عناصر معنی دار معماری با عناصر فرمی (سطح و حجم) ادارک پایدارتر فضای هستی را جایگزین ادراکات آنی کرد. معماری نیازمند آن است که بین تأثیرات لحظه‏ای حسی و ادراک پایدارتر تعادلی برقرار کند. این عناصر معنی دار را در واقع همان سمبل‏های فرهنگی هر ملت می‏باشد که بیشتر پست مدرنیسم‏ها از این سنبل‏ها استفاده می‏کردند و باعث می‏شد که ذهن در یک حرکت بین گذشته و حال تداوم پیدا کند.

حرکت ناشی از نیروهای محیطی:

به اعتقاد گرگ‏لین Grege leenتفاوتی میان معماری و شهرسازی وجود دارد که عبارت از این است که معماری در تکنیک‏های شکل دهی و ایستایی گرفتار شده است در حالی که شهرسازی با توسعه بیشتر و کنش‏های متقابل زودگذر میان حرکت‏های همپوشان ، جریان‏ها، تراکمات و شدتها شکل گرفته است.

در واقع اصلی ترین تفاوت معماری و شهرسازی بر سرکلمه ایستایی و تعادل است. Stability تعادل یا توازن در درون یک ترکیب پیچیده از نیروهای متقابل از میان حرکت ریتمیک و نوسانی می‏تواند به دست بیاید، در حالی که ایستایی Static بر یک زمان ساکن دلالت می‏کند تعادل بر stabilityبر تداوم دینامیک دلالت می‏کند.معماری برای باقی ماندن در حال حاضر باید ایستا باشد در حالی که در حقیقت چنین نیست کلید تفاوت این دو در زمان است و معماری ایستا بدون زمان تصور شده در حالی که معماری متعادل و پابرجا باید در یک روش بر پایه زمان طراحی شود.

این وارد کردن یک بعد جدید به طراحی و معماری است. تکنیک‏های جدید برای توصیف فرم و حرکات آن به منظور بهره‏برداری از ارتباط میان محیطها و فیلدها و فرم‏ها ضروری می‏باشد. 
در تمام تاریخ معماری علاقه به حرکت به صورت فرمهای ایستا در نقشه‏ها خلاصه می‏شد و محبوس بوده است. بنابراین نواحی شهری و حرکتهای شهری هم به عنوان طرحهای ثابت و فیکس شده شناخته شده و مورد کاربرد قرار می‏گرفتند.

در حالی که به منظور کار با نیروهای شهری در حالت غیر فرمالیک ضروری است که طراحی در یک محیط دینامیک و نه استاتیک (ایستا) انجام شود، چرا که اساس این طراحی زمان است. این امر جهش عظیم از معماری بر پایه تکنیک‏هائی مبتنی بر سکون، فضای استاتیکی کارتزین به عمق طراحی با تکینک‏های در محدوده فضای دینامیک و متحرک را می‏طلبد.

لازم نیست که معماری واقعاً حرکت کند اما باید در محدوده یک ناحیه شهری که دینامیک بوده و سرشار از نیروهای متفاوتی است که در عوض فرمها، مشخصه آن ناحیه خاص هستند شکل گیرد و مورد اندیشه و مدل‏بندی قرار گیرد.

سایت‏ها دیگر فرم، توپوگرافی و عوارض نیستند بلکه محیط‏های درجه بندی حرکت‏ها و نیروها می‏باشند. مانند فلز مایعی که میزان تغییرات دمای هوا را نشان می‏دهد هیچ شکل و مرز مشخصی ندارد. سایت‏ها هم رسانه‏های مایعی هستند که نشانگر جریان و حرکتی در زمان می‏باشند، این تغییرات سیال باید به صورت فرم در‏بیاید. تحت این نیروهای محیط دیجیتال سیال به جای انجماد ناحیه‏ها نمونه‏های قابل انعطاف مطرح می‏شوند. بجای ساخت یک ناحیه تمایز سودمندی میان نیروها به اشیاء و میان جریان‏ها و قرابت‏هایی که از درون آنها پدیدار می‏شود بروز می‏کند. 
اثرات حرکت بزرگ مقیاس بعداً می‏تواند برای درست کردن و شکل دادن به المانهای ناهمگن ناپیوسته استفاده شوند به این طریق تمیز دادن میان تجرد معماری و استمرار شهرسازی ممکن می‏گردد. 
در معماری گذشته از هندسه ساده‏ای صحبت می‏شد که تعلق به مکان و زمان خاصی نداشت امروزه هندسه‏ای مطرح است که از سطوح توپوگرافیک و غیر مسطح و غیر مشخص صحبت می‏کند این هندسه نیز فضای خود را خلق می‏کند تعلق به مکان و زمان خاصی ندارد و از یافته‏های انسان امروزی است نه انسان غربی و شرقی به هر حال در جهان پویا و در حال تغییر و تحول امروز هر نظریه‏ای می‏تواند جایگاهی برای خود داشته باشد.

آیزنمن معماری امروز را وابسته به روابطی می‏داند که یک معمار دارد لذا معماری امروز را میتوان فاقد فرم، فاقد مرز، فاقد هویت، و مبتنی بر روابط دانست. درست به مانند فضای طبیعی (LANDSCAPE) با منطق عشیره‏ای (NOMADIC SCIENSE) و با خواص شبکه ، ارتباط دو سویه (Interactive) آزادی بدون سلسله مراتب هوشمند ناهمگن (Heterageneous) و هر گونه تغییرات موثر بر طیف وسیعی از شبکه را داشته است.

عوامل ایجاد حرکت

ارسطو و نیوتن به زمان مطلق معتقد بودند به این معنی که می‏گفتند انسان می‏تواند به وضوح فاصله بین دو رویداد را اندازه گیری کند و زمان مستقل از شخص اندازه گیرنده است، مشروط بر اینکه از ساعتی دقیق استفاده کرده و زمان را مستقل از فضا می‏دانستند. این اکتشاف که سرعت نور به نظر هر ناظری یکسان می‏نماید و مستقل از چگونگی حرکت او می‏باشد منجر به نظریه نسبیت و به دنبال آن بطلان نظریه وجود زمانی مطلق و یگانه شد.

هر جسم عادی از طریق نسبت E=mc2 تا ابد محکوم به حرکت با سرعت کمتر از سرعت نور است وفقط نور و امواج فاقد جرم می‏توانند با سرعت نور حرکت کنند.

انیشتین در تئوری نسبیت خود فضا- زمان را در مفهوم کلی تری متحد کرد و نشان داد که مکان و زمان به وضع حرکت خودمان بستگی دارد . طبق نظریه نسبیت، فضا سه بعدی نیست و زمان تافته جدا بافته‏ای نبوده و هر دو با هم یک دستگاه متحد چهار بعدی را تشکیل می‏دهند و ماده چیزی جز انرژی نیست.

نتیجه کلی نظریه انیشتین این است که کلیه اندازه‏گیری‏ها که متضمن زمان و فضا هستند نسبی و وابسته به موضوع حرکتی ناظرند.

«زمان فرزند حرکت است»

اشیاء و کائنات مادی اگر ذاتاً ثابت باشند هیچگاه بی‏قرار و نا آرام نخواهند شد و بر آنها زمان نخواهد گذشت. هستی‏های مادی که در گذر و سیلان مستمرند زمان ایجاد می‏کند. حوادث زمان را به وجود می‏آورند و این دو را نمی‏توان از هم جدا کرد. این بخاطر آن است که در حقیقت جنبه‏ای و چهره‏ای از هر شیء زمان است.

تعریف هرمان میتکوسکی از فضا و زمان که در جامعه محققین علوم طبیعی آلمان در سال 1908 اعلام کرد:

«فضا به تنهایی و زمان به تنهایی محکوم به نیستی است و تنها وحدتی از این دو حیات آنها را میسر می‏دارد.» 
زیگفرد گیدئون در کتاب فضا –زمان-معماریمسیرفضادرطولتاریخرابهسهدستهتقسیممی‏کند: 
تصورفضاییکهمعنایشترکیباحجام،ساختمانهای مختلف با یکدیگر است به نظر می‏رسد که ناظر برای درک کلیتی از موضوع باید حرکتی پیرامون حجم داشته باشد مانند اهرام مصر. 
توجه به فضای داخلی ساختمانها و مسئله طاق زدن در این مرحله با پیدایش پرسپکتیو، حرکت در فضاهای داخلی را بوجود آورده و در این راستا به معماری داخلی اهمیت بیشتری داده شد و سعی در بوجود آوردن فضاهایی با ادراکات حسی مختلف شد.

توجه به فضای داخلی و دوباره اهمیت دادن به حجم در شکل دادن به فضا خارجی. 
این مسئله باعث مطرح شدن زاویه دید شد که در معماری عمدتاً در انتخاب زاویه نگریستن به ساختمانها از نقطه نظر درک فضا متجلی می‏گردد.

ساخت ماکت در مقایس 1 به 100 ، 1 به 500 و 1 به 1000 و . . . به معمار یک دید وسیع و نگرش بهتر می‏دهد، ‏که تمام بی تناسبی‏ها و اشکالاتی را که در دید ناظر نمی‏توان دید مشاهده کند. 
انتخاب زاویه دید در معماری پدیده پیچیده، چند وجهی و زیبایی است که بی تردید بخشی از آن به سلیقه و روحیه خود ناظر بستگی دارد. اما سازنده سامان دهنده و معمار این مجموعه هم در انتخاب زاویه دید نقش بسزایی دارد که معمار با ایجاد زوایای دید مختلف می‏تواند ادراکات حسی متفاوتی از جمله سکون ، حرکت، . . . را ایجاد کند.

به طور مثال گاهی بوسیله تسهیلاتی از قبیل ایجاد مرکز تجمع و قرارداد پاگردهایی در سایت احساس سکون را بوجود می‏آورد.

بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت

انتظار 
انتظاردارای مفاهیمی چون پیش بینی، انتها، نهایت و آینده است. در عرصه شکل می‏تواند به صورت اتمام شکل، تکمیل اشکال، جهت گیری و همزمانی در عین توالی ظهور کند. یک فرم هندسی مشخص مثل دایره را تصور کنید که قسمتی از آن برداشته شده باشد. ذهن ما با توجه به پیش زمینه‏ها آن را در خود تکمیل می‏کند و می‏سازد. یا اینکه وقتی در یک راهرو تاریک حرکت می‏کنیم ظاهر شدن نورطبیعی به معنای وجود گشایش خواهد بود. همچنین وقتی عنصر یا حجمی با تغییرات مشخص تکرار می‏شود ذهن ما مراحل بعدی آن را تصور خواهد کرد. اینها همه ذهن را به حرکت واداشته و بصورتی ناخودآگاه در زمان به جلو و عقب رفته و جستجو می‏کند تا به نتیجه برسد.

در بیشتر خانه‏های قدیمی ایرانی پس از عبور از واسط‏های فضایی نسبتاً تاریک به یک گشایش غذایی که معمولاً حیاط اصلی خانه می‏باشد برخورد می‏کنیم که این حرکت بصورت یک روند برنامه ریزی شده بخوبی دیده می‏شود.

بحران 
بحران یا فروپاشی در تبدیل سریع از حالتی به حالت دیگر، مانند آب به یخ و یا بخار تجلی می‏کند. 
بحران یا به دوپاره شدن می‏انجامد یا به پیچیده شدن، درهم فرورفتن و در هم تنیدن که مضمون معماری فولد است. در این معماری حرکت فرمها در حال کج شدن و فروریختن می‏بینیم و ترکیب پلان و نما و مقطع با هم اشکال ابهام آمیزی همانند کریستالها می‏آفریند. در واقع با ایجاد فضای پیچیده و در نتیجه ابهام، ناظر را به حرکت در فضا وامی دارد.

این بازی را فرانک گه‏ری با در هم آمیختن زبانهای گوناگون معماری و ترکیب آنها آغاز کرده است. در بنای موزه ویترای او در وایمار آلمان که در کارهای آیزنمن تأثیر گذاشت اجزای معماری مکعب‏های دفرمه و کج و کوژ و درهم تنیده‏اند.

در کارهای گه‏ری ایده تجمع اشکال متفاوت در یک مجموعه واحد همانند یک شهر به کار گرفته شده است. برای مثال در مجموعه ساختمان اداری ویترا در سوئیس بخشی شبیه ویلا برای مراسم رسمی و خاص طراحی شده و بخش مکعب گونه برای بخش اداری این دو ساختمان همانند ساختمانهای شهری به هم چسبیده‏اند.

فصلاول:

معرفی استان آذربایجان غربی

1-1 موقعیت جغرافیایی،حدود،وسعت:

استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران قرار دارد و از شمال به جمهوری آذربایجان و ترکیه، از مغرب به کشورهای ترکیه و عراق، از شرق به استان آذربایجان شرقی و استان زنجان و از جنوب به استان کردستان محدود است. مساحت استان برابر ۳۷٫۰۵۹ کیلومتر مربع است که سیزدهمین استان بزرگ کشور محسوب می‌شود و ۲٫۲۵ درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد .

استان آذربايجان غربي با احتساب دریاچه ارومیه 43660 کیلومتر مربع و بدون احتساب دریاچه 37،463،416 کیلومتر مربع وسعت دارد كه 65/2 درصد مساحت كل كشور را تشكيل ميدهد. از اين مقدار حدود يك ميليون هكتار آن زمين هاي قابل بهره برداري ميباشد.استان آذر بایجان غربی  بين 35 درجه و 58 دقيقه تا 39 درجه و 37 دقيقه عرض شمالي «خط استوا» و 44 درجه و 2 دقيقه تا 47 درجه و 23 دقيقه طول شرقي «از نصف النهار گرينويچ» قرار گرفته است.استان اذربايجان غربي در شمال غربي ايران قرار گرفته و از شمال به كشورهاي جمهوري خودمختار نخجوان و ارمنستان از مغرب به كشورهاي تركيه و عراق ، از جنوب به استان كردستان و از مشرق به استان هاي آذربايجان شرقي و زنجان محدود مي گردد. طول مرز آبی و خاكي اين استان با كشورهاي همسايه ، مجموعا 823 كيلومتر و به ترتيب زير ميباشد:

ازطرف شمال نزديك به 135 كيلومتر ، مرز آبي رودخانه ارس با نخجوان و ارمنستان ، از طرف شمال وغرب نزديك به 488 كيلومتر مرز خاكي با كشور تركيه ، از طرف غرب نزديك به 200 كيلومتر مرز خاكي با كشور عراق.

مرز ايران و جمهوري هاي نخجوان و ارمنستان را در آذربايجان غربي ،رود مرزي ارس دربر مي گيرد كه از محل تلاقي قره سو به ارس شروع مي شود ودر محل به هم پيوستن آق چاي به ارس خاتمه مي پذيرد. اين خط مرزي 135 كيلومتر طول دارد.بخشي از اين مرز طبيعي را درياچه ارس كه در پشت سد ايجاد شده است تشكيل ميدهدو از طرف ايران قزل قشلاق و از طرف جمهوري نخجوان ، مركز نخجوان قرار گرفته است.

استان آذربايجان غربي طولاني ترين مرز را با استان آذربايجان شرقي دارد به طوريكه اين مرز از  به هم پيوستن رودآق چاي به ارس در غرب جلفا شروع شده  وپس از عبور از شرق رود مزبور و قطع راه مرز به بازرگان و ناحيه ولديان «خوي » و راه آهن ايران – تركيه درياچه اروميه كه مرز طبيعي دو استان است را در جهت شمال غربي به جنوب شرفي پشت سر گذاشته ، در جنوب درياچه اين امتداد در جهت  جنوب شرقي مسير زرينه رود «جغتو» از ميان كلكان «مراغه» و مياندوآب چاراويماق «هشترود» و صائين قلعه  «شاهين دژ» و احمد آباد سفلي «تكاب» عبور نموده و در مرز زنجان خاتمه مي يابد.

مركزآذربايجانغربيوكردستانجهتغربي–شرقيداشتهوازدرهرودكلوي«زابصغير»شروعشدهوپسازعبورازمياننواحيسردشت،بانه ، بوكان ، سقز و قطعه شاخه هاي سيمينه رود و درياچه زرينه رود و عبور از جنوب تكاب در چهارطاق در نقطه اتصال سه استان زنجان ، كردستان و آذربايجان غربي خاتمه مي يابد.استان آذربايجان غربي كمترين طول مرز را با استان زنجان دارد كه از طريق منطقه تكاب به ماهنشان از استان زنجان اتصال پيدا مي كند و جهت آن شمال غربي– جنوب شرقي است و اكثر اين ناحيه از كوه هاي مرتفع پوشيده شده است.

1-2 موقعیت تاریخی:

شهر اروميه به جهت گردآمدن اقوام و اديان مختلف از قبيل آشوري ها ، ارمني ها و زرتشتي ها( انتساب چند زرتشتي كه در هنگام تولد عيسي «ع» به بيت اللحم رفته بودند و در اروميه مدفونند حاكي از آن است كه اين شهر يكي از بزرگترين كانونهاي مذهبي و اجتماعي گذشته هاي روز بوده است ) يهودي ها و بالاخره مسلمانان يادگارهايي از قرن هاي مختلف را در دامان پير و زيبايش پاس داشته است .

تلفظ نام ارومیه به سریانی " اورمیا " ، به ترکی " اورمیه و اورمی " ، به ارمنی " ارمی " و به عربی و فارسی  " اورمو یا ارومیه " می باشد که البته  غلط است .

گرومی از پژوهشگران بر آنند که این نام ترکیبی از دو واژه آرامی : " اور " به معنوی شهر و " میاه " به معنی آب است  که معنی " شهر اب "  را می دهد . مانند اورشلیم که معنای شهر شلیم ( شلیم = سلیم = سلام ) را مالک است .

به نام  این شهر نخستین بار در سالنامه های آشوری اشاره شده است . شلمنصر سوم ( 824-859 ق . م ) از جنگی رانده که در ساحل دریاچه ارومیه انجام داده است . ساحل نشینان که از پیشروی ارتش خونریز و ویرانگر آشور متوحش شده بودند ، با کلک و قایق های الواری به داخل دریاچه  می گریزند . شلمنصر سوم با نیروی دریائی مرکب از قایق های الواری مجهز به بادبان های پوستی به تعقیب آنان می پردازند و آب دریاچه را با خون  فراریان گلگون می سازد .

در منابع آشوری از دژی بنام " اورمیانه : سخن می رود که بگمان  برخی جایگاه  شهر ارومیه بوده باشد. این  دژ با دیگری بنام " زیبیا " ( زیویه ) { ما بین صائین قه له ( شاهین دژ ) ، بوکان و سقز قرار گرفته اس} به " ایزیرتو " پایتخت دولت ماننا نزدیک بوده اند و در دفاع از این شهر  سهم بسزائی داشته اند . این دو دژ در حدود سال 716 ق . م ، در جریان لشگرکشی سارگن دوم به حوالی  دریاچه  ارومیه  همزمان با تصرف ایزیوتو  بدست نیروهای تحت فرمان او گشوده شدند . مدتها هم تحت تصرف دولت اورارتو بوده ، و ماننایی ها ، مادها و سکاها و یونانی ها و

بیزانسی ها و ... در اینجا تاخت و تاز کرده و فرمان رانده اند .

شهر ارومیه از طرف غالب مورخان و جغرافی دانان دوران بعد از اسلام ایرانی و عرب ، زادگاه زرتشت قلمداد شده است . تا  این اواخر  نیز مردم غاری را در " بیزووداغی " ( کوه گوساله " واقع در شمال شرقی شهر ، محل زیست زردتشت می دانسته اند ؛ و عبداله فاضلی هم مدعی است که این شهر در دوره پارتیان  و ساسانیان زیارتگاه زردتشتیان بوده است . آثار تاریخی مکشوفه از " گوی تپه " و تپه های تاریخی دیگر چون " دیک قالا" ( دیکاله ، ترمنی ، احمد ، ساراسالان و ... تردیدی باقی نمی گذارند که این  ناحیه  در عصر نو  سنگی مسکون بوده است . امید می رود روزی  دلایلی دال بر زندگی انسان  عصر پارینه  سنگی در این ناحیه بدست آید .

افادات آقای دکتر کیا حاکی از این است که دریاچه نام خود را از نام این شهر گرفته است .

دومرگان گوید : اورمیه از نظر اهمیت دومین شهر آذربایجان است و سابقه این شهر به عهد باستان می رسد . آن  را شمار زیادی از تپه ها می داند که در سراسر جلگه دیده می شود .

مولفان اسلامی هم این شهر را متفقاً زادگاه زردتشت نوشته و آنرا  شهر " زرادشت" پیامبر محبوس خوانده اند .

ابن حوقل آن را با مراغه برابر دانسته  و می نویسد شهری بس خرم  دارای آب های  روان و موستان  زیاد ، روستاهای متعدد حاصلخیز است و بهره کافی از تجارت دارد .

یاقوت حموی هم که این شهر را به سال 617 هجری دیدهاست می نویسد : شهری است بسیار خیر و نیکو با میوه های فراوان و باغستان های آن زیاد ، هوایش سالم و آبش کثیر .

در زمان حمدالله مستوفی شهر به اندازه ای وسعت یافته بود که دور باروی آن به ده  هزار گام

می رسید و یکصد و بیست پاره دیه ازتوابع آن بود .

از آثار تاریخی این شهر می توان به " اوچ کونبه ز بورجو " ( برج سه گنبد ) اشاره نمود که گویا در زمان های قدیم آتشکده ای بوده که پس از سلطه اعراب و نفود اسلام متروک گشته و کم کم رو به ویرانی نهاده است و بنظر می رسد تاریخ  بنای آن 580 میلادی باشد .

مورشهیدلر ، جمال الدین ، گیرده داغ که در مرز آذربایجان وترکیه قرار گرفته ، از کوه های آن شهرستان هستند وکوه های دالامیر و قندیل داغ تا سر حد عراق امتداد دارند . گردنه معروف

کله شین بارتفاع  2800 متر بین اشنویه و سید آقایان قرار دارد و گردنه قوشچی همبین ارومیه و سلماس واقع است .

" شه هدرچایی " یا " اورمی چایی " از کوه گویرچین بارتفاع 3271 متر سرچشمه می گیرد و پس از عبور  از شهر ارومیه  در جنوب دماغه حصار به دریاچه  می ریزد .

" باراندوز چای " از کوه سرحدی جمال الدین سرچشمه می گیرد ، ابتدا به سوی شرق متوجه شده و پس از تشکیل دادن قوسی به دریاچه می ریزد .

" نازلی یا نازلو چای " از ارتفاعات استان جنوبی سرچشمه می گیرد و در شمال " روباط " قسمتی از خط مرزی را تشکیل داده و پس از تشکیل دلتایی دو شعبه شده و به دریاچه ارومیه

می ریزد ." ره وهزه چایی " از رودهای دیگر ارومیه می باشد .

گفته می شود دو نفر از حواریون زردتشت که در تولد حضرت عیسی (ع) به بیت اللحم رفته بودند ، در ارومیه مدفون هستند و این خود می رساند که چرا  این ناحیه که در گذشته  بزرگترین مرکز کانون های علمی و مذهبی بوده توسط  سرداران و امپراتوران روم جهت دست یافتن بر آذرخش بزرگ زردتشتیان ( آذرگشسب ) و کرسی تابستانی ساسانیان ( گزنا) باراها مورد  تاخت و تاز قرار گرفته است .

بافت قدیم شهر اورمیه جنبه دفاعی و نظامی داسته است ، ولی بتدریج در جهت گسترش شهر حصار تخریب ، دروازه ها بر چیده و خندق ها پر شده و پادگان های نظامی و خیابان ها احداث گردید .

شهرستان ارومیه در سال 1380 ه . ص ، دارای 522244 نفر و در سال 1384 دارای 601478 نفر جمعیت بود ( بازسازی و بر اورد جمعیت شهرستان های کشور بر اساس محدوده سال 1380 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مرکز آمار ایران ، ص . 41 )

بخش انزلی ، با مساحتی معادل 1028 کیلومتر  مربع در شمال شرقی ارومیه واقع  شده و 44 آبادی دارد .

بخش صومای برادوست ، با مساحت 1477 کیلومتر مربع در شمالغرب ارومیه و دارای 128 آبادی است .

بخش مرکزی ، با مساحت 2111 کیلومتر مربع در مرکز و جنوب  شرقی این شهرستان واقع شده و دارای دهستانهای : نازلوچای ، ره وه زه ( روضه ) چای ، بکشلوچای ، دول می باشد .

بخش سیلوانا ، با مساحت 1283 کیلومتر در جنوب غربی و مرکز ترکیه قرار دارد و 107 آبادی دارد. مغرب دریاچه ارومیه ( چیچست ) بیش از سایر نقاط کشور  مورد توجه ملل پیش از تاریخ قرار گرفته و شاهد آن تپه های متعدد باستانی است  که بعنوان نمونه  می توان از " گوی تپه" در جنوب شرقی ارومیه یاد کرد که با قدیمی ترین تپه های بین النهرین و آسیای صغیر و فلات ایران رقابت می کند .

کرانه غربی شهرستان ارومیه  را در قدیم " گلیزان " می نامیده اند . برخی  هم  نام ارومیه را مشتق از شهر اورومچی ترکستان چین می دانند . دروازه های شهر ارومیه  عبارت بوده اند از :

1-         توپراق قه له ( در شمال شهر ، نزدیک راه بندر گولمانخانا )

2-         هازاران ( اول جاده ماهاباد)

3-         بازار باش ( نزدیک بنای اوچ کوبندز )

4-         ارک ( نزدیک خیابان دانش 2 که پایان نقطه جنوب شهر بود . )

5-         عسگرخان یا هیندو که امروز هم به همین نام مشهور است .

6-         بالوو ، در شمال غرب شهر واقع شده است .

البته  امروزه هیچ اثری از این دروازه ها باقی نمانده است .

در نزهت القلوب آمده است که : حقوق دیوانیش 74 هزار دینار است و در معجم البلدان نیز اشاره شده است که : شهر عظیم و قدیمی آذربایجان است و بین آن ودریاچه سه چهار میل است . بعضی گمان می کنند که زرتشت پیغمبر مجوس از آنجاست ، من آنرا در سال 617 هجری دیده ام ، شهر زیبای پر نعمتی است ، هوای آن سالم و آب فراوان است ولی بعلت ضعف سلطان وقت یعنی ازبک بن ایلده گز مراعات آبادانی آن نمی شود . میان  آن و تبریز  سه روز و میان ان و اربل هفت روز راه است .

عرض شمالی ارومیه 37 درجه و 34 دقیقه و طول شرقی آن 45 درجه و 4 دقیقه می باشد .

شهرستان ارومیه با مساحتی حدود 5899 کیلومتر مربع  در شمال  غرب کشور واقع شده است که از شمال  به سلماس ، از غرب به کشور ترکیه ، از شرق  به دریاچه  ارومیه و از جنوب  به نقده  و اوشنو محدود است . شهر  ارومیه کرسی آذربایجان غربی با وسعتی حدود 7/42 کیلومتر مربع در جلگه ای بطول 70 و عرض 30 کیلمتر  در کنار  دریاچه  لاجوردی به همین نام قرار گرفته است .

آب و هوای ارومیه معتدل است ولی بعلت ارتفاع  زیاد از سطح دریا غالباً اختلاف دمای آن در فصول مختلف زیاد است و بین 38 + تا 25 – درجه در نوسان  می باشد .

از سده 15 میلادی ، که ترکان عثمانی جایگزین امپراتوری روم شرقی شدند ، ارومیه  به عنوان شهر  سرحد از اهمیت  فوق العاده برخوردار بود و دارای  برج و باروی مهمی شد . برج سه گنبد و مسجد جامع ارومیه  یادگار  مجدد عظمت تمدن اسلامی در ارومیه بشمار می روند .

ارومیه چون  در ناحیه سر حدی ایران و ترکیه  واقع شده مورد توجه کشورهای بزرگ بوده و هیئت های مختلف مذهبی آمریکائی ، آلمانی ، روسی و فرانسوی دراین شهر موسساتی  دایر کرده بودند که در واقع  لانه جاسوسی آنان بوده  و گذشته از پیگیری اهداف شوم خود ، خواه نا خواه در پیشرفت فرهنگ و تنویر افکار مردم این ناحیه مفید واقع شدند .

بطور کلی اورمیه از گذشته های دور از  مراکز  آباد  و پر جمعیت  بوده و فعالترین ناحیه کشاورزی آذربایجان  بشمار می رود . با آنکه بر اثر حوادث تاریخی بدفعات ویران گشته ولی هر بار به همت مردم غیرتمند و فعال و با اراده خویش خیلی زود عظمت دیرین را کسب نموده است و سرافراز به حیات خویش دوام می بخشد .

ارومیه که طی حوادث جنگ بین الملل اول ( فتنه ارامنه یا جبیولوق ) امنیت و آرامش خود را از دست داده بود و تعداد زیادی از جمعیت آب بویژه روستائیان اورمیه کشته شده بودند ، بتدریج آرامش خود را بازیافت و جهت تامین  نیروی انسانی لازم ، گروهی  از روستائیان دیگر نقاط اذربایجان در آبادی های خالی از سکنه  آن جای گرفتند .

اقتصاد شهرستان ارومیه به صنایع دستی و ماشینی و کشاورزی و دامداری متکی است . از مشهورترین صنایع دستی آن می توان : منبت کاری و ساخت  اشیای چوبی ، سفالگری و قالیبافی آن را عنوان نمود .

چی چست از کلمان اوستایی و مقصود آندریاچه ای است در دامنه کوه سهند بطول 120 کیلومتر  در جهت شمال به جنوب  و به عرض 55 کیلومتر در جهت  شرق  به غرب .

استرابون یونانی  دو هزار سال پیش چنین توصیفی از دریاچه ارومیه ارایه می دهد: (( در ماد کوچک دریاچه ای موسوم به کاپوتا هست که همیشه نمک در روی آب می بندد و اگر کسی از اعضای بدن خود را به آننمک بزند خارش سختی در آن پیدا می شود که علاج آن منحصر به مالیدن روغن است و اگر پارچه به ان فرو برند می پوسد مگر آنکه با آب شیرین بشویند . )) .

به روایت یاقوت حموی اطراف این دریاچه در قرون سوم و چهارم  قلعه های متعدد و مستحکم وجود داشته است .

وقتی عمربن خطاب توسط  ابولولو خراسانی در مسجد مدینه ترور شد ، به غیر از پزشک عرب یک موبد آذربایجانی اهل کناره چیچست مدت سه روز در خانه اش به درمان  عمر پرداخت . این موبد به هنگام سقوط مدائن در آنجا بود و از انجا به مدینه منتقل شد. او بود که رنگ کردن پارچه را با قیرمیزی ( نوعی کرم که در منطقه چیچست یافت می شود ) به اعراب یاد داد و عاقبت هم به دست  یکی از سواران طلحه به قتل رسید .

در زمان ولیدبن عقبه  که والی آذربایجان بود و در چیچست به سر می برد ، مردم اورمیه به رهبری مهرداد یکی از روسای قبال کوه سبلان بر علیه اعراب شوریدند و خلیفه عثمان ، سلمان بن ربیعه  باعلی را با قشونی  جهت سرکوبی قیام مردم  ارومیه فرستاد.

خواجه رشید الدین فضل الله در جامع التواریخ آورده است که : هلاکوخان  خزاین و اموال زیادی که از بغداد آورده بود ، توسط ملک ناصرالدین به جانب اذربایجان فرستاد و به مالک مجدالدین تبریزی دستور داد بر سر کوهی که در ساحل  اورمیه و سلماس است ، عمارتی عالی در نهایت استحکام بسازد و تمامی آن نقود را گداخته در قالبها ریخته ( قالبهای 500 مثقالی ) در آنجا بنهادند.

حاجی خلیفه هم در جهان نما درباره محل قلعه مزبور ، از این سعید مغربی چنین نقل می کند (673 هـ ) :

قلعه تلا در 72 درجه طول شرقی از جزایر خالدات  و 5/39 درجه عرض شمالی واقع شده است .

قلعه دم دم خود مشتمل بر پنج قلعه می باشد : 1- اصل قلعه     2- قلعه پایین    3- قلعه سولوق

4- قلعه بوزلوق  یا قارلوق      5- برج بیرون دروازه شرقی

در جریان مشروطیت پس از تبریز و خوی ، اورمیه سومین شهر اذربایجان بود که کانون جنبش بشمار می رفت .

بر اساس متفرعات کتاب اوستا ، زردشت در نیمه قرن هفتم پیش از میلاد در کنار رود دائینا ( از رودهای آذربایجان غربی ) از جانب خدا  مامور اصلاح مردم گردید و در حاشیه غربی دریاچه چیچست به اشاعه مذهب خود پرداخته است. امروز قبر مادر زردشت در جنوب غربی ارومیه در قریه ی امبی از محال ترگور در سر حد ترکیه  واقع و ساختمان  آن آتشکده مانندی است از سنگ که قبری در داخل آن مانند سکو واقع گردیده است . از قرائن معلوم  می شود که این شهر در دوره مادها  هم آباد و مسکون بوده است .

1-3 ویژگی های انسانی:

1-3-1 نژاد

در فلات آذربايجان در دوران ما قبل تاريخ مردمان بومي نژاد زندگي مي كردند كه فاقد تشكيلات خصوصي بودند و اغلب به كشاورزي و دامداري و پرورش اسب مشغول بودند اين مردم مسالمت جو پس از ورود آريايي ها جذب اقوام مهاجر گرديده و در كنار هم زندگي صلح آميز داشتند و پس از گذشت قرنها مردمان بومي و غير بومي با هم در آميخته و ادغام گرديدند. يكي از اقوام آريايي كه در اين زمين استقرار يافته بود قوم ماد بود و اين سرزمين را بنام بزرگ خاندان خود ماداي ناميدند. مردم ماد در قبيله هاي جداگانه مي زيستند ولي هنگام بروز خطر با هم متحد مي شدند چون منطقه آذربايجان داراي مراتع و چشمه سارهاي فراوان بود ، لذا درطول زمان و بتدريج بر قبايل افزوده شده و شهرنشيني آغاز گرديد . احتمالاً امير نشيني ها را تشكيل دادند .

1-3-2 نژاد مادها

در تاريخ عهد عتيق آمده است ،پسران حضرت نوح كه به اتفاق هشتاد نفر از كشتي بيرون آمدند سام – حام – يافث  بودند و ملل جهان از ايشان منشعب شده اند .

حضرت نوح (ع) پسرش يافث را بعلت احترامي كه زياده از ديگران به پدرش قائل بود دعاي خير كرده گفت : خداي تعالي يافث و فرزندان وي را بركت و وسعت دهد و فرزندان وي در خيمه هاي فرزندان سام ساكن شوند و خداوند ....

ايلام – آشور-آرام از فرزندان سام،پسر بزرگ حضرت نوح – لوط – كنعان – كوش ... از پسران حام و جومر – ماجوج – ماداي-ياوان و...  از پسران يافث بودند.ماداي پسر يافث پس از پدرش سرپرستي طايفه را بعهده گرفت. بعلت كثرت جمعيت يافثي نژاد در آسياي مركزي كه منبع جوشان جمعیت بود درطول دهها قرن كه مورخان آنها را اقوام مختلف آريايي مي نامند مهاجرت صحرا نوردان آغاز گرديد.

1-3-3 مهاجرت نژاد آريايی

مهاجرت تدريجي اقوام آريايي براي بدست آوردن سرزمين هاي جديد كه در اثر كثرت نسلهاي جديد بوجود آمده بود در مدت طولاني و پس از يك هزار سال طول كشيده است. حدود هزاره سوم بيش از ميلاد قبايل آريايي از آسياي مركزي به سرزمين وسيعي كه امروز ايران نام دارد سرازير شدند ، مهاجرت آنان همچنان تا هزاره دوم ادامه داشت . قبايل مهاجر در بعضي مناطق بر بومیان پراکنده محلی غالب آمدند ودربعضی جاها باآرامش در كنار آنان سكونت اختیار كردند. بنابر آنچه كه دانشمندان باستان شناس غرب معتقدند موطن اصلي  قوام آريايي در آسياي مركزي – مناطق كوههاي اورال و آستائي تركستان بوده است و اقوام آريايي ماد از طريق قفقاز به ايران مهاجرت كردند .علاوه بر مادها اقوام پارس –پارت نيز كه از اقوام آريايي بوده  به این سرزمین مهاجرت کرده ودر ایران مستقر شدند.

درشمال و شمالغربي ايران كنوني طوايف مادیها (میدي ها ) زندگي مي كردند كه محل سكونت آنها را ميديانا مي ناميدند. در جنوب و جنوب شرق ايران امروز طوايف پارس استقرار يافتند. حفاریها و كاوش علمي باستان شناسان درگوي تپه و تپه حسنلو نشانگر چندوچوني آثار  فرهنگ مادها درآذربايجان بويژه آذربايجان غربي است. دومين پادشاه ماد حوزه قدرت خود را گسترش داد چون محدوده كشور ماد برایش كافي نبود به قوم پارس حمله برد و آن قوم را مطيع خود ساخت .

دولت ماد در زمان سلطنت كياگزار به اوج عظمت و قدرت رسيد بطوريكه ماديهاي آريايي نژاد ، تسلط اقوام سامي نژاد آشور را در آسياي غربي متزلزل كرده و شالوده سلطه اقوام آريايي نژاد را بر دنياي آن روز بنيان نهادند. در واقع مادها اولين سلسله بودند كه بخشي بزرگ از ايران امروز را تحت حكومت دولت واحد درآورده و اساس كار را براي تشكيل يك دولت مقتدر فراهم ساختند .

دولتمقتدرمادبهدلايلمختلفازجملهغفلت–استبداد–خوشگذرانيو ...شكستخوردهوقدرتبهدولتهخامنشيواگذارميشود.

1-3-4 ماد کوچک و آتروپات

هخامنشيان درمدت حكومت طولاني خود فشار سختي را بر ملتهاي موجود ايران وارد آوردند و بسياری از تمدن هاي موجود را از بين بردند نارضایتی مردم ازاعمال خشن و زورگويانه آنان به حدي رسيد كه وقتي اسكندر مقدوني به ايران حمله كرد ، او را به چشم يك ناجي ديده و از او حمايت كردند .

اسكندر مقدوني همه جاي ايران را تسخير كرد و بيشتر آثاررا به آتش كشيد و كمتر اثري از تمدن و مدنيت باقي نهاد اما او قدرت دستيابي به آذربايجان را نيافت حتي جانشينانش كه سلوکيان باشند نتوانستند به آذربايجان دست يابند ،چرا كه قهرماني بنام آتروپات يا آتورپات قيام كرد و ماد آتروپاتن را بنا نهاد و اين دولت در حقيقت ادامه دولت ماد مي باشد.سرزمين حكومتي ماد كوچك بخاطر آتروپات، آتروپاتكان ناميده مي شود .اين نام آذربادگان ، پس از آن آذربايجان گرديده است.

1-3-5 نژاد مردم آذربايجان غربي

پس با توجه به تاريخ آذربايجان بايد گفت : مردم آذربايجان غربي اصيل ترين افراد ايراني و از نژاد آريايي هستند اين قوم از نژاد آرين مي باشند كه زبان و خصوصيات كلي ايرانيان دوره هخامنشي اشكاني و ساساني را حفظ كرده اند. حدود سه تا چهار هزارسال پيش مردمي بنام آريان از ميهن اصلي خود مهاجرت كرده و به سوي اروپا آمدند . دسته اي از آنان از اروپا گذشته و به سوي سرزمين ايران سرازير شدند. اين گروه به سه دسته پارت ، پارس و ماد تقسيم شده در نقاط مختلف ايران سكونت گزيدند. از آن جمله مادها در آذربايجان غربي و شرقي ساكن شدند. و به همين جهت مردم امروزي آذربايجان از اولاد همان نژاد هستند.

بااينكهدرطولتاريخدرنيمههجومتركانومغولان،دستههايمختلفنژادمزبوردرآذربايجانسكونتكردندواختلافاتبيننژاداصليومهاجمانرخدادوليبايدگفتكهاقواممهاجربهدليلكميتعدادنسبتبهساكنان اصلي مستهلك گرديد واصالت نژاد اوليه (آريايي) محفوظ ماند.

1-4 پوشش گياهي (استان آذربايجان غربي)

استان آذربايجان غربي يكي از مناطق كوهستاني كشور است و توپوگرافي متنوع و گسترده اي دارد، براساس ساختار طبيعي استان ، اكوسيستم ويژه اي از تركيب گياهان در سطوح مختلف پوشش گياهی در اشكوبهاي مختلف توپوگرافيك به وجود آمده است كه مهمترين آنها به شكل جنگل ها و مراتع خودنمايي  مي كنند. اين استان غالبا تحت تأثير جريان هواي مرطوب اقيانوس اطلس و درياي مديترانه است به دليل اينكه پس از سواحل درياي مازندران از مرطوب ترين قسمت هاي ايران است. نواحي لخت و بي پوشش گياهي در آن كمتر ديده مي شود.

1-4-1 گياهان :

در آذربايجان غربي خصوصا كناره هاي غربي و شمال غربي درياچه اروميه گياه خارشتر كه گياه مناطق خشك و كويري مي باشد مي رويد. اين گياه براي خوراك دام و مصارف ديگرجمع آوري مي شود.گياهان شيرين بيان و آجي بيان نيز در اغلب نقاط كوهستاني آذربايجان مي رويد و ريشه آن استفاده طبي دارد.از گياهان معروف دارويي ناحيه سردشت يك نوع از شقايق وحشي توسط دكتر لاله زاري كشف گرديده كه  مي توان با تبخير هسته آن دارويي براي مبارزه با اعتياد به دست آورد.خصوصيت اين دارو در كنگره جهاني داروشناسي تائيد شده و به نام گياه «آريا» به ثبت رسيده است.بوته هايي از آن در دانشكده كشاورزي اروميه مورد بررسي قرار گرفته تا بتوان در آينده به كشت صنعتي آن اقدام كرد. اسپند از گياهان شايع آذربايجانغربي بخصوص در اراضي پست و پيرامون روستاها است ولي دراكثر كوه هاي آذربايجان غربي كه ارتفاع سطح آنها از سطح دريا زياد مي باشد اسپند جاي خود را به گياهان مرغوب مرتعي مي دهد.

در برخي نقاط آذربايجان گياه بي ارزش حنظل در نقاط مرتفع آذربايجان فرفيون يا شيرسگ كه گياه سمي و بي مصرف گياهان ديگري چون گل ماهور در بيشتر نقاط آذربايجان غربي ، تعداد بسياري از گياهان خانواده نعناعيان و نيز گياهاني چون زنبق به صورت اجتماع و نيزارهاي زياد و گز و جگن و بسياري از گياهان خانواده هاي متعدد در نقاط مختلف آذربايجان غربي ديده مي شود.گياه شوران در پيرامون درياچه اروميه مخصوصا قسمت غرب و جنوب غربي آن به طور خودرو فراوان ديده مي شود و از آن سنگ قليا جهت تهيه سبزه به دست مي آورند.انواع گون در اغلب كوهستان هاي آذربايجان وجود دارد و در بعضي نقاط مخصوصا در قسمت مرزي از آن كتيرا استخراج مي كردند.

يوشانيادرمنهدرنقاطمختلفآذربايجانميرويدوبهمصرفداموسوختميرسدونيزدارايمادهطبيسانتونينميباشد.

در كل گونه درختان و گياهان جنگلي در سردشت و پيرانشهر ، گونه هاي استپي در جزاير اروميه و گونه هاي دشتي بوته كوتاه وجه غالب پوشش گياهي آذربايجان غربي را تشكيل مي دهند. براساس برآوردهاي انجام شده آذربايجان غربي داراي بيش از 2 هزار نوع و گونه درختان و گياهان است كه تعداد زيادي از آنها خواص دارويي دارند.

گونه استپي مانند پسته وحشي ، بادام وحشي ، ارس كوهي ، خوشك ، بادام كوهي ، گوجه وحشي و گياهاني مانند دم اسبي ، علف گوسفندي ، جو وحشي و انواع گندميان پوشش غالب جزاير درياچه اروميه است كه به تغذيه جانوران و پستانداران وحشي مي رسد. گياهان بوته كوتاه مانند انواع گون – آويشن – درمنه – ريش بزه – قزوه – بومادران – ميخك – شقايق – آلاله وحشي – شيرين بيان – آجي بيان –  گل گاو زبان – ماهور – اوليك – نيرك – انواع نعناعيان – يونجه وحشي – ريواس – زنبق و گزنه از جمله گياهان دارويي آذربايجان غربي هستند كه هر بهار فضاي اين استان را عطرآگين مي كنند.

1-4-2 جنگل ها

الف) جنگل هاي طبيعي

جنگل هاي استان آذربايجان غربي به طور عمده روي كوه هاي نوار مرزي ايران و عراق قرار دار د و قسمت هايي از پيرانشهر ، بانه و مهاباد را پوشانده است ولي مناطق وسيع جنگلي بیشتر شامل زمین های-کوهستانی سردشت میباشد.

در كل از 174 هزار هكتار جنگل هاي استان مقدار 35 هزار هكتار جنگل نیمه انبوه و 46650 هكتار جنگل جنگل تنک و 92350 هكتار جنگل مخروبه به شمار مي آيد.به طور خلاصه 100 هزارهکتار از جنگلهاي استان در دو شهرستان سردشت با 80 هزار هكتار و پيرانشهر با 20 هزار هكتار پراكنده شده اند.   جنگل هاي استان آذربايجان غربي با 174 هزار وسعت 4/1 درصد از كل جنگل هاي كشور را كه 4/12 ميليون هكتار مي باشد را شامل مي شود.نسبت سطح جنگل ها به سطح كشور 56/7% بوده كه اين مقدار در سطح استان آذربايجان غربي 98/3% مي باشد.سرانه جنگل جهاني 8/0 هكتار بوده كه اين مقدار سرانه در كشور 2/0 هكتار است. سرانه جنگل در سطح استان 7% هكتار مي باشد.

درختان جنگلي ميوه اي از قبيل انگور – پسته وحشي – زالزالك – بادام كوهي – گلابي – انبه – گردو – انجير – انار – سماق و گونه هاي غيرميوه اي مانند بلوط – زبان گنجشك – عرعر – اقاقي وليك – كركو – افرا – سرخ وليك و سيه وليك حدود 80 هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي سردشت و پيرانشهر را زيرپوشش خود قرار داده است.از گياهاني كه پوشش نباتي زمين جنگل را تشكيل مي دهند گونه هاي زير را مي توان نام برد.: گون – تمشك – كاسني – ختمي – كنگر وحشي – كاهو وحشي – شيرين بيان – گزنه – گل گاوزبان – درمنه – بومادران – يونجه – جو وحشي و غيره مي باشد.

ب) جنگل هاي مصنوعي

سازمانجنگلبانيدرچندنقطهازآذربايجانغربياقدامبهايجادجنگلهايمصنوعيكردهاست. جنگلهايمصنوعيدراستانطبقآخرين آمار 25 هكتار تا سال 1385 مي باشد كه در شهرستان هاي مهاباد ماكو –خوي–اروميهوغيرهبهصورتقطعاتكوچكوبزرگايجادشدهاست.بهطوركليجنگلكاريبهعلتكميآبومشكلاتآبياريتوسعهچندانيپيدانكردهاست.

1-5 آب وهوا

استانآذربايجانغربيبهدليلوجود ارتفاعات متعدد داراي آب و هواي كوهستاني است. كوههاي زاگرس كه در جهت شمال غرب به جنوب شرقي امتداد دارند مانع ورود كامل جريانهاي مرطوب اقيانوس اطلس و درياي مديترانه به اين استان مي شوند. همچنين جريان هاي هواي سيبري و آسياي مركزي كه ماهيتي بري و سرد دارند از سمت شمال و شمال شرق وارد اين استان شده و باعث افزايش سرما و ميزان رطوبت هوا مي شوند. ورود اين جريان ها با سرماي شديد و بارش برف سنگين همراه است.يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار در آب و هواي استان وجوددرياچهاروميهاست.ايندرياچهعلاوهبرتأمينرطوبتمنطقهخود عامل تعديل درجه حرارت در اين ناحيه است.گرمترينماههايسالدرآذربايجانغربيتيرومرداداست. بااينوجوددرمناطقييلاقيايناستانحتيدراينماههاآبوهواييخنكومطبوعيوجوددارد.فرارسيدنگرماوسرمادراستانناگهانياست.

استان آذربايجان غربي با توجه به وضعيت جغرافيايي تحت تأثير توده هاي هوايي متفاوتي در طي سال مي باشد كه عمدتا به 4 توده تقسيم مي شوند :

1-5-1 الف) توده هواي سرد شمالي

اين توده هوا از نواحي قطعي شمال «نزديكي هاي گرينلند» منشاء مي گيرد و عمدتا در فصل زمستان منطقه را تحت تأثير قرار مي دهد و در زمان نفوذ آن هواي استان تا اندازه اي سرد مي شود.

1-5-2 ب) توده هواي قطبي سيبري

اين توده هوا از نواحي شمال سيبري سرچشمه مي گيرد و در فصل زمستان به صورت امواج سرد ازسمت شمال شرقي به جنوب غربي جريان پيدا مي كند. ورود اين توده به استان هوايي سرد با جوي صاف را به همراه داشته و به دليل گذر از درياي خزر در بعضي مواقع رطوبت مناسب را جهت بارش به همراه دارد.

1-5-3 ج) توده هواي قطبي بحري

اين توده هوا از سمت شمال غربي وارد استان مي شود و به دليل جذب   رطوبت مناسب در هنگام عبور از درياي سياه و مديترانه باعث ايجاد بارش هايي در سطح استان در خلال فصول تابستان و زمستان  مي شود.اكثر بارش هايي كه در فصل تابستان روي مي دهد معلول عملكرد اين سيستم است.

1-5-4 د) توده هواي حاره بحري

منشاء تشكيل اين توده هوا قاره اروپاست و با داشتن پايداري قوي در لايه هاي پائين خود نمونه بارزي از يك توده هواي گرم و داراي سيستم ابري است.

بهدليلواقعشدناستاندرعرضهايجغرافياييبالاوارتفاعزياد،ميانگينسالانهدمايآننسبتبهميانگينسالانهدماياكثرمناطقكشور،كمتربودهوجزءمناطقسردسيركشورمحسوبميشود.بهدليلبريبودنهواياستان،اختلاف دماي حداقل و حداكثر مطلق آن زياد مي باشد به طوريكه دماي 44 درجه بالاي صفر در ايستگاه داشبند و 34 درجه زير صفر در ايستگاه خوي مشاهده شده است. با اين حال هرچقدر از نواحي شرقي استان به سمت كوه هاي غربي حركت مي كنيم از ميزان دماي هوا كاسته مي شود.

براساس داده هاي آماري ايستگاه هاي هواشناسي اروميه –خوي–ماكوومهاباددرجهحرارتهوادرمناطقمختلفاستانمتفاوتاست.متوسطدرجهحرارت 4/9 سانتيگراددرماكووتا 6/11 درجهسانتيگراددرمهابادمتغيراست.شهرستانمهابادتابستانهايخشكوطولانيوزمستانهايبسيار سرد دارد.شهرستان نقده و مياندوآب داراي هواي نيمه مرطوب با تابستان هاي ملايم و زمستان هاي سرد است)

1-5-5 میزان بارندگی در استان

متوسطبارندگيساليانهاستان (تاسال 1385) ، 300 – 400 ميليمتربودهاستكهباتوجهبهمتوسطبارندگي 280 ميليمتردرايراندروضعيت خوبي قرار داشت و به همين دليل داراي رودهاي دائمي زيادي بود.«ولي طي يكي دو سال اخير به دليل وجود خشكسالي از ميزان بارندگي در سطح استان كاسته شده و به طور حتم متوسط ساليانه آن پائين آمده است.»به طوريكه طي سال 1386 ميزان بارندگي 60 درصد كاهش داشته و متوسط بارندگي 160 ميلي متر برآورد شد .

از لحاظ ميزان بارش سه واحد جغرافيايي در استان مي توان تشخيص داد:

1-5-5-1 الف ) حوزه مغرب درياچه اروميه

خصوصا در اطراف سردشت ميزان بارش به 800 ميلي متر مي رسد ولي در نزديكي هاي درياچه اروميه به حدود 300 ميلي متر كاهش مي يابد. در اين حوزه هر چقدر از مغرب به مشرق حركت كنيم از ميزان نزولات كاسته مي شود و در كوههاي مرزيبالاترين نزولات جوي در نيمه جنوبي اين حوزه اتفاق مي افتد و به اين علت تنها منطقه جنگلي استان آذربايجان غربي در آن واقع شده است.

1-5-5-2 ب) حوزه شمالي درياچه اروميه تا رود ارس

هر چقدر ازشمال درياچه اروميه به طرف رود ارس پيش مي رويم به تدريج از ارتفاع زمين كاسته شده و ميزان بارش نيز از 400 ميلي متر به 250 ميلي متر كاهش پيدا مي كند.

1-5-5-3 ج) حوزه جنوب درياچه اروميه

نواحي كوهستاني مرتفع اين حوزه سرچشمه شاخه  هاي اصلي رودهاي مهمي چون سيمينه رود – مهاباد رود – زرينه رود و قزل اوزن مي باشد. ميزان بارندگي در اين سرچشمه ها بين 600 الي 800 ميلي متر اندازه گيري شده است. در حاليكه هر چقدر به نواحي پست درياچه اروميه نزديكتر مي شويم ميزان بارش به 300 ميلي متر كاهش مي يابد.اين كاهش ميزان بارندگي در منطقه جنوب شرقي و در سمت تكاب نيز روي مي دهد.

1-5-6 بادها :

در فصل تابستان سراسر استان آذربايجان غربي از وزش بادهاي باران آور بي بهره مي ماند ولي آفتاب درخشان همراه با رسيدن ميوه ها و برداشت غله، فضاي تفرجگاهي مناسبي را با نسيم ملايمي فراهم  مي آورد.

اين نسيم ملايم در زبان محلي «مه ئيلي» و در برخي از نقاط به نام باد مراغه مشهور است.از نيمه تابستان همراه با وزش باد شمالي از گرماي هوا به شدت كاسته مي شود. باد خنك شمالي در هر منطقه به نام ناحيه شمالي همان مطنقه مشهور است.گاهي در تابستان باد گرمي از سمت جنوب ، استان  را تحت تاثير خود  قرار مي دهد كه در اصطلاح محلي به«آغ ئيل» يعني باد سفيد مشهور است. اين باد در اواخر زمستان باعث ذوب شدن برف و يخ مي شود و در تابستان بر شدت گرماي هوا مي افزايد.با تمايل خورشيد به طرف جنوب و كوتاه شدن روزها ، هواي پرفشار به پائين حركت مي كند و هواي كم فشار تدريجا جايگزين آن مي شود.

1-7 آب هاي زيرزميني

آب ها ی زيرزميني شامل چشمه ها – قنوات و چاه هاست.كل پتانسيل آب هاي سطحي قابل استحصال استان 5/5 ميليارد متر مكعب و پتانسيل  آب هاي زيرزميني 25 ميليارد متر مكعب مي باشد كه 191/1 ميليارد متر مكعب از آب هاي منابع زيرزميني استان به وسيله 4154 حلقه چاه عميق و 28195 حلقه چاه نيمه عميق استخراج مي شود و به مصرف مي رسد.400 هكتار از زمين هاي كشاورزي استان ابي هستند و روي هم رفته براي آبياري هر هكتار مزرعه سالانه 10 هزار متر مكعب آب مصرف مي شود.به عبارت ديگر 4 ميليارد متر مكعب آب در استان به مصرف كشاورزي مي رسد كه با وجود ساخت چند سد در استان نزديك به نيمي از آب كشاورزي وبيش از نيمي از آب شرب از آبهاي زيرزميني تأمين مي شود كه البته به دلايل مختلف كاهش بارندگي (نصف سال گذشته در سال جاري)پائين بودن راندمان آبياري كشاورز – حفر چاه هاي غيرمجاز و تخليه سفره هاي زيرزميني خصوصا برداشت هاي بي رويه و خارج از توان منابع افت آب هاي زيرزميني را به دنبال داشته در بخشي از دشت هاي آذربايجان غربي زنگ هاي خطر را به صدا درآورده است و به همين منظور و به دليل افت  آب هاي زيرزميني است كه در دست هاي فيرورق – كشمش تپه – قالقاچي و كهريز اروميه برداشت از منابع زيرزميني در تاريخ 1/11/86 ممنوع شده است.

1-7-1 آبهاي معدني

اصولا آب هاي معدني به آب هايي اطلاق مي گردد كه نسبت به آب هاي معمولي از نظر ميزان مواد معدني – نوع مواد معدني و گاز و همچنين درجه حرارت تفاوت داشته باشند.گرماي اين گونه چشمه ها مي بايست از ميانگين درجه حرارت چشمه هايي كه در ناحيه آب معدني وجود دارند حداقل 10 درجه بالاتر باشد.

منشاء تشكيل آب هاي معدني:

1- آب های جاری در سطح زمین

2-آب های گرم با منشا ء ماگمایی

3-آب های محبوس درسنگ های رسوبی

دسته اول : از طريق درزها و شكاف ها به اعمال زمين نفوذ كرده و به يك مخزن گرم مي رسند. در اينجا به علت مجاورت با مخزن گرم كسب انرژي حرارتي نموده و دوباره از بين درزها و شكاف هاي ديگر به سطح زمين مي رسند و در اين مسير به علت گرماي زياد مقداري از مواد معدني را نيز در خود حل مي نمايد.درجه حرارت اين نوع آب ها از 40 درجه سانتي گراد تجاوز نمي كند.

دسته دوم : در حقيقت نيمه آزاد شدن بخار اب هاي فراوان از ماگما هستند. تركيب اين آب ها تابع سنگي است كه از آن منشاء گرفته و معمولا داراي درجه حرارت بالايي مي باشند.

دسته سوم :آبهايي هستند كه در سنگ هاي رسوبي محبوس مانده و به نام آب هاي فسيل واتر (FossileWater) معروفند. بعضي از اينگونه آب ها در زمان حفر چاه هاي نفت فرصت بالا آمدن و ظهور به سطح زمين مي يابند.در ايران آب گرم هاي موجود در مناطق غيرآتشفشاني عموما مرتبط با گسل هايي هستند كه همواره به عنوان يك مجرا و معبر جهت عبور اين آب ها عمل كرده اند.در مناطق فعال حتي پس از وقوع زلزله كه منجر به حركت اين گسل ها مي گردد. گاهي اوقات باعث تغيير مظهر چشمه هاي آب گرم يا گل آلود شدن آنها گشته است.درمجموع در سراسر ايران بيش از 360 چشمه آب معدني وجود دارد كه تقريبا اكثر قريب به اتفاق آنها شناسايي و مطالعه شده اند وجود اين چشمه ها علاوه بر ويژگي هاي درماني كه مورد توجه مردم است از نظر انژري ژئوترمال Geotrmal) یا جنبه هاي توريستي نيز اهميت فراواني دارند.آذربايجان غربي با دارا بودن چشمه هاي معدني مثل چشمه معدني زندان تخت سليمان تكاب ،استخر بوكان در داخل شهر بوكان، چشمه هاي كاني گراوان در بين جاده مهاباد و سردشت ، آب معدني زنبيل اروميه ، چشمه معدني ويشلق و ايواوغلي و شوربولاغ و بيلوار و زارعان و دسته دره خوي، آب گرم    ايستي سو – آب گرم هفتابه و ... اين استان با بيش از 30 حلقه چشمه انواع آب هاي گرم و معدني حدودا نزديك به 10% چشمه هاي كشور را به خود اختصاص داده است.

مهمترین آب گرم ها عبارتند از :

آب گرم احمدآباد تخت سليمان

در 45 كيلومتري شهرستان تكاب به فاصله 310 كيلومتري فرودگاه اروميه بين احمدآباد عليا و كوه زندان در حاشيه اثر تاريخي و بين المللي تخت سليمان واقع شده است. اين اب گرم خواص درماني دارد.

آبگرم شوط

در 27 كيلومتري جنوب شرقي ماكو و به فاصله 265 كيلومتري از فرودگاه اروميه واقع شده است. اين مجموعه بدون متولي و مورد استفاده عموم قرار مي گيرد.

آبگرم ايستي سو- سلماس

در 69 كيلومتري جاده اروميه و سلماس و در 45 كيلومتري فرودگاه اروميه واقع شده است. روزانه هزاران نفر به اين محل مراجعه و از خواص درماني آن استفاده مي نمايند.

آب گرم گراو در 500 متري جاده مهاباد – سردشت و 240 كيلومتري فرودگاه اروميه واقع شده است.چشمه هاي آب معدني چشمه معدني شگفتي چالدردر دامنه كوه هاي آق بولاغ و شمال دهكده شگفتي در منطقه چالدران و در فاصله 223 كيلومتري از فرودگاه اروميه واقع شده است.

چشمه معدني آب گرم هفت آباد در 45 كيلومتري اروميه واقع شده است.

چشمه معدني آغ گل در 22 كيلومتري شمال غرب شهرستان خوي در مسير خوي –قرهضياءالدينبهفاصلهصدکیلومتریازسد آغگلودرجوارقريهايبههميننامقراردارد.دركناراينچشمه،چشمههايمعدنيديگريقرارگرفتهكهازتجمعرسوباتموجوددرآبآنهاناهمواريهاوپستيبلنديهايطبيعي با مناظري زيبا تشكيل شده است.يكي از عوارض به صورت پلي بر روي رودخانه مجاور چشمه ظاهر گشته كه در نوع خود بي نظير مي باشد.

از ديگر چشمه هاي معدني كه مي توان برشمرد عبارتند از :

خوي : چشمه رازي – چشمه كلوانس – دسته دره – قارنجه – چشمه خالي – چشمه ويشلق – چشمه نوايي – زارعان – بيلوار

سلماس :چشمه ميناس – صدقيان

ماكو : چشمه باش كندي – چشمه زي سو – شاه آباد – سيه چشمه

اروميه :

چشمه زنبيل

جان راسکین : معماری هنر مرتب کردن و تزیینات بنا‌های ساختهشده توسط بشر به هر مقصودی است به قسمی که در ساده‌ترین نگاه سلامت، نیرو و لذتبردن روح را میسر نماید.

فصل دوم:

فرودگاه ها

2-1 فرودگاه ها

مقدمه

فرودگاه ها یکی از بی نظیرترین ساختمان های معماری در قرن بیستم هستند . تاریخ اولین فرودگاه ها به دهه 1930 بر می گردد ولی منشأ اصلی بیشتر آنها به دوره پس از جنگ جهانی دوم مربوط می شود . ترمینال های مدرن در دهه 1950 آغاز شدند که می توان از این موارد نام برد : ترمینال TWA در فرودگاه کندی ، نیویورک (1956) توسط ایروسارین ؛ فرودگاه ترن هاوس ، ادینبورگ ( 1956 ) توسط رابرت ماتیو و فرودگاه اهار ، شیکاگو ( 1955 ) توسط سی . اف . مورفی . این فرودگاه ها نوع شناسی ترمینال ها را در خصوص ورود و خروج مسافرین در سطوح مختلف بنیان گذاشتند . امروزه ، فرودگاه ها نسل دوم خود را سپری می کنند . ترمینال های مدرن دیگر ساختار ساده برای پردازش هواپیما با صدها مسافر در روز را ندارند . آنها دارای ساختارهای بسیار بزرگ چندگانه اعلام ورود ، استراحت و فراغت و فروشگاه هستند که به هزاران مسافر خدمات ارائه می کنند . شلوغ ترین فرودگاه ها به بیش از 60 میلیون مسافر در سال خدمات ارائه می کنند که دارای تأثیرات قابل ملاحظه اقتصادی و محیطی هستند و چالش هایی برای معماران و طراحان فضایی به وجود می آورند .

فرودگاه هیترو لندن ، نمونه خوبی است . در سال 1997 بیش از 56 میلیون مسافر از چهار ساختمان ترمینال آن عبور کردن که بسیاری از آنها از فرودگاه به عنوان یک مرکز فعالیت و کار استفاده کردند . این فرودگاه دارای تأثیرات زیاد اقتصادی بر بخش غربی شهر لندن است به طوری که بیش از 62000 نفر در این فرودگاه مشغول کار هستند که نیمی از آنها در بخش امنیتی ، یک چهارم آنها در بخش خدمات مسافرین و یک چهارم دیگر در بخش فروش مشغول به کار هستند . با گسترش فرودگاه ها ( رشد جهانی 6% در سال و رشد 8 تا 9% در منطقه آسیا ) ، آنها ویژگی های یک شهر را به خود می گیرند . بخش فراغت و فروش فرودگاه هیترو درآمد قابل ملاحظه ای دارند به طوری که این ترمینال مدرن شبیه به یک مرکز خرید بزرگ تبدیل می شود .

بنابراین این ترمینال مدرن یک ساختار جامع از نظر اجتماعی ، زیباشناسی و عملکردی است . با افزایش فعالیت منابع درآمدی ، وظیفه طراحان فرودگاه دشوارتر می شود . ویژگی یک طرح خوب ، انعطاف پذیری و شفافیت است – مورد اول برای تأمین نیازهای بازار و عملیاتی ترمینال و مورد دوم برای هدایت مسافرین در محیط فرودگاه است . در مقایسه با سال گذشته ، اکثر فرودگاه های جهان به صورت خصوصی در آمده اند و صاحبان آنها در فکر متنوع ساختن درآمدهای خود می باشند . ترمینال های امروزی تمایل به بزرگی و جادار بودن تا بتوانند آرامش را برای مسافرین فراهم سازند .

  - ویژگی های ترمینال های مدرن

ترمینال های امروزی از سه جهت با فرودگاه نسل اول تفاوت دارند :

- افزایش تسهیلات خصوصاً در بخش فروش ، اجتماعات و استراحت

- توجه بیشتر به کیفیت تجربیات مسافر خصوصاً در رابطه با استراحت، جهت یابی و فضاهای آرامش

- طرح با پذیرش تغییر داخلی و رشد خارجی

این عوامل بیانگر اولویت ها در صنعت فرودگاه و تأمین استانداردهای جهانی و حفظ رقابت است . مسئولین فرودگاه ها اکنون در بازار حمل و نقل هوایی رقابت شدید دارند و می پذیرند که طرح ترمینال یک معیار مهم در انتخاب فرودگاه است .

فرودگاه

یک فرودگاه بین المللی از 6 بخش اصلی و 12 بخش فرعی تشکیل می شود :

- باند – مرکز کنترل ترافیک هوایی – ترمینال مسافربری – سیستم جاده ای و پارک اتومبیل – نواحی انبارداری و دپوی بار – نواحی خدمات هواپیما و آشایانه .

علاوه بر این ، بخش های فرعی دیگر وجود دارد که می توان از این موارد نام برد :

-  ایستگاه راه آهن – هتل – تسهیلات اجتماعات – نواحی استراحت – فضای سبز .

فرودگاه های پیشرفته از قبیل اهار شیکاگو یا شیپل آمستردام از بخش های اصلی و فرعی و ساختارهای یکپارچه تشکیل شده اند . فرودگاه های دیگر دارای ساختارهای بزرگ هستند که می توان از فرودگاه هیترو نام برد که ترمینال های این فرودگاه از طریق یک سیستم راه آهن زیرزمینی به یکدیگر متصل می شوند . تسهیلات فرودگاه گات ویک به طور زمینی دو ترمینال را به یکدیگر مرتبط می سازد .

یکپارچگی و راحتی ارتباط برای یک فرودگاه موفق از دیدگاه مسافرین حائز اهمیت است که خصوصاً در مورد رسیدن به فرودگاه صادق است – از طریق ماشین ، اتوبوس یا قطار . سیستم جاده ای یک فرودگاه یا راه آهن زیرزمینی بسیار شلوغ می باشند ، کلیه مسیرها باید واضح و شفاف باشند و ساختمان ها و مناظر جهت ها را به خوبی نشان دهند  از نشستن روی صندلی اتومبیل تا صندلی هواپیما یک مرحله پیچیده است ( بنا به دلایل کنترلی و امنیتی ) ولی تجربه آن نباید ناخوشایند باشد . طرح ساختمان و یک فرودگاه خوب باید در صدد رفع ابهام و سردرگمی و کاهش مسیر باشد . نیازهای روحی و روانی مسافرین حائز اهمیت می باشند . دو برداشت مشخص ولی متفاوت وجود دارد – مسئولین فرودگاه که خواهان حداکثر سود و درآمد مسافرین که خواهان یک سفر بدون استرس هستند . یک طرح خوب نقطه نظرات دو دیدگاه فوق را در نظر می گیرد .

3. فرودگاه چارلز دوگل ، فرانسه ، پلان ترمینال شماره 2 با ایستگاه راه آهن ( معمار : Paul Andrew )

در نقشه آرایش فرودگاه ، عامل اساسی جهت و طول باند است ( به مورد 4 مراجعه کنید ) . شکل آنها تابع جهت وزش باد حاکم ، سایز هواپیما و عوامل خارجی از قبیل موقعیت شهرها ، کوه ها و خطوط برق است . معمولاًٌ نقشه فرودگاه توسط مهندسین عمران و مشاوران محیطی تهیه می شود . به طور روزافزونی تحلیل تأثیر محیطی بر عناصر اصلی نقشه فرودگاه خصوصاً از نظر صدا ، اکولوژییکی و بصری تأثیرگذار است . به عنوان برداشتی از پیچیدگی های توسعه فرودگاهی ، یک تعادل بین نقشه تأسیسات زیربنایی و استفاده از زمین وجود دارد . امروزه ، بیشتر فرودگاه ها سیستم های حمل و نقل را یکپارچه کرده اند که نیازهای مسافرین و پرسنل را تأمین می کند به طوری که اهداف حمل و نقلی غیرهوایی را نیز برآورده می سازد . بسیاری از این فرودگاه ها دارای نواحی انبار بسیار بزرگ و پارک های تجاری هستند . نقشه های توسعه‌ای – منطقه ای فرودگاه نیاز به یکپارچگی دارند به شرط آنکه پتانسیل کامل فرودگاه به عنوان یک سرمایه گذاری جذاب در نظر گرفته شود . معمولاً معماران پس از تهیه طرح تفصیلی فرودگاه مشخص می شوند . آنگاه وظیفه طراحی ساختمان ها آغاز می شود . هر چند برج های کنترل ترافیک هوایی باعث نقاط عمودی خوشایند می شوند ولی ترمینال باعث ایجاد یک کمیت معماری می شود ( به مورد 5 مراجعه کنید ) . همانند یک شهر کوچک ، ترمینال تالار شهر فرودگاه است – جایی که افراد وارد آنجا می شوند . محیط بصری فرودگاه باید شفاف باشد . سلسله مراتب ساختارهای فرودگاه برای مسافرین ( ترمینال ، ایستگاه و پارک ماشین ) نسبت به ساختارهای فرودگاه برای مسئولین ( باند ، قسمت سوار شدن به هواپیما و ترمینال ) متفاوت است .

2-2-1 . نقشه آرایش دیاگرامی رابطه بین ترمینال ، باند ، جاده

طرح خوب باعث شناسایی سریع ساختمان ترمینال و دیگر ساختارهای فرودگاه می شود . نقش شکل معماری آن است که به ساختمان های گوناگون معنا ببخشد . موضوع ویژگی فرودگاه به متافورهای دانش هوانوردی یا فناوری پیشرفته ارتباط پیدا می کند ( مثلاً فرودگاه استات گارد – به موارد 7 و 9 مراجعه کنید) و این گرایش وجود دارد که ساختمان های فرودگاه یک معماری منطقه ای داشته باشند و ترمینال ها، مدخل ورودی کشورها در نظر گرفته شوند .

5. فرودگاه زوریخ ، سوئیس ( معمار : Nicholas Grimshow و شرکاء )

ترمینال

جهت یابی مسافر بسیار مهم می باشد زیرا فرودگاه ها معمولاً عاری از نقاط خارجی هستند و بسیاری از مسافران عجله دارند ( به مورد 6 مراجعه کنید ) . در داخل ترمینال ، مسئله تشخیص مسیرهای اعلام ورود ، خرید بلیط یا سالن ورود به اهمیت محیط خارجی فرودگاه است . نشانه ها و علائم معماری یک جزء اساسی و مؤثر می باشند . شکل ساختار و حجمی از عوامل مهم هستند ( موارد 7 و 9 ) . اگر زبان معماری قوی نباشد ، ترمینال نسبت به ازدحام فروش تغییرات مدیریتی و استفاده و توزیع از فضا عملکرد مناسبی نخواهد داشت . به عنوان مثال در فرودگاه استانسد یا دنور ، ویژگی های زیباشناسی ساختارهای معماری از عناصر اولیه این فرودگاه ها می باشند . طرح ستون ها ، تیرها ، سقف ها یک زمینه مناسب را برای مجموعه ترمینال ها فراهم می سازند . آن یک فلسفه است که تغییرات گوناگون ساختاری ، محفظه ها ، خدمات ساختمانی ، فضای داخلی و نمای سطوح را می پذیرد به طوری که ویژگی یکی از آنها ، ویژگی موارد دیگر را از بین نمی برد .

7. فرودگاه اشتوت گارت ، آلمان ( معمار : Von Gerkan ، Marg و شرکاء ) ( به مورد 9 مراجعه کنید)

طراحان ترمینال ها به طور روزافزونی افزایش می یابند . مقیاس های زمانی 3 تا 50 سال برای بخش های گوناگون به کار می روند به طوری که آنها قابل تعویض ، بازسازی و جایگزینی هستند و هیچگونه خطری را برای کل مجموعه و عملیات فراهم نمی سازند . اجزای ثابت از قبیل تیرهای سازه ای دارای عمر طولانی و تأثیر بصری هستند . این اجزاء و فضاهای اجتماعی ( از قبیل قسمت خروج ) با بالاترین استانداردها طراحی می شوند . ویژگی های پایدار آنها تا حد زیادی بستگی به طرح و تغییرات قسمت های اصلی دارد. یک ترمینال با طراحی مناسب دارای تأثیر بصری زیاد است ، به آسانی با تغییرات داخلی سازگار می شود و دوره عمر آن بیش 50 یا 60 سال است .

8. فرودگاه هیترو ، لندن ( معمار : Nicholas Grimshaw و شرکاء ) ( به مورد شماره 11 مراجعه کنید)

9. فرودگاه اشتوت گارت آلمان ( معمار : Von Gerkan ، Marg و شرکاء ) ( به مورد 7 مراجعه کنید)

2-2-2- تأسیسات ترمینال

ترمینال مدرن یک مجموعه ساختمانی است و ضرورتاً کنترل زیادی را فراهم می سازد . نواحی گوناگونی از قبیل نواحی عمومی ( قسمت خروج ) ، نواحی خصوصی ( دفاتر ) و نواحی ایمن و غیر ایمن وجود دارد . علاوه بر این ، محدودیت هایی برای تردد جهت افراد بلیط دارد و غیر بلیط دار و کنترل های مهاجرت وجود دارد . فرودگاه به طور کل و ترمینال به طور اخص از نظر امنیتی حائز اهمیت هستند . محدودیت هایی برای تردد ، کنترل های فیزیکی ، دوربین های امنیتی و مکان های بازرسی مسافرین و پرسنل هواپیما وجود دارد . بنابراین معمار بایستی به مسئله ایجاد فضا و کنترل آن توجه داشته باشد .

مدیریت امنیتی بر پلان و مقطع ترمینال فرودگاه تأکید دارد . سطوح مختلف ساختمانی برای تردد مسافرین مختلف ( ورود ، ترانزیت ، خروج ) با نقاط کنترل بین آنها وجود دارد . رسیدگی به بارهای گوناگون با دقت صورت می گیرد . رشد ترمینال های چندگانه در دهه 1970 به موجب نگرانی نسبت به تروریسم بین‌المللی ، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت های غیرقانونی بود .

پیچیدگی مقطع یک ترمینال بزرگ مدرن ( مثلاً کان سایی در ژاپن ) توجه زیادی به طرح پلکان ها ، پله‌های برقی و آسانسورها دارد . تغییر در طرح فرودگاه یک ضرورت است و مشکلات خاصی را برای افراد معلول به وجود می آورد . باید وسایل تردد از یک طبقه به طبقه دیگر در حد امکان باشد . متعاقباً ، پله برقی ها و آسانسورها ، اصلی ترین عناصر بصری در داخل ترمینال ها هستند . آنها نه تنها افراد را جابجا می کنند بلکه زمینه خرید را فراهم می سازند .

بنا به دلایل زیاد ، پلان ترمینال ها بسیار پیچیده است . هرچند فضای مسافر 60% حجم ترمینال را تشکیل می دهد ، 40% باقیمانده بایستی فضا برای پرسنل خطوط هوایی ، پرسنل فرودگاه ، پرسنل امنیتی و دولتی فراهم سازد . چهار گروه اصلی به یک ترمینال علاقمند هستند که هر یک نیاز به فضای اجتماعات ، اتاق‌های امنیتی و مسیرهای ارتباطی دارند ( به مورد شماره 11 مراجعه کنید ) :

2-2-3 نقش اصلی ساختمان ترمینال

- تسهیل تغییر حمل و نقل از هواپیما به ماشین ، قطار ، اتوبوس و غیره

- رسیدگی به امور مساقفرین ( ثبت بلیط ، عوارض گمرکی و غیره )

- فراهم کردن خدمات ( خرید ، اجتماعات و غیره )

- گروه بندی مسافرین برای حمل و نقل هوایی

معیارهای کنترل مؤثر بار

- اجتناب از تداخل مسیرهای مسافرین و بار

- تفکیک بار در امتداد توقفگاه

- اجتناب از چرخش و تغییرات سطحی

- شیب نقاله ( ترابرها ) کمتر از o15 درجه باشد .

- به حداقل زساندن عملیات کنترل و رسیدگی

- فراهم کردن ایمنی و امنیت در هر مرحله از کنترل و رسیدگی

پردازش مسافر در ساختمان ترمینال

| عملکرد خط هوایی | - ثبت بلیط - کنترل بار - اعلام ورود |
| --- | --- |
| عملکرد فرودگاه | - کنترل بار - امنیت ( بخش ) |
| عملکرد دولتی | - کنترل مهاجرت - کنترل پاسپورت - کنترل گمرکی - کنترل سلامتی - امنیت ( بخش ) |

مقیاس زمانی سازگاری تأسیسات

| پله ها ، پله برقی ها ، راه های اصلی | 50-30 سال |
| --- | --- |
| سالن های استراحت مسافرین | 30-20 سال |
| دفاتر فرودگاه | 15 سال |
| دفاتر خطوط هوایی | 10-5 سال |
| فروشگاه ها ، بارها ، رستوران ها | 5-3 سال |
| فرض ها ، صندلی ها ، نماکاری ها | 5-1 سال |

- مسافرین ( اطاق و سالن استراحت ، فروشگاه ها و غیره )

- شرکت های خطوط هوایی ( دفاتر بلیط )

- مسئولین فرودگاه ( نواحی اجرایی )

- دولت ( کنترل سلامتی و مهاجرت )

علاوه بر این ، فضای عمومی ضروری برای مسافر غالباً توسط فروشگاه ها ، بارها ، رستوران ها پاساژها محاصره می شود . سازش تمام نیازهای گوناگون در صورتی امکان پذیر است که نقشه و طراحی فضا امکان تغییرات اجتناب ناپذیر را با تمهیدات کافی فراهم سازد .

تغییر در نقشه آرایش ترمینال های فرودگاه طبق برنامه ریزی صورت می گیرد . قسمت های مختلف ساختمان در معرض استفاده های گوناگون هستند . نواحی اصلی تردد ( از قبیل کریدورهای گیت ) نیازمند توجه بیشتر برای تغییرات نسبت به نواحی دیگر می باشند . BAA تمهیدات تغییرات دراز مدت را با توافقاتی با سازندگان فراهم می سازد تا اطمینان دهد که تغییرات اجزاء مختلف در آینده میسر است.

10. فرودگاه کان سائی ، ژاپن ( معمار : Renzo Piano  - طرخ داخلی ترمینال مسافربری )

11.فرودگاه هیترو ، لندن ( معمار : Nicholas Grimshaw و شرکاء ) ( به مورد شماره 9 مراجعه کنید)

2-2-4 نقشه ترمینال

باید نقشه ترمینال بر اساس نیازهای مسافرین باشد . از یک جهت ، مسیر اعلام ورود ، کنترل بلیط پاسپورت ، خروج و قسمت گیت به باند هواپیما بایستی نیازهای مسافرین را مرتفع سازد ( به مورد 12 مراجعه کنید ) . نقاط قطع مسیر همانا دفاتر خطوط هوایی ، فرودگاه و گمرک است . نیازهای مسافرین بر سایر موارد ارجحیت دارد . همین طور در جهت مخالف ، فضای مسیر از هواپیما تا قسمت ورود از طریق دریافت بار مشخص شده است . تعامل نیازهای حجمی ، نوری و ساختاری نسبت به نیازهای مسیرهای اصلی نبایستی مانعی را برای مسیرهای اصلی به وجود آورند .

تعادل بین نیازهای مسافر با نیازهای فروشنده دشوار است . چون ترمینال ها نیز نوعی مقصد محسوب      می شوند ، بسیاری از افراد شانس خرید در آنجا را به دست می آورند . خرید نبایستی هیچگونه مانعی در ساختمان ترمینال به وجود آورد و نبایستی فقط به منافع مالی شرکت های هوایی یا فرودگاه فکر کرد .

| حرکت | فعالیت | نیازهای فضایی |
| --- | --- | --- |
| خروج مسافرین | اعلام ورود ناحیه تجارتی فواصل گمرکی | قسمت ورود |
|  | امنیتی خرید خوردن | قسمت خروج |
|  | اعلام ورود به گیت باند | قسمت گیت |
| ورود مسافرین | مهاجرت امنیتی | ناحیه ورود |
|  | دریافت بار | سالن بار |
|  | فواصل گمرکی | سالن گمرک |
|  | ملاقات خوردنی و آشامیدنی | قسمت ورود |
| انتقال مسافرین | امنیتی فواصل گمرکی مهاجرت خوردنی و آشامیدنی | قسمت انتقال / قسمت خروج |

12. فعالیت ها و نیازهای فضایی در ساختمان ترمینال

13. فرودگاه رخامپتون ، استرالیا ( معمار : Bligh Voller )

14. ساختمان ترمینال استانداردهای فضایی برای هر مسافر

15. نقشه آرایش دیاگرامی انواع ترمینال

16. ترکیب اصلی ترمینال بر اساس بزرگی و ظرفیت

17. نوع هواپیما و سایز گیت

2-2-4-1 نقشه آرایش ترمینال

رابطه بین ترمینال و ستلایت برای سوار شدن به هواپیما برای طراحان بسیار مهم است . چهار تنوع رایج بین آنها وجود دارد ( شکل 15 ) :

- ترمینال با پایه های گیت طولی متصل به ستلایت ها

- ترمینال با ستلایت ولی مجزا

- ترمینال و ستلایت ولی یکپارچه

- ترمینال با پایه های انگشتی با یا بدون ستلایت .

نقشه های متفاوت نشانگر مدیریت فرودگاه به عنوان یک فرودگاه مقصد یا اصلی است . در فرودگاه های بزرگتر ، شرکت های هوایی یک ستلایت دارند که به وسیله آن امور بلیط ، فروش ، گمرکات جابجایی را انجام می دهند . در فرودگاه اهار شیکاگو از این روش استفاده شده است به طوری که فرودگاه دارای چندین ترمینال است که هر یک به طور جداگانه مدیذیت و کنترل می شوند . در فرودگاه های کوچکتر منطقه ای ، تنها یک الگوی ترمینال با پایه های طولی وجود دارد که به طور موازی در راستای باند اصلی قرار می گیرند .

رابطه بین مالکیت ، مدیریت و تسهیلات مشترک پیچیده است . معمولاً فضای مشترک در ترمینال برای چند خط هوایی رایج است ولی بایستی دارای ستلایت یا قسمت گیت خود باشند . ولی چون عمر سیستم های مدیریتی و شرکت های هوایی کوتاه تر از عمر ساختمان ها می باشد ، انعطاف پذیری کاربردی ضروری است .

چون ترکیب ترمینال ها و ستلایت ها متنوع می باشد ، راه های متفاوتی برای جابجایی مسافرین وجود دارد. فواصل 300 تا 400 متری برای پیاده روی مسافرین قابل قبول است ولی مسافت های بیشتر از آن به سه زریق صورت می گیرد :

- تراولتور

- سیستم های ریلی سبک

- اتوبوس

اولی برای مسافت های 300 تا 1000 متر ، دومی برای مسافت های 1 تا 3 کیلومتر و سومی برای مسیرهای طولانی با چند توقف از قبیل ترمینال تا ستلایت از طریق توقفگاه فرودگاه است . سیستم های زیلی سبک گران هستند ( فرودگاه استانسد ، هر ریل 1 میلیون فرانک ) و مستلزم مسیرهای طولی و شعاع گردش است. در فرودگاه کان سائی ژاپن از یک مینی ترن با فواصل توقف 200 متری استفاده شده است . در فرودگاه های گات ویک و بیرمنگام از سیستم های ریلی تکی استفاده می شود که ترمینال ها را به یکدیگر مرتبط می سازند . جابجایی مسافرین در امتداد باند باعث مسائل لجستیکی و ایمنی می شود . فرودگاه هیترو از قطار زیرزمینی برای ارتباط ترمینال شماره 5 به چهار ستلایت استفاده می کند . پایه های انگشتی شعاعی آنها باعث کاهش جابجایی و استفاده کمتر از تراولتور و افزایش نقاط دسترسی به هواپیما می شود .

2-2-4-2 طراحی مقطع

یک رابطه اجتناب ناپذیر بین نقشه آرایش در پلان و ترکیب آن در مقطع وجود دارد . میزان پیچیدگی مقطع بیانگر تیپ ، نقشه آرایش و ظرفیت ترمینال است ( 18 ) . فرودگاه های منطقه ای ساده معمولاً یک یا یک و نیم طبقه ولی فرودگاه های بزرگ بین المللی ، چهار تا شش طبقه هستند . سه اصلی اساسی در طراحی مقطع دخالت دارند (19) :

- سطوح مختلف باعث جابجایی آسان مسافرین می شوند .

- سطوح مختلف مسافرین را از نواحی عمومی و بار و از نواحی خصوصی جدا می سازد .

- انقطاع در مقطع باعث ورود نور طبیعی و تخلیه ( سیگار ) می شود .

چون هوای گرم سبک است و به بالا می رود ، برش های مقطعی در ترمینال های مدرن طبق قوانین فیزیک مورد استفاده قرار می گیرند ( 20 ) . سقف های موجی و برش های پلکانی باعث یک طرح محیطی مناسب با ظاهر جالب می شود . استفاده از وسایل طبیعی برای تهویه ، تخلیه دود و نفوذ نور طبیعی در ترمینال های امروزی رایج است . پلان های منطقی و مقاطع پیچیده برای تأمین جابجایی افراد و ملایمت هوایی محیطی مورد نیاز می باشند .

2-4-2-3 طراحی "جتی"

طرق رسیدن از ترمینال فرودگاه به هواپیما بدون دشواری های محیطی ، نستلزم طراحی ماهرانه « جتی ها » می باشد که معمولاً به صورت تلسکوپی ( جمع شو ، کشویی ) و پنوماتیک ( بادی ) عمل می کنند و در طرح های گوناگون در دسترس می باشند . هندسه آنها دارای هماهنگی بین بازوهای قسمت گیت و ارتفاع و موقعیت درهای هواپیما است . نسل جدید هواپیماها ( با 800 تا 1000 صندلی در سال 2005 ) دارای انعطاف پذیری زیادی می باشند .

| نوع سفر | مسافت (کیلومتر) | نوع هواپیما | ظرفیت مسافر | نوع ترمینال مسافربری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بین قاره ای | بیش از 3000 | بوئینگ747 | 450 | چندگانه با ستلایت |
| قاره ای | 3000-1500 | ایرباس اروپایی A310 | 250 | چندگانه |
| منطقه ای | کمتر از 1500 | بوئینگ 737 | 150 | ترمینال یک یا یک و نیم طبقه |
| داخلی | کمتر 300 | ساب 340 | 40 | بارگیری در توقفگاه |

18. رابطه بین سفر ، هواپیما و نوع ترمینال

19. نقشه آرایش مقطعی و دیاگرامی مربوط به ساختمان های ترمینال

20. فرودگاه کان سائی ، ژاپن ( معمار : Renzo Piano )

2-2-5 عوامل محیطی

محیط فرودگاه معمولاً از نظر صدا و دود بسیار آلوده است . در نتیجه بیشتر ترمینال ها دارای ساختمان های تهویه دار می باشند و بسیاری از آنها دارای تهویه طبیعی و غیرطبیعی هستند .

برای ایجاد راحتی داخلی باید بر دو مسئله غلبه کنیم :

- کسب نور طبیعی

- کاهش صدا

هر دو مورد را می توان با اقدامات داخلی و خارجی مرتفع ساخت . توری ها و شبکه های خارجی باعث ایجاد سایبان از نور مستقیم خورشید می شوند . ساختارهای ساختمانی می توانند صدای هواپیماها را دفع کنند (21) . چنین طرحی باعث پراکنده شدن نور خورشید با زاویه بلند و کوتاه می شود و از طرفی صدای خارجی را کاهش می دهد .

نور خورشید می تواند به داخل ترمینال بتابد و مسافرین می توانند موقعیت یا جهت خود را تشخیص دهند . بایستی یک تعادل بین محیط داخل و خارج به وجود آید . سروصدا در محیطهای آرام از قبیل قسمت گیت ، خروج یا دفاتر هواپیمایی قابل قبول نیست .

2-2-5- برج های کنترل ترافیک هوایی

برج های کنترل ترافیک هوائی جزء مهمترین ساختارهای متمایز در فرودگاه ها به حساب می آیند . وظیفه آنها ، کنترل آسمان اطراف فرودگاه است تا نشست و برخاست هواپیماها را کنترل کنند و اطمینان دهند که هواپیماها با اطمینان بر روی باند عملیات داشته باشند . این برج ها نیازمند یک دید بلند و بدون مانع و ارتباطات راداری هستند . برج های کنترل در کنار فرودگاه و در ساختمان های بلند با دید خوب قرار می گیرند .

از نظر سازمانی دو عنصر اساسی وجود دارد : اتاق کنترل در بالای برج و وسایل دسترسی به آن ( آسانسور ، پلکان و پله های اضطراری ) (23) . فضای بدون ستون و دید بدون نور شدید خورشید برای عملیات بسیار مؤثر هستند . از شیشه یا پنجره های زاویه ای معمولاً برای کاهش نور خورشید استفاده می شود . ردیابی هواپیما از طریق صفحات کامپیوتری صورت می گیرد ، از این رو مسئله نور شدید خورشید بایستی با دقت تمام در نظر گرفته شود . سیستم های کنترل و هوانوردی در چنین برج هایی با دقت تمام در نظر گرفته شود . سیستم های کنترل و هوانوردی در چنین برج هایی دارای یک عمر کوتاه 8 تا 10 سالهمی باشند و سه یا چهار تعمیر الکترونیکی می شوند . طراحی بالا بردن تجهیزات به برج مستلزم یک هماهنگی بین عناصر اولیه سازه ای و عناصر ثانویه از قبیل دیوارهای پارتیشن ، سیستم های کابل ، کف و سقف است .

برج های کنترل ترافیک هوایی برای جهت یابی هواپیما حائز اهمیت هستند . شکل سه بعدی آنها به واسطه نیازهای عملیاتی به اینگونه ساختمان ها ، چشم اندازهای خارجی می دهد . بسیاری از برج های مدرن از اشکال مارپیچ یا آبشاری استفاده می کنند تا حتی افراد محیط فرودگاه را راهنمایی کنند . بعضی از این برج ها در بالاترین قسمت ترمینال ها ساخته می شوند ولی از زیبایی آنها کاسته می شود .

21. فرودگاه اشتوت گارت ، آلمان ( معمار : Von German و Marg و شرکاء ) . محافظت آکوستیک

22. طرح ایمنی آتش در ساختمان ترمینال

23. فرودگاه سیدنی ، استرالیا ( معمار : Mort Lock و Woolley ) . برج کنترل ترافیک هوایی ، مقطع

تادااو آندو : معماری باید کاملاً با اطراف هماهنگی داشتهباشد.

فصل سوم:

مقدمه

برنامه ریزی و طراحی پایانه بار برآیند پیچیده ای است . جابجایی سریع و مؤثر بارها میان بخش های هوایی و زمینی مستلزم مدیریت پروژه تخصصی در امر برنامه ریزی و طراحی تسهیلات است . هماهنگ سازی و کنترل پیشرفت کار پروژه ها ، جمع آوری اطلاعات ، مطالعه جزئیات طرح ، تجهیزات عملیاتی بار و تجهیزات مکمل و سیستم ارتباطی ، مشخصات قرارداد و سیستم ، زیر ساخت ها ، سیستم های ارتباطی ، روش های آزمایش سیستم ها ، راه اندازی تسهیلات و آموزش ضمن خدمت از جمله مواردی است که قبل از برنامه ریزی و طراحی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد .

برنامه ریزی و طراحی تسهیلات بار باید همانند پایانه مسافری مبتنی بر اصول برنامه ریزی جریان باشد . در مورد بار اعمال الگوی جریان برنامه ریزی ساده تر است چون اکثراً بار به صورت بی جان است . البته در مورد بارهای زنده ملاحظات مربوط به عوامل زیستی و محیطی اهمیت دارد تا از سلامتی و آسایش آنها اطمینان حاصل شود .

ارائه استانداردهای یکنواخت برای طراحی تسهیلات بار هوایی عملاً امکان پذیر نیست زیرا این ضوابط وابسته به نیازهای شرکت های باربری هوایی ، تناسب میان حجم بارهای داخلی و بین المللی و همچنین نیازهای هواپیماهای باربری است .

همانند پایانه مسافری ، یک الگوی طراحی نمی تواند به تنهایی نیازهای متنوع کلیه استفاده کنندگان پایانه بار در کلیه مناطق را برآورد کند . با این وجود رهنمودهای مشترکی به شرح زیر وجود دارد که یک برنامه ریز پایانه باید از آنها پیروی کند :

الف- جمع آوری تمام اطلاعات ممکن در مورد گذشته و حال و پیش بینی های آینده و میزان بار هوایی از شرکت های هواپیمایی

ب- تعیین میزان تأثیر بار ، پست و انبارهای شرکت های هوایی بر طرح تسهیلات .

پ- تعیین سیستم پردازش مناسب بر اساس نوع و حجم بار پیش بینی شده و روش های اجرایی متناسب با شرایط بومی .

ت- طراحی پایانه برای مناسب ترین سیستم پردازش بار همراه با قابلیت توسعه در محدوده ساختمان یا محوطه .

ث- اطمینان از کفایت سطح محوطه برای احداث جایگاه های هواپیما ، محوطه های بارگیری کامیون ها ، توقفگاه های مراجعین و کارکنان و همچنین راه های ورودی و خروجی .

ج- مکان یابی پایانه با توجه به روش و نوع عملیات ( تمام باری یا مشترک ) و در جهت فراهم ساختن حداقل زمان ممکن برای جابجایی مستقیم ، بین خطوط هوایی و انبارهای بار .

چ- تأمین فضای کافی برای عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات ثابت یا متحرک و همچنین تأمین محل های نگهداری ، توقف و سوخت گیری وسایل نقلیه زمینی .

ح- در نظر گرفتن حداکثر ارتفاع سقف و سطوح آزاد بدون مانع ، جهت استفاده بهینه از ظرفیت حجمی تا بتوان پردازش بار را در چند طبقه انجام داد .

خ- محدود ساختن محوطه های اداری در سطوح انبار به حداقل ممکن و در صورت امکان مکان یابی سطوح اداری در طبقات دوم .

د- در نظر گرفتن وسایل کنترل برای جلوگیری از جابجایی غیرمجاز بار و تجهیزات .

ذ- فراهم نمودن تسهیلات ارتباطی متحرک یا قابل انطباق در بخش هوائی و زمینی تا پاسخگوی پل های ارتباطی ثابت ، شیبراهه های متحرک و وسایل نقلیه باربری با ارتفاع های مختلف باشد .

ر: تأمین کنارگذر پایانه برای عبور بارهای حجیم بین بخش های هوایی و زمینی .

ز- پیش بینی محوطه های کافی برای پذیرش و انبار بارهای صندوقه ای مانند انواع باردان ها که هر یک نیازمند تجهیزات عملیاتی ویژه ای است .

3-1-عناصر پايانه‌هاي مسافري بين‌المللي

3-1-1 بخش مسافران خروجی

3-1-1  سالن گمرك

امروزه دولت‌هاي معدودي هستند كه انجام بازرسي‌هاي عادي توشه كليه مسافران خروجي را لازم مي‌دانند. برخي كشورها به سادگي اين حق را براي خود محفوظ نگه مي‌دارند كه كنترل‌هاي خروجي را بر طبق صلاح ديد خويش انجام دهند. اين مسئله اهميت دارد كه براي بازرسي‌هايي كه گهگاه انجام مي‌شوند، تسهيلات ثابت و هميشگي كه در اغلب اوقات بدون استفاده خواهند ماند در نظر گرفته نشود. در كشور ايران جهت اطمينان از عدم خروج كالاهاي ممنوع توسط مسافران، توشه آنها قبل از رسيدن به پيشخوان‌هاي پذيرش مورد تفتيش قرار مي‌گيرد. به هر صورت هر تسهيلاتي كه فراهم مي‌شود بايد به گونه‌اي باشد كه شركت‌هاي هواپيمايي نياز به انجام دوباره امور مربوط به توشه نداشته باشند.

با توجه به اينكه مسافران خروجي در پايانه‌هاي بين‌المللي بايد قبلاً از قسمت بازرسي‌هاي گمركي عبور نمايند، لذا دسترسي‌ها براي عموم محدود مي‌شود، بدين معني كه فقط مسافران خروجي با ارائه بليط به سالن گمرك وارد مي‌شوند تا پس از انجام بازرسي‌هاي گمركي توشه‌هاي خود، به انجام تشريفات بليط و تحويل توشه به شركت‌هاي هواپيمايي بپردازند. لزومي ندارد كه در قسمت گمرك و پيشخوان‌هاي بليط كليه تسهيلات عمومي پيش‌بيني شود زيرا مسافران مي‌توانند از اين بخش‌ها خارج شده و جهت استفاده از تسهيلات به سالن قبلي و عمومي و يا به محوطه‌هاي بعدي مراجعه نمايند.
در سالن گمرك پيشخوان بازرسي بايد به تعداد لازم پيش‌بيني شود بنحوي كه هر مسافر بيش از 3 دقيقه در محل پيشخوانها معطلي نداشته باشد.

3-1-2سالن عمومي خروجي

مسافران و مشايعين با عبور از جلوخان مستقيماً به سالن عمومي وارد مي‌شوند. عملكرد اصلي سالن عمومي خروجي پايانه بين‌المللي مسافري، توقف و انتظار مسافران و مشايعين است.
در فرودگاههای کوچک با مسافران خروجی سالانه کمتر از 100000 نفر، عملیات فوق الذکر اصولاً در یک سالن مرکزی ا نجام می شود . در فرودگاههای با مسافران خروجی سالانه بین 100000 تا 200000 نفر، می توان از یک سالن مرکزی استفاده نمود که البته فضاهای مورد نیاز برای انجام عملیات گوناگون بطور مجزا مشخص و برآورد می شوند. در فرودگاههای با مسافران خروجی سالانه بیش از 200000 نفر، برای عملیات مختلف (انتظار مسافران و مشایعین، انجام تشریفات بلیط و پذیرش توشه) سالن های جداگانه در نظر گرفته می شود .

طراحی فضای تردد بین قسمت های مختلف از عوامل اصلی طراحی مناسب سالن عمومی می باشد. میزان فضای تردد نسبت به فضای ناخالص سالن عمومی بین 20 تا 30 درصد متغیر است. این درصد بستگی به میزان تمرکز تسهیلات و اندازه آنها دارد. هنگام توسعه یک پایانه معمولاً سطح فضاهای تردد ثابت می ماند لذا درصد مجموع فضای تردد از درصد اولیه کمتر خواهد شد . به منظور تأمین اهداف طراحی، پیش بینی 20 درصد فضای ناخالص برای تردد مناسب می باشد . دسترسی به تسهیلات عمومی مانند غرفه ها، نمازخانه، دستشویی و تلفن و غیره در این سالن باید به سادگی انجام پذیرد.

3-1-3 محوطه انتظار عمومی

محوطه انتظار قسمتی از سالن عمومی خروجی بعد از درب های ورودی تا پیشخوان بلیط و پذیرش توشه است که شامل فضای گردش و تردد به موازات درهای ورودی، فضای نشستن،فضای صف بندی مسافران در جلوی پیشخوان پذیرش و بلیط و فضای تردد اضافی مسافران در جلوی پیشخوان می باشد . بطور کلی این قسمت باید به اندازه ای وسیع باشد که بتواند مسافرانی را که زودتر از موعد به پایانه وارد می شوند و یا مسافران با پروازهای تأخیری و مشایعت کنندگان آنان را در خود جای دهد.

اگر سالن عمومی دارای یک محوطه انتظار مرکزی باشد باید در آن برای نشستن 20 تا 25 درصد مسافران خروجی وهمراهان در ساعت اوج، صندلی در نظر گرفته شود ولی اگر قسمت های انتظار اختصاصی برای هر دروازه در نظر گرفته شده باشد، جهت نشستن 60 تا 70 درصد مسافران خروجی و همراهان پرواز انجام شده از آن دروازه در ساعت اوج (اگر همراهان مجوزورود داشته باشند )، صندلی در نظر گرفته شود،در پايانه‌هاي بين‌المللي كشورهايي كه مسافران خروجي نيازي به انجام بازرسي‌هاي گمركي ندارند، مراحل مختلف پذيرش توشه و بليط در بخش عمومي پايانه انجام مي‌شود. در حالي كه در كشور ايران به دليل وجود بازرسي‌هاي گمركي خروجي، مراحل پذيرش توشه و بليط بعد از بازرسي‌هاي گمركي واقع مي‌گردند،‌ بدين معني كه فقط مسافران مي‌توانند وارد سالن بازرسي گمرك و سپس ساير قسمت‌هاي پردازش شوند.

بنابراين با توجه به جدا بودن محل انجام تشريفات مربوط به بازرسي گمرك و پذيرش بليط و توشه از سالن عمومي، ديگر نبايد در اين سالن فضايي جهت صف‌بندي و ترددهاي اضافي در نظر گرفت. سطح لازم از رابطه زير بدست مي‌آيد:

متر مربع (b+1)a75/0= فضاي انتظار

اين رابطه با توجه به ورود تقريباً يكنواخت مسافران بين‌المللي در طول ساعت اوج، زمان متوسط ماندگاري معادل 30 دقيقه و سرانه‌اي معادل 5/1 متر مربع براي هر نفر بدست آمده است.
در سالن عمومي محلي را براي ميهمانان عاليقدر دولتي و تجاري در نظر مي‌گيرند كه در آن محل از آنان پذيرايي بعمل مي‌آيد و پس از توقف كوتاه و طي تشريفات پذيرش و ساير مراحل سوار هواپيما مي‌شوند. محوطه مزبور بسته به موقعيت و تعداد ميهمانان و گردهمایي مختلف ميهمان متفاوت است ولي حداقل مساحت مورد لزوم برابر 60 متر مربع توصيه مي‌گردد. فضای نشستن در سالن انتظار باید به گونه ای پیش بینی شود تا با محل ایستادن مسافران در صف پیشخوان پذیرش و یا جریان رفت و آمد مسافران تداخلی نداشته باشد. همچنین تعداد صندلی ها باید به قسمی باشد تا از تراکم مسافر در محوطه عمومی اجتناب شده و مسافران تشویق شوند تا به سالن مسافران خروجی وارد گردند.

مساحت محوطه انتظار بستگی به نوع پیشخوان بلیط و نحوه پذیرش، طول پیشخوان، مجزا بودن قسمت پذیرش مسافر و توشه و بالاخره تراکم و ازدحام قابل قبول دارد . 
روابط فوق با توجه به این که 50% مسافران ساعت اوج در 20 دقیقه اول وارد می شوند، زمان متوسط ماندگاری معادل 20 دقیقه و سرانه ای معادل 5/1 متر مربع برای هر نفر، بدست آمده اند. چنانچه در پایانه، مسافران انتقالی وجود داشته باشند که امور مربوط به آنان در بخش تحت کنترل انجام نمی شود حجم آنان نیز به احجام قبلی اضافه خواهد شد.

3-1-4  جلوخان

ارتباط پایانه مسافری با سیستم های دسترسی از طریق جلوخان انجام می شود. ورودی ها و خروجی های مسافران در بخش زمینی و محوطه جلوخان یک پایانه مسافری بخش های مهمی از کل سیستم فرودگاه می باشند. راه دسترسی مقابل محوطه جلوخان یک پایانه مسافری، برای پیاده کردن مسافران خروجی و تخلیه توشه آنها و سوار کردن مسافران ورودی و حمل توشه آنها ،مورد نیاز می باشد. در فرودگاههای با مسافران نسبتا کم مسافران ورودی و خروجی هر دو از یک جلوخان استفاده می نمایند. البته در اغلب فرودگاهها محوطه جلوخان جهت استفاده مسافران ورودی و خروجی از هم تفکیک می شود، یعنی یا به صورت افقی در هر طرف پایانه و یا بصورت عمودی در طبقات مختلف ظرفیت هر یک از این حالات را می توان با استفاده از سیستم راه دسترسی دو طبقه و همچنین افزایش عرض جلوخان تامین نمود. ولی در هر حال این انتخاب باید در جهت بهینه کردن طول افقی یا قائم مسیر حرکت مسافر باشد. اگر جلوخان در یک طبقه طراحی شده است باید قسمت مربوط به مسافران خروجی با توجه به جهت ترافیک وسایل نقلیه جلوتر از قسمت مربوط به مسافران ورودی باشد تا ازدحام مسافران ورودی که قصد سوار شدن به وسیله نقلیه و ترک فرودگاه را دارند، برای پیاده شدن مسافران خروجی از وسیله نقلیه مزاحمتی بوجود نیاورد.

در پايانه‌هاي بين‌المللي كه حجم مسافران زياد است معمولاً محوطه جلوخان مسافران ورودي و خروجي يا به صورت افقي در هر طرف پايانه و يا به صورت عمودي در طبقات مختلف از هم تفكيك مي‌شود. مشخصات و اندازه‌هاي اجزاء اصلي جلوخان (خطوط سواره رو، سكوي پياده‌رو، محل‌هاي پذيرش توشه، ورودي‌ها و خروجي‌هاي ساختمان و گذرگاههاي عرضي عابران پياده) عمدتاً تابع حجم ترافيك مسافر و وسيله نقليه مي‌باشد. نكته قابل توجه در مورد

جلوخان پايانه‌هاي بين‌المللي آن است كه سيستم پذيرش توشه در جلوخان به دلايل امنيتي، چندان كاربردي و عملي به نظر نمي‌رسد زيرا در اين صورت بايد بازرسي و كنترل زيادي براي جلوگيري از ورود توشه مسافري كه نام خود را ثبت كرده است ولي هنوز براي سوار شدن به هواپيما كنترل مجدد نشده، بعمل آيد و ضمناً كنترل گمرك نيز موجب مي‌شود كه امكان پذيرش بار در جلوخان را ضعيف نمايد.

3-1-4-1- اجزاء اصلی جلو خان عبارتند از :

خطوط سواره رو شامل خطوط ترافیک وسایل نقلیه خطوط اصلی عبوری ، خطوط کنارگذر ،خطوط مانور برای پیاده و سوار کردن مسافر و توشه هستند. با استفاده از راههای جلوی پایانه، خودروها مستقیما کنار پایانه قرار می گیرند. چون تداخل خودروها در خطوط اصلی عبوری به علت رفت وآمد آنها به محوطه جلوخان قابل ملاحظه است لذا در مجاورت پیاده روی جلوی پایانه ، حداقل باید دو خط ایجاد گردد که خط نزدیکتر به پایانه به عرض 4/2 متر برای توقف و پیاده و سوار کردن مسافر و توشه و خط بعدی به عرض 6/3 متر برای خودروهای عبوری و مانور وسایل نقلیه بکارگرفته می شود در حالتی که وسایل نقلیه بصورت مورب و یا دوبله توقف نمایند عرض دو خط جلوی پیاده رو را در مجموع تا 3/7 متر نیز می توان در نظر گرفت در حالی که برای خط اصلی عبوری ظریفتی به اندازه 300 خودرو در ساعت در نظر گرفته می شود برای خط نزدیک به پایانه هیچ ظرفیت عبوری منظور نمی گردد. در صورت ازدیاد حجم عبوری خورودها تا 600 خودرو در ساعت باید یک خط عبوری دیگر در نظر گرفت . محوطه جلوی پایانه از نظر ایجاد دسترسی مناسب زمینی نقطه بحرانی شبکه است و بنابراین برای جلوگیری از تراکم که به علت توقف های دوبله غیر قابل اجتناب بوجود می آید، پیشنهاد می شودکه چهار خط در نزدیکی پایانه طراحی شود. همچنین وجود چهار خط در حالتی که پایانه مسافران ورودی و خروجی همسطح می باشد مناسب خواهد بود.
در اغلب پایانه ها محوطه ها ی ویژه ای از جلوخان در مجاورت پیاده رو به توقف اتوبوس ها، مینی بوس ها ، خودروهای مخصوص هتل ها و تاکسی ها بطور مجزا اختصاص داده می شود. این محوطه ها باید در فاصله مناسبی از ورودی ها و خروجی های پایانه باشند تا باعث بوجود آمدن ازدحام در کنار درب های ورودی و خروجی پایانه شوند.

ب) سکوی پیاده رو

سکوی پیاده رو در حد فاصل خطوط توقف و مانور جلو خان و ورودی و خروجی های ساختمان پایانه واقع شده است و به عنوان محوطه ای ا من جهت پیاده و سوار شدن مسافران و پیاده روی آنها عمل می کند.

محوطه پیاده شدن مسافران خروجی از وسایل نقلیه باید هم تراز طبقه مسافران خروجی و محوطه سوار شدن مسافران ورودی نیز باید همتراز طبقه مسافران ورودی باشد. به علت استفاده حجم زیادی از مسافران ورودی از محوطه جلوخان در مدت زمانی کوتاه ممکن است لازم شود که عمق جلوخان ورودی تا حدودی افزایش داده شود. همچنین مسقف نمودن پیاده روی جلوخان نیز جهت محافظت مسافران از گزند تغییرات جوی مطلوب می باشد.

در جلو خان های دو طبقه معمولا تهویه طبقه زیرزیرین ساختار ویژه ای را ایجاب می نماید. معمولاً برای تهویه هوای قسمت زیرین (جلوخان مسافران ورودی) بین نمای پایانه و پیاده روی جلوخان تمهیداتی اندیشیده می شود .

وجود چرخ دستی و باربر در پیاده رو محوطه جلوخان خروجی حائز اهمیت است. این امر نه فقط به منظور بالا بردن سطح خدمت در فرودگاه، بلکه جهت استفاده بهینه از فضای جلوخان، هنگامی که مسافران خروجی با توشه زیاد و سنگین، باید خود را هر چه زودتر به پیشخوان های پذیرش برسانند نیز، لازم خواهد بود.

پ) علائم جهت یابی و شناسایی

در اولین نقطه ورود مسافر به پایانه، تابلوهای مسیر و علائم شناسایی، جهت تسیهل حرکت مسافران و ملاقات کنندگان، بیش از همه مورد نیاز می باشد. بویژه در پایانه های خطی که وسایل نقلیه باید بتوانند به راحتی محل مورد نظر خود را بیابند و از پیاده و سوار شدن های پیاپی جلوگیری و از ازدحاام کاسته شود .

تعداد علائم در ورودی ها و خروجی های پایانه و نقشه و روش کار این علائم که هم به منظور اطلاع رسانی به عموم و هم به منظور معرفی خطوط هوایی بکار می روند، باید به نحوی باشد که با طول موثر جلوخان هماهنگی داشته باشد.

ت) محل های پذیرش توشه در جلوخان

ممکن است پیشخوان ها و تجهیزات مربوط به پذیرش توشه در سکوی پیاده روی جلوخان مستقر شود. این سیستم زمانی مورد توجه واقع می شودکه مسافران ورودی بتوانند به راحتی توشه خود را برای پذیرش در محل مشخص

شده جلوخان ورودی، به نمایندگی شرکت هواپیمائی مربوطه تحویل دهند و بدین ترتیب قبل از دریافت کارت پرواز و شماره صندلی، از توشه خود جدا شوند.

محوطه ای که به منظور پذیرش توشه در جلوخان اختصاص داده می شود باید شامل اجزاء زیر باشد: 
- میز پذیرش (معمولاً قابل جابجایی)

- گاری های دستی برای حمل توشه

- نوار نقاله های انتقال توشه

توشه ها ممکن است بوسیله گاری های دستی به پیشخوان ها بلیط حمل شود و یا مستقیماً بوسیله نوار نقاله به اتاق توشه هدایت گردد.

سیستم پذیرش توشه در جلوخان به دلایل مسائل امنیتی، برای پروازهای بین المللی، چندان کاربردی و عملی بنظر نمی رسد زیرا باید توجه و کنترل زیادی به عمل آید تا از ورود توشه مسافری که نام خود را ثبت کرده است ولی هنوز برای سوار شدن به هواپیما کنترل مجدد نشده، جلوگیری بعمل آید. 
استفاده از این سیستم به لحاظ اقتصادی نیز به حجم فعالیت های مسافران، نیروی انسانی و هزینه نصب تجهیزات مورد نیاز، بستگی دارد.

ث) درهای ساختمان پایانه

شامل ورودی ها و خروجی ها به منظور به حداقل رساندن مسیرهای حرکت، محل های پیاده کردن مسافران باید حتی الامکان نزدیک به اولین محل پردازش در پایانه مسافری باشد. برای ارتباط مستقیم و بی واسطه شدن حرکت ها نیز باید امکان ورود به ساختمان در همان نقطه ای که مسافر در طول جلوخان از وسیله نقلیه پیاده می شود، وجود داشته باشد.

بهمین ترتیب خروجی های پایانه نیز باید در مجاورت تسهیلات مطالبه توشه قرار گرفته و به جلوخان مسافران خروجی باز شود .

طول سالن عمومی و پذیرش بلیط معمولاً با توجه به طول لازم جهت پیشخوان های بلیط تعیین می شود . تعداد و فاصله بین دربهای ساختمان تابع طرح سالن مزبور است . طول مناسب و موثر جلوخان، مستقیماً به ترتیب قرارگیری دربهای ساختمان بستگی دارد. بطور مشابه، ابعاد سالن مطالبه توشه و ترتیب استقرار تجهیزات و وسایل مربوط به آن تعیین کننده تعداد و فاصله دربهای ساختمان و جلوخان مناسب و موثر پایانه مسافری خواهد بود .

استفاده از درهای خودکار نیز به دلایل زیر توصیه می شود:

- سهولت حمل توشه توسط مسافران

- محافظت در برابر عوامل جوی

- کاهش تحرکات زائد مسافران ودر نتیجه به هدر نرفتن انرژی آنها.

ج) گذرگاههای عرضی عابران پیاده

محل های عبور افراد پیاده از عرض جلوخان پایانه به سمت جزیره های میانی واقع در جلوخان و تسهیلات توقفگاه باید به خوبی علامت گذاری و خط کشی گردد. در محل های با درصد بالای فعالیت، ملاحظات لازم در مورد رفت و آمد کنترل شده عابر پیاده، یا ترجیحاً، جداسازی آنها بوسیله پل های هوایی عابر پیاده یا تونل ها مورد بررسی قرار گیرد.

3-1-5 انواعالگويپايانهدرارتفاع

حجم مسافران ورودي و خروجي يكي از عوامل موثر در تعيين تعداد طبقات براي پردازش مسافر و توشه مي باشد. پايانه‌ها مي‌توانند در يك طبقه، يك طبقه و نيم و دو طبقه يا بيشتر اجرا شوند.
الف) پايانه يك طبقه

در فرودگاههاي كوچك و كم ترافيك جريان حركت مسافران و توشه مي‌تواند در يك طبقه انجام شود. راه دسترسي و پايانه در يك سطح قرار دارند و همسطح پيشگاه هواپيما هستند. انجام امور مربوط به مسافران و توشه همسطح پيشگاه هواپيما انجام مي‌شود. در صورت افزايش حجم مسافران،‌ راه‌حل‌هايي از قبيل جداسازي مسافران ورودي خروجي در طول پايانه مي‌تواند به افزايش ظرفيت كمك نمايد.

ب) پايانه يك طبقه و نيم

در اينگونه پايانه‌ها راه دسترسي و جلوخان در سطح قرار داشته و قسمتي از ساختمان پايانه دو طبقه است. مسافران ورودي و خروجي به صورت تلفيقي در طبقه همسطح پردازش مي‌شوند. سالن‌هاي مسافران خروجي در طبقه اول قرار دارد (شكل 4-2-ب) مسافران ورودي از طبقه هم كف يا اول براي انجام امور مربوط به تحويل گرفتن توشه وارد و در طبقه هم كف توشه را مطالبه مي نمايند. مسافران خروجي بعد از پذيرش و تحويل توشه خود، براي سوار شدن به هواپيما به طبقه اول وارد مي‌شوند. در اين طرح تداخل مسافران خروجي و ورودي در طبقه اول و در محوطه جلوخان اجتناب ناپذير است و احتمالاً باعث ازدحام و تراكم مي‌شود.

پ) پايانه در دو طبقه يا بيشتر

در صورت ازدياد حجم مسافران، پايانه‌هاي بيش از يك و يك و نيم طبقه مورد نظر قرار مي گيرد. در اين طرح‌ها مسافران خروجي و ورودي در ارتفاع از يكديگر تقريباً بطور كامل جدا مي‌شوند.انجام امور مربوط به مسافران خروجي معمولاً در طبقه اول و امور مربوط به مسافران ورودي در طبقه هم كف انجام مي‌شود. مسافران ورودی بعد از ورود از طبقه اول به طبقه هم کف وارد شده و توشه خود را تحویل می گیرند. شکل های 2-2-پ و ت مسافران خروجی نیازی به تعویض طبقه ندارند مگر این که جلو خان در یک طبقه اجرا شده باشد. هدف از ایجاد پایانه ها در دو طبقه اجرا شده باشد. هدف از ایجاد پایانه ها در دو طبقه یا بیشتر کاهش تراکم به وسیله جداسازی جریان های متضاد و مخالف مسافران و توشه می باشد.

طرح پایانه در سه طبقه نیز امکان پذیر است رایج ترین شکل تفکیک به صورت مسافران خروجی در طبقه بالا، مسافران ورودی در طبقه وسط و توشه در طبقه زیرین می باشد. این نوع طرح بهترین شکل جداسازی و تفکیک ارائه می دهد ولی هزینه اضافی ساخت طبقه سوم حتی در فرودگاههای پرتردد احتمالا توجیه اقتصادی ندارد بالا بودن هزینه اولیه سرمایه گذاری، تعمیر نگهداری و بهره برداری ، از جمله مسائل عمده ساخت پایانه های طبقاتی می باشد.

3-1-6 انواع الگوهای پایانه در سطح

پایانه با طرح ساده از یک ساختمان یک طبقه تشکیل شده که دارای محوطه مشترکی برای انتظار مسافران، کنترل بلیط و پذیرش توشه، مطالبه توشه، خروجی به محوطه پیشگاه هواپیما و سایر تسهیلات می‌باشد .

این طرح برای فرودگاههایی با حجم کم مستافر با توقفگاهی که گنجایش سه تا شش هواپیما را دارد مناسب می‌باشد . اگر این تسهیلات برای هوانوردی عمومی‌و یا شخصی در نظر گرفته شده فاصله پیاده روی از هواپیما تا ساختمان نباید زیاد باشد .

در صورتی که هواپیماهای جت با حالت دماغ داخل یا دماغ –خارجویادرحالاتبازاویهدرکنارپایانه جای می‌گیرند باید در مورد وارد آمدن آسیب‌های احتمالی ناشی از حرارت و دود ناشی از احتراق موتور جت به ساختمان پایانه تمهیداتی اندیشیده شود . در طرح یک پایانه ساده باید امکان توسعه خطی آن در آینده در نظر گرفته شود .

الف –الگویساده

پایانه با طرح ساده از یک ساختمان یک طبقه تشکیل شده که دارای محوطه مشترکی برای انتظار مسافران، کنترل بلیط و پذیرش توشه، مطالبه توشه، خروجی به محوطه پیشگاه هواپیما و سایر تسهیلات می‌باشد .

این طرح برای فرودگاههایی با حجم کم مستافر با توقفگاهی که گنجایش سه تا شش هواپیما را دارد مناسب می‌باشد . اگر این تسهیلات برای هوانوردی عمومی‌و یا شخصی در نظر گرفته شده فاصله پیاده روی از هواپیما تا ساختمان نباید زیاد باشد .

در صورتی که هواپیماهای جت با حالت دماغ داخل یا دماغ –خارجویادرحالاتبازاویهدرکنارپایانهجایمی‌گیرندبایددرمورد وارد آمدن آسیب‌های احتمالی ناشی از حرارت و دود ناشی از احتراق موتور جت به ساختمان پایانه تمهیداتی اندیشیده شود . در طرح یک پایانه ساده باید امکان توسعه خطی آن در آینده در نظر گرفته شود .

ب –الگویخطی

ساختار پایانه خطی از یک ساختمان یک طبقه با طول زیاد و با قابلیت توسعه در هر دو طرف با راهروهای شاخه مانند تشکیل شده است که می‌تواند بصورت مستطيلي يا داراي هر شكل ديگر هندسي باشد. طرح خطي را مي‌توان به صورت توسعه پايانه ساده فرض نمود كه در اينصورت تعداد دروازه ها و فضاي توقفگاه هواپيما بيشتر شده و محوطه بيشتري بريا پردازش مسافر وتوشه اختصاص يافته و عناصر پايانه كنار هم قرار مي گيرند. جايگاه هواپيما مي تواند در امتداد ساختمان پايانه طراحي شود.

عمليات مربوط به مسافران و توشه در پيشخوان هاي يك محوطه متمركز يا در دسته‌هاي نيمه متمركز انجام مي‌شود. با تمركز زدايي كامل مي‌توان پذيرش مسافر و توشه را در كنار هر درازه انجام داد.

بسته به مكان عناصر در داخل پايانه، فاصله پياده روي از توقفگاه خودرو و ايستگاه وسايل حمل و نقل عمومي تا هواپيما ‌مي تواند به طور قابل ملاحظه‌اي كوتاه باشد ولي در روش پذيرش متمركز اين فاصله مي تواند در صورت بزرگ بودن پايانه بيشتر منظور شود.

اندازه سيستم براي جداسازي توشه و حمل آن، به مكان يابي عناصر در داخل ساختمان پايانه بستگي دارد. طرح خطي عمدتاً زماني استفاده مي شود كه عرض زمين موجود بين دسترسي جاده اي در بخش زميني و پيشگاه هواپيما در بخش هوايي محدود باشد.

پ- الگوي شاخه‌اي/ انگشتي

تمام مسافران و توشه از طريق يك ساختمان مركزي، كه به وسيله شاخههايي به پايانه متصل است به جايگاه هواپيما ارتباط مي يابند. در سيستم متمركز كليه مسافران مي‌توانند در يك محوطه مركزي پذيرش شده و از آن نقطه پياده يا به وسيله پياده‌روي برقي (نوار نقاله افقي) يا تسهيلات ديگر به طرف دروازه مورد نظر بروند. در پذيرش نيمه متمركز يا غير متمركز مي توان تسهيلات پذيرش مسافر وتوشه را در هر يك از شاخه‌ها يا هر يك از دروازه‌ها قرار داد.

در طرح هاي متمركز، توشه مسافران خروجي در پيشخوان‌هاي پذيرش مركزي تحويل گرفته شده و سپس به محوطه جداسازي توشه حمل مي‌شود و از آنجا توسط وسايل نقليه مستقر در پيشگاه هواپيما يا نوار نقاله به هواپيما منتقل مي‌گردد.

عمليات مربوط به مسافران و توشه ورودي در جهت عكس انجام ‌مي‌شود.

ت- الگوي اقماري

طرح اقمالي پايانه‌ها شامل يك ساختمان مركزي براي پردازش مسافر و توشه و واحدهاي دورتر اقماري است، كه هواپيما ها در اطراف آن به صورت موازي يا شعاعي جاي مي‌گيرند. واحدهاي اقماري به وسيله راهروهاي روگذر، در سطح يا زير گذر به پايانه اصلي متصل مي‌شوند. نوار نقاله پياده معمولاً براي حمل مسافران بين واحدهاي اقماري و پايانه اصلي به خدمت گرفته مي‌شود.
در طرح‌هاي متمركز، توشه مسافران خروجي در پيشخوان‌هاي پذيرش مركزي تحويل گرفته شده و سپس به محوطه توشه حمل و از آنجا به وسيله وسايل نقليه ويژه يا سيستم‌هاي مكانيكي به هواپيما منتقل مي‌گردد.

با ارائه خدماتي از قبيل پيشخوان‌هاي پذيرش، رستوران و ساير تسهيلات در هر واحد مي توان سيستم پذيرش را غير متمركز نمود.

ث- الگوي پايانه دور از جايگاه

تبادل مسافر و توشه بين بخش زميني و بخش هوايي از طريق يك ساختمان مركزي انجام شده و سپس از وسايل نقليه ويژه براي رفت و آمد بين جايگاههاي هواپيماهاي دور از پايانه و پايانه استفاده مي شود. مسافران خروجي در يك محوطه مركزي پذيرش شده و از طريق يك سالن مشترك، داخل وسايل نقليه مستقر در مجاورت پايانه (سالن متحرك) مي شوند. اين وسايل نقليه عملكردي همچون سالن انتظار متحرك براي دستيابي به هواپيماهايي كه در فضاي باز پيشگاه هواپيما توقف كرده‌اند دارند. توشه تمام مسافران خروجي در پيشخوان‌هاي محوطه اصلي پذيرش و سپس به محوطه جداسازي توشه حمل شده و از آنجا به كمك وسايل نقليه مستقر در پيشگاه هواپيما به هواپيما منتقل و بارگيري مي شود. جريان مسافران ورودي و توشه آنها در جهت عكس مي باشد.
ج- الگوي واحدي (مدولي)

اين طرح براي فرودگاههاي كوچك، متوسط و بزرگ مي‌تواند كارآمد باشد و هر واحد در مراحل مختلف با توجه به ميزان تقاضا و در زمان مقتضي ساخته مي‌شود. انتقال مسافر و توشه از بخش زميني به بخش هوايي و بالعكس با تسيهلات فشرده انجام مي‌شود كه نزديكترين فاصله را بين دسترسي زميني و هواپيما فراهم مي آورد.

پذيرش مسافران خروجي و توشه آنها را مي توان در پيشخوان‌هاي دروازه يا در تسهيلات پذيرش نيمه متمركز انجام داد. وسايل حمل مسافر و جداسازي توشه معمولاً براي هر واحد لازم نيست. پذيرش در پيشخوان‌هاي كنار دروازه، اجازه پذيرش را تا آخرين لحظات قبل از پرواز به مسافر مي‌دهد. مسافران ورودي و توشه آنها در مجاورت دروازه در جهت عكس مسافران خروجي و در طبقات پايين پردازش مي‌شوند.

3-1-7- الگوی پایانه

الگوی پایانه‌های مسافری باید با طرح باندهای پرواز، تاکسی روها، شکل پیشگاه هواپیما و شبکه دسترسی زمینی فرودگاه در طرح مورد بررسی قرار گیرد . با بررسی و مطالعات کافی عواملی از قبیل حجم و نوع ترافیک، تعداد شرکت‌های هواپیمایی، انواع سفر ( داخلی، بین المللی، و غیره )، اراضی در دسترس، شبکه دسترسی و سایر عوامل که در طرح فرودگاه تاثیر زیادی دارند و با تجزیه و تحلیل دقیق تعیین و محاسبه شود . از میان گزینه‌های مختلف، طرح‌هایی انتخاب شود که با ترکیب کلی طرح فرودگاه بیشترین هماهنگی را دارا باشد . مناسب ترین طرح‌ها با کمک مدیریت فرودگاه، مسئولان شرکت‌های هواپیمایی و سازمان‌های هوانوردی ذینفع و صاحبان مشاغل خدماتی و رفاهی تهیه گردد .

هنگام طراحی باید در مورد شکل کلی پایانه و درجه تمرکز فعالیت‌های فرودگاهی تصمیم گیری شود . در طرح‌های متمرکز تمام عناصر فیزیکی مهم مانند توقفگاههای خودروها، روند امور مربوط به مسافران و توشه و جایگاه هواپیماها بدون توجه به نوع پرواز در اطراف یک ساختمان یا داخل آن منظور و تسهیلات و تجهیزات برای تمام مسافران و کلیه دروازه‌های مربوطه بکار گرفته شود . پایانه‌های متمرکز حداقل جابجایی بار و مسافر را داراست و هزینه بهره برداری و نگهداری آنها معمولا کمتر از پایانه‌های غیر متمرکز است . با کاهش درجه تمرکز، فعالیت‌ها به مراکز متعددی تقسیم بندی می‌شود بطوری که در طرح کاملا غیر متمرکز تمام فعایلت‌ها حول محور یک دروازه بخصوص انجام می‌شود . پایانه‌های غیر متمرکز برای فرودگاههای بزرگ با مسافر زیاد که جابجایی مسافران بین پایانه‌ها زیاد نیست مناسب می‌باشد .

فعالیت های داخل ساختمان پایانه را می توان به 3 بخش عملیاتی زیر تقسیم بندی نمود:
- پردازش وسرویس دهی به مسافران

- پردازش و عملیات مربوط به بار و پست توشه مسافران رانیز شامل می شود

- سرویس ها و خدمات هواپیما

3-1-7-1 مشخصه های پروازی شرکت های هواپیمایی

تنوع مسافران و تنوع مسیرهای پروازی خطوط هواپیمایی که از فرودگاه استفاده می کنند . می تواند عامل مهمی در انتخاب طرح پایانه باشد برای مثال مسافران انتقالی در مقابل مسافران بین المللی ، پروازهای منظم در مقابل پروازهای غیر منظم و غیره . عوامل دیگری از قبیل اندازه و نوع هواپیماها، زمان لازم برای خدمات زمینی و زمان واگرد زمانی که برای باراندازی ، سوخت گیری ، سرویس و بارگیری یک هواپیما لازم است سایت های اجرائی و امنیتی در فرودگاه و تجهیزات شرکت های هواپیمایی نیز می تواند مهم باشد.

3-1-7-2-مشخصه فیزیکی

مشخصه های فیزیکی مکان پایانه از قبیل سطح در دسترس برای توسعه ، تسهیلات موجود، اختلاف سطوح پیشگاه و محوطه توقفگاههای عمومی که پایانه در حد واسط آن قرار می گیرد. توپوگرافی زمین مکان یابی فرودگاه و سیستم راههای دسترسی در انتخاب طرح پایانه موثر است.

3-1-7-3- شرایط آب و هوایی

شرایط سخت آب و هوایی از قبیل سرما و گرما بارندگی، باد وغیره در انتخاب طرح پایانه موثر است تا برای مسافران توشه و محوطه های خدماتی هواپیما بهترین پناهگاه فراهم آید.

ارزیابی طرح های پایانه ارزیابی طرح های پایانه

در مواردی که انتظار فعالیت زیادی در فرودگاه میرود باید قبل از تصمیم نهایی ، تحلیل کاملی از انواع طرح هایی که می تواند استفاده شود بعمل می آید. شکل هندسی پیشگاه هواپیما، آرایش سطوح پروازها و ظرفیت و ابعاد آنها در انتخاب نوع پایانه مسافری موثر می باشد معهذا در ارزیابی های اولیه قبل از مکانیابی عناصر مختلف فرودگاه و قبل ازشروع طراحی، باید حداقل محدود به دو طرح یا بیشتر شود. معیارهای کمی هر طرح فواصل پیاده روی، مساحت محوطه های مورد نیاز و غیره باید با هم مقایسه و کارایی جریانات مسافران و هواپیماها ، وسایل نقلیه زمینی وترتیب عملکردی و عملیاتی اجزا مورد بررسی قرار گیرد. در فرودگاههای با فعالیت بسیار زیاد هوایی استفاده از فن آوری شبیه سازی می تواند توجیه پذیر باشد. بعضی از راهکارهائی که باید در ارزیابی کلی طرح های مختلف مورد مقایسه قرار گیرد به شرح زیر ارائه می گردد:

الف –میزانفعالیتفرودگاه

در جدول زیر وضعیت و نوع پایانه با توجه به تعداد مسافران خروجی سالیانه مشخص گردیده است . 
برای فرودگاههای بامیزان فعالیت سالیانه حداکثر 20000 مسافر خروجی طرح ساده یا خطی ، با افزایش تعداد مسافران می توان از طرح های گسترده تر استفاده نمود. در فرودگاههای با فعالیت کم ساختمانی ساده ، حاوی تمام فعالیت ها از جمله امور مربوطبه توشه کفایت می کند. با افزایش حجم مسافر باید ارتباط بین اجزای پایانه مسقف باشد.برای فرودگاههای با میزان فعالیت سالیانه بین 20000 و یک میلیون مسافر خروجی، طرح های خطی ، شاخه ای و اقماری استفاده می شود. با اجرای طرح خطی میل به سوی تمرکز زدایی در پایانه بیشتر می شود، در نتیجه برای مسافرانی که پرواز رفت را با یک شرکت هوایی و با شرکت دیگری مراجعت می نمایند، ممکن است فواصل پیاده روی طولانی تری تا وسیله نقلیه آنها بوجود آید. به علاوه در طرح خطی بعد از رسیدن به این میزان حجم جابجایی مسافر احتیاج به تابلو گذاری و علائم برای شناسایی شرکت های هواپیمایی ، دروازه ها و سایر تسهیلات می باشد.

اگر میزان فعالیت فرودگاه از یک میلیون مسافر خروجی سالیانه فراتر رود، طرح های شاخه ای ، اقماری و جایگاه دور از پایانه مناسب خواهد بود. دو طرح شاخه ای و اقماری می تواند واحدهای تکراری پایانه یا پایانه مرکزی بزرگتر داشته باشد تا عملیات مربوط به مسافر وتوشه به سهولت انجام شود. در فرودگاههایی که مسافران معمولا هواپیمای خود را عوض می کنند، پایانه های متعدد وطرح جایگاه دور از پایانه مناسب نمی باشد. این مسئله به علت عدم کارآئی جابجایی مسافران و توشه بین هواپیماهای مختلف «در طرح جایگاه دور از پایانه» یا بین شرکت های مختلف هواپیمایی در طرح با پایانه های متعدد می باشد.

ب –فواصلپیادهرویمسافران

- هنگام ارزیابی طرح های مختلف پایانه و شکل ساختمان ها توجه اصلی باید معطوف به حداقل نگه داشتن فواصل پیاده روی مسافران شود. این مسئله خصوصا در نقاطی که تعداد تعویض هواپیمای مسافران قابل توجه است. از اهمیت زیادی برای برخوردار می باشد اگر تعویض هواپیما سهم قابل توجهی از سفرها را تشکیل دهد فواصل پیاده روی معمولا بحرانی می شود .

رابطه فواصل پیاده روی مسافران با طرح های پایانه به شرح زیر است :

در یک پایانه ساده یاخطی برای حجم مسافران تا یک میلیون نفر خروجی سالیانه به تعداد شش تا هشت دروازده نیاز است تا بتواند ترکیبی از هواپیمای کوچک و متوسط را پذیرا باشد. عرض محوطه متعلق به هر دروازه باید بطور متوسط 32 تا 40 متر باشد. ساختمان پایانه سطوح مشترکی را برای عملیات اصلی فرودگاهی شامل پیشخوان های بلیط، فضاهای انتظار به همراه غرفه های مختلف و محوطه های تحویل گرفتن توشه فراهم می سازد. طول پایانه حدودا 210 تا 300 متر منظور می شود و فاصله پیاده روی از فضاهای عمومی تا دورترین دروازه در پایانه بیشتر از 105 تا 150 متر نخواهد بود.

هنگامی که تعداد مسافران خروجی سالیانه بین یک میلیون تا سه میلیون است، ترکیبی از هواپیمای پهن پیکر از مجموعه پایانه و پیشگاه هواپیما استفاده می شود. عرض محوطه متعلق به هر دروازه بین 45تا55 متر خواهد بود. در نتیجه برای شش تا هشت دروازه ، طولی معادل 300 تا 450 متر درمحوطه توقفگاه هواپیما مورد نیاز است، اگر هواپیماها پشت سرهم قرار گیرند مسافت پیاده روی می تواند حتی بیش ازاین شود. فضاهای عمومی میل به سوی مجزا شدن پیدا می کنند و فواصل پیاه روی و فواصل بین واحدهای مختلف افزایش خواهد یافت. طرح های دیگر مانند شاخه ای ،اقماری و جایگاه دور از پایانه برای کاهش فواصل پیاده مناسب تر است. 
زمانی که تعدا مسافران خروجی سالیانه حود سه میلیون نفر و سهم مسافران انتقالی آن 25 درصد باشد، طرح جایگاه دور از پایانه برای کاهش فواصل پیاده مناسب بنظر نمی رسد چون زمان انتقال بین پروازها افزایش می یابد.

اگر انتخاب طرح مناسب با محدودیت همراه بشود در آن صورت فواصل یا پیاده روی را می توان با نصب تهسیلاتی از قبیل نوار نقاله ، پله برقی و یا سایر سیستم های مکانیکی جابجایی مسافر قابل تحمل تر نمود.

3-1-8- محاسبه حجم مستقبلين و مشايعين

پذيرش مسافران و ارائه خدمات و تسهيلات به آنان براي مسافرت هوائي از جمله عملكرد اصلي پايانه مسافري است. اما گروههاي ديگري از جمله مشايعين و مستقبلين و بازديدكنندگاه و كاركنان فرودگاه نيز نياز به تسهيلات فرودگاهي دارند كه در طراحي و يا توسعه پايانه بايد مورد توجه و محاسبه قرار گيرد. در بسياري از فرودگاهها ممكن است تعداد مسافران نسبت به ساير گروهها در اقليت باشد. مشايعين و مستقبلين كه به بدرقه يا پيشواز مسافران مي آيند اغلب با حجم اوج مسافران بطور همزمان در پايانه حضور مي يابند. اين افراد نياز به تسهيلات و فضاهاي عمومي را افزايش مي دهند.
نسبت همراهان (مستقبلين و مشايعين) به مسافران در فرودگاههاي مختلف متفاوت است و بستگي به عواملي چون بزرگي و عملكرد فرودگاه و ملاحظات ديگر از قبيل تعداد و حجم عمليات شركت هاي هواپيمائي مستقر در آن كشور و آن فرودگاه دارد. نسبت همراهان به مسافران بنا به سنت ها و مقتضيات محلي و نوع ترافيك مسافري نيز تغيير مي كند. بطور كلي نسبت هاي كمتر از يك، در جاهايي اتفاق مي افتد كه ترافيك عمده مربوط به تعطيلات است. نسبت مسافر و همراه بر اساس نوع سفر و مسافر نيز متغير است بعنوان مثال تعداد همراهان مسافران داخلي است. همچنين زمان ماندگاري مسافران بين المللي و همراهان طولاني تر و عملاً دو تا سه ساعت مي باشد كه اين مشخصات هنگام برنامه ريزي و طراحي پايانه بايد مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد.

در فرودگاههاي غير مركزي اثر بازديدكنندگان بطور طبيعي از درجه اهميت كمتري در تعيين ابعاد تسهيلات فرودگاه بعلت پاره اي خصايص منحصر بفرد مورد اقبال عموم باشد.

رويدادهاي ويژه ‌، مانند ورود و خروج اشخاص پرطرفدار مي تواند احجام سنگيني از همراهان را به تسهيلات پايانه تحميل نمايد كه در نظر گرفتن ابعاد تسهيلات براي چنين موقعيت هاي نادري از لحاظ كاربردي و اقتصادي منطقي نيست.

معمولاً تعداد كاركنان فرودگاه در فرودگاههاي با حجم مسافر كم، تأثيري بر تعيين ابعاد تسهيلات پايانه مسافري ندارد.آنهااغلب در طي ساعات اوج به پذيرش و كنترل مسافران، توشه و سرويس دهي هواپيما مشغول هستند. بنابراين تقاضاي قابل ملاحظه اي براي تسهيلات عمومي يا غرفه هاي پايانه در حين ساعات اوج ايجاد نمي كنند.

نسبت متداول همراهان و بازديدكنندگان در اروپا و آمريكا 2/0 تا 5/0 همراه براي هر مسافر است و در مسيرهاي مشخص ترافيك داخلي اين نسبت حتي پائين تر از عدد مذكور است. در كشورهاي آسيايي يا آفريقايي اين نسبت بين 5/2 تا 6 و گاهي حتي بالاتر مي باشد.
اداره هوانوردي فدرال آمريكا (FAA) در بخش تعيين سطح سالن انتظار بهترين روش تعيين نسبت همراهان به مسافران را انجام مطالعات محلي در فرودگاه مورد نظر ذكر نموده است و در نبود اين مطالعات نسبت يك نفر همراه را به ازاء هر مسافر براي مقاصد طراحي منطقي دانسته است.
نسبت همراهان به مسافران در فرودگاههاي كشور و با توجه به كمبود آمار واطلاعات نسبتاً‌ دقيق در اين زمينه،‌ توصيه مي شود به هنگام مطالعه هر فرودگاه، ارقام بطور جداگانه با آمار برداري محاسبه گردد. بعنوان توصيه اين مطالعات،‌ براي طرح مقدماتي يا توسعه پايانه ميتوان براي پايانه هاي مسافري داخلي نسبت همراهان شامل مستقبلين و مشايعين به مسافران را در محدوده 5/0 تا 1 و براي پايانه هاي مسافري بين المللي اين نسبت را در محدوده 1 تا 5/1 بنا به موقعيت و شرايط محلي فرودگاه (غير از حج تمتع) در نظر گرفت. اين مقادير با فرض بهبود و گسترش تسهيلات عمومي،‌ غرفه ها و ايجاد جاذبه در پايانه ها و توقفگاه پايانه هاي مسافري و همچنين تسهيل دسترسي به فرودگاه از طريق توسعه شبكه دسترسي و بهبود سيستم هاي حمل و نقل زميني در آينده پيشنهاد شده است.

3-1-9- ويژگي هاي ترافيكي و محاسبه حجم مسافر ساعت اوج

3-1-9-1 ويژگي هاي ترافيكي

در هر فرودگاه نياز هاي پايانه اي بر اساس تحليل مشخصه هاي ترافيكي از جمله حجم مسافران و توشه به تفكيك مبدائي ، مقصدي،گذري، و انتقالي تعيين مي شود همچنين ميزان و نحوه فعاليت شركت هاي هواپيمايي و محل استقرارآنهاحائز اهميت است.

محاسبه حجم مسافر ساعت اوج

از آنجا كه بهره برداري از ظرفيت تسهيلات فرودگاه در طي روزها و ساعات اوج ترافيك به بحراني ترين حد مي رسد لذا پايانه هاي مسافربري بايد به نحوي طراحي شوند كه در طي اين دوره ها پاسخگوي حجم ترافيك باشد.

با استفاده از حجم ورود و خروج يا ترديد مسافران در ساعت اوج، فضاهای مورد نياز در پايانه مسافري مانند فضاي لازم براي مسافران ، توشه، مستقبلين، و مشايعين و بازديد كنندگان و غيره و همچنين حجم ترافيك زميني قابل محاسبه مي باشد حجم عمليات ساعات اوج يك فرودگاه ممكن است به 12 تا 20 درصد حجم عمليات روزانه بالغ شود با اين وجود تعيين ميزان فضاي لازم و طراحي تسهيلات مورد نياز پايانه نبايد بر پايه ساعات اوج مطلق يعني بزرگترين تقاضاي پيش بيني شده صورت پذيرد زيرا در اين حالت تسهيلات بيش از اندازه بزرگ شده و در نتيجه در اغلب اوقات بخشي از ظرفيت بدون استفاده خواهد ماند.

مطالعه تردد مسافران در پايانه هاي فرودگاه نشان مي دهد كه انواع مختلف مسافران هر كدام ظرفيت هاي متفاوتي از تسهيلات را طلب مي كنند بنابراين مفيد خواهد بود كه بتوان مسافران اوج را بر اساس نوع پرواز ، منظور از سفر و طريقه دسترسي به فرودگاه طبقه بندي نمود. برآورد احجام مسافر در گروه هاي داخلي و بين المللي، منظم يا دربستي (چارتر)، انتقالي (ترانسفر) يا گذري (ترانزيت)، شغلي يا تفريحي، بين قاره اي يا كوتاه برد و سيستم دسترسي به فرودگاه بايد بنحوي مطلوب انجام گردد. بعضي از مراجع تقسيم بندي مسافران را بر حسب ورودي و خروجي، مسافراني كه از مبدأ فرودگاه مورد نظر عازم سفر هوايي هستند و مسافراني كه سفر هوايي شان در فرودگاه مورد نظر خاتمه مي يابد و همچنين سفرهاي كوتاه برد و بلند برد نيز انجام مي دهند.

روش هاي متعددي از سوي سازمان هاي مختلف براي محاسبه حجم تردد مسافران در ساعت اوج ارائه شده است كه از جمله آنها مي توان به FAA , IATA , ICAO و غيره اشاره نمود. اين روش ها عموماً متكي به آمار و اطلاعات گذشته يا مفروض براي آينده هستند. كاربرد اين روش ها هم در مورد مسافران داخلي و هم براي مسافران بين المللي امكان پذير است. در مورد تسهيلاتي كه بطور مشترك مورد استفاده مسافران داخلي و بين المللي قرار مي گيرند، طراحي و مبناي حجم مسافران ساعت اوج تركيبي، بايد از طريق رسم نمودارهاي ورود و خروج مسافران داخلي و بين المللي و تركيب آنها برحسب ساعات شبانه روز براي روز طرح و يا آمارگيري وضع موجود و تعميم آن براي آينده صورت گيرد.

بخش هايي از پايانه هاي مسافري براي احجام اوج در دوره هاي زماني كمتر از يك ساعت طراحي مي گردند بخصوص پيشخوان ها و سيستم هاي مربوط به توشه. برخي از قسمت هاي مربوط به مسافران ورودي و خروجي براي اوج هاي 20 دقيقه و غيره طراحي مي گردد. اين احجام از طريق اعمال ضرايبي به حجم ساعت اوج يا با مطالعات ويژه بدست مي آيد.

در فرودگاههاي با درصد بالاي مسافران پروازهاي غير منظم، بايد تغييرات روز شلوغ مورد توجه بيشتر قرار گيرد. البته بطور معمول عمليات پروازهاي غيرمنظم به عنوان مبناي اصلي طراحي پايانه در نظر گرفته نمي شود و بايد بطور جداگانه ارزيابي گردند.

در فرودگاههاي كوچك يك ورود و خروج هواپيما مي تواند كل وضعيت را تغيير دهد. در حقيقت نمودار تغييرات روزانه مي تواند به اندازه ساعت اوج حائز اهميت باشد زيرا در صورت وقوع ازدحام و تراكم در ساعت اوج اين نمودار مي تواند روش كار و نيازها را مشخص نمايد. نوسان حجم ترافيك در طول روز به همان اندازه نوسانات بزرگ در طول سال مهم است.

با توجه به شرايط موجود در كشور روش هاي زير برحسب مورد، توصيه مي شود.

الف- روش سي امين شلوغترين ساعت

در اين روش بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به حجم ساعتي مسافر، حجم تردد سي امين شلوغ ترين ساعت انتخاب مي شود و به صورت نسبتي از ترافيك (معمولاً) سالانه بيان مي گردد. سپس اين نسبت مي تواند به حجم جريان پيش بيني شده مسافر در سال طرح اعمال گردد. منظور ازبكارگيري سي امين شلوغ ترين ساعت، طراحي براي حجم ترافيك ساعت اوجي است كه بطور منظم قابل تكرار است تا از استفاده از حجم مسافر در ساعت هاي اوجي كه در مواقع غيرعادي بدليل تعطيلات مهم و اصلي، جشن هاي مذهبي يا ساير عوامل در يك فرودگاه بخصوص بوجود مي آيد، پرهيز گردد. به عبارت ديگر تنها در 29 ساعت از سال كه تقاضا در بالاترين حد است، تسهيلات در حد مورد نياز نخواهد بود.

در صورتي كه آمار و اطلاعات كافي موجود نباشد مي توان برآورد سي امين شلوغترين ساعت مطابق روش زير انجام داد:

1)روز اوج ورود و خروج هواپيماها در چندين سال مشخص شود.
2)ورود و خروج روز اوج را تحليل نموده و ساعت اوج ورود و خروج مسافران بر ميناي اطلاعات ثبت شده مسافران هواپيما مشخص شود.
3)نسبت مجموع ترافيك ساعت اوج مسافران ثبت شده در روزهاي اوج چند سال به مجموع ترافيك اين روزهاي اوج تقسيم شود، تا يك نسبت وزني از ترافيك ساعت اوج به روز اوج بدست آيد.
4)دو ماه اوج ترافيك در سال از طريق تحليل تغييرات فصلي مشخص شود.

5)تعداد مسافراني را كه در روز متوسط در طي دو ماه اوج در سال از فرودگاه استفاده مي كنند محاسبه و فرض شود كه اين روز متوسط، بيانگر سي امين يا چهلمين روز شلوغ سال است.
6)نسبت حجم ترافيك ساعت اوج در روز شلوغ اعمال گردد تا حجم مسافر ساعت اوج بر حسب نوع سرويس تعيين شود.

7)نسبت حجم مسافر ساعت اوج ترافيك سالانه در حجم جريان پيش بيني شده در سال طرح اعمال شود تا حجم مسافر ساعت اوج در سال طرح بدست آيد.

ب- روش تقريبي
چون در پاره اي از فرودگاهها ممكن است دسترسي به كليه آمار و اطلاعات امكان پذير نباشد مي توان از روش تقريبي زير براي بدست آوردن حجم طراحي ساعت اوج استفاده نمود:
حجم تردد سالانه مسافران× 08417/0 = متوسط تعداد ماهانه مسافران
حجم تردد سالانه متوسط ماهانه × 03226/0 = متوسط تعداد روزانه مسافران
حجم تردد متوسط روزانه × 26/1 = حجم تردد روز اوج

حجم تردد اوج روزانه × 0917/0 = حجم تردد ساعت اوج


پ- شلوغ تر ين ساعت جدول زمان پرواز
اين روش ساده بوده و قابليت كاربرد در فرودگاههاي كوچك با پايگاه اطلاعاتي مختصر را دارد. با استفاده از ضرائب اشغال متوسط2 و جداول زماني پرواز موجود يا پيش بيني شده، حجم شلوغ تر ين ساعت جدول زماني قابل محاسبه است. اين روش در معرض خطاهاي ناشي از پيش بيني، تغييرات غير قابل انتظار جدول زمان بندي و تجهيزات شركت هاي هواپيمايي و نوسانات ضريب اشغال متوسط قرار دارد.

اصول جريان مسافر

اصول جريان يك مسافر در يك پايانه عبارتند از:
- سهولت دسترسي به فرودگاه به وسيله جاده يا خط آهن 
- پيش بيني توقفگاه در مكان هاي مناسب و يا فواصل قابل قبول از پايانه
- مسير ها ( تا حد امكان )كوتاه، مستقيم و واضح در نظر گرفته شود به طوري كه با مسير هاي طولاني مسافران، جامه دانها و ترافيك وسايل نقليه برخورد و تلاقي نداشته باشد0
- از ايجاد اختلاف سطح در مسيرهاي پياده روي (تا حد ممكن)پرهيز شود.
- با ايجاد تنوع به وسيله كارهاي معماري و نصب تابلوها وچشم اندازهاي زيبا ، به جذابيت محيط در مسير مسافران افزوده شود.
- مسافران بدون استفاده و يا راهنمايي يا دستورات كارمندان داخل پايانه قادر باشند به مقصد برسند 
- در شرايط ترافيك سنگين حجم عبور زياد را تنها با استفاده از مسير هاي اصلي بتوان تامين نمود انحراف گروه هاي خاص از مسافران از مسير اصلي به منظور عبور از كنترل هاي ويژه فقط بايد در نقاط انتهايي مسير صورت گيرد تا وضعيت ترافيك مختل نشود.
- مسافران خروجي در نزديكترين نقطه ممكن فرصت تحويل توشه هاي خود را داشته باشند.
در تحويل توشه مسافران تسريع شده و چرخ هاي دستي حمل توشه در اختيار مسافران قرار داداه شده است 
هر مسير حركت در حد ممكن فقط يك جهته بوده و هر جا كه جحريان معكوس ضروري باشد مسير ويژه در نظر گرفته شود.

نظر به اين كه جنبه هاي رواني مسافر هوايي در كليه برنامه ريزي ها داراي اهميت زياد است لذا جريان آزاد در كليه قسمت هاي مسير ، مابين بخش هاي زميني و هوايي با كمترين وقفه بايد برقرار باشد راحتي مسافر بيشترين اهميت را دارد و لذا بايد اطمينان حاصل شود كه ماموران با علاقه و با جديت مجوزها را کنترل و عوامل پرواز نیز مسئولیت های خود را انجام دهند 
هر نقطه كنترل در سيستم جريان ، داراي پتانسيل تاخير است و موجبات عصباني و دست پاچه كردن مسافر را فراهم مي كند. اين زمان مي تواند توسط بعضي از مسافران به واسطه ندانستن زبان بيگانه و يا بيسوادي افزايش داده شود و لذا اين اثرها را با كم كردن كنترل ها و متمركز كردن آنهادر كمترين تعداد نقاط ممكن مي توان كاهش داد اين اثرها همچنين با اجازه انعطاف پذيري بیشتر پرسنل و در نتيجه كاركرد بهترآنها كاهش خواهد يافت.
- مسافران نبايد مجبور شوند از يك نوع کنترل بیش از دو بار بار عبور كنند از اين رو اگر قرار است كنترل ها در بيش از يك محل مستقر باشند بهتر است مسير هاي جريان طوري طراحي شود تا مسافران بتوانند پس از تشريفات كنترل از كنار ساير كنترل هاي مشابه عبور نمايند.
- كنترل هاي امنيتي آخرين كنترلي است كه مسافران از آن مي گذرند هر محل كنترلي كه در يك محل فرودگاه جهت بازرسي بدني و وسايل دستي آنها قرار داده شود بهتر است به اندازه كافي دور از دروازه خروجي باشد تا بيشترين مانع جهت دسترسی افراد غير مجاز از هواپيما را فراهم نمايد.
- مسير هاي حركت طوري طراحي شوند كه تا حد ممكن پيوستگي و توالي درآنها رعايت شود 
-از نظر رعايت مسايل امنيتي لازم است جريانات مسافران به شرح زير جدا سازي شود:
جريان مسافران داخلي خروجي از مسير مسافران بين المللي خروجي جريان مسافران داخلي ورودي از مسير هاي مسافران بين المللي ورودی مسافران خروجي بعد از نقاط كنترل امنيتي از مسافران ورودي
از نوشتارهايي كه باعث دودلي و ترديد مسافران مي شود احتراز گردد مانند بكاربردن اصطلاحات فني مبهم در تابلوهاي راهنما.
- سرعت حركت و گنجايش مسيرهاي مسافران با ساير سيسيتم ها، نظير مسير حركت توشه ها و زمان سرويس دهي به هواپيما و همچنين گنجايش كلي فرودگاه منطبق و سازگار شود جريان مسافر بايد با ساير قسمت هاي سيستم فرودگاه هماهنگ و متعادل باشد در غير اين صورت حتي سريع ترين جريان مسافر با بهترين گنجايش اگر با كليه قسمت هاي سيسيتم فرودگاه متعادل نشده باشد بدون داشتن هيچ گونه فايده يا مزيتي باعث گيجي و بوجود آمدن تاخير و ازدحام خواهد شد.

استانداردها و مقرارت پایانه های مسافربری:

كليات
پايانه مسافربري مركزي است براي ارائه خدمات و پردازش مسافران و توشه آنان در حد فاصل جلو خان و هواپيما و يا انتقال مسافران از هواپيما به هواپيما و همچنين براي عمليات شركت هاي هواپيمايي و مسئولين و كاركنان و مديران فرودگاه و عموم مردم مجموعه ايست از نظر طراحي و ساخت بسيار پيچيده بود و با توجه به ديدگاه هاي جديد ايجاب مي كند از لحاظ معماري، هوانوردي و مهندسي همواره مورد بررسي و بازنگري دائمي قرار گيرد.

مسافران انتظار دارند كه تسهيلات پايانه از محيط راحت، مطبوع و زيبا برخوردار بوده و در آن كارهاي جاري با سهولت كافي انجام گیرد. بنابراين طرح پايانه مسافر بري بايد كارآمد، روان و مفيد باشد.لازم به ذكر است كه اتخاذ ترتيب منطقي در مراحل اصلي مسافران و تامين نيازهاي ويژه آنان در مجموعه پايانه، نيل بدين هدف را ميسر مي سازد.

ملاحظات برنامه ريزي و طراحي پايانه مسافر بري

اهداف

مجموعه پايانه مسافر بري كه شامل هواپيما نيز مي باشد بين جلو خان و راه هاي تاكسي كردن هواپيما واقع شده است پايانه مسافر بري يكي از عناصر اصلي فرودگاه مي باشد و مركزي است خدماتي براي انتقال مسافر و توشه از طريق دسترسي زميني به هواپيما و بر عكس و نيز از هواپيما به هواپيما . تصميم گيري در مورد تجهيزات و تسهيلات پايانه مسافربري ، بعد از جمع آوري اطلاعات از كليه واحد هاي در گير از قبيل شركت هاي هواپيمايي خدمات و عمليات هوانوردي، خدمات رفاهي ،مديريت فرودگاه، كاركنان و غيره صورت مي پذيرد. طراحي پايانه با بررسي و پيش بيني نياز ها و پاسخگويي به آنها با رعايت اقتصاد مهندسي و با رعايت ضوابط و معيار ها انجام مي گيرد.

مسافران انتظار دارند كه پايانه داراي تسهيلات راحت و جذاب بوده و طريقه رفتار با آنان موثر، پسنديده و بدون اتلاف وقت انجام مي گيرد به همين دليل طرح پايانه مسافر بري بايد كاربردی و داراي معماري زيبا باشد چنانچه ابعاد لازم عناصر مختلف پايانه همراه با روند منطقي عمليات اصلي كه با علامت گذاري مناسب تقويت گردد جريان مناسب حركت سريع و بدون مسافران را در مراحل مختلف تضمين خواهد كرد.

ويژگي مسافران
مسافران از نظر اهداف سفر به دو طبقه اصلي تقسم مي شوند يكي افرادي كه با اهداف شغلي سفر مي كنند و ديگري افرادي كه به دلايل سياحتي، امور شخصي و يا زيارت سفر مي كنند مسافران شغلي معمولا با تجربه تر و غالبا از خدمات پايانه مسافري كه در اختيار عموم است استفاده بيشتري مي كنند .دسته ديگري كه درصد بالايي را نيز شامل مي شوند افرادي هستند كه آشنايي كمتري با طرز كار شركت هاي هوايي و خدمات قابل ملاحظه در

نسبت اين دو نوع مسافر مي توانند در تعداد پرسنل و فضاي مورد نياز پايانه تاثير گذار باشد . براي مثال مي توان به فرودگاه هاي كوچك يا متوسطي كه به مراكز تفريحي، مراكز زيارتي و محيط هاي كم رفت و آمد سرويس مي دهند اشاره نمود اين نوع فرودگاهها به تسهيلات پايانه مسافر بري متفاوتي نسبت به فرودگاه هایی که حجم تقریباً زیادی از سفر هاي بازرگاني را سرويس مي دهند نياز دارند. همچنين در فرودگاه هايی كه تعداد قابل ملاحظه اي همراه و بازديد كننده غير مسافر وجود دارد بايد فضای کافی براي آنان پيش بيني گرديده تا مانع جريان منظم و مرتب مسافران نشود. 

مسافران از نظر نوع سفر به عنوان داخلي يا بين المللي طبقه بندي مي شوند كه در هر مورد مسافر ممكن است خروجي، ورودي، گذري و يا انتقالي باشد.
- مسافر داخلي به مسافراني اطلاق مي شود كه در مسير هاي واقع در محدوده مرزهاي كشور مسافرت كرده و از بازرسي ماموران كنترل هاي قانوني نظير گمرك گذر نامه و قرنطينه معاف مي باشند اين موضوع شامل ترافيك درون اتحاديه هاي گمركي ،جامعه اقتصادي مناطق آزاد تجاري كه مقامات دولتي با عبور آزاد كالا و مسافر ازآنها موافق هستند نيز مي شود با توجه به جزييات موافقت نامه ها، ممكن است ترافيك در يك جهت روند داخلي و در جهت ديگر روند بين المللي داشته باشد.

- مسافران بين المللي به مسافرانی اطلاق مي شود كه بين كشور هاي مختلف سفر مي كنند و تحت كنترل هاي قانوني نظير گمرك، گذر نامه و قرنطينه قرار مي گيرند.

- مسافران خروجي مسافراني هستند كه از يك فرود گاه با هدف عزيمت از راه هوايي استفاده مي كنند.

- مسافران ورودي، مسافراني هستند كه با هواپيما به يك فرودگاه بعنوان مقصد وارد مي شوند و به پرواز خود ادامه نمي دهند.

-مسافران گذري مسافراني هستند كه وارد فرودگاه مي شوند و دوباره با همان هواپيما فرودگاه را ترك و به سفر خود ادامه مي دهند اين مسافران ممكن است در هواپيما باقي بمانند و يا در حالت ديگر ممكن است لازم شود طي مدتي كه هواپيما در فرودگاه باقي مي ماند اين دسته از مسافران داخل پايانه هاي مسافربري استراحت نمايند به عنوان مثال توقف به منظور نظافت هواپيما براي مسافران، سوختگيري و يا تعميرات كه در اين حالت ممكن است برخي از مسافران گذري نيز مجبور به انجام كنترل هاي مرزي شوند. اين حالت زماني به وجود مي ايد كه قسمتي از مسير هواپيما داخلي و قسمت ديگر ان بین المللي باشد مسافران كه از قسمت بين المللي وارد مي شوند ممكن است از فرودگاهی آمده باشند كه در آن تسهيلات كنترلي مرزي وجود نداشته باشد كه در اين صورت مجبور خواهند بود از كنترل گذري فرودگاه عبور نمايند در اين گونه موارد بايد در طراحي پايانه تسهيلات لازم را براي مسافران گذري منظور شود.
-مسافران انتقالي- مسافراني هستند كه از راه هوا به فرودگاه وارد شوند و ممكن است بخواهند براي مقصد ديگري به پرواز خود ادامه بدهند در بيشتر موارد اين دسته از مسافران مي توانند به لحاظ طراحي مانند مسافران گذري به حساب بيايند جز اينكه توشه آنها بايد به هواپيما هاي ديگري منتقل شود. براي استفاده ويژه اين افراد نیاز به برخي تسهيلات بليط مي باشد كه بايد در طراحي منظور گردد.

تاثیر اقلیم بر روند طراحی

در این بخش به بررسی اقلیم تاثیر گذار بر طراحی فرودگاه میپردازیم.
به طور کلی تاثیر اقلیم بر فرودگاه را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد:
1- تاثیرات اقلیم بر بخش زمینی
2- تاثیرات اقلیم بر بخش هوایی

1- تاثیرات اقلیم بر بخش زمینی همان ملاحظات اقلیمی هر منطقه از کشور میباشد که بر روی ساختمانهای بخش زمینی تاثیرگذار است.


2- تاثیرات اقلیم بر بخش هوایی:
در قسمت گفته شد که چگونه ضوابط و الزامات وضع شده توسط دولتها می تواند بر طول باند پروازی موثر باشد. شرایط محیطی موجود در فرودگاه نیز در طول باند تأثیر دارند. 
مهمترین شرایط محیطی شامل درجه حرارت، وضعیت باد در سطح فرودگاه، شیب باند، ارتفاع فرودگاه و شرایط سطح باند پرواز است. اثر این شرایط بر روی محاسبه طول باند فقط می تواند تقریبی باشد. به هر حال دستورالعملهایی که می تواند برای برنامه ریزی در این زمینه سودمند باشد، در این بخش ارائه شده است.

درجه حرارت

در درجه حرارت بالاتر،‌ طول باند پروازی بیشتری مورد نیاز است، زیرا با بالا رفتن درجه حرارت، غلظت (چگالی) هوا، پایین تر و در نتیجه فشار هوای خروجی از موتور، کمتر می شود. 
روند افزایش طول باند نسبت به درجه حرارت، خطی نیست. نرخ افزایش طول باند در درجه حرارتهای بالا، بیشتر از نرخ افزایش در درجه حرارتهای پایینتر است. افزایش طول موردنظر می تواند برحسب درصدی از طول باند در دمای 59 درجه فارنهایت باشد که درجه حرارت استاندارد در سطح دریا است. به منظور برآورد مقادیر تخمینی، تغییرات تقریبی طول باند بر حسب دمای بین 59 تا 90 درجه فارنهایت برای هواپیماهای با موتور توربینی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این دامنه درجه حرارت، افزایش متوسط طول باند نسبت به طول مورد نیاز در دمای 59 درجه فارنهایت، از حدود 42/0 تا 65/0 درصد به ازای هر درجه فارنهایت بیشتر از 59 درجه تغییر می کند؛ بنابراین در دمای 85 درجه فارنهایت، طول باند به اندازه دامنه متوسط بین 11 تا 18 درصد طول مورد نیاز در دمای 59 درجه فارنهایت، افزایش می یابد.

باد سطحی در فرودگاه

طول باند پرواز با افزایش سرباد (جهت بادی که مخالف با جهت نشست یا برخاست هواپیما باشد) کوتاهتر و با افزایش باد پشت (بادی که از پشت هواپیما می وزد)، طویلتر می شود. برای محاسبه وزن برخاست، مقررات آیین نامه ای به متصدی مربوطه اجازه می دهد که فقط نیمی از مقدار سرباد گزارش شده، استفاده کند. اگر باد پشت سر وجود داشته باشد، برای محاسبه وزن برخاست از 5/1 برابر باد پشت سر گزارش شده استفاده می شود و حداکثر باد پشت سر مجاز نیز باید 10 مایل دریایی بر ساعت (18 کیلومتر بر ساعت) یا 10 نات (knot) باشد. 
تأثیر شرایط باد، بسته به درجه حرارت هوا و وزن هواپیما تغییر می کند. به هر حال مقادیر تقریبی برای فرآیند برنامه ریزی، سودمند است. وزش سرباد با سرعت 5 نات، طول برخاست را در حدود 3 درصد کاهش می دهد؛ در حالی که باد پشت سر با سرعت 5 نات، طول مذکور را در حدود 7 درصد افزایش می دهد. در فرآیند برنامه ریزی و طراحی فرودگاه،‌ مطلوب آن است که شرایط وزش باد اعمال نشود؛ بویژه اگر بادهای سبک و ملایم در محوطه فرودگاه بوزد. 

ارتفاع

اگر تمام شرایط محیطی یکسان باشد، با بالارفتن ارتفاع فرودگاه، طول بیشتری برای باند پرواز مورد نیاز است. روند این افزایش، خطی نیست بلکه با وزن هواپیما و درجه حرارت هوا تغییر می کند. در ارتفاعات بالا، روند افزایش طول باند بیش از ارتفاعات پایین است. در فرآیند برنامه ریزی و طراحی فرودگاه، به ازای هر 1000 فوت (305 متر) افزایش ارتفاع از سطح دریا، به میزان 7 درصد به طول باند اضافه می شود که این مقدار افزایش برای اغلب فرودگاهها کافی و مناسب خواهد بود؛‌ بجز آنهایی که در معرض درجه حرارت بسیار زیاد هستند و یا در ارتفاعات بسیار بالا قرار دارند. در فرودگاههای با شرایط یاد شده،‌ نرخ افزایش مذکور برای طول باند، 10 درصد است. اطلاعات عملکردی تهیه شده بوسیله کارخانه های سازنده هواپیما براساس ارتفاع برحسب فشار هوا است، نه ارتفاع جغرافیایی. در مواردی که محل استقرار فرودگاه بسیار غیرعادی و غیرمعمول باشد، دو نوع ارتفاع مذکور، ارتفاع برحسب فشار هوا و ارتفاعجغرافیایی می تواند بطور یکسان در فرآیند برنامه ریزی و طراحی فرودگاه در نظر گرفته شود.

طبقه بندی فرودگاهها

به منظور ارائه استانداردهای طراحی برای انواع مختلف فرودگاهها و عملکردها و وظایف آنها از کدهای حرفی و عددی و سایر علائم توصیفی برای طبقه بندی فرودگاه استفاده می شود. 

سازمان هوانوردی فدرال، فرودگاهها را از نظر نوع طرح هندسی و براساس کد مرجع فرودگاه طبقه بندی می کند. کد مرجع فرودگاه، یک سیستم کدبندی است که معیارهای طرح فرودگاه را با مشخصات عملیاتی و فیزیکی هواپیماهای استفاده کننده از آن مرتبط می کند. این سیستم براساس گروه تقرب هواپیما و گروه طراحی هواپیما که به هر یک از هواپیماها اختصاص می یابد، تعریف می شود.
گروه طراحی هواپیما در واقع طبقه بندی هواپیماها براساس طول دهانه بال آنها است. 
کد مرجع فرودگاه یک کد دو علامتی است که نشان دهنده گروه تقرب و گروه طراحی می باشد که هواپیما بر مبنای آن طراحی شده است. به عنوان مثال، کد مرجع B-III(knot) (گروه تقرب B) و طول دهانه بال 79 تا کمتر از 118 فوت (گروه طراحی III)، طراحی شده باشد. سازمان هوانوردی فدرال، فهرستی از کدهای مرجع فرودگاه برای انواع مختلف هواپیماها منتشر کرده است. فرودگاهی که برای خدمات رسانی به هواپیمای بوئینگ 200-767 با سرعت تقرب 130 نات (گروه تقرب C) و طول دهانه بال 156 فوت و 1 اینچ (گروه طراحی IV)، طراحی شده باشد، با کد مرجع C-IVمشخص و طبقه بندی می شود. مربوط به فرودگاهی است که برای خدمات رسانی به هواپیمایی با سرعت تقرب 91 تا کمتر از 121 نات.

فرودگاههای غیرتجاری

فرودگاه غیرتجاری فرودگاهی است که برای خدمات رسانی به هواپیماهای گروه تقرب A وB، طراحی، ساخته و نگهداری می شود. بطور کلی فرودگاههای غیرتجاری، به فرودگاههای هواپیماهای کوچک (با حداکثر وزن مجاز برخاست 12500 پوند یا کمتر) و هواپیماهای بزرگ (با حداکثر وزن مجاز برخاست بیشتر از 12500 پوند) دسته بندی می شود. 
مشخصات طراحی فرودگاههای غیرتجاری متأثر از گروه طراحی هواپیما و انواع سیستمهای تقرب مورد استفاده در باند پرواز فرودگاه، یعنی سیستمهای تقرب با دید، تقرب با دستگاه غیردقیق یا تقرب با دستگاه دقیق است. 

فرودگاههای غیرتجاری مخصوص هواپیماهای کوچک به عنوان فرودگاههای غیرتجاری درجه I، غیرتجاری درجه II، و غیرتجاری عمومی درجه I نامیده می شوند. علاوه بر آن، فرودگاههای غیرتجاری از نظر انجام عملیات تقرب با دید و دستگاه غیردقیق و یا عملیات تقرب با دستگاه دقیق نیز تقسیم بندی می شوند. فرودگاههای غیرتجاری برای عملیات با دید و با دستگاه غیردقیق جزء فرودگاههای غیرتجاری درجه I، غیرتجاری درجه II یا غیرتجاری عمومی درجه I محسوب می شوند. فرودگاه غیرتجاری برای عملیات با دستگاه دقیق از نوع فرودگاههای غیرتجاری عومی درجه II است. 
یک فرودگاه غیرتجاری درجه I می تواند به حدود 75 درصد هواپیماهای یک موتوره و دو موتوره کوچک مورد استفاده برای اهداف شخصی و شغلی، خدمات رسانی کند. این هواپیماها در واقع هواپیماهایی با وزن حدود 3000 پوند یا کمتر هستند که در نتیجه کد مرجع فرودگاه آنها، B-I خواهد بود. کد مرجع مذکور نشان دهنده این است که این فرودگاهها قادر به خدمات رسانی به هواپیماهای باگروه تقرب B, A و گروه طراحی I هستند. فرودگاه غیرتجاری درجه II می تواند به تمامی هواپیماهای مربوط به فرودگاه درجه I و برخی هواپیماهای کوچک و کوتاه برد، خدمات رسانی کند. این هواپیماها معمولاً شامل هواپیماهای با وزن حدوداً 8000 پوند یا کمتر می شوند که نشان دهنده کد مرجع فرودگاه B-I هستند. فرودگاه غیرتجاری عمومی درجه I قادر به خدمات رسانی به تمامی هواپیماهای کوچک است. این نوع فرودگاهها دارای کد مرجع B-II هستند. فرودگاه غیرتجاری عمومی درجه II به هواپیماهای بزرگ با گروه تقرب B,A خدمات رسانی می کنند و معمولاً دارای قابلیت انجام عملیات با دستگاه دقیق هستند. کد مرجع این

نوع فرودگاهها نیز، B-III است.

فرودگاههای تجاری 
فرودگاههای تجاری فرودگاهی است که برای ارائه خدمات به هواپیماهای گروه تقرب D , C, وEطراحی، ساخته و نگهداری می شود. مشخصات طرح فرودگاههای تجاری مبتنی بر گروه طراحی  هواپیما است.

طبقه بندی سازمان ایکائو

سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری از یک سیستم کدبندی دو قسمتی به عنوان کد مرجع فرودگاه برای طبقه بندی استانداردهای طرح هندسی فرودگاه استفاده می کند. اجزای این سیستم کدبندی شامل یک علامت عددی و یک علامت حرفی است. اعداد کد فرودگاه از 1 تا 4، نشان دهنده طبقه بندی طول قابل استفاده باند پرواز یا طول ناحیه پروازی مرجع که شامل طول باند پرواز و طول معبر توقف و معبر بی مانع در صورت وجود، است. طول ناحیه پروازی مرجع در واقع طول واقعی برخاست در باند پرواز است که به طول معادل آن در میانگین سطح دریا با درجه حرارت 15 درجه سانتیگراد و شیب طولی صفر تبدیل شده است. 
حروف کدبندی مورد نظر از A تا F، نشان دهنده طبقه بندی هواپیماهای استفاده کننده از فرودگاه براساس طول دهانه بال و دهانه خارجی محور چرخهای اصلی عقب است. کدهای مرجع فرودگاه در جدول 9-2 ارائه شده اند. به عنوان مثال، فرودگاهی که برای خدمات رسانی به یک هواپیمای بوئینگ 200-767 با محور چرهخهای عقب به طول 34 فوت و 3 اینچ (44/10 متر)،‌ طول دهانه بال 156 فوت و 1 اینچ (48 متر)، حداکثر وزن برخاست 317.000 پوند باند پرواز مورد نیاز به طول 6000 فوت (1860 متر) در سطح دریا و در روز استاندارد طراحی شده باشد،‌ دارای کد مرجع 4-D است. باید توجه داشت که این سیستم طبقه بندی به طور دقیق و روشنی در برگیرنده عملکرد فرودگاه و خدماتی که ارائه می کند یا نوع هواپیمای استفاده کننده از آن نیست. 
بطور کلی، نوعی مطابقت تقریبی بین کد مرجع فرودگاه ارائه شده توسط سازمان هوانوردی فدرال و کد مرجع سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری وجود دارد. گروههای تقرب A,B,C,D مربوط به سازمان هوانوردی فدرال به ترتیب همان کدهای فرودگاه 1،2،3و4 سازمان بین الملللی هواپیمایی کشوری است. به طور مشابه، گروههای طراحی هواپیمای مربوط به سازمان هوانوردی فدرال یعنی V, IV , III , II , I، تقریباً مطابق با کدهای E,D,C,B,A سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری است.

-2-2- ویژگی های بار

3-2-2-1- انواع بار

تفاوت های انواع بار و پیش بینی عملیات مربوطه می تواند بر انواع تسهیلات و اندازه آنها تأثیر گذارد . مواردی که به کمک آن می توان اندازه تسهیلات برای انواع بار را به دست آورد به شرح زیر می باشد :

- بار فاسد شدنی که باید در سردخانه نگهداری شود ،

- محموله های بزرگتر از حد ( غیرمتعارف ) مانند ماشین آلات و فرش که نمی توان آنها را به سادگی در سیستم قفسه بندی جای داد .

- محموله تکی و کوچک که جا دادن آن در سیستم قفسه بندی ضروری نیست ،

- محموله های قیمتی که باید در محوطه محافظت شده ای نگهداری شود ،

- حیوانات که باید جداگانه و یا در قرنطینه نگهداری شوند ،

- محموله های خطرناک که نیازمند پردازش ویژه هستند .

3-2-2-2- تقاضای بار

بر خلاف پایانه های مسافری ، جریان های اوج ورودی و خروجی در پایانه های باری همزمان نیستند . زمان اوج بارهای ورودی بخش هوائی رابطه تنگاتنگ با برنامه پروازهای ورودی خصوصاً هواپیماهای مسافری دارد که اغلب بارها توسط آنها حمل می شود . زمان اوج بارهای خروجی در بخش زمینی به روش و ساعت کار شرکت های حمل و نقل و تأسیسات فرودگاهی مربوط است . محوطه بار در پایانه بار هوایی اثر تعادلی بر زمان اوج بخش های زمینی و هوایی دارد .

هر پایانه بار نمودار و زمان های اوج خاص خود را داراست . تغییرات فصلی مربوط به میزان بارها و تولیدات کارخانه ها در فصول مختلف سال است . تغییرات روزانه وابسته به شرکت های حمل و نقل و روزهائی است که آنها بارهای خود را تحویل می دهند یا تحویل می گیرند . تغییرات ساعتی بستگی به عملکرد بخش های باربری دارد . عملکرد قسمت های مختلف ( نظیر پذیرش در بخش زمینی ، بسته بندی در بخش زمینی ، بارهای خروجی در بخش هوایی ، بارهای ورودی در بخش هوایی ) پایانه بار به نوبه خود تحت تأثیر روش های تحویل و دریافت کالا ، موقعیت پایانه نسبت به جریان ورود و خروج کالا ، برنامه پروازهای فرودگاه ، محدودیت های ترافیک هوایی در فرودگاه ، محل و مقصد و سهم بار هوائی هواپیماهای مسافری قرار می گیرد . در شکل 3-1 نمودار تغییرات سالانه ، روزانه و ساعتی برخی فرودگاه ها نشان داده شده است .

با توجه به موقعیت فرودگاه و منطقه و تولیدات فصلی کشاورزی و صنعتی و یا نیازهای وارداتی در جهت مواد غذائی ، صنعتی و غیره باید آمار واردات و صادرات در 5 و 10 و 20 سال آتی معلوم گردد . آنچه از طریق هواپیما وارد و یا خارج می شود بر حسب تناژ آمارگیری شده و بر حسب نوع ناوگان هوایی ظرفیت ها سنجیده شود و بر آن اساس سطح پیشگاه و تعداد جایگاه هواپیماهای باری و محوطه پایانه بار به دست آید .

3-2-2-3- اصول جریان بار

در برنامه ریزی تسهیلات بار دو نوع جریان باید در نظر گرفته شود که عبارتند از جریان پردازشی و جریان ترابری بار . نحوه جریان پردازشی بار میان محوطه های پردازشی و اداری پایانه بار تأثیر زیادی در طرح نهایی ساختمان پایانه دارد . اصل اساسی که در این رابطه باید رعایت شود این است که روند جریان پردازشی نباید در جریان ترابری بار ایجاد اختلال کند ولی در عین حال نباید امکان جابجایی کالا بدون انجام تشریفات مربوطه وجود داشته باشد . در شکل 3-2 نمودار جریان پردازش مستقیم و پیوسته بار در یک پایانه با حداکثر تسهیلات ممکن نشان داده شده است البته بر حسب مورد ممکن است پایانه دارای تسهیلات ساده تری باشد .

جریان ترابری بیانگر روند جابجایی کالا از زمان دریافت آن در محوطه پذیرش تا هنگام بارگیری محموله می باشد . در شکل 3-3 نمودار جریان ترابری کالا در یک پایانه بار نشان داده شده است .

شکل

الف- تغییرات سالیانه

شکل

ب- تغییرات روزانه ( هیترو – لندن )

شکل

ت- تغییرات ساعتی ( هیترو – لندن )

شکل 3-1- نمونه تغییرات جریان بار هوایی

| نماد | توضیحات |
| --- | --- |
| عمل | یک عمل هنگامی واقع می شود که یک واحد بار بالا برده یا پائین آورده و یا حرکت داده می شود . نصب برچسب و نشانه گذاری نیز به عنوان یک عمل در نظر گرفته می شود . اطلاعاتی که مبادله شده یا برنامه ریزی یا محاسبه انجام شود ( برای مثال داخل کردن اطلاعات یا دریافت اطلاعات از سیستم های داده پردازی ) نیز عمل صورت می گیرد . |
| بازرسی | بازرسی هنگامی واقع می شود که یک واحد بار از بابت بسته بندی مناسب ، مجاز بودن برای حمل ، وزن و اندازه و غیره مورد بررسی قرار می گیرد . |
| ترابری | ترابری کالا زمانی به وقوع می پیوندد که یک واحد بار از یک مکان به مکان دیگر حمل می شود . این حالت حرکت های محدودی را که کالا در حین انجام بازرسی و انجام عملیات دارد شامل نمی شود . |
| تأخیر | تأخیر هنگامی پدید می آید که یک واحد بار از پردازش در مرحله بعدی باز داشته می شود . |
| انبار | انبار هنگامی صورت می گیرد که یک واحد بار قبل از جمع آوری ، بعد از جمع آوری ، قبل از ارسال به هواپیما ، قبل از جداسازی و بازرسی گمرکی یا هر دو و یا تحویل نگهداری می شود . |

* با توجه به شرایط ویژه هر فرودگاه این مرحله می تواند فقط در بخش تحت کنترل یا در بخش عمومی و یا هر دو بخش قرار گیرد .

شکل 3-2- نمونه ای از جریان بار در یک پایانه بار بین المللی ( با حداکثر تسهیلات ممکن )

برنامه ریزی ، طراحی و مکان یابی تسهیلات پایانه بار باید با توجه به اصول جریان بار صورت گیرد که مهمترین آنها عبارتند از :

الف- عملیات بارگیری و باراندازی هواپیماهای باری باید از هواپیماهای مختلط ( مسافری – باری ) جدا شود و ترجیحاً عملیات در پایانه بار صورت گیرد .

ب- جریان بار به هواپیما ، از هواپیما و یا بین هواپیماها باید هرچه روان تر بوده و از طریق کوتاه ترین فاصله ها صورت گیرد . به علاوه دسترسی به پایانه بار از هر دو طرف یعنی پیشگاه هواپیما و بخش زمینی باید به صورت مستقیم و آسان میسر باشد .

پ- حتی المقدور نباید بین محوطه های پردازش بارهای وارداتی و صادراتی موانع فیزیکی وجود داشته باشد تا امکان استفاده بهینه از فضاهای ساختان پایانه بار و همچنین بین پایانه بار و هواپیما پیش بینی شود .

3-2-2-4- اصول باربری

برای طراحی سیستم پایانه بار و انتخاب تجهیزات باربری رعایت اصول زیر توصیه می شود :

الف – بار هوایی باید در بزرگترین و ساده ترین بسته بندی با سریعترین روش ، از کوتاه ترین و ایمن ترین طریق و به اقتصادی ترین روش ها جابجا شود .

ب- استفاده از تجهیزات خودکار به جای دستی غالباً باعث افزایش کارایی و صرفه اقتصادی می شود .

پ- سیستم های باربری باید هماهنگ با کلیه روندهای بازرسی و عملیاتی باشد .

ت- روند کنترل های دولتی ، بازرسی و عملیاتی باید به گونه ای طراحی شوند که سیستم های باربری تسهیل و در نتیجه اقتصادی گردد .

ث- سیستم های باربری باید طوری طراحی شوند که استفاده بهینه از تجهیزات به عمل آید و تجهیزات کم مصرف باید حتی الامکان ارزان قیمت باشند .

ج- صرفه اقتصادی در آن است که حتی الامکان تداخلی در بار در حال حرکت ایجاد نشود .

چ- طراحی سیستم های انبارداری باید به گونه ای باشد که استفاده بهینه از فضا از نظر حجمی به عمل آید و محموله ها به سادگی با کمترین تلاش پیدا شوند .

3-2-2-5- انواع وسایل حمل بار

تا اوایل دهه چهل خورشیدی بار هوایی به صورت فله در داخل هواپیما بارگیری می شد . با افزایش حجم بار هوایی و افزایش حجم هواپیماها ، عملکرد اقتصادی فقط با کاهش زمان واگرد هواپیماهای باربری در پیشگاه هواپیما امکان پذیر بود . در حال حاضر بارگیری و باراندازی سریع با استفاده از وسایل بسته بندی بار از قبیل تخته بار ، باردان و صندوقه صورت می گیرد . استفاده از این وسایل تا حد زیادی ساختار پایانه بار هوائی و روند انجام امور را در آن تحت تأثیر قرار می دهد . شکل 3-4 روند تغییرات روش بسته بندی بار در سه دهه گذشته را نشان می دهد .

اندازه و نوع هواپیمای پیش بینی شده روند انجام امور مربوط به کالاها را در ساختمان پایانه بار تحت تأثیر قرار می دهد . انواع مختلف هواپیما محفظه گوناگون استاندارد شده ، محفظه های گوناگون کوتاه ، صندوقه و تخته بار را حمل می کند . گرچه هواپیماهای یک کارخانه از یک نوع می توانند به عنوان هواپیمای تمام باری یا مشترک ( باری و مسافری ) مورد استفاده قرار گیرد ولی دارای مشخصه های بسیار متفاوتی هستند و لذا بهترین طراحی پایانه بار هوایی آن است که در طول مدت عمر خود بتواند انواع هواپیما های محتمل را پذیرا باشد .

-2-2-6- انواع فن آوری باربری پایانه

پایانه های باری از نظر فن آوری به 3 نوع ساده ، متوسط و پیشرفته تقسیم بندی می شوند .

الف- فن آوری ساده : این پایانه ها اغلب خحم عملیاتی کمی دارند . در صورت وجود نیروی کارگری فراوان و ارزان ، بار توسط کارگران روی نوار غلتک ها و میزهای تبادل بار جابجا می شوند . این نوع پایانه ها در شرایطی که مشکلاتی در رابطه با تهیه ارز برای خرید تجهیزات و استخدام نیروی انسانی ماهر برای نگهداری تجهیزات وجود دارد نیز مطلوب هستند . در شکل 3-5 نمونه طرح پایانه بار با عملیات پردازش دستی نشان داده شده است .

ب- فن آوری متوسط : صندوقه ها به وسیله خودروهای بالابر و ترابر جابجا می شوند . اکثریت تسهیلات پایانه ای موجود با حجم عملیاتی متوسط تا زیاد هنوز با این درجه از فن آوری فعالیت می نمایند .

پ- فن آوری پیشرفته : در فن آوری پیشرفته از وسایل نقلیه ترابری ( TV ) و وسایل نقلیه ترابری و بالابری ( ETV ) که قابلیت انبار باردان ها در یک یا چند طبقه را دارند و اغلب روی ریل هایی در فضای پایانه حرکت می کند استفاده می شود . کاربرد این سیستم های پیشرفته بازدهی بهره برداری از سطح پایانه را بسیار افزایش می دهد و حداقل خسارت بر باردان ها و حداقل نیاز به نیروی کار انسانی را موجب می شود .

شکل

شکل 3-5 : نمونه طرح پایانه بار هوایی با عملیات پردازش دستی

البته احداث این پایانه نیاز به سرمایه گذاری سنگینی دارد . در شکل 3-6 نمونه طرح پایانه مجهز به سیستم پیشرفته ETV ارائه شده است .

3-2-3- مکان یابی پایانه بار

در انتخاب مکان پایانه و تسهیلات پشتیبانی آن عاومل زیر باید مورد توجه قرار گیرد :

- محوطه پایانه بار باید همگام با طرح جامع فرودگاه در زمان های معین بازبینی شده و توسعه تسهیلات آن مورد توجه قرار گیرد ،

- برای احداث تسهیلات طرح اولیه و توسعه آتی باید اراضی کافی پیش بینی شود ،

- وجود یک راه مناسب برای نقل و انتقال مستقیم بار بین هواپیماهای واقع در آستان پایانه مسافری و تسهیلات پایانه بار در بخش هوائی ضروری است .

- محوطه پایانه بار باید دارای فضای پیشگاه کافی برای توقف هواپیماهای باری در مجاورت تسهیلات پایانه اصلی بار با دسترسی مستقیم باشد . این پیشگاه بار باید برای هواپیماهای موجود و آتی و همچنین تجهیزات بارگیری و باراندازی کفایت داشته باشد ،

- محوطه مجاور پیشگاه هواپیمای باری باید فقط اختصاص به تسهیلات پردازش بار داشته و کلیه تسهیلات ، قابلیت توسعه آتی را داشته باشد ،

- سایر تسهیلات مربوط به پایانه بار از قبیل تسهیلات شرکت های حمل و نقل ، انبارهای محافظت شده ، دفاتر گمرک و سایر دفاتر و همینطور تسهیلات مربوط به مناطق تجاری آزاد باید در بخش زمینی مجموعه پایانه بار در نظر گرفته شود بدون آنکه هیچ تداخلی با جریان بار ، ترافیک و توقفگاه وسایل نقلیه داشته باشد .

اگر در مجموعه پایانه بار فضای کافی برای اجرای عملیات فراهم نیست باید فضای لازم در نزدیکترین نقطه مناسب با دسترسی مستقیم به پایانه بار برای این کار در نظر گرفته شود تا باعث بهبود عملیات انتقال بار گردد .

- اگر دسترسی توسط راه آهن یا مترو به فرودگاه وجود دارد یا در آینده ایجاد خواهد شد برای رفت و آمد کارکنان پایانه بار نیز باید ایستگاهی در نزدیکی آن در نظر گرفته شود .

اگر پایانه بار به وسیله باند پرواز یا تاکسی رو از پایانه مسافری جدا شده یا در جایی واقع باشد که میانگین مدت حمل و نقل بار هوائی برای یک قطار گاری 15 دقیقه یا حداکثر 20 دقیقه طول کشد در آن صورت باید ملاحظات زیر در نظر گرفته شود :

- از کامیون های ویژه برای انجام حمل و نقل در بخش هوایی استفاده شود یا ،

- یک تونل برای کوتاه کردن مسافت در بخش هوایی احداث شود . اگر این راه حل انتخاب گردد شیب شیبراهه های تونل نباید در هیچ نقطه بیشتر از 4 درصد باشد . ارتفاع کلیه نقاط تونل باید یکسان و بیش از 6/4 متر باشد تا کامیون ها بتوانند بارهای حجیم با ارتفاع بیش از 3 متر را حمل کنند . در صورت ساخت تونل ضروری است محدودیت های استفاده از آن به اطلاع تمام شرکت های هواپیمائی که از آن استفاده می کنند برسد . اینگونه محدودیت ها می تواند شامل حمل و نقل کالاهای خطرناک و سایر موارد نیز باشد .

شکل 3-6 : نمونه طرح پایانه بار هوائی با عملیات پردازش خودکار

- ساختمان پایانه بار و پیشگاه آن باید طوری مکان یابی شود که هیچگونه تداخلی از نظر استانداردهای عملیات پرواز و همچنین وسایل ناوبری نداشته باشند و فاصله تاکسی رو تا پیشگاه بار باید هر چه کوتاه تر باشد .

- تأمین خدماتی از قبیل برق رسانی و سایر تأسیسات شهری و همچنین مخابرات و ارتباطات برای محوطه پایانه بار و تسهیلات وابسته ضروری است و باید قابلیت توسعه آتی را داشته باشند .

- حتی الامکان جهت وزش باد و نزول باران و برف در شرایط نامساعد آب و هوایی باید در جهت گیری پایانه و تسهیلات مختلف آن در طرح مورد توجه قرار گیرد .

- محدودیت محوطه می تواند طراحان را وادار سازد که ضوابط خود را محدود کنند ولی این موضوع نباید به هیچ وجه بر جریان بار یا تسهیلات اصلی پایانه و امکان توسعه آتی آنها در بخش هوائی و آستانه تأثیر منفی داشته باشد . در صورت محدودیت محوطه می توان برای عملیات و تسهیلات فرعی ، محوطه ای خارج از فرودگاه در نظر گرفت .

3-2-4- الگوی پایانه بار

از آنجایی که پایانه باری اساساً تسهیلاتی عبوری میان بخش هوایی و زمینی است و تعداد زیادی از وسایل نقلیه نیازمند دسترسی آزاد به بخش انبارها هستند و این پایانه ها باید قابلیت توسعه یا گسترش آتی بدون تخریب یا تغییر اساسی در بخش های موجود را داشته باشد ، توصیه اکید می شود که طرح پلان دارای الگوی خطی ( واحدی ) باشد و قابلیت تخصیص بخشی از آن به هر تعداد از شرکت های هوایی را داشته و در یک یا دو انتهای ساختمان امکان گسترش وجود داشته باشد . دفاتر کار ، نواحی خدماتی و تسهیلات انبارهای ویژه باید بدون تداخل با جریان عادی کالا و توسعه آتی مکانیابی شوند . به منظور تأمین فضای مناسب کاری برای هر شرکت هوایی ضروری است در طرح ساختمان پایانه بار در هر بخش فضای دفتری متناسب همراه با قابلیت توسعه و تغییر آرایش در نظر گرفته شود .

ساده ترین راه برای تأمین انعطاف پذیری بدون تداخل با جریان کالا و توسعه آتی ، طراحی فضای دفتری پیوسته ترجیحاً در نیم طبقه فوقانی محوطه پذیرش بخش عمومی روی کل طول است . در شکل های 3-7 و 3-8 پلان و مقطع عرضی یک پایانه باری نمونه در مراحل مختلف توسعه نشان داده شده است .

- طول

بخش هوایی

طرح ساختمان پایانه باید به گونه ای باشد که عمق به حداقل رسیده و از طریق دروازه های خطی دسترسی کامیون ها و وسایل نقلیه به محوطه بارگیری و باراندازی میسر باشد . بنابراین الگوی پیشنهادی به صورت زیر است :

توسعه آتی

عرض عبور

توسعه آتی

بخش زمینی

شکل

شکل 3-7 : پایانه بار هوایی – الگوی عملیاتی عناصر پایانه بار

شکل 3-8 : مقطع عرضی یک پایانه بار هوایی در مراحل مختلف توسعه

تخصیص فضا میان کارگزاران و مؤسسات مختلف در قطعاتی متشکل از یک یا چند واحد مشخص مانند فاصله ستون های ساختمان صورت می گیرد . هر قطعه باید دسترسی به هر دو بخش زمینی و هوایی داشته باشد . از کاربرد دیوارهای دائمی باید اجتناب شود و حتی الامکان از دیوارهای جدا کننده سبک و قابل جابجایی استفاده گردد .

- عرض

توصیه می شود که عرض ساختمان حتی المقدور کم ولی در حدی باشد که عملیات پردازش به صورت یک روند طبیعی میان طرف های زمینی و هوایی جریان یابد . همچنین در کلیه فرودگاه های دارای تسهیلات پروازی هواپیمای پهن پیکر تمهیداتی برای پاسخگویی به نیازهای هواپیمای باری پهن پیکر و همچنین سیستم های پیشرفته باربری در نظر گرفته شود .

- ارتفاع آزاد

تأسیسات ، وسایل روشنایی ، تیرها ، تجهیزات آتش نشانی و غیره باید طوری نصب و محاسبه شوند که ارتفاع آزاد مورد نیاز حفظ شود .

انبار کردن حجم معین بار در سطح به فضای بیشتری نسبت به انبار در ارتفاع نیاز دارد . لذا استفاده از سیستم های انبارداری در ارتفاع می تواند باعث کاهش سطح لازم انبار شود ولی سرمایه گذاری بیشتری روی تجهیزات و سیستم مورد استفاده در فازهای اولیه و بعدی توسعه لازم است .

حداقل ارتفاع آزاد در ساختمان انبار بر اساس شیوه بارچینی و تجهیزات مربوطه تعیین می شود . معمولاً برای چیدن تخته بارهای صنعتی در یک سیستم قفسه بندی حداقل ارتفاع آزاد از کف تا زیر تیرهای سقف 0/8 متر در نظر گرفته می شود . سایر نواحی مانند محوطه های بارگیری و باراندازی باید دارای حداقل ارتفاع آزاد 0/5 متر باشند تا عملیات عادی بالابر را امکانپذیر سازد .

3-3-1- محوطه پذیرش بار

پذیرش به فرآیند دریافت بارهای مبدائی به صورت انبوه یا باربندی شده در داخل باردان های شرکت های حمل و نقل به منظور صادرات ( خروج از فرودگاه ) اطلاق می شود . فرآیند پذیرش شامل انتقال بار از وسیله نقلیه شرکت حمل و نقل به داخل تسهیلات شرکت هوایی یا کارگزاران پایانه از طریق محوطه پذیرش است .

معمولاً بارهای فله سنگین وزن به وسیله بالابر چنگالی یا جک دستی از وسیله نقلیه حمل کننده کالا پیاده می شود . محموله های دریافتی در باردان های شرکت های حمل و نقل نیز معمولاً به وسیله بالابرهای چنگالی باراندازی می شوند به ویژه اگر وسیله نقلیه فاقد نوار نقاله باشد . گرچه در حال حاضر روش مناسب تری برای باراندازی وجود ندارد ولی کاربرد بالابرهای چنگالی ممکن است منجر به آسیب دیدن برخی از باردان ها شود زیرا بعضاً برای تحمل چنگک بالابر طراحی نشده اند . در صورتی که استفاده از وسایل نقلیه کف غلطکی برای حمل و نقل برون فرودگاهی باردان ها رایج باشد باید محوطه های باراندازی ویژه تخلیه مستقیم باردان ها پیش بینی گردد .

3-3-2- محوطه آماده سازی و برچسب زنی بار

بسته به شرایط محلی و میزان خودکارسازی و استانداردسازی بارها ضروری است که شرکت های هوایی یا کارگزاران پایانه برجسب اولیه یا ثانویه به هر بسته بار الصاق نمایند . برای این منظور باید فضای کافی در نزدیکی محوطه باراندازی و پذیرش بار در نظر گرفته شود .

3-3-5- یکی از کنترل های قانونی ، گمرک است . خروج بارهای خروجی بین المللی مستلزم انجام تشریفات گمرک هستند . شرکت های هوایی ، کارگزاران و شرکت های حمل و نقل موظف هستند که کالا و اسناد مربوطه را جهت کنترل های گمرک ارائه نمایند . کلیه عملیات باربری در داخل تسهیلات پایانه بار و در بخش تحت کنترل فرودگاه باید با مقررات گمرکی و ضوابط حفاظت کالای در اختیار کارگزاران ترابری هوایی ، در حین انتقال به سایر شرکت های هوایی و تحویل به صاحب کالا هماهنگ باشد .

شرکت های هوایی باید در محوطه پردازش ماقبل مرز گمرک و محوطه عملیاتی بخش تحت کنترل که فقط بر روی پرسنل باز است نماینده داشته باشند تا گمرک بتواند در این محوطه ها کنترل نقطه ای اعمال کند . در داخل مرز محدوده گمرک نیز باید فضای کافی برای عملیات بازرسی و همچنین فضای دفتری لازم برای گمرک در نظر گرفته شود .

در فرودگاه های داخلی ، چه در پایانه مسافری و چه در پایانه بار ، برای تشریفات گمرک هیچگونه پیش بینی ای نمی شود ، زیرا در داخل کشور ، برای جابجایی و حمل و نقل بار به بازرسی گمرک نیازی نیست.

امنیت و بازرسی

3-3-6- محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های امنیتی

کلیه مقررات امنیتی و ایمنی باید در طرح پایانه باری دخالت داده شود تا از پردازش صحیح بار در تمام تسهیلات اطمینان حاصل شود . این ملاحظات باید بدون ایجاد تداخل در روند باربری انجام شود .

مسئولین فرودگاه ، شرکت های هواپیمایی و گردانندگان پایانه مسئولیت حفاظت از بار انبار شده یا پردازش شده در بخش تحت کنترل و هواپیما را بر عهده دارند . کنترل های ضروری و تمهیدات مربوطه باید در طرح گنجانده شود . درصد زیادی از بار هوایی شامل محموله های پرارزشی است که هنگام حمل و نقل ، نگهداری و پردازش ، از طرف شرکت های هواپیمایی یا گردانندگان پایانه نیاز به توجه ویژه دارد .

دسترسی به قسمت های عملیاتی تسهیلات پایانه که تحت کنترل گردانندگان پایانه است و دسترسی به بخش تحت کنترل مجاور آن باید به وسیله کارکنان امنیتی گردانندگان پایانه یا فرودگاه کنترل شود . ورود به این محوطه باید فقط برای کارکنان متعلق به شرکت های هواپیمایی ، گردانندگان پایانه و گمرک میسر باشد .

سادگی دسترسی مأموران امنیتی به محوطه پایانه بار هوایی ، تخصیص فضا به مأموران امنیتی ، استفاده از دوربین های مدار بسته در پایانه های بزرگ از جمله موارد حائز اهمیت است . تجهیزات امنیتی پذیرش بار نیز باید در نظر گرفته شود . مقررات امنیتی می تواند اثر مستقیم بر اندازه ، مکان و نوع تجهیزات ( مثلاً اشعه ایکس ) داشته باشد .

گرچه پایانه های بار در فرودگاه های داخلی کشور در صورت نیاز ، معمولاً با ابعاد و مساحت کم احداث می شود مع الوصف چون همه نوع کالای عمومی و پستی در آن نگهداری می شود باید ملاحظات لازم از نقطه نظر ایمنی که یکی از مقررات دولتی است به عمل آید .

تمهیدات پیشگیری و مهار آتش سوزی پایانه ، سیستم های عملیاتی و انبار کالاها و کارکنان باید مطابق با مقررات کشوری صورت گیرد .

کالاهای خطرناک مانند مواد قابل اشتعال ، مواد منفجره ، مواد خورنده و پرتوزا باید با توجه به مقررات یاتا پردازش و نگهداری شود .

سیستم های انبارداری در ارتفاع معمولاً نیاز به سیستم های ضدآتش خودکار اضافی دارند ( آب پاش سقفی ) . شرایط کار و تمهیدات ایمنی دستگاه ها ، سیستم ها و تجهیزات مورد استفاده باید با استانداردهای ملی و صنعتی هماهنگی داشته باشد . تمام سیستم های مکانیکی باید مجهز به دستگاه های ایمنی داخلی باشند . گازهای خروجی وسایل نقلیه باید دارای حداقل مواد سمی بوده و در غیر این صورت باید در نقاطی که مشکل گازهای خروجی وجوددارد تهویه هوا صورت گیرد . در تمام محوطه های داخل پایانه ترجیحاً باید وسایل نقلیه برقی مورد استفاده قرار گیرد .

3-3-8- محوطه کارهای اداری و مالی و مراجعین

برای پردازش مدارک و روند کنترل بار در پایانه ، دفاتر و تسهیلات ارتباطی مورد نیاز می باشد . انواع دفاتری که ممکن است در محوطه پایانه بار هوایی لازم باشد عبارتست از :

- دفاتر خدمات رسانی به مشتریان برای بارهای ورودی و خروجی : این دفاتر باید در بخش عمومی در طبقه اول برای دسترسی آسان مشتریان مکانیابی شود . دفاتر باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا تمام موارد مربوط به سرویس رسانی مستقیم به مشتریان را در خود جای دهد . این دفاتر باید جدای از مسیر حمل کالا در پایانه بار واقع باشد .

- دفاتر شمارش و موارد دیگر بازرسی : این گونه دفاتر باید در طبقات بالای طبقه دریافت / تحویل بار هوایی بخش عمومی قرار گیرد تا محوطه پهلوگیری برای انجام امور مربوطه دچار کمبود فضا نشود . سایر دفاتر شرکت های هواپیمایی در مورد امور مالی بار یا مشتریان می تواند در این محوطه قرار گیرد .

- دفتر انبار برای اداره انبار : این دفتر باید در محوطه پردازش بار قرار گیرد ولی ابعاد آن نباید بیش از حد متعارف باشد تا اختلالی در جریان حرکت بار ایجاد نشود .

3-4-7- محوطه گمرک ورودی

کالاهای ورودی می توانند توسط هواپیماهای تمام باری یا مسافری به فرودگاه وارد . کالاها هنگام ورود قبل از این که جداسازی و پذیرش شوند از یک محوطه بازرسی اولیه می گذرند . بعد از جداسازی ، آنهایی که احتیاج به بازرسی گمرکی دارند به یک انبار کالاهای ورودی حمل می شوند و بعد از بازرسی گمرکی به محوطه کالاهایی که ترخیص گمرکی شده اند حمل و می توانند از این انبار به محوطه تحویل کالاهای ورودی حمل گردند .

در صورت لزوم یک محوطه در نزدیکی مسیرهای حمل و نقل بار وارداتی برای محافظت موقت کالای وارداتی در نظر گرفته می شود . اگر روند ترخیص کالا باعث تأخیر یک تا دو هفته ای کالا در فرودگاه می شود در آن صورت یک انبار محصور مجزا در بخش عمومی عملیات پایانه بار لازم است . تمام کالاهایی که بیش از مدت عملیاتی در پایانه می مانند می توانند به این انبار حمل شوند تا باعث ایجاد محدودیت برای پردازش سریع و اجرای عملیات اصلی بار در تسهیلات پایانه نشود .

مطالب مربوط به محوطه گمرک ورودی مشابه بند 3-3-5 است .

3-4-8- محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های امنیتی

مطالب مربوط به محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های امنیتی مشابه بند 3-3-6 است .

3-4-9- محوطه کارهای اداری و مالی و مراجعین

مطالب مربوط به محوطه امور اداری و مالی و مراجعین مشابه بند 3-3-8 است .

3-4-10- محوطه تحویل بار

تحویل بار به فرآیند دریافت بارهای پایانی فله یا باربندی شده در داخل باردان شرکت های حمل و نقل از انبار و بارگیری آنها در داخل وسیله نقلیه صاحبان کالا اطلاق می شود . همانند فرآیند پذیرش بار معمولاً برای انتقال محموله ها از انبار به وسایل نقلیه مشتری ها از بالابرهای چنگالی استفاده می شود .

3-4-11- محوطه توقفگاه و سکوهای بارگیری وسایل نقلیه

دریافت کالا و محموله که شامل مراحل انتقال بار از پایانه بار به وسیله نقلیه شرکت حمل و نقل هوایی ، شرکت هواپیمایی یا عاملین می باشد ، از طریق محوطه پهلوگیری انجام می شود .

با توجه به روند کار کامیون ها در پایانه ، کامیون ها معمولاً در پای سکوها پهلوگیری می نمایند . بنا به تعداد و نوع بار در هر پایانه باید یک توقفگاه برای کامیون ها در نظر گرفته شود .

برای تمام هواپیماها مطلوب است که بار آنها در پیشگاه هواپیما دقیقاً در خارج از پایانه بار تخلیه و یا بارگیری شود . علاوه بر آن فضای کافی باید برای برنامه ریزی های دراز مدت فراهم باشد تا اجازه توسعه توقفگاه هواپیما را هماهنگ با توسعه پایانه بار بدهد .

شکل 3-7 نمونه ای از طرز پهلوگیری کامیون ها و همچنین آرایش آنها در توقفگاه وسایل نقلیه را نشان می دهد . باید توجه داشت که در فرودگاه های داخلی حجم بارها محدود می باشد و عملاً به چنین پیش بینی هایی نیاز نیست مگر برای پایانه های بار بین المللی با تناژ و ظرفیت های بالا .

3-6-2- اطلاع رسانی

در پایانه بار باید یک سیستم اطلاع رسانی عمومی مؤثر و کارآمد در دسترس باشد . این سیستم با توجه به اندازه پایانه شامل تعدادی از امکانات زیر خواهد بود :

الف- تدارک مجموعه ای از اطلاعات تصویری به صورتی که از یک مرکز کنترل شود ، جهت کاهش سؤالات مردم از کارکنان شرکت های هواپیمایی .

ب- نمایشگرهای اطلاعات جهت استفاده عموم در محوطه مراجعین ورودی در ارتباط با مطالبه بارهای خود ،

برای پایانه های بار تا 1000 مترمربع زیربنا حدود 10 متر مربع و از آن بیشتر حداکثر تا 20 مترمربع پیش بینی برای جایگاه اطلاع رسانی توصیه می شود .

3-7- دفاتر شرکت های هواپیمایی حمل و نقل بار

به منظور انجام امور بارهای وارداتی و صادراتی لازم است در خارج از پایانه بار برای شرکت های هواپیمایی که مسئولیت عملیات حمل و نقل بار هوایی را به عهده دارند محل هایی برای دفاتر نمایندگی شرکت ها پیش بینی و مکانیابی شود .

ابعاد و مساحت دفاتر مزبور با توجه به میزان فعالیت هر یک از شرکت های هواپیمایی و با هماهنگی مسئولین فرودگاه و شرکت ها تعیین و طراحی می گردد . محل شرکت های هواپیمایی فعالتر ، بهتر است در طرفین قرار گیرد که امکان توسعه در آینده را داشته باشند .

به منظور پاسخگویی به مراجعین ، پیش بینی توقفگاه در مقابل دفاتر ضروری است . تسهیلات داخل دفاتر و همچنین ارتباطات مورد لزوم شرکت ها باید در طراحی منظور گردد .

4-1- کلیات سیستم دسترسی

سیستم دسترسی فرودگاه ، جزئی از سیستم حمل و نقل کشور است . این سیستم باید امکان رفت و آمد مطلوب به فرودگاه را برای کلیه متقاضیان سفرهای هوایی فراهم آورد . سیستم دسترسی فرودگاه می تواند شامل دسترسی جاده ای با وسایل نقلیه مختلف ، دسترسی زیلی از طریق راه آهن سراسری ، مترو یا قطار ویژه ، دسترسی عمود پرواز و یا دسترسی آبی باشد .

یکی از عمده ترین مسائل سفر ، تأمین راحتی و آسایش مسافران در طول سفر و در هنگام تغییر وسیله حمل و نقل و همچنین کاهش کل زمان سفر از مبدأ اولیه تا مقصد نهایی است . سیستم های حمل و نقل پیچیده امروزی به مرور زمان از بطن سیستم های ساده اولیه زائیده شده اند و هماهنگ سازی سیستم های مختلف حمل و نقل در نقاط تلاقی یک ضرورت مهم است . فرودگاه نیز یکی از نقاط مهم تلاقی سیستم های مختلف حمل و نقل است و در صورت طراحی مناسب این نقطه تلاقی و سیستم دسترسی ها ، از ظرفیت بالقوه تمام شبکه به خوبی بهره برداری گردیده و انتقال مسافر و بار به سرعت و با سهولت و راحتی انجام خواهد شد .

در بسیاری از کشورها به علت افزایش تعداد خودروها و مسافرت های هوایی ، حجم ترافیک بیشتر از ظرفیت موجود راه های فرودگاهی گردیده و این مسئله باعث به وجود آمدن اشکالاتی از قبیل کاهش سرعت سفر دسترسی و درجه اطمینان آن شده است . البته افزایش تراکم در سیستم جاده ای به طور غیرمستقیم بر گسترش حمل و نقل عمومی و سیستم دسترسی ریلی و بهبود سطح سرویس آنها کمک شایانی نموده است . در بسیاری از فرودگاه ها سیستم جاده ای نمی تواند به تنهایی جوابگوی نیازهای دسترسی باشد و بدین جهت در فرودگاه های بزرگ و متوسط باید از ترکیب مناسبی از انواع سیستم های حمل و نقل برای تأمین دسترسی استفاده شود ، طراحی اجزاء مختلف سیستم در داخل شهر ، در طول مسیر یا در ساختمان پایانه با دقت فراوان انجام شود تا دسترسی به نحو مطلوبی انجام پذیرد . در صورت توسعه آتی فرودگاه باید سیستم دسترسی به سادگی قابلیت انطباق با حجم های بیشتر را داشته باشد .

در طرح سیستم دسترسی نباید دسترسی را فقط منحصر به مسافران دانست ، زیرا در بسیاری از فرودگاه ها تعداد سفرهای تولید شده توسط کارکنان بخش های مختلف فرودگاه از تعداد سفرهای دسترسی مسافران بیشتر است . سهم افرادی که به فرودگاه رفت و آمد می نمایند بستگی به بزرگی ، عملکرد ، محل استقرار و تعداد و رونق شرکت های هواپیمایی آن فرودگاه دارد . به طور کلی کسانی که از سیستم دسترسی استفاده می کنند عبارتند از : مسافران هوایی ، مستقبلین و مشایعین ، بازدیدکنندگان ، کارکنان فرودگاه ، کارکنان بخش بار و پست هوایی و کسانی که کارهای تدارکاتی فرودگاه را به عهده دارند .

پیش بینی روند رشد تقاضای هوایی در کشور ، نقطه شروع برآورد حجم دسترسی توسط مسافران هوایی می باشد . نخست باید پیش بینی تقاضای مسافران مبدایی و پایانی فرودگاه ، در ساعات مختلف روز یا حداقل در ساعات اوج به عمل آمده و در مرحله بعد سهم وسایل نقلیه مختلف از قبیل خودروی شخصی ، تاکسی ، تاکسی سرویس ، آزانس ها و وسایل نقلیه عمومی برآورد شود . بعد از برآورد سهم هر نوع وسیله نقلیه ، لازم است که درجه اشغال هر نوع وسیله نقلیه تعیین گردد تا بدین ترتیب بتوان تعداد انواع وسایل نقلیه را به دست آورد . علاوه بر سفرهای مسافران ، برآوردی از تعداد سفرهای مشایعین یا مستقبلین نیز ضروری است . این تعداد می تواند سهم قابل توجهی از سفرهای دسترسی به فرودگاه را اختصاص دهد . سهم سفرهای دسترسی کارکنان فرودگاه نیز باید در نظر گرفته شود .

طرح مطلوب سیستم دسترسی باید پاسخگوی نیازهای مسافران از مبدأ سفر تا شروع عملیات پذیرش در پایانه باشد . اصولاً روند حرکت در حین پردازش پایانه ای به طرح پایانه مربوط می شود ولی در نظر گرفتن توأمان ملاحظات دسترسی و پردازش مسافران در طرح پایانه باعث هماهنگی هرچه بیشتر این دو مرحله از سفر هوایی می گردد . معولاً در این رابطه سه عامل اصلی زیر مورد توجه قرار می گیرد :

- جمع آوری و پردازش مسافران در مناطق مرکزی شهر و سایر مراکز مهم ،

- جابجایی مسافران ، کارکنان ، توشه و بار هوایی از طریق سیستم های مختلف حمل و نقل زمینی ، هوایی و دریایی ،

- توزیع ترافیک دسترسی و داخلی به پایانه ها و دروازه های خروجی .

4-2-3- مدل های انتخاب نوع وسیله دسترسی

برای تعیین چگونگی انتخاب وسایل نقلیه جهت دسترسی فرودگاهی در شرایط مختلف مطالعات متعددی انجام پذیرفته و مدل هایی به شرح زیر برای این کار پیشنهاد شده است :

4-2-3-1- مدل های کلان

در مدل های کلان انتخاب وسیله متغیرهای متعددی از قبیل نسبت مالکیت وسیله نقلیه شخصی ، درآمد سرانه و غیره در تراز منطقه وارد می شوند .

معادله کلی زیر را می توان برای مدل سازی انتخاب وسیله دسترسی در شرایط مختلف کالیبره و استفاده نمود :

( 4-1 )                                                                y1 = a + bx1 + cx2

که در آن :

y1 = درصد سفرهای منطقه ای وسایل حمل و نقل عمومی

x1 = نسبت مخارج کلی حمل و نقل عمومی به مخارج کلی خودروی شخصی در منطقه

x2= درصد سفرهای دسترسی توسط افراد غیرساکن در منطقه

a , b, c = ضرایب ثابت

از رابطه زیر نیز می توان برای انتخاب وسیله نقلیه بهره جست :

( 4-2 )                     y2 = d + cx3

که در آن :

y2 = درصد سفر توسط وسایل نقلیه جاده ای

x3 = نسبت مخارج کلی وسایل نقلیه جاده ای به مخارج کلی حمل و نقل ریلی

منحنی شکل 4-2 حالت کلی انتخاب نوع وسیله نقلیه طبق معادله خطی ( 4-1 ) را نشان می دهد . این منحنی تأثیر میزان زمان صرفه جویی شده یا تلف شده در یک سفر دسترسی 15 کیلومتری را در انتخاب وسیله نقلیه نشان می دهد . همانطور که ملاحظه می شود سفر دسترسی حساسیت چندانی نسبت به صرفه جویی زمانی ندارد ولی نسبت به تغییر در هزینه ها بسیار حساس است .

در شرایط فعلی که سیستم حمل و نقل عمومی ریلی به فرودگاه هنوز موجود نیست دسترسی به فرودگاه توسط وسایل نقلیه شخصی ، تاکسی و تاکسی سرویس و بعضاً توسط اتوبوس انجام می پذیرد . البته در حال حاضر با اطلاعاتی از قبیل مدت زمان سفر ، هزینه سفر و هزینه زمانی سفر می توان مدلی ریاضی برای مقایسه انواع دسترسی زمینی فرودگاه ارائه نمود و سیستم های حمل و نقل فعلی و آتی را مورد بررسی قرار داد . رابطه های ذکر شده را می توان مورد استفاده قرار داد و در شرایط محلی کالیبره نمود .

شکل

شکل 4-2- نمودار تفکیک سفرهای کاری و تفریحی ( فرودگاه هیتروی لندن )

4-2-3-2- مدل های خرد

مدل عمومی زیر برای انتخاب نوع وسیله نقلیه پیشنهاد شده است :

( 4-3 )

که در آن :

Pk = درصد سفرهایی که توسط وسیله نوع k ام انجام می شود

Lk = نوعی تابع هزینه کلی بر حسب متغیرهای xn تا xi = x1

xi = متغیری که یک تابع هزینه را می توان به آن مرتبط کرد ، مثلاً زمان سفر ، کرایه ، هزینه های متفرقه ، توقفگاه ، سوخت ، مالیات ، تعمیر و نگهداری و مخارج جاری

تابع هزینه زیر در حالت انتخاب میان دو وسیله نقلیه کالیبره شده است :

( 4-4 )

که در آن :

= اختلاف هزینه سفرها

= اختلاف زمان سفرها

لازم به تذکر است که نوع سفر ( سفر کاری ، سفر تفریحی ) نقش مهمی در انتخاب نوع وسیله نقلیه و میزان آمادگی برای پرداخت مخارج و صرف زمان برای سفر دسترسی ایفا می کند . راحتی و آسایش در طول سفر دسترسی و هنگام تعویض وسیله های مختلف حمل و نقل نیز می تواند از عوامل مهم در انتخاب نوع وسیله باشد .

4-3-1- دسترسی جاده ای

4-3-1-1- خودروی شخصی

استفاده از خودروی شخصی برای دسترسی به فرودگاه در اغلب کشورها معمول است . مزیت این وسیله نقلیه در انعطاف پذیری بالای آن است که اتصال مبدأ به مقصد را بدون واسطه ممکن می کند . به ویژه در شرایطی که توشه همراه مسافر زیاد بوده یا مسافر از زمره افراد مسن ، معلول و یا خردسال باشد استفاده از این وسیله نقلیه توجیه بیشتری پیدا می کند . اگر مسیر دسترسی فرودگاه از مناطق شلوغ و پرتراکم شهر نگذرد سرعت سفر دسترسی زیاد خواهد بود . همچنین اگر مدت توقف و در نتیجه هزینه توقف در فرودگاه زیاد نبوده و یا تعداد سرنشینان وسیله نقلیه بیش از یک نفر باشد در آن صورت استفاده از آن مقرون به صرفه خواهد بود .

معایب عمده این وسیله نقلیه عبارتند از ایجاد تراکم در مسیرهای دسترسی ، تداخل زیاد با تردد غیر فرودگاهی و نیاز به ساخت تسهیلات توقفگاهی پرهزینه در فرودگاه و کاهش قابلیت اطمینان این وسیله نقلیه در هنگام بروز راه بندان و تراکم . هزینه توقفگاه هایی که در مجاورت فرودگاه های بزرگ احداث می شوند معمولاً زیاد است و این امر باعث می شود مسافران از توقفگاه های ارزان قیمتی که دور از پایانه و یا خارج از محدوده فرودگاه واقع هستند استفاده کنند . استفاده از چنین توقفگاه هایی می تواند زمان دسترسی را افزایش و راحتی مسافر را کاهش دهد . در برخی از فرودگاه هزینه توقفگاه به اندازه ای بالا است که می تواند در تصمیم گیری مسافران برای انتخاب وسیله دسترسی مؤثر باشد .

4-3-1-2- تاکسی

تاکسی یکی از وسایل نقلیه رایج برای دسترسی به فرودگاه است به ویژه در مواردی که تعداد زیادی از سفرهای هوایی از نوع تجاری و کاری بوده و فاصله فرودگاه تا مرکز شهر زیاد نباشد . دسترسی مستقیم از مبدأ به مقصد و حمل راحت توشه همراه از جمله مزایای این وسیله نقلیه عمومی است . سرعت سفر معمولاً بالا است و اگر چند نفر باهم از آن استفاده کنند و فاصله فرودگاه از شهر زیاد نباشد هزینه کرایه به نسبت کم می شود . به علت استفاده از دسترسی های زمینی ، این وسیله نقلیه در مقابل تراکم و راه بندان آسیب پذیر است و در نتیجه قابلیت اطمینان آن کاهش یافته و مدت سفر زمینی نیز می تواند طولانی تر شود .

4-3-1-3- اتوبوس شهری

اگر خدمات اتوبوسرانی شهری برای حمل و نقل مسافران هوایی و توشه آنها مناسب باشد می توان برای رفت و آمد بخشی از مسافران هوایی از این وسیله نقلیه استفاده نمود . خطوط اتوبوسرانی در صورتی که با سایر شبکه های حمل و نقل تلاقی مناسب داشته باشد یک وسیله خوب برای دسترسی کارکنان فرودگاه نیز خواهد بود . بدین ترتیب ساخت تسهیلات وسیع توقفگاهی برای کارکنان ضروری نبوده و از تراکم در راه های دسترسی فرودگاهی به نحو مناسبی جلوگیری خواهد شد .

از نقطه نظر مسافران هوایی استفاده از این وسیله نقلیه چندان رضایت بخش نیست . انتخاب خطوط مناسب برای مسافران ناآشنا و حمل توشه به داخل اتوبوس و تعویض خطوط خصوصاً در ساعات اوج باعث بروز مشکلاتی می شود . رفت و آمد آنها از تراکم عمومی راه ها تأثیر می پذیرد و مسیر و برنامه حرکت اتوبوسرانی غالباً برای احتیاجات مسافران هوایی تنظیم نشده است . زمان سفر به علت ایستگاه های متعدد می تواند طولانی باشد و سطح خدمت به علل مشکلات ذکر شده فوق ، مناسب نیست . نامناسب بودن وسایل نقلیه نیز می تواند بر انتخاب مسافران تأثیر گذارد .

4-3-1-4- اتوبوس دربستی

در برخی از فرودگاه ها برای پروازهای دربستی اتوبوس دربستی تأمین می شود . در مسافرت های گروهی با مقصد معین ( سفرهای زیارتی یا سیاحتی ) استفاده از اتوبوس دربستی مزایای بسیاری دربردارد . اتوبوس های دربستی بدون توقف از مبدأ تا مقصد حرکت می کنند و لذا سطح خدمت بالایی دارند . چون تعداد مسافران آنها نسبتاً زیاد می باشد هزینه دسترسی آنها مناسب است . سهم این وسیله نقلیه در ایجاد تراکم در سطوح دسترسی ، به نسبت مسافرانی که حمل می کند ، پایین است . در فرودگاه باید سطوح ویژه ای برای پیاده کردن مسافران و توشه آنان در نظر گرفته شود .

این وسیله نقلیه در مقابل تراکم راه های دسترسی آسیب پذیر است . در اوقات عادی تردد آنها به فرودگاه نسبتاًکم است ولی در اوقات معین ( ایام حج ، ایام زیارتی و سیاحتی ) انتظار می رود میزان تردد آنها در اوج خود باشد . ضمناً این خدمات ویژه فقط برای گروه خاصی از مسافران ارائه می شود و در اختیار عموم قرار ندارد .

4-3-1-5- اتوبوس یا مینی بوس ویژه

یکی از رایج ترین شیوه های دسترسی ، تأمین خطوط اتوبوس یا مینی بوس بویژه از نقاط مرکزی شهر به فرودگاه است . کرایه آنها معمولاً برای یک مسافر نسبتاً ارزان است . این خطوط می تواند راحتی زیادی برای مسافران ساکن در نزدیکی مبدأ این خطوط به وجود آورد .

معمولاً تعداد ایستگاه های مبدأ محدود و خدمات در طول مسیر بدون توقف است . اگر این وسیله دارای حریم ویژه ای نباشد نسبت به شرایط ترافیکی آسیب پذیر بوده و قابلیت اطمینان آن کاهش می یابد . اگر رفت و آمد آنها فراوانی نداشته باشد زمان سفر دسترسی افزایش پیدا می کند . استفاده کنندگان این سیستم ممکن است بدون توجه به مبدأ و مقصد خود ناچار شوند ابتدا وارد محدوده مرکز شهر شوند که خود باعث ایجاد ترافیک بیشتر می شود .

4-3-2- دسترسی ریلی

شبکه های ریلی با داشتن حریم ویژه و حداقل تداخل با سایر شبکه ها ، راه حل مناسبی برای حل مشکلات دسترسی فرودگاه ها می باشد به شرط آنکه کارکرد آنها از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد . هنگام برنامه ریزی دسترسی ریلی به فرودگاه بررسی دقیق خصوصیات فردی و اجتماعی مسافران و امکانات موجود ضروری است تا مشخص شود با توجه به روند رو به رشد استفاده از وسایل نقلیه شخصی ، دسترسی ریلی تا چه حد می تواند کارایی داشته باشد . به طور کلی با افزایش فاصله فرودگاه از شهر تمایل به استفاده از دسترسی ریلی افزایش می یابد .

4-3-2-1- راه آهن سراسری

ایجاد دسترسی از طریق راه آهن سراسری به فرودگاه ها دارای مزایای زیادی است . معمولاً این دسترسی از طریق خطوط انحصاری پیوندی با شبکه راه آهن سراسری تأمین می شود ، مگر آن که فرودگاه در کنار مسیر موجود راه آهن بنا شود . در صورت نزدیک بودن مسیر راه آهن به فرودگاه ، ایجاد انشعابات هزینه زیادی ندارد . این وسیله دسترسی کمتر دچار تأخیر می شود و از درصد اطمینان بالایی برخوردار است زیرا از حریم ویژه برخوردار بوده و با ترافیک راه ها تداخلی ندارد . راه آهن سراسری می تواند مستقیماً ارتباط سریع و راحت بین فرودگاه و مراکز شهرها به وجود آورد . امتیاز اصلی این وسیله استفاده از مسیرهای موجود است . اگر در ایستگاه های اصلی امکاناتی نظیر مترو ، تاکسی ، اتوبوس و غیره برای ادامه سفر زمینی در اختیار باشد استفاده از شبکه خط آهن بیشترین درجه رضایت را ایجاد می کند . این سیستم ها از تراکم جاده ای به نحو مؤثری می کاهند و در نتیجه از نظر زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا فواید بسیاری دارند .

راه آهن سراسری اغلب به علت کمبود فراوانی قطار زمان دسترسی بیشتری ایجاد می کند . به علاوه فقط در نقاط به خصوصی می توان سوار یا پیاده شد . سوار و پیاده شدن با داشتن توشه در ساعات اوج با مشکلاتی همراه است . برای دسترسی به ایستگاه قطار معمولاً باید از وسایل نقلیه دیگری استفاده نمود .

4-3-2-2- مترو

در بعضی از فرودگاه ها دسترسی مستقیم پایانه فرودگاه به سیستم متروی شهری ایجاد شده است . در صورتی که شبکه مترو سطح شهر را پوشش دهد دسترسی مناسبی برای مسافران هوایی به بسیاری از قسمت های شهر به وجود می آید . به علت وجود حریم های ویژه ، قابلیت اطمینان زیاد بوده و تأخیرها اندک می باشد . در صورت نیاز به احداث خط انشعاب از شبکه موجود مخارج ساخت مناسب بوده و به هیمن جهت کرایه ها می تواند کم باشد . این شبکه برای حمل و نقل کارکنان بسیار مناسب است و می تواند سهم قابل توجهی از رفت و آمد مسافران هوایی را نیز به عهده بگیرد .

به علت توقف های متعدد در ایستگاه ها مدت زمان سفر دسترسی افزایش و سرعت سفر کاهش می یابد . در ساعات اوج معمولاً اشکالاتی در ایستگاه های پرازدحام و مرکزی که طراحی مناسبی نداشته و فاقد تسهیلات باربری برای حمل توشه مسافران هوایی هستند بروز می نماید . طراحی غیرمناسب باعث می شود که سوار و پیاده شدن مسافر همراه با توشه به کندی انجام شده و مشکلاتی ایجاد گردد .

نواقص عمده و مشکلات طراحی در این مورد به شرح زیر می باشد :

- اگر ایستگاه در زیر پایانه نباشد مسافت پیاده روی همراه با بار از قسمت هایی از پایانه هوایی به پایانه ریلی زیاد خواهد بود ،

- اگر برای رفتن به ایستگاه نیاز به اتوبوس ویژه باشد تعویض وسیله نقلیه همراه با توضه می تواند مشکلاتی در بر داشته باشد ،

- رسیدن به ایستگاه یا تعویض وسیله نقلیه غالباً توأم با بالا و پائین رفتن از پله همراه با بار است .

- وجود تسهیلات پذیرش توشه و مسافر در پایانه قطار ( در صورت توجیه اقتصادی آنها ) تنش های مسافران را کاهش داده ، باعث بهبود کاکرد شده ، از هزینه های تعمیر – نگهداری تجهیزات بالابر ( آسانسور و پله برقی ) کاسته و همینطور هزینه مربوط به چرخ دستی ها کاهش پیدا می کند . این تسهیلات از ایجاد تجمع در جلو پیشخوان های پذیرش در پایانه جلوگیری می کند .

4-3-2-3- سیستم های ریلی ویژه

اینگونه سیستم ها که برای ارتباط سریع و بدون توقف مراکز شهرها با فرودگاه به کار می رود ، قابلیت اطمینان بالایی داشته و سطح خدمتی مانند هواپیما ارائه می دهد . سرعت آنها بین 85 تا 130 کیلومتر در ساعت بوده و دارای حریم ویژه هستند .

ایجاد این سیستم های ویژه ، هزینه های بالایی دربر دارد که توسط کرایه یا یارانه دولتی باید تأمین شود . عیب عمده این سیستم ایجاد دسترسی برای نقاط محدودی است که خود باعث جذب سفر به آن نقاط می شود . تعویض وسیله نقلیه با مشکلاتی همراه است . از جمله این مشکلات این سیستم عدم هماهنگی با سایر سیستم های حمل و نقل و با شکل کلی شهر و هزینه ساخت بالا و همچنین مختل کردن ارتباطات در هنگام ساخت و ساز می باشد . با وجودی که ایجاد این سیستم با هدف حل مشکلات دسترسی فرودگاه ها ، در بسیاری از کشورها انجام پذیرفته ولی این خواسته تا حد زیادی برآورده نشده است که علت عمده آن سهم کوچک آن در کل سفرهای دسترسی می باشد . با ملاحظه شکل 4-4 علت نامناسب بودن این سیستم حمل و نقل برای فواصل کوتاه به قدری ناچیز است که مسافران به ندرت از راحتی و سهولت استفاده از وسایل نقلیه شخصی دست می کشند .

بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که مسافر سالیانه این سیستم حمل و نقل باید حداقل 3 تا 5 میلیون نفر باشد تا صرفه اقتصادی و قابلیت رقابت با دیگر وسایل حمل و نقل به وجود آید . شهرهایی با جمعیت 2 میلیون نفر یا کمتر ندرتاً دارای چنین تقاضایی در نقاط مرکزی شهر می باشند .

شکل

شکل 4-4- نمودار زمان دسترسی بر حسب حداکثر سرعت دسترسی

4-3-3- دسترسی عمود پرواز

از هواپیماهای عمود پرواز می توان برای ایجاد ارتباط میان مراکز اصلی تمرکز مسافران هوایی و فرودگاه استفاده نمود . این وسیله تحت تأثیر تراکم شهری قرار نمی گیرد و سرعت سفر زیادی دارد . برای مثال ، در گذشته بین دو فرودگاه لندن رفت و آمد تعدادی از مسافران با این وسیله انجام می شد که به دلیل کرایه سنگین و مخاطرات آن و آلودگی صوتی چندان مورد استقبال قرار نگرفت . تجربه خدمات دسترسی هلیکوپتری نشان می دهد که دو عامل اصلی در موفقیت آن مؤثر است اول وجود یک مانع فیزیکی مانند مرداب و دوم دسترسی های ضعیف جاده ای و ریلی . به علاوه میزان تقاضای مسافر برای این سیستم دسترسی حائز اهمیت است .

یکی از مزایای سیستم های عمود پرواز ایجاد حداقل مشکلات برای حمل توشه مسافر در فرودگاه است . اگر محل پایانه سیستم عمود پرواز نزدیک به مبدأ یا مقصد نهایی باشد زمان دسترسی کوتاه خواهد بود . به دلیل هزینه زیاد مشتریان دسترسی عمود پرواز عمدتاً کسانی هستند که به منظور تجارت ، بیماری و سوانح سفر می کنند . کرایه این سیستم ممکن است تا ده برابر وسایل نقلیه دیگر مانند اتوبوس و اتومبیل کرایه باشد . پوشش دسترسی این وسیله محدود است زیرا فقط نقاط معدودی می توانند پذیرای چنین خدماتی باشند . به ویژه در مناطق مرکزی و شلوغ شهر کاربرد این سیستم مشکلات زیست محیطی از نظرآلودگی صدا ایجاد می کند .

4-3-4- دسترسی آبی

در فرودگاه هایی که در کنار رودخانه ، دریا و یا دریاچه قرار دارند و دسترسی به مرکز شهر از طریق حمل و نقل آبی ممکن است ، به خاطر جاذبه های گردشگری و سیاحتی دسترسی آبی می تواند مورد توجه قرار گیرد . در شهرهایی مانند ونیز و لندن این نوع حمل و نقل از جذابیت خاصی برخوردار است . در این نوع دسترسی سرعت سفر نسبتاً مناسب بوده ولی سوار و پیاده شدن با مشکلاتی همراه است

توقفگاه ها

4-5-3- توقفگاه وسایل نقلیه عمومی

وسایل نقلیه عمومی از قبیل تاکسی و اتوبوس باید دارای محوطه ای برای سوار و پیاده کردن مسافران در نزدیک ترین نقاط نسبت به ورودی و خروجی پایانه باشد . در مورد تاکسی ها می توان مکانی را برای توقف چند وسیله نقلیه در جلو خان در نظر گرفت و بقیه آنها را در انباره ای با امکان دسترسی آیان به محوطه جلو خان قرار داد . تاکسی ها می توانند از این انباره با محوطه جلو خان ارتباط چشمی یا بیسیم داشته باشند تا به محض ورود مسافران و سوار شدن بر تاکسی ها ، خودروهای دیگر به سرعت جای آنها را پر کنند . در پایانه های یک طبقه ، بهتر است تاکسی ها بتوانند در کنار درهای خروجی جلو خان پایانه برای مسافران ورودی استقرار یابند . در جلو خان دو طبقه ، در هر دو طبقه باید امکان سوار و پیاده شدن از تاکسی فراهم شود .

طول محل توقف هر تاکسی در صف جلو خان و در انباره کمتر از طول محل توقف خودروهای شخصی در نظر گرفته می شود زیرا انتظار می رود آنها به صورت پشت سرهم و با فاصله کمتر استقرار یابند . برای هر تاکسی 6 متر طول در نظر گرفته می شود .

طراحی تسهیلات توقف تاکسی ها در انباره و جلو خان مستلزم آگاهی از حجم اوج آنها می باشد . چون مسافران ورودی معمولاً به صورت دسته جمعی و در زمان نسبتاً کوتاهی از پایانه خارج می شوند ، نیاز به تعداد زیادی تاکسی به طور همزمان وجود دارد . برای تعیین تعداد تاکسی های مورد نیاز در زمان اوج ، دانستن درصد مسافرانی که از تاکسی استفاده می کنند ، ضروری است . با دانستن درصد استفاده کنندگان از تاکسی و تعداد سرنشینان تاکسی و حجم مسافران زمان اوج می توان تعداد تاکسی های مورد نیاز را محاسبه و انباره را با توجه به آن طراحی نمود .

توصیه می شود در فرودگاه های متوسط یا حتی بزرگ به تاکسی هایی که در سطح شهر به صورت تلفنی یا آزاد به نقل و انتقال مسافر اشتغال دارند اجازه سفر نمودن مسافران فرودگاه نیز داده شود . به این ترتیب تاکسی هایی که مسافر به فرودگاه آورده اند ( معمولاً در ساعات اوج ) می توانند در انباره استقرار یابند و سپس در جلو خان اقدام به سوار کردن مسافر نمایند . به مرور زمان رانندگان تاکسی می توانند خود را با برنامه ورود و خروج هواپیماها تطبیق داده و در زمان اوج به تعداد کسانی در فرودگاه حضور داشته باشند .

اگر برای فرودگاه ، تاکسی ویژه در نظر گرفته شود ، به خصوص اگر فرودگاه از مرکز شهر دور بوده و وسایل نقلیه عمومی دیگری برای مسافران پیش بینی نشده باشد ، به علت ضرورت برگشت آنها به فرودگاخ و صرف وقت بیشتر برای پذیرش مسافر کرایه بیشتری مطالبه خواهند نمود . به علاوه چون محاسبه تعداد تاکسی برای ساعات اوج انجام می پذیرد به انباره و محوطه جلو خان وسیعتری برای آنها نیاز خواهد بود .

در فرودگاه های کوچک اختصاص وسایل نقلیه عمومی ویژه برای رفت و آمد مسافران مقرون به صرفه نیست و معمولاً نیاز فرودگاه به تاکسی بر اساس برنامه ورود و خروج هواپیماها مشخص می شود . با هماهنگی مسئولین تاکسی رانی شهر می توان در ساعات مشخص اجازه حضور تعداد کافی تاکسی در فرودگاه را داد .

وسایل نقلیه عمومی شهری از قبیل اتوبوس و مینی بوس در صورتی می توانند برای رفت و آمد مسافران مورد توجه قرار گیرند که از راحتی و جذابیت کافی برخوردار باشند . البته در فرودگاه های بزرگ فراهم آوردن اتوبوس های ویژه برای رفت و آمد مسافران به نقاط مهم شهر می تواند مورد توجه قرار گیرد . نقاط مهم شهر عبارتند از پایانه های اتوبوس های مسافری ، ایستگاه مرکزی راه آهن ، میدان های مهم شهر و نقاط مهم تجاری و اداری . حرکت این گونه اتوبوس ها باید طبق برنامه منظمی انجام شود . آنها می توانند از محوطه ای در جلو خان به صورت ایستگاه های موقت اقدام به سوار و پیاده کردن مسافران نمایند . در صورت استفاده از این سیستم حمل و نقل احتمالاً از تعداد وسایل نقلیه شخصی و تاکسی کاسته خواهد شد و به مرور زمان می توان سطوح ویژه وسایل نقلیه شخصی و تاکسی را به این سیستم حمل و نقل اختصاص داد . طول محل توقف اتوبوس را می توان تا 15 متر در نظر گرفت .

محاسبه تعداد اتوبوس برای حمل و نقل مسافران با توجه به عوامل متعدد مؤثر در آن به سادگی امکان پذیر نیست . عواملی که در گسترش یا راه اندازی این شبکه نقش دارند عبارتند از وسعت حوزه نفوذ فرودگاه ، دوری فرودگاه از شهر ، کرایه بالای تاکسی ، میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی و غیره .

تعداد جایگاه های وسایل نقلیه عمومی (تاکسی ، اتوبوس ، مینی بوس ) در انباره از رابطه زیر :

انباره در نیاز مورد جایگاه تعداد=فعلی اوج تقاضایفعلی اوج ساعت مسافران تعداد×طرح سال در اوج ساعت مسافران تعداد

با برقراری رابطه خطی بین حجم ساعت اوج مسافران و میزان اشغال ( تجمع ) اوج انباره مورد نظر به دست می آید . اطلاعات لازم برای این محاسبه عبارت است از تعداد حداکثر وسایل نقلیه (تاکسی یا اتوبوس یا مینی بوس ) که در انباره توقف می کنند در هر روز یک دوره 5 روزه ، مجموع مسافران ورودی و خروجی روزانه و ساعت اوج در دوره مطالعه و در سال طرح . دقت این روش بستگی زیادی به نحوه تقسیم سفر ، سیاست استفاده از جلوخان و غیره در آینده دارد .

مثال : برآورد حجم انباره تاکسی مورد نیاز در سال طرح

فرضیات :

برای یک دوره 5 روزه آمارگیری اطلاعات مطابق جدول زیر به دست آمده است :

| میزان اشغال ( تجمع ) اوج y | حجم مسافر ساعت اوج x |
| --- | --- |
| 12 | 132 |
| 14 | 153 |
| 18 | 198 |
| 15 | 147 |
| 17 | 175 |

حجم مسافر ساعت اوج در سال طرح 340 نفر

محاسبات :

معادله رگرسیون ( همگرایی ) y در مقابل x عبارت است از :

y = 1.07 + 0.0878x

که در آن :

y = برآورد تقاضای محل توقف در انباره تاکسی

x = حجم مسافر ساعت اوج ورودی و خروجی

بنابراین پیش بینی تقاضا برای انباره تاکسی در سال طرح برابر است با :

y = 1.07 + 0.0878 × 340 = 31 در صورت لزوم می توان به این مقدار خطای ناشی از آمارگیری و رگرسیون را نیز اضافه نمود .

4-5-4- محوطه توقفگاه ویژه کارکنان فرودگاه

توقفگاه های ویژه کارکنان معمولاً به صورت جداگانه در نزدیکی محل کار آنها ایجاد می شود و حال آنکه مکانیابی و محل توقفگاه های مسافران و همراهان آنها باید با توجه به عملکرد آنها تعیین شود .

به طور کلی وسایل نقلیه ای که کارکنان توسط آنها به فرودگاه رفت و آمد می کنند با وسایل نقلیه مورد استفاده مسافران متفاوت است . کارکنان فرودگاهی در کشور ایران اغلب با اتوبوس یا مینی بوس های خدمت و ندرتاً با وسایل نقلیه شخصی به فرودگاه رفت و آمد می کنند . اگر فاصله فرودگاه از شهر زیاد باشد استفاده از وسایل نقلیه شخصی معمولاً به صرفه نمی باشد . وسایل نقلیه عمومی در صورتی که سرویس مرتبی داشته باشند برای حمل و نقل کارکنان فرودگاه می تواند مورد توجه قرار گیرد . اگر متقاضی توقفگاه در بین کارکنان وجود داشته باشد باید در نزدیکی محل کار آنها توقفگاه ایجاد شود . چنانچه فاصله این توقفگاه ها از محل کار آنها زیاد باشد باید برای رفت و آمد آنها به این سطوح تمهیداتی اندیشیده شود .

تعداد محل توقف مورد نیاز کارکنان فرودگاهی اعم از کارکنان پیوسته و وابسته باید بر اساس آمار و اطلاعات مدیریت فرودگاه به دست آید .

تعداد محل توقف مورد نیاز کارکنان فرودگاه را می توان بر مبنای تعداد کل کارکنان به دست آورد . نسبت تقاضای اوج فعلی توقفگاه ویژه کارکنان به مجموع کارکنان فرودگاه می تواند در تعداد تخمینی کارکنان در آینده ضرب شود تا تقاضای توقفگاه آینده به دست آید . این رابطه به صورت زیر می باشد :

طرح سال در کارکنان نیاز مورد توقف محل تعداد= فعلی اوج تقاضایکارکنان فعلی تعداد×آینده در کارکنان تعداد برآورد

این نسبت باید برای مکان های مختلف در سراسر فرودگاه در نظر گرفته شود ( ساختمان پایانه مسافری ، محوطه بار و غیره ) اطلاعات لازم برای محاسبه توقفگاه مورد نیاز کارکنان عبارتند از میزان اشغال ( تجمع ) اوج توقفگاه مورد نظر در یک دوره حداقل 5 روزه ، تعداد کارکنانی که می خواهند در محوطه مورد نظر توقف کنند در دوره مطالعه و تعداد کارکنان پیش بینی شده در سال طرح .

چنانچه پیش بینی شود که در طول زمان عواملی نظیر قابلیت دسترسی به وسایل نقلیه عمومی و میزان اشغال وسیله نقلیه تغییر کند ، تعداد محل های توقف مورد نیاز کارکنان متناسباً تعدیل خواهد شد . توقفگاه ویژه کارکنان وقتی که 95% جایگاه های آن اشغال شده باشد پر فرض می گردد .

چنانچه آمار و اطلاعات فوق موجود نباشد تعداد جایگاه توقف مورد نیاز کارکنان را می توان بر مبنای بزرگترین شیفت کارکنان به علاوه مقدار اضافه ای برای همپوشانی در هنگام تغییر شیفت به دست آورد . با در دست داشتن تعداد کل کارکنان ، درصد کارکنانی که برای آمدن به سر کار از خودرو شخصی استفاده می کنند و درجه اشغال خودرو شخصی در سال طرح می توان تعداد جایگاه های توقف ویژه کارکنان را از مجموع تقاضای محل توقف و درصد همپوشانی به دست آورد . مقدار اضافی برای در نظر گرفتن همپوشانی معمولاً 10 تا 25 درصد در نظر گرفته می شود .

4-5-5- توقفگاه ویژه سایر وسایل نقلیه

اگر فاصله هتل تا فرودگاه زیاد باشد ، تاکسی سرویس هتل ها می توانند در جلو خام مستقر شده و متقاضیان را همراه خود به هتل ببرند . محوطه ویژه تاکسی سرویس هتل ها می تواند در جلو خان قرار داشته باشد تا فاصله پیاده روی برای مسافران کوتاه باشد . در غیر این صورت باید امکان فراخوان این وسایل نقلیه توسط مسافران فراهم گردد . نیازهای ویژه این وسایل نقلیه از نظر ابعاد باید هنگام طراحی و ساخت محل توقف در نظر گرفته شود .

استفاده از خودروهای اجاره ای بدون راننده هنوز در کشور ما معمول نیست . البته با رشد جهانگردی و تجارت در سطوح بین المللی یا داخلی مسلماً تقاضا برای این تسهیلات افزایش خواهد یافت . سطوحی که برای مقاصد توقفگاهی خودروهای اجاره ای به کار می رود می تواند در نزدیکی پایانه قرار داشته باشد . در روش دیگر می توان در فاصله نسبتاً دور از ساخمان پایانه ، محلی برای توقف آنها در نظر گرفت و برای سفارش خودرو و تحویل دادن یا گرفتن آنها تسهیلاتی در جلوخان منظور نمود . در این حالت می توان به تعداد لازم محل توقف برای خودروهایی که از قبل سفارش داده می شوند در محوطه جلوخان در نظر گرفت . تردد از توقفگاه خودروهای اجاره ای به جلوخان و برعکس باید بدون پیچیدگی امکان پذیر باشد تا مسافران ناآشنای به محل دچار سردرگمی نشوند .

نحوه محاسبه انباره خودروهای اجاره ای مشابه انباره وسایل نقلیه عمومی است .

نیازهای ویژه وسایل نقلیه بزرگ حمل مواد اولیه ، حمل غذا و حمل زباله برای توقف و تردد باید در نظر گرفته شود . مکانیابی این نقاط نباید بر جریان مسافران یا وسایل نقلیه دیگر تأثیر منفی بگذارد .

4-5-7- محوطه توقفگاه پایانه بار هوایی

فضای کافی توقفگاهی باید در بخش زمینی پایانه بار هوایی برای توقف کامیون ها ، وانت بارها و خودروهای شخصی پیش بینی شود . احتیاجات فعلی و آتی توقفگاهی باید با دقت بررسی گردیده و در مورد توسعه تسهیلات توقفگاهی در راستای افزایش حجم بار هوایی و توسعه بار هوایی مطالعه لازم به عمل آید .

توقفگاه پایانه بار هوایی شامل سه محوطه زیر است :

الف- توقفگاه برای بارگیری و باراندازی بار هوایی

توقفگاه مربوط به بارگیری و باراندازی ، در بخش زمینی پایانه بار هوایی در نظر گرفته شده و باید به گونه ای طراحی شود که منطقه مانور کافی برای پهلوگیری وسایل نقلیه سنگین وجود داشته و بر روند بارگیری یا باراندازی خدشه وارد نشود . فضای مورد نیاز برای مانور وسایل نقلیه سنگین با توجه به انواع آنها متفاوت است و انتخاب آن در هر فرودگاه مستلزم دقت فراوان است . حداقل عمق این محدوده باید 30 متر باشد .

ب- توقفگاه با عملکرد انباره

محوطه انباره برای توقف وسایل نقلیه سنگین منتظر نوبت برای بارگیری یا باراندازی در نظر گرفته می شود و باید در نزدیکی محوطه بارگیری و باراندازی قرار داشته باشد .

پ- توقفگاه عمومی

توقفگاه عمومی برای کارکنان شرکت های حمل و نقل ، مسئولان دولتی و ارسال کنندگان یا تحویل گیرندگان کالا ایجاد شده و باید در نزدیکی محل کار آنها در پایانه مکان یابی شود . تعداد محل توقف مورد نیاز در توقفگاه عمومی بر اساس آمار و اطلاعات مدیریت پایانه بار هوایی به دست می آید .

4-5-8- توقفگاه خودروهای فوریت های پزشکی

در فرودگاه های بزرگ با بیش از یک میلیون مسافر در سال باید مکانی برای استقرار خودروهای آمبولانس جهت استفاده فوریت های پزشکی در نظر گرفته شود . این محل باید در نزدیکی پایانه مسافری و راه دسترسی پایانه و همچنین خارج از توقفگاه های عمومی به نحوی که دسترسی سریع آن میسر باشد و به تعداد لازم پیش بینی و مکانیابی شود .

6-2-2- ارتفاع برح مراقبت

ارتفاع دید بر ( Ee ) از رابطه زیر به دست می آید :

Ee = ارتفاع دید در برج ( متر )

Eas = میانگین ارتفاع مقطع مانوری مورد نظر ( متر )

D + فاصله افقی بین محل برج و مقطع مانوری مورد نظر ( متر )

Gs = زاویه شیب مقطع مانوری مورد نظر نسبت به افق و در جهت برج ( بر حسب دقیقه )

6-2-5- اطاق های مورد نیاز در ساختمان زیر برج مراقبت پرواز

مقدمه : روش ناوبری در آینده ( FANS )

تقاضای روزافزون ، جهت گسترش حمل و نقل هوایی و مشکلات و نارسائی های تجهیزاتی موجود ، موجب شد تا سازمان بین المللی هواپیمایی کشور ( ایکائو ) تغییرات و تکامل سیستم های ارتباطی و ناوبری را متناسب با نیازهای آتی به ویژه قرن آینده برنامه ریزی کند ، در این روش از ماهواره استفاده شده که مأموریت ترافیک هوایی فعلی را کاملاً متحول می نماید . به کارگیری تکنولوژی ماهواره ای در FANS به طور قابل ملاحظه ای به استفاده بهینه از فضا کمک کرده وظرفیت کنترل ترافیک را در فضا و فرودگاه افزایش می دهد و نهایتاً در بهبود امر مبادله اطلاعات بین هواپیما و زمین و امور ناوبری از لحاظ اقتصادی و بازدهی ، بسیار با صرفه خواهد بود .

این سیستم در حال حاضر به طور آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته ولی در آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان هایی نظیر ایکائو و FAA وارد نشده است . جهت نظارت در کنترل پرواز ، سیستمی به نام ADS ( Automatic Dependent Surveillance ) پیشنهاد شده که با به کارگیری آن کلیه اطلاعات هوانوردی به صورت خودکار بین هواپیما و ماهواره مبادله و در اختیار مرکز قرار خواهد گرفت . در حال حاضر مدیریت ترافیک هوایی بدین طریق می باشد که کنترلر مراقبت پرواز برای هدایت پرواز با استفاده از فرستنده ها و گیرنده ها دستورات را به اطلاع خلبان هواپیما می رساند ولی عملکرد امواج مذکور به طور مستقیم بوده و از موانع فیزیکی عبور نکرده و به علت برد کم امواج محدودیت فضای مورد استفاده از آن مطرح می گردد که بالاجبار سیستم های متعددی در نقاط مختلف باید تهیه و نصب شود و در این رابطه کنترل پرواز نقش دستور دهنده و خلبان نقش اجرا کننده دستورات را ایفا می نماید . اما در سیستم ماهواره ای ، موقعیت و اطلاعات خود را مانند کد شناسایی ، سمت سرعت ، ارتفاع و غیره از طریق دستگاه های نصب شده در هواپیما به ماهواره ارسال و از طریق ماهواره در اختیار ایستگاه زمینی و نهایتاً مراکز کنترل پرواز یا فرودگاه ، مقابل کنترلر مراقبت پرواز قرار خواهد داد . با اینکه یک بی نیازی نسبت به کنترل زمینی احساس می شود مع الوصف مدیریت نهایی پرواز هنوز در اختیار کنترل مراقبت قرار دارد و کلیه اطلاعات دریافتی از ماهواره ، ابزاری مطمئن برای کنترلر مراقبت فرودگاه است .

در نتیجه با توجه به اینکه از یک طرف سیستم و تجهیزات FANS با توجه به اینکه از یک سیستم و تجهیزات FANS هنوز در فرودگاه ها و همچنین هیچ یک از هواپیماهای کشور نصب نشده است و از طرفی به فرض آنکه در آینده این سیستم به کار گرفته شود با هم هواپیماهای عمومی و هلیکوپترها و هواپیماهای کامیوتر و غیره به این زودی ها به روش مزبور مجهز نخواهد شد لذا آنچه در این آیین نامه لحاظ شده مورد استفاده خواهد بود تا زمانی که پس از تنظیم آیین نامه های بین المللی ، این آیین نامه نیز مورد بازنگری قرار گیرد .

بر حسب این که فرودگاه دارای پروازهای بین المللی یا داخلی ( درجه 1 و 2 و یا 3 ) باشد باید جهت واحدهای عملیاتی آن فرودگاه ، اطاق ها و دفاتری به شرح زیر پیش بینی نمود :

انواع فرودگاه:

الف- فرودگاه درجه یک

در صورتی که برج کنترل ، واحد عملیاتی دیگری نیز به نام تقرب پرواز همراه با رادار تقریب پیش بینی شود . در آن حالت اطاق و دفاتر در ساختمان زیر برج ( میله برج ) مورد نیاز است :

- سالن برای نصب کنسول ها و اسکوپ رادار تقرب پرواز

- سالن تجهیزات و پردازشگر رادار تقریب پرواز در جنب سالن تقرب پرواز

- سالن تجهیزات رادیوئی و سیستم سوئیچینگ و غیره در جنب سالن تقرب پرواز

- اطاق مسئولین واحدها در جلوی هر یک از سالن های فوق

- یک اطاق کوچک برای تأسیسات آتش نشانی از نوع گاز هالون در جلوی هر یک از سالن های تجهیزات

- سالن تأسیسات مخابرات در جنب سالن تجهیزات رادیویی

- اطاق مسئول مخابرات در کنار سالن مخابرات یا جلوی آن

- اطاق نگهداری و بازخوانی نوارهای ضبط صوت در جلئی سالن تجهیزات رادیویی

- 3 اطاق برای رؤسای واحدهای عملیاتی الکترونیک و مراقبت پرواز و مخابرات و 3 اطاق برای منشیگری و امور دفتری

- دو انباری برای واحدهای الکترونیک و مخابرات

- یک سالن کنفرانس

- در طبقه زیر سالن های فوق یک سالن برای کمدهای پرسنل کشیک ( خانم ها ، آقایان )

- یک اطاق استراحت برای کارکنان کشیک

- یک اطاق آماده باش پرسنل به اضافه آبدارخانه

- یک اطاق برای توجیه خلبانان در طبقه ای غیر از طبقات فوق الذکر

- اطاقی برای پیش بینی هواشناسی و توجیه خلبانان در جنب اطاق توجیه ( بریفینگ ) خلبانان

- اطاق هواشناسی در جنب اطاق پیش بینی هواشناسی

- یک اطاق برای رئیس هواشناسی

- یک اطاق برای انبار هواشناسی

- در طبقه ماقبل برج مراقبت اطاقی برای نصب تابلوی کلیه کابل های ارتباطی

- اطاق های توزیع کابل های MDF ، ترانسفورماتورها ، برق اضطراری ، کارگاه برق ، ماشین آلات و انبارهای فرودگاه در طبقه هم کف یا زیرزمین ساختمان

در چنین فرودگاه هایی به موارد زیر نیز باید توجه شود :

- در طبقه زیر برج مراقبت پرواز که پلکان برج در آن قرار دارد ، سرویس های بهداشتی ( توالت ، دستشوئی ، حمام ) بوفه کوچک یا آبدارخانه ، اطاق مطالعه و استراحت کارکنان برج و بخش فنی پیش بینی شود .

- در طبقه دوم زیر برج ، سالن مربوط به کلیه تجهیزات برج مراقبت پرواز ، MDF و احتمالاً لینک ارتباطی میکروویو منظور گردد .

در صورتی که فرودگاه درجه یک به عللی فاقد سیستم رادار تقرب باشد و فضای کل ساختمان باید حفظ شده و تنها تعداد و ابعاد سالن های تجهیزاتی کاهش یابد .

ب- فرودگاه درجه 2

در چنین فرودگاهی که حجم ترافیک و نیاز عملیاتی ایجاب می کند تا واحد تقرب پرواز با دانستن موقعیت های عملیاتی محدود و بدون استفاده از رادار تقرب ، کنترل ترافیک هوایی را انجام دهند ، واحدهای تقرب پرواز و مخابرات و تجهیزات مربوطه ( الکترونیک ) را باید در 3 طبقه زیر برج پیش بینی نمود .

پ- فرودگاه درجه 3

در فرودگاه درجه 3 به علت نزدیکی با یک فرودگاه بزرگتر و عدم نیاز عملیاتی ، فاقد تقرب پرواز می باشد و لذا حوزه کنترل عملیاتی فرودگاه محدود و به وسیله برج مراقبت پرواز انجام می پذیرد . طبقات زیرین برج مراقبت پرواز 3 طبقه و عبارتند از :

- در طبقه زیر برج مراقبت پرواز که پلکان برج تعبیه شده است ، سرویس های بهداشتی کارکنان برج ، الکترونیک و مخابرات ، اطاق استراحت و مطالعه و اطاق غذاخوری منظور شود .

- در طبقه زیرین بند فوق با در نظر گرفتن حجم تجهیزات ، اطاق تجهیزات الکترونیکی و اطاق مخابرات و مسئولین ذیربط اختصاص یابد .

- سایر خدمات مانند هواشناسی و توجیه خلبانان ، سالن کنفرانس و غیره می تواند در طبقه هم کف برج کنترل پیش بینی شود .

- ساختمان:.

6-3-1- ساختمان VIP

با توجه به این که فرودگاه های داخلی و بین المللی کشور یکی از مهمترین مراکزی است که به طور دائم شخصیت های داخلی و خارجی کشورها از آن استفاده نموده و رفت و آمد می نمایند و مورد استقبال و یا بدرقه واقع می شوند علیهذا ضروری است غیر از محلی که در داخل پایانه برای تشریفات VIP در نظر گرفته می شود ساختمانی متناسب با میزان رفت و آمد و شئونات میهمانان مزبور در خارج از پایانه احداث شود .

مکانیابی ساختمان مزبور باید به نحوی صورت گیرد که دسترسی به آن و ورود و خروج میهمانان به آسانی و به دور از تکلف امکان پذیر باشد و ضمناً علاوه بر نزدیکی با پایانه مسافری ، تداخلی با آن نداشته باشد . ساختمان مزبور باید از یک طرف به بخش زمینی و از طرف دیگر برای سوار شدن به هواپیما و یا پیاده شدن از آن و همچنین بدرقه یا مشایعت میهمانان ارتباط مستقیم با پیشگاه هواپیما داشته باشد .

در بخش زمینی و جلوی محوطه ساختمان VIP باید توقفگاه وسایل نقلیه پیش بینی شود و چون تعداد مستقبلین و مشایعین در پاره ای از اوقات بسیار زیاد بوده و امکان ایجاد توقفگاه برای همه خودروها در حالات استثنایی میسر و یا اقتصادی نمی باشد لذا در این مکان حداکثر تا 20 توقفگاه وسیله نقلیه پیش بینی شده و مازاد آن از توقفگاه های پایانه استفاده نمایند . طرح محوطه سازی و ورودی و خروجی ساختمان VIP باید به نحوی باشد که وسایل نقلیه میهمانان قادر باشند در محاورت ساختمان توقف نموده و میهمانان و همراهان را در جلوخان ساختمان ، پیاده و یا سوار نمایند . ساختمان می تواند در یک یا دو طبقه پیش بینی شود . در ساختمان مزبور باید سالن عمومی ، اطاق های استراحت و ارتباطات ، دفتر ، تأسیسات بهداشتی ، نمازخانه و اطاق اجتماعات یا مصاحبه و در صورت لزوم اطاقی برای مذاکرات پیش بینی می شود . چون توشه مهمانان مستقمیاً به ساختمان VIP منتقل می شود لذا در فرودگاه های بین المللی در صورت لزوم و برای اجرای قانون باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که ارزیاب گمرک قادر باشد به ساختمان VIP مراجعه و پس از بازدید توشه اقدام قانونی به عمل آورد . برای کنترل گذرنامه نیز مأمور گذرنامه از پایانه به ساختمان VIP مراجعه می نماید و یا کارکنان ، مراحل قانونی آن را انجام می دهند .

لازم به توضیح است که باید ملاحظات خاص از نظر زیبایی و طراحی و معماری بنا و فضای سبز و رفاه میهمانان در ساختمان مورد توجه قرار گیرد .

حداقل مساحت زیربنای ساختمان VIP برای فرودگاه های داخلی 120 متر مربع و برای فرودگاه های بین المللی 250 متر مربع توصیه می شود . محوطه سازی و فضای سبز و سایر تسهیلات نیز باید همراه طراحی ساختمان در نظر گرفته شود .

نکته دیگر این است که هر کشور در فرودگاه بین المللی پایتخت غیر از ساختمان VIP ساختمان مجهز دیگری به نام ساختمان VVIP طراحی و احداث می نمایند که محل ورود و خروج سران کشورها و استقبال و مشایعت رسمی از آنان و همراهانشان می باشد . محل این ساختمان باید دور از پایانه و مجاور پیشگاه هواپیما باشد و چون خارج از بحث آئین نامه می باشد از ذکر جزئیات خودداری می گردد .

6-3-2- ساختمان CIP

به شرکت های هواپیمائی برای کسب درآمد بیشتر از یک طرف و جلب رضایت مسافران خود از طرف دیگر اجازه داده می شود تا مبادرت به احداث ساختمان میهمانان عالیقدر تجاری نمایند . ساختمان مزبور یا با اعتبارات سازمان هواپیمائی کشوری و فرودگاه مربوطه احداث شده و به نحوی در اختیار شرکت ها قرار می گیرد و یا طراحی و احداث آن زیر نظر مسئولین ذیربط فرودگاه و سازمان هواپیمائی و یا حتی از اعتبارات استانی انجام و اداره می گردد .

صاحبان کارخانجات و مراکز صنعتی – تجاری برای آسایش مدعوین خود به ویژه آنها که از خارج کشور دعوت می شوند علاقمند هستند از میهمانان خود در محل مناسب پذیرایی نموده و به آنها خوش آمد گویند لذا ساختمان مزبور را برای زمانی محدود در اختیار می گیرند تا میهمانان خود را در آن محل ملاقات و از آنان پذیرایی به عمل آورند . ارائه این خدمات هم در هنگام خروج از فرودگاه و هم در هنگام ورود به فرودگاه قابل انجام است .

در فرودگاه های کوچک معمولاً نیازی به احداث ساختمان CIP در خارج از پایانه نبوده و می تواند در داخل حجم پایانه پیش بینی و طراحی شود و چنانچه قرار باشد ساختمانی در خارج از پایانه منظور شود در آن صورت ساختمان CIP می تواند در مجاورت ساختمان VIP بوده و یا مجموعاً این دو واحد در یک ساختمان متمرکز باشند و یا به لحاظ صرفه جویی از همان ساختمان VIP برای مقاصد CIP در زمان های لازم نیز استفاده شود . در فرودگاه های بین المللی و پرترافیک ساختمان مزبور باید کاملاًٌ جدا از ساختمان VIP بوده و نیز فاصله لازم را به لحاظ رعایت مسایل امنیتی و تشریفاتی داشته باشد .

پذیرایی از میهمانان و نگهداری از ساختمان و همچنین تأمین وسایل نقلیه لازم می تواند به عهده شرکت های هواپیمائی واگذار شود . مساحت و متراژ و تسهیلات این ساختمان بستگی به تعداد میهمانان و موقعیت فرودگاه دارد که در هر مورد طراح باید با مطالعات قبلی اقدام کند .

حداقل مساحت زیربنای ساختمان CIP در فرودگاه های داخلی برابر 80 مترمربع و در فرودگاه های بین المللی برابر 150 متر مربع توصیه می شود .

| تسهیلات پایانه داخلی | فضای مورد نیاز به ازای هر مسافر ساعت اوج ( متر مربع ) |
| --- | --- |
| سالن عمومی پذیرش بلیط و توشه | 2/1 |
| شرکت های هوایی | 3 |
| محوطه باراندازی و مطالبه توشه | 1 |
| سالن های انتظار | 8/1 |
| تسهیلات خوراکی | 1 |
| آشپزخانه و انبار | 7/0 |
| سایر غرفه ها | 5/0 |
| کنترل های امنیتی | 5/0 |
| توالت های عمومی | 3/0 |
| راهروها-تجهیزات مکانیکی و نگهداری تأسیسات-دیوارها | 8 |

( چگونگی طراحی محل های بازرسی بدنی مسافر و بازرسی دستی توشه همراه  )

0.9

0.8

0.8

0.6

1.2

1.2

0.6

0.6

1.5

4.2

1.5

تحویل توشه

مسافر

مسافر

بازرسی توشه

محوطه بازرسی مسافر

( فضای بسته )

محوطه بازرسی مسافر

( فضای بسته )

تحویل توشه

بازرسی توشه

حرکت

نیازهای فضایی

فعالیت

ورود مسافرین

قسمت ورود

سالن گمرک

سالن بار

خوردنی و آشامیدنی

ملاقات

فواصل گمرکی

دریافت بار

ناحیه ورود

مهاجرت امنیتی

امنیتی

قسمت خروج

قسمت انتقال

ورود مسافرین

مهاجرت

فواصل گمرکی

خوردنی و آشامیدنی

حرکت

نیازهای فضایی

فعالیت

اعلام ورود

ناحیه تجاری

قسمت ورود

فواصل گمرکی

امنیتی

قسمت خروج

خرید

خروج مسافرین

خوردن

اعلام ورود به گیت باند

قسمت گیت

افراد ساختمان ترمینال

رابطه بین سفر هواپیما و نوع ترمینال

بازدیدکنندگان اجتماعی/تجاری

مسافرین

بازدیدکنندگان تفریحی

کارمندان هواپیما

پرسنل امنیتی

ملاقات کنندگان و مستقبلین

معیارهای طرح ترمینال

جهت یابی آسان

حداقل تغییرات سطحی

مسافتهای کوتاه تردد

پرهیز از ازدحام جمعیت

انعطاف پذیری و توسعه پذیری

امنیت مناسب

داخلی

ماشین

خارجی

اجتماعات

خرید

عوارض گمرکی

ثبت بلیط

قطار

اتوبوس

گروه‌بندی مسافرین برای حمل و نقل هوایی

فراهم کردن خدمات

رسیدگی به امور مسافرین

تسهیل تغییر حمل و نقل از هواپیما

نقش اصلی ساختمان ترمینال

ساختمان ترمینال

تبلیغات

کنترل بار و بنا

درآمد حاصل از شرکت های هوایی

درآمد حاصل از نمایندگی‌های فروش

فروش مستقیم

نواحی محیطی فرودگاه

خارج فرودگاه

انبارداری

هتل ها

توسعه زمینی

پارک اتومبیل

پارک های تجاری

تسهیلات غیرهوایی و غیرفروش در ساختمان ترمینال

خدمات پزشکی

سالن آرایش و زیبایی

اجاره ماشین

اطلاعات توریستی

بانک دفاتر تبدیل ارز

تسهیلات تجاری و اجتماعی

استخر

کلیسا مسجد

سینما

معیارهای کنترل مؤثر بار

فراهم کردن ایمنی و امنیت در هر مرحله از کنترل

به حداقل رساندن عملیات کنترل و رسیدگی

اجتناب از تداخل مسیرهای مسافرین و بار

شیب نقاله (ترابرها) کمتر از 15 درجه باشد

اجتناب از چرخش و تغییرات سطی

تفکیک بار در امتداد توقفگاه

امنیت (بخش)

کنترل بار

کنترل گمرکی

کنترل پاسپورت

کنترل مهاجرت

اعلام ورود

ثبت بلیط

عملکرد دولتی

کنترل سلامتی

امنیت (بخش)

عملکرد فرودگاه

کنترل بار

عملکرد خط هوایی

به داخل

ماشین قطار اتوبوس

کنترل بلیط

هواپیما

قسمت گیت باند

قسمت ورود

کنترل پاسپورت

کنترل پاسپورت

عوارض گمرکی

قسمت خروج

واپیما

ماشین قطار اتوبوس

قسمت ورود

کنترل مهاجرت

اعلام ورود

دریافت بار

به خارج

نواحی باند

سوخت گیری

بار

مسافرین

خدمات هوایی

پارک هواپیما

پارک هواپیما

نشست و برخواست هواپیما

کنترل ترافیک هوایی

( از الگوی غیر متمرکز تبعیت می کند )

راه دسترسی فرودگاه

راه خدماتی

( از الگوی غیر متمرکز تبعیت می کند )

راه دسترسی فرودگاه

راه خدماتی

توقفگاه تسهیلات وسایل نقلیه کرایه ای-اجاره‌ای

راه واگرا

راه جلو خان پایانه

راه جلو خان پایانه

سوخت گیری

سوخت گیری

| صله عرضی (m) متر | فاصله طولی ( m ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20/1 | 35/1 | 50/1 | 65/1 | 80/1 |
| سوخت گیری 60% | 4/101 | 2/90 | 0/81 | 8/73 | 6/67 |
| 70% | 9/89 | 1/80 | 2/72 | 6/65 | 0/60 |
| 75% | 0/81 | 0/81 | 0/65 | 1/59 | 1/54 |

| سطح لازم |  | دستگاه های دوار با تغذیه مستقیم | دستگاه های دوار با تغذیه غیرمستقیم |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | تمام شکل ها | نوار نقاله‌های شیب‌دار بیضی شکل با عرض 5/1 متر | نوار نقاله های مسطح بیضی شکل با عرض 6/0 تا 1 متر | نوار نقاله های دایره ای شکل |
| دستگاه های مطالبه توشه اطراف دستگاه جهت مطالبه توشه دسترسی و تردد مسافران |  | m2 279/0 m2 279/0 m2 465/0 | m2 465/0 m2 404/0 m2 465/0 | m2 390/0 m2 611/0 m2 465/0 | m2 427/0 m2 662/0 m2 465/0 |
| تردد مستقبلین | نسبت مستقبلین به مسافران 66% | m2 251/0 | m2 204/0 | m2 186/0 | m2 130/0 |
|  | نسبت مستقبلین به مسافران 33% | m2 502/0 | m2 419/0 | m2 334/0 | m2 260/0 |
|  | نسبت مستقبلین به مسافران 99% | m2 743/0 | m2 622/0 | m2 557/0 | m2 390/0 |

| تعداد صندلی های هواپیما | مساحت سالن انتظار دروازه خروجی ( مترمربع ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ضرایب اشغال |  |  |
|  | 45-35 درصد | 65 – 55 درصد | 85 – 75 درصد |
| تا 80 | 35 | 50 | 65 |
| از 81 تا 110 | 55 | 80 | 100 |
| از 111 تا 160 | 80 | 110 | 140 |
| از 161 تا 220 | 110 | 150 | 185 |
| از 221 تا 280 | 140 | 180 | 230 |
| از 281 تا 420 | 250 | 280 | 355 |

تخلیه توشه از هواپیما

محل توشه با وسایل نقلیه

پرواز خروجی

جداسازی و آماده سازی

جلوخان ورودی

مسافر

محوطه مطالبه توشه

توشه انتقال

توشه غیراستاندارد

محوطه تخلیه توشه

( مسیر توشه های ورودی )

ترمینال با پایه

ترمینال واحد با پایه

ترمینال واحد

ترمینال طولی

ترمینال با ستلایت

پذیرش در پایانه های شهری

پذیرش جلو خان

پذیرش سالن عمومی

توشه های انتقالی

انبار توشه های زود واصل و پروازهای تأخیری شده

پذیرش توقفگاه

انبار توشه در بخش هوایی

بازرسی

انبار

جداسازی و آماده سازی

محل توشه تا هواپیما

بارگیری به هواپیما

نمودار عملیات توشه داری و مسیر توشه های خروجی

اتاقک بازرسی های دستی جهت بازرسی بیشتر (درصورت لزوم)

میز بازرسی

میز بازرسی

مغناطیس سنج

میز بازرسی

میز بازرسی

طرح کنترل مسافر به وسیله عبور از میان حلقه مغناطیسی یا مغناطیس سنج به همراه بازرسی دستی جداگانه توشه همراه

توشه انتقالی

باراندازی توشه

بار اندازی بار

دریافت بار

بازرسی امنیتی

بازرسی گذرنامه

مطالبه توشه

بازرسی گمرکی

سالن عمومی

کنترل بهداشتی

( درصورت لزوم)

بازرسی امنیتی

سیستم انتقال مسافر از هواپیما

پایانه بار

مسافران انتقالی

سالن ورودی مسافران

هواپیما

تاکسی روها-باندهای پرواز

مسافران گذری

توقفگاه کوتاه مدت

جلوخان مسافران ورودی

اتوبوس سیار

توقفگاه بلند مدت

خروج از فرودگاه