فصل اول

مطالعات اقلیمی

مقدمه

امروزه بخصوص در كشورهاي د ر حال توسعه تعريف كردن پروژه هاي مختلف نياز به دقت و ريزبيني خاصي دارد . در اين كشورها نگاه به تقدم اجراي پروژه ها و اولويت بندي آنها در قدم اول سود و نياز خلاصه مي گردد. بايد دقت كرد كه پروژه هاي فرهنگي و اجتماعي و مشا به آن در صورتي در جامعه قابل تأييد و نتيجه بخش هستند ، كه بستر پذيرش آنها از قبل فراهم گرديده باشد، در غير اينصورت تجربه نشان داده است كه با توجه به ناهماهنگي اين قسمت با اقتصاد اين كشورها همه چيز زير سئوال ميرود.

شايد مفيدتر آن باشد كه براي دنبال كردن ارز شها در قلب نيازها و عملكردها در اين پروژه ها مطرح كردن پيشرفت ها، هم در فرهنگ و تمدن و هم در فن و تكنولوژي به طريقه ظريف و قابل لمسي قابل گنجاندن باشد.

در دنياي صنعتي امروز كه قبل از هر چيز فن و تكنولوژي حرف اول را مي زند و كمبود زمان و نياز بيصبرانه در سرعت بخشيدن به كارها بر هيچ كس پوشيده نيست، توسعه و پيشرفت انتقال اطلاعات عصر امروز را به عصر ارتباطات موسوم كرده است، پس بايد پذيرفت كه نياز به سرعت بالا بيش از هر چيز ميتواند مهم و قابل بحث باشد . افراد و اشياء  در مقوله نقل و انتقالات توجه به هواپيما به عنوان سريعترين وسيله اين امر در جهان امروز ما را به فضاي دسترسي به هواپيما يعني فرودگاه هدايت كرد.

فرودگاه صرفنظر از مسئله نياز و بازدهي اقتصادي بالا از جمله بناهايي است كه مي تواند بستر مناسبي جهت عرضه محصولات فرهنگي يك جامعه از يك سو و از سوي ديگر و عرض اندام  مناسبي جهت مطرح نمودن ميزان پيشرفت هاي فن و هنر چه در عرصه معماري و ساختمان و چه در عرصه صنايع ديگر به خصوص صنايع پرواز، صنايع الكترونيكي و مخابراتي كه خود نشانه و نمادي در دنياي امروز جهان است باشد.

انتخاب فرودگاه به عنوان دروازه ورود و خروج اصلي شهرهاي امروز بدان جهت كه مسير حركت فرهنگهاي بيگانه را بيشتر از ساير فضاهاي اين عملكرد ي، تحت الشعاع خود قرار مي دهد، ادعايي قابل عرضه و دفاع است و بايد پذيرفت اين فضا صرفنظر از ابعاد عملكردي خود، بستر مناسبي جهت ايجاد يك فضاي ماندگار ذهني و خاطره بخش مؤيد و محافظ فرهنگ و تمدن يك شهر و كشور ميباشد.

ما در اين مقاله جهت ارائه اين فضاي پر بحث و نسبتاً مطرح مسير زير را خواهيم پيمود.

-1 پرداختن به فرودگاه و انواع آن و نيز موارد بحث آن در انتخاب نوع فرودگاه، مكان فرودگاه

و مباحث مربوطه

-2 شناخت و تحليل اجزاي اصلي فر ودگاه و شناسايي نقاط ضعف، قوت، تهديد و تشديد در

سايت و فضاي فرودگاه از ديدگاه معماري

-3 شناخت و معرفي هواپيما به عنوان ابزار اصلي فرودگاه و انواع آن و نيز تأثيرات متقابل آن

در ارائه اهداف ياد شده پروژه

-4 شناخت و معرفي عناصر اصلي پرواز و تحليل نقاط قابل توجه از ديدگاه معماري و تأثيرات

آن در روند طراحي فضا

-5 شناخت و معرفي ترمينال به عنوان ساختمان اصلي فرودگاه و بررسي اجزاء اين فضا از نظر

ابعاد، عملكرد روانشناسي محيط و ... و شناخت ارزش آنها در پيشبرد اهداف اصلي طرح

-6 مطالعه موفق ترين آثار مشابه در جهان و تجزيه و تحليل اين نمونه ها از نظر پيشرفت ها و

ناكاميها در اهداف مرتبط با اين پروژه

-7 در بحث طراحي معماري ترمينال اولويتبندي و ارزش بخشي به مفاهيم بزرگ معماري يعني عملكرد فرم، فضا، سازه، اقليم و هويت و ... در مورد فرودگاه و بررسي نسبت هر كدام از آنها با اهداف ياد شده از اين جهت كه جايگاه هر كدام آنها در بهبود شرايط و يا ايجاد

محدوديت در چه درجه ارزشي قابل بحث است . روابط و ميزان تأثيرات آنها در تقويت يامطرح نمودن سازهگرايي در مورد فرودگاه كه خود نتيجه صنعت Concept تضعيف يك موفق باشد؟ ميزان Concept و تكنولوژي است و نيز زاييده مدرن كه آيا مي تواند يك دخالت عواملي چون فرهنگ و سنت گذشته در عملكردي جديد و يا اقليم در چنين بنايي چگونه ميتواند باشد؟

به منظور يك نواخت ساختن و بهره برداري از تجهيزات مورد لزوم در فرودگاهها دستورالعمل هايي توسط سازمانهاي مختلف جهاني صادر گرديده است، از جمله:

-1 سازمان هواپيمايي آمريكا كه اين دستورالعمل ها را تحت عنوان استاندارد ICAOو F.A.A

صادر ميكند.

-2سازمان هواپيمايي غيرنظامي بين المللي(Iata)  كه بخش نامه هاي خود را در نشرياتي از قبيل انكس 14 (Annex 14) يا ادوايرزي سيركولار ( Advisory a circular) منتشر ميكنند نشريات فوق هر از چند گاه تجديد نظر شده و سپس منتشر ميشوند.

آخرين نشريه مرجع سازمان هواپيمايي كشور آمريكا با استاندارد F.A.A در تاريخ  4/22/1988 تحت عنوان طراحي معماري فرودگاه (Airport Architectural Deign) حاوي استانداردها و مدارك (Standards and Documents)  ميباشد صادر گرديده است.

-3 در ايران سازمان مديريت و برنامه ريزي كليه مباحث مربوط به فرودگاه را دو نشريه به شماره هاي 197 (آييننامه كاربري اراضي اطراف فرودگا ه ها  و (223 آيين نامه طراحي محوطه زمين فرودگا ه ها )

كه در تمام مراحل تهيه اين رساله مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.

اصول طراحي فرودگاه

فرودگاهها از نظر ارائه خدمات فرودگاهي  براي استف اده مسافرين بين المللي و يا داخلي از طريق مؤسسات مختلف از قبيل سازمان بين المللي هوانوردي كشوري I.C.A.O آژانس هوانوردي فدرال F.A.A نيروي هوايي ايالات متحده به شيوههاي مختلف تقسيم بندي شد هاند.

بعضي از اين تقسيم بنديها براساس طول باند پرواز فرودگاه انجام گرفته است اين طبقه بندي ها

داراي كوتاهترين D داراي بلندترين باند و A مشخص شده است كه در آن D تا A بوسيله حروف باند است.

فرودگاه نوع A  -ترانسپورت اقيانوس پيما

-1 حداقل طول باند 2550 متر

-2 حداقل عرض باند 60 متر

-3 وزن مجاز براي هر چرخ هواپيما 45 تن

-4 حداقل فاصله بين دو نمودار پيست 450 متر

-5 حداقل فاصله ساختماني 225 متر

فرودگاه نوع  -B حمل و نقل قارهاي

-1 طول باند حداقل 2150 متر، حداكثر 2550 متر

-2 حداقل عرض باند 60 متر

-3 بار قابل قبول هر چرخ 35 تن

-4 حداقل فاصله بين دو محور پيست 450 متر

-5 حداقل فاصله ساختماني 235 متر

فرودگاه نوع -C حمل و نقل بين المللي

-1 حداقل طول باند 1800 متر- حداكثر طول 2150 متر

-2 حداقل عرض باند 54 متر

-3 بار قابل قبول 27 تن براي هر چرخ

-4 حداقل فاصله محور تا محور دو پيست 450 متر

-5 حداقل فاصله ساختماني 225 متر

فرودگاه نوع-D حمل و نقل داخلي

-1 حداقل طول باند 1500 متر و حداكثر 1800 متر

-2 حداقل عرض باند 45 متر

-3 بار قابل قبول هر چرخ 20 تن

-4 حداقل فاصله محور تا محور پيستها 450 متر

-5 حداقل فاصله ساختمان 225 متر

انتخاب مكان فرودگاه

انتخاب مكان فرودگاه تابع شرايط زير است:

-1 كليات

-1-1 توپوگرافي

-2-1 زمينشناسي

-3-1 هواشناسي، وضعيت مناطق ساخته شده اطراف

-4-1 نزديكي به شبكه هاي حمل و نقل موجود

-5-1 توسعه احتمالي در آينده

-6-1 مسائلي همچون باندهاي پرواز ، راههاي رفت و آمد هواپيما، ساختمانهاي ترمينال، محلهاي

حفاظت و نگهداري، انبار سوخت و ...

-7-1 بهره گيري كامل از فرودگاه : از اين جهت كه مكان فرودگاه براي شهرهاي كوچك، به تر است در فضايي باشد كه حتي الامكان 2 يا چند شهر از آن بهرهگيري كنند، لازم و بديهي است.

در طراحي فرودگاهها بايد پلان گسترش فرودگ اه كه حداقل 20 سال آينده را پيش بيني ميكند در نظر داشت و بايد در فواصل زمان منظم مورد تجديد نظر قرار گيرد تا امكان تغييرات در حجم و ماهيت ترافيك هوايي با توجه به پيشرفتهاي هوانوردي و ساير نوآوريها باشد.

-2 مسائل ترافيكي

عوامل مؤثر ديگر در طراحي سايت توجه پيشبينيهاي ترافيكي است كه شامل:

-1-2 متوسط اوج حمل و نقل مسافر(خارجي/ داخلي/ ورودي/ خروجي ) انتقال ها و ترانزيت

حمل و نقل كوتاه/ حمل و نقل طولاني)

-2-2 متوسط / اوج خروج و فرودهاي مخصوص حمل بار هوايي / محموله هاي پستي هوايي (خارجي/  داخلي/ واردات/ صادرات، انتقال، نسبت به ابعاد استاندارد (كانتينرها، پالتها

2-3-  متوسط/ اوج مجموع تناژ اقلام يا حجم كالا.

-4-2 متوسط/ اوج نقل و انتقال هواپيما مطابق با نوع هواپيما مسافر، حمل بار، ترافيك خروج

-3 مسافرين 1

-1-3 انتخاب روش حمل و نقل از طرف مسافران ) اتومبيل شخصي، تاكسي، عمومي )

-2-3 محاسبه تعداد متوسط افراد همراه هر مسافر - تعداد اقلام اثاثيه به ازاي هر مسافر، تعداد

پرسنل و كاركنان فرودگاه ...

طراحي سيستمهاي مختلف فرودگاهها

بطور كلي دو سيستم حمل و نقل هوايي در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته است، كه شامل

فرودگاههاي منفرد و فرودگاههاي پراكنده اقماري ميباشد.

الف- فرودگاههاي منفرد:

سرعت ذاتي افزايش حمل و نقل هوايي به جهت صرفه جويي در زمان و هزينه سفر متعاقباً نياز

هر مملكت را به توسعه ناوگان حمل و نقل هوايي بيشتر مي كند و اين خود در افزايش آلودگي

ناشي از ترا فيك وسايل نقليه ديگر و آلودگي صوتي و ... و در نتيجه به هم زدن اكوسيستم منطقه نقشي اساسي دارد . لذا افزايش متمركز حجم فرودگاه با در نظر گرفتن مسائل ياد شده فوق، نياز به انتخاب سايتي در خور و شايسته دارد كه هم اكنون اين سايت در فاصله بيش از 30 كيلومتر ازمركز شهرها در نظر گرفته مي شود. همانند فرودگاه امام خميني تهران كه در فاصله 40 كيلومتري از تهران واقع است يا فرودگاه سوم لندن كه در 52 كيلومتري شهر واقع است. لازم بذكر است كه اين نوع فرودگاهها قطعاً بايد در مسيرهاي طولاني حمل و نقل هوايي بهره گرفت و كمتر براي پروازهاي داخلي كشورها مناسب است.

ب- سيستم پراكنده اقماري:

همانطور كه در مورد الف شرح داده شد فرودگاههاي متمركز براي پروازهاي داخلي نزديك خيلي مناسب نيست و چنانچه در شهري افزايش حمل و نقل هوايي توسعه فرودگاه را طلب كند عملاً دو راه حل باقي ميماند.

اول: ايجاد فرودگاهي جديد جدا از فرودگاه قديمي

دوم: ايجاد فرودگاهي در رابطه با فرودگاه قديمي

لازم به ذكر است كه در كلان شهرها انتخاب هر دو نوع اجتناب ناپذير شده است به گونهاي كه مثلاً در تهران به جز فرودگاه امام خميني كه يك فرودگاه متمركز است، فرودگاههاي قلعه مرغي و دوشان تپه به گونهاي اقماري با فرودگاه مهرآباد در ارتباط اند .

در انتخاب سيستم فرودگاه بايد به نكات زير دقت كرد:

-ترافيك هر فرودگاهي بستگي به حوزه اثر حوضچه جمع آوري كننده دارد البته لازم بذكر است كه واژه حوضچه ممكن است تصور غلط در ذهن آورد كه حق انتخاب را از استفادهكننده مي گيرد و اين با واقعيت منافات دارد و بهتر است عنوان شود كه اكثر استفاده كنندگان مي گيرد و اين با واقعيت منافات دارد و بهتر است عنوان شود كه اكثر استفاده كنندگان فرودگاههاي بزرگ و مجهز را بر فرودگاه هاي كوچك ترجيح مي دهند( زيرا امكان تعويض و تبديل پرواز بيشتري دارند. (

نتيجه اينكه فرودگاههاي اقماري عملاً بندرت مي توانند از ترافيك حمل و نقل هوايي بكاهند زيرا تجربه نشان داده اگر 30 درصد حجم حمل و نقل هوايي توسط فرودگاه هاي اقماري انجام شود ، تنها مي تواند 20 % از حجم ترافيك هوايي كم كند . نكته در خور توجه اين است كه بدليل بالا بودن هزينه سرمايه گذاري در چنين فرودگاه هايي و عدم استقبال استفاده كنندگان و در نتيجه محدوديتهاي مالي و ضررهاي اقتصادي چرخه فرودگاههاي اقماري را فلج مي كند به گونه اي كه در مدت زمان كوتاهي دچار ركورد و ورشكستگي ميگردند.

اما به هر جهت به منظور كاهش ترافيك حمل و نقل هوايي و استفاده از فرودگاههاي اقماري موارد زير پيشنهاد ميگردد.

-1 كاناليزه كردن ترافيك هوايي

-2 تفكيك پروازهاي داخلي از خارجي

-3 استفاده از فرودگاههاي پراكنده براي حمل و نقل بار

مطالعات طراحي فرودگاه

كار عمده فرودگاه عبارت از انتقال مسافرين از طريق مسافرت هوايي است.

در طراحي فرودگاه بايد به نكات زير دقت داشت:

كارهاي مقدماتي

طرح و برنامهريزي فرودگاه بايد به ترتيب زير انجام شود.

-1 مطالعه مقدماتي در مورد

الف- مسائل فيزيكي)← حدود زمين- توپوگرافي منطقه- زمينشناسي(

ب- دسترسي به فضا) از طريق هوا و زمين(

ج- محيط در رابطه با بافت شهري)صوت مزاحم- آلودگي- منظره زمين(

د- منابع : شامل منابع مالي، منابع انساني، مصالح، ارزيابي اقتصادي، خصوصيات مردم شناختي،

جمعيت

ه- پيشبيني نيازهاي ترافيكي

-2 طراحي اوليه) بر حسب اولويت(

الف- رسم پلان براي كل فرودگاه) لكه گذاري(

ب- رسم پلان براي هر كدام از قسمت ها مربوط با توجه به حركت هوايي و زميني . كه در اين قسمت ترمينال فرودگاه فضا را به دو قسمت تقسيم كرده اس ت كه به سمت زمين و سمت هوا رايج شده است و هر كدام استانداردها و تجهيزات مربوط به خود را دارد.

ج- در طرح هوايي توجه به طراحي باند پرواز- باند خزش و ... .

د- در طرح زميني است زميني، مسائل زير مطرح است:

- پايانه مسافرين همراه با محوطه پارك

- حمل و نقل زميني

- پايانه بار هواپيما

- محل نگهداري هواپيما

- تهيه غذاي هواپيما

- بخش هاي فرعي)محل كرايه ماشين، هتل، دفاتر كه در واقع تمامي آنها ما را در رسيدن به

برنامه فيزيكي فرودگاه كمك ميكند. (

انواع فرودگاه

فرودگاهها بر حسب اينكه داراي پروازهاي بين المللي يا داخلي باشند به انواع زير تقسيم شده اند كه در اين فرودگاهها بايد واحد عملياتي آن يعني اطاقها و دفاتر به شرح زير موجود باشند.

-1 فرودگاه درجه 1

در صورتي كه برج كنترل، واحد عملياتي ديگري بنام تقرب پرواز همراه با رادار تقرب پيش بيني

كند، كه در آن حالت اطاق و دفاتر خاصي در ساختمان زير برج نياز است.

-2 فرودگاه درجه 2

حجم ترافيك و نياز عملياتي ايجاب مي نمايد تا واحد تقرب پرواز با دانستن موقعيت هاي

عملياتي محدود و بدون استفاده از رادار تقرب، كنترل هوايي را انجام دهند، واحدهاي تقرب پرواز و  مخابرات و تجهيزات مربوطه الكترونيك را بايد در 3 طبقه زير برج پيش بيني كنند.

-3 فرودگاه درجه 3

در فرودگاه درجه 3 به علت نزديكي به يك فرودگاه بزرگتر و عدم نياز عملياتي، فاقد تقرب پرواز ميباشد، لذا حوزه كنترل عملياتي فرودگاه محدود و بوسيله برج مراقبت پرواز انجام ميپذيرد.

تقسيم بندي فرودگاه براساس حريم هوايي:

حريم ه وايي هر فرودگاه با توجه به 3 تقسيم بندي درجه، گروه و طبقه به شرح زير تعريف مي  شود.

درجه  :(code Number) در اين تقسيم بندي مشخصات فرودگاه بر مبناي طول باند پرواز

تعريف و به چهار درجه 1 تا 4 تقسيم ميشود.

گروه :(Code Letter) مشخصات فرودگاه بر مبناي فواصل بال تابال هواپيماها و فواصل چرخ تقسيم ميشوند F و E و D و C و B و A هاي بيرون آن تعريف و به شش گروه مشخصات طبقه :(gate gory)  فرودگاه بر مبناي تجهيزات وسايل ناوبري براي تقرب هواپيماها  تعريف ميشود.

- ضوابط حريم هوايي براي باندهاي پرواز تقرب بدون دستگاه و باندهاي پرواز

- بدون تقرب دقيق و باندهاي پرواز با تقرب دقيق متفاوت است.

طبقه بندي فوق به موارد زير وابسته است:

-1 سطوح حد موانع : منظور كل سطوحي است كه بايد عاري از موانع براي پرواز يا نشست هواپيما باشد.

-2 سطح مخروطي : منظور سطحي شيب دار كه از محيط سطح افقي داخل ي شروع و به طرف

بالا و بيرون ادامه مييابد.

-3 سطح افقي داخلي : منظور سطحي است كه بصورت افقي در بالا و پيرامون فرودگاه قرار دارد.

-4 سطح انتقالي : تركيبي از يك سطح شيب دار مركب، شامل يك ضلع مقعر و قسمتي از ضلع

واقع در سطح تقرب و ضلع افقي داخلي

-5 سطح انتقال داخلي: سطحي است مشابه سطح انتقالي اما نزديك به باند زير داشت.

-6 سطح انصراف از نشستن : صفحه اي است مايل كه از يك فاصله مشخص بعد از خط آستانه

شروع شده و مابين دو سطح انتقال داخلي ادامه مييابد.

-حريم فرودگاه:

بطور كلي حريم اطراف فرودگاه را به دو حوزه تقسيمبندي ميكنند:

-1 حوزه زميني فرودگاه

-2 حوزه هوايي فرودگاه

حوزه زميني خود به دو بخش حوزه داخلي و حوزه پيراموني تقسيم مي شود. منظور از حوزه داخلي زمينهاي تحت فرودگاه است.

- منظور از حوزه پيراموني زمين هاي متعلق به غير است كه كاربري آنها بايد از نظر سازگاري با

فرودگاه هماهنگ باشد.

- حوزه هوايي فرودگاه : منظور محدوده فضايي است كه در آن محدوده هواپيماها بتوانند بدون هيچ مانعي با توجه به دستورالعملها نشست و برخاست كند.

- در مورد اراضي پيراموني ) حوزه پيراموني(آيين نامه 233 سازمان مديريت و برنامه ريزي كاربري -هاي زير را براي هر كدام اصولي را جهت محافظتها صوتي پيش بيني نموده است.

-1 كابري كشاورزي

-2 كاربري شبكه حمل و نقل

-3 كاربري صنعتي

-4 كاربري مسكوني و خدمات معمولي

-5 كاربري تأسيسات شهري) شبكه هاي آبرساني و دفع فاضلاب، گازرساني و ... (

-6 كاربري تجاري(البته بايد دقت كردكه با توجه به نوع كاربري اين فضا سر و صدا مسئله مهمي است كه بايد كلاً عايقبندي صوتي مناسب داشته باشد .)

نشريه شماره 233 سازمان مديريت با توجه به الگوي نشان داده شده محوطه اطراف باند فرودگاه را ناحيه بندي كرده و براي هر ناحيه مطابق جداول نشان داده شده كاربري هاي خاصي پيشنهاد نموده است.

انتخاب سايت مناسب براي فرودگاه 1

بطوركلي انتخاب سايت مناسب براي فرودگاه يك شهر تابع عوامل زير است:

30 باشد. Km -1 حداكثر شعاع محل فرودگاه تا مركز شهر

-2 حتي الامكان سعي شود براي شهرهاي كوچك به صورت متمركز فرودگاه انتخاب شود.

مثلاً زمان هوا پيمايي در نظر دارد براي شهرهاي ا زنا، درود و پل دختر يك فرودگاه در مركز تلاقي ميانه هاي مثلث و يا نزديك به آن انتخاب كند.

-3 سايت مورد نظر بايد داراي شرايط زير باشد.

پس از مشخص شدن محل باند در جهت باند از سمت اوجگيري هواپيما شيب 2% تا Take off – تا  شعاع 15 كيلومتر مانعي وجود نداشته با شد و در جهت باند از سمت محل فرود(Approach) تا شعاع 3000 متر شيب 2 درصد و پس از آن  با و پس از آن به فاصله 3600 متر با شيب 5 به فاصله 8400 متر با شيب صفر درصد مانعي نباشد)

- در جهت عمود بر باند تا فاصله 315 متر از هر طرف با شيب 7 به 1 و پس از آن به فاصله 4000متر با شيب صفر درصد و پس از آن به فاصله 2000 متر با شيب 5 درصد مانعي نباشد . كه بدين ترتيب اختلاف ارتفاع كف باند تا حد نهايي كنارهها به 145 متر ميرسد. (

- جهت  باند بايد با 95 % باد غالب هماهنگ باشد و در صورتي كه شرايط اقليمي منطقه چنين شرايطي را ايجاب نميكند بايد بسته به جهتهاي بادهاي نسبتاً غالب دو يا چند باند انتخاب شود.

2-1- موقعيت :

شهر كرمانشاه مركز استاني به همين نام مي‌باشد. موقعيت جغرافيايي اين شهر بين َ19/ْ34 عرض شمالي و َ7/ْ47 شرقي از نصف‌النهار مبدأ بوده و در ارتفاع 1323 متري از سطح آبهاي آزاد قرار دارد. استان كرمانشاه داراي 11 شهرستان، 25 بخش، ‌83 دهستان و 20 شهر مي‌باشد.

مركز شهرستان كرمانشاه داراي 4 بخش، 13 دهستان و 4 شهر مي‌باشد

2-1-1- اقليم :

2-1-2-آب و هوا :

آب و هواي كرمانشاه معتدل كوهستاني است. صرفنظر از مناطقي كه در مرز‌غربي قرار‌گرفته‌اند بقيه مناطق استان تحت تاثير ارتفاعات اين استان و جريان مرطوب مديترانه‌اي قرارگرفته‌ داراي رطوبت بيشتر و دامنه‌‌هاي رو به مشرق خشكتر و داراي نزولات جوي كمتري مي‌باشد.

طبقه‌بندي اقليمي آب‌وهواي استان كرمانشاه :

با توجه به مراتب فوق استان كرمانشاه براساس طبقه‌بندي اقليمي كوپن به چهار منطقه متفاوت به شرح زير است :

- اقليم (زمستان ملايم و تابستان گرم خشك)شامل شهرستانهاي قصرشيرين و سرپل‌ذهاب و دهستان از گله در جنوب غربي شهرستان جوانرود

- اقليم (زمستان سرد و تابستان خنك) شامل شهرستانهاي قصرشيرين و سرپل‌ذهاب و دهستان ازگله در جنوب‌غربي شهرستان جوانرود

- اقليم نيمه‌خشك و استپي خنك شامل شهرستان سنقر و منطقه بيلوار از شهرستان كرمانشاه

- اقليم (نيمه‌خشك و استپي گرم) شامل شهرستانهاي كنگاور،  صحنه و هرسي

1-1- نمودار و تصوير فرم مطلوب ساختمان(منبع: كسمايي مرتضي، اقليم و معماري)

2-1-3-دما :

بر مبناي طبقه‌بندي اقليمي كوپن، شهر كرمانشاه در اقليم نيمه‌خشك و استپي گرم قرار گرفته است. در چارچوب داده‌هاي سازمان هواشناسي كشور (در سالهاي 62-1333) دماي هواي شهر كرمانشاه، متوسط سالانه دما در اين شهر 7/13 درجه سانتيگراد مي‌باشد. حداكثر مطلق دما 44 درجه سانتيگراد و حداقل مطلق دما 27- درجه سانتيگراد بوده است. همچنين در اين شهر ميانگين حداكثر دماي سالانه، 3/22 درجه سانتيگراد و ميانگين حداقل دماي سالانه 2/5 درجه سانتيگراد گزارش شده است. دي‌ماه با ميانگين 1/4- درجه سانتيگراد سردترين ماه سال و تيرماه با ميانگين حداكثر 6/37 درجه سانتيگراد، گرمترين ماه سال به حساب مي‌آيد.

اختلاف بين سردترين و گرمترين ماههاي سال حدود 2/25 درجه سانتيگراد بوده و علت اين اختلاف زياد را در عوامل زير ميتوان يافت :

الف) عدم تساوي شب‌و‌روز در طي فصول بدليل نامساوي بودن طول روزها در طي سال.

ب) اختلاف فصل ناشي از پرتو‌افكني خورشيد در منطقه با توجه به اينكه در فصل تابستان طول روزها بلندتر و اشعه‌هاي خورشيد تقريبا عمودي مي‌تابد.

اختلاف ترازنامه انرژي زمستاني و تابستاني براي كرمانشاه، ‌اختلاف دماي 2/25 درجه سانتيگراد را بوجود مي‌آورد.

2-1-4-بارندگي :

بر اساس آمارهاي سي ساله در ايستگاه باران‌سنجي در اين شهر، ميانگين سالانه بارندگي را 480 ميليمتر ذكر نموده‌اند كه حداقل ميزان بارندگي ساليانه آن 8/287 و حداكثر باران ثبت شده 5/857 ميليمتر گزارش نموده‌اند. بطور متوسط بيشترين بارندگي ماهيانه در اين شهر در اسفندماه و فروردين‌ماه و كم‌باران ترين  ماه‌هاي سال اختصاص به ماه‌هاي تير و مرداد دارد.پايان بارش از خرداد ماه شروع مي‌شود.

به طور كلي جبهه‌هاي سرد از طرف غرب و جنوب غربي و جنوب شهر را مورد هجوم قرار مي‌دهند. در غرب كشور گرم‌شدن ناگهاني هوا و مرطوب‌ بودن زمين و وجود برف باعث بارانهاي عروجي مي‌شود، ‌در ماههاي مرطوب سال اين كوهستان است كه مانع ورود رطوبت درياي مديترانه‌ به نواحي داخلي مي‌شود.

جدول شماره1-3- ميزان بارندگي در شهر كرمانشاه(منبع : فرهنگ كرمانشاه شماره 6و7)

| دوره زماني | متوسط بارندگي سالانه (ميليمتر) |
| --- | --- |
| دهه 39- 1330 | 0/372 |
| دهه 49 -1340 | 0/529 |
| دهه 59 -1350 | 6/505 |
| سال 60 | 9/434 |
| سال 61 | 3/436 |
| سال 62 | 3/302 |
| سال 63 | 4/531 |
| سال64 | 9/418 |
| سال65 | 0/569 |
| سال 66 | 9/626 |

2-1-5- رطوبت :

مقدار رطوبت نسبي در اين شهر دي‌ماه حداقل 26% و حداكثر 100% و كمترين رطوبت نسبي هوا در شهريورماه حداقل 2% و حداكثر 43% گزارش شده است. همچنين ميانگين سالانه نم نسبي در شهر كرمانشاه برابر با 52% محاسبه شده است.

در شهر كرمانشاه مقدار رطوبت نسبي در ساعات مختلف روز و فصول سال متقاوت و معمولاً در فصل هاي سرد سال بيشتر از ديگر مواقع است و ميزان رطوبت نسبي در كرمانشاه حداقل 14% و                 حداكثر آن به 1..% مي رسد. به طوري كه ميزان رطوبت  نسبي در مقياس حداكثر ، در طي
ماه هاي آبان ، آذر ،‌دي ، بهمن و اسفند اتفاق مي افتد به خصوص اين ميزان در ارديبهشت ماه ممكن است به 1..% هم برسد. بر همين منوال ميزان بارندگي در اين شهر در طي ماه‌هاي فروردين ، ‌ارديبهشت ، آذر ، دي ، بهمن و اسفند بيشتر از ديگر ماه هاي سال مي باشد.

باد 2-1-6-

بادهاي مهمي كه در استان كرمانشاه مي‌وزد عبارتند از :

1- بادهاي غربي كه رطوبت اقيانوس اطلس و مديترانه‌اي را منتقل مي‌كند و بيشتر موجب خيروبركت مي‌گردد و معمولا در زمستان و بهار مي‌وزد.

2- باد شمال كه در فصل تابستان مي وزد و در اعتدال آب و هواي اين ناحيه و كاهش گرما موثر است.

3- بادهاي سام(سموم)‌كه تنها نوارمرزي مي‌وزد و هواي ناحيه مزبور را در تابستان گرم و غير قابل تحمل ساخته و زيان‌بار است.

بادهاي غربي كه پس از ورود به طرف جنوبغربي منحرف شده در كرمانشاه باد معروف زلان (zelan) يا چپ باد را ايجاد كرده و قسمتي هم از طرف غرب به اين حدود مي‌وزد كه معروف به كله‌باد مي‌باشد،  اين بادها در فصل زمستان و بهار در منطقه كرمانشاهان مي‌وزد و ادامه همان موج جريان غربي مي‌باشند.

در چارچوب داده‌هاي ايستگاه سينوپتيك اداره هواشناسي استان جهت بادهاي غالب شهر كرمانشاه از ماه مهر تا اسفند از غرب به شرق بوده و در بقيه ماه‌هاي سال داراي جهتي (شرقي- غربي و جنوب‌شرقي – جنوب‌غربي) است. كمترين فركانس باد در فصل زمستان و در سمت شمال است و سريعترين باد در زمستان و در جهت جنوبشرقي مي‌وزد0 متوسط سرعت سالانه باد 5/2 متر در ثانيه و سرعت شديدترين باد حدود 9/30 متر در ثانيه مي‌باشد.

جدول شماره1-4- بادهاي غالب و حداكثر سرعت وزش بر حسب گره (شهر كرمانشاه) منبع: فرهنگ جغرافيايي كرمانشاه، انتشارات نيروهاي مسلح

| 0/8 | 9/6 | 5/7 | 9/7 | 9/7 | 6/7 | 4/8 | 2/8 | 3/8 | 1/8 | 5/8 | 9/7 | سرعت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آذر | آبان | مهر | شهريور | مرداد | تير | خرداد | ارديبهشت | فروردين | اسفند | بهمن | دي | ماه |

وضعيت فشار در كرمانشاه با استناد به داده‌هاي ايستگاه هواشناسي در يك دوره 25 ساله بررسي شده‌است كه در نگاه اول آذر پرفشارتر از ساير ماههاي سال ديده‌مي‌شود،‌ و حداقل فشار در خرداد ماه مي‌باشد.

. بادهاي مشخص و عمده اي كه مي تواند در شهر كرمانشاه به وزش در آيند عبارتند

1- بادغربي : باد غربي رطوبت اقيانوس اطلس و درياي مديترانه را منتقل مي كند و مواقع به خصوصي ندارد ولي در زمستان و بهار معمولاً بيشتر مي وزد. اين باد از غرب استان وزيده و در تبخير و  خشكانيدن زمين موثر بوده و به دنبال آن حركت ابرهاي بارانزا شروع شده و منجر به بارندگي در شهر مي شود.

2- باد شمال : باد شمال از جريان هاي مديترانه است كه به ايران و از جمله شهر كرمانشاه مي رسد. اين باد در فصل تابستان مي وزد و در اعتدال آب و هواي شهر و كاهش گرما موثر است.

3- باد سموم : باد سموم يا سام از عربستان مي وزد و هميشه مقداري خاك و شن همراه دارد و به علاوه در حين عبور از روي خليج فارس رطوبت زيادي را در خود ذخيره مي كند. البته اين باد بيشتر در نواحي مرزي استان مي وزد و هواي آن بسيار گرم و غير قابل تحمل در تابستان است و به صورت ضعيف احتمال دارد در آب و هواي شهر كرمانشاه نقش داشته باشد.

نمودار1-1- حداكثر ساعت وزرش باد (متر بر ثانيه) بر حسب ماههاي سال

2-1-6-1- جهت استقرار ساختمان و وزش باد :

در ارتباط با كاهش اتلاف حرارت ساختمان از جداره‌هاي خارجي و همچنين به حداقل رساندن نفوذ هواي سرد به فضاهاي داخلي نماي اصلي ساختمان بايد تا آنجا كه ممكن است زاويه كوچكتري با جهت وزش بادهاي سرد داشته باشد0 هر‌چه سرعت چنين بادهايي شديدتر باشد تاثير خنك‌كنندگي باد بيشتر خواهد‌بود بنابراين در اين رابطه جهتي مناسبتر است كه زاويه كوچكتري بين نماي اصلي ساختمان (نمايي كه بيشترين طول را دارد)‌ و جهت وزش بادهاي سرد ايجاد كند.

بنابراين مناسبترين جهت استقرار ساختمان در كرمانشاه از نظر تاثير وزش باد جهتهاي 15 درجه غربي (در جهت چرخش عقربه ساعت) و جهتهاي مشرف به شرق و جهات نزديك به آن نامناسبترين محل استقرار از اين نظر به شمار‌مي‌آيد.

1-6- جهت ساختمان با توجه به اقليم منبع: (كسمايي مرتضي، اقليم و معماري)

1-7- مشخصات اقليمي كرمانشاه منبع(كسمايي مرتضي، اقليم و معماري)

يكي از عملكردهاي پوشش بام و ديوارهاي ساختمان كاهش انتقال حرارت بين فضاهاي داخلي و خارج ساختمان مي‌باشد. در انتخاب مصالح ساختماني بام و ديوارهايي كه سطح خارجي آنها در تماس مستقيم با هواي بيرون ساختمان است علاوه بر عوامل اقتصادي،  امكانات دسترسي، ‌ استحكام،  وزن، دوام در مقابل عوامل جوي و ... ضريب انتقال حرارت نيز مورد توجه مي‌باشد در كرمانشاه براي بهينه‌سازي مصرف انرژي جهت سرمايش و گرمايش ساختمان از نظر انتقال حرارت مصالح بام از نوع تيرچه‌بلوك و مصالح ديوارها و نما آجر پيشنهاد مي‌شود.

در جهت اقتصادي نمودن نماي ساختمان پيشنهاد مي‌گردد از آجر نمايي كه از نظر ابعاد قابليت قفل بست با آجر پشت كار ديوار داشته باشد استفاده شود در اين صورت نما جدا از ديوار چيده نمي‌شود و استحكام آن تامين مي‌گردد.

2- ساعات آفتابي و روزهاي يخبندان : 2-1-6

در شهر كرمانشاه بيشترين ساعات آفتابي مربوط به فصل تابستان است در اين فصل بيشتر روزهاي آسمان صاف و بدون ابر مي باشد و به تدريج كه به فصل‌هاي پاييز و زمستان مي رسيم به دليل پوشيده شدن هوا از ابرها از تعداد ساعات آفتابي كاسته مي گردد از طرف ديگر تعداد روزهاي بخبندان همواره در فصل زمستان بيشتر از فصول ديگر سال مي باشد. بطوريكه اين ميزان در ماه هاي گرم سال به صفر تنزل پيدا مي كند. ميزان روزهاي يخبندان در فصل زمستان بخصوص در دي ماه مي تواند به حداكثر ممكن برسد.

2-1-6-3- تابش آفتاب :

كرمانشاه داراي عرض جغرافيايي 34 درجه و 19 دقيقه شمالي است0 زاويه تابش خورشيد در عرض جغرافيايي 35 درجه شمالي (كه اختلاف جزئي با عرض جغرافيايي كرمانشاه دارد) در ظهر روز اول دي ماه كه خورشيد در پايين‌ترين موقعيت سالانه خود قرار دارد 31 درجه و در ظهر روز اول تيرماه كه خورشيد در بالاترين موقعيت سالانه خود قرار‌دارد 79 درجه است بدين ترتيب يك ساختمان روبه جنوب در زمانهاي ياد شده به ترتيب سايه‌هايي با عمق 7/1 برابر و 19%  برابر ارتفاع خود ايجاد مي‌كند.

ميزان انرژي خورشيدي تابيده‌شده بر سطوح مختلف به وضعيت آن نسبت به اشعه خورشيد و به زمان تابش بستگي دارد. بررسي انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم واقع در جهات مختلف نشان مي‌دهد كه اين سطوح از نظر الگوي دريافت انرژي خورشيدي در طول سال كاملا متفاوتند.

در سردترين ماه سال (دي ماه)‌ بيشترين ميزان انرژي خورشيدي بر سطوح قائم روبه شرق يا غرب مي‌تابد. ميزان انرژي خورشيدي تابيده شده بر ديوارهاي روبه جنوب در سردترين ماه سال حدود 5/3 برابر انرژي خورشيدي تابيده شده بر ديوارهاي شرقي و يا غربي است. در گرمترين ماه سال ديوارهاي شرقي يا غربي بيش از 6/3 برابر ديوارهاي جنوبي انرژي خورشيدي دريافت مي‌كنند.

2-1-6-4- تبخير :

ميزان تبخير بر مبناي دو ايستگاه اندازه‌گيري شده (ايستگاه پل چهر و دوآب مرگ) به ترتيب 2490 و 2151ميليمتر برآورد شده كه بطور نسبي از ميزان بالايي برخوردار است.

- روزهاي يخبندان : بر طبق آمارهاي موجود در ايستگاه‌هاي هواشناسي منطقه در سال به طور متوسط معادل 41 روز يخبندان دارد.

2-2-1- جغرافياي طبيعي

2-2-2-خاك :

ويژگي‌هاي خاك را در شهر كرمانشاه مي‌توان بر حسب موارد ذيل برشمرد :

الف) خاكهاي واقع در حوزه كوهستان : اين نوع خاكها حوزه‌هاي ارتفاعي شمال و جنوب شهر را در بر مي‌گيرد كه با مشخصاتي چون بافت درشت و عمق كم در برخي مواقع با پرونرز سنگي (سنگهاي آهكي) همراه است. اين خاكها فاقد مرغوبيت لازم در زمينه كشاورزي مي‌باشند.

ب) خاكهاي كوهپايه‌اي : كه منطبق بر فلاتها و تراسهاي فوقاني است. بافت اين نوع خاكها از سنگريزه و قلوه سنگ برخوردار بوده و عمق آن نيمه عميق تا عميق مي‌باشد. بافت قديم شهر بر روي اين نوع اراضي قرار دارد.

ج) خاكهاي حوزه دشتي : اين حوزه بخشهاي مياني، شمالي، غرب و شرق شهر را در بر مي‌گيرد. اين بخش از فضا با خاك عميق تكامل يافته و بافت ريز در زمره اراضي مرغوب است.

د) خاك قهوه‌اي:در بخش جنوبي به سمت رودخانه قره‌سو دشتهاي دامنه نمايان مي‌شود كه داراي شيب حدود 2 الي 5 درصد هستند،  مواد تشكيل دهنده آهكي بوده و هرچه شيبها ملايم‌تر مي‌شود از درشتي بافت خاك كم‌شده و خاكهاي عميق با بافت سنگين تا خيلي سنگين همراه با مقداري تجمع مواد آهكي در لايه‌هاي زيرين است كه به خاكهاي قهوه‌اي معروف هستند اين خاكها سطحي و كم‌عمق هستند و رنگ قهوه‌اي آنها 30 الي 60 سانتي‌متر به افق‌هاي آهكي با الوان روشن‌تر ختم مي‌شود0

2-2-3- آب :

مهمترين جريان سطح‌الارضي شهر كه آن را به دو قسمت مي‌نمايد، رودخانه قره‌سو مي‌باشد. سر منشأ اين رودخانه سراب روانسر بوده و جهت آن شمال‌غربي- جنوب‌شرقي است. اين رودخانه توسط رودخانه‌هاي فرعي ديگر و نيز چندين سراب (رازآور، مرگ) تقويت شده و پس از عبور از شهر در شهرستان هرسين به گاماسياب پيوسته و مشتركاً رودخانه سيمره را بوجود مي‌آورند. دبي متوسط اين رودخانه نيز 11/19 مترمكعب بر ثانيه مي‌باشد (در ايستگاه پل‌كهنه). علاوه بر اين مي‌بايد به بهره‌مندي شهر از سرابهاي متعدد اشاره داشت، سراب طاقبستان، سراب ياوري، سراب نيلوفر، سراب خضر زنده، سراب خضر الياس و سرآبله كه از منابع تأمين‌كننده آب شهر محسوب شده و بعضاً از مناطق تفرجگاهي شهر محسوب مي‌شود.

در نسبت با آبهاي تحت‌الارضي، دشت كرمانشاه واجد سفره‌هاي زيرزميني غني مي‌باشد كه جهت جريان آبها، از شمال و شمال‌غربي به طرف جنوب‌شرقي مي‌باشد. در اين دشت حداكثر سطح ايستابي 82 متر و حداقل ايستابي 8/0 متر مي‌باشد. به طور كلي رودهاي مهم استان شامل:‌ رودخانه قره‌سو، رودخانه مرگ(‌مرك)‌، رودخانه رازآور، ‌رودخانه جاميشان، ‌رودخانه دينور، ‌رودخانه گاماسياب،  رودخانه سيروان، رود زمكان، ‌رودخانه حلوان (الوند)‌،‌ رودخانه گنگيرو ... مي‌باشد.

سرابهاي استان : شامل سراب قنبر،  سراب طاق‌بستان، ‌سراب هشيلان، ‌سراب نيلوفر،  سراب خضرزنده و سراب الياس، ‌سراب ياوري، ‌سراب روانسر، ‌سراب بيستون، ‌سراب كاشبنه، ‌سراب شاه‌حسين و ... مي‌باشد.

2-2-4- پوشش گياهي

پوشش گياهي استان بيشتر استپي بوده و شامل جامعه درمنه و گون مي‌باشد و همچنين اكو تيپ‌ها و انواعي از گندميان كه در تشكيل قيافه‌ رويش‌هاي استپي ايران نقش عمده دارد 0 و مراتع استان عبارتند از :

مراتع ييلاقي، ‌مراتع قشلاقي، ‌مراتع ميان‌بند،و ... پوشش گياهي نواحي مختلف استان عبارتند از :‌ بلوط،  بادام‌كوهي، كيكم،‌بنه، گلابي‌وحشي، گردو، انجير، آلبالوي‌وحشي، توت، بيد، گز، سنجد، زالزالك، گيلاس‌و گيلاس‌وحشي، جغجغه، خرزهره، تمشك، جووحشي، قلطاس، قمام، گون، درمنه، يونجه، شيرين بيان، تلخه   بيان، اسفند، گلگاوزبان، گلختمي، شنگ، شبدر، پنيرك، خارزرد، شور، كما، گنگرو ...

پوشش گياهي فضاي پيرامون شهر بطور اعم، اراضي زراعي در سمت شرق و غرب شهر و نيز گياهان مرتعي ضعيف در حوزه كوهستاني را در بر مي‌گيرد. علاوه بر اين شهر در درون محدوده قانوني خود از باغ و بوستان و فضاهاي سبز در مجاورت راه‌ها و رودخانه‌ها برخوردار است. مهمترين پوشش گياهي شهر كه از مقياس و وسعت مناسب برخوردار است، اراضي جنگل كاري شده در محدوده شمالي آن (در مجاورت طاق‌بستان) را در بر مي‌گيرد. كه مجموعاً در تلطيف هوا مؤثر بوده و به لحاظ بصري از مطلوبيت برخوردارند. در حال حاضر فضاي سبز شهر بالغ بر 6/416 هكتار مي‌باشد. امروزه شهر كرمانشاه در اندازه يك شهر نسبتاً بزرگ مطرح است. شهري كه فاقد امكانات توسعه‌اي مناسب در اندازه بزرگ مي‌باشد. اين كانون امروزه در فضاهاي خود داراي نقاط اتكايي است كه با تكيه بر آنها مي‌توان چنين امكاناتي را ايجاد نمود. اين امكانات مي‌تواند زمينه‌ساز آن گردد كه توسعه را در دل رشدهاي حادث شده دامن زد0

2-2-5-توپوگرافي :

-فرم زمين

شهر در يك حوزه دشتي ميان‌كوهي استقرار يافته است. ساحل رودخانه قره‌سو خط‌القعر فضا و ارتفاعات شمالي- جنوبي، خط‌الرأس آن محسوب مي‌شوند. ميزان ارتفاع در بخش جنوبي شهر (در ارتفاعات سفيدكوه) 1600 متر، در ساحل رودخانه قره‌سو 1300 متر و در ارتفاعات طاقبستان (واقع در شمال شهر) 1700 متر از سطح دريا مي‌باشد.

2-2-5-1- توپوگرافي شهر:

استان كرمانشاه از نظر مورفولوژي منطقه اي كوهستاني است و بوسيله رشته كوههاي زاگرس پوشيده شده و ارتفاع نواحي كوهستاني 2000 تا 300 متر از سطح دريا متغير بوده و قله هاي بيش از 3000 متر در آن مشاهده مي شود. ارتفاع دشت ها نيز عموماً‌ بيش از 1000 متر از سطح دريا است كه گاه تا 2000 متر نيز مي‌رسند. متوسط ارتفاع استان 1200 متر و پست ترين ناحيه آن به بلندي 300 متر (قصر شيرين) و بلندترين نقطه آن رشته ارتفاعات الوند (كوه الوند) با 3580 متر از سطح دريا مي باشد.

كرمانشاه منطقه نيمه‌كوهستاني است كه بين فلات ايران و جلگه بين‌النهرين قرارگرفته است كه كوه الوند مرتفع‌ترين نقطه آن است. رشته كوههاي مهم و ارتفاعات قابل توجه استان به شرح زير است:

1- رشته ارتفاعات نوا (نوح) : كه در مجاورت دالاهو قرارگرفته است و تنگه پاطاق از اتصال اين دو رشته بوجود آمده‌است.

2- رشته ارتفاعات دالاهو : بلندترين قله آن 2250 متر ارتفاع دارد0 اين كوهستان ديدي به طرف جلگه كرند و اسلام‌آباد غرب دارد.

3- رشته ارتفاعات الوند : كوهستاني مرتفع و ممتد بوده و تا چهل‌چشمه كردستان ادامه دارد. اين رشته كوهستاني حد طبيعي كرمانشاه و همدان محسوب شده و از شرق به غرب به عظمت آن افزوده مي‌شود. اين رشته كوهستاني در منطقه سنقر كليايي توده بسيار عظيم و مهمي مرا بوجود مي‌آورد.

4- رشته ارتفاعات قلاچه : حدفاصل كرمانشاه ايلام با بلندترين قله به ارتفاع 2355 متر است.

5- ارتفاعات شاهو : از روانسر شروع و تا پاوه و از آنجا تا نوسود ادامه دارد و در واقع مرز طبيعي كرمانشاه با استان كردستان را تشكيل مي‌دهد.

6- ارتفاعات بمو: به صورت نواري از شمال به جنوب در شمالغرب منطقه از گله در طول خط مرز ايران و عراق امتداد دارد. بلندترين نقطه اين كوه 1842 متر ارتفاع دارد.

7- ارتفاعات سفيد‌كوه : در جنوب كرمانشاه به طرف لرستان امتداد دارد و بلندترين قله ارتفاعات سفيد كوه در استان  2805 متر از سطح دريا ارتفاع دارد.

8- ارتفاعات بيستون و پرو : در شمال كرمانشاه است و پس از طاق بستان به طرف كردستان متمايل مي‌گردد و كردنه‌هاي منشعب از آن : چارزبر (مرصاد)، پاطاق، اسدآباد است.

9- ارتفاعات حدفاصل صحنه،  كنگاور و سنقر : شامل كوه امروله،  كوه نخودچال، ‌كوه دالاخاني،  كوه هجر مي‌باشد.

10-ارتفاعات كوتاه : كوه بازي‌دراز، ‌كوه چرميان.

2-2-5-2-جلگه‌ها :

شامل جلگه كنگاور، جلگه صحنه و كرمانشاه، جلگه ماهيدشت، جلگه اسلام‌آباد و كرند، جلگه واقع بين ارتفاعات پاطاق(‌دشت ذهاب)‌و ... مي‌باشد.

2-2-5-3-دشتها :

شامل دشتهاي كرمانشاه، ‌ماهي‌دشت،‌ سنجابي، ‌شيان، ‌حسن‌آباد و اسلام آباد و ... مي‌باشد.

2-3-1- مخاطرات طبيعي:

2-3-1-1-زلزله:

استان كرمانشاه بر روي يكي از كمربندهاي زلزله خيز كشور ايران واقع شده است. پاره اي از           مناطق در مجاورت گسل هاي فعال قرار دارند و به طور كلي گسل هاي فعال استان به 5 دسته تقسيم شده اند:

1-گسل صحنه: در 100 كيلومتري صحنه (شمال صحنه) و از توان لرزه خيزي بالايي برخوردار است.

2-گسل مرواريد: با طول 22 كيلومتر و به امتداد گسل صحنه به طرف كردستان است

3-گسل جنوب كرمانشاه.

4-گسل روانسر: در شمال غربيكه پس از عبور از پاوه از مرز خارج مي شود.

5-گسل كرند: از جنوب غربي كرند تا ارتفاعات شمال پاطاق ادامه پيدا مي كند. بطور كلي در اين تقسيم بندي ها مركز استان در پهنه با خطر بالا قرار دارد.

2-3-1-2- سيل:

همچنان آب رودها كه عمدتاً‌ در اوايل بهار در اثر نفوذ بادهاي باران آورد اتفاق مي افتد،‌موجب جاري شدن سيل مي شود و علاوه بر اين در شهر شاهد افزايش سطوح نفوذ ناپذير (آسفالت،  سيمان) كه اصطلاحاً‌ رواناب را تشكيل مي دهند هستيم.

فصل دوم

شناخت هواپيما و عوامل اثرگذار آن در طراحي فرودگاه

بخش 1

شامل:- هواپيماها

– طبقه بندي هواپيماها بر اساس سيستم F.A.A

- معرفي مشخصات ويژه چند هواپيما

- طرز پارك كردن هواپيماها در گيت

- انواع گيت

- تعداد درب هاي ارتباطي با هواپيما و تأثير آن در طراحي

مقدمه

در طراحي يك پاركينگ معمولي توجه به ابعاد خودرو زاويه چرخش خودرو نحوه پارك خودرو و فضاي حركت افراد و ... هميشه تعيين كننده و قابل بحث بوده است پس بايد پذيرفت توجه به هواپيما از نظر ابعاد، نحوه حركت و پارك كردن بخصوص در طراحي اجزاي پروسه پرواز نقش مهم و تعيين كننده است لذا در اين فصل به جزئيات اين موضوع از ديدگاه هاي مختلف و تاثيرات آن در طراحي خواهيم پرداخت.

طرح هندسي اجزاء متشكله محوطه پرواز فرودگاهها

طرح هندسي اجزاء متشكله محوطه پرواز در هفت قسمت تحت عناوين زير خلاصه مي-

گردد.

-1 مشخصات هواپيماها

-2 طبقهبندي فرودگاهها

-3 طرح هندسي باندهاي پرواز

-4 طرح هندسي تاكسي روي"Taxi Way"

-5 طرح هندسي تاكسي روي خروجي

-6 طرح هندسي هولدينگ اپرون

-7 طرح هندسي ايرون

-1 مشخصات هواپيماها

در مورد مشخصات هواپيما آيتمهاي زير مورد بحث و در طراحي باند و اجزاء متشكله آن

موثر است:

-1 وزن هواپيما

-2 اندازه هواپيما

-3 ظرفيت هواپيماها

-4 طول باند مورد نياز جهت پريدن

-5 طرز پارك هواپيماها درگيت

-6 تعداد دربهاي ارتباطي هواپيماها

-7 آرايش محوطه باند پرواز

-8 نحوه سوخت گيري

مشخصات كلي چند هواپيماي عظيم پيكر

بوئينگ 707

- حداكثر سرعت: 932 تا 952 كيلومتر در ساعت

ارتفاع پرواز 8:تا 9 كيلومتر از سطح / - در سرعت فوق 8 كيلومتر، اما با سرعت معمول 5

زمين

- حداكثر مسافتي كه با يكبار سوختگيري كامل طي ميكند، بين 8384 تا 9888

كيلومتر ميباشد.

- تعداد خلبانان بين 3 تا 4 نفر

- حداكثر تعداد سرنشين 149 نفر

-فاصله بين دو انتهاي بال متر / - 7839 متر

-طول كلي آن221/4  متر و طول باند مورد نياز 2286 متر

بوئينگ 727

- حداكثر سرعت 944 تا 960 كيلومتر در ساعت

-ارتفاع پرواز در سرعت فوق 6/7 كيلومتر و در سرعت معمولي 10 كيلومتر از سطح زمين

است.

- تعداد حلبانان و مهندسين پرواز 3 نفر

- حداكثر ظرفيت پذيرش 184 نفر

-فاصله بين دو انتهاي بال متر 28 /  346متر

- طول كلي 480/30

- طول باند مورد نياز 1707 متر 1

تصوير3-2تصاوير كلي از هواپيماي بوئينگ 727 -

بوئينگ 747

- حداكثر سرعت بين 980 تا 1100 كيلومتر در ساعت

- ارتفاع پرواز در سرعت فوق 8 كيلومتر در سعت معمول  (930تا 970) 10 كيلومتر از  سطح زمين.

- تعداد خلبانان و مهندسين پرواز 4 نفر

- حداكثر تعداد مسافر 490 نفر

- فاصله بين دو انتهاي بال 66/59متر

طول كلي هواپيما  850/69 متر

- طول باند مورد نياز 3353 متر

طرح هندسي تاكسي روها

طرح هندسي و استانداردهاي تاكسي روها كاملاً به ابعاد هواپيماها بستگي دارد.

در يك تقسيم بندي سيستم تاكسي روها F.a.a به 4 گروه تقسيم شدهاند كه از حوصله  اين بحث خارج است.

طبقه بندي فرودگاهها در سيستم ايكائو ICAO

كه تابعي از طول باند فرودگاه مشخص نموده است. A اين سيستم نوع فرودگاه را حروف

بايد توجه داشت كه اين طبقهبندي فقط بر اساس طول باند پرواز است.

طرز پارك هواپيماهاي در گيت: Gate

هواپيماها ميتوانند با زواياي مختلف نسبت به ساختمان ترمينال پارك كنند.

هواپيماها ميتواننند با نيروي خودشان يا نيروي تراكتور كشنده به گيت رفته و از گيت بيرون بيايند.

نكته قابل توجه اينكه با استفاده از تراكتور كشنده ميتوان از ابعاد گيت كاست و از طرفي در سوخت هواپيما صرفه جويي كرد.

شركتهاي هواپيمايي روشهاي پارك مختلفي را براي پارك كردن هواپيما دارند روش پارك كردن بايد طوري باشد كه مسافرين از گزند عواملي نظير صداي هواپيما و هواي خروجي از موتور مصون باشند

حالتهاي پارك كردن هواپيما نسبت به ساختمان ترمينال به 4 روش عمده تقسيم ميشود 1

روش 1- دماغ هواپيما بطرف ساختمان قرار گرفته و هواپيما با ترمينال زاويه 90 درجه ميسازد.

در اين روش پارك كردن توسط نيروي هواپيماست . خروج از پارك توسط تراكتور كشنده.

مزايا:

-1 مساحت كمتري براي پارك لازم است.

-2 صداي كمتري ايجاد ميكند)به دور زدن نيازي نيست(.

-3 سوار و پياده كردن مسافران سريعتر است.

معايب:

-1 براي كشيدن هواپيما تراكتور كشنده ميخواهيم.

-2 درب عقب هواپيما حداكثر كارايي ممكن را ندارد.

-3 براي كشيدن به عقب 2 دقيقه زمان نياز داريم كه همين موجب ميشود هواپيما ديگري نتواند به گيت بيايد.

روش 2 – دماغ هواپيما با بدنه ترمينال زاويه غير 90 درجه ميسازد.

مزايا:

-1 هواپيما توسط نيروي خودش به گيت رفته و خارج ميشود.

-2 درب عقب و جلوي هواپيما به اندازه همديگر كارايي دارند.

-3 تاخيري در حركت ساير هواپيماها نيست.

روش 3: هواپيما با بدنه فرودگاه موازي است.

مزايا:

-1 رفتن به گيت و خروج توسط نيروي هواپيما

2- هر دو درب هواپيما كارا است .

معايب:

-1 ورود و خروج هواپيما مانع حركت ساير هواپيماهاست.

-2 سرو صداي هواپيما زياد است) اصطكاك بالا (

-3 دود و هواي خروجي هواپيما وارد فضا ميشود.

-4 حداكثر اشغال فضا

روش 4: پشت هواپيما با بدنه ترمينال زاويه غير قائم ميسازد. 1

مزايا:

-1 خارج شدن از گيت با نيروي هواپيما

-2 درب عقب و جلو هر دو كارا هستند.

معايب:

-1 رفتن هواپيما به گيت با تراكتور كشنده است.

-2 سرو صداي هواپيما و دود و هواي موتور آن زياد است.

-3 به فضاي بيشتري در اپرون احتياج است.

طراحي پايانه مسافرين

شكل دروازه هواپيما و راهي كه دروازههاي هواپيما را به يكديگر و به پايانه اصلي متصل ميكند از مشخصات مهم پايانه شمرده ميشود. در اين باره چهار روش وجود دارد.

-1 روش اسكلهاي

ترمينال اصلي هواپيماها. درجايي كه دو يا چند سكو وجود دارد فضاي بين آنها براي 1 تا 2 مسير حركت هواپيما مهياست.

ترمينال مركزي اصلي يك يا چند ساختمان به ترمينال اصلي و عموماً با كريدورهايي بزرگ زير زميني به هم وصل ميشوند.

-3 روش خطي

در طول ساختمانهاي ترمينال در يك، در مجاورت يكديگر به حالت هاي مختلف پارك ميكنند.

-4 روش انتقالي

پاركينگ هواپيماها از نقطه نظر فضا از ترمينال جدا ميشود و مسافران با استفاده از اتوبوسهاي مخصوص به كنار پرواز و يا بر عكس آورده ميشوند.

طراحان فرودگاه عموماً اعتقاد دارند كه پارك هواپيماها در فرودگاه را ميتوان به هفت سيستم طبقه بندي نمود.

-1 سيستم ترمينال نزديك: يا سيستم عدم تمركز (به اين سيستم روش دستهبندي خطي نيز اطلاق ميشود و عمدتاً در موارد زير استفاده ميشود.

الف) فرودگاههاي كوچك با ترمينال كوچك و مقدار گيت محدود.

ب)فرودگاههاي بزرگ كه نسبت طول ساختمان به عرض آن زياد است)فرم خطي دارند .)

ج( فرودگاههاي كوچك با 3 تا 6 پرواز در يك لحظه فرودگاههايي مانند كانزانس آمريكا

با دالاس – فورت ورث و نيز BOSTANC.A.G   همين سيستم طراحي شده اند.

معايب:

-1 ترمينا لها گسترده اند و مسير رسيدن مسافر به هواپيماي زميني است و ني ا ز به صرف زمان و هزينه پرسنل متعدد دارد.

-2 كشيدگي بيش از حد ترمينال براي مسافرين و مشايعكنندگان آنها غير جذاب و نا مناسب

است.

-2 سيستم انگشتي يا دسته متمركز با اسكلههاي انگشت وار يا اصطلاحاً اقماري 1

(CENTRALIZE PROCESSING COMCEPT)

اين سيستم متداول ترين نوع سيستم در فرودگاههاي پر حجم جهان است.

مزايا:

-1 با يك ترمينال معين ميتواند مقدار گيتها را افزايش داد.

-2 امكان توسعه انگشت ها و در تنيجه تعداد گيت بيشتر

-3 استفاده بهتر و بيشتر از تجهيزات به منظور سوار و پياده كردن مسافر NOSE

BRIDGE

معايب:

-1 مسافرين بايد مسير زيادي را به صورت پباده طي كنند.

-2 ترافيك فرودگاه بيشتر از روش قبل است)شلوغي(

-3 در فرودگاههاي وسيع نياز به چند ترمينال جداگانه داريم.

-3 سيستم دور از ترمينال) اپرون آزاد( يا ترانسپورتر

مزايا:

-1 جدا نگه داشتن ترمينال از هواپيما

معايب:

-1 مسير زميني مسافر زياد است كه بيشتر بايد با اتوبوس و مشابه آن طي شود.

-2 اگر فرودگاه شلوغ شود اين روش خطرناك است.

-3 هزينه پرسنلي و تاسيساتي آن بالاتر است.

سيستم ستارهاي    (SATELLE TE)

در اين سيستم هواپيماها را به چند گروه تقسيم ميكنند و سپس براي هر گروه يك ترمينال پارك ميشوند.

مزايا:

-1 پارك آزادانه هواپيماها

معايب:

-1 نياز به سطح بيشتر و پرسنل بشتر

-5 سيستم باسينگ

همان روش ستارهاي است با اين تفاوت كه به جاي عبور دادن مسافر از راه روهاي

سرپوشيده از اتوبوس استفاده شود.

28- 3 تصوير

-6 فرودگاهاي گسترده و غير مركزي

تركيبي از فرودگاههاي كوچك منفرد در كنار يكديگراند كه به فرودگاههاي گردندبندي مشهورند.

-7 فرودگاههاي مختلط

تركيبي از روشهاي فوق است كه معمولاً جهت توسعه طرح فرودگاه در نظر گرفته مي شود.

ايده هاي طراحي ترمينال

نظرات اوليه : ساختمان ترمينال مسافري در واقع مكاني است براي انتقال مسافران و متعلقات همراه آنها از بخش زميني.

اصول اوليه مشخصي كه بايد در طراحي ترمينالهاي مسافري مد نظر قرارگيرند. شامل:

- داشتن آشنايي ساده براي كسانيكه در حال ورود يا نزديك شدن به ساختمانها و ترمينالها هستند.

- تا حد امكان كوتاهترين مسافت پياده روي از محل پاركينگ تا ترمينال و مهمتر از آن تجهيزات عمليات پروسه مسافري و باري تا هواپيما ها و برعكس.

- تغييرات اندك سطح در مسير مسافران( در ترمينال)

- جلوگيري از تداخل جريانهاي مسافري

- كمترين مسافت ممكن براي حمل و نقل مسافران از ترمينال به سمت هواپيماها و يا به ترمينالي ديگر در صورتي كه امكان پيادهروي وجود ندارد.

- داشتن توانايي تغيير و تبديل تمامي تجهيزات و تسهيلات با توجه به نوع هواپيماموجود و تا آنجايي كه امكان دارد، داشتن قابليت انعطاف پذيري با نسل آينده هواپيماها.

در اين طرح و همچنين» اپرون« قدرت مانور و توقف در « اپرون» گردش و  توقف در بسته به انتخاب انواع دماغهها، متفاوت است اپرون  كارآيي سطح دماغه هاي شكل:"Y"  اين طرح هنگامي به كار ميرود كه مجموعه ترمينال توسط شبكه باندهاي پرواز و تاكسي ويها با جهات گوناگون احاطه شده باشد . ترمينالهايي از اين نوع دماغه استفاده مي كنند و مي بايست داراي يك واحد فعاليت هاي متمركز حجيم باشند زاويه داخلي و خارجي دماغه "Y"   بر گردش هواپيماها در اطراف آن تأثير منفي مي گذارد و با استفاده از اين دماغه  فاصله بين هواپيماهاي متوقف شده درانتهاي آ ن و ساختمان اصلي ترمينال، بطور چشمگيري اضافه مي گردد. در اين حالت زاويه بسته داخل "Y"باعث اتلاف سطح بسيار زيادي از اپرون خواهد شد.

دماغه هاي شكل  :"T"براي اضافه نمودن تعداد هواپيما و بالا بردن ظرفيت "I" يك  ترمينال طرح اجراي اين طرح بسيار مؤثر ا ست. خصوصاً در مواردي كه امكان ،ساختمان يك دماغه جديد وجود نداشته باشد.

كاربرد اين نوع دماغه، بخاطر تلاقي محور هواپيماهاي پارك شده ماننده طرح "Y" باعث اتلاف سطح زير بنا در« اپرون» خواهد شد .

نحوه حركت هواپيماها براي توقف و خروج از گيت در جبهه بالايي"T" ممكن است در  تاكسي روي اصلي ايجاد مزاحمت نموده و منجر به احداث «تاكسي لاين»  در « اپرون »گردد.

دماغه هاي شكل ) "I" –مستقيم) :

دماغه هاي شكل"I" اپرون ساده ترين و كاراترين نوع دماغه هاست . اين طرح كارائي در سطح اپرون بالا برده و صرفه جويي لازم را در  بناي آن مينمايد.

قابليت تبديل و انعطافپذيري آن در مقابل تغيير ابعاد هواپيماها نيز زياد ميباشد.

- ساختمان ترمينال: تنها تأثير مستقيم طرحهاي دماغهاي بر ساختمان اصلي.

متمركز كردن فعاليت ها در ترمينال است . در موارد ديگر شكل ترمينال مستقل از دماغه آزادانه شكل ميگيرد.

- توسعه: نحوه توسعه در انواع دماغه متفاوت است و در حقيقت طرح پايه همان دماغه مستقيم "I"ميباشد كه به انحناء مختلف توسعه يافته است.

در اينجا بشرح نحوه هاي ديگر توسعه ميپردازيم:

دماغه هاي شكل:"I"  توسعه اين دماغه علاوه بر اشكال "Y" و "T" مي تواند بصورت شانه اين مطرح شود . اين نوع توسعه علاوه بر هزينه ساختمان توسعه ترمينال اصلي، باعث غير متمركز شدن فعاليت ها مي گردد كه اين امر به نوبه خود، باعث ازياد پرسنل و بالا رفتن ديگر هزينه هاي نگهداري خواهد شد مگر آنكه برنامه ريزي توسعه شامل جدا شدن ترمينال داخلي از ترمينال بين المللي بشود.

دماغه هاي طرح: "T"  بطور معمول توسعه اين نوع دماغه ها بشكل تكثير رديفي است كه  نكته منفي آن غير متمركز شدن فعاليتها در ترمينال اصلي خواهد بود.

شكل ديگر توسعه اين نوع دماغه ها اضافه نمودن يك ماهواره به دو سرانتهايي آنهاست . نكته منفي اين نوع توسعه محدود نمودن و غير قابل توسعه كردن دماغه است.

دماغه هاي :"Y"   طرح توسعه اين طرح به سه شكل صورت ميگيرد

الف- شاخهاي

ب- رديفي

ج- ماهوارهاي

الف- شكل شاخه اي توسعه، نحوه مطلوبي است كه باعث عدم تمركز شديد فعاليت ها در ساختمان ترمينال اصلي نخواهد شد. نمونه اينگونه توسط، در فرودگاه فرانكفورت اجرا شده است.

ب- توسعه رديفي نه تنها باعث عدم تمركز و ازدياد طول ساختمان ترمينال اصلي خواهد بود . بلكه،نكته متذكر شده در تصوير زير درباره اتلاف سطح اپرون، بشكل تصاعدي بالا خواهد رفت.

ج- ماهوارهاي: اضافه نمودن يك ماهواره در دو انتهاي دماغه"Y" فيزيكي از روشهاي توسعه اين نوع دماغه است.

نكته منفي اين روش همان محدود نمودن و غيرقابل توسعه نمودن دماغه ميباشد.

- ترمينالهاي نوع انتقالي (ترانسپورتر) :

نحوه پهلوگيري هواپيما : نوع انتقالي در واقع بازگشتي است به طرحهاي اوليه و ابتدايي ترمينالهاي مسافري، بدين معني كه مسافرين جهت سوار شدن به هواپيماها، مي بايست از اتوبوس و يا وسيله نقليه ديگري استفاده كنند.

كاربرد اين طرح باعث جدا شدن هواپيما از ساختمان ترمينال مركزي مي گردد به همين دليل از

يك وسيله حمل و نقل ار تباطي براي جابجائي بين هواپيما و ترمينال استفاده مي گردد . طرح

ترانسپورتر مستلزم يك فعاليت يك فعاليت متمركز براي عمليات مسافرين و چمدانها مي باشد . بر خلاف ديگر طرحهاي پايه، يك رابطه پيوسته و غير منقطع مابين هواپيما و راهروهاي ارتباطي

وجود ندارد.

گردش و توقف هواپيما در« اپرون» :  گردش و تو قف هواپيما در محوطه اپرون يك فرودگاه  نوع « انتقالي » تابع محدوديت چنداني نيست و هواپيماها اجباراً در پيرامون ترمينال و يا ساختمان  مشخصي توقف نخواهند كرد.

ليكن ارجح ا ست كه سيستم توقف داراي نظام م شخص ي پيرامون مراكز سوخت رساني و ديگر خدمات فني باشد.

ساختمان ترمينال : نظر به اينكه رابطه مستقيم بين ابعاد ساختمان و نحوه پهلوگيري هواپيما وجود

ندارد. شكل ساختماني ترمينال نيز از محدوديتهايي كه در انواع ديگر دماغه اي و يا ماهواره اي وجوددارد، مصون مي باشد. اما آنچه كه در يك ترمينال نوع انتقالي بيش از ديگر ترمينالها موردنظر و حائز اهميت است نحوه عملكرد آن از نظر زماني است، زمان فعاليتها در اين نوع محدود شده و مي  بايست كنترل شود.

نحوه عملكرد : آنچه مسلم است مقدار زماني كه يك هواپيما در روي اپرون به سر مي برد براي طرح ترانسپورتر و يا حالات ديگر متفاوت غيرممكن است كه بتوان تمام پروازهاي طبق جدول زماني در يك فرودگاه را تو سط يك وسيله نقليه تغذيه نمود . نتيجتاً به انبوهاي از وسايل نقليه احتياج مي  باشد كه مسافرين ترانزيت را مستقيماً از يك هواپيما به ترمينال و از ترمينال به هواپيماي ديگري منتقل كند و مسلماً اين فعاليت باعث اتلاف وقت زيادي ميگردد.

بطور كلي هر قدر كه ترافيك هوايي يك فرودگاه رشد داشته باشد، به همان نسبت تعداد مسافرين ترانزيت نيز افزايش نشان خواهد داد.

تيجه گيري كه در اين مورد صورت گرفته است نشان مي دهد كه طرحهاي انتقالي براي  فرودگاههايي كه بيش از 15 % مسافران آن ترانزيت هستند، مناسب نيست.

توسعه نظر به اينكه طرح ترمينالهاي انتقالي تابع ابعاد هواپيما و شكل اپرون: نيستند در نتيجه توسعه آن نيز از فرمول خاصي تبعيت نميكند و پيش بيني توسعه ساختمان، تابع قوانين بناهاي معمولي ميباشد.

فصل سوم

- برنامه فيزيكي كلي فرودگاه

- دياگرام كلي كلان فضاها در فرودگاه

- برنامه فيزيكي پايانه در فرودگاه) سرانه فضاها(

- روابط بين اجزاي پروسه پرواز در فرودگا ه و راهكارهاي توسعه فرودگاه

برنامه فيزيكي فرودگاه

مقدمه

در هر پروژه بي شك برنامه فيزيكي بدنبال تعيين سه آيتم مهم است:

-1 تعداد هر فضا 2- مشخصات هر فضا 3- مساحت هر فضا

در طراحي فرودگاه کرمانشاه ما پس از تعيين فضاهاي لازم در فرودگاه به طور مختصر در مورد

مشخصات فضاهاي پايانه فرودگاه به تفصيل خواهيم پرداخت.

مجموعه فرودگاهي شامل فضاهاي زير ميشود:

الف- پاركينگ روباز خودرو

ب- پاركينگ سر پوشيده خودرو) طبقاتي(

ج- ترمينال خروجي مسافرين و فضاهاي جنبي

د- ترمينال ورود مسافرين و فضاي جنبي

ه- تأسيسات فني

و- تأسيسات صنعتي

ز- تأسيسات و تجهيزات جانبي

-1 تأسيسات فني فرودگاه شامل فضاهاي زير ميشود:

: 1Zone. اتاق طرح پرواز، اتاق هوانوردي، اتاق هواشناسي، واحد كنترل خلبان

: 2Zone دفتر فرمان فرودگاه، دفاتر پرسنل عمومي پرواز

: 3Zone واحد مخابرات، كنترل پرواز، واحد الكترونيك

4 Zone:برج مراقبت)ديده باني و كنترل پرواز(

-2 تأسيسات صنعتي فرودگاه شامل بخشهاي زير است:

-1 تجهيزات سوار و پياده شدن مسافرين

-2 تجهيزات بارگيري و تخليه بار

-3 تجهيزات سوختگيري هواپيما و مخازن نگهداري سوخت

-4 سرويسهاي اوليه هواپيما در توقفگاههاي اپرون) شارژ برق(

-5 آشيانه هواپيما جهت نگهداري و تعمير

-3 تأسيسات و تجهيزات جانبي شامل بخشهاي زير ميباشد:

-1 بخش آتشنشاني و امدادهاي ويژه

-2 واحد حفاظت فيزيكي فرودگاه:

الف- ايمني

ب- نظافت

ج- تعمير و مرمت

د- كنترلهاي غيرمحسوس

2(V I P) -3 ساختمان تشريفات

-4 سالن كنترل و تفكيك بار

-5 آشپزخانه و بسته بندي غذا

-6 برق اضطراري

-4 ساختمان ترمينال خروج مسافرين شامل بخشهاي زير است:

-1 فضاي ورودي

-2 كنترلهاي امنيتي در بدو ورود

-3 فضاي انتقال مسافر به سالن پرواز

- اين فضا خود شامل : 1- اتاق پليس 2- بازداشت موقت 3- درمانگاه 4- آزمايشگاه  5-فضاي انتظار 6- انبار 7- فضاهاي اداري 8- قسمت نظافت

-4 سالن انتظار عمومي

- اين فضا شامل : 1- گيشه رزرو تهيه بليط 2- دفاتر نمايندگي هاي هواپيمايي 3- بانك 4

گيشه اطلاعات پرواز 5- اغذيه فروشي س رد و گرم، تر يا، رستوران 6- فروشگاههاي متعدد

-7 سرويسهاي بهداشتي 8- فضاهاي تفريحات ورزشي سبك و ماشيني و ... 9- نمازخانه

آقايان و خانمها

-5 فضاي كنترل و تحويل بار و صدرو كارت پرواز

-6 سالن انتظار پرواز)گيت پرواز(

-5 سالن ترمينال ورود مسافرين شامل فضاهاي زير ميباشد:

-1 فضاي ورودي افراد) مسافرين(

-2 فضاي ورودي و دريافت بار

-3 فضاي كنترل امنيتي بار

-4 فضاي كنترل امنيتي مسافر

اين فضا شامل: 1- اتاق پليس 2- بازداشت موقت 3- كمكهاي اوليه 4- انتظار 5- انبار

-6 فضاهاي اداري

-5 سالن عمومي انتظار مستقبلين

اين فضا بايد داراي فضاهاي زير باشد:

الف- رستوران، تريا ، Fast food

ب- بانك

ج- مخابرات

د- سرويسهاي بهداشتي مجزا) آقايان و خانمها(

ه- نمازخانه) آقايان و خانمها(

و- دفاتر شركتهاي هواپيمايي

-6 باجه هاي كرايه اتومبيل و تاكسي سرويسها

-7 نمايندگيهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

-8 باجه اطلاعرساني و رزرو هتلها

(C I P) -9 قسمت پذيرايي از اشخاص مهم

-6 فضاهاي اداري و مشترك بين ترمينالهاي ورود و خروج

-1 واحد مديريت فرودگاه:

اتاق مديريت، اتاقهاي كاركنان بخش اداري، سرويس نهارخوري، سالن كنفرانس

-2 شعب بانكها

-3 نمايندگي شركتهاي بيمه

-4 فضاهاي فروش روزنامه، مجلات و كتب

-5 نمازخانه ها آقايان و بانوان) مجزا(

-6 مركز پليس فرودگاه

-7 درمانگاه كمكهاي اوليه و اورژانس

-8 سرويسهاي بهداشتي

عرصه بندي فرودگاه:

در ارزيابي فضاهاي مورد نياز فرودگاه به كلان فضاهاي زير ميرسيم:

-1 ساختمانهاي مسافربري و بار

-2 فضاهاي پارك هواپيما

-3 تجهيزات سرويسدهنده اپرون

-4 مكان براي تجهيزات سرويسدهي هواپيما

-5 ساير تجهيزات لازم براي ترمينالها

-6 پاركينگهاي مسافران و كاركنان

-7 مسيرهاي حركتي هواپيما- ماشين و جادههاي ارتباطي

-8 ساختمانهاي امنيتي) سپاه، حراست،  (...

اهميت موقعيت يابي فضاها

بطور كلي موقعيت مناسب در چيدمان فضاهاي فرودگاه از اهميت ويژه اي برخوردار است . طرح ريزي باند بايد به گونه اي باشد كه كمترين ساخت هاي تاكسي رو لازم باشد زيرا اولاً كاهش زمان حركت در اين مسير موجب صرفه جويي در سوخت هواپيما مي شود ثانياً كوتاه بودن مسير از ايجاد نقص در چرخها جلوگيري ميكند با حداقل خسارت كمتري دارد.

فضاهاي مورد نياز براي ترمينال:

- در محاسبه فضاي ترمينال معمولاً بايد مقدار تقاضاي اوج را از روي آمارها براساس پر ازدحام ترين ساعت از پر ازدحامترين روز يك هفته خاص داشت) نه يك اوج مطلق بلكه يك اوج معمول(

- در اين محاسبه تعداد خلبانها، تعداد مسافرين ورودي و خروجي را محاسبه ميكنند.

- فضاي ساختمان ترمينال و اجرائي بايد عملكردي باشد و بگونه اي طراحي شود كه امكان توسعه آينده را بدهد.

رابطه باند و ترمينال

تا آنجا كه ممكن است موقعيت ترمينال هاي مسافري و باري بايد فراهم كننده دسترسي هاي كوتاه، مستقيم و بدون تقاطع با باند فرود، براي هواپيما باشد . با اين توصيف فضاي اپرون و مجموعه ترمينالهاي مسافري و بار بايد نزديك محل بلند شدن در باند يا باندهاي اصلي باشد يعني :

بايد توجه داشت كه اگر فرودگاه با يك باند طراحي شود، تقسيم اين باند به دو قسمت مساوي

صحيح نيست .چون يك طرف باند در جهت يا در نزديك به جهت باند خواهد بود . بنابراين به طور معمول اين جهت بيشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به همين دليل تمام تجهيزات لازم براي آن جهت در نظر گرفته خواهد شد.

0در اين حالت جايگزيني مناسب اپرون و ترمينال در محدوده قابل نقطه مياني باند فرود يا با  20%  تلوانس خواهد بود كه با تعبيه اپرون در اين ناحيه امكان استفاده برابر براي هر دو سمت باند خواهدبود.

جهت گيري اپرون و مجموع ترمينالها در جهت باد غالب از ديگر نكات مهم و قابل بحث است.

فصل چهارم

مجموعه ترمينالها

شامل:

- مكانيابي مناسب ترمينال درسايت

- قسمتهاي اصلي تشكيلدهنده ساختمان ترمينال

- پياده روي خارجي

- ساختمان اصلي

- ساختمانهاي ارتباطي)اقمار و( ...

- انواع ترمينال

- فضاهاي موردنياز داخل ترمينال) ساختمان اصلي(

مسافرين

- تحليل جريان حركت مسافر و بار

- تفكيك حركت مسافر و بار

- سرانه مسافرين در ترمينال

جانمايي ساختمان ترمينال و محدوده آن در سايت

اصليترين ساختمان يك فرودگاه، ترمينال آن ميباشد.

همانطور كه قبلاً شرح داده شد، عملكرد اصلي اين فضا، م حلي است براي رفت و آمد مسافرين و مشايع كنندگان و مستقبلين كه قسمتهاي اصلي آن بشرح زير است:

-1 سالن ورود و خروج مسافرين و همراهان

-2 سالن انتظار مسافرين

-3 رستوران

-4 سالن بارانداز

-5 محل هايي جهت بازرسي و تحويل بار و ...

در انتخاب محل مناسب فرودگاه بايد دقت داشت كه محل ترمينال به گونه اي انتخاب شود كه هم داشته باشد و هم امكان دسترسي آسان و سريع مسافر و همراهان او را از سمت land side

مسافرين بتوانند به راحتي سوار هواپيما شده و يا از آن خارج شوند و به ترمينال برگردند.

سالن بارانداز نيز بايستي ارتباط مستقيم با محل توقفگاه ه واپيما داشته باشد تا به راحتي بتوان بار

همراه مسافر را بارگيري كرده و يا از هواپيما خالي كرد.

محدوده ترمينال مي بايستي به ساختمان هاي ويژه عمليات پرواز كه عمدتاً محل انجام تداركات و امور اجرايي مربوط به هواپيماها ميباشد نيز مرتبط باشد.

ساختمان برج مراقبت و تكنيكال بلوك را نيز معمولاً روي ترمينال و يا جنب آن ميسازند.

جهت اجتناب از ايجاد مزاحمت بين مسافرين و كاركنان فرودگاه حتي الامكان بايد جهت مسير

حركت وسايل نقليه هر يك از دو گروه فوق الذكر و همچنين محل پارك اتومبيلهايشان به صورت مجزا و با در نظر گرفتن امكان توسعه آتي طراحي گردد.

ساير ساختمانها و محدوده آنها

هدف از احداث اين ساختمانها تأمين محل هايي براي انجام فعاليت هاي مختلف زميني مرتبط با

حمل و نقل هوايي بوده و ممكن است از بعضي از آنها جهت سرويس دهي به ساير ابنيه استفاده

نمود.

در طراحي اين ساختمانها بايستي سه مورد را مدنظر قرار دهيم:

-1 حداكثر فضاي مفيد به همراه كليه تسهيلات لازم را داشته باشند.

-2 امكان توسعه در آينده با توجه به نحوه استفاده از آنها وجود داشته باشد.

-3 ضمن داشتن حداقل فاصله با عوامل ميدان پرواز امكان توسعه و گسترش بخش هاي

مختلف را از بين نبرده و امكان مانور بي خطر هواپيماها با هر دو سيستم فرود روئيتي و دستگاهي تأمين گردد.

نتيجه گيري در مكانيابي اجزاي فرودگاه

جهت ايج اد يك جريان ترافيكي آرام و يكنواخت بايستي هماهنگي كامل بين باند پرواز و ساير

اجزاء فرودگاه وجود داشته باشد تا هم كوتا هترين مسير را جهت تاكسي كردن هواپيما داشته باشيم و هم كارائي كامل و كافي از كليه بخش ها بدست آيد و حداكثر استفاده از فضاها بشود در مجموع براي آنكه جمعبندي اجزاء فرودگاه به درستي صورت گيرد طرح بايد داراي مشخصات زير باشد:

-1 هر يك از عمليات نشست و برخاست و حرك ت از باند به اپرون و بالعكس بايد بطور كامل

مستقل صورت گيرد و مزاحمتي براي يكديگر نداشته باشند.

-2 كوتاهترين مسير تاكسي كردن بين باند و اپرون وجود داشته باشد

-3 باند به حد كافي طويل و ايمن باشد.

-4 برج مراقبت پرواز داراي ديدكافي و خوب بر كليه قسمتهاي عوامل ميدان پرواز باشد.

-5 وسعت اپرون به اندازه اي باشد كه هواپيماها بتوانند بدون ايجاد مزاحمت براي يكديگر به

راحتي در جاي خود پارك شوند و يا حركت و يا ساير عمليات مرتبط با اين قسمت را

انجام دهد.

ترمينالهاي متمركز و غير متمركز

در ترمينال متمركز عملكردهاي مشخص از قبيل با جه هاي كنترل بليط و پذيرش چمدان، امور گذرنامه ها، سالن هاي انتظار و غيره براي چندين پرواز بصورت مشترك عملي خواهد بود . به اين ترتيب طرح اپرون الگوهاي ماهواره اي، انگشتي و انتقالي در اين روش بهتر خواهد بود.

در ترمينال غيرمتمركز، مبناي طراحي براساس هر چه كوت اهتر شدن مسير تعمين مي شود و مسافر هر پرواز از ورودي خاص آن وارد مي شود كه اين امر مستلزم پيش بيني فضاهاي اصلي ترمينال به صورت پراكنده است.

مزايا: 1- سرعت حركت مسافر زياد است. 2- تعداد پاركينگهاي مورد نياز كمتر است.

معايب: 1- تعداد هواپيماهاي هر دروازه خروجي بطوردقيق قابل محاسبه نيست.

-2 نياز به سطح اشغال فضاي بيشتري است.

-3 نياز به تعداد پرسنل متخصص بيشتري است.

-4 ناهماهنگي به دليل عدم تمركز بيشتر است.

نتيجه: انتخاب روش غيرمتمركز با اينكه معايب زيادي به شرح پيش گفته دارد اما براي فرودگاهها با حجم زياد ترافيك مسافر الزامي به نظر ميرسد.

تحليل حركت در ترمينال ورود و خروج بر حسب نوع كاربري فضاها

تحليل جريان حركت مسافر، بار، توشه:

به طور كلي پروسه جابجايي مسافر، بار و توشه بايد با يك هماهنگي خاص تنظيم گردد تا ضمن صرفه جويي در زمان ترافيك خللي در عملكردها اتفاق نيفتد ، در نمودارهاي صفحات بعد جريان حركت و روابط آنها مشخص شده است .

روابط و عملكردها در داخل ترمينال

در نمودار زير ريز فضاها و ارتباط آنها با قسمت هاي مختلف اصلي (كلان فضاهاي) ترمينال نمايش داده شده است.

استانداردهاي طراحي فضاهاي عملكردي ترمينالها

در زير ضمن تقسيم بندي عملكردهاي ترمينال ويژگي هاي لازم هر كدام شرح داده شده است:

سالن عمومي

- انتظار مسافران و مشايعين

- انجام تشريفات بليط

- پذيرش توشه

در فرودگاههاي كوچك با مسافران خروجي سالانه كمتر از 100000 نفر، عمليات فوق الذكر اصولاً در يك سالن مركزي انجام مي شود. در فرودگاههاي با مسافران خروجي سالانه بين 100000 تا200000 نفر، مي توان از يك سالن مركزي استفاده نمود كه البته فضاهاي مورد نياز براي انجام عمليات گوناگون بطور مجزا مشخص و برآورد مي شوند. در فرودگاههاي با مسافران خروجي سالانه بيش از 200000 نفر، براي عمليات مختلف) انتظار مسافران و مشايعين، انجام تشريفات بليط و پذيرش توشه (سالنهاي جداگانه در نظر گرفته ميشود.

ميزان فضاي تردد نسبت به فضاي ناخالص سالن عمومي بين 20 تا 30 درصد متغير است . اين

درصد بستگي به ميزان تمركز تسهيلات و اندازه آنها دارد.

محوطه انتظار عمومي

محوطه انتظار قسمت از سالن عمومي خروجي بعد از درب هاي ورودي تا پيشخوان بليط و پذيرش توشه است كه شامل فضاي گردش و تردد به موازات درهاي ورودي، فضاي نشستن، فضاي صف بندي مسافران در جلوي پيشخوان پ ذيرش و بليط و فضاي تردد اضافي مسافران در جلوي پيشخوان ميباشد. بطور كلي اين قسمت بايد به اندازه اي وسيع باشد كه بتواند مسافراني را كه زودتر از موعد به پايانه وارد مي شوند و ي مسافران با پروازهاي تأخيري و مشايعت كنندگان آنان را در خود جاي دهد.

اگر سالن عمو مي داراي يك محوطه انتظار مركزي باشد بايد در آن براي نشستن 20 تا 25 درصد مسافران خروجي و همراهان در ساعت اوج، صندلي در نظر گرفته شود ولي اگر قسمت هاي انتظار اختصاصي براي هر دروازه در نظر گرفته شده باشد، جهت نشستن 60 تا 70 درصد مسافران خروجي و همراهان پرواز انجام شده از آن دروازه درساعت اوج ) اگر همراهان مجوز ورود داشته باشند(، صندلي در نظر گرفته شود . فضاي نشستن در سالن انتظار بايد به گونه اي پيش بيني شود تا با محل ايستادن مسافران در صف پيشخوان پذيرش و يا جريان رفت و آمد مسافران تداخلي نداشته باشد. همچنين تعد اد صندلي ها بايد به قسمي باشد تا از تراكم مسافر در محوطه عمومي اجتناب شده و مسافران تشويق شوند تا به سالن مسافران خروجي وارد گردند.

مساحت محوطه انتظار بستگي به نوع پيشخوان بليط و نحوه پذيرش، طول پيشخوان، مجزا بودن

قسمت پذيرش مسافر و توشه و بالاخره تراكم و ازدحام قابل قبول دارد.

مساحت محوطه انتظار عمومي و فضاي صفبندي از روابط زير بدست ميآيد:

كه در آن:

= a تعداد مسافران مبدئي در ساعت اوج

= b ميانگين تعداد مشايعين هر مسافر

روابط فوق با توجه به اين كه 50 % مسافران در ساعت اوج در 20 دقيقه اول وارد مي شوند، زمان متوسط ماندگاري معادل 20 دقيقه و سرانهاي معادل 5/1   مترمربع براي هر نفر، بدست آمده اند   .

محوطه بليط و پذيرش توشه

شركتهاي هوا پيمايي معمولاً براي هر پرواز، يك يا چند پيشخوان پذيرش توشه را در آنجا انجام

ميدهند. در اين قسمت مسافران بليط شان را ارائه و ضمن دريافت كارت سوار شدن به هواپيما،

شماره صندلي آنها تعيين شده و توشه همراهشان را جهت بارگيري در قسمت بار هواپيما به

كاركنان شركت ه واپيمايي تحويل مي دهند. محوطه پذيرش شامل پيشخوان هاي بليط شركت هاي هواپيمايي دستگاه هاي توزين و بررسي بارهاي خروجي و نوار نقاله هاي حمل توشه هاي پذيرش شده به محوطه دپو و آمادهسازي توشه است.

-پيشخوانهاي پذيرش مسافر و توشه اغلب در محوطه عمومي بعد از دروازه هاي ورودي واقع مي  شود.

-فضاي صف بندي بايد به اندازه اي باشد تا طول صف مسافران، باعث مسدود شدن تردد مسافران و همراهان در قسمت تردد نگردد.

-حداقل فاصله، صف بندي در جلوي پيشخوان پذيرش 4 تا 5 متر و عرض فاصله تردد بين 6 تا 10 متر مناسب است . در صورتي كه محلي بر اي نشستن در اين قسمت در نظرگرفته شود بايد سطوح لازم بطور جداگانه برآورد و ملحوظ گردد.

- براي آرايش ميزهاي پذيرش حالات مختلفي را مي توان در نظر گرفت . بطور كلي سه نوع آرايش وجود دارد:

الف- خطي: پيشخوان پذيرش بصورت آرايش خطي غالباً بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد.

ب- نعلي شكل: اين نوع آرايش پيشخوان به يك سطح اضافي حدود 5 مترمربع و هزينه هاي سرمايهگذاري و نگهداري بيشتري نسبت به نوع خطي نياز خواهد داشت.

پ- جزيره اي: از چندين پيشخوان پذيرش مجزا تشكيل مي گردد. با توجه به اندازه جزيره ها فواصل حداقلي براي جزير ههاي مجاور در نظر گرفته مي شود. حداقل فاصله بين جزيره ها 10 متر توصيه ميشود.

تعداد پيشخوانها

عواملي كه بر تعداد پيشخوانها تأثير ميگذارد عبارتند از:

- مسافران خروجي ساعت اوج

- نسبت مسافراني كه جهت پذيرش به پيشخوان مراجعه مي كنند.

- الگوهاي توزيع مسافران خروجي كه به پيشخوان مراجعه ميكنند.

- متوسط زمان پذيرش براي هر نوع پيشخوان

- نوع تسهيلات ايجاد شده) فقط پذيرش توشه، فقط تشريفات بليط و چند منظوره(

- تأخير و طول صفبندي قابل قبول شركتهاي هواپيمايي

براي انواع مختلف آرايش پيشخوان) خطي، ن علي و جزيره اي( محاسبه تعداد و طول پيشخوان

مشابهي در نظر گرفته مي شود اما در شكل هندسي آنها تفاوت وجود دارد . تعداد پيشخوان هاي(N) را از رابطه زير قابل محاسبه است:

كه در آن عبارت a است از تعداد مسافران مبدئي در ساعت اوج.

قسمت اداري و توشه داري شركتهاي هواپيمايي

در سالن عمومي شركت هاي هواپيمايي به محوطه هايي جهت دفاتر اداري و توشه داري 1 نياز دارند . اين محوطه ها به عواملي مانند نوع انجام خدمات اداري، حجم ترافيك و غيره بستگي دارد.

قسمت توشه داري

توشهداري به عم ليات انتقال توشه هاي دريافتي از مسافران به هواپيما اطلاق مي شود . در قسمت توشهاي عمليات جداسازي و آماده سازي توشه عمل نمايد . جداسازي عبارت است از طبقه بندي توشه ها بر حسب مقصد و شماره پرواز . آماده سازي عبارت است از بارگيري توشه ها در داخل باردان ياگاري جهت تحويل به هواپيما.

كنترلهاي امنيتي

مسافران به هنگام ورود به اين بخش) كه فقط به مسافر اجازه عبور داده مي شود( بايد ابتدا با ارائه كارت شناسايي يا شناسنامه به مأمور كنترل، هويت خود را با بليط تطبيق دهند و سپس جهت انجام بازر سيهاي امنيتي به قسمت مربوطه وارد شوند . در اين مرحله مسافر و وسايل همراه او جهت جلوگيري از ورود اشياء ممنوع به هواپيما، مورد بازرسي قرار مي گيرد كه اين بازرسي مي تواند بصورت دستي يا با استفاده از دستگاههاي الكترونيكي يا تركيبي از اين دو باشد.

پس از انجام بازرسي هاي امنيتي مسافران ابتدا به سالن مشترك مسافران خروجي وارد مي شوند وپس از مشخص شدن شماره دروازه سوار شدن به هواپيما،) بسته به نوع و اندازه پايانه، حجم آمد و شد هواپيماها و ملاحظات اقتصادي (، ممكن است مجدداً وارد سالن هاي كوچكتري به نام سالنهاي دروازه خروجي شوند و يا مستقيماً از سالن مشترك به سمت دروازه خروجي موردنظر رفته و به طرق مختلف به سمت هواپيما هدايت شوند.

مسافران مختلفي كه از تسهيلات اين سالنها استفاده ميكنند، عبارتند از:

- مسافران خروجي كه به پايانه وارد ميشوند.

- مسافران انتقالي كه به بخش تحت كنترل وارد شده و به پرواز ديگري منتقل مي شوند، كه ترجيحاً بايد كارهايشان در بخش تحت كنترل انجام شود.

همانگونه كه ذكر شد به دلايل مختلفي ممكن است علاوه بر سالن مسافران خروجي كه مساف ران چند پرواز را بطور مشترك در خود جاي مي دهد سالنهاي ديگري دركنار دروازه سوار شدن قرار داشته باشد.

در اين گونه سالنهاي امكانات زير بايد مورد توجه قرار گيرند:

مسافران معمولاً ترجيح مي دهند بجاي اين كه در قسمتي دور از موقعيت دروازه، انتظار بكشند،

قبل از پرواز در نزديكي دروازه خروجي مربوط به خود باشند.

تعداد و محل دروازه هاي خروجي بستگي به تعداد و جايگاههاي توقف هواپيما، ترافيك مسافر، نوع جريان و سيستم پردازش پايانه مسافري دارد . به اين ترتيب بايد تعداد جايگاهها با توجه به حجم ترافيك و تعداد نشست و برخاست هواپيماها در ساعت اوج محاسبه شود.

اين سالنها معمولاً شامل قسمتهاي زير ميباشد:

الف- محوطه نشستن و تردد

ب- محوطه پردازش مسافر

فضاي مورد نياز، تابع تعداد مسافراني است كه انتظار مي رود 15 تا 30 دقيقه قبل از سوار شدن به هواپيما در سالن باشند . فرض بر اين است كه اين زمان از ساعت آغاز مسافرگيري شروع مي شود .

اين تعداد مي تواند با استفاده از پيش بيني هواپيما و ضريب اشغال 1 آن نيز كه به عنوان شاخص در فرودگاه تجربه شده استف بدست آيد.

درصد مسافراني كه در اين زمان در سالن مي باشند را مي توان 90 % مسافراني كه كارت پرواز

دريافت كرده اند، تخمين زد . زيرا بر اساس تجربه هاي بعمل آمده مسافران ورودي و خروجي در طول زمان پخش مي شوند و لذا كل مسافران هيچ وقت در يك زمان كار مشابهي را انجام نمي دهند.علاوه بر اين، استاندارد فضا، فرض را بر اين مي گذارد كه همه مسافران درسالن نخواهند نشست و درصد خاصي از آنها نياز به فضايي جهت ايستادن دارند . ضمن اين كه تعدادي از مسافران نيز در آخرين مراحل به سالن مي رسند و اصولاً فرصتي براي نشستن نخواهند داشت و اين موارد بايد در توسعه استانداردها مورد ملاحظه قرار گيرند . براي هر صندلي نيز حدوداً 4 نياز مي باشد. آرايش صندلي ها نيز بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر عدم تداخل با ساير قسمت هاي سالن به هنگام خروج مسافران نيز باعث ايجاد ازدحام نگرديده و دسترسي به درب هاي خروجي راحت باشد.

جهت تعيين مساحت سالن دروازه خروجي به روش زير عمل ميشود:

الف- متوسط ضريب اشغال هواپيما در ساعت اوج روزانه براي هر دروازه تعيين ميشود.

ب- درصد مسافراني كه انتظار ميرود در زمان شروع مسافرگيري در سالن حضور داشته باشند.

سالنهاي ميهمانان عالي مقام دولتي و مسافران ويژه تجاري

جهت استفاده ميهمانان عاليمقام، دولتي و وابسته لازم است كه در پايانه ها با توجه به امكانات و

موقعيت محلي، تسهيلات ويژه اي نظيرسالن، اتاق استراحت، دفتر، سرويس بهداشتي، آبدارخانه،

اطاق تلفنخانه و ارتباطات تدارك ديده شود تا بسته به درجه اهميت ميهمان از آنان پذيرايي شود.

مي تواند به نحوي در طرح داخل پايانه منظور شود كه به هر دو سالن هاي CIP و VIP سالنهاي ورودي و خروجي سرويس داده و ارتباط داشته باشند.

لازم به ذكر است كه سران كشورها و مقامات عالي رتبه كشوري و لشكري معمولاً از ساختمان

كاملاً جداگانه و دورتر از پايانههاي مسافري در فرودگاهها استفاده مينمايند. VIP

راهروها

راهرو بايد به اندازه كافي عريض و وسيع باشد تا با ترافيك ورودي و خروجي پيش بيني شده مطابقت داشته باشد . همچنين در راهرو هيچگونه عاملي نبايد باعث گيجي و حواس پرتي مسافران شود، مانند صفحات نمايش دهنده و آگهي هايي كه از توجه افراد به اطلاعات لازم در مورد محوطه هاي ورودي و خروجي ميكاهند.

عرض مؤثر طراحي راهرو عبارت است از : كل عرض منهاي موانع موجود، به علاوه فاصله جانبي  متر در هر طرف، موانع مي تواند شامل تلفن ها، سطل هاي ز باله، نيمكت ها، / حداقل به اندازه 6 صفحات نمايش دهنده اطلاعات و ... باشند. فاصله جانبي در نظر گرفته شده نيز به دليل پديده اي است كه به عنوان "لايه مرزي " 1 يا حريم شناخته مي شود كه هر شخص اين فاصله را با راهرو،ديوارها و موانع حفظ مي كند. ضمناً با محوطه صف مسافران كه به راهرو ك شيده مي شود نيز بايدهمانند ساير موانع در طراحي عرضها رفتار شود.

فصل پنجم

بررسي برخي نمونههاي موجود

- تجزيه و تحليل فرودگاه هامبورگ (ترمينال 4  (

T.W.A - تجزيه و تحليل فرودگاه

- چند تصوير و معرفي مختصر از فرودگاه دالاس

بررسي نمونه هاي موجود :

مقدمه:

كمتر موضوعي در معماري است كه كاملاً بديع و بي سابقه باشد لذا به اين جهت كه معماران

مختلف در پاسخگويي به يك سوژه مشابه پاسخ هاي متفاوتي داده اند و راهكارهاي آنها در حل

مسائل و باز كردن گره هاي موضوع هاي مشابه، به طراح جديد اجازه مي دهد، تا آزادانه تر به مشكلات بعدي بپردازد.

آنچه مطا لعه يك اثر اجرا شده را الزامي تر مي نماياند، شرايط حقيقي است كه آن اثر فراهم مي كند، حضور انسان در فضاي معماري و بررسي تعامل هاي وي با فضاي معماري، وسيله اي مناسبي جهت آسيب شناسي احتمالي در پروژه است.

در نمونه هاي معرفي شده رويكرديهاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است از جمله:

-1 پاسخگويي طرح به عملكرد.

-2 تنظيم شرايط محيطي

-3 كيفيات فضاي داخلي

-4 بحث فن و تكنولوژي

كه هر كدام از آنها در جايگاه خود قابل بحث ايدهپرداز و ايدهساز هستند.

فرودگاه هامبورگ 1

Van Gerkan -1 نام فرودگاه

-2 مكان: هامبورگ كشور آلمان

-3 زمان ساخت: 1998

-4 ويژگيهاي عمومي و كلي طرح:

ترمينال يادماني جديد هامبورگ به پروازهاي فرودگاه عنصر نيايشي مثبتي افزوده است . اين نه به

خاطر مقياس بزرگ آن و تحول در طراحي اش كه به دليل خلق احساس) بالا رفتن و پيش رفتن(  در مسافريني است كه پس از كنترل بليط به سمت قسمت پرواز ميروند.

در اشتوتكارت "Mein hard van Gerkan's supershed" شايد اين طرح مدل پيشرفتهاي در 1991 )  )باشد كه سقف آن به سمت بالا) به سوي آسمان( زاويه گرفته است. در فرودگاه هامبورگ( ترمينالهاي زير قرار دارند.

كه در حال حاضر جهت پروازهاي داخلي استفاده مي - B و A -1 ترمينال 1  شامل ترمينال هاي شوند.

-2 ترمينال 2 به فرم هلالي شكل از آجر قرمز كه هماكنون كاربري ندارد.

-3 ترمينال 3 كه هماكنون فعالترين است.

-4ترمينال جديد شماره (Van Gerkan) 4كه موضوع اين بحث است .

فرم پلان آن به گونه اي است كه براي تالار مركزي(Concarse)  اين امكان فراهم باشد كه از نظر  اندازه دو برابر و بار هم دو برابر شود . به همين خاطر پايه هاي سمت دروازه هاي خروجي به سمت پرواز (Peparture gate) تنها در يك جهت امتداد داده شده است. تا هماكنون سرويس دهي به  ترمينالهاي قبلي و هم راهي برا گسترش در آينده فراهم باشد . با اين توصيف مسيرهاي پياده به حد قابل توجهي كاهش مييابد.

ديوارهاي خارجي محوطه و فضاي بار از جنس شيشه شفاف هستند و چنان چه گويي مي خواهند بر نبودن سازه ي پشتيبان ديگري تأكيد كنند . ستونها از روي زمين و برخي از طبقه دوم به سمت بالا چنان برافراشته شده است كه گويي سقف در حال اوج گرفتن است.

نكته قابل توجه در طراحي اين فرودگاه حضور چهره شاخص معماري باروك در آلمان در هال يبكان اصلي است Teppenhaus)) فضاي رسمي عظيمي كه مركز ساختمان را گرفته و با اسمان عمودي قابل رؤيت بصورت رسمي به  - Pian noble اوج ميگيرند كه از بالكنها و گالري و قرينه به هاي محل تجمع ديده ميشود.

-4 سازه

سقف عظيم اين بنا تنها توسط 12 ستون عظيم بتني نگه داشته شده است، اندازه اي حدود 75 در

101متر را در برگرفته است و نكته جالب آن اين است كه س قف نخست روي تيرهاي تيوپي )توخالي( كه در قسمت انتهايي باريك مي شوند، مانند سوزنهاي غول پيكري به هم جوش داده مي  شود، و بعد بر روي خرپا از سويي به سوي ديگر دور ميزند، استوار شده است.

در قسمت هال چمدانها و بارها سقفي غيرعادي كه يادآور گنبدهاي ضد آتش قرن نوزده م است با طاقهاي موازي كم عمقي اجرا شده است كه با انتخاب رنگ خاكستري تمهيد هوشمندانه اي جهت نمايان شدن فلز سوراخ شده، ديوارهاي مشبك و توريهاي سيمي ظريف داشته است.

بادبندهاي ضربدري شكل روي خطوط شفاف تأكيد ميكنند.

ستونهاي سازه فلزي اصلي نگهدارنده حجم شبيه پايههاي پل هاي معلق اند كه پل هاي هوايي را به فرمهاي مجسمه اي تبديل مي كنند. سايههاي تأثيرگذار آنها روي شيشه هاي از زمين تا سقف

كشيده تالار مركزي حسي خارقالعاده، كمنظير و بيشتر با حال و هواي شرقي به محيط ميدهد.

-9 تنظيم شرايط محيطي

الف- در مورد مبحث نور به كمك شيشه هاي شفاف در جداره هاي پنجره هاي وسيع قسمتي از نور مورد نياز به راحتي تأمين شده است و هال مركزي كه مستقيماً به فضاي باز سقف اصلي وصل است نور را در مركز هسته مضاعف ميكند.

ب- در مورد صوت تمهيد خاصي ملاحظه نميشود.

doha international airport, qatar 
by HOK
(estimated completion 2009/2010)

indianapolis international airport, midfield terminal, USA 
by HOK
(estimated completion 2008)

shanghai pudong international airport, terminal 2, china
(by rogers stirk harbour + partners (2007

فرودگاه T.W.A

1- نام فرودگاه  TWA ترمينال) بين المللي(

-2 محل فرودگاه: شهر نيويورك) آمريكا(در فرودگاه بين المللي كندي

-3 نام معمار: اروسارنين و همكاران

-4 نام مهندس سازه: آمان و وتيني

-5 سال ساخت: 1961

-6 توضيحات كلي در مورد طرح:

حركت، پويايي، ضد سكون تعاريفي است كه ارو سارنين معمار اصلي اين پروژه در طراحي خود از آن ياد ميكند وي در طراحي فرودگاه چنين ميگويد:

« براي دستيابي به سفري دلچسب» فرودگاه كندي اولين فرودگاهي است كه داراي ترمينال هاي

جدا از هم است كه براي تعيين مشخصات محموله هاي جدا از هم ساخته شده بوده ميباشد. نتيجه آن "يك زد و خورد معمارانه " ميان طرح ها و شيوه هاي رقابت كننده با يكديگر بوده است . يك ساختمان نسبتاً كوچك در قلب مجموعه اي از ساختمان ها و ترمينال ها TWA به طور ساده جذابترين ساختمانها از لحاظ بصري ميباشد.

-7 فرم طرح : دو منحني اصلي تشكيل دهنده حجم كه از يك نقطه بر ميخيزد و به اطراف اوج مي  گيرند، بالهاي پرنده اي را در ذهن تداعي مي كند كه آماده پرواز است) پرنده با موضوع پرواز فرودگاه رابطه فضايي دارد(

اين فرم مجسمه گونه زيبا و ساده، پيچيدگي بي نظير قالب بندي مورد نياز براي خلق چنين اثري را به خوبي نشان ميدهد.

-8 سازه و اجراء : ساختمان شبيه به پرنده اي بزرگ آماده پرواز، متشكل از 4 پوسته بتني به شكلY است . هر پوسته از پوسته ديگر به وسيله يك رديف پنجره جدا شده است . دو پوسته طاقي بزرگتر از روي اعضاي تكيه گاهي بلند شده اند. پوسته هاي مجاور و كوچكتر براي حركت رفت وبرگشت پوسته هاي بزرگتر پايينتر قرار گرفته اند.

در مجموعه اين فرودگاه زيبا 635 تن فولاد و 3058 مترمكعب از بتن سبك استفاده شده است.

ضخامت سقف هاي بتني از 2250 ميلي متر در كنار ستون هاي بتني كناري تا 280 ميلي در طول

تاج و تا 1000 ميليمتر در محل اتصال چهار بال ساختمان متغير ميباشد.

در محل پشت بندها ضخامت سقف به حدود 914 سانتي متر مي رسد. ميله هاي فولادي با يك نظم و ترتيب مشخص به يكديگر نزديك مي شوند تا گروه ميلگردها بتوانند در مقطعي به عرض 89 سانتيمتر در كنار همديگر قرار گيرند.

نكته قابل تأمل اين است كه در طراحي اين فضا ملاحظات فرمي و زيبايي شناسي نسبت به ملاحظات سازه اي ارجحيت دارد . به همين لحاظ حجم و ضخامت پوسته ها و ارتفاع آنها در مقايسه با اين سازه ها نسبتاً زياد است.

قالببندي آن مهم ترين قسمت خلق اي ن اثر هنري است كه جهت اجراي آن از يك سيستم داربست خاص براي ايجاد سطوح منحني مركب براي شكل دادن با اختلافي كمتر از 6 ميليمتر به نقشه هاي معماري مورد استفاده قرار گرفت.

قطعاً اگر مشابه اين مدل را بخواهيم امروزه اجرا كنيم ممكن است به كمك نقشه هاي سه بعدي

كامپيوتري بتوانيم به مدل پيچيده قالب بندي آن برسيم اما ساخت قالب و تعداد كارگران نصب آن تغيير نخواهد كرد.

-9 تنظيم شرايط محيط ترمينال

الف- در مورد مبحث نور بايد گفت استفاده از جداره هي شفاف در تمامي جهات امكان بهره وري از نور طبيعي را ميسر كرده است.

ب- در مور د مبحث صوت بايد گفت حجم زياد فضاي ترمينال زمان واكنش اصوات نامطلوب را

كاهش مي دهد. در نتيجه الودگي صوتي تا حدي كاهش مي يابد (اگر چه جداره هاي شيشه اي بنا، به راحتي صداي موتور هواپيما را منتقل ميكنند. )تصاوير در صفحات بعد(

ج- آسايش گرمايي : وجود جداره هاي شف اف وسيع در پيرامون بنا، اشعه مادون قرمز خورشيد به راحتي وارد فضا مي شود و همين بار بسيار زيادي را به داكت هاي تأسيساتي كه به دليل فرديت در كف فضا ريشه دوانده است، وارد ميكند.

فصل ششم

مباني نظري طرح

ملاحضاتي در ارزشهاي فرم، عملكرد و سازه

بخش 1: فرم، عملكرد و سنت

بخش 2 : سازه و سازگاري آن با فرم و عملكرد

بخش 3: اقليم و ارتباط آن با طراحي فرودگاه

مقدمه

فرم عملكرد سنت در فرودگاه

فرودگاه يك فضاي كاملاً عملكردي است كه به عل ت قرارگيري در معرض ورودي شهرها مي تواند تا حد زيادي معرف هويت يك شهر باشد . آنچه معماري يك فرودگاه را از ساير فضاهاي عملكردي ديگر مت فاوت مي كند علاوه بر صنعتي بودن عملكرد اين فضا عدم تشابه عملكرد آن با هر فضاي سنتي ديگر است . همين موضوع اجازه مي دهد تا طراح آسانتر خط بكش د و راحت تر خلق كند و سخت تر نتيجه گيرد . زيرا هر طرح جديد و موفق مي تواند در آينده خود، يك سنت شود . در همين جاست كه اي ن بناي عملكردي به سرعت رنگ يك بناي فرماليستي را بخود مي گيرد و طراح را با دومسئله فرم و عملكرد چنان درگير مي كند كه نمي تواند جز اين كه ف رم و عملكرد از هم تبعيت مي كنند را سرلوحه كار خود قرار دهد.

فرم ⇔ عملكرد

حضور سنت اما يك مسئله ديگر كه قابل توجه است آن است كه به كدام شهر مي رويم و آيا مسافرشهر ما، شهر مارا از قبل مي شناسد؟ شهر ما را با كدام عنوان مي شناسد؟ قطعاً يك سيما و انتظار ندارد كه و ارد شهري شود كه گمان كند اشتباهي رخ داده و احتمالاً از ديگران بپرسد، كه آيا درست آمده يا خير؟

اينجا موضوعي جديد به دو مورد قبلي يعني فرم و عملكرد اضافه ميشود و آن حضور گذشته است.

زيگفريد گيديون در كتاب زمان، فضا، معماري ميگويد:

معماران درتقاطع با اين هنرها نيز صورتي مشابه گرفتند و اين الهام معنايش تقليد اشكال و فرم    هاي گذشته نيست، بلكه بيا ن پيوستگي دروني گذشته و حال است . دير لاتورت اثر لوكور بوزيه

مثال و شاهدي است بر اين مدعا زيرا اگر چه هم ه چيز تازه به نظر مي رسد اما برج ناق وس كه مانند خوشه اي تراشيده در كناري بناي اصلي قرار گرفته است همان معني و روحيه ديرهاي قرن دوازدهم فرانسه را ميرساند در حال حاضر بسيار از معماران تقرب معماري به مجسمهسازي را نمي پسندند ، يرن اتزون   مطرح مي كند يا اپراي سيدني كار   رنشان   مانند تقربي كه لوكور بوزيه در كليساي پس پاسخ معمار   گنزو تانگه   وكاخ ملي ورزش توكيو اثر   كونيو مائكاو ا  تالار جشن توكيو اثر  . مروز به معناي تقرب معماري به مجسمهسازي يا تقرب مجسمهسازي به معماري چيست ؟منظور من از مربوط به گذشته بودن نه تنها در نام فضا، بلكه در عملكرد و رشته هاي ارتباطي آن است. اين نگاه به گذشته در پاره اي موارد مورد تحسين قرار گرفته است و برخي آن را عامل ضعف  در پيشرف ت يك معماري مي دانند به گونه اي كه يكي از مجلات معمار در مورد پيشرفت هاي خوش بحالت آمريكا، قصرهاي قديمي، نداري » : معماري در آمريكا عنوان كرده بود » .

زيگفريد گيديون در مورد حضور گذشته در معماري ميگويد:

مسئله اين است كه چگونه بايد به گذشته توجه داشت . يك راه آن كه در قرن نوزدهم نيز معمول بود اين است كه از گذشته به عنوان مدلي كه بتوان از آن فرم اقتباس كرد و گريز از واقعيات موجود به بهانه الهام از سنت هاي گذشته استفاده كرد . پاره از آنها مانند آنچه كه اخيراً مد شده تقليد از  با برخي عوامل معماري گذشته . از جمله طاقهاي شكسته،   مغازله    ، گذشته به شيوه اي مكارانه ترگنبدها، رواقها و امتزاج آنها با برخي عوامل سوررئاليسم كه به كار روحيه شاعرانه دهد!

كه يك عنصر بين النهريني است در معماري مدرن پاسيو در مثال هاي ديگران مي توان به ردپاي اشاره كرد بدون شك پيدايش خلاقيت ها ناشي از ف كر جديد است اما ظرافت آن در اين است كه اين فكر جديد كاملاً جدا از سنت گذشته در واقع اين نوع نگرش فكري كه معماران مدرن در صدد تثبيت آن بودند، به سرعت مردود شد و معماران پست مدرن نگاه به آينده را در غ الب فرهنگ و سنت گذشته را بيشتر پسنديدند و تأييد كردند.

اما به عقيده من اين نيز يك شعار است . مگر تمام كارهاي معماري پس از مدرن كه با گذشته در

ارتباط بوده اند توانسته اند به يك معماري پايدار پاسخ دهند؟ مگر آندسته از فرم هاي نوين كه پس از مدرن بوجود آمدند و طراحان آنها خود را وابسته به پست مدرن ميدانند با گذشته ارتباط دارند؟

]البته فقط در غالب فرم و سنت[

آيا نمي توان بنايي يافت كه از هر لحاظ عالي باشد و نگاه به گذشته نداشته باشد؟ ! قطعاً در بين اين آثار عصر حاضر بناهاي متعددي با چنين ويژگيهايي داريم.

آيا نميتوان بنايي يافت كه از هر لحاظ عالي باشد، اما كاملاً متأثر از گذشته باشد؟! قطعاً خير.

زيرا زندگي امروز امكانات جديد ميطلبد و امكانات جديد جايگاه جديد و فضاي جديد ميطلبد.

حال سؤال را دوباره تكرار مي كنيم. رابطه طراحي يك فرودگاه با گذشته يك شهر و فرهنگ آن تا چه حد ميتواند باشد؟!

بايد پذيرفت كه بناها ي هر شهر به عنوان بخشي از شناسنامه فرهنگي آن شهر و تا حد زيادي

معرف هويت يك شهر در مقايسه با ساير شهرهاست.

مثلاً اينكه » اين بناها كه مانند اعضاي پيكره يك انسان كه در معرفي فرد جايگاههاي متفاوتي دارند

نيز متفاوتند و برخي به عنوان يك نماد و برخي   انسان را بيشتر با) چهره صورت(آن مي شناسند

به عنوان يك نشانه سهم عظيمي در معرفي يك شهر دارند.

آنچه اين روزها را با گذشته متفاوت مي كند، رشد بيش از حد صنعت و سيلان خودرو به جاي

انسان و حي وان و كارخانه به جاي كارگاه و ... است كه قطعاً اين عناصر و فضاها مقياس شهرها را به هم ريخته است و آن خود نمايي بي نظير يك بناي 2 طبقه مانند مسجد امام اصفهان نمي تواند ذهن يك فرد را به هويت يك شهر تصاحب كند . پس چه بايد كرد؟ چگونه مي توان يادمان هاي منفرد شهري را دوباره احياء كرد كه مثلاً تهران را از سيماي آن اصفهان را از سيماي آن و ... بشناسيم.

آنچه در اين ميان ذهن مرا به خود مشغول كرد آن بود كه انسان هميشه در نگاه اول مطالب بيشتري در ذهن خود ضبط مي كند و به عبارتي نگاه اول در يك فضا بسيار مهم است . وقتي  اين انسان وارد فضاي پر ازدحام شهر مي شود دشوار است با يك بناي عادي بتوان ذهن او را تصاحب كرد مگر ارتفاعي به اندازه برج ميلاد بسازيم؟!!

پس اين نكته حائز اهميت است كه مدخل هاي يك شهر مي تواند بهانه مناسبي باشد تا بتوان چهره اي از شهر را در آن به نمايش گذاشت تا بار خاطرهاي بيافريند و در ذهنها حك شود.

اما اين مسافر سر زمينهاي متفاوت از چه مسيرهايي به شهر مي رسد؟ يكي از مهم ترين آنها فرودگاه است بايد قبول كرد كه يك مسافر وقتي وارد فرودگاه يك شهر مي شود، احساسات خاص خود را در مورد شهر براحتي حدس مي زند. و از اين جا با شهر آشنا مي شود و از اينجا شهر را تحسين يا تقبيح مي كند. و اينجا يكي از مهم ترين فضاها است كه براي بار اول شهر را در ذهن مسافر تازه وارد ثبت ميكند.

نكته در اينجاست كه بايد تحليل كرد اين فرد تازه وارد ، از كجا فرودگاه را مي بيند، بيشترين جايي كه اين فضا را لمس مي كند كجاست . با اطلاعاتي حتي اندك مي توان به را حتي فهميد كه مسافر فرودگاه هرگز از بالا اين فضا را نمي بيند. اولين محل مراجعه او با فرودگاه هنگام رسيدن به شهر بسته به نحوه رسيدن او نوع نقل و انتقالات مي تواند تأثيرات كاملاً متفاوتي در ذهن وي به جا بگذارد كه در سه نوع كلي قابل بحث است.

دسته اول: مسافر توسط اتوبوس به ترمينال نزديك ميشود.) مانند فرودگاه مهرآباد(

دسته دوم: مسافر از هواپيما پياده ميشود و پياده به ترمينال نزديك ميشود. مانند فرودگاه اهواز دسته سوم : مسافر توسط خرطومي (پلهاي ارتباطي مستقيم به درب هواپيما  وارد فرودگاه مي  شود. مانند فرودگاه امام خميني در مورد دسته اول بايد پذيرفت كه اين نوع انتقال مسافر كه به شدت مورد اعتراض مسافرين است، آنقدر مسافر را اذيت مي كند كه تنها به رسيدن به خروجي و به هر طريق تحويل ساك و چمدان فكر مي كند و اصلاً فرصت پرداختن به منظره فرودگاه را ندارد، به گو نهاي كه اكثر افرادي كه از آنها سؤال كردند به خاطر ندارند كه حتي وروديهاي فضاي فرودگاه چه شكل و رنگ و ... داشت.

در مورد دسته دوم مسئله كمي قابل لحاظ است مخصوصاً اگر پله هاي هواپيما به سمت ترمينال

جهتگيري كنند . در اين نوع پياده شدن مسافر به فرم فرودگاه مي نگرد و نقاطي را در ذهن خود

حك و ضبط ميكند كه شايد هرگز فراموش نكند.

مسافران دسته سوم بسياري راضي تر نشان داده اند، براي آنها سهولت رسيدن به محل انتظار و گرفتن بار بيش از هر چيز قابل تقدير بوده است . آنها اعتقاد دارند كه اين نوع فرودگاه ها بسيار عالي است و حتي عنوان مي كنند كه اين استقبال براي ما بيشتر خاطره مثبت ميسازد به گونهاي كه با اين نوع فرودگاهها ارتباط بيشتري برقرار ميسازند و احساس راحتي بيشتر ميكنند.

سازه و سازگاري آن با فرم و عملكرد

يكي از موضوعات بسيار مهم كه بخصوص در آتليه هاي معماري موجب حذف خلاقيت طراح مي  گردد، جوابگويي به سازه در ايده هاي ناپخته معماران جوان است . آنها به محض برخورد با مسائل سازهاي به شدت ازاين محدوديت ها انتقاد مي كنند و آن را عاملي جهت كندشدن ذهن خلاق خود ميگمارند. پرسش اينجاست كه جايگاه سازه در طرح معماري كجاست؟ آيا سازه مي تواند در ارائه پيام معماري مفيد باشد؟ در اينجا زيبايي چطور؟

واقعيت كه مطرح است اين است كه ت راوشهاي فرمي، حجمي و فضايي ذهن آنان بيشتر متأثر از معماري روز جهان بخصوص در كشورهاي غربي است و حتم اً اين محدوديت وجود ندارد چرا كه نمونه هايي باورنكردني از همين فرم ها در جهان امروز ساخته شده و در حال ساخت است . اما معمار جوان ايراني كه با بن بستهاي سازه اي تمام خلاقيت هاي خود را در نطفه خفه كرده است، هر چقدربيشتر طراحي ميكند، كمتر فرم نمايي و فضاسازي و خودنمايي در طرح او ديده ميشود.

با كمي كنكاش در اين موضوع آنچه واضح مي شود اين است كه محدوديت هاي انتخاب فرمي نه تنها در كارهاي آكادميك دانشگاه موجب كندي خلاقيت هنرمند مي شود، بلكه در فضاي بيروني و كار حرفه اي با شدت بيشتري ديده مي شود، به گونهاي كه شايد بتوان به جرأت گفت كه هنوز مكعبگرايي بهترين راه حل براي گريزي از چرا و چگونه هاي بين معماران و مهندسين سازه است .

نكته در اينجاست كه به عقيده من محدوديت سازه اي وجود ندارد آنچه محدوديت نام دارد، عدم

شناخت سازه است و اينكه واقعاً پيشرفت هاي طراحي معماري در ساختمان هاي غربي ناشي از

شناخت هر چه بيشتر سازه و طراحي سازه است.

پس آنچه از فرم خارجي فرودگاه مي بينند هيچ است و معمار مناسب است هنر خود را در طراحي داخلي فضاها به نمايش بگذارد.

مشخصات كلي طرح:

محل چك لپ كك در بند هنگ كنگ واقع در يك جزيره مصنوعي به ابعاد 6 كيلومتر  5/3× 6

-2 زمان ساخت: قسمت اول 1998 ، قسمت دوم تا سال 2040 پيشبيني شده است.

-3 ظرفيت: 87 ميليون مسافر در سال (238000 نفر در روز(

-4 ملاحضات فضايي : اين فرودگاه بزرگترين فرودگاه جهان است كه در مقياس بزرگ خد كاملاً عملكردي عمل ميكند.

-5 سازه: سازه فرودگاه از قاب هاي سه بعدي فلزي به صورت طاق گهواره اي به قطر 36 متر براي پوشش سقف درنظر گرفته شده است.

-4مايكل هاپكينز در طرح خود براي مركز تحقيقات شلامبرگر در كمبريج - تصوير 5

انگلستان 1986 ، از پارچه تفلون و تيرها و كابلهاي فلزي استفاده كرده است

- 5شكل نمايي از ماكت فرودگاه چك لپ كك در بندر هنگ كنگ، طرح نورمن فاستر - تصوير

ارتباط پيام و رمز با سازه:

در ادامه بحث سؤال ديگري كه مطرح است آن است كه آيا سازه گرايي مي تواند مولود يك زيبايي متفاوت در بنا با شد، سازه مي تواند يك جايگاهي رمز گونه و يا به عبارتي نماد نشانه اي باشد و در تأثير گذ ار باشد . قبل از آنكه به تشريح سؤال اول بپردازيم لازم است ابتدا جايگاه رمزي، Concept نشانه اي سازه را بررسي كنيم . ماريو سالوادوري در كتاب سازه در معماري پس از تعريف و تقسيم كردن پيام ها را در ارتباط با انسان آنها را به صورت ارتباط لفظي و ارتباط غيرلفظي) رمزي( تقسيم- بندي نموده است ميگويد:

موضوع ارتباط بين انسانها شامل تقسيمات زير است:

-1 ارتباط لفظي : كه قطعاً به معاني و روابط بين آنها توجه دارد كه كاملاً وابسته به فرهنگ است و در آن زبان درك ميشود.

-2ارتباط غير لفظي «رمزي » : ممكن است مانند تابلوي پيامي با «ايست ممنوع»پيامي با معني را در  برگيرد اما برخلاف پيام لفظي بين المللي است . نكته مهم آن است كه پيام رمزي ممكن است نتيجه ضمني يك شي يا محصول باشد كه هدف اصلي اش ارتباط نيست بلكه ارائه يك عملكرد است . (مانند لباس نظاميان كه علاوه بر محافظت بدن مقام و مرتبه شخص را نيز ميرساند )

و د ر پاسخ به اين سؤال كه جايگاه اين پيام ها در معماري كجاست مي گويدهر دو نوع پيام در   معماري ديده مي شود. مثلاً پنجره، پنجره است اين پيام لفظي آن است و نشانگر عملكرد در معرف اما   اين بنا يك زندان است   معني آن است اما نرده ها يك پنجره نرده دار زندان بوضوح مي گويد پنجره هاي مزين پر تزيين يك مسجد يا يك كاخ رنسانسي مقام صاحب خانه را نشان مي هد . اين نكته را نبايد از ياد برد كه معني يك پيام رمزي به اندازه همان پيام لفظي با زمان تغي ير مي كند)مثل اهرام ثالثه مصر (... و ديگر اينكه پيام هاي رمزي به اندازه پيام هاي لفظي در يك فرهنگ جا   دارند

اما ساز ه   : و پس از آن به سرعت بحث سازه در بيان رمز و پيام در معماري اينگونه مطرح مي كند در معماري دو نوع پيام را معرفي مي كند. زماني كه سازه نمايان نيست جزء سازه اي پيام معماري ممكن است براي فرد عامي آشكار نباشد . حتي اگر بنا اسا ساً بدليل پيام معماريش به سازه وابسته نباشد. از طرف ديگر بناهايي كه صرفاً براساس نيازهاي استاتيكي ساخته شده اند پيام رمزي را بيان ميكند كه ضمن آنكه كاملاً از معماريش مستقل نيست، كاملاً رفتار سازه اي وابسته است و مفهومي   از بودنِ خود بدست ميآورد

رابطه سازه و زيبايي:

يك سؤال مهم ديگر در خصوص نقش سازه در معماري اين است كه آيا سازه مي تواند مبناي ايجاد زيبايي باشد يا خير؟ آيا زيباگرايي سازه اي وجود دارد؟ اگر وجود دارد، ايا اين سؤال مي تواند معماري را آنقدر عميق تحت تأثير قرار دهد كه معماران به آن توجه كنند؟!!

در پاسخ اين سؤال اولاً بايد گفت زيبايي تعاريف متنوعي دارند و مكتب هاي زيباگرايي با زمان تغيير ميكند مصداق بارز آن اين است كه بخصوص در عصرهاي اخير يك بنا شاهكار محسوب مي شود ) تا حد يك اثر( اما به سرعت به يك بناي درجه 2 تنزل پيدا ميكند.

اما ارضاء نياز به زيبايي گرايي يكي از آرزوهاي پايدار انسانهاست.

پيامهاي سازه اي محض از درك بنيادين عمل سازه اي كه ناشي از تجربه فيزيكي و نيز ادراك فرم هاي سازهاي در طبيعت است، سرچشمه ميگيرند.

مثلاً در ك اينكه يك ستون ميسني ناپايدار است و يك ستون دوريك پايدار است چيزي غريزي و بدون نياز به مفاهيم ايستايي است و يا تصاوير زير كه طبيعي قابل احساس براي هر نو ع فهم و سليقه اي است.

نكته جالب اين است كه اجزاي سازه اي اگر داراي شكل فيزيكي منطبق تر نيروهايي كه بر آنها مي  شوند طراحي گردند، اگر زيباتر به نظر نرسند، قطعاً زشت به نظر نخواهند رسيد.

رابطه مقياس و پيام سازهاي:

پيامهاي رمزي سازه اي تحت هيچ شرايطي با مقياس رابطه اي ندارند مثلاً ما گنبد را به گوش ماهي يا تخم مرغ تشبيه مي كنيم يا سازه هاي كششي را به تار عنكبوت . نكته در اينجاست كه سازه هاي كششي به هر اندزه و هر شكلي باشند در ظا هر سبك به نظر مي رسند. يا شكل خاص و معلق با  كابلهاي كوتاه و با معكوس كردن ب ه فرم قوسي شكل، يا خيز كم تبديل مي شوند كه واقعاً زيبايي آن آشكار است.

در نتيجه گيري از بحث هاي بالا مي توان گفت:

آنچه گفته شد معرف درك كيفي از مفاهيم سازه اي است و درك كمي يك سازه نياز به ارائه رياضي و تحليل مسئله دارد همانطور كه در فيزيك چنين است.

ديدگاه حسي)  تجربه كيفي( را مي توان با تجارب عملي) تجربه كمي ( مورد بازنگري و اصلاح قرار داد. و اين احتياط بخصوص در سازه هاي كاملاً جديد الزامي به نظر مي رسد زيرا هيچ دانش دقيق سازهاي بدون استفاده از ابزارهاي رياضي تأمين نخواهد شد.

دسترسي به دانش سازه اي كه با استفاده از رياضيات امكان پذير شده نتايج قابل توجهي را بوجود آورده است . آنچه كه در گذشته فقط بدليل نبوغ معمارانه طراحي و ساخته مي شد، امروزه توسط مهندسين معمولي بطور عادي و در روند كار دفتري طراحي ميشود.

اقليم و ارتباط آن با طراحي فرودگاه

نگاه به اقليم، امكانات و محدوديت هاي آن همواره از موارد تحت تأثير دهنده در خلق فضاي

معماري است . البته ملاحظه اين موضوع در مورد عملكردهاي مختلف متفاوت است به گونه اي كه ملاحظات اقليمي در مورد خلق فضاي زندگي انسان يعني مسكن به شدت قابل بحث است و درمورد فضاهايي همچون يك سوله انبار علوفه كمتر قابل بحث است . در چالش بين اقليم، فرم و عملكرد تا قبل از ظهور فن و تكنولوژي حل كردن محدوديت هاي اقليمي به سختي امكان پذير بود و با ظهور اين تسهيلات دست معماران جهت خلق فضاهاي مختلف كمي بازتر شد به گونه اي كه من مي توانم يك باكس شيشه اي را در ميس ون دروهه معمار بزرگ عصر مدرن مدعي شد كه كوير و همان را در قطب شمال با يك عملكرد اجرا كنم

حذف اقليم در برخي كارهاي مدرن به مثابه حذف فرهنگ و سنت گذشته بود كه با مخالفت مواجه شد و پست مدرن ها تلاش كردند تا حد امكان نه تنها ا ز اقليم به عنوان يك محدوديت بلكه به عنوان يك وسيله جهت خلق بهتر فضاي معماري استفاده كند، كه دستاورد اين نگرش پيدايش بود. اكوتك سبكي توصيفپذير در معماري معاصر غرب به عنوان شكلهاي بالا جهت باد مناسب و زاويه تابش آفتاب، دو عامل مهم در طرح ريچارد راجرز براي دفاتر درآمد داخل سرزمين در تاتينگهام انگلستان بوده است.

گيديون در توصيف نقش اقليم در بيان معماري ميگويد:

البته نبايد فراموش كنيم كه خيلي از معماران عصر جديد هم به جهت محدوديت در فرم و حجم

و هم به جهت محدوديت سايت مجبور به استفاد ه از فن و تكنولوژي نوين در فضاي معماري به

جاي حضور اقليم در آن شدند و همين امر كم كم موجب نگراني منابع توليد انرژي گرديد به گونه اي كه در تمامي كشورهاي جهان صرفه جويي در مصرف انرژي كه قطعاً نتيجه همين نگرش معماران بود به عنوان يك مبحث مهم و اساسي مطرح گرديد.

چرا كه از يك سو تأمين انرژي مشكل است و از سوي ديگر اين انرژي هاي مورد استفاده توليد

آلودگي ميكند، و بدنبال آن موجب بر هم زدن اكوسيستم كل كره زمين ميگردد.

پس بايد پذيرفت كه معماري سازگار با اقليم تا آخرين حد امكان و كاهش مصرف انرژي هاي فسيلي خود خلاقيتي است قابل تأمل و ناشي از تدبير بالاي يك معمار در رسيدن به يك معماري پايدار.

اصل ديگري كه اهميت آن را نبايد نا ديده گرفت و همه كارهاي معماري م تحسن امروز جهان از آن برخورداراند توجه به شرايط اقليمي و خاكي محلي است كه معماري در آن نشر و نما مي يابد . اين شرايط نه تنها مخل و مزاحمي در كار معماري نيست بلكه اساساً وسيله اي است كه ابتكار هنرمندانه را تشويق و تحريك ميكند

به نظر من حضور اقليم در معماري فرودگاه، همان طور در مقدمه اش اره شده، كمتر از يك فضاي مسكوني قابل بحث است و از همه مهم تر آنكه فرودگاه بدون تاسي سات و تجهيزات الكتريكي نمي تواند فعاليت كند پس استفاده از تاسيسات در ايجاد تهويه مطبوع در اين فضا كار دشواري نيست و اگر مبحث اقليم در نظر گرفته شود تنها بعد صرفه جويي آنها مطرح است.

نتيجه

-1 نگاه فرمي به فرودگاه براي مسافر ورودي بستگي به نحوه خرو ج او از هواپيما و نحوه رسيدن او به فضاي ترمينال دارد.

-2 نگاه فرمي به فرودگاه براي مسافر خروجي قابل تأمل است و شايد كليه فرودگاه ها از اين لحاظ با يكديگر وجه مشترك دارند.

-3 احساس فضايي مسافر در داخل فضاي ترمينال ها بسيار قابل توجه است، زيرا درك فضايي

مسافر در داخل فضا بدليل توقف نسبتاً طولاني مدت، تا حدود زيادي بيشتر از فرم خارجي آن بارخاطرهاي بدنبال دارد.

-4 فرودگاه از جمله ورودي و خروجي هاي شهر است كه مسافران حمل بار زياد دارند و آنچه بيشتر از همه رضايت مسافر را ايجاد مي كند سهولت و سرعت انتقال است. به عبارتي فن و تكنولوژي و تسهيلات و تأسيسات اين فضا بيش از هر چيز ديگري مورد لزوم است.

-5 استقبال و بدرقه در اين فضا نسبت به سايرفضاهاي اين كاربري عموميت بيشتري دارد پس

توجه به فضاي انتظار از نظر روانشناسي محيط براي انسانها لزوم قطعي دارد.

-6 بيان سنت و فر هنگ گذشته يك شهر را نبايد فقط بر عهده بدنه خروجي آن گذاشت، بلكه با

توجه به نكات ياد شده اين ريزبيني ها مي تواند شفاف در طراحي داخلي فضا و مبلمان آن ديده

شود، زيرا ارتباط مسافر با شهر بيشتر از داخل ترمينال شروع ميشود.

-7 در چيدمان فضاهاي داخلي فرودگاه عملك رد و كارايي آسان حرف اول را مي زند. اما فرم گرايي در نمود خارجي و داخلي آن بار خاطره اي بدنبال دارد و به همين جهت نبايد به بهانه عملكردگرايي، فرم را فراموش كرد.

فصل هفتم

مباني نظري و مراحل و عوامل تأثيرگذار طراحي

فرودگاه كرمانشاه

مقدمه

مطالعات نشان مي دهد كه امروزه در كشورهاي توسعه يافته استفاده از فرودگاه حتي در شهرهاي كوچك هم، جزء ضروريات توسعه شهري در نظر گرفته شده است به گونه اي كه حتي در برخي از ا ين شهرها استفاده از چند فرودگاه جهت سرويس دهي به مقاصد مختلف از طراحي فرودگاه ناگزير شده است ، مثلاً در هامبورگ آلمان علاوه بر فرودگاه قديمي، يك فرودگاه جديد با 4 ترمينال كاملاً جدا از هم و يا در اوزاكا ژاپن علاوه بر فرودگاه قديمي شهر، بزرگترين فرودگاه جهان يعني فرودگاه كانساي كه امكان پرواز همزمان 47 هواپيما و جابجايي 160 هزار نفر مسافر در سال امري ضروري به نظر رسيده است.

جالب اينجاست كه در كشوري مانند ژاپن كه سرعت رشد آن بيشتر از هر كشور غربي و آسيايي قابل لمس است. هر روز تلاشي ديگر جهت ساخت فروگاهها و مراكز تجاري عظيم صورت مي گيرد، و اين خود شايان توجه است، چرا كه از جمله عوامل مهم پيشرفت و به روز شدن يك تمدن وجود ارتباطات است و اين ارتباطات نبايد فقط رسانه ها خلاصه شود و بايد گفت آنچه در پيشرفت تأثير بيشتري دارد ، بعد فيزيكي اين ارتباط است و اين به مفهوم ارتباطات فرهنگي، اجتماعي، تجاري و سياسي بين تمامي اقشار يك ملت و ساير ملل است.

كمااينكه جاي تأمل دارد كه در اتحاد جماهير شوري سابق به جهت تجمع ارتباطات و بالا رفتن تكنولوژي فقط در محدوده روسيه و به خصوص مسكو اختلاف بسياري شديد بين طبقات مختلف جامعه اتحاد جماهير شوروي سابق بوجود آمده بوده لذا گسترش فضاي ارتباط فيزيكي كه حامل روح فروهنگ و اجتماع است به شهرهاي كوچك در كنار پايتخت زمينه مساعدي جهت رسيدن به اهداف زير كه قطعا مدتهاست،

از دغدغه هاي اساسي ايران است دنبال ميكند.

-1 خلوت شدن پايتخت و كاهش حجم ترافيك ناشي از آمد و شد

-2 جلوگيري از مهاجرت روستاييان و شهرنشين هاي شهرهاي كوچك به پايتخت

-3 بالا بردن رونق اقتصادي شهرهاي كوچك و بسترسازي جهت سرمايه گذاري بزرگ (از داخل و

خارج كشور )

-4 رشد و انتقال سريع فرهنگ و دانش به خصوص كه عدم امكان ارتباط بين دانشگاهها و مؤسسات

عالي خود موجبات انحصار و تمركز بي حد و مرز دانش را در پايتخت حاصل ميكند.

-5 كاهش حجم ترافيك جادهاي و تبعاً كاهش خطرات ناشي از اين حجم مسافرتهاي زميني

-6 امكان صادرات و واردات مستقيم كالا در بين شهرهاي داخلي و شهرهاي خارج از ايران كه خود  زمينه هاي توسعه اقتصادي را ريشه ميزند.

با توجه به عوامل ياد شده آنچه حقير در طراحي فرودگاه كرمانشاه مدنظر داشته ام موارد زير است:

-1 مسافر بين شهري به گونه اي كه امكان حداقل 3 پرواز همزمان در حال حاضر و در آينده تا 10 پرواز به طور همزمان صورت گيرد.

-2 امكان جابجايي مسافر از داخل و خارج و بالعكس ازكشور به طور مستقيم كه امكان حداقل 3 پرواز همزمان در حال حاضر و تا 10 پرواز در آينده صورت گيرد . در اين خصوص بايد توجه داشت كه از نظر گرفتن پروازهاي خارجي به دلايل مشروحه زير بوده است.

-1-2 همانطور كه در بالا توضيح داده شد اين رابطه در توسعه فرهنگي اجتماعي و اقتصادي شهر مؤثر است.

-2-2 جهت پرواز به كشورهاي همسايه ايران و ساير كشورهاي آسيايي كشاندن مسافر به پايتخت و در نتيجه شلوغ كردن پايتخت كار صحيح و مناسبي نيست.

-3-2 در اروپا كه تقريباً قاره توسعه يافته است، پروازهاي بين شهرهاي مختلف از كشورهاي امريكايي و اروپايي به طور مستقيم صورت مي گيرد و نبايد خيلي نااميد بود كه در آينده ايران به

اين جمعيت آزاد جهان پيوند نخورد ويا لااقل اين جابجايي در حدود آسياي دور و نزديك اتفاق بيافتد.

-4-2 حجم مسافرين زائر به مكه، سوريه، كربلا، خيلي بالاست و از چنين تقاضاي نمي توان بي  تفاوت گذشت و به ساخت ترمينالهاي موقت در كنار ترمينالهاي بزرگ بسنده كرد.

-5-2 كرمانشاه و شهرهاي اطراف آن داراي فراورده هاي قابل صادر كردن است بنابراين با استفاده از اين پتانسيل ميتوان در انتقال سريع و تبادل بالاي بار چهرهاي ديگر به شهر داد.

-2 سير كولاسيون طرح) راههاي رسيدن به بناي ترمينال(

با مطالعه نمونه هاي داخلي و خارجي موجود از ترمينال هاي فرودگاه تمهيدات زير با ذكر دليل در طرح در نظر گرفته شد.

-1 سير كولاسيون كلي سايت:

-1-1 راه ورود و خروج ترمينال ورودي و خروجي در سايت جدا از هم در نظر گر فته شود. چرا كه ازدحام جمعيت در فضاي ترمينال هماهنگي و بهرهگيري كامل از امكانات فضايي را مختل ميكند.

-2-1 ترمينال هاي خودروهاي شخصي كاملاً جداي از هم در نظر گرفته شود و امكان توقف طولاني مدت در ترمينال ورود را در نظر بگيريم.

-3-1 خودروهاي تاكسي پاركينگ جداگانهاي نسبت به خودروهاي شخصي در محوطه اي نزديك خروجي هاي هر دو ترمينال داشته باشد.

-4-1 مسيرهاي حركت خودروهاي شخصي و تاكسي در نزديكي ورودي ترمينال ها از هم تفكيك گردد)جهت جلوگيري از اختلال در حركت خودروها(

-5-1 ارتباط مستقيم مسيرهاي منتهي شوند به ترمي نال با ساير قسمت هاي فرودگاه ميسر نباشد،

زيرا ساير ساختمانها كمتر براي مسافرين قابل مراجعه هستندو تداخل مسيرهاي ترمينال و اين ساختها، غير منطق است.

-6-1 امكان دسترسي و خودرو مسافرين به سمت هوايي  سمت باند ) كاملاً قطع باشد (جهت

جلوگيري از اختلال حركت و از طرفي خطرناك بودن حضور خودرو شخصي در سمت باند

-7-1 دسترسي مناسب و مستقيم بين ساختمانهاي سرويس دهنده به پروسه پرواز و باند . منظور

ترمينال بار كترنيگ و ... به طور مستقل با امكان دسترسي مستقيم از اپرون در نظر گرفته شود. V.I.P -8-1 ساختمان

-2 سير كولاسيون پاركينگها:

در سايت 2 پاركينگ بزرگ وجود دارد:

-1-2 پاركينگ ترمينال خروج كه در سايت فرودگاه به صورت روباز طراحي شده و دسترسي به آن از يك مسير قديمي كه از كنار ميدان اصلي فرودگاه انشعاب مي گيرد، ممكن شده است، تا حداقل ترافيك را بدنبال داشته باشد. اين پاركينگ ظرفيت پارك 500 خودرو را به طور همزمان دارد.

-2-2 پاركينگ طبقاتي ترمينال ورود

اين پاركينگ در 4 طبقه طراحي شده كه امكان پارك 1000 دستگاه خودرو را ميسر ميكند.

در دسترسي به اين فضا يك مسير كاملاً تفكيك شده از ميدان اصلي فرودگاه منشعب گرديده تا به جهت كنترل هاي لازم در حين ورود به پاركينگ طبقاتي ترافيكي در حركت ساير خودروها پيش نيايد اين مسير به يك رامپ دوار مي رسد كه حركت خودروها در به تراز طبقات پاركينگ را امكان پذير ميكند.

و مراجعه كنندگان پس از پارك خودرو براي دسترسي به سايت همكف با طبقات از 6 آسانسور و 2 راه پله كمك مي گيرند كه اين عناصر به نوعي ارتباط غيرمستقيم بين ترمينال خروج و ترمينال ورود را ميسر ساختهاند.

در هر كدام از طبقات پاركينگ در مسير رامپ دوار يك فضاي كنترل تعبيه شده كه در مورد  ظرفيت پاركينگ اطلاعاتي را به مراجعه كنندگان ميدهد.

قسمتي از طبقه اول پاركينگ همكف پرسنل ترمينال خروج و قسمتي از بالاترين تراز پاركينگ براي پرسنل ترمينال ورود در نظر گرفته شده است.

لازم به ذكر است كه با طراحي پاركينگ طبقاتي امكان توقف چند روزه خودروها كه امروزه به دليل رفت و آمد زياد بين شهرها مرسوم شده است، امكانپذير ميباشد.

در طراحي فرودگاه خواسته هاي زير در نظر گرفته شده است:

-1 اين فرودگاه امكان انجام همزمان 3 پرواز داخلي در حال حاضر و در آينده 10 پرواز همزمان را خواهد داشت.

-2 اين فرودگاه هم امكان انجام همزمان 2 پرواز خارجي در حال حاضر و در آينده 10 پرواز را

خواهد داشت.

-3 اين فرودگاه امكان حمل و انتقال بار بصورت بار صادراتي و بار پستي خواهد داشت.

-3 سير كولاسيون داخل ترمينالها:

1-3 در سير كولاسيون داخل ترمينالهاي خروج تمهيدات زير در نظر گرفته شده است.

-1-1-3 محل تجمع مشايعت كنندگان از محلهاي تحويل بار و تهيه كارت پرواز تفكيك گردد.

-2-1-3 فضاي تحويل بار و تهيه كارت پرواز به صورت واحد در نظر گرفته شود تا حداقل مسافت رفت و آمد و تداخل بين عملكردها اتفاق افتد.

-3-1-3 فضاي انتظار پرواز و گيت پرواز كاملاً جدا از هم در نظر گرفته شود، چرا كه فضاي انتظار ميتواند مربوط به چند پر واز با فاصله زماني متفاوت باشد، در صورتي كه فضاي گيت ها فقط براي پروازهاي همزمان است و نبايد انتظار دراز مدت در آن صورت گيرد.

-4-1-3 سير كولاسيون حركت مسافر پرواز داخل و پرواز خارج از فضاي تحويل بار به بعد بطور كامل تفكيك گرديده است زيرا سلسله مراتب و نوع كنترلهايي كه در پرواز مسافر خارجي صورت ميگيرد كاملاً متفاوت است.

-2-3 در سير كولاسيون ترمينال ورود تمهيدات زير در نظر گرفته شده است:

-1-2-3 مسير ورود مسافر پرواز داخلي و پرواز خارجي كاملاً متفاوت است و دليل عمده آن به

دليل سلسله مراتب و نوع كنترلهايي است كه براي مسافر خارج در نظر ميگيرند.

-2-2-3 جهت آسايش مستقبلين امكان حركت به نيم طبقات دوم و سوم و بالعكس توسط پله

برقي در نظر گرفته شده است كه نحوه چيدمان آن در فضا خود عاملي بر پويايي فضا شده است.

سير كولاسيون جداگانه اي در نظر گرفته شده، با اين توضيح كه C.I.P -3-2-3 جهت مسافرين

اين فضا در حد فاصل ترمينال ورود پرواز داخل و خارج به نحوي طراحي شده كه هر دو مسافر

بتوانند از اين فضا استفاده كنند.

-4-2-3 از آنجا كه ترمينال هاي ورود نسبت به ترمينال هاي خروج مكث فضايي بيشتري دارند

محوطه ترمينال از فضاهاي تجاري آن تفكيك گرديده است.

-5-2-3 ارتباط مسافر با هواپيما چه در خروج و چه در ورود تماماً توسط خرطومي هاي اتصال

دهنده انجام شود) كه مزاياي آن قبلاً شرح داده شد(

-4 فضاسازيهاي ترمينال

فضاسازي فرودگاه يك مسئله بسيار مهم و اساسي است كه اگ ر در اجراي آن اندكي قصور شود، فضاهاي مكث و حركت در اين فضا با هم تداخل شديد دارد و اگر مرزها به درستي رعايت نگردد

فضاي ترمينال فرودگاه مشابه يك فضاي ترمينال مانند به مثابه ميني بوس هاي خطي دچار اختشاش مي شود. لذا در طراحي فضا ضمن رعايت اصول استاندارد گفته شده در فصل 4 تفكيك فضاهاي زير ميتوانست در كنترل هر چه بهتر فرودگاه مؤثر باشد.

-1 فضاي انتظار مشايعت كنندگان از فضاي انتظار مستقبلين جدا باشد.

براي اين منظور فرودگاه در دو ترمينال جداگانه كه حتي ورودي آنها دردو جهت مختلف و دو تراز مختلف باشد، از هم تفكيك شده.

-2 در هر كدام از ترمينالها لابي انتظار جداي از فضاي انتظار اصلي سايت در نظر گرفته شد . بدين ترتيب فضاها از نظر نوع كاربري انتظار آنها از هم تفكيك گرديد.

-3 در هر دو ترمينال با تفكيك عرصه اداري، خدماتي و تجاري، از فضاي مكث و انتظار تقسيم بندي و تفكيك صحيح از نوع فعاليتها در يك سالن واحد شد.

-4 در ترمينال خروج با تفكيك مسير حركت مسافر پرواز داخلي از پرواز خارجي طبعاً فضاي مشايعت كنندگان نيز در دو سمت آكس وسط تعريف شد و بدين ترتيب حداكثر ملاحظه جهت، عدم تداخل فعاليت ها بوجود آمد ). طبعاً فرهنگ مشايعت مسافر پرواز داخل و خارج با هم متفاوت است(

-5 در سالن هاي ترمينال فضاي استقرار صندلي ها به گونه اي در سمت چشم انداز شيشه اي در نظر گرفته شد كه كمتر تحركي در اين قسمت سلب آسايش از مصرف كنندگان داشته باشد .  جدايي كامل فضاي مكث و حركت

-6 با رعايت عملكردهاي همزمان فضاهاي تحويل بار و تهيه بليط در ترمينال خروج براي هر مسافر جداگانه در نظر گرفته شد.

-7 در ترمينال خروج فضاي انتظار مسافرين پرواز داخلي از فضاي مشايعت كنندگان كاملاً تفكيك شد.

-8 در ترمينال خروج فضاي گيت پرواز از فضاي انتظار مسافرين جدا شد، زيرا همانطور كه قبلاً شرح داده شد اين دو فضا از نظر جمعيت و زمان انتظار متفاوت از يكديگرند.

-9 در ترمينال ورود ضمن تفكيك فضاي انتظار لابي در قسمت تجاري از سالن انتظار اصلي به سه بخش تقسيم شده:

-1-9 فضاي انتظار اصلي

-2-9 فضاي انتظار در جلوي خروجي ترمينال مسافر داخل و خارج

اولاً فضاي انتظار عمومي كه سالن نسبتاً وسيعي است و به تمام قسمت هاي ترمينال دسترسي دارد كه براي اين فضا تمهيدات زير در نظر گرفته شد:

-1-9 محل مكث كامل)استقرار صندلي ها ( داراي چشم انداز مناسبي است و به نحوه مناسبي از

فضاهاي ديگر تفكيك شده است.

-2-9 فضاي انتظار عمومي به تمامي قسمت هاي اداري، خدماتي و تجاري دسترسي دارد و اين

دسترسي هم در تراز سالن و هم در تراز نيمطبقات توسط پله برقي ميسر شده است.

-3-9 با توجه به اينكه مدت زمان توقف مستقبلين و نوع انتظار آنها با مشايعت كنندگان متفاوت

است، شايسته بود در فضاي انتظار عمومي ترمينال خروج فضاهايي جهت سرگرمي و از همه مهم تر يك سالن چشم انداز به باند در نظر گرفته شود كه اين عمل در نيم طبقه سوم اين سالن به نحوي در نظر گرفته شد كه امكان كنترل امنيت فرودگاه وجود داشته باشد.

-10 در هر سالن از ترمينال ورود و خروج سالن هاي غذاخوري و تريا در تراز نيم طبقات در نظر گرفته شد كه قطعاً اين نوع فضاها عرصهبندي متفاوتي از ساير قسمتها ميطلبد.

-11 سالن انتظار عمومي هم در ترمينال ورود و هم ترمينال خروج به طور يكسره و بدون ستون در نظر گرفته شد تا در هر نقطه از سالن براحتي بتوان تابلوهاي اطلاعرساني فرودگاه را ملاحظه نمود.

-12 سرويس بهداشتي در هركدام از جناحين سالن انتظار در نظر گرفته شد و همچنين جهت جلوگيري از هرگونه حركت اضافي سرويس بهد اشتي در هر كدام از فضاها)  سالن انتظار پرواز داخلي و خارجي و سالن تحويل بار پرواز داخلي و خارجي، فضاهاي كنترل گمركي و ...  (

-5 تمهيدات سازهاي طرح 100 متر است كه در دو طبقه به شرح زير طراحي × ابعاد كلي ترمينال فضايي به ابعاد حدوداً 70 شده است:

3 متر است طبقه دوم داراي / طبقه اول داراي 7 متر ارتفاع مفيد و داراي يك نيم طبقه در تراز 5

18 متر ارتفاع و داراي دو نيم طبقه در تراز 5 متري و 10 متري ميباشد.

- جهت اجراي يك سقف كاملاً يكسره در اين ترمينال در چهار گوشه بنا چهار برج بتني توخالي درنظر گرفته شده كه شيب منفي آن امكان اجراي يك سازه كابلي را براحتي امكان پذير مي كند و به عبارتي اين چهار ستون عظيم هم از نظر توزيع بار و هم نظر فرمي سازه مناسبي را ايجاد كرده است. لازم به ذكر است كه جهت اجراي بهتر سازه كابلي مناسب بود كه ستونهاي اصلي مايل اجرا شوند كه اين با ايده فرمي فرودگاه تناسب داشت.

نمونه اي از سازه كابلي

سقف اصلي بنا ضخامتي حدود 70 سانتي متر خواهد داشت كه توسط بتن مسلح بار آرماتور پيچيده چند رشته اي به فرم بتن پس كشيده از اجرا خواهد شد . سقف سالن از نظر فرمي، به پوسته هاي چادري مي ماند كه قطعاً هدف اصلي يعني استفاده از حداكثر نيروي كششي آرماتورها پيچيده شده را امكانپذير ميكند  .

در تراز 7 متري يك سقف افقي سرتاسري داريم كه قطعاً نمي تواند به سازه كلي بنا متصل باشد لذا جهت اجراي آن يك سازه كاملاً ساده بتني در بين اين سازه غول آسا )  كاملاً تفكيك شده ) در نظر گرفته شد كه حداكثر فاصله بين ستونهاي آن به 15 متر مي رسد كه اجراي آن با سازه هاي بتني بسيار بديهي است.

ديوارهاي تفكيك كننده غالباً از مصالح سبك است و قسمت عمده اي از آنها بصورت پارتيشن هاي شيشهاي در نظر گرفته شده است.

در مورد ساز ه پاركينگ بايد اشاره كنم كه نوع ستون گذاري آن طرح شعاعي است و فواصل بين

ستونها تابعي از ابعاد خودروها و امكانات سازهاي بتن است.

-5 كانپست طرح

در فصل هاي گذشته به دفعات اشاره شد كه، آنچه مصرف كنندگان بيشتر از فرودگاه درك مي كنند، فضاهاي دروني است، تا هي كل بيروني اما اين به مفهوم آن نيست كه هيبت بيروني اين طرح بي اهميت است چه بسا بناهايي كه فقط بصورت يك اسمان شهري ساخته مي شوند و هيچ عملكردي در آنها ديده نمي شود تا بتواند به صورت نماد يك شهر جلوه گر شود و هيبت بيروني فرودگاه از اين مي تواند نمادي از به رخ نمايي TWA قاعده مستثني نيست و به عبارتي اين هيبت مانند فرودگاه فن و تكنولوژي و نمادي براي معرفي يك شهر و اصلاً بنايي براي تما شا باشد) يك موزه دائمي (از معماري غرق شدن در عملكرد براي طراحي فضاي فرودگاه ممكن است اين فضاي پرهزينه و نسبتاً مهم را بسيار حقير نش ان دهد و نگاه فرمي و دنبال كردن كانپست هاي فرمي در اين بنا آنچنان منافاتي با عملكرد گرايي ندارد و حتي با توجه به فرم و هندسه سازه هاي جديد بسيار ناشيانه است كه معماري امروز خود را در كلمات محبوس كند و همانطور كه در فصل قبل شرح داده شد به تعامل زيباي اين سه موضوع يعني عملكرد، فرم و سازه بپردازد.

من عقيده دارم كه در طراحي هر فضا هر كدام از اين سه عامل بايد با تمام دقت و توان حضور يابند و درجه بندي ارزشي آنها فقط در سير كار طراحي به فواصل زماني بسيار ناچيز در نظر گرفته شود .

باشد و به عقيده استاد راهنماي بنده بايد همزمان فكر شوند.

نياز به سالن هاي وسيع و يكسره با حداقل مزاحمت هاي ديد اولين نيازي است كه اين فضا دنبال ميكند كه پاسخگويي به اين نياز فقط با ابزار سازه امكان پذير است و جستجوي ابزار سازه اي لازم براي اين فضا چندان كار  سختي نيست، چرا كه تمامي سازه هاي دنياي جديد بي هيچ شكي بدنبال اجراي دهانه هاي وسيع است . در كنكاش بين سازه هاي جديد كه به انواع سازه هاي خرپايي، خرپا فضايي، قابي، كابلي، پوسته اي، بادي و ... تقسيم ميشوند آنچه بيشتر از همه نظرم را جلب كرد سازههاي كابلي بود، چرا كه اين نوع سازه براحتي سازه هاي فرم پذيري هستند و تعامل بين دو موضوع قبلي يعني عملكرد و سازه را ميسر ميكند.

به عقيده من دنبال كردن فرم ها در معماري مانند كاربري كلمات در ادبيات ميماند، كه هر جملهاي ميتواند مفاهيم ظاهري و باطني)صورت و معنا(  داشته باشد و اين قاعده در نقاشي و مجسم هسازي و تمامي هنرها قابل فهم و درك است.

- آنچه از فرم اين فضا بايد دنبال شود نمي تواند صرفاً يك كانپست مفهومي باشد، چرا كه درك

مفهومي درك مخاطب خاص است و به عقيده من براي معماري اصلاً ضرورت ندارد و يا حداقل بايد گفت بستر پذيرش آن در جامعه چنين نيازي را ضر وري نكرده است، اما تأثير انتخاب كانپست) فرمي ظاهري (صورت در اين فضا بيشتر از هر فضاي ديگري براي همگان قابل درك خواهد بود .

چرا كه حركت و پرواز در عين امنيت تنها انتظاري كه ما از فضاي فرودگاه داريم و گويي پرواز يعني صعود و برخاستن شايد راحت تر از تعادل فرود آن)از نظر امنيتي( بوده است كه به جاي كلمه صعودگاه، كلمه فرودگاه بر اين فضا ناميده شده است.

و پرواز تواني است كه خداوند ب ه پرندگان داده است و همانطور كه اولين انسانهايي كه بدنبال تجربه پرواز بودند، بدنبال كشف اين امكان در بين پرندگان بودهاند.

همانطور كه د ر بالا اشاره شد اوج گرفتن شايد آسان تر از حفظ تعادل و فرود آمدن است پس بايد گفت پرواز يك حركت حساب شده است كه قسمت آخر اين حركت از قسمت اولش مهمتر است.

پرنده در حال برخاستن را الگوي اصلي شكل - TWA در طرح بر خلاف اروسارنين كه در طراحيدهي فرمي مدنظر داشته اس ت، آنچه مهم است پرنده اي كه در حال تعادل است يعني پروازي مطمئن مانند پرنده اي كه در اوج آسمان بال هايش كه موجبات حفظ و تعادل است را باز كرده و با آرامش، تغيير مسير ميدهد.

از طرفي بايد دقت كرد كه رسيدن به تعادل در اوج پرواز بدون اوج گرفت ن امكان ندارد يعني بايد به همين خاطر شيب 10 - درجه حد تح تاني اين فضا به سمت بالا اوج گرفتن را تداعي مي كند و نكته ظريف آن در اين است كه اين اوج گرفتن در نهايت به سقف بتني ميرسد كه همانطور كه گفتم، پرواز متعادل را تداعي ميكند.

موضوع ديگري كه رسيدن به فرم نهايي اين طرح دخالت داشت، مسئله تغيير وضعيت محيطي پرواز است، كه بسيار برايم اهميت دارد، پرندگان در محيط جامد زمين نمي توانند حركت كنند، آنها ميتوانند محيط سبك و سيال هوا را بشكافند و دسته اي از آنها در ارتفاعات بيشتر و دسته اي فقط در ارتفاعات پايين مي توانند حركت كنند و بايد خاطر نشان كرد كه دستهاي از اين پرندگان علاوه بر فضاي سيال هوا مي تواند فضاي سيال آب را بشكفند و پس از يك حركت موجي در آب طعمه خود را بيرون كشند و مجدد به فضاي سيال هوا برسند 1 و از آنجا مجدد به خشكي ميروند.

توجه فرورفتن و بيرون آمدن و شكافتن سيالات سبك د ر پروسه پرواز دو اثر مهم در طرح من

داشت، اول استفاده از پوسته شفاف و سبك شيشه در دورتادور حجم و دوم استفاده از عناصر مواج فلزي و شكافنده كه اين پروسه را تفهيم كند.

در سير كولاسيون حركتي در سايت و داخل ترمينال ها تا حد امكان از خطوط منحني استفاده شد، زيرا اين خطوط حركت در عين لطافت را بدنبال دارد و به نوعي آرامش دهنده است و در عين حال حركت نرم و رواني را در فضاهاي درون و برون دنبال مي كند و اين از ضروريات اين فضاي پر برخورد با درجات مختلف برخورد است.

البته اينجا بايد به سرعت تصريح كنم كه جهت يك پرواز مناسب ب ا حداقل مصرف انرژي نياز به شكافت سيال با لبه هاي تيز با ريتمي تكاملي دارد . به همين خاطر در گوشه ها كه محل تلاقي جمع با سيال است لبه هاي كامل تيز و شكافنده تداعي گر نوك و سرتيز پرندگان است كه با شكافت لايه ها امكان حركت با اصط كاك كمتر را ميسر مي سازد كه اين هم در پلان و هم در نما و هيكل بيروني حجم قابل تشخيص است.

-6-1 امكان دسترسي و خودرو مسافرين به سمت هوايي)سمت باند  (كاملاً قطع باشد)جهت

جلوگيري از اختلال حركت و از طرفي خطرناك بودن حضور خودرو شخصي در سمت باند(

-7-1 دسترسي مناسب و مستقيم بين ساختمانهاي سرويس دهنده به پروسه پرواز و باند . منظور

ترمينال بار كترنيگ و ...

-8-1ساختمان . V.I.P  به طور مستقل با امكان دسترسي مستقيم از اپرون در نظر گرفته شود

-2 سير كولاسيون پاركينگها:

در سايت 2 پاركينگ بزرگ وجود دارد:

-1-2 پاركينگ ترمينال خروج كه در سايت فرودگاه به صورت روباز طراحي شده و دسترسي به آن از يك مسير قديمي كه از كنار ميدان اصلي فرودگاه انشعاب مي گيرد، ممكن شده است، تا حداقل ترافيك را بدنبال داشته باشد. اين پاركينگ ظرفيت پارك 500 خودرو را به طور همزمان دارد.

-2-2 پاركينگ طبقاتي ترمينال ورود

اين پاركينگ در 4 طبقه طراحي شده كه امكان پارك 1000 دستگاه خودرو را ميسر ميكند.

در دسترسي به اين فضا يك مسير كاملاً تفكيك شده از ميدان اصلي فرودگاه منشعب گرديده تا به جهت كنترل هاي لازم در حين ورود به پاركينگ طبقاتي ترافيكي در حركت ساير خودروها پيشنيايد اين مسير به يك رامپ دوار مي رسد كه حركت خودروها در به تراز طبقات پاركينگ را امكان پذير ميكند.

و مراجعه كنندگان پس از پارك خودرو براي دسترسي به سايت همكف با طبقات از 6 آسانسور و 2راه پله كمك مي گيرند كه اين عناصر به نوعي ارتباط غيرمستقيم بين ترمينال خروج و ترمينال

ورود را ميسر ساخته اند.

در هر كدام از طبقات پاركينگ در مسير رامپ دوار يك فضاي كنترل تعبيه شده كه در مورد  ظرفيت پاركينگ اطلاعاتي را به مراجعه كنندگان ميدهد.

قسمتي از طبقه اول پاركينگ همكف پرسنل ترمينال خروج و قسمتي از بالاترين تراز پاركينگ براي پرسنل ترمينال ورود در نظر گرفته شده است.

لازم به ذكر است كه با طراحي پاركينگ طبقاتي امكان توقف چند روزه خودروها كه امروزه به دليل رفت و آمد زياد بين شهرها مرسوم شده است، امكانپذير ميباشد.

در طراحي فرودگاه خواستههاي زير در نظر گرفته شده است:

-1 اين فرودگاه امكان انجام همزمان 3 پرواز داخلي در حال حاضر و در آينده 10 پرواز همزمان را خواهد داشت.

-2 اين فرودگاه هم امكان انجام همزمان 2 پرواز خارجي در حال حاضر و در آينده 10 پرواز را

خواهد داشت.

-3 اين فرودگاه امكان حمل و انتقال بار بصورت بار صادراتي و بار پستي خواهد داشت.

-3 سير كولاسيون داخل ترمينالها:

1-3 در سير كولاسيون داخل ترمينالهاي خروج تمهيدات زير در نظر گرفته شده است.

-1-1-3 محل تجمع مشايعت كنندگان از محلهاي تحويل بار و تهيه كارت پرواز تفكيك گردد.

-2-1-3 فضاي تحويل بار و تهيه كارت پرواز به صورت واحد در نظر گرفته شود تا حداقل مسافت رفت و آمد و تداخل بين عملكردها اتفاق افتد.

-3-1-3 فضاي انتظار پرواز و گيت پرواز كاملاً جدا از هم در نظر گرفته شود، چرا كه فضاي انتظار ميتواند مربوط به چند پر واز با فاصله زماني متفاوت باشد، در صورتي كه فضاي گيت ها فقط براي پروازهاي همزمان است و نبايد انتظار دراز مدت در آن صورت گيرد.

-4-1-3 سير كولاسيون حركت مسافر پرواز داخل و پرواز خارج از فضاي تحويل بار به بعد بطور كامل تفكيك گرديده است زيرا سلسله مراتب و نوع كنترلهايي كه در پرواز مسافر خارجي صورت ميگيرد كاملاً متفاوت است.

-2-3 در سير كولاسيون ترمينال ورود تمهيدات زير در نظر گرفته شده است:

-1-2-3 مسير ورود مسافر پرواز داخلي و پرواز خارجي كاملاً متفاوت است و دليل عمده آن به

دليل سلسله مراتب و نوع كنترلهايي است كه براي مسافر خارج در نظر ميگيرند.

-2-2-3 جهت آسايش مستقبلين امكان حركت به نيم طبقات دوم و سوم و بالعكس توسط پله

برقي در نظر گرفته شده است كه نحوه چيدمان آن در فضا خود عاملي بر پويايي فضا شده است.

سير كولاسيون جداگانه اي در نظر گرفته شده، با اين توضيح كه C.I.P -3-2-3 جهت مسافرين

اين فضا در حد فاصل ترمينال ورود پرواز داخل و خارج به نحوي طراحي شده كه هر دو مسافر

بتوانند از اين فضا استفاده كنند.

-4-2-3 از آنجا كه ترمينال هاي ورود نسبت به ترمينال هاي خروج مكث فضايي بيشتري دارند

محوطه ترمينال از فضاهاي تجاري آن تفكيك گرديده است.

-5-2-3 ارتباط مسافر با هواپيما چه در خروج و چه در ورود تماماً توسط خرطومي هاي اتصال

دهنده انجام شود) كه مزاياي آن قبلاً شرح داده شد(

-4 فضاسازيهاي ترمينال

فضاسازي فرودگاه يك مسئله بسيار مهم و اساسي است كه اگ ر در اجراي آن اندكي قصور شود، فضاهاي مكث و حركت در اين فضا با هم تداخل شديد دارد و اگر مرزها به درستي رعايت نگردد فضاي ترمينال فرودگاه مشابه يك فضاي ترمينال مانند به مثابه ميني بوس هاي خطي دچار اختشاش مي شود. لذا در طراحي فضا ضمن رعايت اصول استاندارد گفته شده در فصل 4 تفكيك فضاهاي زير ميتوانست در كنترل هر چه بهتر فرودگاه مؤثر باشد.

-1 فضاي انتظار مشايعت كنندگان از فضاي انتظار مستقبلين جدا باشد.

براي اين منظور فرودگاه در دو ترمينال جداگانه كه حتي ورودي آنها دردو جهت مختلف و دو تراز مختلف باشد، از هم تفكيك شده.

-2 در هر كدام از ترمي نالها لابي انتظار جداي از فضاي انتظار اصلي سايت در نظر گرفته شد . بدين ترتيب فضاها از نظر نوع كاربري انتظار آنها از هم تفكيك گرديد.

-3 در هر دو ترمينال با تفكيك عرصه اداري، خدماتي و تجاري، از فضاي مكث و انتظار تقسيم بندي و تفكيك صحيح از نوع فعاليتها در يك سالن واحد شد.

-4 در ترمينال خروج با تفكيك مسير حركت مسافر پرواز داخلي از پرواز خارجي طبعاً فضاي

مشايعتكنندگان نيز در دو سمت آكس وسط تعريف شد و بدين ترتيب حداكثر ملاحظه جهت،

عدم تداخل فعاليت ها بوجود آمد) طبعاً فرهنگ مشايعت مسافر پرواز داخل و خارج با هم متفاوت است(.

-5 در سالن هاي ترمينال فضاي استقرار صندلي ها به گونه اي در سمت چشم انداز شيشه اي در نظرگرفته شد كه كمتر تحركي در اين قسمت سلب آسايش از مصرف كنندگان داشته باشد (جدايي كامل فضاي مكث و حركت )

6- با رعايت عملكردهاي همزمان فضاهاي تحويل بار و تهيه بليط در ترمينال خروج براي هر مسافر جداگانه در نظر گرفته شد.

-7 در ترمينال خروج فضاي انتظار مسافرين پرواز داخلي از فضاي مشايعت كنندگان كاملاً تفكيك شد.

-8 در ترمينال خروج فضاي گيت پرواز از فضاي انتظار م سافرين جدا شد، زيرا همانطور كه قبلاً

شرح داده شد اين دو فضا از نظر جمعيت و زمان انتظار متفاوت از يكديگرند.

-9 در ترمينال ورود ضمن تفكيك فضاي انتظار لابي در قسمت تجاري از سالن انتظار اصلي به سه بخش تقسيم شده:

-1-9 فضاي انتظار اصلي

-2-9 فضاي انتظار در جلوي خروجي ترمينال مسافر داخل و خارج

اولاً فضاي انتظار عمومي كه سالن نسبتاً وسيعي است و به تمام قسمت هاي ترمينال دسترسي دارد

كه براي اين فضا تمهيدات زير در نظر گرفته شد:

-1-9 محل مكث كامل) استقرار صندلي ها( داراي چشم انداز مناسبي است و به نحوه مناسبي از

فضاهاي ديگر تفكيك شده است.

-2-9 فضاي انتظار عمومي به تمامي قسمت هاي اداري، خدماتي و تجاري دسترسي دارد و اين

دسترسي هم در تراز سالن و هم در تراز نيم طبقات توسط پله برقي ميسر شده است.

-3-9 با توجه به اينكه مدت زمان توقف مستقبلين و نوع انتظار آنها با مشايعت كنندگان متفاوت

است، شايسته بود در فضاي انتظار عمومي ترمينال خروج فضاهايي جهت سرگرمي و از همه مهم تر يك سالن چشم انداز به باند در نظر گرفته شود كه اين عمل در نيم طبقه سوم اين سالن به نحوي در نظر گرفته شد كه امكان كنترل امنيت فرودگاه وجود داشته باشد.

-10 در هر سالن از ترمينال ورود و خروج سالن هاي غذاخوري و تريا در تراز نيم طبقات در نظر گرفته شد كه قطعاً اين نوع فضاها عرصهبندي متفاوتي از ساير قسمتها ميطلبد.

-11 سالن  انتظار عمومي هم در ترمينال ورود و هم ترمينال خروج به طور يكسره و بدون ستون در نظر گرفته شد تا در هر نقطه از سالن براحتي بتوان تابلوهاي اطلاعرساني فرودگاه را ملاحظه نمود.

-12 سرويس بهداشتي در هركدام از جناحين سالن انتظار در نظر گرفته شد و همچنين جهت

جلوگيري از هرگونه حركت اضافي سرويس بهد اشتي در هر كدام از فضاها) سالن انتظار پرواز داخلي و خارجي و سالن تحويل بار پرواز داخلي و خارجي، فضاهاي كنترل گمركي و...   (

-5 تمهيدات سازهاي طرح

100 متر است كه در دو طبقه به شرح زير طراحي × ابعاد كلي ترمينال فضايي به ابعاد حدوداً 70

شده است:

طبقه اول داراي 7 متر ارتفاع مفيد و داراي يك نيم طبقه در تراز 5/3  متر است طبقه دوم داراي  18 متر ارتفاع و داراي دو نيم طبقه در تراز 5 متري و 10 متري ميباشد.

- جهت اجراي يك سقف كاملاً يكسره در اين ترمينال در چهار گوشه بنا چهار برج بتني توخالي در نظر گرفته شده كه شيب منفي آن امكان اجراي يك سازه كابلي را براحتي امكان پذير مي كند و به عبارتي اين چهار ستون عظيم هم از نظر توزيع بار و هم نظر فرمي سازه مناسبي را ايجاد كرده است. لازم به ذكر است كه جهت اجراي بهتر سازه كابلي مناسب بود كه ستونهاي اصلي مايل اجرا شوند كه اين با ايده فرمي فرودگاه تناسب داشت.

سقف اصلي بنا ضخامتي حدود 70 سانتي متر خواهد داشت كه توسط بتن مسلح بار آرماتور پيچيده چند رشته اي به فرم بتن پس كشيده از اجرا خواهد شد . سقف سالن از نظر فرمي، به پوسته هاي چادري مي ماند كه قطعاً هدف اصلي يعني استفاده از حداكثر نيروي كششي آرماتورها پيچيده شده را امكانپذير ميكند.

در تراز 7 متري يك سقف افقي سرتاسري داريم كه قطعاً نمي تواند به سازه كلي بنا متصل باشد لذا جهت اجراي آن يك سازه كاملاً ساده بتني در بين اين سازه غول آسا) كاملاً تفكيك شده(  در نظر گرفته شد كه حداكثر فاصله بين ستونهاي آن به 15 متر مي رسد كه اجراي آن با سازه هاي بتني بسيار بديهي است.

ديوارهاي تفكيك كننده غالباً از مصالح سبك است و قسمت عمده اي از آنها بصورت پارتيشن هاي شيشه اي در نظر گرفته شده است.

در مورد ساز ه پاركينگ بايد اشاره كنم كه نوع ستون گذاري آن طرح شعاعي است و فواصل بين

ستونها تابعي از ابعاد خودروها و امكانات سازهاي بتن است.

-5 كانپست طرح

در فصل هاي گذشته به دفعات اشاره شد كه، آنچه مصرف كنندگان بيشتر از فرودگاه درك مي كنند، فضاهاي دروني است، تا هي كل بيروني اما اين به مفهوم آن نيست كه هيبت بيروني اين طرح بي اهميت است چه بسا بناهايي كه فقط بصورت يك اسمان شهري ساخته مي شوند و هيچ عملكردي در آنها ديده نمي شود تا بتواند به صورت نماد يك شهر جلوه گر شود و هيبت بيروني فرودگاه TWA   مي تواند نمادي از به رخ نمايي قاعده مستثني نيست و به عبارتي اين هيبت مانند فرودگاه فن و تكنولوژي و نمادي براي معرفي يك شهر و اصلاً بنايي براي تما شا باشــــد ) يك موزه دائمي ازمعماري (غرق شدن در عملكرد براي طراحي فضاي فرودگاه ممكن است اين فضاي پرهزينه و نسبتاً مهم را بسيار حقير نش ان دهد و نگاه فرمي و دنبال كردن كانپست هاي فرمي در اين بنا آنچنان منافاتي با عملكرد گرايي ندارد و حتي با توجه به فرم و هندسه سازه هاي جديد بسيار ناشيانه است كه معماري امروز خود را در كلمات محبوس كند و همانطور كه در فصل قبل شرح داده شد به تعامل زيباي اين سه موضوع يعني عملكرد، فرم و سازه بپردازد.

من عقيده دارم كه در طراحي هر فضا هر كدام از اين سه عامل بايد با تمام دقت و توان حضور يابند و درجه بندي ارزشي آنها فقط در سير كار طراحي به فواصل زماني بسيار ناچيز در نظر گرفته شود . باشد و به عقيده استاد راهنماي بنده بايد همزمان فكر شوند.

نياز به سالن هاي وسيع و يكسره با حداقل مزاحمت هاي ديد اولين نيازي است كه اين فضا دنبال ميكند كه پاسخگويي به اين نياز فقط با ابزار سازه امكان پذير است و جستجوي ابزار سازه اي لازم براي اين فضا چندان كار سختي نيست، چرا كه تمامي سازه هاي دنياي جديد بي هيچ شكي بدنبال اجراي دهانه هاي وسيع است . در كنكاش بين سازه هاي جديد كه به انواع سازه هاي خرپايي، خرپا فضايي، قابي، كابلي، پوسته اي، بادي و ... تقسيم ميشوند آنچه بيشتر از همه نظرم را جلب كرد سازه هاي كابلي بود، چرا كه اين نوع سازه براحتي سازه هاي فرم پذيري هستند و تعامل بين دو موضوع قبلي يعني عملكرد و سازه را ميسر ميكند.

به عقيده من دنبال كردن فرم ها در معماري مانند كاربري كلمات در ادبيات ميماند، كه هر جمله اي ميتواند مفاهيم ظاهري و باطني) صورت و معنا ( داشته باشد و اين قاعده در نقاشي و مجسمه سازي و تمامي هنرها قابل فهم و درك است.

- آنچه از فرم اين فضا بايد دنبال شود نمي تواند صرفاً يك كانپست مفهومي باشد، چرا كه درك

مفهومي درك مخاطب خاص است و به عقيده من براي معماري اصلاً ضرورت ندارد و يا حداقل بايد گفت بستر پذيرش آن در جامعه چنين نيازي را ضر وري نكرده است، اما تأثير انتخاب كانپست  فرمي ظاهري)صورت( در اين فضا بيشتر از هر فضاي ديگري براي همگان قابل درك خواهد بود .

چرا كه حركت و پرواز در عين امنيت تنها انتظاري كه ما از فضاي فرودگاه داريم و گويي پرواز يعنيصعود و برخاستن شايد راحت تر از تعادل فرود آن) از نظر امنيتي بوده است( كه به جاي كلمه صعودگاه، كلمه فرودگاه بر اين فضا ناميده شده است.

و پرواز تواني است كه خداوند ب ه پرندگان داده است و همانطور كه اولين انسانهايي كه بدنبال تجربه پرواز بودند، بدنبال كشف اين امكان در بين پرندگان بوده اند.

همانطور كه در بالا اشاره شد اوج گرفتن شايد آسان تر از حفظ تعادل و فرود آمدن است پس بايد گفت پرواز يك حركت حساب شده است كه قسمت آخر اين حركت از قسمت اولش مهمتر است.

در طرح بر خلاف اروسارنين كه در پرنده TWA در حال برخاستن را الگوي اصلي شكل   طراحي دهي فرمي مدنظر داشته اس ت، آنچه مهم است پرنده اي كه در حال تعادل است يعني پروازي مطمئن مانند پرنده اي كه در اوج آسمان بال هايش كه موجبات حفظ و تعادل است را باز كرده و با آرامش، تغيير مسير ميدهد.

از طرفي بايد دقت كرد كه رسيدن به تعادل در اوج پرواز بدون اوج گرفت ن امكان ندارد يعني بايد به همين خاطر شيب 10 - درجه حد تح تاني اين فضا به سمت بالا اوج گرفتن را تداعي مي كند و نكته  ظريف آن در اين است كه اين اوج گرفتن در نهايت به سقف بتني ميرسد كه همانطور كه گفتم،پرواز متعادل را تداعي ميكند.

موضوع ديگري كه رسيدن به فرم نهايي اين طرح دخالت داشت، مسئله تغيير وضعيت محيطي

پرواز است، كه بسيار برايم اهميت دارد، پرندگان در محيط جامد زمين نمي توانند حركت كنند، آنها ميتوانند محيط سبك و سيال هوا را بشكافند و دسته اي از آنها در ارتفاعات بيشتر و دسته اي فقط در ارتفاعات پايين مي توانند حركت كنند و بايد خاطر نشان كرد كه دستهاي از اين پرندگان علاوه بر فضاي سيال هوا مي تواند فضاي سيال آب را بشكفند و پس از يك حركت موجي در آب طعمه خود را بيرون كشند و مجدد به فضاي سيال هوا برسند 1 و از آنجا مجدد به خشكي ميروند.

توجه فرورفتن و بيرون آمدن و شكافتن سيالات سبك د ر پروسه پرواز دو اثر مهم در طرح من

داشت، اول استفاده از پوسته شفاف و سبك شيشه در دورتادور حجم و دوم استفاده از عناصر مواج فلزي و شكافنده كه اين پروسه را تفهيم كند.

در سير كولاسيون حركتي در سايت و داخل ترمينال ها تا حد امكان از خطوط منحني استفاده شد، زيرا اين خطوط حركت در عين لطافت را بدنبال دارد و به نوعي آرامش دهنده است و در عين حال حركت نرم و رواني را در فضاهاي درون و برون دنبال مي كند و اين از ضروريات اين فضاي پر برخورد با درجات مختلف برخورد است.

البته اينجا بايد به سرعت تصريح كنم كه جهت يك پرواز مناسب ب ا حداقل مصرف انرژي نياز به شكافت سيال با لبه هاي تيز با ريتمي تكاملي دارد . به همين خاطر در گوشه ها كه محل تلاقي جمع با سيال است لبه هاي كامل تيز و شكافنده تداعي گر نوك و سرتيز پرندگان است كه با شكافت لايه ها امكان حركت با اصط كاك كمتر را ميسر مي سازد كه اين هم در پلان و هم در نما و هيكل بيروني حجم قابل تشخيص است.

منابع و ماخذ

-1 مركز تحقيقات و آموزش سازمان مديريت و برنامه ريزي، آيين نامه طراحي محوطه زميني فرودگاه ها) نشريه (197  نشر سازمان مديريت و برنام هريزي/ تهران، چاپ اول 1379

-2 مركز تحقيقات و آموزش سازمان مديريت و برنام ه ريزي، آيين نامه اراضي اطراف فرودگاه)نشريه( 233  نشر سازمان مديريت و برنامه ريزي/تهران/چاپ اول 1380

-3 زيگفريد گيديون، فضا، زمان و معماري، ترجمه منوچهر مزيني، انتشارات علمي و فرهنگي تهران، چاپ پنجم، 1381

-4 وحيد قباديان، مباني نظري و مفاهيم در معماري معاصر غرب، نشر دفتر پژوهشهاي فرهنگي، چاپ سوم 1381

-5 ماريو سالوادوري، سازه در معماري، ترجمه محمود گلابچي، نشر دانشگاه تهران، چاپ اول 1374

-6 پروفسور هينو انگل، سيستمهاي سازه، ترجمه علي گل صورت پهلوياني، نشر كارنگ.

-7 استاندارهاي بين المللي و توصيه هاي فرودگاه، جزوه 14 شماره هفتم ترجمه اكبر والي

-8 مطالعه فرودگاه بين المللي تبريز، مهندس فاروقي، پايان نامه دانشگاه شهيد بهشتي

-9 طرح و محاسبه فرودگاه، ترجمه و تدوين دكتر حميد بهبهاني، مهندس مختار ايماني، نشر دانشگاه علم و صنعت، تهران 1376

-10 مهندسين مشاور ايمن راه، گزارشات فرودگاه مطالعات فرودگاه سهند، نشر شركت فرودگاه هاي كشور، تهران 1381

-11 مهندسين مشاور ايمن راه، گزارشات فاز 2 فرودگاه گرگان نشر شركت فرودگاه هاي كشور، تهران 1374

12- U.S. Department of transportation design

13- Air port Architectural Standard and DocUments , Federal Aviation Adminstration

4- مطالعات هواشناسي، جهاد سازندگي استان كرمانشاه

5- عراقچيان ،جزوه درسي تنظيم شرايط محيطي، مقطع كارشناسي ارشد همدان

6- حيدريان مسلم، باقريان محمدصابر، پروژه شهر پاك ، ج1 مركز برنامه‌ريزي شهر كرمانشاه

7- حيدريان مسلم ، بررسي وضعيت مسكن در كرمانشاه ، پايان‌نامه كارشناسي ارشد شهرسازي

8-  حيدريان مسلم، باقريان محمدصابر، پروژه شهر پاك ، ج1 مركز برنامه‌ريزي شهر كرمانشاه

1-راهكار مناسب جهت توسعه فرودگاههاي يك باندي:

بدين شكل است كه در ابتدا فرودگاه   » ستون فقراتي «  يك طرح مناسب براي قرارگيري باندها موازي را با يك باند فرود طراحي مي كنند و بعد در توسعه آتي آن تصوير اين تركيب )باند و ترمينال (را در  سمت ديگر ستون فقرات ايجاد مي كنند. اين طرح اجازه توسعه فرودگاه را بدون به مخاطره انداختن عمليات فاز اوليه ميدهد.

در مواردي كه وضعيت سايت، مانع از وجود يك فضاي گسترده و ترمينالها و اپرون در بين باندهاي فرود است و يا هنگامي كه يك باند سوم به محل قرارگيري دو باند با فاصله زياد اضافه ميشود، از نوعي طرح به نام باندهاي موازي مجاور جهت بالا بردن ظرفيت فرودگاه استفاده ميشود.