برخی نکات در مورد پیش بینی حرکت زمین برای GSHAP

چکیده

برای اجرای GSHAP، با مسائلی مانند به دست آوردن قوانین میرایی، اندازه گیری حرکات زمین به صورت تابعی از بزرگی زلزله و فاصله از مرکز زلزله، موجود بودن رکوردهای حرکت زمین، پایگاه های داده و اطلاعات کمکی در مورد منابع لرزه ای و سایت ها در مقیاس کلی، استفاده از قوانین میرایی منطقه ای در چندین ناحیه از زمین و قابلیت اجرای آنها در کل، چگونگی ارزیابی خطرات حرکات شدید زمین در مناطقی که هیچ رکورد زلزله ای برای آن موجود نیست، استفاده از داده های مربوط به شدت زلزله، پارامترهای ترجیحی مورد استفاده در نگاشت خطرات لرزه ای مواجه هستیم.

1-مقدمه

ارزیابی کمی خطر لرزه ای، یک معیار برای تخمین تکان های زمین در یک فاصله معین از یک زلزله با بزرگی مشخص است. یک راه معمول برای به دست آوردن چنین تخمین هایی، استفاده از معادلاتی است که برخی از حرکات زمین را به صورت تابعی از بزرگی و فاصله (و بعضی دیگر متغیرهای پیش بینی کننده) اندازه گیری می کنند. این معادلات که معمولا به عنوان روابط میرایی نامیده می شوند، تنها برای نقاط کمی از جهان توسعه یافته اند. به دست آوردن برآوردهای واقع بینانه از حرکت زمین در دیگر مناطق یک چالش عمده است که در صورت اجرای موفق GSHAP باید بر آن غلبه کرد.

برای کمک به تمرکز در بحث، ما مقاله را حول چندین سؤال در مورد برآورد حرکات زمین سازماندهی می کنیم.

2. چه رکوردهایی از یک زلزله قوی و اطلاعات کمکی در مورد منابع و سایت ها در مقیاس کلی در دسترس می باشند؟

رکوردهای زلزله های قوی، هسته هرگونه تلاش برای تخمین لرزش زمین را تشکیل می دهند. رکورد زلزله های قوی به دست آورده شده اند، اما استفاده کامل از این داده ها دارای موانعی مانند مشکلات دسترسی و عدم اطلاعات ضروری در مورد منابع زمین لرزه و شرایط زمین شناسی محلی می باشد. بانک های اطلاعاتی - منابع رکوردهای تبدیل شده به عدد بدون توجه خاص به یکسان بودن فرآیند پردازش و یا صحت اطلاعات کمکی - توسط برخی سازمان ها ایجاد شده اند. تعدادی از این بانک های اطلاعاتی در آمریکا توسط سازمان زمین شناسی ایالات متحده (یک CD-ROM اخیرا منتشر شده از نمودارهای عددی شتاب مربوط به زلزله های قوی از زمین لرزه های آمریکای شمالی و مرکزی از سال 1933 تا 1986)، مرکز داده های ژئوفیزیک اداره ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی [SMCAT (Row,1990)]، مرکز ملی تحقیقات مهندسی زلزله [STRONGMO (Friberg and Susch, 1990]، در انگلستان توسط کالج سلطنتی (Bommer، 1991) و در کانادا توسط دانشگاه McMaster منتشر شده اند؛ علاوه بر این، ایجاد این بانک های اطلاعاتی در آمریکای مرکزی و جنوبی نیز در حال پیشرفت است (F، Gijendal، oral commun، 1992؛ A. Giesecke، Commun.، 1992). تا به حال هیچ سازمانی قادر به جمع آوری مجموعه کاملی از رکوردهای زلزله نبوده است (حتی در داخل یک کشور یا ایالت نیز غیر ممکن است؛ زیرا برای ثبت رکورد زلزله های قوی، گروه های گوناگونی وجود دارند و عدم همکاری برخی از افراد مسئول مانع از جمع آوری یک مجموعه کامل از رکوردها می شود). پایگاه داده ها - مجموعه ای از رکوردهای با پردازش یکسان، همراه با اطلاعات زمین شناسی، لرزه خیزی و تکتونیک که توسط محققان با تجربه با دقت بررسی و مورد استفاده قرار می گیرند- بسیار کمتر رایج هستند (دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، پایگاه داده ای از داده های با پردازش یکسان در اختیار دارد. ((EQIN- FOS (Lee and Trifunac,1987). استفاده غیرمسئولانه از داده های با دسترسی نسبتا راحت از بانک های اطلاعاتی این خطر را دارد که برآوردهای حرکت زمین ممکن است در معرض عدم قطعیت باشند که چنین برآوردهای بی ارزش می باشند.

حتی ابتدایی ترین اطلاعات مانند اندازه یک رویداد که توسط بزرگی های مختلف زلزله سنجیده می شود و هندسه و مکان سطح سیختگی (یا حتی کانون زلزله)، اغلب نامعلوم هستند. رکوردرهای زلزله اغلب مستقر و نگهداری می شوند و داده های آنها توسط افراد با دانش کافی، مورد پردازش قرار می گیرند. به عنوان مثال، بر اساس ترک های ایجاد شده در امتداد گسل سان آندریاس در نزدیکی ایستگاه، فاصله ایستگاه 2 تا سطح گسیختگی ناشی از زلزله پارکفیلد 1966، کالیفرنیا، توسط بسیاری از نویسندگان کمتر از 0.3 کیلومتر فرض شده است. از سوی دیگر، Lindh and Boor (I981) از تحلیل لرزه نگاری زمان رسیدن نسبی فازها در رکوردهای مختلف یک زلزله قوی اینگونه استدلال کردند که گسیختگی اصلی در فاصله 6 کیلومتری از ایستگاه خاتمه یافته است. فاصله اختصاص داده شده به ایستگاه ثبت 2، تاثير قابل توجهی بر رفتار منحنی های میرایی دارد (شکل 1).

شکل 1-رکوردهای زلزله پارکفیلد 1966 با دو مکان فرضی برای سطح سیختگی

یک مثال دیگر، زمین لرزه 1979 امپریال والی است و از آنجا که این زلزله در فواصل نزدیک به خوبی ثبت شده بود و دارای بزرگی مناسب نیز بود، دارای اطلاعات حیاتی برای ساخت منحنی های میرایی می باشد. بزرگی های اختصاص یافته برای این رویداد برابر با 6.5 (بزرگی لحظه ای) و 6.9 (بزرگی امواج سطحی) بودند. بزرگی اختصاص یافته ممکن است تأثیر قابل ملاحظه ای بر مقیاس گذاری حرکت زمین با اندازه منبع در یک فاصله ثابت داشته باشد. به عنوان مثال، منطقه کیپ مندوسینو کالیفرنیا یکی از فعال ترین مناطق لرزه ای در ایالات متحده است و طی 5 دهه گذشته؛ حداقل 18 زلزله در فرندیل ثبت شده است. با این حال، تقریبا هیچ کدام از این رکوردها نمی توانند برای تخمین حرکت زمین استفاده شوند، زیرا مکان های با زمین لرزه های متناظر (که بسیاری از آنها در دریا می باشند) نامشخص هستند (با عدم قطعیت مکانی بیش از 20 کیلومتر). یک استثنا، اخیرا زمین لرزه Petrolia بوده است که دارای مرکز زلزله ساحلی و رکوردهای کافی برای تعیین پس لرزه ها بوده است.

چگونه GSHAP اجرا می شود؟ یک برنامه خاص برای ایجاد بانک ها و پایگاه های داده در مراکز منطقه ای بسیار مفید خواهد بود. احتمالا مراکز منطقه ای می توانند برای ایجاد ارتباط با منابع رکوردها مناسب باشند و می توانند اطلاعات سایت را از طریق یک سری مطالعات خاص به دست آورند (ممکن است به دست آوردن اطلاعات منبع زلزله برای زمین لرزه های گذشته و آینده دشوار باشد اما می توان برنامه هایی را برای به دست آوردن اطلاعات از زمین لرزه های آینده طراحی کرد. یک کار مفید، تکمیل و مقاوم سازی شتاب نگارهای موجود با گیرنده ها به گونه ای است که زمان مطلق در رکوردهای آینده در دسترس قرار بگیرد).

عملیات زیادی باید برای بازیابی و پردازش یکسان رکوردهای موجود در بسیاری از نقاط جهان انجام شده اند. اگر چه تلاش ها و بودجه های زیادی در سطح جهان برای ثبت رکورد زلزله های قوی اختصاص داده شده اند، تلاش برای گرد آوری تمام رکوردهای موجود و پردازش داده ها به صورت یکسان هنوز در حال انجام است. تکنولوژی ثبت و پردازش زلزله های قوی پیشرفت قابل توجهی داشته است، اما دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد و با پردازش یکسان از زمین لرزه های دو دهه گذشته، به ویژه در مناطقی مانند آسیا و اروپا هنوز نسبتا ضعیف است.

3. آیا روابط میرایی موجود برای نگاشت خطرات لرزه ای در مقیاس کلی مناسب و کافی می باشند؟

پاسخ این پرسش بستگی به این دارد که "مناسب و کافی" چگونه تعریف شده است. به عنوان مثال، شکل 2، حداکثر شتاب را برای زمین لرزه های با بزرگی 5.5 و 7.5 در آمریکای شمال غربی و مرکزی (Joyner and Boore، 1982 و 1988)، ایتالیا (Sabeua and Pugliese، 1987) و اروپا (Ambraseys and Bomnter، 1991) نشان می دهد. برخی از خوانندگان ممکن است از این اشکال نتیجه بگیرند که به طور کلی منحنی ها به خصوص از نظر انحراف معیار در بیش از 0.2 لگاریتم با یکدیگر سازگاری دارند. یک پراکندگی بزرگ ممکن است به طور کامل تفاوت های احتمالی موجود در میان مناطق مختلف زمین شناسی در جهان را پوشش دهد. از سوی دیگر، حداکثر اختلاف بین منحنی ها (که نشان دهنده مقادیر متوسط شتاب هستند) تقریبا ضریبی از 2 است که ممکن است تاثیر زیادی بر روی نقشه های خطر لرزه ای داشته باشد.

در به دست آوردن بسیاری از قوانین میرایی محلی، منطقه ای و یا ملی، اغلب از تمام داده های موجود صرف نظر از کیفیت و همگن بودن و محدوده متغیرها استفاده می شود، در نتیجه نمی توان به قوانین میرایی حاصل اعتماد زیادی داشت. این به دست آوردن نسنجیده قوانین میرایی موجب زیاد شدن قوانین میرایی محلی با اعتبار کوتاه مدت می شود که مهندس تازه کار را به اشتباه انداخته و یا انتخاب زیادی به مهندس برای انتخاب زلزله مناسب می دهد. نمونه هایی از این شکل به طور خاص انتخاب شده اند زیرا باید در انتخاب داده های مورد استفاده برای به دست آوردن روابط مراقب بود.

شکل 2-میرایی حداکثر شتاب در شمال غرب آمریکا و آمریکای مرکزی (Joyner and Boore، 1982 و 1988)، ایتالیا (Sabeua and Pugliese، 1987) و اروپا (Ambraseys and Bomnter، 1991)

حتی اگر پایگاه های داده عالی در مناطق مختلف وجود داشته باشند (یعنی تمام رکوردها موجود و به صورت یکسان پردازش شده باشند و اطلاعات منبع و سایت نیز به دست آمده باشد)، خطاهای (بایاس، اریبی) مختلف در توزیع داده ها و تفاوتها در تحلیل رگرسیون می توانند منجر به تفاوت های ظاهری در منحنی ها شوند که ممکن است وجود نداشته باشند. مجموعه داده های مختلف ممکن است از زلزله های بزرگ، به ویژه در فواصل نزدیک، اطلاعاتی نداشته باشد، یا ممکن است دامنه مقادیر بزرگی محدود یا از یک کالیدوسکوپ مقیاس بزرگی به دست آمده باشند. به عنوان مثال، دو شکل از فوکوشیما و تانکا (1990) را در نظر بگیرید. اولین شکل (شکل 3) توزیع بزرگی و فاصله داده ها از ژاپن و سایر کشورها را نشان می دهد (عمدتا از ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده).

شکل 3-بزرگی-فاصله برای شتاب (فوکوشیما و تاناکا، 1990). نقاط نشان دهنده کشور ژاپن با x و برای سایر بخش های جهان (عمدتا کالیفرنیا) با دایره هایی مشخص شده اند.به عدم همپوشانی دقت کنید.

توجه داشته باشید که تعداد داده های کمی نسبت به زلزله های بزرگ در دسترس هستند و توزیع بزرگی - فاصله برای ژاپن و سایر کشورها به صورت مجموعه تقریبا غیر متقارن هستند (برای ژاپن منظور از فاصله، حداکثر فاصله تا سطح گسیختگی و برای داده های دیگر منظور نزدیکترین فاصله تا سطح گسیختگی است؛ برای داده های ژاپنی بزرگی از Mj به Ms تغییر یافته است). این تفاوت عمدتا به علت رژیم های مختلف تکتونیکی است (لغزش امتدادی سطحی در برابر فرورانش با پراکندگی زلزله های پوستی). این تفاوت در توزیع داده ها، مقایسه منحنی های میرایی بین مناطق مختلف را دشوار می سازد.

در شکل دوم از فوکوشیما و تاناکا (شکل 4) روابط جدید آنها با روابط حاصل از مطالعات گذشته در ژاپن مقایسه می شوند (و همچنین سایر نقاط جهان؛ به دلایل ذکر شده در بالا، این مقایسه ها ممکن است بسیار ارزشمند باشند).

شکل 4 روابط حداکثر شتاب (فوکوشیما و تاناکا، 1990). منطقه سایه دار نشان دهنده محدوده ای از مقادیر برای برآوردهای پیشین میرایی در ژاپن می باشد، با استفاده از همان داده های مشابه مورد استفاده توسط فوکوشیما و تاناکا در به دست آوردن منحنی با نام "this study (japan)"

با توجه به گفته های فوکوشیما و تاناکا، تفاوت های بزرگ و سیستماتیک بین مطالعات قبلی و نتایج جدید آنها، نتیجه یک همبستگی قوی بین بزرگی و فاصله است؛ عدم قطعیت ها در بزرگی ممکن است به یک بایاس در ضریب میرایی نگاشت شوند. آنها از یک رگرسیون دو مرحله ای استفاده کرده اند که کمک می کند تا هر گونه جانشانی و تبادل که ممکن است به دلیل همبستگی رخ داده باشد ناهمبسته شوند (همان کار را می توان با یک رگرسیون یک مرحله ای با ضریب وزن مناسب انجام داد).

GSHAP برای به دست آوردن روابط میرایی مطمئن چه می کند؟ احتمالا مهمترین کار ابتدا ایجاد یک پایگاه داده خوب است. روش های تحلیل بسیار ساده هستند و اگر داده های پایه در دسترس باشند، می توان روابط میرایی در زمان کوتاهی به دست آورد. در اکثر مناطقی که داده های کافی در مورد آنها وجود دارد (حتی اگر در پایگاه داده خوبی قرار نگرفته باشند) متخصصان محلی هستند که می توانند روابط میرایی را به دست آورند. مشکل واقعی استفاده از این روابط میرایی در مناطقی است که برای آن ها داده های کافی وجود ندارد. این مسئله، موضوع بخش بعدی است.

4. در مناطقی که داده های کافی وجود ندارد چه کاری انجام می شود؟

دو وضعیت نشان داده می شوند. اول اینکه داده های مربوط به زلزله های بزرگ حتی در مناطقی که تعداد قابل توجهی از رکوردها در آنها موجود است، عموما وجود ندارند (توزیع بزرگی - فاصله که قبلا ارائه شده است را ببینید). دوم، تعدادی از مناطق با تاریخچه نشان داده شده از فعالیت های لرزه ای هیچ رکورد جدیدی از زمین لرزه ها ندارند. در هر دو مورد، پیش بینی داده ها از پایگاه داده مربوط به رکورد زلزله های قوی برای ارزیابی حرکات زمین لازم است. این کار اغلب با ترکیبی از محاسبات تئوری و با قیاس به مناطق مشابه از نظر تکتونیکی که داده های آنها در دسترس هستند انجام می شود.

یک روش که از اطلاعات لرزه نگاری برای زلزله های کوچکتر بهره می برد در سال های اخیر توسعه یافته است و در پیش بینی محدوده ای از پارامترهای حرکت زمین نیز موفقیت هایی داشته است. ماهیت این روش استفاده از هر گونه اطلاعات لرزه نگاری موجود برای مشخص کردن طیف انرژی ساطع شده است و سپس از این فرضیه استفاده می شود که این انرژی به صورت تصادفی در مدت زمان و مسیر انتشار وابسته به منبع برای به دست آوردن برآورد های مختلفی از حرکت زمین توزیع شده است (شکل 5 طیف ها و سری های زمانی شبیه سازی شده برای یک کاربرد واقعی را نشان می دهد).

شکل 5: مبنای مدل تصادفی (Boore، 1989). فرض بر این است که انرژی ساطع شده مشخص شده توسط طیف در قسمت بالایی شکل، به صورت تصادفی در مدت زمان معادل با معکوسی از فرکانس پایین تر (f0) توزیع می شود. سری زمانی یک عملیات فرآیند تصادفی برای طیف های واقعی نشان داده شده است. سطوح بخش فرکانس پایین طیف به طور مستقیم متناسب با لگاریتم گشتاور لرزه ای و در نتیجه بزرگی گشتاور هستند. حداکثر پارامترهای مختلف حرکت زمین (مانند طیف پاسخ، پاسخ دستگاه، سرعت و شتاب) می توانند از دنباله ای از سری های زمانی و یا به سادگی با استفاده از تئوری ارتعاش تصادفی که مستقیما با طیف کار می کند به دست آورده شوند. مثالهای این شکل از یک شبیه سازی واقعی گرفته شده اند و به صورت دستی کشیده نشده اند.

اطلاعات در مورد مقیاس گذاری منبع به راحتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و این اطلاعات را می توان از رابطه بین مقادیر مختلف بزرگی و مطالعات خاص از طیف زلزله منبع در منطقه (گاهی با استفاده از رکوردهای دور لرزه ای) به دست آورد (شکل 6 برآوردهای طیفی فرکانس بالای به دست آمده برای تعدادی از زمین لرزه های درون صفحه ای از مطالعات مختلف؛ به استثنای لرزه اصلی saguenay را نشان می دهد که مقیاس تنش ثابت استفاده شد).

شکل 6-مقیاس گذاری سطح طیفی منبع با فرکانس بالا برای زلزله های درون صفحه ای (Boor and Atkinson,1990)

اطلاعات در مورد میرایی را می توان از طریق مطالعات زلزله های متعدد وکوچکتر به دست آورد. چنین مطالعاتی انجام شده اند و در بسیاری از مکان ها، داده ها برای مطالعات اضافی در محدوده زمانی DNDR جمع آوری می شوند. GSHAP باید جمع آوری چنین اطلاعاتی را گسترش دهد. به عنوان مثال از مطالعات احتمالی مربوطه، شکل 7 تصحیح میرایی برای مشخص کردن مقدار ML را نشان می دهد.

شکل 7: میرایی حرکتهای پیک به دست آمده از لرزه نگارهای وود - اندرسون در مقایسه با حداکثر شتاب Boore و Joyner  (1982). کالیفرنیای مرکزی (C. Cal) از Bakuri و Joyner (1984)؛ کالیفرنیای جنوبی (S.Col) از هنتون و بوور (1987)؛ حوضه بزرگ مرکزی (C,Great Basin) از چاوز و پریستلی (1985)؛ حوضه ی بزرگ جنوبی (S.GB) از راجرز و همکاران (1987)؛ استرالیای جنوبی (S. Aust.) از Greenhalgh و Singh  (1986)؛ ژاپن از فوینینو و R. Inoue (DMB، 1985)؛ نروژ ازAlsaker  و همکاران (1991).

منحنی ها با انجام تحلیل رگرسیون در دامنه های پیک اندازه گیری شده از رکوردهای لرزه نگارهای پیچشی وود - اندرسون (یا جایگزین وابسته به آن) به دست آورده شدند. برای مقایسه، میرایی شتاب پیک از آمریکای شمال غربی توسط دایره های توپر نشان داده شده است. این منحنی ها در 20 کیلومتر به واحد نرمالیزه شده اند.

5. شدت زلزله چیست؟

داده های متناظر با شدت زلزله، پتانسیل افزایش قابل توجه رکوردهای ابزاری حرکت زمین را دارند. متاسفانه، به دلایل مختلف، حرکات زمین پیش بینی شده از داده های مربوط به شدت زلزله می توانند غیر قابل اعتماد باشد و تحلیل های پیچیده تری برای تعیین همبستگی بین شدت و حرکت زمین نیاز است (به عنوان مثال، veneziano 1988). با این حال، داده های حاصل از مشاهدات میدانی، به شکل خطوط هم لرزه همگن تعریف شده، می توانند برای اختصاص بزرگی به زلزله های سبب شونده آنها مورد استفاده قرار گیرند (Johnston، 1992). این کار می تواند با کالیبره کردن مجموعه های خطوط هم لرزه در برابر بزرگی انجام شود. این روش نتایج پایداری را ارائه می دهد، اما باید در محیط های تکتونیکی خوب تعریف شده نسبت به شرایط کلی اعمال شود (Howell and Schultz، 1975؛ Ambraseys، 1985). با داشتن ارزیابی اندازه زلزله ها بر حسب بزرگی، هر کس می تواند از یک معادله میرایی مناسب برای ارزیابی حرکات زمین استفاده کند.

به دست آوردن توابع کالیبراسیون بین بزرگی و مجموعه ای از خطوط هم لرزه در یک منطقه خاص، نیاز به داده های داخلی سازگار در هر دو مورد دارد؛ خطوط هم لرزه باید بر روی نقشه هایی از نقاط شدت تعیین شده از بررسی اطلاعات میدانی اولیه رسم شوند و داده های بزرگی نیز باید به طور یکنواخت ارزیابی شوند.

6. چه پارامترهایی از حرکت زمین باید نگاشت شوند؟

پر استفاده ترین پارامتر شتاب پیک می باشد، اما به نظر می رسد روند این است که پارامترهایی که بیشتر مرتبط با محتوای فرکانسی حرکت زمین هستند، بیان شوند. یک مثال خوب از اینکه شتاب پیک می تواند بسیار گمراه کننده باشد، در شکل 8 توسط رکورد کیپ مندوسینو از زلزله اخیر پترولیا نشان داده شده است؛ این رکورد شامل یک پرش کوتاه مدت حدود 0.1 تا 0.2 ثانیه – بیش از 1g در هر سه مولفه است.

ازآنجا که نسخه عددی این رکورد در زمان نوشتن این مقاله در دسترس نبوده است و در نتیجه امکان پذیر نمی باشد که دقیقا مشخص شود که چه طیف پاسخی می تواند وجود داشته باشد، بعید است که پرش بتواند تأثیر زیادی در دوره های 0.5 ثانیه یا بیشتر داشته باشد. شکل 9 تمام شتاب های پیک را نشان می دهد، اما نزدیک ترین ایستگاه سازگاری خوبی با آنچه از تحلیل شتاب پیک از زمین لرزه های قبلی انتظار می رفت دارد.

شکل 8: شتاب نگارها در دو ایستگاه نزدیک به سطح گسیختگی زلزله Petrolia، کالیفرنیا، 25 آوریل 1992 (Shakal و همکاران، 1992).

شکل 9-مقایسه شتاب های پیک زلزله petrolia با شتاب های پیش بینی شده بر اساس معادلات تجربی jiyner and Boor (1982)

نسل جدیدی از نگاشت های خطرات لرزه ای توسط USGS برای استفاده در آئین نامه جدید ساختمان جدید (Algermissen et al.، 1991) تهیه شده است. پارامتر نگاشت شده طیف پاسخ در پریودهای 0.3 ثانیه و 1.0 ثانیه برای میرایی 5 درصد است. این یک مشخصه 2 پارامتری مناسب از طیف پاسخ کل است. طیف پاسخ واقعی شتاب از تقاطع یک خط ثابت در سطح Sa(0.3) و هذلولی داده شده توسط 2πSv(1.0)T تقریب زده می شود (محافظه کاری اضافی به پاسخ با پریود طولانی در ساخت طیف طراحی افزوده شده است). از این نسخه، طیف پاسخ می تواند برای یک سازه با هر پریود به راحتی محاسبه شود و این طیف ها تقریب های نزدیکی از طیف هایی هستند که توسط ارزیابی طیف پاسخ کامل به دست می آیند.

در مواردی که سنگ سطحی بسیار مقاوم است و اجازه می دهد تا حرکات با فرکانس بالا با میرایی کمی منتشر شوند، این نسخه می تواند منجر به برآورد دست پایین از مقادیر پاسخ شود. این وضعیت ممکن است در سایت های با سنگ سخت در شمال شرقی آمریکای شمالی وجود داشته باشد. در چنین مواردی و در پریودهای مورد توجه در کارهای مهندسی، بزرگترین مقادیر پاسخ شبه شتاب (Samax) و شبه سرعت (Svmax) می توانند به جای Sa و Sv در نسخه فوق استفاده شوند (Boore and Joyner، 1991). شکل 10 یک مقایسه از دو روش مشخص کردن طیف را در مقایسه با طیف کامل برای سایتهای شمال شرقی آمریكای شمالی نشان می دهد.

شکل 10: مقایسه طیف شبه شتاب شبیه سازی شده (دایره) و تقریب ها بر اساس مختصات طیفی در پریودهای ثابت 0.3 و 1.0 ثانیه (خط چین ها) و تقریب های بر اساس بزرگترین مقادیر (خطوط توپر) (Boore و Joyner 1991).

با توجه به داده های عددی، تعداد کمی از مختصات های طیفی می توانند به آسانی مانند شتاب پیک نگاشت شوند و این مختصات را می توان به راحتی در هر پریودی بدون مشکلات مرتبط با شتاب پیک به پاسخ طیفی نسبت داد. نشان داده شد که GSHAP نگاشت شتاب پیک را کم اهمیت می داند و به جای آن از چند مختصات طیفی به خوبی انتخاب شده استفاده می کند.