رویکرد داده کاوی برای برنامه‌ریزی فرایند مبتنی بر دانش

چکیده

مفاهیمی مانند محصولات gentelligent، اشیاء هوشمند یا سیستم‌های سایبر فیزیکی در حال حاضر پتانسیل بالای به خصوصی برای برنامه‌ریزی تولید غیرمتمرکز و کنترل ثابت کرده‌اند. در این زمینه، ارتباطات غیر متمرکز، فناوری‌های سنسور جدید و افزایش برنامه‌های‌ شبیه سازی و سیستم‌های مانیتورینگ منجر به افزایش داده‌ها شده است. علاوه بر این، یک رویکرد جدید برای ارزیابی کیفیت تولید بر اساس سیگنال‌های فرایند از ابزارهای ماشین ارائه شده است، که حالت ابزار فعلی و اطلاعات سطح زبری برای هر فرآیند تولید را ارائه می‌نماید. به منظور استفاده مجدد و ارزیابی این داده‌ها برای برنامه ریزی فرایند مبتنی بر دانش، رویکردی برای جمع‌آوری داده‌های تولیدی و ارزیابی با استفاده از روش‌های داده کاوی توسعه داده شده است. مزایای استفاده از روش داده کاوی پیشنهادی برای برنامه ریزی فرایند است و با یک مورد آزمایش نمونه نشان داده شده است.

مقدمه

پیشرفت‌های قابل توجهی در سیستم یکپارچه هوشمند، فناوری‌های ارتباطی نو و برنامه‌های کاربردی اشیاء مستقل و سیستم‌های تولید به الگوهای جدیدی در تولید منجر شده است. مفاهیمی مانند اجزای gentelligent، اشیاء هوشمند یا سیستم‌های سایبر فیزیکی در حال حاضر پتانسیل بالای به خصوصی برای برنامه ریزی تولید غیر متمرکز و کنترل ثابت کرده‌اند. مفاهیم اول در موارد تست ارزیابی شده و منجر به روشی برای تولید محصول محور انفرادی شده است [1، 2].

در این زمینه، ارتباطات غیر متمرکز، فناوری‌های‌ سنسور جدید و افزایش برنامه‌های شبیه سازی و سیستم‌های مانیتورینگ منجر به افزایش داده‌های تولید شده در دسترس مانند داده‌های دستگاه، داده‌های کیفیت محصول یا اطلاعات در مورد شکست و اختلالات بسیاری شده است. در دسترس بودن داده‌های تولید شده فرصت‌های جدیدی برای برنامه‌ریزی تولید مبتنی بر دانش و کنترل را ارائه می‌دهد، به عنوان مثال برای پیدا کردن منابع مناسب و پارامترهای فرآیند تولید بهینه. به خصوص برنامه‌ریزی فرایند یک کار که به شدت وابسته به دانش تخصصی است. در دهه‌های اخیر پژوهشی، موضوعاتی مانند فناوری ویژگی، سیستم‌های خبره و استاندارد سازی فرمت داده‌ها (به عنوان مثال STEP-NC) بررسی شده و پایه‌ای برای سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری به کمک کامپیوتر مبتنی بر دانش شده است[3].

از لحاظ کسب دانش از حجم زیادی از داده‌ها، کشف دانش در پایگاه داده‌ها به روند پژوهشی جداگانه اما میان رشته‌ای در طول سال‌ها تبدیل شده است. این شامل روش‌هایی از آمار، یادگیری ماشین و مدل‌سازی داده‌ها می‌باشد. Fayyad و همکاران یک مدل رویکرد پیشنهاد کرده‌اند که شامل پنج مرحله از پردازش داده‌ها است: انتخاب، پردازش، انتقال، داده کاوی و تفسیر [4]. ارتباط اولین مرحله این است که به شدت متاثر از نوع و ساختار داده‌های ورودی است. وظیفه اصلی این روش داده کاوی است. هدف از داده کاوی به رسمیت شناختن الگوهای ناشناخته در داده‌ها است. الگوریتم‌های مختلفی استفاده می‌شوند و برخی از آنها در حال حاضر، کاربرد آنها در شرایط تجزیه و تحلیل داده‌های تولیدی ثابت می‌کنند [5].

امروزه، بخش عمده‌ای از داده‌های تولیدی در دسترس هنوز برای برنامه‌ریزی تولید و کنترل بهره‌برداری نشده‌اند. دلایل اصلی مقدار زیادی از اطلاعات بسیار دقیق و پایبندی به ساختارهای ایجاد شده از سیستم‌های اطلاعاتی در تولید هستند، که منجر به اساس داده‌های متناقض می‌شود. موانع بیشتر فقدان مفاهیمی برای ارزیابی داده‌های تولیدی است که منابع داده از اشیاء هوشمند را ادغام می‌کند [6]. این مقاله یک رویکردی برای ارزیابی سیستماتیک داده‌های تولیدی برای برنامه ریزی فرایند مبتنی بر دانش مربوط به مفهوم تولید gentelligent را ارائه می‌کند. ابتدا، داده‌های تولیدی تجزیه و تحلیل و طبقه بندی شده و یک رویکرد جدید برای اکتساب داده‌ها توسط ارزیابی فرایند آنلاین ارائه شده است. بر اساس داده‌های تولیدی و منابع داده‌های جدید، روش ارزیابی با استفاده از روش‌های داده کاوی و اولین نتایج برنامه کاربردی از آن توصیف شده است.

مفهوم برنامه‌ریزی فرایند مبتنی بر دانش در تولید gentelligent

ایده تولید gentelligent در مرکز تحقیقات مشارکتی (CRC) 653 با هدف ادغام اجزای فیزیکی با اطلاعات مربوط به آن توسعه یافته است. قطعه کار هوشمند داده‌های تولیدی خودی را ذاتاً ذخیره می‌کنند، راه‌های آن‌ها را از طریق کارخانه خودگردان جستجو می‌کنند، باعث فرآیندهای تولید خود و ذخیره تاریخ تولید آن‌ها به طور دائم می‌شوند. این حداکثر سازگاری را ممکن می‌سازد و توانایی برای ردیابی قطعه کار واحد و ردیابی بر روی چرخه زندگی کامل آن‌ها را دارد [7]. در این زمینه، یک مفهوم برای برنامه ریزی فرایند مبتنی بر دانش با استفاده مجدد اطلاعات تولید انفرادی توسعه داده شده است (شکل 1 را ببینید).

برنامه‌ریزی مبتنی بر دانش در تولید gentelligent

در مرحله اول، برنامه‌ریزی های فرآیند بر اساس داده‌های ساخت و ساز قطعه کار (شکل 1 (الف)) تولید می‌شوند. سپس، با توجه به اطلاعات کنونی حالت تولید، مرحله کاری بعد انتخاب می‌شود و - در صورت لزوم - در یک سیستم کنترل تولید اخذ می‌شود (شکل 1 (ب)). در طول ماشینکاری، سیگنال‌های فرایند توسط یک سیستم مانیتورینگ فرایند (شکل 1(ج)) ارزیابی می‌شوند. در نهایت، یک پروتکل تولید می‌تواند ذاتاً در قطعه کار ذخیره شود، که بر روی کل چرخه عمر محصول در دسترس خواهد بود. به منظور بازتولید نتایج فرآیند بهینه، اطلاعات فرایند قطعه کار خاص از مانیتورینگ فرایند با داده‌های تولیدی اضافی (غنی سازی داده) ترکیب خواهد شد و به فرایند برنامه ریزی برگشت داده خواهد شد (افزایش داده). بنابراین، یک رویکرد برای تولید مجموع داده‌ها و ارزیابی با استفاده از داده کاوی توسعه داده شده است. در اولین مرحله، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی داده‌های تولید شده انجام می‌گیرد.

تجزیه و تحلیل و طبقه بندی داده‌های تولیدی

همانطور که هدف مفهوم تولید gentelligent حداکثر سازگاری در برنامه‌ریزی فرآیند و کنترل تولید است، داده‌های تولیدی حاوی اطلاعات ایستا و پویا می‌باشند. با توجه به متون [8، 9]، داده‌های ورودی برای فرایند برنامه ریزی شامل محصول، فرایند و اطلاعات منابع هستند. برای برنامه‌های کاربردی برش فلز، نظم کلاس اطلاعات، قطعه کار، سهام، فرایند، ابزار ماشین، ابزار برش و پرسنل می‌تواند با نمونه شناخته شوند. شکل 2 منابع اطلاعات برای داده‌های تولیدی ایستا و پویا را نشان می‌دهد که می‌تواند به عنوان یک ورودی برای برنامه‌ریزی فرایند سرو شود.

- شکل 2. تحلیل اطلاعات تولیدی

سیستم‌های اطلاعاتی موجود در محیط‌های تولیدی طیف گسترده‌ای از داده‌های تولیدی ایستا را ارائه می‌کنند. همچنین داده‌های پویا با سیستم‌هایی مانند کسب داده‌های تولیدی یا ماشین (PDA / MDA) به دست می‌آیند. در عمل صنعتی، با توجه به عدم زیرساخت جریان اطلاعات قابل اعتماد و روش‌های ارزیابی، بیشتر این اطلاعات نه به طور مداوم جمع‌آوری می‌شوند و نه دوباره به برنامه ریزی برگردانده می‌شوند.

این کمبودها توسط توسعه‌های اخیر در سیستم‌های هوشمند مانند اجزای gentelligent رسیدگی شده‌اند. روش‌های جدید در این زمینه مانند قطعه کار هوشمند [7]، ابزارهای ماشین هوشمند [10] و روش‌های ارزیابی فرآیند آنلاین جدید اطلاعات اضافی با سطح بالاتری از جزئیات، اشاره مستقیم به قطعه کار واحد و تقریباً در دسترس بودن اطلاعات بلادرنگ را ارائه می‌دهند (به عنوان مثال در حال حاضر اطلاعات کیفیت فرآیند و یا اطلاعات مربوط به خطای دستگاه). در بخش بعدی، ارزیابی فرایند آنلاین به عنوان یک منبع ورودی اصلی برای برنامه ریزی فرایند مبتنی بر دانش معرفی شده است.

ارزیابی فرایند آنلاین

به منظور ارائه اطلاعات فرایند قطعه کار خاص برای برنامه ریزی فرایند مبتنی بر دانش، روش ارزیابی فرایند آنلاین توسعه داده شده است. علاوه بر مانیتورینگ فرایند معمولی یا استراتژی‌های PDA، یک فرآیند ارزیابی برای جبران فقدان اطلاعات خاص محصول در طول فرایند تولید لازم است. در بخش‌های زیر یک روش جدید برای جمع‌آوری داده‌های داخلی دستگاه پیشنهاد شده است و با بازسازی انحراف ابزار و زبری سطح برای یک فرآیند آسیاب نمونه نشان داده شده است.

جمع آوری داده

به منظور جمع‌آوری بلادرنگ اطلاعات حالت فرایند از فرایند تولید، ابزار ماشین مدرن توسط اجزای حسی مجهز شده است. اصطلاح ابزار ماشین Gentelligent قادر به کسب و مانیتور سیگنال‌های داخلی از فرآیند تولید است [10]. این نوع جدید از ابزار ماشین قادر به حس نیروهای بین ابزار و قطعه کار در طی یک فرآیند ماشینکاری است. بر اساس سیگنال‌های نیروی ارائه شده، فرآیند ماشینکاری می‌تواند به صورت آنلاین نظارت شود (شکل 3).

تعیین نیروهای فرایند با اندازه‌گیری فشار مکانیکی در اجزاء یکپارچه به دست می‌آید. اسلاید محور Z حسی و بستن سیستم ابزار ماشین بدون تاثیر سختی اجزا کاملاً طراحی جدیدی تحت ادغام سنسور (به عنوان مثال سنسور حساس فشار) خواهد بود (شکل 3).

نیروی اعمال شده بر روی ابزار می‌تواند با رزولوشن واقعی 10 N با نرخ نمونه برداری 500 هرتز به دست آید. سیگنال‌های نیروی برش در دسترس، پردازش اطلاعات را برای یک فرایند یا سیستم مانیتورینگ دستگاه ارائه می‌کنند و در نتیجه می‌توانند برای تشخیص شکست برش و یا بی‌ثباتی فرایند [11] استفاده شوند. علاوه بر این، نیروهای برش می‌توانند برای بازسازی فرایند و شرایط قطعه کار، که در بخش‌های زیر نشان داده شده استفاده شوند.

- شکل 3. اجزای ماشین حسی توسعه یافته، اندازه گیری فشار یکپارچه در شکاف‌ها و نیروهای برش ثبت شده.

بازسازی انحراف ابزار و زبری سطح بر اساس نیروهای برش

نقشه‌برداری سطح یک سطح آسیاب در مسیر خوراک توسط مشخصات زبری حرکتی مشخص می‌شود. علاوه بر تاثیر پارامترهای فرآیند یک فرآیند آسیاب، زبری سطح حرکتی به شدت توسط ارتعاشات و انحراف ابزار تحت تاثیر قرار می‌گیرد [12].

به منظور بررسی اثر انحراف ابزار در زبری سطح در آسیاب، تعیین آنلاین انحراف ابزار مورد نیاز است. علاوه‌براین، نیروهای برش از ابزار ماشین gentelligent (شکل 3) برای شناسایی پارامترهای انحراف فعلی و به منظور تعیین اثر زبری سطحی در قطعه کار استفاده می‌شوند. بر اساس استخراج ویژگی‌های سیگنال مشخصه از نیروهای برش، یک مقدار مرجع مشتق شده که اثر انحراف بر روی نتیجه نیروهای برش را توصیف می‌نماید. به منظور شناسایی پارامترهای انحراف ابزار (مقدار ρ و زاویه فاز λ) دقت، مسئله بهینه سازی عددی راه اندازی شده است. مسئله بهینه سازی با شناسایی پارامترهای انحراف ناشناخته بر اساس پارامترهای فرآیند و ویژگی‌های سیگنال داده شده از نیروهای برش داده شده است. برای شناسایی پارامترهای انحراف، پارامترهای تعیین شده باید تغییر کنند تا تفاوت بین ویژگی سیگنال مشخصه و ویژگی مرجع محاسبه عددی به حداقل برسد. برای تعیین سریع پارامترهای انحراف، الگوریتم Nelder-Mead Simplex-alghorithm در مسئله بهینه سازی به کار برده شد. الگوریتم شناسایی انحراف توسعه یافته برای ابزارهای مختلف و شرایط فرآیند به طور گسترده آزمایش شده است. در نتیجه، دقت شناسایی انحراف به صورت آماری مشخص شده است. الگوریتم توسعه یافته یک دقت μ 3 ± برای میزان انحراف ρ و 3± درجه برای زاویه فاز انحراف λ ارائه می‌کند[13].

به منظور بررسی اثر انحراف ابزار در زبری سطح قطعه کار ماشین، معادله ساده برای محاسبه زبری سطح حرکتی قابل اجرا نیست. از این رو، یک مدل فرآیند هندسی توسعه داده شده است. بنابراین، حرکت لبه برش به صورت تحلیلی محاسبه شده است. مسیر حرکت لبه برش با ابزار انحراف، که با شعاع لبه برش Ri محاسبه شده است، تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

که در آن R0 شعاع ابزار اسمی است، ρ مقدار انحراف ابزار است، λ زاویه فاز انحراف و ϕi زاویه موقعیت لبه برش است. شعاع لبه برش از مسیر لبه برش Si تحت تاثیر قرار می‌گیرد. مشخصات سطح قطعه کار ماشین توسط تقاطع بولی از مسیر لبه برش S و چند ضلعی قطعه کار WP تولید شده است:

WP(z) شکل قطعه کار در سطح ارتفاع خاص z را به عنوان یک چند ضلعی توصیف می‌کند. به منظور ارزیابی زبری سطح فعلی بر اساس ابزار انحراف شناسایی شده، توابع در داخل یک مدل فرآیند پیاده‌سازی شده است، و در شکل 4 نشان داده شده است.

- شکل 4. مدل فرایند برای ارزیابی زیری سطح

مدل فرایند چند ضلعی قطعه کارWP را بر اساس فرآیند و متغیرهای سیستم داده و بر اساس پارامترهای انحراف مشخص شده از فرایند تولید می‌کند. چند ضلعی قطعه کار مشخصه زبری سطح حرکتی از یک سطح آسیاب را ترکیب می‌کند. به منظور محاسبه پارامترهای زبری مشخصات سطح معمولاً استفاده شده، یک تابع تجزیه و تحلیل سطح توسعه داده شده است. رویکرد مبتنی بر مدل توسعه یافته یک شکل سطح مفصل از قطعه کار ماشین ارائه می‌دهد، که می‌تواند برای پارامترهای زبری بر روی اعماق تعامل بررسی شود. نتیجه نمونه برای یک سطح آسیاب در شکل 5 داده شده است.

- شکل 5 (الف). شکل سطح بازسازی شده؛ (ب) بازسازی زبری بر روی عمق برش؛ (ج) مشخصات سطح بازسازی شده

مدل فرایند یک مدل شکل سه بعدی از سطح ماشین ارائه می‌دهد، که شامل علائم خوراک مشخصه از عملیات آسیاب است (شکل 5 (الف)). با توجه به خطای ابزار انحراف، زبری سطح حرکتی می‌تواند بر روی عمق برش (شکل 5 ب) متفاوت باشد. شکل 5 (ج) که مشخصات زبری سطح یک خط کانتور خاص از سطح را نشان می‌دهد، که برای محاسبه زبری سطح حرکتی توسط پارامترهای زبری Rz، Ra، (cf. DIN 4768)Rmax استفاده می‌شود. در نتیجه، پارامترهای زبری از قطعه کار ماشین می‌تواند به صورت موازی به فرآیند ماشینکاری بازسازی شود و برای پایگاه دانش در طول فرآیند تولید ارائه شده است.

رویکرد برای ارزیابی داده‌های تولیدی برای برنامه‌ریزی فرایند مبتنی بر دانش

ساختار داده‌ها

به منظور ایجاد یک پایگاه دانش برای برنامه‌ ریزی فرایند، داده‌های تولیدی از ارزیابی فرایند آنلاین (به عنوان مثال زبری سطح، زمان پردازش) باید به طور سیستماتیک با توجه به اطلاعات مربوطه از دیگر سیستم‌های اطلاعاتی (بخش 3) مستند شود. همچنین پایه‌ای برای ارزیابی سیستماتیک، مدل اطلاعاتی توسعه داده شده است (شکل 6).

- شکل 6. مدل اطلاعاتی برای پایگاه دانش

مدل ساختار پایگاه داده تولیدی را تعیین می‌کند، که عملوندهای ورودی و خروجی برای هر فرآیند تولیدی را ذخیره می‌کند. با توجه به فناوری ویژگی‌ که استانداردی برای مدل سازی محصول شده است، "ویژگی" شی به عنوان شی ابتدایی از دیدگاه محصول بر روی مدل اطلاعات تعریف شده است. از دیدگاه فرایند، شی مربوطه "عملیات" نامیده می‌شود که به شدت به یکی از ویژگی‌ها اشاره دارد. از این رو، نتایج تولید می‌توانند در پایگاه داده متصل به عملیات تولید خاص ذخیره شوند. این اجازه کشف مجدد اطلاعات تولیدی خاص در پایگاه داده را می‌دهد.

روش ارزیابی

برای ارزیابی دانش که در پایگاه داده تولیدی و استفاده مجدد از آن در برنامه ریزی فرایند موجود است، روش ارزیابی از روش‌های داده کاوی توسعه داده شده استفاده می‌کند (شکل 7). داده‌های ورودی برای روش ارزیابی دنباله ویژگی محصول است. این همچنین می‌تواند شامل زنجیره‌های ویژگی جایگزین باشد (به عنوان مثال برای برنامه‌ریزی فرایند غیر خطی، نگاه کنید به [14]). مشخصات کنونی مانند مواد، تحمل‌پذیری، و غیره بیش از حد مورد توجه قرار گرفته می‌شوند. در اولین مرحله، درجه باقی مانده از آزادی (به عنوان مثال عمق یا عرض برش) که در برنامه ریزی فرایند تعیین می‌شود، باید تعریف شود. ویژگی‌های دیگر (به عنوان مثال محدودیت شعاع ابزار) به عنوان شرایط مرزی برای ارزیابی بیشتر (شکل 7، مرحله 1) تنظیم شده‌اند.

سپس، تمام مجموعه داده‌های مربوطه که مشخصات را تحقق می‌بخشند در پایگاه داده جستجو می‌شوند. نتیجه این مرحله شناسایی ترکیبات ممکن از ابزارهای ماشین و ابزارهای برش است که با مجموعه مشخصات در گذشته (شکل 7، گام 2) مقابله می‌کند. به منظور پیش بینی قابلیت یک فرایند خاص با یک مجموعه خاص از پارامترهای موفقیت در یک عملیات تولید که برنامه ریزی شده، مجموعه داده‌ها باید در رابطه با تشابه تجزیه و تحلیل شوند (به عنوان مثال از نظر پارامترهای برش، نیروهای فرآیند و غیره). بنابراین، تجزیه و تحلیل خوشه‌ای با استفاده از الگوریتم k-means اعمال می‌شود. به عنوان یک معیار کیفیت برای خوشه‌بندی ضریب Silhouette استفاده شده است [15]. نتیجه این مرحله گروه‌هایی از مجموعه داده‌های مشابه را می‌یابد، که نشان دهنده یک فرایند خاص است (عملوندهای ورودی یکسان یا مشابه، عملوندهای خروجی متفاوت، شکل 7، مرحله 3).

- شکل 7. روش ارزیابی

سپس، خوشه‌های فرایند با بیشترین تطبیق به مشخصات، انتخاب می‌شوند. همچنین مشخصات به کار برنامه ریزی بستگی دارد و می‌تواند به عنوان یک مجموعه داده از ویژگی‌ها دیده شود، یک الگوریتم نزدیکترین همسایه K برای شناسایی بهترین تنظیم فرایند استفاده می‌شود. این برای هر ترکیبی از ابزار ماشین و ابزار برش شناسایی شده در مرحله 2 انجام می‌شود. این مرحله هر قالب فرایند را بر اساس یک خوشه از مجموعه داده ارائه می‌دهد (شکل 7، مرحله 4). همچنین می‌تواند بیش از یک جایگزین در منابع و فرآیندها باشد، عملیات ممکن باید در رابطه به قابلیت فرآیند از نظر کار تولیدی برنامه ریزی شده ارزیابی شوند. بنابراین، شاخص قابلیت اشاره به قابلیت فرایند حیاتی CPK دارد که از تولید ترتیبی شناخته شده است (4).

شاخص CpCK قابلیت خوشه برای مشخصه تحمل x با توجه به حد تحمل بالا (UTL)، حد تحمل پایین (LTL) و گسترش مقدار مشخصه در خوشه محاسبه می‌شوند. بر اساس شاخص CpCK شناسایی تنظیمات فرآیند بهینه برای یک کار تولیدی خاص ممکن می‌باشد (شکل 7، مرحله 5). در آخرین مرحله، پارامتر فرآیند مناسب برای هر عمل ممکن محاسبه شده از متوسط مقادیر خوشه ست می‌شود (شکل 7، مرحله 6).

برنامه کاربردی اول

به منظور تست روش ارزیابی، یک برنامه کاربردی اول بر اساس یک کار برنامه ریزی نمونه انجام شده است. نیاز به یک پایه گسترده‌ای از داده‌های فرآیند تولید مستند شده، یک مورد آزمایش شامل 10000 مجموعه داده با استفاده از اعداد تصادفی تولید می‌شود. به منظور اطمینان که مجموعه داده‌ها شرایط تولید واقعی دارند، داده‌های ماشینکاری تجربی در حدود 100 مجموعه داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مورد آزمایش با تنوع پارامترها و نتایج حاصل از مجموعه داده‌های تجربی به تفصیل شرح داده شده است. بنابراین، مجموعه داده‌های ارائه عملیات ماشینکاری بر روی دو ابزار ماشین، با استفاده از ابزارهای نهایی آسیاب با قطر 2-30 میلیمتر برای آلومینیوم و فولاد انجام شده و شرایط مختلف برش به عنوان داده‌های تست تولید شده است.

جدول 1 نتایج برنامه ریزی برای عملیات آسیاب نمونه را نشان می‌دهد. همچنین وظیفه تولید ماشینکاری از یک صورت صاف قطعه کار آلومینیوم تعریف شده است. مشخصات بیشتر مواد (G-AlSi7Mg wa)، زبری سطح تحمل شده <3 میکرومتر و کمک هزینه ماشینکاری <1 میلی متر هستند، که عرض برش ae برای آسیاب جانبی را تعیین می‌کند.

عملیات جایگزین پیشنهادی برای برنامه‌ریزی فرآیند

به عنوان نتیجه برنامه ریزی، پنج عملیات بهینه شناسایی شده با استفاده از روش ارزیابی به عنوان عملیات جایگزین برای برنامه های فرایند صادر می‌شوند. به منظور انتخاب یک عملیات برای برنامه‌ریزی فرایند، عملیات باید در رابطه با نتایج مورد انتظار در مشخصات تحمل شده (به عنوان مثال زبری سطح) و بهره‌وری مقایسه شوند. شکل 8 ارزیابی زبری سطح مورد انتظار بر اساس خوشه داده مرتبط و محاسبه نرخ حذف مواد را نشان می‌دهد.

- شکل 8. بررسی عملیات پیشنهادی برای برنامه‌ریزی فرآیند: (الف) محاسبه نرخ حذف مواد. (ب) زبری سطح مورد انتظار

روش ارزیابی، پشتیبانی تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریز فرایند در انتخاب یک عملیات بهینه در مورد بهره‌وری و کیفیت عوامل برای برنامه‌ریزی فرایند را ارائه می‌دهد. در این مورد، عملیات شماره 30 فرآیند ماشینکاری کارآمد‌تر را ارائه می‌دهد (شکل 8، سمت چپ). از سوی دیگر، عملیات شماره 20 و شماره 4 منجر به زبری سطح مطلوب می‌شود. در این مورد، عمل شماره 20 عملیات ترجیح داده شده برای برنامه‌ریزی فرایند خواهد بود.

نتیجه‌گیری و چشم انداز

سیستم‌های هوشمند در تولید، تراکم بالایی از داده‌های تولیدی دقیق را ارائه می‌دهند. همانطور که کسب دانش تولیدی یکی از عوامل کلیدی برای افزایش انعطاف پذیری و بهره‌وری در برنامه‌ریزی فرایند است، رویکردی برای جمع‌آوری داده‌های تولیدی و ارزیابی با استفاده از داده کاوی در این مقاله ارائه شده است. تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی داده‌های تولیدی برای شناسایی داده‌های ورودی برای برنامه‌ریزی فرایند مبتنی بر دانش انجام شده است. نشان داده شد که چگونه اطلاعات اشیاء هوشمند برای ارزیابی آنلاین از کیفیت تولید استفاده می‌شود. روش ارائه شده ارزیابی آنلاین از نفوذ انحراف ابزار در زبری سطح بر اساس نیروهای برش مشاهده شده از یک فرآیند آسیاب را ممکن می‌سازد.

در نهایت، روش ارزیابی توضیح داده شد و با یک مورد تست اعمال گردید. بنابراین، عملکرد روش برای شناسایی عملیات تولید برای برنامه ریزی فرایند با استفاده از یک پایگاه دانش می‌تواند تایید شود. روش ارائه شده به عنوان یک پشتیبانی تصمیم گیری برای برنامه ریزی فرایند سرو می‌کند و همچنین امکان شناسایی فرایندهای جایگزین به عنوان مثال در مورد منابع از دست رفته یا برای برنامه‌ریزی مجدد در مورد اختلالات را ارائه می‌دهد. همچنین داده‌های ورودی برای پایگاه داده تولیدی تأثیر عمده‌ای در نتایج برنامه ریزی، دامنه، سازگاری و سطح جزئیات داده‌های تولیدی دارد که باید در گام بعدی بررسی شوند. در این زمینه، عملکرد و محدودیت‌های رویکرد باید بررسی شوند.