مقدمه

درنواحی که دارای خاک های ریزدانه هستند، حجم زیادی از رس های پلاستیک میتوانند فشارآب منفذی اضافی را تحت اثر بارهای استاتیک و دینامیک، در خود نگهدارند. فشارآب منفذی اضافی، ظرفیت باربری زهکشی نشده خاک را به طور موثری کاهش می دهد که این امر منجر به کاهش ایمنی و پایداری خط آهن میشود. درخطوط سنگین راه آهن این مسئله بحرانی تر است. امروزه در سراسر جهان روشهای متعددی جهت بهسازی بسترخطوط مورد استفاده قرار میگیرند، ازجمله تعویض کردن خاک بستر با مصالح مرغوب، استفاده از ژئوسنتتیک ها، استفاده از زهکش های سطحی و استفاده از ستون های سیمانی. اما یکی از جدیدترین و موثرترین روش ها دراین زمینه استفاده از زهکشهای عمقی است. زهکش های قائم پیش ساخته نوع جدیدی از زهکش های عمقی محسوب می شوند. اولین نوع زهکش های پیش ساخته در سال 1934توسط پورتز در کالیفرنیا بکارگرفته شدند که از جنس مقوایی بودند و درسال 1954 انواع پلیمری زهکش های پیش ساخته به بازار عرضه شدند . زهکش های امروزی از مواد پلیمری تهیه می شوند.

در سالهای اخیر تلاشهای متعددی برای بررسی استفاده از این نوع زهکش ها در بهسازی زمینهای دارای خاک های ریزدانه صورت گرفته است. از آن جمله میتوان به آزمایشهای متعددی که توسط ایندراراتنا وهمکارانش در سال 2006 در دانشگاه ولوونگونگ در جهت استفاده از این زهکشها در پی راهآهن صورت گرفته است، اشاره نمود. یکی از این آزمایشها به بررسی تاثیر استفاده از زهکشها در کاهش اضافه فشارآب منفذی می پردازد. دراین آزمایش از یک نمونه خاک رس با وزن واحد17 تا 17.50کیلونیوتن بر متر مکعب، ضریب نفوذپذیری برابر 0.6تا 0.7 و مقاومت برشی زهکشی نشده کمتر از 8 کیلو پاسکال تحت بارگذاری با فرکانس 5 تا 10 هرتز، استفاده شد. برای انجام آزمایش، نمونهای از این خاک تحت آزمایش سه محوری تناوبی با ابعاد واقعی قرار داده شد. بار اعمالی از نوع تناوبی بوده و حسگرهای اندازهگیری کننده فشار آب منفذی در بخش پایینی نمونه و در قسمت حاوی خاک خشک فشرده شده سلول سه محوری نصب شدند. موقعیت نصب این حسگرها به شماره های t1,t2,t3,t4 در شکل (1) نشان داده شده است. پس از انجام آزمایش نشان داده شد که مقدار اضافه فشارآب منفذی در نواحی کنار زهکش (حسگر t3) به طورنسبتا مشخصی کمتر از نواحی کناری سلول خاک (حسگرt4) است.همچنین در نواحی منتهی به نقاط خارجی سلول خاک (حسگرهای T1 و T3 )اضافه فشارآب منفذی باسرعت کمتری نسبت به نواحی داخلی(حسگرهای T2 و T3 ) زایل میشود. ایندراراتنا وهمکارانش نتیجه گرفتند که زهکش های پیش ساخته تاثیر زیادی در کاهش فشار منفذی دارند.

فرآیند تحکیم در خاک های ریزدانه اغلب اوقات، زمان ً زیادی را نیاز دارد، مخصوصا زمانی که تحکیم به صورت عمقی بوده و خاک دارای مقادیر قابل مالحظه ای از رس باشد. ایندراراتنا وهمکارانش در مطالعات تکمیلی خود مشخص کردند که زهکش های پیش ساخته کوتاه در بسترهای رسی نرم، نه تنها زمان تحکیم را کوتاه میکنند بلکه میتوانند تغییر مکان جانبی خط را نیز تا 25 درصد کاهش دهند .

علی رغم تحقیقات ارزشمند انجام شده، نتایج آنها در قالب عملی در نیامده و هیچ گونه مدلی جهت استفاده از نتایج تحقیقات صورت گرفته، ارائه نشده است. برای استفاده کاربردی از این زهکش ها در بستر خطوط آهن، پارامترهایی مانند طول، تعداد، فاصله و نوع زهکش مورد نیاز هستند که در تحقیقات قبلی بررسی نشدهاند. به بیان دیگر نتایج تحقیقات انجام شده بر روی زهکشها به ارائه یک الگوی کاربردی از زهکشها جهت بهسازی بستر خطوط منتهی نمیشود. مروری بر ادبیات موجود نشان می دهد که کاربردی کردن تحقیقات انجام شده نیازمند مطالعات بیشتری برروی شیوه بکارگیری این زهکش ها است. در این راستا، تحقیق ارائه شده در این مقاله تلاش دارد تا مدلی عملی جهت استفاده از زهکشهای پیش ساخته ارائه کند. برای جوابگویی به نیاز فوق، در این تحقیق ابتدا مقطعی از خط آهن دوخطه به همراه بستر آن به صورت دوبعدی و در حالت کرنش صفحه ای مدل سازی شده و سپس با استفاده از تحلیل حساسیت و مقایسه روند تغییرات پارامترهای تحکیم خاک، یک الگوی بهینه از زهکشها جهت نصب در مقطع عرضی راه آهن دوخطه سنگین که برروی بستری از خاک ریزدانه قرار دارد، ارائه شده است. به کمک نتایج این تحقیق می توان در مناطقی که خاک بستر ریزدانه بوده و همچنین آب زیرزمینی در سطح باالیی قرار دارد، مدت زمان دست یابی به حداکثر نشست را کاهش داده و نشست های رخداد را یکنواخت کرد.

مدل سازی

پارامترهای سختی بستر و ضخامت باالست، فاکتورهای موثر بر روی کارآیی خط هستند و به تبع آن استفاده از روشهای مناسب برای افزایش سختی بستر به عنوان امری ضروری برای خطوطی است که بر روی خاک های با ماهیت نرم شوندگی ساخته می شوند . در این تحقیق برای نیل به این هدف، ابتدا یک مدل از بستر خط آهن براساس شرایط و ضوابط آیین نامه های موجود راه آهن شامل آئین نامه AREMA و استاندارد UIC ساخته شد. پارامترهای استفاده شده در مدل سازی عبارتند از: بارطراحی، ابعاد مدل بستر، مشخصات طراحی، مراحل محاسباتی و شرایط سرحدی. جهت تعیین هندسه مدل ابتدا بااستفاده از تحلیل حساسیت، حداقل ابعاد الزم مدل بستر راه آهن تعیین شد. برای این منظور با تحلیل مدل های با عمق و عرض متفاوت، عمق و عرض مدل که افزایش بیش از حد آنها تاثیری در نتایج تحلیل ندارد مشخص شد. ابعاد بهینه مدل به دست آمده از تحلیل ها برابر20 متر عمق و 30 متر عرض است. نوع مصالح مورد استفاده در مدل سازی بستر مطابق توصیه های uic است. براساس استاندارد uic بسترهای راه آهن به پنج گروه s0,s1,s2,s3 و R طبقه بندی می شوند. پارامترهای مورد استفاده در مدل سازی خاک در جدول (1) درج شده اند.

در شکل (2 )نمایی از مقطع زهکش قائم پیش ساخته مورد استفاده در این تحقیق نشان داده شده است. این نوع زهکش از دوبخش هسته و فیلتر تشکیل شده که بخش فلیتر دارای مقطع مستطیلی بوده و در اطراف بخش هسته قرار دارد. وظیفه بخش فیلتر جداسازی جریان آب از مصالح خاکی اطراف خود وانتقال آن به داخل زهکش است. بخش هسته نیز وظیفه انتقال آب موجود در داخل زهکش به سطح را دارد.

بارگذاری به صورت بار عبوری ناوگان مطابق شکل (3) در نظر گرفته شده است. در این شکل F0 بار محوری ناوگان،kT  زمان گرفته شده است. در این شکل عبور قطار از خط و T زمان تناوبی عبور قطارهاست. برای تعیین بار طراحی اعمالی بر اساس آمار متوسط تناژ عبور بار سالانه (MGT) و نوع واگن های سنگین ایران مقادیر k,f,t به ترتیب برابر است با 0.0033 و 16 تن و 2.5 ساعت منظور شد. برای تعیین بار محوری ناوگان، بار قائم چرخ به صورت تابعی از بار استاتیکی در نظرگرفته شده و در این راستا ضريب ضربه طبق رابطه انجمن راه آهن آمریکا اتخاذ شد.

ترتیب برابر 0033/0 و 16 تن و 5/2 ساعت منظور شد. برای تعیین بار محوری ناوگان، بار قائم چرخ به صورت تابعی از بار استاتیکی در نظرگرفته شده و در این راستا ضريب ضربه طبق رابطه انجمن راه آهن آمریکا اتخاذ شد[ AREMA,2006 Sadeghi and Barati,2010.]

به منظور تعیین تنش ایجاد شده در زیر تراورس ها از الگوی تنش که در محل، اندازه گیری شده است، استفاده شد(شکل (4)). طبق این الگو تنش اعمالی در بستر به صورت دو مقدار تنش، 1σ و 2σ بوده که با درنظر گرفتن مفروضات زیر به دست آمده اند. ریل از نوع UIC60 بوده و نوع تراورس  B70است (طول برابر 2600 میلیمتر، عرض برابر 250 میلمیتر و ارتفاع برابر 200 میلیمتر). سرعت طرح برابر 60 کیلومتر بر ساعت و حداکثر بار محوری با توجه به خطوط سنگین راه آهن و قطارهای موجود در ایران 25 تن در نظر گرفته شده است. خط آهن مذکور از نوع بالاستی بوده و عرض خط مطابق با عرض خط آهن استاندارد برابر 1435 میلمیتر در نظر گرفته شده است [Sadeghi,2008]. فاصله تراورس ها برابر 500 میلیمتر بوده و قطر چرخ برابر با 1000 میلیمتر است. سطح بستر به صورت افقی و بدون شیب در نظر گرفته شده است. مقدار تنشهای اعمالی بر روی زیرسازه که توسط الگوی تنش توزیعی به دست آمده است عبارتند از: 1σ برابر با 40/154 کیلونیوتن بر متر مربع و 2σ برابر با 60/38 کیلو نیوتن بر مترمربع. از آنجایی که خطوط سنگین راه آهن دارای بار محوری زیاد و سرعت کم هستند درنتیجه تنش زیادی برروی لایه های بالاست، زیربالاست و بستر اعمال می شود. بنابراین لایه بستر نقش بسزایی در پایداری سیستم خط آهن برعهده می گیرد. ابعاد لایه های موجود در روسازه خط عبارتند از: لایه بالاست به ضخامت 40 سانتی متر(شیب 50 / 1 : 1) و لایه زیربالاست به ضخامت 15 سانتی متر(شیب 50 / 1 : 1). بخش بستر خط آهن عبارتند از: لایه شکل دهی به ضخامت 1 متر، بستر راه آهن که تا عمق 16 متری ادامه دارد، لایه ای از خاک رس که در عمق 16متری قرارگرفته و 4 متر ضخامت دارد. سطح آب زیرزمینی در عمق 4 متری سطح زمین است. شکل (5) نمایی از هندسه مدل را نشان می دهد.

در این تحقیق مشخصات مدلسازی در سه دسته طبقه بندی می شوند که عبارتند از: نوع مدل، پارامترهای رفتار مصالح و ضریب نفوذ پذیری. براساس ویژگی های مصالح خط آهن بالاستی و درنظرگرفتن بعضی پارامترها، مدل موهر- کلمب برای مدل سازی مصالح برگزیده شده است. برای تعیین نوع بسترها از رده بندی کیفی و برای تحلیل بسترخط آهن از روش ساخت مرحله ای استفاده شد. لازمه استفاده از روش ساخت مرحله ای، تعیین فازهای محاسباتی است. فازهای مورد استفاده از این قرار هستند : خاکبرداری در محل احداث لایه شکل دهی، احداث لایه شکل دهی و متراکم کردن این لایه، مدت زمان وقفه که ناشی از عملیات رواداری و همسطح کردن لایه شکل دهی است، نصب کردن زهکش های قائم پیش ساخته در بستر، احداث لایه‌های بالاست و زیربالاست، مدت زمان وقفه که شامل مراحل ریل گذاری، رواداری و نصب ابنیه فنی است، اعمال بار قطار و تحکیم با فشار منفذی کمینه. نوع المان اجزاء محدود در این تحلیل، المان مثلث پانزده گرهی بوده و درجه مش نیز از نوع ریز است. در این تحقیق به دلیل اینکه سیستم خط آهن و بستر دارای شرایط کرنش صفحه ای هستند، از حالت دو بعدی نرم استفاده می شود. برای ایجاد شرایط مرزی در مدل ساخته شده از شرایط گیرداری استاندارد استفاده شده است. برای شبیه سازی هرچه بیشتر شرایط محیطی در مدل، در مرزهای دو طرف مدل از حالت مرز بسته شده استفاده شد. همچنین مرز پایین مدل به دلیل وجود لایه رس، باز نگه داشته شده و فشارهای آب منفذی اضافی می توانند در لایه رس حذف شوند.

فرآیند ایجاد تنش اولیه برپایه روش K0 است که مقدار پیش فرض K0 نیز برابر با مقدار تابع  sinφ -1است. زمان پایان تحلیل تحکیم براساس معیار فشارحفره ای کمینه تعیین می شود. هنگامی که فشار حفره ای اضافی مطلق ( Ps ) کمتر از مقدار فشار حفره ای کمینه باشد، محاسبات متوقف می شود. مقدار فشار حفره ای کمینه در این تحلیل برابر با یک کیلونیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شده است. مقدار درجه تحکیم بستر خط آهن براساس

شکل 4. الگو توزیع تنش در لایه خاک زیرتراورس [Sadeghi,2008]	شکل 5. نمایی از بستر مدل سازی شده

رابطه (1) تعیین می شود، به طوریکه مقدار فشار حفره ای اضافی حداکثر برابر (Pm) است.

(1)	  							    	Ps=Pm*X

که در آن X، مقدار درجه تحکیم بر حسب درصد است.

3. تحلیل بستر خط آهن سنگین در حالت های مختلف

برای بررسی تاثیر زهکش های قائم پیش ساخته برروی تحکیم بسترهای خطوط سنگین از سه پارامتر اصلی استفاده شد که عبارتند از : زمان تحکیم کامل بستر، درجه تحکیم نهایی بستر و نشست نهایی بستر. در ابتدا باید محدوده کاربرد بسترهای پیشنهادی UIC که برابر (S3 ،S2 ، S1 ، S0 و R) هستند مشخص می شد. به این منظور یک سری تحلیل حساسیت بر روی پنج بستر مزبور صورت گرفت و نتایج حاصل از این تحلیل ها در قالب سه نمودار مدت زمان تحکیم (شکل ( 6))، درجه تحکیم(شکل 7) و نشست نهایی بستر(شکل 8) تنظیم شد. براساس شکل (8) مشخص می شود که امکان وقوع تحکیم در بستر در شرایط متداول وجود ندارد. زیرا در این نوع بستر پدیده نشست در طول زمان ادامه دارد و برای بهسازی آن باید از روشهای دیگری چون جایگزینی خاک بستر استفاده کرد. در مورد بسترهای S3 و R (بستر سنگی) نیز

همانطورکه در شکل (8) مشاهده می شود، مقدار نشست نهایی این بسترها در حالت بدون استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته در محدوده قابل قبول است و در صورت استفاده از زهکش در این بسترها فقط هزینه های سیستم خط بستر افزایش می یابد.

بنابراین در این مورد مشاهده می‌شود که به دلیل ساختار مناسب این بسترها نیازی به استفاده از زهکش در بهسازی آنها احساس نمی شود. در مورد بستر S2 نیز با بررسی شکل (6) مشاهده می شود که مدت زمان لازم برای تحکیم این نوع بستر بسیار نزدیک به بستر S3 است و براساس شکل (8) مشاهده می شود که مقدار نشست نهایی این بستر در حالت بدون استفاده از زهکش، بسیار بیشتر از بوده و در نتیجه در بهسازی این نوع بستر باید شرایط

شکل 6.نمودار مدت زمان لازم برای تحکیم بسترهای پیشنهادی UIC714 	شکل 7.نمودار مقدار درجه تحکیم بسترهای پیشنهادی UIC714

نوع بستر

شکل 8. نمودار مقدار نشست نهایی به وجود آمده در بسترهای پیشنهادی UIC714

اقتصادی پروژه و حجم عملیات بخش هایی از پروژه که این نوع خاک در آنها وجود دارد در نظر گرفته و سپس اقدام نمود. در شرایط عادی، بهسازی این نوع بستر با استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. بنابراین بستر S1 واجد تمام شرایط برای بهسازی به وسیله زهکش های قائم تشخیص داده می شود. براساس نتایج حاصل، بستر ضعیف S1 قابلیت بهسازی بوسیله زهکش های قائم پیش ساخته را دارد. شکل (9) نمایی از مدل بستر ضعیف S1 را در حالت طبیعی و بدون استفاده از زهکش نشان می دهد. خطوط عمودی موجود در مقطع عرضی بستر راه آهن فقط مربوط به محل قرار گیری زهکش ها هستند و بر روی نتایج تاثیری ندارند.

مناطق قرمز رنگ در شکل (9) نواحی هستند که اضافه فشار آب منفذی در آن ها وجود دارد و مناطق آبی رنگ قسمت هایی هستند که اضافه فشار آب منفذی در آنها از بین رفته و پدیده

تحکیم به طور کامل انجام شده است. باتوجه به شکل (9) مشاهده می شود که قسمت های واقع در مرکز مقطع عرضی خط آهن مناطقی هستند که فشار آب منفذی در آنها تا مدت زمان طولانی تری وجود دارد و زهکش ها در این قسمت ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند. جهت تعیین تعداد و فاصله بهینه زهکش های پیش ساخته در بستر ضعیف S1 ، بستر مذکور در پنج مرحله تحلیل شد. مرحله اول، زهکش ها با فاصله یک متر از یکدیگر در بستر نصب و بستر تحلیل شد. این کار تا پنج مرحله ادامه پیدا کرده و در مرحله پنجم، فاصله زهکش ها برابر پنج متر است. نتایج حاصل ازاین تحلیل ها در زیر بحث شده است.

شکل 9. بستر S1 تحکیم یافته در حالیت بدون استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته

4. تحلیل نتایج حاصل از مدل سازی بستر ضعیف با توجه به شکل (10) ملاحظه می شود که حالت استفاده از 5 عدد زهکش با فاصله نصب 5 متر از همدیگر بهترین گزینه جهت بهسازی بستر ضعیف S1 از لحاظ پارامتر مدت زمان لازم برای تحکیم کامل بستر است. به طوری که مدت زمان تحکیم از 2467 ساعت در حالت نصب با فاصله یک متر را به 1482 ساعت در حالت نصب با فاصله 5 مترکاهش می دهد. استفاده از حالت 9 عدد زهکش از لحاظ اجرایی مناسب نیست. زیرا مقطع عرضی سیستم خط آهن بسیار کمتر از عرض موثر زهکش ها در این

حالت است. باتوجه به شکل (11) مشاهده می شود که از لحاظ پارامتر درجه تحکیم بستر، از میان گزینه های مناسب یکم الی پنجم، گزینه چهارم مناسب تر است. یعنی نصب هفت عدد

زهکش با فاصله نصب یک متر از یکدیگر بهترین گزینه است. با توجه به شکل (12) مشاهده می شود که براساس پارامتر نشست نهایی بستر، مقدار نشست نهایی بستر با افزایش تعداد زهکش ها بیشتر می شود. اما افزایش تعداد زهکش ها باعث افزایش هزینه پروژه نیز می شود. بنابراین حالت استفاده از پنج عدد زهکش با فاصله نصب 5 متر از یکدیگر بهترین گزینه از لحاظ اجرایی و اقتصادی است. با جمع بندی نتایج حاصل از سه پارامتر مدت زمان تحکیم بستر، درجه تحکیم بستر و نشست نهایی بستر مشخص می شود که بهترین حالت بکارگیری زهکش های قائم پیش ساخته برای تحکیم بستر ضعیف خطوط سنگین راه آهن، استفاده از پنج عدد زهکش قائم پیش ساخته با فاصله نصب پنج متر از یکدیگر است.

جهت تعیین طول بهینه هریک از این پنج زهکش نصب شده در بستر یک سری تحلیل حساسیت انجام گرفت. برای انجام این

شکل 10. بستر S1 تحکیم یافته در حالت بدون استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته

شکل 11. نمودار مدت زمان لازم برای ایجاد تحکیم کامل در بستر S1 در حالت استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته با فاصله نصب 1 الی 5 متر از یکدیگر

شکل 12. نمودار نشست نهایی بستر S1 در حالت استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته با فاصله ی نصب 1 الی 5 متر از یکدیگر

تحلیل حساسیت ابتدا می بایست نحوه قرارگیری زهکش ها در مقطع عرضی بستر خط آهن مشخص می شد. برای این منظور مطابق شکل(13 ) زهکش ها در بستر نصب شدند به طوری که زهکش واقع در وسط مقطع عرضی بستر دارای شماره یک بوده و دو زهکش بعدی دارای شماره های 2و 3 هستند و زهکش های کناری دارای شماره های 4و 5 هستند. شکل (14) مدل گرافیکی مرحله نصب زهکش را نمایش می دهد. همانطور که در شکل ( 14) مشاهده می شود، این زهکش ها درقالب پلان مربعی نصب می شوند. پلان شکل( 13)، نمایی از مقطع عرضی خط آهن را نشان می دهد. زهکش ها به صورت عمودی درعمق بستر نصب می شوند.

در جدول شماره (3)، در ردیف طول زهکش ها سه عدد درج شده است. عدد بالایی مربوط به طول زهکش های شماره 4و 5 بوده، عدد وسطی مربوط به طول زهکش های 2و 3 و عدد پایینی مربوط به طول زهکش شماره یک است. این نوع دسته بندی طول زهکش ها براساس نتایج تحلیل های صورت گرفته در مدل های آزمایشی انجام شده است. پس از انجام 14 مرتبه تحلیل بر روی بستر ضعیف بهمراه زهکش های قائم پیش ساخته با طول های ارائه شده در جدول (3)، نتایج در قالب سه پارامتر ارائه شده در تحلیل های قبلی دسته بندی شده و به صورت نمودارهایی در اشکال (15)، (16) و(17)نشان داده شده اند.

در هر مرحله، طول زهکش ها یک متر کاهش داده می شود تا طول بهینه زهکش ها مشخص شود. با توجه به نمودار (15) مشاهده می شود که از لحاظ پارامتر زمان تحکیم، حالت های شماره 7 الی 9 مناسب هستند. زمان تحکیم در این حالت ها برابر 1876 ساعت است. از لحاظ پارامتر درجه تحکیم بستر(شکل 16) حالت

جدول 3. طول زهکش های شماره های 1، 2، 3، 4 و 5 نصب شده در بستر S1 در قالب چهارده حالت مختلف (متر)

شماره 8 مناسب تشخیص داده می شود. زیرا درجه تحکیم نسبت به حالت های قبل افزایش بیشتری دارد. از لحاظ پارامتر نشست نهایی بستر(نمودار 17)، حالت های 7 الی 9 مناسب هستند، زیرا دارای مقدار نشست کمتری هستند. با جمع بندی این سه پارامتر تحکیم، گزینه شماره 9 یعنی نصب زهکش های پیش ساخته با طول های ( 13 - 12 – 11) مناسب تشخیص داده می شود. در شکل شماره ( 18 ) نمایی از مدل بستر تحکیم یافته توسط 5 عدد زهکش قائم پیش ساخته با فاصله نصب 5 متر از یکدیگر در حالت ( 11-12-13) نشان داده شده است. درشکل (19 ) نمای گرافیکی از مقطع عرضی بستر خط آهن در حالت نهایی (پیشنهادی) نشان داده شده است. همانطور که در این شکل مشخص شده است مجموعه زهکش ها همانند پلان عرضی بستر (شکل 13 ) در فواصل 5 متر از یکدیگر در طول بستر خط آهن نصب می شوند.

5. نتیجه گیری

استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته در عمق بستر راه آهن موجب کاهش مدت زمان دست یابی به حداکثر تحکیم می‌شود که در نتیجه آن مدت زمان تعمیر ونگهداری خط آهن به حداقل ممکن خود کاهش می یابد و از این طریق مقدار هزینه ای که صرف تهیه زهکش ها شده است برگشت داده می شود. از طرف

شکل 15 . نمودار زمان تحکیم بستر S1 (استفاده از زهکش)	 شکل 16 . نمودار درجه تحکیم بستر S1 (استفاده از زهکش)

دیگر پایداری خط در مدت زمان طولانی تری تضمین شده و امکان استفاده بیشتر از این سیستم خط فراهم می شود. مزیت اصلی این زهکش ها در سیستم خطوط آهن جدید الحداث است. از آنجایی که یک فاصله زمانی میان مرحله احداث خط آهن و مرحله بهره برداری کامل از خط وجود دارد، این زهکشها می توانند با افزایش دادن سرعت فرآیند تحکیم، علاوه بر تامین ایمنی و پایداری خط، زمان تثبیت بستر را نیزکاهش دهند که این عمل باعث کاهش هزینه های جاری خط می شود. در یک دهه اخیر تحقیقات زیادی در زمینه این زهکشها صورت گرفته است. این تحقیقات اگر چه ارزش استفاده از این زهکشها را آشکار می کنند، ولی تنها به بررسی چند پارامتر خاص پرداخته و نتایج حاصل دارای محدودیت هایی ازجمله عدم روشن سازی استفاده بهینه از این زهکشها در اجرا است. بررسی و تکمیل تحقیقات در راستای کاربردی کردن این زهکشها و ایجاد یک الگوی مناسب نصب زهکش در بستر خط آهن در این تحقیق انجام شده است تا از این رهگذر، نتایج تحقیقات موجود قابلیت اجرایی پیدا کنند. دراین مقاله با ساخت یک مدل بهینه از بستر راه، بسترهای مختلف خطوط آهن (مطابق با ضوابط) از لحاظ پارامترهای تحکیمی مورد بررسی قرار گرفت. بستر ضعیف تنها بستر مناسب جهت بهسازی بوسیله زهکش های قائم پیش ساخته تشخیص داده شد. با انجام تحلیل حساسیت بر روی مدل ساخته شده، ابعاد، تعداد و طول زهکش های قائم پیش ساخته لازم جهت نصب در بستر ضعیف معین شد. براساس الگوی به دست آمده، برای بهسازی بستر ضعیف خط آهن سنگین باید از پنج عدد زهکش قائم پیش ساخته با فاصله نصب پنج متر از یکدیگر در مقطع عرضی خط آهن استفاده شود. زهکش نصب شده در مرکز خط آهن سیزده متر طول داشته و دو زهکش مجاور که در فاصله پنج متری نصب شده دوازده متر طول دارند. دو زهکش کناری بسترکه از مرکز خط آهن 10 متر فاصله دارند دارای طولی برابر یازده متر هستند. در این تحقیق نشان داده شد که بااستفاده از الگوی پیشنهادی نصب زهکش ها، فرآیند تحکیم بستر تسریع شده و سریعتر خاتمه می پذیرد. به این صورت با افزایش دادن سرعت فرآیند تحکیم، علاوه بر تامین ایمنی و پایداری خط، زمان تثبیت بسترکاهش می یابد. از این طریق آماده سازی خط جهت بهره برداری کامل، تسریع می شود. با عنایت به امکان تولید ماده اولیه این زهکش ها (از پسماند محصولات صنایع پتروشیمی) در داخل کشور از یک سو و از سوی دیگر مزایای قابل ملاحظه استفاده از این تکنیک در تقویت مقاومت و پایداری بستر راه آهن، در نواحی یی که دارای خاک های ریزدانه رسی هستند، استفاده از الگوی پیشنهادی جهت احداث خطوط سنگین ریلی دارای توجیه فنی و اقتصادی است.