یک مدل مبتنی برسیستم های مهندسی سنگ برای پیش بینی تفکیک و خرد شدن سنگ توسط آتشباری

چکیده

یک مدل جدید برای پیش بینی خرد شدن سنگ توسط آتشباری مبتنی بر مفاهیم عمده سیستم های مهندسی صخره یا (RES) ارائه شده است ، رویکرد پیشنهادی نوین شامل 16 پارامتر موثر بر خرد شدن توسط آتشباری با حفظ سادگی  می باشد  داده ها برای 30 عملکرد آتشباری در معدن مس سونگون در غرب ایران انجام شدند که مورد استفاده برای پیش بینی خردشدن سنگ توسط مدل RES و نیز مدل سازی رگراسیون متعدد و  kuz-Ram بودند برای اعتبار سنجی مدل نوین ، خرد سازی یا قطعه قطعه شدن 9 انفجار اندازه گیری شدند و نتایج حاصله با پیش بینی های انجام شده توسط RES و مدل های رگراسیون متعدد مورد مقایسه قرار گرفتند  ضریب تعیین (R2) و خطای مربع مجذور RmSE برای مدل ها جهت مقایسه نتایج حاصله محاسبه شدند . برای مدل KUZ- Ramus و تصاعدی ، لگاریتمی ، مدل های قدرت و چندبخشی ، خطی و RES ، RSME و R2 به ترتیب برابر با (0/58 ,2/73 ) ، (0/65,14/51) ، (0/61, 23/80) ، (0/60,32/64) ، (0/54,21/58) ، (0/46,22/22) ، (0/50,184/60)،  این شاخص ها نشان می دهند که پیش بینی کننده مدل مبتنی بر RES  با RMSEکمتر و R2 بالاتر بهتر از مدل های دیگر عمل می کند.

- مقدمه

تفکیک و خرد شدن سنگ در بسیاری از پژوهش ها تبدیل به مساله ای مهم شده است زیرا به عنوان مهمترین جنبه آتشباری تولید مدنظر قرار گرفته است از آن جا که موثر بر هزینه های حفاری ، آتشباری و کارایی ریز سیستم هایی مانند بارگیری خردسازی و.... در کاربرد های استخراج معادن می باشد .

پارامترهای موثر بر تفکیک و خردسازی سنگی می توانند به دو گروه تقسیم بندی شوند گروه اول پارامترهای قابل کنترل هستند مانند پارامترهای طراحی آتشباری و پارامترهای  مرتبط با انفجار یا ومواد منفجره و گروه دوم پارامترهای غیر قابل کنترل هستند که حاوی خصوصیات ژئومکانیکی و فیزیکی سنگ کامل و یا توده ای از سنگ ها و صخره ها می باشد پیش بینی اندازه خردشدن سنگ گام اول در بهینه سازی پارامترهای طراحی انفجار برای تولید اندازه ی خود شدتی مورد نیاز است چندین بررسی پیش بینی توسط آتشباری انجام شده اند که پارامتر های قابل کنترل و غیر قابل  را ارزیابی کرده اند یک سئوال به مبنای ارتباط میان متوسط اندازه قطعه و شارژ خاص توسط گاز کازنتسا و کانینگام ارائه شد.که مبتنی بر مدل کازنتسا و توزیع راملر و روزین ، یک مدل جدید را ارائه کرده تا خردشدن سنگ را توسط آتشباری پیش بینی کند .

مدل کاز-رام بیشتر توسط کانینگام ارائه و توسعه یافته است . هلمبرگ نیز مدل svedefo را برای پیش بینی x50 ارائه کرد که نوع توده صخره ای و سنگ و الگوی انفجاری را مدنظر قرار می داد آترنس نیز بررسی گسترده ای زا برای همیشگی پارامترهای طراحی پرتاب سنگ برای خرد شدن سنگ انجام داد ، کو و دوستان یک مدل جدیدی را برای پیش بینی X50 ارائه کردند ، Lownds از توزیع انرژی مواد منفجره برای پیش بینی خرد شدن سنگ توسط آتشباری استفاده کرد و آلر هم یک اثر پژوهش برای پیش بینی خردشدن توسط انفجار را با رویه های تحلیل چند متغیری ارائه کرد. Djordjevic نتایج مدل سازی قطعه قطعه شدن سنگ صخره ای توسط انفجار را مبتنی بر دو مکانیزم شکست در JKMRC  ارائه کرد علاوه بر آن مورین و ficarazzo و از شبیه سازی مونته کار لو به عنوان ابزار پیش بینی خرد شدن سنگ مبتنی بر مدل کاز-رام استفاده کردند . همچنین Gheibie تلاش کرد تا پیش بینی خردشدگی را با اصلاح مدل Kuznetsov و مدل کاز-رام افزایش بدهد.

آچترلونی در 2010 یک تابع توزیع اندازه قلعه نوین را پیشنهاد کرد. برخی آثار پژوهش با استفاده از روش های هوش مصنوعی برای پیش بینی قطعه قطعه شدگی توسط آتش باری انجام شدند . ساودرا یک بررسی پژوهش برای پیش بینی خردسازی یا قطعه قطعه شدن توسط آتشبای ارائه کرد با استفاده از مدل شبکه عصبی منجزی یک مدل فازی لوچیک یا مدل منطق فازی را برای پیش بینی خرد شدن سنگ توسط آتشباری مطرح کرد . وکالاتیلاک یک نمونه اثر پژوهشی را ارائه کرد که اندازه متوسط اجزا را در آتشباری سنگ با استفاده از شبکه های عصبی پیش بینی می کرد و همچنین منجزی از شبکه های عصبی برای پیش بینی خردشدگی آتشباری سنگ استفاده کرد . چاکرابورتی و هداوردی نیز رویه های تحلیل چند متغیری را برای پیش بینی خردشدن سنگ توسط آتشباری به کار گرفت . مدل های شبکه عصبی  و تجدی که مبتنی بر داده های برآورد شده از عملکرد های مختلف آتشباری هستند پا در یک میزان انواع سنگ، نمی توانند تعمیم داده شوند به علت شرایط متغیر زمین ،....

بنابراین مدل های بالا به صورت همزمان همه پارامترهای موجود در ساخت مدل را لحاظ نمی کنند تحت محدودیت های خاص ،پیش بینی خردشدن سنگ به علت آتشباری نیازمند روش های نوآوری جدید مانند مدل مبتنی بر RES است که قادر به محاسبه پارامترهای نامحدود در مدل است  رویکرد RES در برخی زمینه های مهندسی سنگ کاربرد دارد برای مثال ارزیابی ثبات حفاری های زیر زمینی و ارزیابی ریسک ها و خطرات ریزش سنگ ، مشخصات توده سنگ برای نشان دادن عدم ثبات شیب طبیعی و توسعه ی یک سیستم ارزیابی برای قابلیت آتشباری توده های سنگی و ارزیابی خطرات ژئوتکنیکی برای ساخت تونل های TBM و ارزیابی خطرات کمی برای زوال و ریزش تونل هاو....

مقاله حاضر، ارائه دهنده  مدل مبتنی بر RESاست که می تواند برای ارزیابی ریسک تفکیک کاربرد داشته و خرد شدن سنگ را در آتشباری پیش بینی کند با لحاظ کردن همه پارامترهای مهم .

برای اعتبار سنجی کارایی مدل پیشنهادی ، بنابراین این مدل برای معدن مس سونگون در ایران به کار گرفته شده است . بنابراین نتایج بدست آمده با نتایج مدل کاز-رام و مدل سازی آماری  مقایسه می شوند که برای معدن مشابه انجام می شود.

- بررسی زمینه

1-2- توضیحات سایت

معدن مس سونگون ، یک معدن روباز با ذخیره ی قابل استخراج 410 MT  و متوسط عیار 6 درصد مس در 100 کیلومتری شمال شهر تبریز قرار دارد و برای تولید (6m7) سنگ معدن برای 7 سال اولیه با توجه به ظرفیت گسترده بالای 14MT سنگ معدن طراحی شده است یک ارتفاع شیب حداکثری 765 متری نیز برای طراحی اولیه چال نهایی بدست آمد. در عملکرد های آتشباری ، ANFO مورد استفاده برای انفجار و NONELبه عنوان سیستم اولیه با الگوی متناوب انفجار می باشد .

مرحله ی ردیف درونی نیز مورد قبول واقع شد یک تصویر کلی از معدن در شکل 1 نشان داده شده است.

ژتولوژی منطقه حاوی مجموعه متراکم و انبوه سونگون با ذخیره مس سماک (سنگ سماق) سونگون  است که در طول واحد های لیتولوژیک عهده ای در حفره سونگون چیده شده اند که شامل سنگ سماق ، رایکز ، پیروکلاستیک ،تراچیباسالت و اسکارت است.

2-2 . خصوصیات توده صخره ای

مبتنی بر خصوصیات توده صخره ای در معدن مس سونگون هفت بخش شناخته شدند که در شکل 2 و جدول 1 آمده است.

3-2- جمع آوری داده ها

مبتنی بر 39 آتشباری انجام شده در این معدن یک پایگاه داده ای برای ارائه مدل ها آماده شد خارج از 39آتشباری ، 30آتشباری مورد استفاده برای ارائه مدل سازی و 9 تا برای ارزیابی کارایی مدلها انجام شدند در این پایگاه داده ای ، بار سنگ (B) و خرج ویژه همزمان ، فاکتور پودر S/B (تعیین فاصله:S) و )  St/B(St ، فاکتور سختی تاخیر زمانی – تعداد ردیف ها و شیب چال های آتشباری انحراف چال ها، قطر چال ها الگوی آتش باری و مرحله اولیه و شاخص قابلیت آتشباری اندازه گیری شده یا به عنوان پارامترهای درونداد برای مدل محاسبه شدند .

به عنوان یک اندازه ی قطعه ی ستون و x80 تخریبی به عنوان یک پارامتر مطلوب برای هر مورد آتشباری اندازه گیری شد .

تکنیک تحلیل تصویر هم مورد استفاده برای یافتن توزیع ستون یا توده تخریبی و X80 رایج و مرتبط برای هر آتشباری استفاده شد.

به صورت متوسط برای هر 30 انفجار ، تصاویری به صورت سازمان یافته از ستون خراب شده یا منفجر شده در گام های مختلف بارگیری فورا بعد از انفجار ، بعد از نیمه بارگیری ستون یا توده تخریبی و پایان بارگیری ستون تخریبی گرفته شدند . نرم افزار ،گلد سایز مورد استفاده برای انجام تحلیل تصویر می باشد که در آن ترسیم قطعات به صورت دستی انجام شده وگزینه همبستگی بهینه ای استفاده شده است.

این نرم افزار با مقایسه تحلیل تصویر با نتایج غربال شده درجه بندی شد یک اثر نمونه از تحلیل تصویر برای یک انفجار در معدن مس سونگون و منحنی توزیع ستون تخریب مربوط به آن در شکل های 3 و4 به ترتیب نشان داده شده است.

آمارهای توصیفی  عمدتا از 39 انفجار در معدن مس سونگون انجام شدند که در جدول 2 به صورت خلاصه ذکر شده اند.

3)پیش بینی اندازه قطعه ستون تخریبی با استفاده از مدل کاز-رام

مدل کاز-رام که توسط کانینگام ارائه شد یک روش خرد سازی تجربی و بسیار کار آمد است میتنی بر معادلات روزین-راملر و کازنتسا و این معادله مورد استفاده برای توصیف توزیع اندازه ستون تخریب شده است که به عنوان یک ارتباط تصاعدی بیان می شود.

معادله Q ص 84 .جاییکه R کسر وزن قطعات بزرگتر از X است و nیک جز هم شکلی بوده و xc اندازه توصیفی و xهم اندازه قطعه است.

معادله کازنتسا و یک معادله نیمه تجربی مبتنی بر مطالعات زمینه است که بیشتر اندازه متوسط قطعه را مرتبط به کمیت مواد منفجره و حجم سنگ منفجره شده و قدرت سنگ می کند.

معادله2

که در آن Xmمتوسط اندازه قطعه

و A فاکتور سنگ و

v0  حجم سنگ خرد شده در هر چال آتشباری است و

QTنیز توده ی TNTحاوی انرژی معادل با خرج ویژه مواد منفجره در هر چال انفجار است. معادله ی اصلی توسط کانینگام برای مواد منفجره مبتنی بر ANFO اصلاح شده است.

معادله 3

که در آن Kفاکتور پودر است

و  SANF هم قدرت وزن مواد منفجره نسبت به ANFOمی باشد و نیز مواد منفجره توده مورد استفاده برای هر چال است . شاخص قابلیت انفجار در اصل توسط لیلی پیشنهاد شده است و مورد قبول برای تعیین فاکتور سنگ می باشد.

معادله 4

جاییکه Aفاکتور سنگی    RMPتوصیف سنگی ، JFفاکتور پیوسته و RDIشاخص تراکم سنگی و HF فاکتور سختی است این فاکتورها از داده های ژئولوژیکی محاسبه شده اند . مانند اندازه بلوک در مکان ، تعیین فضای اتصال ، جهت اتصال  و جاذبه خاص سنگ و....

مدول های یانگ و قدرت فشرده سازی نامحدود وکانینگام ، معادله ی کازنتسا و توزیع روزین-راملر را برای ایجاد مدل کاز-رام ترکیب کرد از آن جا که این فرمول ، اندازه X m را برای 50 درصد مواد گذرنده ارائه می دهد اندازه ی خصوصیت از متوسط اندازه با جایگزینی x=xm و R=0/5 در معادله 1 محاسبه شده است.

معادله5

ضریب همسانی از معادله ارائه شده توسط کانینگام محاسبه شده است کانینگام ، ضریب همسانی قابل کاربرد را از طریق بررسی های متعدد نشان داد با توجه به تاکید هندسه انفجار ، قطر چال ، وزنه ، تعیین فضا ، قدرت چال و صحت حفاری و....فاکتور n  ام می تواند با استفاده از معادله زیر برآورد شود :

معادله ی (6)

جاییکه Bبار سنگ است و

S تعیین فاصله چال انفجار و

D  هم قطر چال انفجار است

W هم انحراف استاندارد صحت حفاری (m) است و

Lنیز طول خرج ویژه و H ارتفاع پله می باشد . کانینگام اشاره می کند که ضریب همسانی (n)معمولا میان 8/0 و 5/1 متغیر است .

4) مدل سازی آماری

در بازنگری مقالات منتشر شده با نشان دادن پارامترهای موثر بر اندازه قطعه ستون تخریبی ، واضح است که  بسیاری از پارامتر ها می توانند روی اندازه ی قطعه این ستون تاثیر بگذارند .اکثر پارامتر های مهم که به آسانی بدست آمده اند در جدول (2) نشان داده شده اند. از آن جا که مرحله اولیه و الگوی چال های انفجار پارامترهای موثر توصیفی  روی اندازه قطعه هستند آن ها در مدل سازی آماری لحاظ نشدند.

در مرحله اولیه تحلیل، شیب چال از تحلیل حذف شد همچنانکه برای همه انفجارها با انحراف استاندارد صفر ثابت بود . اهمیت پارامترهای دیگر در مدل سازی مبتنی برهم بستگی میان متغیر های مستقل واحد بررسی شدند و به صورت حقیقی X80  اندازه گیری شدند . ضریب تعیین (R2)  مورد استفاده به عنوان شاخص هم بستگی قرار گرفت مقادیر R2  برای متغیرهای مستقل در برابر X80 در جدول 3 ارائه شده اند می توان نتیجه گرفت که  jip  ، p و DEV ، DLY ، mc و Bi  اثرات خاصی روی X80 داشته و در مدل سازی رگراسیون مستثنی شدند بنابراین برای تحلیل آماری بیشتر و ارائه مدل پیش بینی ،6 متغیر مستقل انتخاب شدند.

1-4- تحلیل رگراسیون خطی متعدد

یک تحلیل رگراسیون خطی متعدد میان S/B/ST/B ، Blpf  ، HB وn به  عنوان متغیرهای مستقل انجام شدند و v80 به عنوان متغیر وابسته با استفاده از پکیج های نرم افزار ی تجاری برای تحلیل آماری استاندارد . مدنظر قرار گرفت.

مبتنی بر تحلیل آماری ، مدل پیش بینی در زیر ارائه شده است.

معادله(7)

یک تحلیل چند خطی مستقیم برای کنترل هم بستگی دو یا چند متغیر مستقل انجام شد. در مورد این تحلیل ، و خود متغیرهای مستقل می توان پیش بینی شود که منجر به نتایج همراه با خطا شود یکی از ابزارهای بسیار معمول برای یافتن درجه ی چند خطی بودن ، فاکتور واریانس متغیر است که درجه 1 تا بی نهایت را دارد. در کل اگر vif محاسبه شده بزرگتر از 10 باشد یک مشکل با این چند خطی بون بوجود می آید مقادیر Vif متغیرهای مستقل در معادله (7) محاسبه شده اند .

همچنانکه در جدول 4 آمده است و این نتیجه بدست آمده که معادله 7 با vif، st/B ، H1B از درجه بالای چند خطی بودن رنج می برد و همچنین ارتباط میان ST/B و  H/Bبررسی شد که منجر به یافتن هم بستگی میان این دو متغیر مستقل باضریب تعیین 96/0 شد.

برای کاهش تاثیر چند خطی بودن ، یک مدل رگراسیون نوین با حذف یک متغیر مستقل از مدل تعریف شد که با متغیر مستقل دیگر هم بستگی داشت میان متغیرهای St/B جداشده و مدل اصلاح شده نوین در زیرا رائه شده است .

معادله 8

آمارهای رگراسیون ، خلاصه مدل و تحلیل واریانس برای معادله 8 در جدول 5آمده اند مقدار آماری مدل F  و اهمیت آن مورد استفاده برای تدارک شواهد کافی برای رد فرضیه (بدون تاثیر ) هستند.

از جدول 5 ، F  ، 52/5 و Sig 001/0 بدست آمدند . که نشان می دهد که فرضیه باطل می تواند رد شود بدین معنا که حداقل یکی از پارامتر های درون داد به طرز چشم گیری موثر بر x80 می باشد. بنابراین چند خطی بودن احتمالی مدل جدید بررسی شد.

متغیر مستقل کمتر از 10 است و بدان معناست که هیچ هم بستگی شدیدی میان متغیرهای مستقل درونداد وجود ندارد .

2-4- تحلیل رگراسیون غیر خطی متعدد

مدل های لگاریتمی و تصاعدی با قدرت و چند بخشی با متغیرهای مستقل مشابه و x80 به عنوان متغیر وابسته و مجموعه های مشابه از داده ها مورد استفاده برای انجام مدل سازی رگراسیون غیر خطی بودند معادله ریاضی برای مدل چند بخشی با R2=0/58 بدست آمد که :

معادله 9

معادله 10

برای مدل قدرت ، ارتباط با R2=0/61  بدست آمد و ارتباط عبارتست از :

معادله 11

در نهایت ارتباط تصاعدی برای مدل سازی رگراسیون با R2=0/49عبارتست از

معادله 12

5) سیستم های مهندسی سنگ

مفهوم این سیستم ها توسط هادسون ارائه شد که روش ساخت همه روش هایی است که در آن ها پارامترهای مکانیک سنگ و متغیرها می توانند روی تعاملات دیگر مکانیک های سنگی تاثیر بگذارند.

عنصر کلیدی در RES ، ماتریس تعامل است این ماتریس تکنیک تحلیلی و ارائه شده ای برای توصیف پارامترهای مهم  و مکانیزم های تعامل در یک سیستم مهندسی سنگ است . ایجاد ماتریس تعامل می تواند به ارزیابی سنجش پارامترها ی درون این سیستم کمک کند.

در این ماتریس پارامترهای اصلی موثر برسیستم در طول ابعاد ماتریس قرارگرفته و اثرات هر پارامتر واحد روی پارامتر دیگر روی سلول های غیر مورب قرار می گیرد .

مقادیر معین برای این نوع سلولها کدگذاری ماتریس نامیده می شوند یک مسئله ، داشتن دو پارامتر است که ساده ترین ماتریس تعامل می باشد همچنانکه در شکل 6(a) دیده می شود. یک تصویر کلی از کد گذاری این ماتریس درشکل 6(b) آمده است .

ردیف گذرنده از طریق Pi ارائه دهنده ی تاثیر Pi روی همه پارامترهای دیگر در سیستم است در حالیکه این ستون از طریق Piنشان دهنده تاثیرات پارامترهای دیگر است یا باقی مانده سیستم در Pi.

در اصل هیچ محدوده ای برای تعداد پارامترهای که ممکن است در ماتریس تعامل وجود داشته باشند دیده نمی شود. رویه های متفاوت مانند 1-0 دوگانه ، و کد گذاری کمی پیوسته و نیمه کمی برای کدگذاری عددی این ماتریس پیشنهادشده اند . در میان رویه های کد گذاری ، کد گذاری ESHبیشتر استفاده می شود  . براساس این تکنیک کد گذاری ، تراکم تعامل با مقادیر 0 تا 4 نشان داده می شود.

در این ماتریس مجموع ردیف مقدار علت و مجموع ستون هم مقدار تاثیر است که با مختصات (C.E) برای یک پارامتر خاص نشان داده می شوند . مقادیر مختصات برای هر پارامتر می توانند در هر فضا ترسیم شوند که شکل C-E  را ترسیم می کنند.

مقدار تراکم تعاملی هر پارامتر با مجموع مقادیر  C و  Eنشان داده می شود و می تواند به عنوان یک شاخص اهمیت پارامتر در سیستم استفاده شود این مقدار می تواند به عنوان فاکتور سنجش پارامتر در زیر استفاده شود.

معادله13

6- یک مدل مبتنی بر RES برای پیش بینی خردشدن سنگ

اصول RESمورد استفاده در مفهوم متدولوژی شاخص آسیب پذیری هستند ابتدا توسط برنارد و کالیامپوک  برای توصیف حوزه های آسیب پذیر ارائه شدند که ممکن است تهدیدی برای عملکرد ساخت تونل ، دستگاه حفاری تونل باشد همچنین ارتباط واضحی میان میزان پیشرفت و ریسک های همراه با آن دیده می شود این مفهوم مورد استفاده برای پیش بینی میزان پیشرفت در تونل سازی TBMاست و بر این پژوهش یک متدولوژی مشابه که از اثر برنارد الهام گرفته ، مورد پذیرش برای تعریف یک مدل و پیش بینی اندازه قطعه ستون تخریبی و توجه به قطعه قطعه شدن ضعیف یه عنوان ریسک در طول آتشباری می باشد در تعریف مدل جدید ، 3 گام اصلی باید مدنظر باشند گام اول تعریف پارامترهای ....که مسئول رخداد ریسک در مورد خردشدن سنگ و تحلیل رفتار آن پایا ارزیابی اهمیت هر کدام از شرایط کلی ریسک می باشد در این گام اصول RESمی تواند مورد استفاده  برای  ارزیابی سنجش پارامترهای موجود باشد در گام دوم ، این شاخص می تواند تعیین گردد .

معادله 14

جاییکه Q1 سنجش پارامتر  itlو

Q1 هم مقدار پارامتر ith و

Qmax حداکثر مقدار معین برای پارامتر ithمی باشد.

مبتنی بر شاخص آسیب پذیری بر آورده شد. معادله 14 و طبقه بندی شاخص آسیب پذیری که به 3 طبقه اصلی تقسیم می شود با شدت متفاوت مقیاس معمول 100-0 ، سطح  ریسک مرتبط با خردشدن بواسطه انفجار می تواند توصیف شود.

در طبقه اول مشکلات مقیاس کوچک پیش بینی می شوند در طبقه دوم رخداد یک خردشدگی ضعیف ممکن است مدنظر باشد که در طبقه سوم ،حوزه های خاص و واحد با قطعه قطعه شدن ضعیف که ممکن است باعث مشکلات شدیدی در طول بارگیری و عملکرد خردسازی شوند باید لحاظ گردند..

در گام سوم یک ارتباط میان اندازه  قطعه ستون تخریب و شاخص آسیب پذیری می تواننند تعیین شوند مقدار بالاتر vi اشاره به خردشدن ضعیف دارد و برعکس .....مبتنی بر این ارتباط ، اندازه قطعه ستون تخریب برای هر انفجار می تواند با داشتن vi برای انفجارهای پیوسته بدست آید.

1-6- پارامترهای موثر در مدل مبتنی بر res

پارامترها در جدول 2 و نیز دو پارامتر توصیفی ، مرحله اولیه و الگوی چال های انفجار مورد استفاده برای تعریف مدل مبتنی بر RES  می باشد.

2-6- ماتریس تعامل و درجه بندی پارامترها

1-2-6- ماتریس تعامل

پارامترهای اصلی 16 موثر بر اندازه قطعه ستون تخریب در طول جهت های مورب ماتریس و اثرات هر پارامتر واحد روی هرکدام از پارامترهای دیگر هستند. مقادیر معین برای سلول های غیر مورب با کدگذاری ماتریس انجام شدند. با استفاده از روش کد گذاری ESQ که توسط هادسون پیشنهادشده است مبتنی برتصاویر 3 متخصص که در زمینه آتشباری سنگ برای سال های متعدد کاری کردند ماتریس تعامل برای پارمترهای موثر براندازه قطعه در جدول 10آمده است.

جدول 11 تراکم تعامل ، اثر – علت و حیطه هر پارامتر را برای اهداف خردسازی سنگ نشان می دهد.

همچنانکه می توان از جدول 11 دید این وزنه بالاترین وزن را در سیستم دارد و در حد بالای کنترل کننده ی دیگر اجزاست هیستوگرام E-B و C+E برای هر پارامتر در شکل 7 و 8 به تر تیب تشریح شده اند . نقاط در زیر این C=E/نقاط غالب و بالای لاین C=Eهم تابع هستند.

2-2-6- درجه بندی پارامترها

درجه بندی پارامتر مبتنی براثرات آن ها روی اندازه قطعه انجام شدند در کل 6 طبقه درجه بندی وجود داشت از0 تا 5 ،که 0 دلالت بر بدترین مورد و 5 هم بهترین مورد را داشت. در مورد تفکیک شدن سنگ ، درجه بندی هر پارامتر در جدول 12 ارائه شده است. درجه بندی های پارامترها در جدول 12 مبتنی بر قضاوت های 3 متخصص مجرب در آتشباری سنگ صورت گرفتند و نتایج بدست آمده توسط محققان دیگر .

3-2-6- تحلیل ریسک و پیش بینی قطعه قطعه شدن

داده های مرتبط با 30انفجار در معدن سونگون انجام شدند برای تعیین Vi برای هر انفجار با استفاده از معادله 14 برای همه این انفجارها ،مرحله اولیه ردیف درونی بود.

بررسی ساخت متدولوژی بهتر ، مثالی از تعیین vi برای 30 انفجار در شکل 9 آمده است می توان دید vi از 35 تا 58 متغیراست که نشان می دهد سطح ریسک طبقه دوم است. همچنین یک توافق خوب میان vi و X80 برای هر انفجار وجوددارد.

اختلاف در X80  با  Viبرای 30 انفجار پیشنهاد کننده یک همبستگی خوب میان X80 و Vi است.  مبتنی بر Vi محاسبه شده و X80اندازه گیری شده برای 30 انفجار ، یک تحلیل رگراسیون خطی انجام شدند با ضریب تعیین 55/0 و این ارتباط مورد استفاده به عنوان یک مدل پیش بینی برای پیش بینی X80مبتنی بر Vi قرار گرفت.

معادله 15

7- ارزیابی کارایی مدل ها

برای ارزیابی کارایی مدل پیشنهادی جدید ،مدل های آماری و کاز-رام 9 انفجار در معدن مس سونگون انجام شد و نتایج در جدول 14 آمده اند.

همچنین برای 9 انفجار ، یک مقایسه میان X80 پیش بینی شده و X80 اندازه گیری شده برای مدل های مختلف صورت گرفت دوشاخص- ضریب تعیین (R2)  و متوسط خطای مجذور مورد استفاده برای انجام تحلیل پارامترهای مدل ها و نتایج حاصله بودند که در شکل های 18-12 نشان داده شده اند.

معادله 16

جاییکه Ximage جز اندازه گیری شده ith و

Xipred هم جز پیش بینی شده و

n تعداد پایگاه های داده ای است.

بنابراین X80 پیش بینی شده از مدل کاز-رام مدل های آماری و مدل RESبرای 9 انفجار با X80اندازه گیری شده مقایسه شدند که درشکل 19 دیده می شود.

می توان از این شاخص های کارایی و شکل 19 دید که مدل RESبا R2 ، 65/0  Rmst ، 51/14 نشان دهنده بهترین ارتباط با x80 اندازه گیری شده بود و بهتر در مقایسه با مدل های دیگر عمل می کند.

معادله 17

می توان از مدل کاز-رام با R2 46/0 اما RMSE کمتر دید که کارایی بهتری در مقایسه با برخی مدل های آماری دارند مانند مدل های تصاعدی قدرت،خطی و.....به عبارت دیگر ، کارایی این مدل با R2  ،5/0 و RMSE 60/184 بیشتر سازگار با X80 اندازه گیری شده می باشد.

8)نتایج

مدل مبتنی بر RES در این مقاله ارائه شده است که یک مدل تخصصی می باشد که می تواند با ابهاماتی درسیستم های ژئولوژی مواجه شود.و ممکن است موثر برسیستم باشد بهرحال مرحله شروع و الگوی انفجار مقابل کاربرد در مدل سازی آماده نیستند .

نتیجه این است که مدل مبتنی بر RES با شاخص کارایی R2=0/65 و RMSE=14/51  بهتر از مدل های خطی چند بخشی و مدل قدرت ،لگاریتمی – تصاعدی و مدل های کاز-رام است و این شاهدی است که مدل پیش بینی در این پژوهش برای توسعه بیشتر نیاز به داده های بیشتری دارد.