# چکیده:

کیفیت انرژی الکتربکی یک موضوع ثابت در عرصه ی مطالعات میناشد به دلدل اینکه این مشکلات ذاتی سبب تلف شدن پول وانرژی بخصوص در پرژه های صنعتی میگردد.اکثر کارخانه ها که کیفیت توان آن به حالتهای گذرا بستگی دارداز کلید زنی بانکهای خازنی در ورودی سیستم های قدرت در مصرف بالای توان استفاده میکنند.دراین مقاله نتایج المانهای گذرا از سودمندی کلیدزنی بانکهای خازتی  تحلیل شده است و همچنین شدت تاثیر این عمل در کارخانه هااندازه گیری شده است.دردیتاهای داده شده تاثیراین عمل{ کلید زنی}در این مقاله نشان داده شده است.مدارA با ورودی 13.8KVکه یک مدار توزیع واقعی است با نرم افزارATPشبیه سازی شده است.که در نهایت بادادههای واقعی که از سیستم توزیع ضبط شده است مقایسه کردیده است.

# 1.معرفی:

کیفیت توان الکتریکی یک موضوع ثابت در مطالعات انرژی الکتریکی میباشد.و چنانچه هردوطرف بعنی خود اترژی ومصرف کنندگان این انرژی افزایش یابند نگرانی هایی در این مورد پیش میاید.اخیراتاکید بسیاری راجع به بروز شدن صنعت با حرکت بسمت کنترل تجهیزات بصورت اتوماتبک ومدرن الکترونیکی وجود دارداین دستگاههاوتجهدزات به انحراف منبع ولتاژدرمقایسه بامقدارقبلی حساس هستند ومشتریان خانگی وصنعتی امروزه بیشتر به اختلالات از این نوع حتی کوچک اطلاع وآگاهی دارند.وبابت این مشکل از سیستم توزیع توضیح میخواهند.این مقاله تمرکز خودرابرحالتهای گذرای ناشی ازکلید زنی باتک های خازنی شنت در ورودی سیستم های نوزیع قرار داده است.در کشور برزیل شرکتهای برقی خصوصی که خواستارتنظیمات هستند تمرکز خود را بر کیفیت توان الکتردکی با تحمیل الگوها ومحدودکردن گارانتی مشتریان برای بالا بردن قابلیت اطمینان ذخیره ی انرژی دارند.این پرسه تلفات راازمشتریانی که کارآنها ارتباط زیادی به وقوع حالتهای گذراوزمانهای قطع داردرا دور میکند.این تحقیق شامل عوامل جانبی که به منظور ارزیابی هزینه عایی که مربوط به قطع برق وکیفیت توان(درزمان کوناه قطع وفرونشست ولتاژ)داردرا میباشدکه قطع یک ساعته برق ضررهایی در حدود100000تا100000000دلار برای اقتصادومشتریان خانگی به بار میاورد.سیستم های خانگی غالبابارشان سلفی است بنابراین این سیستم ها خودشان میتوانند توان راکتیومصرفی خود راتامین کنند.

یک راه بسیار عملی وکاربردی پرسودبرای تامین تقاضای توان راکتیو نصب بانکهای خازنی درسیستم میباشدنصب بانکهای خازنی (CB)موازی سود زیادی در رابطه باکاهش شارژسیستم وتلفات الکتریکی سیستم راداردوباعث بهیود ضریب توان کارخانه (PF)میگردد.

استفادده از این قبیل بانکهای خازنی در سیستم توزیع بسیار زیاد استکه ادونوع آن ثابت وکلیدخور پراستفاده تر هستند که استفاده از هر کدام از آنها بستگی به تکنیکی دارد که برای سیستم به کار برده ایم که کدام یک را بپذیردیکی از انواع روشهای کنترلی کلید زنی بانکهای خازنی میباشند که امروزه بیشتر مورداستفاده قرار میگیرند در سیستم توزیع انرژی الکتریکی برزیل جریانهای واقعی به منظورنمایش جریانهای مغناطیسی باراستفاده میشود که باتغییربارهای موجودبانکهای خازنی که نصب شده اند به طور مکرر کلید زنی میشوند واین پدیده به دلیل نصب بانکها به یک بار واقعی بوجود میاید این امر سبب شده که مشتریان اغلب برای نصب بانکهای خازنی انگیزه پیداکرده وبرای فراراز پرداخت جریمه بمنظور کاهش PFکارخانه.

بهرحال کلید زنی بانکها خازنی حالتهای گدرایی ایجاد میکنند که در مباحث تئوری میتواند به 2پریونیت هم برسد همچنین باعث تقویت OVER VOLTAGها در نقاط دور دست از بانکهای خازنی میگردد وباعث نوسان مدارات کوپلینگ میشود اگرچه این مدارات خود منابع تولید هستند .

کارخانه هایی که از تاثیر کلید زنی بانکهای خازنی در امان نیستند باید به اندازه ی خازنهای سژیچ شده،کوتاهی مدارات خازنی ،جایابی خازتها در مدارات برای رساندن توان به ترانسفورماتورهای مشتریان مشخصات بارها ی مشتریان توجه بیشتری بکنند.

1

همچنین جریانهای گذرای بالابه مدت چند میلی ثانیه بیشتر از مقدار تامی خود میرسندچندین عامل وجود دارد که تعیین کننده ی آنالیز ماکزیمم جریان هجومی میباشد ازقبیل:زمان کلیدزنی،روبرداری ازمقاومت بجامانده ازجریانهای محدود کننده ی راکتورها،فرکانسهای طبیعی واشباع جریان محدودکننده ی راکتورها.

قبل از آن که به سودمندی این عمل(کلید زنی) بپردازیم به یک مدار اشاره مینماییم که یک فیدر واقعی میباشد  که ورودی آن 13.8KVمیباشدکه در CPFLبرزیل شبیه سازی شده است این فیدر تنها یک صنعت بامصرف انرژی 9MVAرا تغذیه میتمایدکه دارای دو بانک خازنی مطلوب در جاهای مختلف میباشدواز نرم افزار ATPبرای شبیه سازی آن استفاده شده است.بخشهای دیگر مقاله راحع به عواملی است که تاثیرات شدید بر حالتهای کذرا دارند ازقیبل:مقدار جریان بارها درطول کلید زنی بانکها،ترتیب مطلوب کلیدزنی بانکها،سایز خازنهای صنعتی،جایابی مطلوب بانکها در طول فیدر،زمان کلید زنی و...

# 2. مفهوم پایه ای راجع به انرژیزاسیون خازن:

پدیده ی کلید زنی خازنهادرشکل1نشان داده شده است که مقاومت خازنها بدلیل ساده سازی حزف شده است این سیستم که فرکانسهای طبیعی آن در حلقه ی LCمیباشدبزرگتر ازفرکانسهای بنیادی (60hz)آن میباشدودر اور ولتاژها بطور پیوسته نسبت یه فرکانسهای بنیادی تا رسبدن به یک مقدار واحد افزایش میابد در این زمان ولتاژهای بنیادی نیز به یک مقدار واحد میرسند معادلات ولتاژوجریان c1 در زمانی که کلید s1  بسته میشود در شکل 1باکلید باز s2 نشان داده شده است

که ω1=1l1c1است (غرکانس طبیعی)و0))vc1 ولتاژاولیه ی خازن c1 وv ولتاژکلید وقتی s1  بسته است وz1=l1c1

امپدانس تشدید میباشد با ملاحظه ای دیگر به شکل 1با بستن کلیدs1  که قبل آن s2 بسته بوده است ولتاژ دو سر خازن c2 میتواند نشان داده شود که یصورت زیر میباشد:

2

تقویت ولتازهای دوردست از ترکیب سه مولفه میباشدکه شامل منبع ولتاژ ودو مولفه ی نوسانگرφ1  وφ2 ،این پدیده که بعنوان تقویت کننده ولتاژکه مرجع آنالیز دو حلقه ی LC  در سیستم بوده بوده است شناخته شده است.ماکزیمم حالت گذرای ولتاژ زمانی رخ میدهد که فرکانسهای طبیعی هر لوپ LC  یک مقدار برابر باشنددر شکل 1بابستن کلیدs2 بطوری که قبل از آن کلید s1  بسته باشد ملاحظه میشود که هر اختلاف ولتاژی بین دوباتک خازن به واسطه ی عدم توزسع بار ازیسن میرود وجریانهای مساوی که از سلف l2 پیروی میکند تشان داده شده است :

بطوری که v1 ولتاژ دوسر خازن  c1 است وقتی که  s2 بسته است و0))vc1 ولتاژاولیه ی خازن c1 وω2 فرکانس گدرا میباشد درنوسان ساز ها پدیده ی کلیدزنی خازنها در حالتهای گذرا را به مبادله ی انرژی بین خازن ها وسلفها منجر میشود انرژی ذخیره شده در عنصرهای خازنی از رابطه ی (cv2 12) ودر عنصرهای سلقی از رابطه ی (I2 L 12) پیری میکند حالتهای گذرا که در نوسان سازها ظاهر میشود درطول کلیدزنی خازنها درسیستمهای الکتریکی میتواند درفرکانسهای پایین زمانی که بانکها درتقابل بامنابع میباشد اتفاق بیفتد از طرف دیگر آنها میتواننددرفرکانسهای میانی که بانکها کلیدزنی میشوند بابانکهای دیگر یاهنصرهای ذخیره کتتده دیگرنیز اتفاق بیفتد نویسندگان دیگرنیز همکاری هایی راجع به مطالعه ی هارمونیکها اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از کلیدزنی خازنها داشتند ونتایج جالبی بدست آورده اند چندین تکنیک قابل دسترسی که میتواند در کاهش حالتهای گذرا کارامد باشد وجود دارد که این تکنیکها شامل تعبیه ی سلفهاومقاوتها باهم باخازنها ،بستن سنکرون ونصب فلزاکسید وبرق گیرها که دوتای آخربیشترین تاثیر را در کاهش حالتهای گذرا دارند.

در کتب مرجع پیشهاد شده است برای تنظیم سرعت محرک (ASD)آنرا به راکتور باباس بارAC محهز کنند،حال باهم به یکی از این تکنیکها توجه میکنیم که اضافه ولتاژهارامحدود میکندواز این تریپ ها جلوگیری میکند واز تجهیزات محافظت میکند.

3

# 3.کیس مورد مطالعه:

باتوجه به اینکه این مقاله باهمکاری یک شرکت برزیلی (CPFL)پبشرفت کرده است که حوزه ی کاری این شرکت مطاله در مورد کیفیت توان ذخیره شده (تحویلی)به مشتریان میباشد،این مقاله بروی تاثیرات کلیدزنی بانکهای خازنی در ورودی سیستمهای توزیع مشتریان صنعتی تمرکز کرده است مدار نشان داده شده درشکل 2برای این مطاله طراحی شده است:

ن

این مدار شامل ورودی سیستم های توزیع بایک فیدر که منحصرا انرژی یک واحد صنعتی راکه تقاضایی در حدود 9MVA در ولتاژ13.8KV دارد را تامین میکند که در آن ایستگاههای فرعی نیز مدل گردیده اند.

ملاحظه میشود که منحنی اشباع دو باتک خازنی نصب شده در طول خط به منظور شبیه سازی باداده های واقعی داده شده است این فیدر شامل یک کابل CA_477MCM بار وبر اساس آخرین سبک قوانین میباشد که توسط کوپل RL نشان داده شده است این بار صنعتی که شامل یک موتور القایی باتوانی در حدود .25 تا 600HP که مطابق با 10750KW توان ثابت میباشد .

تاثیر کلید زنی خازنها درسیستم توزیع بانرم افزار ATP شبیهسازی شده است این بار صنعتی در شکل 2 به کمک دو نوع عنصر نشان داده شده است:یکی حلقه ی RL بامقاومت ثابت ودیگری خازن برای اصلاح ضریب توان.

در شکل 3بانک خازنی 900MVAR در CPFLنشان داده شده ست که شامل دوکلید روغنی وخازن نامی 200A که در فاز خارجی  نصب شده است و دارای یک فاز داخلی B با انرژی پایدار میباشد.

4

# 4 .آنالیز نتیجه:

بادرخواست چندین بار بوسیله ی این کارخانه برای انرژیزاسیون بانکهای خازنی که در جدول 1خلاصه شده است ملاحظه میشود ضریب توان کارخانه بین .8 تا.92 طبق نیاز کارخانه تغییر میکند.

# 4-1.ولتاژهای گذرا:

چندین نمونه شبیه سازی که به وسیله ی نرم افزار ATP که به منظور ارزبایبی شرایطی که برهمبسته بودن اترژیزاسیون بانکهای خازنی در حالتهای گذرای شدید دلالت دارد انجام شده است نمونه ای از یک بانک خازنی باانرژی 900KVAR  که در طول جریان دهی نه یک بار90A به عنوان مرجع چندین نمونه شبیه سازی بابرخی از اصلاحات متفاوت قرار گرفته است که در جدول شماره 2 تعدادی از مقادیر ماکزیمم پریونیت بدست آمده دراین مقاله وجود دارد.

همپنین پریونیت اضافه ولتاژها در جاهای مختلف (در ملاحظه بافازهای A   و B و  C)سیستم توزیع برای کلید زنی بانک خازنی 900KVAR نشان داده شده است.

تقریبا برای همه ی نمونه ها ی تقویت حالت گذرا ی اضافه ولتاژ در صنعت آزمایشاتی شد است همچنین برای زمانهای 5ms و10ms نبز ملاحظه گردیده است که در جدول نشان داده شده است.

5

دیده میشود که پریونیت اضافه ولتاژها در فاز B وCافزایش میابد وبرای فاز Aکاهش میابداین موضوع وقتی مشهود است که بانکهای خازنی به طرف ایستگاههای فرعی برده شوندکه حالتهای گذرا افزایش میابند این موضوع در جدول های موحود در مقاله  نشان داده شده است.

همزمانی در بستن کلیدها یک امر کارامد درکاهش حالتهای گذرا در سیستم های سه فاز میباشد و سرانجام در نمونه ی مورد مطالعه بار صنعتی بدون اصلاح ضریب توان خازنی موجود در این مقاله مدل گردیده است که باید به آن توجه نمود و همچنین در ولتاژهای پایین ضریب توان به مکان جایابی صنعت بستگی دارد  و حالتهای گذرای اضافه ولتاژممکن است هر مقداربالایی درحدود 2 تا4 پریونیت داشته باشد.

در شکل 4شکل موج ولتاژبرای کلید زنی بانک خازنی 900KVAR نشان داده شده است وحالتهای گذرای اضافه ولتاژبرای 4سیکل بعد از کلید زنی نیز مشاهده میشود.

در شکل 5شکل موج ولتاژبرای بانک خازنی 1200KVAR که بابار 168A کلیدزنی شده است در حالی که بانک خازنی 900KVAR قبلا کلید زنی شده است و هم اکنون در حالت پایدار خود بسر میبرددر این نمونه مولفه های فرکانسی ناشی از تاثیر حلقه های LC در مدار بزرگتر هستند بهرحال پریونیت اضافه ولتاژها نسبت به کلید زنی بانک خازنی 900KVAR   کوچکتر شده اند.

در شکل 6ما کزیمم پریونیت پیک اضافه بار به جریان بار برای کلید زنی بانکهای خازنی 900  و1200 نشان داده شده است در اینجا میتوان مشاهده کرد اضافه ولتاژهای گذرا وقتی که بانکها در جریان بار بالا کلید زنی میشوند کاهش میابد.

جریانات بالا در نیروگاههاکه که ناشی از کلیدزنی بانکهای خازنی میباشد میتواندپدیدار گردند که میتواند سیکلهای متفاوتی را داشته باشند برای کلید زنی بانک 900KVAR  جریان باری در حدود 90 تا150 آمپر نیاز است که MAX جریان در نیروگاه به 1051تا1231آمپرمیرسد.و در ایستگاهها ی فرعی جریان در حدود 615تا670آمپر بوجود می آید باید توجه ویژه به این مقادیر نمود که در جریانهای بالا در نیروگاه از تجهیزات محافظت نمود.

6

در شکل 7و8نتایج شکل موج جریان  در نیروگاه ناشی از کلیدزنی بانکهای خازنی 900KVA و1200KVA نشان داده شده است برای این ولتاژنمونه مولفه های فرکانسی بالا برای چند میلی ثانیه ی گوناگون مشاهده میشود.

# 5.تصدیق این مقاله با شبیه سازی داده ها واقعی:

بمنظور یک مطالعه کامل مقایسه ای که با داده های واقعی ضبط شده در سیستم های توزیع انجتم شده است مرکز مطالعاتی BMI از 7100 تجهز برای این هدف استفاده کرده است در شکل 9اندازه گیری ولتاژ وجریان فاز CA در نیروگاه نشان داده شده است.

7

توجه به این نکته تجهیزات با فرکانس 7.7KHZ نمونه برداری میکننداهمیت دارد.در شکل 10طیفهای فرکانسی برای اندازه گیری ولتاژو شکل موج جریان که در آینده توضیح میدهیم نشان داده شده است.

8

دراین مقاله مولفه های 60hz برای ولتژ بعلاوه ی مولفه هی کوچک در رنج 100-500 و1750-2250 میتوان مشاهده نموددر این نمونه هارمونیک جریان ها عمدتا در رنج1500-2500hz هستند در شکل 11مولفه ی هارمونیکهای ولتاژ وجریان برای بعضی از موقعیتها (کلید زنی بانک خازنی 900kvar )که بیشتربرجسته ومشهود هستند شبیه سازی شده است که به منظور تاثیر دوباره ی این هارمونیکا بر تجهیزات میباشد باتوجه به ایتکه نرم افزار ATP فرکانس نمونه برداریش 20KHZ میباشد در این بخش با فرکانس تقریبی 7KHZ دوباره نمونه برداری شده است که این عمل باعث ضعیف نشان داده شدن هارمونیک ها در شبیه سازی داده ها میباشد  که میتوان مولفه 60HZ را در این نمونه ولتاژها مشاهده نمود.

در شکل 11 این مقاله همچنین مولفه های کوچک در نزدیکی فرکانس 600 و2250 هرتز دیده میشود در این نمونه جریان هارمونیکها بیشتر در رنج 450-550 و1500-2500 هرتز میباشد و میتوان تشابه را بین مقدار اندازه گیری شده از نمونه ی شبیه سازی شده را بوضوح مشاهده نمود گرچه نوسانهایی در شبیه سازی و اندازه گیری در رابطه با کلید زنی بانکهای خازنی 1200KVAR که عمدتا در رنج 5300-5600HZ هستند مشاهده میشود.

# نتیجه گیری:

در این مقاله مشخصات حالتهای گذرا که از کلید زنی بانکهای خازنی سرچشمه می گیرد مورد مطالعه قرار گرفته است و ضرایبی که در شدت حالتهای گذرا تاثیر دارند بمنظور تشخیص شرایطی که این تاثیرات رابتوان رفع کرد که باید اشاره ای به مدار نشان داده شده که یک فیدر واقعی در ورودی سیستم توزیع 13.8KVکه در CPFL شبیه سازی شده است داشت و نرم افزار ATP که باموفقیت در این مقاله استفاده شد ومقایسه ای که باداده های واقعی که توسط سیستم توزیع ضبط شده است برای اعتبار سازی این مفاله اتحام شده است که به منظور انجام اینگونه معتبر سازی ها در خروجی ATP نمونه برداری دوباره ای در فرکانس 7KHZ شبیه سازی فیلتر کورث ورث انجام گرفته است.

9

شرح ذیل جنبه های نشان داد شده ی ضرایبی که بر شدت حالتهای گذرا تاثیر دارند اشاره کرده است:

الف)بستن سنکرون،که زمانی کلیدها در ولتاژصفر بسته میشوند حالتهای گدرای ولتاژکاهش یابند واینکه عدم همزمانی بستن کلیدها در تشدید حالتهای گذرای فاز Cو B تاثیر دارند.

ب)تاثیر پتانسیل کناری بر تصحیح ضریب توان در ولتاژ کم میتوانند فشردگی استفاده از کلیدزنی بانکها ی خازنی را افزابش داده ،حالتهای گذرای اضافه ولتاژ به جایایی صنعت وابسته است وممکن است به 2تا4پریونیت نیزبرسد که این اضافه بار سبب وارد شدن خسارت به تجهیزات مشتریان  وکاهش طول عمر تجهیزات گردد که توسط  CPFLمشاهده شده است بعضی از ضعفهای اندازه گیری که از مشتریان گرفته میشود از فبیل نوسانگیرها بعلاوه ی معکوس کردن ولتاژهای پایین برای اصلاح ضریب توان وفیلتر کردن هارمونیک بانکها.

ج)در این کار فایده ی کلید زنی بانکها شبیه سازی شده است که بوسیله ی جریان بارها نیز کنترل میگردد حالتهای گذرای اضاقه ولتاژ ها ضعفهایی بوده که در اینجا شکل گرفت که باعث افزایش جریان بار گردیده که این یک نتیجه مهم بود که با یک تنظیم ساده میتوان اضافه ولتاژهای مغناطیسی رامحدود کرد.

د)ارزیابی پارامترهای مدار در محاسبه ی تقریبی فرکانس های نوسانگر در حالتهای گذرای کلید زنی خازنها در باس بارها استفاده میشود پدیده نوسان در کلیدزی خازنها میتواند بسیار گوناگون باشدبر طبق معادلات بخش دو مقاله ملاحظه میشود 2و3حلقه ی خازنی کلیدزنی شده اند (خازنهای صنعتی ولتاژپایین؛بانکهای خازنی 900و1200 کیلو وار)و فرکانس نوسان برای هربانک خازنی وصل شده بطور منحصربفرد محاسبه شده است نتیجه ی محاسبات تئوری 2140 و5509 بوده است (بترتیب برای بانکهای900kvarو1200kvar) و فرکانس های واقعی که بوسیله ی نرم افزار ATP بدست آمده باتفاوت کمی از مقادیر تئوری میباشد که آن هم بدلیل تاثیر سیستم بارها وتلفات میباشدهمچنین در این شبیه سازی مشاهده میشود که حالتهای گذرای اضافه ولتاژها واضافه جریانها در طول کلید زنی دو بانک در مقایسه باهم فرکانس بانک900KVARپایین تر ازفرکانس بانک 1200KVAR میباشد و همچنین نوسانهای مشاهده شده در شبیه سازی عمدتادر رنج 1500-2500و 5300-5600میباشد.

# تشکر وسپاس:

مولفان  برخودلازم میدانند که ازCPFLوFAPESPبعلاوه از دانشکده فنی مهندسی سیلوکارلوس ودانشگاه ساوپاولو برای حمایتهای بی دریغشان که راه توسعه ی این مقاله را فراهم کردندتشکر وقدر دانی نمایند.

10

# مراجع:

11